ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Природная характеристика территории	5

1.1.	Рельеф	5

1.2.	Геологическое строение	5

1.3.	Тектоника и сейсмичность	6

1.4.	Полезные ископаемые	7

Лицензионные участки и горные отводы	7

Месторождения нерудных полезных ископаемых	9

Месторождения подземных вод	10

1.5.	Климатическая характеристика	13

1.6.	Гидрогеологические условия	15

Водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный	18

Проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт (E)	18

Водоносный (слабоводоносный) локально-водоупорный плиоценовый терригенный комплекс (ВK N2)	18

Проницаемый локально-водоносный уржумский терригенный	19

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (ВК P2kz2)	20

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (ВК P2kz11c-3)	21

Водоупорный локально водоносный нижнеказанский горизонт (ВГ P2kz 1л)	21

Водоносный шешминский терригенный комплекс (ВК P2šš)	22

1.7. Поверхностные водные объекты	23

1.7.	Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	24

Почвенный покров	26

Растительный мир	26

Животный мир	29

1.8.	Инженерно-геологическая оценка территории	31

Распространение специфических грунтов	31

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления	32

2. Состояние окружающей среды	37

2.1 Состояние и охрана атмосферного воздуха	37

2.2.	Состояние водных ресурсов	47

2.3.	Состояние и использование земельных ресурсов	63

2.4.	Отходы производства и потребления, биологические отходы	66

Твердые коммунальные отходы	67

Промышленные отходы	68

Медицинские отходы	73

Снежные свалки	74

Животноводческие отходы	74

Биологические отходы	74

Кладбища	77

2.5.	Физические факторы воздействия	79

Акустическое воздействие	79

Радиационная обстановка	79

Электромагнитные излучения	80

2.6.	Состояние и охрана озелененных территорий	81

2.7	Особо охраняемые природные территории	83

2.8	Медико-демографические показатели здоровья населения	83

3. Зоны с особыми условиями использования территории	92

3.1.	Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	92

3.2.	Санитарно-защитные зоны скотомогильников	121

3.3.	Санитарные разрывы автомобильных дорог	122

3.4.	Санитарно-защитные зоны железных дорог	122

3.5.	Зоны минимальных расстояний до магистральных и промысловых трубопроводов	122

3.6.	Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов	124

3.7.	Минимальные расстояния от ликвидированных нефтяных скважин до застройки	125

3.8.	Охранные зоны распределительных газопроводов	125

3.9.	Охранные зоны линий связи	125

3.10	Охранные зоны тепловых сетей	125

3.11	Охранные зоны воздушных линий электропередач	126

3.12.	Охранные зоны поверхностных водных объектов	127

3.13.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	130

3.14.	Леса	134

3.15.	Особо охраняемые природные территории	137

3.16.	Зоны залегания месторождений полезных ископаемых	139

3.17.	Зоны ограничения застройки от радиопередающего объекта	140

3.18.	Зоны ограничения строительства от аэропортов	141

3.19.	Зоны природных ограничений	141

3.21	Зона защиты населения специального назначения	144

4.	Мероприятия по территориальному планированию	145

4.2.	Характеристика воздействия мероприятий по развитию промышленности на окружающую среду и здоровье населения	147

Характеристика мероприятий по строительству объектов регионального значения	149

Характеристика мероприятий по строительству объектов местного	160

5.1.	Мероприятия по оптимизации размещения существующих объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	161

5.2.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	168

5.3.	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	173

5.4.	Мероприятия по охране земельного фонда	175

Организационно-административные мероприятия включают:	175

5.5.	Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	176

В области обращения с отходами животноводства предлагается:	177

5.6.	Мероприятия по защите от физических факторов воздействия	178

5.7.	Формирование системы природно-экологического каркаса	179

5.8.	Мероприятия по охране животного мира	179

5.9.	Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий	181

5.10.	Обеспечение медико-экологического благополучия населения	181

Список литературы	182

Фондовые материалы	182

Список нормативной документации	183

ПРИЛОЖЕНИЯ	188

    - Природная характеристика территории

      - Рельеф

Территория муниципального образования «город Нижнекамск» расположена на левом берегу р. Камы, на участке Камско-Зайского водораздельного плато.

Абсолютные отметки поверхности варьируют от 53,3 до 210,5 м. Наиболее возвышенная часть приходится на территорию Нижнекамского промышленного узла. Постепенно отметки понижаются, достигая на севере 113-115 м, на юге, юго-востоке - 80- 110 м. Вдоль южной и юго-восточной границ прослеживается седлообразное понижение, в морфологическом отношении приуроченное к древней погребённой палеодолине р. Камы, где интенсивно развита овражно-балочная сеть. Далее, к юго-востоку, эта седловина плавно переходит в северо-западный район водораздельной гряды, разделяющий бассейны рек Камы и Степного Зая, с абсолютными отметками 145-148 м. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Камы (53,3 м) вблизи н.п. Ильинка и Дмитриевка.

Долина р. Камы состоит из комплекса аллювиальных террас. Низкая пойма в настоящее время затоплена, высокая пойма сохранилась местами в виде островов. Первая надпойменная терраса поднимается над поймой на 2-4 м, реже на 13-14 м, достигая ширины 1 км и более. Вторая надпойменная терраса имеет высоту 22 м над уровнем воды и прослеживается местами узкой полосой. Третья надпойменная терраса поднимается на 36-55 м над урезом Камы. В геоморфологическом отношении большая часть территории расположена на третьей надпойменной террасе и частично - на первой и второй.

      - Геологическое строение

В геологическом строении территории муниципального образования «город Нижнекамск» на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.

Мощная толща осадочных пород девонского, каменноугольного, пермского и неогенового возрастов, залегающих на кристаллическом фундаменте, покрыта чехлом четвертичных отложений. Общая мощность осадочной толщи составляет около 2000 м, а мощность чехла четвертичных осадков - от 2 до 20 м.

Наиболее древними образованиями осадочной толщи являются породы девонского возраста, представленные в нижней части толщи песчано-глинистыми отложениями (песчаниками, аргиллитами, алевролитами с прослоями известняков), а в верхней части толщи - преимущественно известняками и с прослоями мергелей, алевролитов.

Общая мощность девонских отложений - около 300 м. Эти породы перекрываются отложениями каменноугольного возраста, выраженными, в основном, известняками, реже доломитами, мергелями, терригенными образованиями общей мощностью около 1500 м. Девонские и каменноугольные отложения нефтеносны.

Толща пород верхнего карбона перекрывается осадками нижней и верхней перми.

Нижнепермские (сакмарские и кунгурские) отложения представлены известняками, доломитами и мергелями с прослоями гипса и ангидрита. Общая мощность нижнепермских пород достигает 120 м.

Верхнепермские отложения состоят из красноцветных пород уфимской свиты и казанского яруса - в основном, глин с прослоями песчаника и известняка. Кровля верхнепермских отложений в пределах водораздела залегает на глубинах от нескольких сантиметров до 10-15 м в древних эрозионных врезах. В зоне жилой застройки глубина залегания кровли верхнепермских отложений достигает 25-30 м и более. В пределах древнего вреза долины р. Камы отложения размыты на глубину до 100 м и слагают борта палеодолины. Породы казанского яруса представлены переслаивающимися между собой глинами, песчаниками, известняками, мергелями. Мощность уфимских отложений составляет около 70 м, казанских – около 50 м.

Неогеновые отложения заполняют эрозионный врез палеодолины р. Камы, пересекающий территорию в юго-западном направлении. Основными породами неогенового возраста являются глины серые, темно-серые, с прослоями и линзами песков.

На сильно денудированной поверхности коренных пород залегает толща осадков четвертичного возраста. Они представлены элювиально–делювиальными образованиями, выраженными, в основном, суглинками с линзовидными прослоями глин, пылеватых супесей, тонко- и мелкозернистых кварцево-палевошпатовых песков. До глубины 10 м суглинки макропористые, лессовидные, иногда песчанистые, глубже 10 м – обычно более плотные, глинистые. Мощность суглинков колеблется от 2-5 до 14-20 м.

      - Тектоника и сейсмичность

Территория муниципального образования «город Нижнекамск» расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приурочена к зоне сочленения Северо-Татарского свода и Сарайлинского прогиба.

В тектоническом строении рассматриваемой территории выделяются два структурных этажа: нижний - кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Кристаллический фундамент имеет архейско- раннепротерозойский возраст и залегает на глубине порядка 1600- 1700 м.

В строении кристаллического фундамента участвуют магматические и метаморфические породы архейско- раннепротерозойского возраста, представленные пара- и ортогнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами, габбро- диабазами, гранитами, габбро-норитами и пр.

На границе северного купола Татарского свода и Сарайлинской впадины проходит Прикамский глубинный разлом, имеющий северо- восточное простирание, в рельефе фундамента разлом отражается в виде крутого уступа.

Разрывные нарушения Прикамского разлома в осадочном чехле отражаются в виде зон повышенной тектонической трещиноватости, к этим зонам приурочены неогеновые врезы (долины).

Кристаллический фундамент перекрыт чехлом осадочных пород палеозойского и кайнозойского возраста.

В структуре осадочного чехла, унаследованной от поверхности кристаллического фундамента, выделяются те же основные формы: Северо-Татарский свод с наличием структур более мелких порядков (Елабужская флексура и Елабужский вал) и Сарайлинский прогиб, соответствующий Прикамскому глубинному разлому.

Строение осадочного чехла довольно сложное, характеризуется наличием ряда стратиграфических несогласий.

В целом, на рассматриваемой территории наблюдается пологое залегание верхнепалеозойских образований с незначительным погружением на восток, юго-восток. Характер сейсмических проявлений типичен для всего региона Восточно-Европейской платформы.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (1:2 500 000) и территории Республики Татарстан (1:500 000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать степень сейсмической опасности на трех уровнях, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условий территория муниципального образования «город Нижнекамск» относится к 6- бальной зоне сейсмичности при работах по массовому строительству (карта А) и при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 7-бальной при возведении особо ответственных объектов (карта С).

      - Полезные ископаемые

Полезные ископаемые территории муниципального образования «город Нижнекамск» представлены месторождениями топливно- энергетического сырья, нерудных полезных ископаемых и подземных вод.

Лицензионные участки и горные отводы

Территория муниципального образования «г. Нижнекамск» расположена в следующих лицензионных участках недр и горных отводах:

| № п/п | Наименование | Участок недр | Лицензия № | Полезное ископаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биклянский; Биклянский купол; Зайцевский купол | лицензионный участок | ТАТ02241НР | УВС |
| 2 | Участок №1 Черемшано-Бастрыкской зоны; Участок №2 Черемшано-Бастрыкской зоны; Участок №3 Черемшано-Бастрыкской зоны; Черемшано-Бастрыкская зона | лицензионный участок | ТАТ02263НР | УВС |
| 3 | Елабужский | лицензионный участок | ТАТ02286НЭ | УВС |
| 4 | Танайский; участок Танайский | лицензионный участок | ТАТ02392НР | УВС |
| 5 | Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» | лицензионный участок | ТАТ02407ЗП | прочие |
| 6 | Нижнекамский участок | лицензионный участок | ТАТ158583П | прочие |
| 7 | Тукаевский участок | лицензионный участок | ТАТ164083П | прочие |

В настоящее время в границах муниципального образования «город Нижнекамск» ПАО «Татнефть» ведет эксплуатацию месторождений нефти, перечисленных ниже:

- Елабужское нефтяное месторождение (лицензия ТАТ02286НЭ, действующая до 31.08.2038);

- Афанасовское нефтяное месторождение (лицензия ТАТ02260НЭ, действующая до 31.12.2044);

- Биклянское	нефтяное	месторождение (Зайцевский участок) (лицензия ТАТ02241НЭ, действующая до 01.12.2043).

Елабужское нефтяное месторождение относится к сложным,

насчитывая по разрезу 4 продуктивных горизонта. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты коллекторы кантовского горизонта. До и Парийского Д1 карбонатные породы среднего карбона (H=9,1м). На месторождении выявлены 4 залежи нефти, контролируемые небольшими куполовидными поднятиями. По количеству запасов месторождение относится к мелким. Месторождение введено в промышленную разработку в 1969 году.

В соответствии с «Уточненным проектом разработки Елабужского нефтяного месторождения» (утв. Роснедра 27.03.2007) срок выработки месторождения - 2087 г. (обводненность - 98 %).

Границы Афанасовского нефтяного месторождения включают территорию муниципального образования «город Нижнекамск» и Афанасовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района.

Биклянское нефтяное месторождение в административном отношении приурочено к территории Тукаевского и Нижнекамского муниципальных районов. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты коллекторы бобрикового и тульского горизонтов и карбонатные породы башкирско-серпуховских отложений среднего карбона. На месторождении выявлено 7 залежей нефти, контролируемых небольшими куполовидными поднятиями. Месторождение введено в промышленную разработку в 1989 году.

В соответствии с «Дополнением к технологической схеме разработки Биклянского нефтяного месторождения» (утв. ПАО

«Татнефть» 10.12.2007 г.) срок выработки месторождения - 2076 г. (обводненность - 98 %).

Месторождения нерудных полезных ископаемых

«По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в недрах под территорией муниципального образования «город Нижнекамск» расположены следующие месторождения и участки недр общераспространенных полезных ископаемых:

| № п/п | Месторождение / участок недр | Полезное ископаемое | Лицензия | Недропользователь | Сроки действия лицензии | Расположение | Горноотводный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Месторождение «Соболековская воложка» | песчано-гравийная смесь | ТАТ НКМ 01084 ТЭ | ООО «Нептун» (ИНН 1655097080) | 21.07.2006 - 31.12.2025 | 1614,7-1617 км с.х. р.Кама между левым берегом и о.Песчаный | №16-4300-00190 от 12.10.2020 |
| 2 | Месторождение «Сентяковское-1» (блок 2) | песчано-гравийные породы | ТАТ ЕЛА 01220 ТР | ООО «Дельта-флот» (ИНН 1639026646) | 31.12.2008- 31.12.2031 | 1598,0-1607,0 км с.х. р.Кама по правому берегу | №16-4300-00151 от 13.03.2020 |
| 3 | Нижнекамское месторождение (блок 1) | песчано-гравийные породы | ТАТ НКМ 01731 ТЭ | ООО «НК-Волжский Берег» (ИНН 1655378797) | 24.03.2017 – 31.12.2071 | по левой стороне судового хода р.Кама, в интервале 1613,4-1616,2 км | №811/1518 от 10.05.2018 |
| 4 | Участок недр «Протока Старая Кама» | песчано-гравийная смесь | ТАТ 000519 ТР | ООО «Амиркон» (ИНН 1650237739) | 02.03.2022 – 01.03.2041 | 1,8 км северо-западнее с. Нижнее Афанасово | отсутствует |
| 5 | Участок недр «Ильинский причал» | Песок и песчаногравийные породы | включенный в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 23.10.2023 №1237-п «Об утверждении Дополнения №10 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п» |  |  |  |  |

Месторождения подземных вод

В границах рассматриваемой территории расположены следующие месторождения подземных вод:

| № п/п | Месторождение | Местоположение | Эксплуатационные запасы, тыс.м3/сутки |  |  |  |  | № протокола, дата и инстанция утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | B | С1 | С2 | Всего |  |
| 1 | Западноаланское месторождение пресных подземных вод | в 1 км западнее н.п.Алань |  |  | 0,10685 |  | 0,10685 | №572-ПВ от 30.05.2019 МЭПР РТ |
| 2 | Ташлыкский участок Галиевского месторождения пресных подземных вод | к юго-востоку от г. Нижнекамска | - | - | 13,74 | 7,50 | 21,24 | №247/2013 от 24.10.2013 ТКЗ по РТ |
| 3 | Аланское месторождение пресных подземных вод | г. Нижнекамск, левобережье р. Кама | - | - | 0,056 | - | 0,056 | №67/2009 от 07.05.2009 ТКЗ по РТ |
| 4 | Казаринское месторождение пресных подземных вод | северная часть г.Нижнекамска, левобережье р. Камы |  | 0,433 | 0,143 |  | 0,576 | №244/2013 от 23.09.2013 ТКЗ по РТ |
| 5 | Афанасовское месторождение пресных подземных вод | в южной части г.Нижнекамск, верховье Безымянного ручья, левого притока протоки Старая Кама |  |  | 0,14 |  | 0,14 | №110/2010 от 23.04.2010 ТКЗ по РТ |
| 6 | Шинное месторождение пресных подземных вод | участок в 5 км к югу от с.Прости, северо-восточная часть промзоны г.Нижнекамск |  | 0,15003 | 0,216 |  | 0,36603 | №481-РКЗ(ПВ) от 23.06.2017 МЭПР |
| 7 | Нижнеафанасовское месторождение пресных подземных вод | в 2 км к югу-западу от с.Нижнее Афанасово Нижнекамского района, на левобережье р.Кама | - | - | 0,084 | - | 0,084 | №224/2013 от 26.03.2013 ТКЗ по РТ |
| 8 | Восточнонижнекамское месторождение пресных подземных вод | юго-восточная окраина г.Нижнекамск, в верховьях р.Аланка (правого притока р.Зай) |  | 0,28039 |  |  | 0,28039 | №518(ПВ) от 18.04.2018 МЭПР РТ |
| 9 | Нижнекамское месторождение лечебных минеральных подземных вод |  |  | 0,064 |  |  | 0,064 | №4 от 28.12.1998 РКЗ КМ РТ |
| 10 | Соболековское месторождение технических подземных вод | п. Соболеково на юго-восточной окраине г. Нижнекамск |  |  | 0,0084 |  | 0,0084 | №279/2014 от 21.03.2014 ТКЗ по РТ |
| 11 | Мартышское месторождение технических подземных вод | юго-восточнее г. Нижнекамск, на северо-западной окраине д. Мартыш |  |  | 0,001 |  | 0,001 | №279/2014 от 21.03.2014 ТКЗ по РТ |

      - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории муниципального образования «город Нижнекамск» представлена по данным наблюдений УГМС РТ на метеостанции «Елабуга» (ввиду отсутствия метеостанции в г. Нижнекамске).

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой, сравнительно короткой весной, коротким (около 2,5 месяцев) жарким летом и пасмурной дождливой осенью. Температурный режим характеризуется следующими величинами:

Таблица 1.5.1

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха (С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -11,7 | -4,8 | 5,2 | 13,1 | 17,6 | 19,7 | 17,1 | 11,4 | 4,7 | -3,7 | -9,8 | 4,0 |

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +19,7оС (таблица 1.5.1). Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца наблюдается также в июле и составляет +25,0оС.

Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой -11,4оС. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) составляет -15,8 оС.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 550,8 мм. Суточный максимум осадков достигает 64,9 мм в августе (таблица 1.5.2).

Таблица 1.5.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,8 | 30,2 | 31,7 | 26,8 | 49,8 | 57,8 | 48,9 | 64,9 | 59,0 | 55,1 | 46,0 | 41,8 | 550,8 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,9 м/с (таблица 1.5.3). В годовом цикле преобладают юго-западные ветра, доля которых составляет 30 %. (таблица 1.5.4, рисунок 1.5.1).

В начале осени и зимой происходит общее усиление скорости ветра. Максимальная скорость ветра достигает 35-38 м/сек.

Таблица 1.5.3

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,9 |

Таблица 1.5.4

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 6 | 4 | 5 | 35 | 34 | 8 | 4 | 10 |
| II | 8 | 8 | 6 | 6 | 29 | 33 | 6 | 4 | 9 |
| III | 6 | 7 | 5 | 6 | 29 | 34 | 8 | 5 | 8 |
| IV | 9 | 12 | 8 | 7 | 21 | 26 | 9 | 8 | 8 |
| V | 14 | 11 | 7 | 5 | 15 | 25 | 12 | 11 | 9 |
| VI | 13 | 10 | 8 | 6 | 13 | 23 | 15 | 12 | 12 |
| VII | 18 | 14 | 10 | 7 | 9 | 18 | 11 | 13 | 15 |
| VIII | 17 | 11 | 6 | 5 | 13 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| IX | 10 | 8 | 5 | 6 | 18 | 30 | 12 | 11 | 11 |
| X | 9 | 6 | 3 | 3 | 24 | 35 | 11 | 9 | 6 |
| XI | 6 | 7 | 4 | 4 | 25 | 35 | 11 | 8 | 7 |
| XII | 5 | 7 | 4 | 5 | 28 | 38 | 7 | 6 | 10 |
| год | 10 | 9 | 6 | 5 | 22 | 30 | 10 | 8 | 10 |

Рисунок 1.5.1. Годовая повторяемость направлений ветра (м/с)

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, составляют:

- повторяемость приземных инверсий – 48 %,

- мощность приземных инверсий – 0,33 км,

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 10 %,

- продолжительность туманов – 152 часов.

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы рассматриваемой территории оценивается как умеренный (порядка 2,4-2,7), т.е. здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов.

Оценка метеоусловий, способствующих привнесению, накоплению или рассеиванию примесей загрязняющих веществ в муниципальном образовании «город Нижнекамск» показала, что влияние метеофакторов носит преимущественно мультиколлинеарный характер. Наиболее важными показателями метеоусловий являются скорость и направление ветра. Концентрации большинства примесей увеличиваются при слабых или умеренных ветрах восточно-южного горизонта. На втором месте по информативности находятся атмосферное давление и температура воздуха. Низкие значения температуры, в сочетании с высоким атмосферным давлением и штилем, являются крайне неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими резкому возрастанию концентраций в приземном слое практически всех загрязняющих веществ (Оценка и прогноз…, 2015).

      - Гидрогеологические условия

Гидрогеологическая характеристика верхнепермских, неогеновых и четвертичных отложений приводится по материалам геологосъемочных, поисково-оценочных и разведочных работ на воду с учетом положений сводной легенды Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200000, утвержденной НРС Геолкома России 23.04.1993г. Согласно схемы гидрогеологического районирования территория расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково- пластовых вод и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка. Условия распространения и залегания выделенных гидрогеологических подразделений показаны на рис.1.6.1.

В изученной части разреза выделены следующие гидрогеологические подразделения (сверху-вниз):

- водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQ1-IV);

- проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт (E);

- водоносный (слабоводоносный) локально-водоупорный плиоценовый комплекс (N2);

- проницаемый, локально водоносный уржумский карбонатно- терригенный горизонт (P2ur);

- водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2);

- водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс, (P2kz 1c-3);

- водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11л);

- водоносный шешминский терригенный комплекс (P2šš).

Рисунок 1.6.1. Схематическая гидрогеологическая карта территории Нижнекамского муниципального района РТ

Водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный

горизонт (ВГ aQ1-IV)

Водоносный нижнечетвертично-современный горизонт распространен	в долине р. Камы и ее притоков. Отложения представлены аллювиальными образованиями: супесями, суглинками, песками с примесью гальки и гравия. Водоносными являются прослои песков, гравийно-галечно-песчаные смеси, мощностикоторых изменяются в пределах 0,5-25,0 м. Максимальные мощности данных отложений приурочены к ранненеоплейстоценовому переуглублению. Горизонт залегает первым от поверхности, кровля - на глубине 0-10,0 м. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, речных вод (при высоких уровнях) и за счет восходящей разгрузки подземных вод из нижележащих водоносных подразделений. По химическому составу воды аллювиального нижнечетвертично-современного горизонта гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, смешанные по катионам, иногда по анионам и катионам, с минерализацией 0,2-3,2 г/дм3, жесткостью 5,2- 38,7 мг-экв./дм3. Значения pH изменяются в пределах 7,1-7,6.

Удельные дебиты в скважинах имеют значения 0,08-2,8 л/с, чаще 0,24-0,85 л/с, дебиты родников – 0,04-1,0 л/с.

Повышенные значения общей жесткости и минерализации наблюдаются на участках интенсивного техногенного загрязнения гидрогеологического подразделения.

Практическое значение для целей водоснабжения горизонт имеет в долинах рек, где описываемые образования каптированы колодцами, из которых осуществляется децентрализованное водоснабжение населенных пунктов, расположенных на надпойменных террасах.

Проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт (E)

Проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт выделен на левобережье р. Камы между палео- и современной долинами р. Уратьмы.

Горизонт мощностью до 20 м сложен галечниками, гравием и разнозернистыми песками с залегающими на них глинами и супесями. Сведения о водоносности отсутствуют.

Водоносный (слабоводоносный) локально-водоупорный плиоценовый терригенный комплекс (ВK N2)

Плиоценовый водоносный (слабоводоносный) локально- водоупорный комплекс представлен неогеновыми отложениями, которые заполняют в различной степени углубленную сеть древних речных долин.

Разрезы, изученные по керну поисковых и разведочных скважин, сложены глинами серыми, темно-серыми, коричневыми, желто- коричневыми с прослоями серых и желтовато-серых песков.

Пачки преимущественно глинистого состава подстилаются базальными образованиями грубообломочных пород (галька, гравий, щебень местных пород). Водоносными являются пески, пески с гравием и гальками, мощность от первых метров до 22,5 м в основании разрезов.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод, а также за счет перетоков подземных вод из смежных горизонтов.

Подземные воды из верхних водопроводящих слоев перетекают к залегающим в основании водоносного комплекса базальным образованиям грубообломочных пород (пески, гальки, гравий, щебень), по которым отводятся к областям разгрузки.

Статический уровень устанавливается на глубинах 0,9-22,6 м, в зависимости от интервала залегания испытуемого водоносного пласта. Удельные дебиты варьируют в пределах 0,003-0,4 л/с, коэффициент фильтрации - 0,3-4,4 м/сут., водопроводимость - 3,0-20 м2/сут.

Химический состав подземных вод зависит от условий питания и стока. Воды комплекса пресные с минерализацией 0,3-0,9 г/дм3, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, при благоприятной геохимической и экологической ситуации могут использоваться для местного (децентрализованного) водоснабжения.

Проницаемый локально-водоносный уржумский терригенный

горизонт (ВГ P2ur)

Проницаемый локально-водоносный горизонт распространен на плоских водоразделах рек Степного Зая и Уратьмы. Подошва горизонта расположена на абсолютных отметках 110,0-165,0 м, кровля – на абсолютных отметках 120,0-220,0 м. Описываемое подразделение залегает первым от поверхности с кровлей на глубине 0,0-20,0 м, породы представлены песчаниками, глинами, известняками. Мощность горизонта достигает 47 м, суммарная мощность водовмещающих прослоев составляет до 20 % от его общей мощности. Водоносный горизонт залегает высоко над урезами водотоков района работ. Воды субнапорные ввиду отсутствия выдержанного перекрывающего водоупора. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Разгрузка происходит субаэрально, в виде нисходящих родников с дебитом до 0,1 л/с, на локальных участках - субаквально (верховья руч. Лузинки, верховья притоков р. Уратьмы), а также посредством перетоков в нижезалегающий водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс.

По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые или магниево-кальциевые с общей минерализацией 0,4–0,6 г/дм3, общей жесткостью 5,3-8,9 мг–экв/дм3. Поскольку водоносный горизонт не перекрыт выдержанным водоупором, на площадях, испытывающих техногенные нагрузки, наблюдается ухудшение качества вод: повышение минерализации до 5,6 г/дм3 и общей жесткости до 37,5 мг-экв/дм3.

Подземные воды могут быть использованы для мелкого децентрализованного водоснабжения. Ресурсы подземных вод водоносного горизонта P2ur весьма ограничены и являются, прежде всего, одной из составляющих, формирующих ресурсы подземных вод нижезалегающих комплексов.

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (ВК P2kz2)

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс распространен повсеместно, за исключением переуглубленных частей неогеновых палеоврезов и долины р. Камы, выходит на поверхность в бортах долин водотоков и на низких водоразделах, перекрывается проницаемым локально водоносным уржумским горизонтом, водоносным плиоценовым комплексом и водоносным нижнечетвертично-современным аллювиальным горизонтом; подстилается образованиями нижнеказанского комплекса.

В стратиграфически полных разрезах мощность отложений верхнеказанского водоносного комплекса составляет 95,0-115,0 м.

В разрезе водоносного комплекса отмечается гранулометрическая цикличность, согласно которой его можно расчленить на три или четыре ритмопачки. Разрез каждой пачки представляет собой гранулометрический ритм с водоносными песчаниками в основании, на которых залегают глины с алевролитами и с прослоями водоносных известняков. Преобладают разрезы двучленного строения с песчаниками внизу и глинами над ними. В некоторых разрезах наблюдаются прослои известняков, мергелей. Максимальные мощности базальных песчаников достигают 13 м. Прослои известняков имеют мощность от первых см до 1,5-5,0 м.

Суммарная мощность водовмещающих пород по данным ранее проведенных работ достигает 26 м.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетоков из перекрывающего уржумского проницаемого локально водоносного горизонта. На склонах долин и низких водоразделах, где комплекс залегает первым от поверхности, питание происходит за счет атмосферных осадков (реже – за счет инфильтрации речных вод). Разгрузка водоносного комплекса P2kz2 происходит в речную сеть, а также в виде родников на склонах оврагов и родников, в виде перетоков в нижележащий нижнеказанский водоносный комплекс.

По химическому составу подземные воды комплекса пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3 и жесткостью 3,7-7,4 мг-экв./дм3.

В районе работ подземные воды водоносного комплекса P2kz2 населением используются для децентрализованного водоснабжения посредством каптажа родников и эксплуатации отдельных водозаборных скважин.

Таким образом, подземные воды водоносного комплекса P2kz2 могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (ВК P2kz11c-3)

1

За исключением площадей неогеновых переуглублений водоносный комплекс P2kz 1c-3 распространен повсеместно. В его составе выделяются нерасчлененные отложения второй и третьей пачек, а также маркирующий горизонт «cреднеспириферовый известняк» первой пачки нижнеказанского подъяруса. Верхняя часть разреза водоносного комплекса на дневную поверхность выходит в основаниях бортов долины р. Камы. В строении описываемого комплекса участвуют глины, известняки, песчаники, алевролиты. Наиболее распространенным типом разрезов является обломочно- глинисто-карбонатный, в котором песчаники последовательно сменяются глинами, а затем известняками. В глинисто-карбонатных разрезах отсутствуют слои песчаников.

Питание комплекса осуществляется за счет перетоков из вышележащих водоносных комплексов, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков. Общая мощность водоносного нижнеказанского карбонатно-терригенного комплекса составляет 31,0-48,0 м. В его составе выделяются водоносные пласты песчаников и водовмещающие известняки с суммарной мощностью до 30 м. Мощность водоносного пласта «среднеспириферовый известняк», залегающего в основании описываемого комплекса, составляет 1,0-5,0 м, чаще 1,5-2,0 м. В кровле комплекса выделяется водоносный пласт трещиноватых известняков с прерывистым в плане залеганием (верхнеспириферовый известняк) мощностью до 5,0 м. Количество водоносных пластов песчаников в составе комплекса выделяется от одного до трех, мощность каждого - от 1,0-1,5 до 5,0-8,0 м.

Удовлетворительное качество, значительные величины ресурсов, защищенность от процессов антропо- и техногенеза позволяют рассматривать подземные воды водоносного комплекса P2kz11с-3 в качестве основного источника крупного централизованного водоснабжения.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, смешанные по анионам и катионам, с минерализацией 0,7-0,8 г/дм3, общей жесткостью 3,65-6,79 мг-экв/дм3. Подземные воды комплекса на месторождениях Усть-Зайской площади рекомендованы для организации централизованного водоснабжения муниципального образования «город Нижнекамск».

Водоупорный локально водоносный нижнеказанский горизонт (ВГ P2kz 1л)

Рассматриваемый горизонт сложен «лингуловыми глинами». Подстилает зону активного водообмена и, таким образом, отделяет пресные воды от солоноватых и соленых.

Водоносный шешминский терригенный комплекс (ВК P2šš)

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» водоносный шешминский терригенный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса и базальным песчаникам нулевой пачки (бугульминской толщи) нижнеказанского подъяруса (P2kz1о). Комплекс распространен повсеместно, за исключением неогеновых переуглублений. Разрез комплекса построен в виде чередования пачек песчаников, алевролитов и глин. Водоносными являются трещиноватые и рыхлые песчаники. Мощность комплекса составляет 43,0-80,0 м.

Питание подземных вод описываемого подразделения осуществляется за счет перетоков из выше- и нижележащих отложений, а также за счет прямой инфильтрации атмосферных осадков (участки выходов комплекса на дневную поверхность). Водоупорный горизонт «лингуловые глины», под которым залегает комплекс, затрудняет его питание и разгрузку. Химический состав подземных вод описываемого подразделения зависит от условий циркуляции, которая, в свою очередь, зависит от тектонического строения территории.

Подземные воды описываемого комплекса гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с общей жесткостью 2,5-8,3 мг-экв/дм3 и минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Участки выходов шешминских образований на дневную поверхность являются местными областями питания подземных вод комплекса. С увеличением глубины залегания водоносного комплекса P2šš подземные воды его становятся сульфатными, кальциевыми с минерализацией до 4,0 г/дм3, общей жесткостью до 35 мг-экв/дм3 и непригодными для хозяйственно- питьевых целей.

Завершая характеристику гидрогеологических условий, необходимо отметить следующее:

- Исследованная территория представляет собой фрагмент многоплановой гидрогеологической системы, для разреза которой характерно чередование субнапорных водопроводящих пластов, разделенных относительно водоупорными пластами.

- В разрезе охарактеризованной гидрогеологической системы присутствует региональный водоупор «лингуловые глины», подстилающий зону активного водообмена и, таким образом, отделяющий пресные воды от солоноватых и соленых.

- С учетом фильтрационных и гидрогеохимических особенностей в качестве целевых могут рассматриваться водоносные пласты, распространенные среди верхне- и нижнеказанских

отложений, залегающих выше регионального водоупора «лингуловых глин».

1.6.1 Поверхностные водные объекты

Гидрографическую сеть территории муниципального образования «город Нижнекамск» образуют реки Кама, Степной Зай, Иныш, Омшанка, Стрелочный лог, Мартышка, а также озера, расположенные, преимущественно, в северо-западной части рассматриваемой территории.

Река Кама – левый приток реки Волга, сток обеих рек полностью зарегулирован с образованием Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Эти водохранилища, являясь важнейшей составной частью Волжско-Камского каскада на реках Волга и Кама, имеют статус водных объектов федерального уровня.

Средняя глубина реки составляет 6,12 м, ширина 0,6-1,0 км, дебит 1050-1200 м3/сек. Минимальный пропуск из Нижнекамского водохранилища - 600 м3/сек, средняя скорость течения - 0,5 м3/сек. Для данного участка р. Камы характерна система островов, образовавшихся за счет миграции русла.

После создания Нижнекамского и Воткинского водохранилищ средний уровень половодий несколько понизился в связи с зарегулированием стока и составил 58,89 м. Средний уровень весеннего ледохода, наоборот, повысился на 92 см, в период открытого русла - на 166 см. Средняя амплитуда колебаний уровня воды составляет 6,91 м. Осенний ледоход, в среднем, начинается 6 ноября и продолжается от 2 до 13 дней.

Ледостав, в среднем, наступает 19 ноября. Продолжительность его колеблется от 126 до 178 дней. Средняя толщина льда - 70 см, наибольшая достигает 105 см.

Весеннее половодье на р. Каме начинается в конце марта - начале апреля, на притоках – на 1-2 недели раньше. Подъем уровней воды в реке продолжается 40 дней. Пик половодья наблюдается во второй декаде мая, на притоках – во второй и третей декадах апреля. Спад уровней на р. Кама продолжается около 50 дней. Средняя продолжительность половодья в нижнем течении реки составляет около 3 месяцев.

Около 60-70 % годового стока приходится на долю весеннего половодья (IV-VI). Сток летне-осеннего (VII-X) и зимнего (XI-XII) меженных периодов составляет в среднем 15-20 % и 5-12 % соответственно.

Средние многолетние расходы взвешенных наносов изменяются от 600 до 1800 кг/с. Годовой сток взвешенных наносов, в среднем, составляет 6300 тыс. тонн, изменяясь от 3500 до 7900 тыс. тонн.

Р.Степной Зай (Зай) – левый приток р. Камы, признан памятником природы регионального значения. Длина реки составляет 211,3 км, площадь водосбора - 5,0 тыс. км2. Степной Зай принимает 68 притоков, наиболее крупными из которых являются рр. Лесной Зай (60,8 км) и Зыча (40,2 км). Средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 15,6 м3/сек (Информационный бюллетень…, 2007). Вблизи западной границы муниципального образования «город Нижнекамск» Степной Зай впадает в Каму.

Река средней водности, притоки зарегулированы. Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (62 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 100-130 мм, 63–80 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 40 дней. Модули подземного питания колеблются в бассейне от 5-10 л/сек*км2 в верхнем течении реки, до 0,2–0,5 л/сек*км2 – в нижнем. Для зимнего периода характерен продолжительный (110–130 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 50-60 см). Качественный состав воды меняется от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой (истоки) до хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой (устье). Минерализация повышенная, вода очень жесткая (Государственный реестр…, 2009).

По территории муниципального образования «город Нижнекамск» также протекают реки Омшанка и Стрелочный лог, являющиеся левыми притоками реки Камы, реки Иныш и Мартышка. Для рек характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

На территории муниципального образования расположены озёра, самым крупным из которых является озеро Каракуль площадью 0,2 км2. По берегам озёр расположены садово-огородные участки. Преобладают озера пойменного типа.

      - Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Согласно ландшафтному районированию Республики Татарстан территория муниципального образования «город Нижнекамск» относится к Нижнекамскому возвышенному ландшафтному району с окско-волжско-камскими дубовыми, вязовыми и приволжскими липово-дубовыми лесами на светло-серых, серых лесных и аллювиальных дерново-насыщенных почвах (Ландшафты РТ…, 2007). В таблице 1.8.1 представлены	 основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемых ландшафтных районов.

Таблица 1.8.1

Количественные показатели Нижнекамского возвышенного ландшафтного района

| Характеристики ландшафтного района | Нижнекамский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 5 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 126 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2215 |
| Гидротермический коэффициент | 1,6 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 40 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,0 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3663 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 596 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,141 |
| Заселенность (км2) | 27,6 |
| Средний уклон (мин) | 100 |
| Содержание гумуса | 2,7 |

На рассматриваемой территории преобладают склоны северной и западной экспозиции, что обусловлено общим падением склонов к долине Камы. Преобладают склоны средней длины, но в то же время довольно много и коротких склонов (Ландшафты РТ…, 2007).

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности в муниципальном образовании «город Нижнекамск» выделяются промышленный, селитебный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленный тип ландшафта включает территорию Нижнекамского промышленного узла и других производственных зон. Селитебный функциональный тип ландшафта включает жилую застройку г. Нижнекамска, д. Ильинка и Дмитриевка с сопутствующими объектами инфраструктуры.

Рекреационный тип ландшафта представлен природными территориями и объектами озеленения общего пользования.

Современное состояние компонентов ландшафта оценивается как нарушенное, что обусловлено загрязнением атмосферного воздуха предприятиями нефтехимического комплекса, ведением нефтедобычи, а также действующими на территорию сельскохозяйственными и селитебными нагрузками. На земли, входящие в границы нефтяных месторождений, оказывается дополнительное влияние коммуникативных нагрузок и точечное воздействие со стороны нефтяных скважин. Все это приводит к снижению природного потенциала и потере устойчивости ландшафта (Ландшафты…, 2007).

Почвенный покров

Почвенный покров г. Нижнекамска представлен широким разнообразием естественных и антропогенно-преобразованных почв, образующим сложные пространственные сочетания.

Естественными зональными типами почв на территории муниципального образования «город Нижнекамск» являются:

- серые лесные суглинистые в сочетании с выщелоченными глинистыми и тяжелосуглинистыми чернозёмами;

- дерново-подзолистые.

Серые лесные почвы представлены светло-серым и серыми лесным подтипом. Серые лесные почвы развиты на возвышенных местах со спокойным рельефом. Почвы обладают большим запасом азота и поглощённого калия. Светло-серые лесные почвы развиты на неровных междуречьях, межовражных плато и верхних участках пологих склонов, характеризуются разной степенью смытости. Почвы бедны подвижными соединениями фосфора и калия и по физико- химическим свойствам близки к дерново-подзолистым.

Чернозёмы выщелоченные мощные и среднемощные характеризуются мощностью гумусового горизонта от 35 до 80 см, содержанием гумуса от 7,5 до 11,5%.

Дерново-подзолистые почвы представлены дерново-сильно-, средне- и слабоподзолистыми. Дерново-сильноподзолистые и дерново-среднеподзолистые характеризуются малым содержанием элементов питания для растений, плохими водно-физическими свойствами. Дерново-слабоподзолистые по механическому составу песчаные и супесчаные. Этот тип почв развит на побережье р. Камы.

Селитебная и промышленная зоны муниципального образования «город Нижнекамск» характеризуются наличием комплекса антропогенно-преобразованных почв с преобладанием урбаноземов, профиль которых сформирован искусственным путем.

Большинство почв характеризуется преимущественно тяжелым гранулометрическим составом, средним содержанием гумуса и близкой к нейтральной реакцией среде, типичными для данной почвенно-биокли-матической зоны. Анализ совокупности морфологических, физических, химических и микробиологических свойств почв рассматриваемой территории и их качественная оценка в целом свидетельствуют о стабильности функционирования биокосного компонента наземных экосистем (Оценка и прогноз…, 2015).

Растительный мир

Лесной фонд территории муниципального образования «город Нижнекамск» занимает площадь 7258,8 га, или 34,5 % площади поселения.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные.

Общая площадь защитных лесов составляет 4564 га. Защитные леса в границах муниципального образования «город Нижнекамск» представлены:

лесами, расположенными в водоохранных зонах;

 защитными полосами лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования и автомобильных дорог общего пользования;

лесами, расположенными в лесопарковой зоне. Целевое назначение лесов этой категории – организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

лесами, расположенными в лесостепной зоне;

Площадь эксплуатационных лесов в муниципальном образовании составляет 2693,9 га. Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок, подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Площадь древесных зеленых насаждений в границах санитарно- защитной зоны Нижнекамского промышленного узла составляет около 4265 га. Насаждения представлены как крупными лесными массивами, так и отдельными участками леса, придорожными лесополосами, древесно-кустарниковыми посадками на территории промышленных зон, кустарниково-древесными ассоциациями в балках и долинах речек и ручьев. Административно леса относятся к Кзыл-Юлскому и Биклянскому участковым лесничествам ГКУ

«Нижнекамское лесничество» Министерства лесного хозяйства РТ.

Породный состав лесных культур, преимущественно, включает сосну, ель и дуб. Средний возраст основных древесных пород на территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла составляет: липа – 55-75 лет, дуб – 65-80 лет, клен – 35-45 лет, вяз – 55-65 лет, осина – 35-45 лет, береза – 35-45 лет. Участки леса относятся к разновозрастным насаждениям с преобладанием насаждений 3-4 класса возраста (средневозрастные и приспевающие), имеются участки 5 класса (спелые). Средний бонитет лесных участков – II – III класса, полнота насаждений колеблется от 0,3 до 0,9.

Северо-западнее г. Нижнекамска, вблизи н.п. Ильинка и Дмитриевка, расположен крупный лесной массив, выделенный в качестве лесопарковой зоны г. Нижнекамска.

Как показывает анализ исторических данных, ранее рассматриваемая территория была значительно залесена, однако активно использовалась в хозяйственном отношении. Леса подвергались рубкам, в результате чего возникли большие лесные поляны и площади вторичных лугов, на которых долгое время велась пастьба скота и сенокошение. В результате строительства г. Нижнекамска и производственных площадей, включения лесных массивов в санитарно-защитную и лесопарковую зоны большинство вырубок, на которых выпас и сенокошение не проводились, в последние 30–40 лет возобновились вторичными мелколиственными березовыми и осиновыми лесными сообществами.

Наметилась тенденция восстановления лесных формаций. В возобновлении принимают массовое участие широколиственные породы, среди которых преобладает липа, возобновляющаяся вегетативным способом. Плотность подроста липы в среднем составляет до 1,2–1,4 тыс. шт./га. Подрост клена остролистного также отмечен в большинстве лесных сообществ, но численность его ниже, чем липы – 0,1-0,9 тыс. шт./га. В ряде сообществ отмечено возобновление дуба черешчатого (в подавляющем количестве это мелкие экземпляры, высотой до 1-1,5 м), наибольшая плотность (0,1 тыс. шт./га), отмечена в сообществе, где в составе древостоя присутствует дуб. Подрост ильма отмечен во всех сообществах. Из мелколиственных пород в возобновлении активно участвует береза повислая и осина (плотность подроста до 0,7-1,1 тыс. шт./га).

Увеличившийся приток населения, слаборазвитая инфраструктура отдыха и крайне высокое техногенное воздействие (строительство, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух) приводят к серьезным антропогенным нарушениям растительности (рекреационным и техногенным сукцессиям).

В селитебной зоне г. Нижнекамска породный состав древесно- кустарниковой растительности разнообразен и представлен 26 родами и 54 видами растений: акация жёлтая, арония черноплодная, берёза бородавчатая, пушистая, боярышник кроваво-красный, вишня, вяз гладкий, мелколистный, ильм шершавый, дуб черешчатый, ель европейская, голубая, жимолость татарская, ива, калина обыкновенная, клен остролистный, американский, татарский, липа мелколистная, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная, яблоня, туя западная, каштан конский и др. Особенно разнообразен видовой и породный состав насаждений на территориях ограниченного пользования (территории школ, техникумов, больниц). Породный состав насаждений общего пользования представлен, в основном, такими видами растений, как берёза бородавчатая, липа,

тополь, клен, рябина, пузыреплодник.

Флора территории муниципального образования «город Нижнекамск» включает 885 видов, относящихся к   96 семействам. Это число составляет 89,1% всей флоры Нижнекамского муниципального района и 55% флоры Республики Татарстан, что позволяет признать ее относительно богатой.

Многообразие экологических условий долины р. Камы способствовали сохранению до сегодняшнего дня интразональных реликтовых ценозов и видов в зоне сплошного распространения и экологического оптимума широколиственных лесов.

Луговая растительность представлена, в основном, щучко- овсянице-осоковыми и щучко-осоковыми лугами на торфяниках в нижней части склонов; полевице-бескильницевыми и мятликовыми лугами на средних частях склонов. В пойме Камы распространены галофильные полевице-щучковые с бодяком съедобным луга, их состав изменен выпасом: преобладают сбитые гусинолапчатковые и тысячелистниковые модификации. В условиях заболачивания образуются эутрофные влажнотравно-тростниковые болота.

Состав и расположение крупнейших семейств в   целом типичен для Востока Европейской части России (Бакин и др., 2000). Обращает внимание особое богатство семейства Asteraceae (Сложноцветные) (122 вида), а также расположение на первых позициях Poaceae (Мятликовые) и Fabaceae (Бобовые), что косвенно указывает на большое флористическое богатство степных и других открытых комплексов территории, хотя их относительная площадь меньше, чем лесной и кустарниково-лесной.

Согласно сведениям предоставленных Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (письмо

№4622-исх. от 08.11.2021 г.) в настоящее время на территории Нижнекамского   муниципального района зафиксировано 6 видов растений включенных в Красную Книгу РТ. Из них: 5 видов, относящиеся к отделу покрытосеменных (алтей лекарственный, кувшинка белоснежная, двулепестник альпийский, гнездовка настоящая (обыкновенная), лапчатка прямостоячая), 1 вид, относящийся к отделу папоротниковидных - сальвиния плавающая

Животный мир

Рассматриваемая территория характеризуется довольно высоким разнообразием объектов растительного и животного мира, в том числе относящихся к категории редких и особо охраняемых, занесенных в Красную книгу РТ.

Население всех групп позвоночных животных и сообщества растений характеризуются несколько упрощенной, но устойчивой структурой сообществ со средними показателями биоразнообразия. Соотношение трофических групп характерно для слабонарушенных экосистем.

Анализ почвенной мезофауны и герпетобионтов в зависимости от удаления от Нижнекамского промышленного узла (промышленная, селитебная, рекреационная зоны) показывает, что по численности и биоразнообразию исследованные выборки беспозвоночных не отличаются существенно от таковых в естественных биотопах, а в ряде случаев даже превосходят их по этим показателям.

Почвенная биота исследуемой территории представлена 16 различными таксономическими группами. Класс малощетинковых червей (Oligochaeta) представлен дождевыми червями (Lumbricidae), составляющими основную группу сапрофагов и доминирующими среди почвенных беспозвоночных (20,5-78%). Многочисленны многоножки (6,8-25%), а также класс насекомых (3,7-67,1%), главным образом, представленный жесткокрылыми. В почвенной макрофауне отмечены пауки (Aranei), тараканы (Blattodea), полужесткокрылые (Hemiptera), чешуекрылые (Lepidoptera), двукрылые (Diptera), перепончатокрылые (Hymenoptera). Наибольшее количество таксонов отмечено на луговых участках, в лесных биотопах их несколько меньше.

На территории Нижнекамского муниципального района, в т.ч. г.Нижнекамск выявлено 9 видов беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу РТ (тарантул русский, красотел бронзовый, жужелица Шонхерри, жужелица-улиткоед, плавунец широкий, водолюб большой темный, хрущ мраморный (июльский), орденская лента голубая, пчела-плотник обыкновенная..).

В зоне влияния предприятий Нижнекамского промышленного узла выявлено пребывание 7 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, в лесных местообитаниях отмечено 60 видов птиц. В течение летнего и осеннего периодов в лесных участках отмечено присутствие 2 видов птиц, занесенных в Красную книгу РТ (горлица, орлан-белохвост (занесен в Красную книгу РФ), Обилие видов типично лесных птиц (дятлы, пеночки, мухоловки, дрозды, синицы) позволяет говорить о том, что лесные массивы Нижнекамского промышленного узла за счет своей сложной структуры растительного покрова обеспечивают необходимые условия для обитателей лесной зоны. На луговых территориях отмечено присутствие 22 видов, из них 1 вид занесен в Красную книгу РТ (луговой лунь).

На рассматриваемой территории установлено обитание 38 видов зверей. Отмечено 6 видов, занесенных в Красную книгу РТ. В систематическом отношении млекопитающие относятся к 6 отрядам. Наиболее богато представлены отряды грызунов (17 видов) и хищных (6 видов). По численности доминируют грызуны и насекомоядные (домовая мышь, серая крыса, рыжая полевка, обыкновенная полевка, бурозубка обыкновенная, мышь лесная, мышь желтогорлая). Большинство видов териофауны принадлежат к широко распространенным видам, спектром обитания которых является большой круг разнообразных биотопов. Расположение их определяет структуру сообществ млекопитающих. Так, в застроенной и техногенной части (г. Нижнекамск, территории заводов) она характеризуется как типично синантропная (преобладают домовая мышь, серая крыса). На лесных территориях санитарно-защитной зоны и лесопарковой зоны преобладают типично лесные виды. На открытых и полуоткрытых территориях (луга, поля, кустарниковая растительность, вудланды) преобладает спектр лесостепных и лесо- полевых видов (обыкновенная полевка, рыжеватый суслик, обыкновенный хомяк). Общая численность на лесных территориях является «высокой» и «очень высокой». В целом состав населения мелких позвоночных и состав доминирующих видов мало отличаются по разным участкам как в лесных, так и открытых биотопах.

Ихтиофауна

В реках выявлено присутствие 13 видов пресноводных рыб, относящихся к 3 отрядам отдела костистых рыб. В ихтиофауне водотоков отмечены 2 инвазионных вида: ротан и девятииглая колюшка. Состав населения рыб типично реофильный с тенденцией дестабилизации ихтиоценозов. Доминирующие позиции занимают виды с высокой степенью экологической валентности и устойчивые к химическому загрязнению воды.

В целом, современное состояние растительного мира рассматриваемой территории оценивается как «средне нарушенное» в перспективе с возможностью перехода в «сильно нарушенное», состояние животного мира можно оценить как «удовлетворительное» с возможным переходом в «неудовлетворительное». По отдельным таксономическим группам позвоночных состояние выражается от «среднего» (рыбы, земноводные, млекопитающие и птицы) до «неудовлетворительного» (рептилии). Таким образом, современное состояние основных компонентов биоты, по количественной оценке, характеризуется как «средне нарушенное», с возможным переходом в «сильно нарушенное».

Население всех групп позвоночных животных и сообщества растений данной территории характеризуются несколько упрощенной, но устойчивой структурой сообществ со средними показателями биоразнообразия. Численность макрофауны почвенных беспозвоночных исследованных участков высокая. Соотношение трофических групп характерно для слабонарушенных экосистем. Фоновые территории незначительно отличаются количественно и качественно от лесных участков, расположенных в санитарно- защитной зоне предприятий Нижнекамского промышленного узла.

В целом сообщества растений и животных относительно стабильны и могут благополучно существовать долгий период времени, но при определенных негативных последствиях (усиление техногенной и антропогенной нагрузки) возможно значительное уменьшение биологического разнообразия, что говорит о целесообразности постоянного мониторинга состояния экосистем (Оценка и прогноз…, 2015).

Согласно данным Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам к перечню видов растений, животных и грибов, включенных в Красную книгу Республики Татарстан, зафиксированных в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан относятся:

Животные, всего видов 50, в т.ч.:

Класс Млекопитающие – 6 видов: ночница Брандта, ночница водяная, заяцбеляк, соня лесная, мышовка лесная, полевка красная.

Класс Птицы – 29 видов: поганка красношейная, поганка серощекая, выпь большая, гусь серый, пискулька, лебедь-шипун, скопа, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, подорлик большой, орлан-белохвост, сапсан, пустельга обыкновенная, кулик-сорока, травник, хохотун черноголовый, крачка малая, клинтух, горлица обыкновенная, филин, сова ястребиная, неясыть серая, неясыть длиннохвостая, козодой обыкновенный, сизоворонка, удод, сорокопут серый.

Класс Рептилии – 2 вида: медянка, гадюка обыкновенная.

Класс Амфибии – 2 вида: жаба серая, жерлянка краснобрюхая.

Класс Рыбы – 2 вида: быстрянка обыкновенная, подуст волжский. Беспозвоночные – 9 видов: тарантул русский, красотел бронзовый, жужелица Шонхерри, жужелица-улиткоед, плавунец широкий, водолюб большой темный, хрущ мраморный (июльский), орденская лента голубая, пчела-плотник обыкновенная.

Растения, всего 6 видов:

Отдел Покрытосеменные – 5 видов: алтей лекарственный, кувшинка белоснежная, двулепестник альпийский, гнездовка настоящая (обыкновенная), лапчатка прямостоячая.

Отдел Папоротниковидные – 1 вид: сальвиния плавающая.

ИТОГО 56 видов.

      - Инженерно-геологическая оценка территории

Распространение специфических грунтов

Из специфических грунтов, требующих специального подхода при проектировании и оказывающих влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов, в пределах рассматриваемой территории распространены просадочные и, в меньшей степени, набухающие грунты.

К просадочным грунтам следует относить пылевато-глинистые разновидности дисперсных осадочных минеральных грунтов (чаще всего лессовые грунты), дающие при замачивании при постоянной внешней нагрузке и (или) нагрузки от собственного веса грунта дополнительные деформации — просадки, происходящие в результате уплотнения грунта вследствие изменения его структуры. К просадочным относятся грунты с величиной относительной деформации просадочности  sl , д.е.  0.01.

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» распространение просадочных грунтов имеет островной характер. Просадочные грунты – суглинки, супеси, реже глины, а также пески пылеватые - распространены в верхней части четвертичных отложений в северо–западной части жилой застройки.

Мощность просадочных грунтов колеблется от нескольких десятков сантиметров до 10-15 м. Тип грунтовых условий по просадочности, в основном, первый, т.е. просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см.

«Пятна» второго типа грунтовых условий по просадочности имеют ограниченное распространение в центральной и северо- западной частях жилой зоны (21, 27, 36 микрорайоны г. Нижнекамска).

На отдельных площадях в результате замачивания верховодкой (подтопление сверху) и поднимающимся постоянным водоносным горизонтом (подтопление снизу) происходит деградация просадочных свойств грунтов, сопровождающаяся ухудшением их состояния и несущих свойств.

Набухающие грунты (как правило, слабо- и средненабухающие суглинки и глины) развиты локально, в виде линз.

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы и явления

При строительстве особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Ниже дается краткое описание развитых на территории города опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (подтопление, карст, оползни, эрозия, переработка берегов и др.).

Подтопление

Интенсивная городская и промышленная застройка территории вызвали развитие процесса подтопления территории подземными водами.

Наличие переслаивающихся хорошо водопроницаемых песчаных и фильтрационно-анизатропных глинистых грунтов является основной причиной техно-природного обводнения слоев.

Практически на всей рассматриваемой территории наблюдается подъем уровня подземных вод, скорость которого различна и определяется природными (геолого-литологическое строение, наличие водоупора, дренирующих песчаных слоев) и техногенными факторами, достигая на некоторых площадках 0,6-0,8 м/год.

К техногенным причинам подтопления относятся утечки из густой сети подземных водонесущих коммуникаций (водо- и теплоснабжение, канализация, ливнеотводные коллекторы и т.п.), высокая плотность застройки с наличием заасфальтированных участков, что резко уменьшает естественное испарение, засыпка при вертикальной планировке естественных дрен (оврагов и балок) без учета фильтрационных свойств грунтов обратных засыпок, недостаточная организация поверхностного стока.

Негативными последствиями подтопления являются:

- снижение прочностных и увеличение деформационных свойств грунтов, обладающих просадочностью;

- затопление подземных частей зданий и сооружений, ухудшение условий их эксплуатации;

- возникновение и активизация опасных инженерно- геологических процессов и явлений;

- изменение химического состава и усиление агрессивности подземных вод;

- повышение сейсмической балльности за счет изменения категории грунтов по сейсмическим свойствам при их водонасыщении;

- ухудшение экологической и санитарно- эпидемиологической обстановки.

В пределах жилой застройки подтоплена юго-восточная часть г.Нижнекамска (микрорайоны 11, 14, 14а ,36 ,37 и т.д.). Активно развивается процесс подтопления в микрорайоне 35 А, вдоль пр. Химиков, где скорость подтопления на одной из строительных площадок составила 0,87 м/год.

Практически полностью подтоплена промышленная зона (АО «Нижнекамскнефтехим», АО «Нижнекамскшина», железнодорожная станция Биклянь, комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО»).

Глубина залегания уровня подземных вод колеблется от 2-4 м (территория Нижнекамского промышленного узла, юго–восточная часть жилой застройки) до 20-25 м в центральной и северо-западной частях жилой застройки.

Под влиянием природно-техногенных факторов периодически образуется верховодка, часто играющая значительную роль в ухудшении состояния и несущих свойств грунтов.

По химическому составу подземные воды, преимущественно, гидрокарбонатно-кальциевые, обладают слабой агрессивной активностью по pH к бетонам с нормальной водонепроницаемостью.

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» требуется организация мониторинга за уровнем подземных вод и разработка комплекса мероприятий по приостановлению процесса подтопления, а местами и по искусственному понижению уровня подземных вод.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360, определение границ зоны подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зоны подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в муниципальном образовании «город Нижнекамск» границы зоны подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим на рис.1.9.1 отражены границы ориентировочной зоны затопления территории муниципального образования «г. Нижнекамск».

Карст

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» каких-либо карстовых проявлений визуальным обследованием с дневной поверхности или вскрытых буровыми скважинами не обнаружено.

Из карстующихся пород в пределах рассматриваемой территории распространены только карбонатные – известняки, мергели.

В настоящее время на территории муниципального образования «город Нижнекамск» условия, благоприятствующие развитию карста, отсутствуют. Однако следует учитывать, что при изменении гидрогеохимической обстановки (появление в подземных водах агрессивной углекислоты) возможна активизация процессов карстообразования.

Для окончательных выводов необходимо детальное изучение известняков с целью выявления зон повышенной трещиноватости, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера заполнения трещин и т.д.

В случае обнаружения зон повышенной кавернозности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений.

Эрозионные процессы

В долине р. Камы сформирована овражно-балочная сеть (Стрелочный лог, Казаринский лог и др.), включающая овраги, активно развивающиеся по берегам рек Тунгучи и Аланки – притоков р. Зай. Глубина оврагов варьирует от 4-8 м до 30 м, борта, в основном, задернованы, местами залесены.

Усиление овражной и речной эрозии часто связано с антропогенной деятельностью: сброс отработанных вод, нарушение режима стока поверхностных дождевых и талых вод, нарушение растительного покрова.

Для защиты склонов оврагов от дальнейшего разрушения следует предусмотреть мероприятия по сохранению защитного растительного покрова, укреплению участков активного размыва засыпкой промоин, устройству водорегулирующих сооружений для перехвата и замедления скорости поверхностного стока, а также увеличению его инфильтрации и т.п.

Оползневые явления

Геолого-литологическое строение территории (разнообразный литологический состав отложений, большая высота и крутизна склонов, значительная обводненность, колебания уровня подземных вод) благоприятны для развития оползневых процессов и явлений.

Из оползневых явлений можно отметить проявления солифлюкции, сплывов и оплывин, развивающихся на крутых склонах оврагов и балок.

Выявление оползнеопасных участков, организация предупредительных мер и противооползневых мероприятий являются важной частью мероприятий, обеспечивающих безопасное строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

Пригодность территории под застройку

В соответствии с градостроительной классификацией выделяется три категории территорий по степени их пригодности для застройки:

- территории, пригодные для застройки;

- территории, ограниченно пригодные для застройки;

- территории, не пригодные для застройки.

Пригодными для застройки являются территории, характеризующиеся спокойным рельефом с уклонами поверхности от 0,5 до 10% и глубиной залегания грунтовых вод 2 м и более.

Ограниченно пригодными для застройки территориями являются:

- подтопляемые участки;

- территории с развитием просадочных грунтов. Территории, не пригодные для строительства, включают:

- пойменные террасы, ежегодно затапливаемые паводковыми водами;

- овраги и балки;

- оползневые участки.

В целом необходимо отметить, что в связи с широким распространением неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений на территории муниципального образования «город Нижнекамск» следует организовать систему комплексного мониторинга геологических, инженерно-геологических и техногенных процессов. Кроме того, на последующих стадиях проектирования и строительства необходимо обязательное проведение детальных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Рис. 1.9.1 Схема инженерно-геологической оценки территории

2. Состояние окружающей среды

Мониторинг за состоянием окружающей среды муниципального образования «город Нижнекамск» осуществляется Специализированной инспекцией аналитического контроля Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск; Набережночелнинским отделением комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»; лабораторией Федерального Государственного Управления Здравоохранения г. Нижнекамска и Нижнекамского района и санитарно-промышленной лабораторией ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Состояние окружающей среды рассматриваемой территории характеризуется как напряженное. Нижнекамск является одним из крупнейших в Российской Федерации центров нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей промышленности. Интенсивное развитие предприятий и наращивание производственных мощностей способствует формированию устойчивых ареалов загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, что требует проведения комплекса неотложных мероприятий по оздоровлению состояния окружающей среды.

2.1 Состояние и охрана атмосферного воздуха

Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ в количествах, превышающих предельно-допустимые концентрации, оказывает негативное влияние на здоровье человека и устойчивость экосистем, элементы технической инфраструктуры.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании «город Нижнекамск» являются нефтехимические производства:

  - ПАО «Нижнекамскнефтехим» - высокотехнологичное нефтехимическое предприятие, занимающее лидирующие позиции в России по производству синтетических каучуков и пластиков. Общее количество нефтехимической продукции составляет более 100 наименований;

  - АО «ТАИФ-НК» - нефтеперерабатывающее производство, производство автобензинов, мазута, дизельных топлив. На долю предприятия приходится 89,7% производства автобензинов и 95,6% дизельных топлив от общего объема нефтепродуктов, выпускаемых в Республике Татарстан. В настоящее время завершается строительство комплекса глубокой переработки тяжелых остатков проектной мощностью переработки сырья

8.3 млн.т в год (в том числе 7.3 млн.т нефти, 1 млн.т - газового конденсата), с вводом которого глубина переработки нефти возрастет до 95 %;

  - АО «ТАНЕКО» - нефтеперерабатывающее производство. Номенклатура основной продукции: дизельное топливо «Евро–5», топливо для реактивных двигателей, бензин газовый стабильный, иные средние дистилляты, вакуумный газойль, топочный мазут, нафтависбрекинга, остаток висбрекинга, сера техническая газовая гранулированная.

  - ПАО «Нижнекамскшина» - крупнейшее предприятие по производству шин для легковых и грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники в России.

  - АО «Нижнекамсктехуглерод» - одно из крупнейших предприятий по производству 14 марок технического углерода.

Нижнекамск также характеризуется высоким развитием строительной индустрии (ООО «КамЭнергоСтройпром», ООО «Нижнекамский завод ЖБИ») и энергетики (Филиал ПАО «Генерирующая Компания» Нижнекамская ТЭЦ). Сектор пищевых производств включает ПАО «Нижнекамский хлебокомбинат», филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Нижнекамский молочный комбинат», филиал АО «Татспиртпром» – «Нижнекамский ликеро-водочный завод».

В таблице 2.1.1 приведены данные о количестве стационарных источников и массе выбросов загрязняющих веществ за 2013-2015 годы.

Таблица 2.1.1

Масса выбросов загрязняющих веществ в г.Нижнекамске, Закамском   регионе и Республике Татарстан

| Город, регион | Масса выбросов ЗВ, тыс.т |  |  | Поступило на очистку, тыс.т | Уловлено и обезврежено ЗВ, тыс.т/год | Уловлено в % к количеству ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| Нижнекамск | 59,449 | 58,362 | 58,816 | 252,3 | 251,0 | 99,5 |
| Нижнекамский муниципальный район | 61,780 | 60,648 | 60,540 | 252,3 | 251,0 | 99,5 |
| Закамский регион | 85,765 | 82,538 | 78,960 | 256,1 | 255,8 | 98,29 |
| Республика Татарстан | 298,102 | 293,585 | 293,594 | н/д | н/д | 59,8 |

Территориально на Нижнекамск приходится 74,5% выбросов всего Закамского региона, т.к. здесь сосредоточен его основной промышленный потенциал, и 20% от общего объема выбросов в Республике Татарстан.

Сведения об основных стационарных источниках загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования «город Нижнекамск» приведены в таблице 2.1.2. Наибольшую массу выбросов в атмосферу (38%) производит градообразующее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим». Суммарный вклад полимерных производств в общую массу выбросов от стационарных источников в атмосферный воздух Нижнекамска составляет 90%.

Таблица 2.1.2

Масса выбросов основных источников загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании «город Нижнекамск», тыс. т

| Предприятия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 26,005 | 23,434 | 22,435 |
| АО «ТАИФ-НК» | 16,799 | 16,247 | 14,146 |
| ПАО «ТГК-16» | 7,351 | 9,903 | 14,009 |
| ПАО «ТАНЕКО» | 2,872 | 2,288 | 1,765 |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 1,989 | 2,111 | 1,797 |
| ПАО «Нижнекамсктехуглерод» | 0,642 | 0,638 | 0,708 |

Крупнейшие предприятия нефтехимической и энергетической отраслей сосредоточены на территории Нижнекамского промышленного узла, расположенного в 5 км юго-восточнее жилой зоны г. Нижнекамска.

В состав Нижнекамского промышленного узла входит 43 предприятия. Совокупный перечень загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн, включает 298 наименований. Наиболее представительными в составе суммарного аэровыброса (более 96%) являются выбросы диоксида серы (20109,69 т/год), диоксида азота (11854,06 т/год), предельных углеводородов С1- С5 (10427,51 т/год), оксида углерода (8806,84 т/год).

В составе выбросов предприятий Нижнекамского промышленного узла к загрязняющим веществам I класса опасности (чрезвычайно опасные) относится

12 веществ: пятиокись ванадия, сульфат никеля, ртуть, свинец и его соединения, оксид хрома (IV), озон, бенз(а)пирен, бутил хлористый, хлорэтилен, оксид пропилена, толуилендиизоцианат, пыль асбестосодержащая (0,07% валовых выбросов).

Ко II классу опасности (высокоопасные) относится 41 вещество: сульфат бария, хлорид железа, медь сернокислая, марганец и его соединения, оксиды меди, никеля и др. (1,8% валовых выбросов).

Загрязняющие вещества III класса опасности (опасные) включают 62 наименования: триоксид вольфрама, сульфат железа, оксиды германия, магния, олова, цинка, азота и др. (51,2%).

К IV классу опасности (умеренно опасные) относится 40 веществ: карбонат калия, аммиак, оксид углерода, бутан, гексан, амилены и др. (21,4%).

126 наименований веществ не имеют класса опасности (25,5 %).

23 вещества, присутствующих в выбросах промузла, обладают канцерогенными свойствами.

За период 2012-2015 гг. наблюдалось снижение суммарных валовых выбросов предприятий Нижнекамского промышленного узла на 3003,057 т/год, максимально-разовых – на 9050,614 г/сек. Это обусловлено внедрением на предприятиях природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения атмосферы: внедрение высокотехнологичного оборудования, обеспечение герметичности уплотняющих систем, ввод в эксплуатацию новых технологий. В результате проводимой работы уменьшился валовый выброс в атмосферу формальдегида, фенола, бенз(а)пирена.

Господствующие ветра юго-западного направления благоприятствуют переносу загрязняющих веществ в сторону от жилой зоны г. Нижнекамска. Умеренный потенциал загрязнения атмосферы создает равновесные условия, способствующие как рассеиванию, так и накоплению выбросов в воздушном бассейне.

Решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.09.2019 г. № 193-РССЗ единая санитарно-защитная зона Нижнекамского промышленного узла установлена в следующих размерах и поставлена на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории №: 16.00.2.3757:

- в северном направлении – 2750 м от границы промплощадки через южную оконечность д. Прости;

- в северо-восточном направлении – 3600 м от границы территории НПУз;

- в восточном направлении – 3450 м от границы территории НПУз;

- в юго-восточном направлении – 5300 м от границы	территории промплощадки, вблизи д. Никошновка и Авлаш;

- в южном направлении – 3950 м от границы территории промплощадки, вблизи н.п. Иштеряково;

- в юго-западном направлении – 2500 м от границы предприятий НПУз, вблизи д. Клятле;

- в западном направлении – 2100 м от границы предприятий НПУз через восточную оконечность садов (н.п. Строителей);

- на северо-западе – 3050 м от границы предприятий НПУз вблизи селитебной зоны г. Нижнекамска.

На момент определения границ единой расчетной санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла (2008 год) в границы единой санитарно-защитной зоны вошли населенные пункты Алань Нижнекамского муниципального района и Мартыш Тукаевского муниципального района.

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2012 г. № 647-р была образована Межведомственная комиссия по урегулированию вопросов отселения граждан д. Алань Нижнекамского муниципального района и д. Мартыш Тукаевского муниципального района за пределы санитарно- защитной зоны Нижнекамского промышленного узла.

К настоящему времени жители обеих деревень переселены. Решением Нижнекамского городского Совета Республики Татарстан от 16.02.2016 г. № 7 и Законом Республики Татарстан от 19.11.2016 г. № 86-ЗРТ деревня Алань Нижнекамского муниципального района упразднена.

С учетом отселения жилого фонда дд. Алань и Мартыш на сегодняшний день жилая зона не входит в границы единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла.

На территории Нижнекамского промышленного узла и в зоне его влияния проводятся мониторинговые исследования за состоянием окружающей среды. На предприятиях функционирует 8 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, оснащенных оборудованием по определению как основных, так и специфических для нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств загрязняющих веществ. Общее количество исследуемых ингредиентов составляет 31 вещество, в том числе 5 основных (оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, пыль) и 26 специфических (бензол, толуол, ксилол, предельные и непредельные углеводороды).

Также исследования за состоянием воздушного бассейна проводятся Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Набережночелнинским отделением комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды УГМС РТ, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск». По совокупности совмещения результатов мониторинга и расчетов рассеивания выбросов сформирован приоритетный список 12 загрязняющих веществ, включающий диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, бензол, толуол, этилбензол, фенол, формальдегид, оксид этилена, взвешенные вещества.

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 5 АСКЗА: в том числе 4 АСКЗА в муниципальном образовании «город Нижнекамск» (расположены по периметру основной площадки Нижнекамского промышленного узла) и 1 АСКЗА в с. Большое Афанасово Нижнекамского муниципального района.

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» АСКЗА расположены по адресам:

  - АСКЗА-11 – в районе спорткомплекса «Шинник», на расстоянии 710 м от границы единой санитарно-защитной зоны;

  - АСКЗА-12 – в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр» по адресу ул. Ямьле, 20, в 3260 м от границ санитарно- защитной зоны Нижнекамского промышленного узла;

  - АСКЗА-13 – в районе Автогородка, по ул. Юности, 36, на расстоянии около 1900 м от границ единой санитарно-защитной зоны;

  - АСКЗА-15 – на территории гипермаркета «Магнит», по ул. Южная, 7. По результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на

АСКЗА в 2015 г. отмечены следующие превышения ПДК:

  - 38 случаев по содержанию оксида углерода на АСКЗА-11;

  - 30 случаев по содержанию оксида углерода на АСКЗА-12;

  - 45 случаев по содержанию оксида углерода и 1 случай по содержанию двуокиси серы на АСКЗА-13;

  - 16 случаев по содержанию сероводорода, 3 случая по содержанию фенола на АСКЗА-15.

Из 1424598 исследований, выполненных на АСКЗА за 2015 год, выявлены превышения содержания оксида углерода, сероводорода, окиси этилена, этилбензола, диоксида азота в 646 анализах, что составляет 0,045% от общего количества исследований.

В 2015 г. в рамках мониторинга специализированной инспекции аналитического контроля (СИАК) Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в зоне влияния предприятий Нижнекамского промышленного узла было отобрано 3298 проб, выявлены единичные превышения содержания сероводорода (1,1 – 1,5 раза) и этилбензола (1,1-1,3 раза). Также отмечены единичные превышения содержания толуола, ксилолов.

Исследования, выполненные в 2016 году в рамках контроля загрязнения воздуха в зоне влияния Нижнекамского промышленного узла Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, выявили единичные случаи превышения ПДК по формальдегиду, аммиаку, этилбензолу, преимущественно зарегистрированные на пр. Вахитова, 2, в северо-западном направлении от Нижнекамского промышленного узла.

Как указывалось выше, в целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух предприятиями Нижнекамского промышленного узла выполняются воздухоохранные мероприятия (таблица 2.1.3).

Таблица 2.1.3

Сведения о выполнении предприятиями Нижнекамского промышленного узла воздухоохранных мероприятий в 2014-2015 гг.

| Наименование предприятия | Наименование мероприятия | Экологический эффект |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | Реконструкция узла налива нефтепродуктов в автобойлеры в цехе 1422 на объекте Т-8/2 | Сокращение выбросов углево- дородов на 15 тонн, в том числе С6-С10 на 0,5 тонн, пиперилена на 14,5 тонн |
|  | Замена уровнемера с выносного на погружной емкости Е-44 цеха 1430 ДП 4/5 | Сокращение выбросов дивинила на 21 тонну |
|  | Перевод изобутиленсодержащих отдувок из емкости поз. Е-46 цеха 1510 от ППК на факел среднего давления Р-16 на наружной установке производства ТИБА | Исключение выбросов изобути- лена на 3 тонны |
|  | Герметизация хим. сточных песколовок поз. 48 1,2 на БОС , цех 3406 | Сокращение выбросов углеводородов С6-С10 на 0,009 тонн |
|  | Замена теплообменников цеха 2106 | Снижение сбросов метана на факел до 60 тонн и выбросов в атмосферу на 2 тонны |
|  | Модернизация производства альфа- олефинов | н/д |
| Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) ф-ла ПАО «ТГК-16» | Проведение работ по снижению присосов воздуха в топки и газоходы котлов | Снижение выбросов оксида азота на 15,6 тонн |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | Использование схемы рекуперации дымовых газов на котлах ТГМЕ-464 ст. №№1-7 | Подавление образования и сни- жение выбросов оксида азота на 750 тонн |
| АО «ТАИФ-НК» | Техническое перевооружение установки гидроочистки дизельного топлива | н/д |
|  | Монтаж и пуск в эксплуатацию установок рекуперации паров моторного топлива, образующихся при наливе в автоцистерны |  |
| ПАО «ТАНЕКО» | Герметизация систем налива в железнодорожные цистерны и автобойлеры | н/д |
|  | Монтаж и пуск в эксплуатацию установок рекуперации паров моторного топлива, образующихся при наливе в железнодорожные цистерны и авто-бойлеры |  |
|  | Завершение строительства установки по производству серы |  |

Кроме указанных мероприятий, одним из приоритетных направлений природоохранной политики является внедрение на предприятиях энерго- и ресурсосберегающих технологий, предполагающих рост объемов производства с одновременной минимизацией потребления энергоресурсов на единицу произведенной продукции и увеличением эффективности использования вторичных энергоресурсов.

Учитывая интенсивное развитие предприятий Нижнекамского промышленного узла, в целях обеспечения экологической безопасности принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 г. №126.

В соответствии с указанным постановлением на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан при участии иных ведомств возложено проведение анализа допустимости расширения действующих и создания новых производств, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан.

Кроме предприятий нефтехимической отрасли, на состояние атмосферного воздуха оказывает влияние ведение нефтедобычи. Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух при эксплуатации нефтяных скважин, являются предельные углеводороды и сероводород. Следует отметить, что в муниципальном образовании «город Нижнекамск» объекты нефтедобычи расположены без соблюдения санитарно-защитных зон до жилой застройки и иных объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды.

Негативное влияние на состояние воздушного бассейна также оказывают предприятия стройиндустрии (ООО «Нижнекамский завод ЖБИ», Нижнекамский асфальто-бетонный завод, Нижнекамский завод КПД, ООО «Камэнергостройпром») и других отраслей, сосредоточенные на территориях промышленных районов «БСИ», «Промбаза» и юго-западного промышленного района. Влияние предприятий строительного комплекса на состояние воздушного бассейна определяется, прежде всего, большими объемами выбросов взвешенных веществ в атмосферный воздух и значительно меньшими газообразных.

Не менее важным источником воздействия на состояние воздушного бассейна является автотранспорт. На протяжении последних лет происходит неуклонный рост количества транспортных средств индивидуальных автовладельцев, вследствие чего негативное воздействие передвижных источников увеличивается.

Данные по общему количеству автотранспорта, зарегистрированного в муниципальном образовании «город Нижнекамск», представлены в таблице 2.1.4, динамика выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в атмосферу приведена в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.4

Динамика численности автотранспортных средств в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| Автотранспортные средства | Количество автотранспортных средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего автомобилей | 75072 | 75655 | 81447 | 80795 | 81809 |
| А/м в госсобственности | 4714 | 4654 | 4784 | 4322 | 4252 |
| А/м индивидуальные | 70358 | 71001 | 76663 | 76473 | 77557 |

Таблица 2.1.5

Динамика выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в атмосферу в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| Выбросы автотранспортных средств | Масса выбросов, т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Выбросы от а/м в госсобственности | 3,0 | 3,0 | 3,01 | 3,3 | 3,1 |
| Выбросы от индивидуальных а/м | 11,9 | 12,8 | 13,7 | 13,2 | 13,4 |
| Общее количество выбросов в атмосферу от автомобилей, т | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 16,5 | 16,5 |

Несмотря на увеличение количества передвижных источников выбросов в атмосферу в 2015 году, выбросы от них соответствуют данным 2014 года, что обусловлено переводом автомобильного транспорта на малотоксичные виды моторных топлив (таблица 2.1.6). Однако в целом темпы работ по внедрению альтернативных видов моторного топлива оцениваются как низкие – по состоянию на 2015 год в муниципальном образовании «город Нижнекамск» доля автомобилей на газу составляла лишь 1 %.

Таблица 2.1.6

Сведения о наличии автомашин, работающих на газовом топливе в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| Вид топлива | Количество автомобилей, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| а/м на сжатом природном газе | 82 | 92 | 104 | 212 | 304 |
| а/м на сжиженном нефтяном газе | 285 | 296 | 324 | 413 | 524 |
| Итого | 367 | 388 | 428 | 625 | 828 |

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на состояние атмосферного воздуха Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан совместно с Управлением ГИБДД МВД по РТ проводится операция «Чистый воздух». Целью операции является выявление и ограничение эксплуатации автотранспортных средств с повышенной токсичностью и дымностью отработавших газов, а также привлечение владельцев транспортных средств к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства. По результатам проведения данной операции в 2015 году на автомагистрали г. Нижнекамска из 848 проверенных автомобилей (в том числе – 40 дизельных и газодизельных) превышения ГОСТ обнаружены на 106 автомашинах (12,5 %).

В 2015 году Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан был подготовлен отчет «Оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью управления экологическими рисками в условиях интенсификации промышленного производства».

В материалах отчета на основе базы данных параметров выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками и выхлопными газами автотранспорта были проведены расчеты максимальных концентраций загрязняющих веществ в г. Нижнекамске и на прилегающих территориях.

По результатам расчетов, для 238 загрязняющих веществ и 15 групп суммаций за границами единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла, в том числе на территории жилой части города, максимальные концентрации принимают значения менее 0,1 ПДК. Для диоксида азота, диоксида серы, дициклопентадиена, этилбензола, ацетальдегида, оксида алюминия, аммиака, диоксида кремния, оксида углерода, сероводорода, тримеров пропилена, димеров олигомера, этенил-бензола, толуола, псевдокумола, хлорметана, диоксанового спирта, 4,4-диметил-1,3- диоксана, минерального масла, предельных углеводородов C12-C19, неорганической пыли с содержанием SiO2 70-20% на территории жилой части города максимальные концентрации составляют значения 0,1 ПДК и выше. При этом наибольшее количество объектов находится в зоне формирования сверхнормативных концентраций диоксида азота вследствие подавляющего вклада выбросов автотранспорта.

Распределение рисков, рассчитанных по результатам учета источников загрязнения и по фактически измеренным концентрациям примесей, позволяют выделить центральную часть города в качестве зоны особого риска, к которой относятся все основные проспекты города (Мира, Строителей, Химиков). Благополучная ситуация складывается лишь на северной и северо-западной окраинах города.

Установлены вклады разных примесей в формирование общего уровня загрязнения атмосферного воздуха по участкам, привязанным к местоположению АСКЗА. Для района ул. Спортивная основной вклад в общий уровень загрязнения вносят повышенные концентрации озона, оксида углерода и окислов азота, ул. Сююмбике ˗ аммиака, двуокиси серы и оксида углерода, ул.

Юности ˗ сероводорода, двуокиси азота, двуокиси серы и пыли. Уменьшение концентраций данных примесей при систематических наблюдениях на постах в период неблагоприятных метеорологических условий свидетельствует о результативности сокращений выбросов предприятиями.

Индексы совокупного воздействия, рассчитанные для различных участков муниципального образования «город Нижнекамск» в общем выражении и при контроле неблагоприятных метеорологических условий, выявили проблемные зоны по всей совокупности определяемых показателей: жилые районы улиц Гагарина и Южная, прилегающие к автомагистралям. Не самая благополучная обстановка отмечается в районе улиц Спортивная и Сююмбике. Участки улиц Юности, Молодежная и Ямьле имеют самый высокий потенциал оздоровления. За счет сокращения выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий возможно добиться потенциального оздоровления ситуации даже на самых проблемных участках (ул. Гагарина, Южная) на 17-23%.

Необходимо отметить, что деревни Ильинка и Дмитриевка, также входящие в состав муниципального образования «город Нижнекамск», характеризуются отсутствием существенных загрязнителей атмосферного воздуха, однако при неблагоприятных метеорологических условиях могут испытывать влияние предприятий Нижнекамского промышленного узла.

Таким образом, учитывая значительный вклад промышленных предприятий и автомобильного транспорта в загрязнение атмосферного воздуха рассматриваемой территории, необходима дальнейшая реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

  - Состояние водных ресурсов

Состояние источников водоснабжения

Водоснабжение территории муниципального образования «город Нижнекамск», преимущественно, основано на использовании поверхностных вод и, в значительно меньшей степени, подземных вод.

Вода питьевого качества подается в г. Нижнекамск через технический водозабор ПАО «Нижнекамскнефтехим», построенный в п. Красный Ключ   на р. Каме. Водоснабжение осуществляется через сети АО «Водопроводно- канализационное и энергетическое хозяйство» и станцию очистки воды АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

Сведения об объемах отбора подземных вод в г. Нижнекамске за 2014-2015 годы по данным государственного доклада Министерства экологии и природных ресурсов РТ представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Объемы водоотбора подземных вод в г. Нижнекамске за 2014-2015 годы

| Населенный пункт | Водоотбор за 2014 г. |  | Водоотбор за 2015 г. |  | Изменение водоотбора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Нижнекамск | млн. м3/год | % от общего объема | млн. м3/год | % от общего объема | млн. м3/год | % от общего объема |
|  | 0,74 | 0,4 | 0,71 | 0,4 | -0,0289 | -3,9 |

В целях хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения в г. Нижнекамске также эксплуатируется 26 артезианских скважин. Производительность применяемых насосов составляет 5,2-6,3 м3/час. Глубина скважин изменяется в пределах от 40 до 100 м. Каптированы водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1) и водоносный шешминский комплекс (P2šš). Большинство скважин пробурено возле центральных тепловых пунктов (ЦТП). Суммарный водоотбор составляет около 1100 м3/сут. Качественный состав воды артезианских скважин не всегда соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 по бактериологическим и санитарно-химическим показателям (таблица 2.2.2).

Дополнительно для водоснабжения используются одиночные водозаборные скважины, имеющие ведомственную принадлежность и расположенные на территориях предприятий (ПАО «Нижнекамский хлебокомбинат», филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Нижнекамский молочный комбинат», филиал АО «Татспиртпром» – «Нижнекамский ликеро- водочный завод», Нижнекамский филиал АО «Татавтодор», АО «Агрохимсервис», ПАО «Нижнекамскшина»).

В Нижнекамске также имеется 12 родников, из них 10 благоустроено, 2 - не благоустроено (ул. Спортивная, Лесная). Требуется проведение текущего ремонта бетонированных оснований и отмостков у родников по ул. Чабьинская, Кайманова (таблица 2.2.3).

Водоснабжение д. Ильинка и Дмитриевка, входящих в состав муниципального образования «город Нижнекамск», основано на эксплуатации собственных одиночных скважин.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск в 2014 г. качество питьевой воды, подаваемой населению, не отвечало требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 по содержанию железа, ОКБ, ТКБ. По г.Нижнекамску 2,51% отобранных проб не отвечало требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 по микробиологическим показателям и 17,4% – по санитарно-химическим показателям. Данных о качестве воды, подаваемой населению, д. Ильинка и Дмитриевка не имеется.

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды, следует отнести существенную загрязненность воды р. Камы, слабую защищенность водоносных горизонтов от загрязнения, отсутствие зон санитарной охраны, изношенность и несвоевременный ремонт водопроводных сетей.

Таблица 2.2.2

Характеристика подземных артезианских скважин в г. Нижнекамске

| № | Месторасположение | Ведомственная принадлежность | Тип использования | Дебит скважин | Соответствие сан. правилам по хим. составу | Жесткость воды/мг/дм | Глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Нижнекамск Мечеть | ПАО «ВК и ЭХ» | питьевой | 3-10 м3/час | не соответствует по содержанию железа и мутности | 6,9 – 9,0 | 60 м |
| 2 | г. Нижнекамск ЦТП № 58 | ПАО «ВК и ЭХ» | питьевой | 3-10 м3/час | не соответствует по жесткости | 7,55 | 60 м |
| 3 | Полигон пром. отходов | ПАО «Нижнекамскшина» | технический | 6 м3/час | соответствует | 4,3 | 160 м |
| 4 | Цех 1044 | ПАО «Нижнекамскшина» | хозяйственно- питьевой | 2 м3/час | соответствует | 1,9 | 134 м |
| 5 | Б/о «Наратлык» | ПАО «Нижнекамскшина» | хозяйственно- питьевой | 4,0 м3/час | соответствует | 6,1 | 80 м |
| 6 | Около поликлиники | ПАО «Нижнекамскшина» | хозяйственно- питьевой | 6,25 м3/час | соответствует | 4,8 | 160 м |
| 7 | Филиал Дома иностранных специалистов | ПАО «НКНХ» | хозяйственно- питьевой | 3 м3/час | не соответствует по жесткости | 7,1 | 80 м |
| 8 | Б/о «Дубравушка» | ПАО «НКНХ» | хозяйственно- питьевой | 10 м3/час | соответствует | 6,4 | 30 м |
| 9 | О/Л «Орленок» | Нижнекамская ТЭЦ-2 филиал «Татэнерго» | хозяйственно- питьевой | 2,3 м3/час | не соответствует по содержанию железа | 6,7 | 40 м |
| 10 | ПАО «Ликеро-водочный завод», БСИ | ПАО «Нижнекамский ЛВЗ» | хозяйственно- питьевой | 3 м3/час | не соответствует по жесткости | 8,0 | 91 м |
| 11 | г. Нижнекамск БСИ | ООО «Центрмонтажавтоматика» | хозяйственно- питьевой | 2,8 л/с | не соответствует по жесткости | 7,0 | 86 м |
| 12 | г. Нижнекамск БСИ | ООО «Нижнекамский завод Крупнопанельного домостроения» | хозяйственно- питьевой | 6,3 м3/час | не соответствует по цветности, жесткости, содержанию железа | 9,3 | 93 м |
| 13 | Г. Нижнекамск ул. Ахтубинская | ПАО «Татэнерго», Нижнекамские Электросети | хозяйственно- питьевой | 1,2 л/с | соответствует | 5,0 | 65 м |
| 14 | г. Нижнекамск БСИ | ПАО «Татэнерго» Нижнекамские электросети | хозяйственно- питьевой | 1,2 л/с | не соответствует | 8,7 | 95 м |
| 15 | г. Нижнекамск | ДУ «ПРСО Татавтодор» | хозяйственно- питьевой | 1,5 л/с | соответствует | 6,7 | 98 м |
| 16 | г. Нижнекамск БСИ | ПАП ООО «Транспорт Экспресс» | хозяйственно- питьевой | 2,3 л/с | не соответствует | 9,6 | 116,5 м |
| 17 | г. Нижнекамск БСИ, сенажные башни | ООО «Промсервис» | хозяйственно-питьевой | 5,4 м2/час | соответствует | 6,7 | 90 м |

Таблица 2.2.3

Состояние родников в г. Нижнекамске

| Наименование родника | Месторасположение в затопленных местах | Наличие контакта | Отмостка благоустройства | навес | СЗЗ от Магистр. 30м | Качество воды на соответствие санитарным нормам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Химический анализ | Бактериологический анализ |
| Родник п. Строителей около Кадетской школы | + | + | + | + | - | не соответствует по содержанию нитратов | не соответствует |
| Родник за пристанью | - | - | - | - | - | не соответствует по жесткости, содержанию нитратов | не соответствует |
| Родник по ул. Каймановва № 1 «Ак Чишмэ» | - | + | + | + | + | не соответствует по жесткости | соответствует |
| Родник по ул. Кайманова №2 «Ак Чишмэ» | - | + | + | + | + | не соответствует по жесткости | соответствует |
| Родник по ул. Кайманова № 3 «Ак Чишмэ» | - | + | + | + | + | не соответствует по жесткости | соответствует |
| Родник по ул. Менделеева №1 | - | + | + | + | + | не соответствует по жесткости | соответствует |
| Родник по ул. Лесная №1 | + | - | - | - | - | не соответствует по жесткости | соответствует |
| Родники по ул. Чабьинская | - | + | + | + | + | не соответствует по жесткости | не соответствует |
| Родники по ул. Спортивная | - | - | - | - | - | не соответствует по жесткости | не соответствует |

Состояние и использование поверхностных вод

Территория муниципального образования «город Нижнекамск» расположена на левом берегу р. Камы, которая относится к крупным рекам со значительным стоком в течение всего года, регулируемым Нижнекамским водохранилищем.

Способность рек к самоочищению зависит от водности и температурного режима реки (периода, когда температура воды выше 160 и активизируются биологические процессы) и для р. Камы она оценивается как умеренная. В определенной степени положительным является факт ежегодного сброса большого количества воды в весенний период, что способствует некоторой «промывке» нижнего бьефа.

Что касается других водных объектов, то их самоочищающая способность крайне низка даже в естественных условиях, а в условиях значительной урбанизации водосборных площадей, изменяющих водный и гидрохимический режим, практически сводится к нулю.

Размещение на берегу реки крупного промышленного города с водоемкой промышленностью приводит к значительной антропогенной нагрузке на водные объекты, причинами которой являются:

- нерациональная хозяйственная деятельность на водосборной площади без учета водоохранных мероприятий;

- сброс в водные объекты загрязненных хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

Комплексная оценка состояния поверхностных вод показала, что качество вод на территории муниципального образования «город Нижнекамск» остается неблагополучным. В 2015 г. поверхностные воды в районе г. Нижнекамска характеризовались как «очень загрязненные» (табл. 2.2.4). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды внесли соединения марганца и меди. Для данных загрязняющих веществ, а также для ХПК загрязненность воды определялась как «характерная», для соединений железа и летучих фенолов – как «устойчивая». Превышения ПДК отмечались по 8 ингредиентам. Среднегодовое содержание соединений марганца составило 3,1 ПДК (максимальное – 12,1 ПДК), соединений меди – 4,0 ПДК (максимальное – 8,9 ПДК), летучих фенолов – 1,0 ПДК (максимальное – 3,0 ПДК), трудно-окисляемых органическим веществам по ХПК – 1,5 ПДК (максимальное – 1,8 ПДК), соединений железа – 1,0 ПДК (максимальное – 2,1 ПДК).

Таблица 2.2.4

Качество поверхностных вод р. Камы в районе г. Нижнекамска

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 «б» очень загрязненные | 3 «б» очень загрязненные | 3 «а» загрязненные | 3 «а» загрязненные | 3 «б» очень загрязненные |

По результатам исследований качества воды специализированной инспекцией аналитического контроля Закамского территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в створе р. Камы в районе технического водозабора ПАО «Нижнекамскнефтехим» (п. Красный Ключ) в 2015 г. наблюдалось превышение нормативов по содержанию железа (11,7 ПДК) и марганца (17 ПДК). Уменьшилось содержание нитритов, фосфатов, меди, фенолов, цинка. В створе р. Камы ниже Нижнекамского промышленного узла отмечено превышение норм ПДК по содержанию в воде марганца (10 ПДК), меди (2 ПДК), железа (2 ПДК). По сравнению с предыдущими годами уменьшилось содержание нитритов, фосфатов, цинка, алюминия.

В санитарно-эпидемиологическом отношении состояние поверхностных водных объектов, являющихся источниками хозяйственно-питьевого (I категории) и рекреационного водопользования (II категории), в муниципальном образовании «город Нижнекамск» также продолжает оставаться неудовлетворительным.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе и г. Нижнекамск в 2015 г. 43 % исследованных проб воды из водоемов I категории и 42% проб воды из водоемов II категории не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (таблица 2.2.5).

По микробиологическим показателям не удовлетворяло требованиям гигиенических нормативов 11,9% проб исследованной воды из водоемов I категории; 10,6 % - проб воды из водоемов II категории; 32,1 % - проб воды подземных источников водоснабжения.

По числу исследованных проб на гельминты, опасные для человека, не соответствовало нормативным требованиям 2,15 % проб воды из водоемов I категории, 9,8 % проб воды из водоемов II категории.

По показателям радиоактивности состояние поверхностных и подземных вод оставалось в норме (таблица 2.2.6).

Следует отметить, что за последние годы вспышек острых кишечных инфекций водного происхождения на рассматриваемой территории не зарегистрировано.

На качестве воды водоемов существенно отражается неорганизованный сброс неочищенных стоков. Крупнейшие потребители воды в муниципальном образовании «город Нижнекамск» - предприятия Нижнекамского промышленного узла, объекты строительной, пищевой отраслей промышленности, коммунального обслуживания населения, транспортной инфраструктуры.

Таблица 2.2.5

Состояние водных объектов муниципального образования «город Нижнекамск» в местах водопользования населения по санитарно-химическим показателям

| СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В МЕСТАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водные объекты | Количество постоянных створов | Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из них не отвечает гигиеническ им нормативам | в том числе тяжелые металлы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | из них: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ртуть |  | свинец |  | кадмий |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | из них не отвечает гигиенически м нормативам | Всего | из них не отвечает гигиеническ им нормативам | Всего | из них не отвечает гигиеническ им нормативам |
| Водоемы 1-ой категории | 10 | 65 | 28 |  |  | 21 |  | 20 |  |  |  |
| из них в сельских нас.пунктах | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоемы 2-ой категории | 80 | 230 | 97 |  |  | 96 |  | 99 |  |  |  |
| из них в сельских поселениях | 63 | 26 | 6 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| Подземные водные источники | 441 | 433 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них в сельских нас.пунктах | 4116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.6

Состояние водных объектов муниципального образования «город Нижнекамск» в местах водопользования населения по микробиологическим показателям и показателям радиоактивности

| СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В МЕСТАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водные объекты | Число исследованных проб по микробиологическим показателям |  |  |  |  | Число исследованных проб на гельминтов, опасные для человека |  | Число исследованных проб на радиоактивные вещества |  |
|  | Всего | из них не отвечает гигиеничес ким норматива м | в том числе: |  |  | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам |
|  |  |  | по содержанию в 1-ом куб.дм воды |  | с выделенными возбудителями в 1- ом куб. дм. воды |  |  |  |  |
|  |  |  | лактозополож ительных кишечных палочек | колифаг ов | инфекционных заболеваний |  |  |  |  |
| Водоемы 1-ой категории | 361 | 43 | 39 | 10 |  | 139 | 3 | 4 |  |
| из них в сельских нас.пунктах | 26 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Водоемы 2-ой категории | 899 | 95 | 87 | 22 | 1 | 471 | 46 | 16 |  |
| из них в сельских нас.пунктах | 119 | 8 | 11 |  |  | 42 |  | 11 |  |
| Подземные водные источники | 499 | 28 | 28 |  |  |  |  | 43 |  |
| из них в сельских нас.пунктах | 469 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

По данным государственного доклада Министерства экологии и природных ресурсов РТ в 2015 г. забор технической воды ПАО «Нижнекамскнефтехим» из р. Камы составил 117,522 млн. м3, ООО «Нижнекамская нефтебаза» - 0,015 млн. м3. По сравнению с 2014 г. забор воды ПАО «Нижнекамскнефтехим» через технический водозабор на р. Каме уменьшился на 2687,7 тыс. м3 в связи с уменьшением объемов реализации воды сторонним организациям.

Объемы использованной воды ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2015 г. составили 65,646 млн. м3 воды, филиалом ПАО «ТГК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-1) – 22,421 млн. м3, АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска – 16,167 млн. м3, АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» – 1,030 млн. м3.

Потери при транспортировке достигли 14,134 млн. м3, из них 70,16 % потерь приходится на ПАО «Нижнекамскнефтехим», 10,98 % - на АО «Водопроводно- канализационное и энергетическое хозяйство», 13,83% - АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в целом по Нижнекамскому муниципальному району в 2015 г. составил 2630,160 млн. м3. Наибольший процент расхода воды в оборотной системе водоснабжения приходится на нефтехимическую и энергетическую отрасли (96,41%). Следует отметить, что ряд предприятий Нижнекамского промышленного узла (АО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамсктехуглерод») практически в полном объеме использует очищенные на сооружениях механической очистки сточные воды (водооборот составляет 98,3 и 96,7% соответственно).

Сброс сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим» в поверхностные водные объекты (рр. Кама, Тунгуча, Стрелочный Лог) в 2015 году составил 36,319 млн. м3, что на 52% меньше по сравнению с 2013 г. (69,790 млн. м3).

Сокращение количества сточных вод обусловлено внедрением на предприятиях высокоэффективных ресурсосберегающих технологий и выполнением комплекса природоохранных мероприятий (табл. 2.2.8).

Таблица 2.2.6

Сведения о выполнении водоохранных мероприятий на предприятиях Нижнекамского промышленного узла в 2013-2015 гг.

| Наименование предприятия | Наименование цеха, участка | Наименование мероприятия | Затраты на выполнение мероприятий, тыс.руб. | Наименование загрязняющего вещества, экологический эффект | Снижение, т/год | Предотвраще нный экологически й ущерб, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Нижнекамскнефтех им» | Завод бутил каучука, цех 1306 | Модернизация узла отпарки углеводородов с использованием колонны Кт-95м на установке высококонцентрированного изобутилена | - | Снижение уровня загрязнения сточных вод | - | - |
|  | Завод бутил каучука, цех 1309 | Ремонт отбортовок, организация сбора загрязненных стоков с наружной установки № 3, № 3а с последующей очисткой на БОС | 10,0 | Предотвращение сброса загрязненных стоков в р. Тунгуча | - | - |
|  | Завод СПС, цех 2514 | Замена теплобменника поз. Т-231 | 330,0 | Снижение сброса сточных вод на 28,8 тыс. м3/год и снижение расхода оборотный воды на 51,8 тыс. м 3/год | - | - |
|  | Завод ДБ и УВС, цех 1421 | Замена насосов поз. Н-2/2,3 на герметичные объекты Т-4/3 | 3200,0 | Сокращение количества сточных вод | - | - |
|  | УВК и ОСВ | Капитальный ремонт градирен | 196281,0 | Снижение водопотребления | - | - |
|  | УВК и ОСВ | Капитальный ремонт аэротенков поз. 16 7 с заменой системы аэрации | 6675,5 | Повышение эффективности очистки | - | - |
|  | Завод синтетического каучука, цеха 1530 и 1531 | Установка регулирующего клапана на линии подачи щелочи от Н-275 из цеха 1530 на насос поз. 83 цеха 1531 | 89,0 | Снижение уровня загрязненных сточных вод, доведение значения рН до норматива | - | - |
|  |  | Ремонт дождеприемных решеток, отмостков колодцев, трубопроводов сетей водопровода и канализации | 2517,155 | Исключение загрязнения грунтовых вод | - | - |
| АО «ТАИФ-НК» |  | Зачистка нефтеловушек, подземных резервуаров для очистки сточных и промливневых стоков УПГК Организация мойки автотранспорта на специализированных предприятиях | 1230,858 1353,880 | Улучшение качества очистки сточных вод Взвешенные вещества Нефть и нефтепродукты | - 3,2393 0,8694 | - 49,1 1755,8 |
| ПАО «Нижнекамскшина» | Завод массовых шин | Замена сальников на редукторах форматоров- вулканизаторов ПВЛШ (15 ед.) | 66,0 | Нефть и нефтепродукты | 1,0 | 2019,6 |
|  | Завод массовых шин | Ревизия и ремонт лубрикаторов и маслостанций форматоров-вулканизаторов ПВГШ | 110,0 | Нефть и нефтепродукты | 1,5 | 3029,3 |
|  | Завод массовых шин | Замена сальников на редукторах форматоров-вулканизаторов ПВГШ (20 ед.) | 1440,0 | Нефть и нефтепродукты | 1,5 | 3019,3 |
|  | Завод массовых шин | Замена аварийных участков подземных трубопроводов ХПВ | 1585,0 | Экономия ХПВ 3,47 тыс.м 3 | - | - |
|  | Завод грузовых шин | Замена уплотнительных колец и протяжка соединений сборочных станках СПД 2-720-1300 и СПД 2-720-1100 в СП № 1 | 10,0 | Нефть и нефтепродукты | 0,5 | 1009,8 |
|  | Завод грузовых шин | Замена манжет на цилиндрах перезарядчиков 4/1, 4/2,4/3 в цехе вулканизации (96 ед.) | 4,3 | Нефть и нефтепродукты | 0,4 | 807,8 |
|  | Завод грузовых шин | Замена сальников на мотор-редукторах МПО2М10В в цехе вулканизации (29 ед.) | 5,8 | Нефть и нефтепродукты | 2,0 | 4039,1 |
|  | Завод грузовых шин | Ревизия узловых задвижек силовой гидравлики с заменой Ду-80 (2 шт.), Ду-100 (3 шт.), Ду- 150 (5 шт.) в цехе вулканизации № 1 | 125,0 | Экономия оборотной воды 0,2 тыс.м3 | - | - |
|  | Завод грузовых шин | Капитальный ремонт теплообменников ХОВ-20 1, 2 и 3 ступени | 200,0 | Экономия ХОВ 10,0 тыс.м3 | - | - |
|  | Завод грузовых шин | Капитальный ремонт технологических и гидравлических гребенок форматоров- вулканизаторов в 6/11 | 156,0 | Экономия оборотной воды 200 тыс.м3 | - | - |
| АО «ТАНЕКО» |  | Ввод в эксплуатацию после пусконаладочных работ очистных сооружений | 713 360,1 | Предотвращение сверхнормативных сбросов в р. Кама | - | - |
|  |  | Строительство системы оборотного водоснабжения: прокладка распределительных сетей | - | Снижение забора свежей воды | - | - |
| ПАО «ТГК-16» | Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | Повторное использование очищенных замазученных стоков в системе водоснабжения ПТК-1 | 2119,4 | Уменьшение водопотребления и количества сточных вод на 113,504тыс.м3 | - | - |
|  |  | Повторное использование сточных вод промливневой канализации 1,2,3 очереди в оборотной системе технического водоснабжения | 2353,5 | Уменьшение водопотребления и количества сточных вод на 3751, 724 тыс.м3 | - | - |

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» функционируют следующие очистные сооружения:

БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим» с выпуском в р. Каму.

БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим» предназначены для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Количество загрязняющих веществ, сброшенных после БОС в р. Каму, в 2014 г. составило 58,86 тыс. т, что на 6,54 тыс. т меньше по сравнению с 2012 г. и обусловлено уменьшением количества поступающих на очистку сточных вод.

В результате выполнения работ по улучшению качества сточных вод, сбрасываемых с производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», с 2010 года в стоках снизилась концентрация 20 загрязняющих веществ: аммоний ионов - в 3,4 раза, взвешенных веществ - в 1,3 раза, толуола - в 103 раза, метанола - в 6,3 раза, формальдегида - в 5,2 раза, фенолов - в 4 раза, ДМФА - в 2,8 раза, нефтепродуктов - в 2,1 раза, АСПАВ - в 2,5 раза, сульфидов - в 2,3 раза, алюминия - в 1,8 раза, железа и меди - в 1,5 раза, марганца - в 1,2 раза, нитрат ионов - в 1,1 раза, ниже чувствительности методики определения - стирол, этилбензол, бензол, ацетонитрил, ванадий; на прежнем уровне осталась концентрация фосфатов.

Одновременно по ряду загрязняющих веществ увеличились концентрации: хлоридов - в 1,04 раза, сухого остатка - в 1,1 раза, цинка - в 1,4 раза, хрома - в 1,9 раза, НСПАВ, титана (однако ПДК р/х по данным показателям не превышено); сульфатов - в 1,4 раза, нитритов - в 1,7 раза. По категории качества воды, очищаемые на БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим», относятся к недостаточно очищенным, что обусловлено длительной эксплуатацией БОС (с 1966 г.), использованием устаревшей схемы очистки, требующим замены оборудованием. Биологически очищенные сточные воды проходят доочистку на станции фильтрации. Сброс сточных вод в р. Каму производится по двум рассеивающим выпускам. Для повышения эффективности работы БОС необходима их реконструкция.

- Буферный пруд-отстойник ПАО «Нижнекамскнефтехим» на р.Стрелочный Лог предназначен для сбора и механической очистки ливневых и продувочных вод градирен 1-й промзоны, а также очистки промывных вод фильтров станции очистки питьевой воды. По данным Государственного доклада Министерства экологии и природных ресурсов РТ проектная производительность буферного пруда-отстойника составляет 4,8 тыс.м3/сут., фактическая нагрузка в 2014 г. составила 7,66 тыс. м3/сут.

Объем отведенных в р. Каму сточных вод после отстоя увеличился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 178,46 м3/год и составил 2796,46 тыс. м3. При этом количество сброшенных со сточными водами загрязняющих веществ в р. Каму уменьшилось по сравнению с 2013 г. на 0,87 т/год и составило 737,88 т/год. Уменьшение массы сброса загрязнителей со сточными водами объясняется увеличением сброса промывочных вод фильтров станции очистки воды, которые разбавляют отводимые в буферный пруд-отстойник сточные воды.

Состав сбрасываемых сточных вод характеризуется превышением содержания в них нефтепродуктов, алюминия, марганца. Улучшение наблюдается по содержанию нитратов, сульфатов и сухого остатка. В связи с тем, что недостаточно очищенные сточные воды по ручью «Стрелочный Лог» сбрасываются в р. Каму выше технического водозабора, на период 2007-2015 гг. было запланировано проведение водоохранных мероприятий:

- перевод промывочных и продувочных вод из Стрелочного Лога в ХЗК-1;

- строительство сооружений по повторному использованию регенерационных (промывочных вод) станции очистки воды.

Однако финансовые средства на выполнение указанных мероприятий до настоящего времени не выделены. В результате этого продолжает иметь место загрязнение воды р. Камы недостаточно-очищенными сточными водами.

- Буферные пруды-отстойники ПАО «Нижнекамскнефтехим» на р.Тунгуча (№ 1, 2) предназначены для очистки дождевых и талых вод с территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» и продувочных вод градирен. Проектная мощность буферных прудов – 33,6 тыс.м3/сут., фактическая нагрузка в 2014 г. составила 27,08 тыс.м3/сут. Качественный состав сточных вод, отводимых после очистки в р. Тунгучу, не отвечает требованиям утвержденных НДС по содержанию в них цинка, железа, толуола, фенолов, меди.

Уменьшение объемов сброшенных сточных вод в р. Тунгучу объясняется переводом части стоков с буферных прудов на биологические очистные сооружения. Также с целью предотвращения сброса загрязняющих стоков в р. Тунгучу были проведены работы по ремонту отбортовок и организация сбора загрязненных стоков с наружной установки №3, 3а с последующей очисткой на БОС.

- Три каскадных пруда-отстойника ООО «Камэнергостройпром» с выпуском в р. Каму предназначены для отстоя и осветления промышленно- ливневых сточных вод, поступающих с предприятий базы строительной индустрии г. Нижнекамска. Проектная мощность – 2,8 тыс.м3/сут., фактически на очистку в 2014 г. поступило 0,452 тыс.м3/сут. сточных вод. ООО

«Камэнергостройпром» - единственное предприятие, которое отводит сточные воды практически нормативно-очищенной категории качества. Качественный состав отводимых сточных вод отвечает нормативам НДС по всем определяемым показателям.

- Установка биологической очистки и локальные механические очистные сооружения ООО «Нижнекамская нефтебаза». Хозяйственно- бытовые сточные воды предприятия очищаются на установке биологической очистки КОУ-6. Промышленно-ливневые сточные воды очищаются на сооружениях механической очистки «ТОРОС» производительностью 65,8 м3/сут. Заключен договор на вывоз сточных вод для очистки на БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сброс недостаточно чистых вод на рельеф местности прекращен (Государственный доклад…, 2016).

Таким образом, вопрос повышения эффективности работы очистных сооружений является первостепенным.

На балансе АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"   имеется    6    выпусков    ливневых    сточных    вод    с    территории г. Нижнекамска, из них 4 выпуска в р. Омшанку (приток р. Камы) выше технического водозабора ПАО «Нижнекамскнефтехим», используемого для подпитки питьевого водоснабжения населения. Выпуск ливнестоков осуществляется без очистки. Ливневые сточные воды, отводимые с территории г. Нижнекамска, загрязнены органическими веществами по БПК5, нефтепродуктами, металлами (Fe, Cu, Zn, Cr6+), азотом аммонийным, что ухудшает гидрохимическое состояние вод р. Омшанки (притока р. Камы).

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» вблизи н.п. Ильинка и Дмитриевка расположены озёра (Соболеково, Подборное, Плоское, Долгое и др.), формирующие зону отдыха населения. По берегам озёр расположены садово- огородные общества. Водоохранные зоны озер в большинстве случаев не соблюдены, что оказывает негативное воздействие на состояние поверхностных вод. Ранее в период весеннего половодья озёра пополнялись водами р. Камы и подпитывались донными родниками. В целях предотвращения затопления садовых участков в период половодья была построена отсекающая дамба, что привело к прекращению естественной подпитки озер. Последствием этого явилось уменьшение зеркала озёр, их обмеление и заболачивание. В связи с этим в настоящее время подпитка озер производится из Камы через насосные станции предприятий, подающие воду для орошения садовых участков. В зимнее время для предотвращения заморных явлений на водоёмах проводится массовое бурение отверстий в ледяном покрове.

Таким образом, несмотря на проводимые мероприятия, в муниципальном образовании «город Нижнекамск» требуются более действенные меры, направленные на улучшение качества водных ресурсов.

  - Состояние и использование земельных ресурсов

Почвенный покров является одним из наиболее стабильных компонентов окружающей среды, свойства которого интегрально отражают совокупный эффект многолетнего техногенного воздействия на природные экосистемы.

К процессам, отрицательно воздействующим на состояние почв территории муниципального образования «город Нижнекамск», относятся:

  - высокая переуплотненность корнеобитаемого слоя почв в селитебной зоне;

  - изъятие поверхности плодородного слоя почв под дороги, жилую застройку, промышленные предприятия путем запечатывания, что ведет к потере устойчивости экосистем и продуктивности почвенного покрова;

  - эрозионные процессы на склонах долин рек Камы и Степного Зая, где формируются массивы слабо- и среднесмытых почв.

В промышленной зоне Нижнекамска современный уровень загрязнения почв формируется в результате выбросов источников, расположенных на территории Нижнекамского промышленного узла, а по отдельным веществам дополнительный пул поллютантов, аккумулированных в почвах, привносит автотранспортное загрязнение.

По материалам отчета «Оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью управления экологическими рисками в условиях интенсификации промышленного производства», выполненного Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, по валовому содержанию тяжелых металлов в почвах рассматриваемой территории существенных отклонений от фоновых значений не выявлено. Уровень загрязнения оценивается как «слабый». Максимального значения суммарный показатель загрязненности достигает в промышленной зоне, у границы Нижнекамского промышленного узла. По наличию контрастных очагов загрязнения среди металлов выделяются медь, цинк и марганец.

Уровень загрязнения почв по показателям подвижности существенно выше, чем по общему содержанию тяжелых металлов. Это обусловлено характерными формами поступления поллютантов в составе атмосферных выбросов предприятий Нижнекамского промышленного узла и физико-химическими свойствами почв в загрязненных зонах, где геохимические обстановки миграции отличаются от природных. Подвижные формы металлов представляют наибольшую потенциальную угрозу для стабильного функционирования почвенной экосистемы. Наиболее сильно относительное накопление подвижных металлов в почвах Нижнекамска выражено у свинца, меди и цинка. В селитебной зоне Нижнекамска, за пределами единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла, заметного изменения подвижности тяжелых металлов не выявлено.

Индикационные свойства, показывающие уровни и пространственные границы загрязнения почв в результате эмиссии вредных веществ предприятиями Нижнекамского промышленного узла, наиболее заметно проявляются в содержании сульфатов, что обусловлено значительным объемом валовых выбросов в атмосферу соединений серы.

Выбросы предприятий узла не оказывают заметного влияния на уровень накопления в почвах нефтепродуктов и формальдегида. Отсутствие аналитически фиксируемых аномалий этих веществ обусловлено активно протекающими в почвах процессами самоочищения, чему способствует высокая микробиологическая активность почв.

Отмечены значительные площади загрязнения почв Нижнекамска фенолами. Фенольные соединения не отличаются стабильностью в почвах, что следует учитывать при процедуре экологического контроля.

Анализ комплекса микробиологических и токсикологических параметров показывает отсутствие явно выраженного антропогенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на биологические свойства почв муниципального образования «город Нижнекамск». Высокая активность протеолитических ферментов является положительным фактором, указывающим на интенсивное протекание процессов биодеструкции органических поллютантов в находящихся под антропогенным воздействием почвах, способствующих восстановлению их продукционных свойств.

В целом, степень химического загрязнения почв Нижнекамска оценивается как «допустимая». Накопление в почвах поллютантов выше установленных фоновых значений (или ПДК) не проявляется на расстоянии более 4 км от границ промышленного комплекса и локализовано в пределах единой санитарно- защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла. Допускается использование таких почв без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Исследования загрязненности почв, проведенные Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, также показывают незначительные превышения загрязнения почв по санитарно-химическим показателям - 1,1% от общего количества отобранных проб в 2015 году.

Таблица 2.3.1

Результаты исследований почв Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск в 2015 году

| Исследования почв | Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям |  | в том числе на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | из них не отвечает санитарным нормам и гигиеническим нормативам | пестициды |  | тяжелые металлы |  |
|  |  |  | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | Всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам |
| Всего | 879 | 10 | 40 |  | 583 | 10 |
| в том числе: почва в местах производства растениеводческой продукции | 36 |  | 19 |  | 16 |  |
| почва в зоне влияния предприятий, магистралей, в местах применения пестицидов и минеральных удобрений | 843 | 10 | 21 |  | 567 | 10 |

Оценка защитных возможностей почв на территории муниципального образования «город Нижнекамск» показала их высокую потенциальную способность нейтрализовать различные группы загрязняющих веществ. На 15% территории почвы характеризуются средней буферностью, на 55% ˗ повышенной, на 30% ˗ высокой. Применения специальных мер для повышения устойчивости почв к внешним нагрузкам при условии сохранения интенсивности такого рода нагрузок на имеющемся уровне не требуется (Оценка и прогноз…, 2015).

Необходимо отметить, что кроме техногенного загрязнения земель, воздействие на земельные ресурсы также оказывается при добыче полезных ископаемых, вертикальной планировке территории, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций.

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, …сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».

Из проводимых мероприятий в области охраны земельных ресурсов следует отметить, что ПАО «Татнефть» оснащает буровые установки ёмкостными циркуляционными системами в модульном исполнении с трёхступенчатой системой очистки бурового раствора от выбуренной породы. За счёт внедрения кустового метода строительства скважин сокращены объёмы отвода земель под строительство нефтепромысловых объектов, восстанавливается плодородие нарушенных земель.

Во исполнение государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» на территории муниципального образования продолжаются работы по очистке земель от несанкционированных свалок.

  - Отходы производства и потребления, биологические отходы

Интенсификация промышленного производства неизбежно сопровождается увеличением образования отходов производства и потребления. Отходы являются значимым фактором негативного воздействия на окружающую среду и здоровье население, но в то же время – источником вторичных материальных и энергетических ресурсов. Ежегодное увеличение объемов образования отходов требует принятия эффективных мер по организации их переработки и утилизации.

В таблице 2.4.1 представлены сведения из отчета по форме № 2-ТП (отходы) об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления в г. Нижнекамске в 2015 году. Как следует из представленных данных, в 2015 году на 277 предприятиях, представивших отчетные сведения, образовалось 62506,558 т отходов (Государственный доклад…, 2016).

Таблица 2.4.1

Сведения из отчета по форме № 2-ТП (отходы) об образовании и движении отходов производства и потребления в г. Нижнекамске в 2015 году, тыс.т

| Отходы | 2015 год |
| --- | --- |
| Наличие отходов на начало 2015 года | 132912,514 |
| Образование отходов за 2015 год | 62506,558 |
| Поступление отходов из других организаций, всего: в т.ч. по импорту | 22256,977 0 |
| Использовано отходов | 12040,595 |
| Обезвреживание отходов | 3978,752 |
| Передача отходов другим организациям, всего, в т.ч. для: | 56757,683 |
| использования | 26359,157 |
| обезвреживания | 2318,915 |
| хранения | 2219,342 |
| размещения | 25396,438 |
| Размещение отходов на собственных объектах за 2015 год, всего, в т.ч. для: | 8249,907 |
| хранения | 1267,301 |
| захоронения | 6955,345 |
| Наличие в организации на конец 2015 года | 137944 |
| Количество отчитавшихся организаций | 277 |

Одним из приоритетных направлений деятельности по обращению с отходами является повышение эффективности системы управления отходами. Вместе с тем, для создания потенциала вторичных ресурсов система комплексного управления отходами в муниципальном образовании «город Нижнекамск» до настоящего времени не создана.

Основной перечень объектов размещения отходов отражен в таблице 2.4.8.

Твердые коммунальные отходы

Юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город Нижнекамск», организуют вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного и строительного мусора согласно заключенным договорам с подрядными организациями, осуществляющими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

На сегодняшний день обеспеченность контейнерами для сбора отходов составляет 100%, контейнерными площадками – 92,97%, спецтехникой – 76,92%.

По данным предприятий, имеющих на своем балансе объекты захоронения отходов производства и потребления, в 2014 г. на полигон ТКО было принято 73,378 тыс.м3 отходов, в т.ч. от жилого сектора – 42,032 тыс.м3, от предприятий – 24,382 тыс.м3.

На территории Нижнекамского муниципального района расположен один полигон захоронения твердых коммунальных отходов, собственником которого является ООО «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов». Предприятием получена лицензия на осуществление деятельности от 30.10.2008 г. №ОТ-43-002769 (16). В 2009 г. была открыта первая очередь полигона, но, несмотря на это, требуется проведение работ по доведению полигона ТКО до норм санитарных правил.

Полигон ТКО расположен в южной части муниципального образования г. «Нижнекамск» на границе с территории Афанасовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района, в 5 км юго-восточнее с. Большое Афанасово (табл. 2.4.2).

Полигон представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для складирования, изоляции, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Таблица 2.4.2

Характеристика полигона размещения ТКО г.Нижнекамска (I очередь)

| Площадь объекта размещения отходов, га | Проектная мощность, тыс. м3 | Годовая мощность, тыс. м3/год | Год ввода в эксплуа- тацию | Расчетный срок эксплуа- тации | Вместимость, тыс. м3 | Накоплено отходов на 01.01.2015, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,0 | 1741.3 (в уплотненном состоянии) | 471,0 | 2009 | 15 лет | 1741.3 (в уплотненном состоянии) | 413,991 |

Фактическая вместимость полигона ТКО составляет 1741,3 тыс. м3 (с учетом изоляции) и должна обеспечить его функционирование не менее 15 лет.

Полигон ТКО относится к категории высоконагруженных полигонов. Полигон оснащен водоотводным каналом для отвода поверхностных вод, глиняным противофильтрационным экраном. По периметру карт имеются кавальеры грунта, которые при эксплуатации карт используются для послойной изоляции отходов (грунт, вынутый из 2 котлована, согласно проекту используется для изоляции ТКО I очереди). Размер I карты (очереди) составляет 96х320 м, глубина 8 м, II карты – 100х320 м. Для задержания легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке мусоровозов, проектом предусмотрены переносные сетчатые ограждения высотой 4 м. Территория полигона ТКО ограждена металлической сеткой с железобетонными столбами.

За период эксплуатации на полигоне ТКО накоплено 413,991 тыс. т коммунальных отходов. В 2015 г. на полигоне размещено 71,241 т коммунальных отходов (из них: от населения – 41,682 тыс. т, от организаций – 21,083 тыс. т).

Промышленные отходы

В таблице 2.4.3 дана краткая характеристика образования и утилизации промышленных отходов на основных промышленных предприятиях муниципального образования «город Нижнекамск».

Таблица 2.4.3

Сведения об основных источниках образовании промышленных отходов

| Предприятие | Масса образования отходов, тыс.т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | I класс | II класс | III класс | IV класс | V класс |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 70,518 | 0,004592 | 5,264 | 21,198 | 34,812 | 9,24 |
| ПАО «Нижнекамскшина» | 12,304 | 0,702 | 1,556 | 2,569 | 4,865 | 2,612 |
| ПАО «ТАНЕКО» | 6,974 | 0,005 | 0,516 | 0,585 | 2,299 | 3,569 |
| ПАО «Нижнекамсктехуглерод» | 1,612 | 0,0012 | 0,152 | 0,366 | 0,411 | 0,6818 |
| АО «ТАИФ-НК» | 5,544 | 0,0045 | 0,069 | 0,912 | 2,755 | 1,8035 |
| Филиал ПАО «ТГК-16» | 12,503 | 0,0024 | 0,003 | 3,545 | 4,511 | 4,441 |

В настоящее время филиал ПАО «ТГК-16» оснащен собственным комплексом по переработке отходов производства, который действует на установке регенерации извести ПТК-1.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» частично осуществляет сдачу образующихся отходов на обезвреживание, утилизацию специализированным организациям.

Для хранения неперерабатываемых промышленных отходов III–V классов опасности на предприятиях ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Нижнекамскшина» функционируют 2 полигона промышленных отходов, расположенных в юго-восточной части территории муниципального образования «город Нижнекамск». Сведения о полигонах представлены в таблице 2.4.4.

Таблица 2.4.4

Сведения о полигонах промышленных отходов

| Наименование полигона | Наименование эксплуати- рующей организации | Срок действия лицензии | Срок эксплуата ции полигона | Площадь объекта, га | Вмести- мость полигона, тыс.т | Мощность, т/г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон промышленных отходов (хранилище неперерабатываемых отходов) | ПАО «Нижнекамскшина» | бессрочная№16-00082 от 01.03.2012 г. | 1996–2015 | 16 | 168,84 | 9380 | Склад промышленные отходы III-V класса опасности, ТБО |
| Полигон захоронения промышленных отходов | ПАО «Нижнекамск- нефтехим» | бессрочная №16-00083 от 01.03.2012 г. | 1982-2034 | 24,9 | 816,306 | 10000 | Твердые и пастообразные промышлен- ные отходы III- V класса опасности |

На полигонах проводится мониторинг качества грунтовых вод и почв.

В рамках проводимых природоохранных мероприятий на действующем полигоне захоронения отходов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в целях защиты грунтовых вод проведены работы по усилению гидроизоляции пяти карт. Применены современные гидроизоляционные материалы: химически стойкая мембрана «Карбофол», геосинтетические материалы на основе бетонитовых плит «Бентофикс», иглопробивной штапель-волокнистый геотекстиль.

У юго-западной границы муниципального образования «город Нижнекамск», вблизи с. Нижнее Афанасово расположен шламонакопитель БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим». Объект введен в эксплуатацию в 1978 г., планируемый год окончания эксплуатации – 2020 г. Площадь шламонакопителя составляет 10 га, вместимость – 330000 т, мощность – 10000 т/г. Шламонакопитель оснащен противофильтрационным экраном, обваловкой, внутренние откосы выполнены из монолитного бетона. Проводится мониторинг уровня и качества грунтовых вод, атмосферного воздуха. Проектные требования к работе шламонакопителя выполняются.

Иловые карты на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» расположены в 1,2 км от н.п. Нижнее Афанасово. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г., вместимость – 130000 т, мощность – 3000 т/г.

Территория накопителей по периметру ограждена защитной дамбой, оснащена железобетонным экраном. Дамба оборудована наблюдательными скважинами для контроля за состоянием грунтовых вод, также проводится мониторинг качества атмосферного воздуха.

Хвостохранилище ООО «Нижнекамский гравийно-сортировочный завод» расположено на расстоянии 2 км от с. Нижнее Афанасово Нижнекамского муниципального района. Год ввода объекта в эксплуатацию – 1994 г., на сегодняшний день объект находится в рабочем состоянии. Площадь хвостохранилища составляет 6,53 га, вместимость – 183300 т, мощность – 20366,7 т. В качестве противофильтрационного экрана служит глиняный однослойный экран, обваловка. На объекте ведется мониторинг качества поверхностных вод. Хвостохранилище эксплуатируется согласно технологической части проекта и соответствует санитарно-экологическим требованиям.

Шламоотвал ХВО ПАО «ТГК-16» расположен на расстоянии 8 км от г. Нижнекамска. Год ввода в эксплуатацию шламоотвала ХВО – 1966 г., объект действует по настоящее время. Площадь шламонакопителя составляет 1,9 га, вместимость – 57,400 тыс. т. Шламонакопитель имеет ограждение, оборудован пьезометрическими скважинами для мониторинга качества грунтовых вод, соответствует санитарно-экологическим требованиям.

Шламоотвал загрязненных промстоков	очистных сооружений ООО «Нижнекамская ТЭЦ» расположен на расстоянии 10 км от г. Нижнекамска.

Объект введен в эксплуатацию в 1979 г., действует по настоящее время. Площадь шламоотвала составляет 24,19 га, вместимость – 22,178 тыс. т, мощность – 7,364 тыс. т. Шламоотвал накапливает отходы, образующиеся при обработке, механической и биологической очистке сточных вод, минеральные шламы, шламы, содержащие растворители. Шламоотвал имеет ограждение. В качестве противофильтрационного экрана служат бетонные и железобетонные экраны, однослойные с битумным покрытием. Объект оборудован пьезометрическими скважинами для мониторинга качества грунтовых вод (Государственный доклад…, 2016).

Если рассматривать отходы как ресурсы, наиболее целесообразным является их вовлечение в технологический цикл предприятия, где отходы образовались (внедрение технологий по переработке отходов), либо вовлечение отходов в технологический цикл другого предприятия с предварительной подготовкой до состояния, при котором отходы могут быть повторно вовлечены в хозяйственный оборот. Экологический аспект обуславливает минимизацию образования отходов путем внедрения малоотходных технологий и передачу опасных отходов на обезвреживание специализированным предприятиям.

В целях обеспечения комплексного сбора вторичных материальных ресурсов постановлением руководителя Исполкома Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.2007 г. №2 на территории г. Нижнекамска предусматривалось задействовать 34 временных пункта сбора вторичных ресурсов при домоуправлениях. На сегодняшний день действуют только 20.

По состоянию на 01.01.2015 г. в Нижнекамске зарегистрировано 8 специализированных предприятий, имеющих лицензию на право деятельности по обращению с опасными отходами, из них 1 предприятие имеет лицензию на сбор черных и цветных металлов, 7 - на другие виды отходов (табл. 2.4.5).

Таблица 2.4.5

Сведения о предприятиях, имеющих лицензию на право деятельности по обращению с отходами

| Наименование | Адрес | Номер |  | Осуществляемый | Адреса мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организации |  | лицензии |  | вид | осуществления |
|  |  |  |  | деятельности | лицензируемого вида |
|  |  |  |  |  | деятельности |
| Предприятия, имеющие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности |  |  |  |  |  |
| ПАО | 423580, РТ, | 16-00082 |  | сбор, | РТ, г. Нижнекамск, |
| «Нижнекамскшина» | г. Нижнекамск, |  |  | использование, | промзона |
|  | ПАО «Нижнекамскшина» |  |  | обезвреживание, |  |
|  |  |  |  | размещение |  |
|  |  |  |  | (захоронение) |  |
| ПАО | 423580, РТ, г. Нижнекамск, | 16-00083 |  | сбор, | РТ, г. Нижнекамский р- |
| «Нижнекамскнефте- | ПАО «Нижнекамскнефте- |  |  | использование, | он, Биклянское |
| хим» | хим» |  |  | обезвреживание, | лесничество; РТ, |
|  |  |  |  | размещение | Тукаевский р-он, |
|  |  |  |  | (хранение и | Иштеряковский с/с; РТ, |
|  |  |  |  | захоронение) | Тукаевский р-он, х-во ПК |
|  |  |  |  |  | «Буляк»; РТ, г. |
|  |  |  |  |  | Нижнекамск, промзона |
| Общество с ограниченной | 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 12/19, | 16-00087 |  | сбор, использование | РТ, Нижнекамский р-он, пгт Камские Поляны, |
| ответственностью «КамЭкоТех» | пом. 2 |  | отходов 4 класса опасности |  | Нижняя площадка, база ГЭМ, ТатАЭС |
| Предприятия, имеющие лицензии на деятельность по обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности |  |  |  |  |  |
| АО «Нижнекамсктехуг- лерод» | 423570, РТ, Нижнекамский МР, г. Нижнекамск, промзона | 16-00095 | обезвреживание отходов 3-4 класса опасности |  | 423570, РТ, Нижнекамский МР, г. Нижнекамск, промзона |
| Общество с | 423570, РТ, г.Нижнекамск, | 16-00114 | размещение |  | РТ, Нижнекамский р-он, |
| ограниченной | проспект Химиков, д. 16 г |  | (захоронение) |  | в районе с.Сарсаз-Бли |
| ответственностью |  |  | отходов 4 класса |  |  |
| «Управляющая |  |  | опасности |  |  |
| компания |  |  |  |  |  |
| «Экологические |  |  |  |  |  |
| системы переработки |  |  |  |  |  |
| отходов» |  |  |  |  |  |
| Акционерное | 423540, РТ, | 16-00123 | размещение |  | РТ, г. Нижнекамск, БСИ |
| общество «ТАИФ- | г. Нижнекамск, |  | (хранение) отходов |  |  |
| НК» | промышленная зона, |  | 3- 4 класса |  |  |
|  | АО «ТАИФ-НК» |  | опасности |  |  |
| Общество с | 423570, РТ, | 16-00128 | обезвреживание и |  | РТ, г.Нижнекамск, Склад |
| ограниченной | г.Нижнекамск, Промзона, |  | размещение |  | Т 1; РТ, г.Нижнекамск, |
| ответственностью | ПАО «Нижнекамскнефте- |  | отходов 1-4 класса |  | промзона |
| «Экология» | хим» |  | опасности |  |  |

Прием вторичного сырья от населения и предприятий муниципального образования осуществляет НФ ПАО «Татвториндустрия», расположенный в п. Строителей. Задействован выездной пункт сбора вторичных материальных ресурсов. Собираются и передаются на утилизацию отработанные ГСМ, нефтепродукты, нефтешламы, полиэтилен, макулатура, стеклобой, отработанная авторезина, лом металла, отработанные аккумуляторы, лакокрасочные материалы, отработанные люминесцентные лампы, спецодежда, кислота аккумуляторная.

ИП Андреев В.Н. осуществляет прием макулатуры, боя стекла, полиэтилена в виде пленки, имеется 3 пункта сбора вторсырья от населения (1 – по пр. Шинников, 2– в 37 мкр., 3 – в 36 мкр.). За 2014 г. было принято 684,7 т вторсырья, за 2015 г. – 54236 т. ООО «МетТрейдинг», ООО «МетаРегион», ООО «Вторресурсы», ООО «Профиль», ООО «Втормет-ресурс», ООО «Татвторчермет», ООО «Татметлом», ООО «Камвтормет», ООО «ГК «Втормет» ведут прием лома черного и цветного металла. За 2014 г. данными организациями было принято 56365,3 т отходов, за 2015 г. – 54236 т.

На предприятиях имеются установки для утилизации вторичного сырья. в ООО «Экология» оснащена установкой термической демеркуризации люминесцентных ламп и установка по экологически чистому сжиганию жидких и пастообразных отходов «Акула -1Ж». Установка работает в режиме вибро- акустического горения, отсутствует дымообразование. Содержание загрязняющих веществ в выбросах находится в пределах ПДК.

На Нижнекамской ТЭЦ действует установка по регенерации извести из недопала на мельнице СМ-6001А.

ООО «Вторнефтепродукт» ведет механическую и термическую очистку отработанных индустриальных и моторных масел для дальнейшего их использования на установке фирмы КХД Хумбольдт Ведог АГ производительностью 1000 л/час. За год перерабатывается до 1038,39 т масел.

Для увеличения количества извлекаемого из ТКО вторичного сырья необходимо решить вопрос строительства мусоросортировочных линий (Отчет и оценка…, 2015).

На территории поселения существует Объект негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Нижнекамского нефтехимкомбината Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Объект располагается на:

1.	части земельного участка с кадастровым номером 16:30:011701:524 на площади 11 183 кв.м (площадь в целом земельного участка с кадастровым номером 16:30:011701:524  по данным ЕГРН составляет 61 666 кв.м);

2.	части земельного участка с кадастровым номером 16:30:011701:149 на площади 1 461 кв.м (площадь в целом земельного участка с кадастровым номером 16:30:011701:149 по данным ЕГРН составляет 85 349 кв.м);

3.	части земельного участка с кадастровым номером 16:30:011701:497 на площади 10 кв.м (площадь в целом земельного участка с кадастровым номером  16:30:011701:497 по данным ЕГРН составляет 245 кв.м);

4.	земельном участке с кадастровым номером 16:53:030112:137 площадью 79 012 кв.м;

5.	земельном участке с кадастровым номером 16:30:011701:20 в составе единого землепользования 16:30:000000:218 на пощади 9,52 кв.м;

6.	части территории кадастрового квартала 16:30:011701 площадью 43 595 кв.м (не прошедшей кадастровый учет);

7.	части территории кадастрового квартала 16:53:030112 площадью 12 429 кв.м (не прошедшей кадастровый учет).

*В соответствии с материалами выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде (2021 г.)

Медицинские отходы

В соответствии с данными Государственных докладов о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в течение 2010–2015 гг. в медицинских учреждениях муниципального образования «город Нижнекамск» образовалось 7885,9018 т медицинских отходов, из них:

- отходы класса А (неопасные отходы) – 6650,667 т (84,34%);

- отходы класса Б (опасные (рискованные) отходы) – 1217,3379 т (15,44%);

- отходы класса Г (отходы, по составу близкие к промышленным) – 16,6569 т (0,21%);

- отходы класса Д (радиоактивные отходы) – 1,24 т (0,016%).

Сведения об образовании отходов в лечебно-профилактических учреждениях муниципального образования «город Нижнекамск» в 2010 – 2015 гг. по классам опасности представлены в таблице 3.4.6.

Сбор, временное хранение и транспортирование медицинских отходов, за исключением отходов класса Г и Д, осуществляются ЛПУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Вывоз и утилизация отходов, запрещенных для размещения на полигоне твердых коммунальных отходов, производится на утилизаторы медицинских отходов «Балтнер-50».

Таблица 2.4.6

Сведения об образовании медицинских отходов в г. Нижнекамске

| Год | Объемы образования медицинских отходов, т/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс А | Класс Б | Класс В | Класс Г | Класс Д | Всего |
| 2010 | 778.056 | 366.727 | - | 1.1871 | 0.450 | 1146.4201 |
| 2011 | 838.661 | 102.294 | - | 6.0 | - | 946.955 |
| 2012 | 1200.013 | 160.314 | - | 2.2135 | - | 1362.5405 |
| 2013 | 1426.007 | 150.9212 | - | 5.2352 | - | 1582.1634 |
| 2014 | 1160.6 | 218.6317 | - | 0.4711 | 0.79 | 1380.4928 |
| 2015 | 1247,33 | 218,45 | - | 1,55 | - | 1467,33 |

Для муниципального образования «город Нижнекамск», как и для Республики Татарстан в целом, серьезной проблемой является нехватка установок для обеззараживания и термического уничтожения медицинских отходов класса опасности «Б» и «В», а также лекарственных средств с истекшими сроками годности, фальсифицированных фармацевтических препаратов.

Отсутствие достаточных ресурсов для организации централизованной системы управления и технической базы сбора, использования, обезвреживания, транспортирования, размещения медицинских отходов препятствует минимизации их негативного воздействия на окружающую среду.

Снежные свалки

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» и Нижнекамском муниципальном районе отведено 16 мест для складирования снега. Действующие снежные свалки не оснащены локальными очистными сооружениями. Утвержденной долгосрочной целевой программой «Охрана окружающей среды г. Нижнекамск и Нижнекамского муниципального района на 2013-2015 годы» предусматривалось мероприятие по проектированию и строительству промышленного узла, оснащенного плавильными установками и установками для очистки талых стоков. До настоящего времени данное мероприятие не реализовано.

Животноводческие отходы

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» в настоящее время эксплуатируется птицекомплекс ООО «Челны-Бройлер» и свинокомплекс ООО «Нефтихимагропром». Помет и навоз с животноводческих предприятий временно складируется на специально отведенных площадках в границах их территорий, а далее вывозится на поля в качестве удобрения.

Биологические отходы

Обоснованность обеспечения решения проблемы обезвреживания биологических отходов заключается в возможном возникновении чрезвычайно широкого спектра опасных для человека химических веществ (биотоксинов) при переработке этих отходов, что требует внедрения современных инновационных и экологически безопасных технологий в данной области.

Согласно данным, представленным Главным Управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан для публикации в Государственных докладах о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды в Республике Татарстан, в течение 2010–2015 гг. в г.Нижнекамске образовалось 170,89 т биологических отходов, из них: биоотходы – 174,74 т; ветеринарные конфискаты – 7,15 т (табл. 2.4.7). При этом суммарное сокращение объемов образования биоотходов с 2010 по 2015 гг. составило 44 т, или 86,58 %.

Таблица 2.4.7

Видовой объем образования биологических отходов

| Год | Животные | Объем биоотходов, т | Вет. конфискаты и др., т | Общий объем биоотходов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 4022 | 50 | 0.82 | 50.82 |
| 2011 | 3868 | 55 | 1.84 | 45.84 |
| 2012 | 3868 | 35 | 1.35 | 36.35 |
| 2013 | 3652 | 14.24 | 1.18 | 15.42 |
| 2014 | 3730 | 14.5 | 1.14 | 15.64 |
| 2015 | 871 | 6 | 0,82 | 6,82 |

Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники. По данным Нижнекамского городского государственного ветеринарного объединения на территории муниципального образования «город Нижнекамск» расположены 3 сибиреязвенных скотомогильника и 1 биотермическая яма:

- Сибиреязвенный скотомогильник по ул. Школьный бульвар г. Нижнекамска (захоронение 1967 г.). Кадастровый номер ОКС 16:53:040504:1760.

- Сибиреязвенный скотомогильник в 1,7 км северо-восточнее н.п. Ильинка. Кадастровый номер ОКС 16:30:011006:57.

- Сибиреязвенный скотомогильник в 36-ом микрорайоне г. Нижнекамска, в зоне коттеджной застройки (захоронение 1952 г.). Кадастровый номер ОКС 16:53:040701:202. Санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника была установлена (сокращена). Решением Роспотребнадзора от 08.08.2023 г. №206-РСЗЗ.

- Биотермическая яма вблизи полигона ТКО, не поставлена на кадастровый учет.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м.

При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания, по некоторым данным - более 100 лет.

Санитарно-защитные зоны скотомогильников накрывают секционную и усадебную жилую застройку г. Нижнекамска общей площадью 144,56 га. Кроме того, в санитарно-защитной зоне скотомогильников располагаются садовые участки, школы, детские сады, объекты здравоохранения, территории промышленных объектов и транспорта (гаражи, стоянки).

Кроме того, свое воздействие на юго-западную окраину города оказывала санитарно-защитная зона биотермической ямы, расположенной на территории СНТ «Мичуринец» н.п. Большое Афанасово. Согласно Акту от 19.03.2023 г. №1 данная биотермическая яма была ликвидирована.

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были разработаны проекты санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, расположенных по ул. Школьный бульвар и в 36-ом микрорайоне г. Нижнекамска.

На основании проведенных исследований подземных вод, почвенного покрова, комплексной оценки риска размер санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного по ул. Школьный бульвар, установлена Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации на расстоянии 6 – 93 м.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения инфекций за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

  - обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом (саркофагом);

  - обваловка скотомогильника по периметру, обнесение ограждением;

  - организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан.

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения мероприятий по ликвидации недействующих несибиреязвенных скотомогильников в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от загрязнения.

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников включают в себя следующие этапы:

  - формирование реестра неиспользуемых	скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации;

  - ликвидация неиспользуемых скотомогильников;

  - ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых скотомогильников;

Ветеринарно-санитарное освидетельствование осуществляется посредством эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследования скотомогильника на наличие спор сибирской язвы в целях определения ветеринарно-санитарной безопасности объекта.

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник включают в реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации.

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется посредством:

    - переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка ликвидируемого скотомогильника в иной скотомогильник, включенный в перечень скотомогильников, утвержденный Кабинетом Министров Республики Татарстан;

    - дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня

    - земли (путем вывоза различных материалов на полигоны твердых коммунальных отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с соблюдением мер противопожарной безопасности);

    - засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией поверхностного слоя почвы.

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кладбища

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» расположены два действующих и два недействующих кладбища, санитарно- защитные зоны которых составляют 500, 100 и 50 м. В нарушение санитарного законодательства недействующее кладбище г. Нижнекамска (бывш. д. Чабья) расположено вплотную к жилой застройке без соблюдения санитарно-защитной зоне.

| Номер ОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО (требует уточнения) | Сведения о наличии НВОС ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | Внесение изменений в сведения об ОРО (№ приказа) | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-00021-Х-00758-281114 | Шламотвал загрязненных промстоков Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) | Хранение отходов | Шламы, содержащие растворители (шлам кислотных промывок котлов и основного оборудования) 5540000000000, Минеральные шламы (шлам обмывок РВП) 3160000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок производственно-ливневых сточных вод) 9430000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок очистки сточных вод с флотационной установки) 9430000000000, Шламы нефти и нефтепродуктов (шлам очистки трубопроводов и емкостей от разнородных нефтепродуктов) 5460000000000. | отсутствует | 92435000000 | г. Нижнекамск | ОАО «ТГК-16, 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1 | Приказ Росприроднадзора от 27.01.2017 № 44, Приказ Росприроднадзора от 14.02.2019 № 38, Приказ Росприроднадзора от 18.11.2019 № 730 | 16:53:030106:1328 |
| 16-00022-Х-00758-281114 | шламоотвал Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам химводоочистки (ХВО)) 9410000000000. | отсутствует | 92435000000 | г. Нижнекамск | ОАО «ТГК-16, 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Северо-Западная, 1 | Приказ Росприроднадзора от 27.01.2017 № 44, Приказ Росприроднадзора от 14.02.2019 № 38, Приказ Росприроднадзора от 18.11.2019 № 730 | 16:53:030106:1328 |
| 16-00002-З-00592-250914 | Полигон ТБО г. Нижнекамск | Захоронение отходов | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Отходы кухонь и предприятий общественного питания (непищевые отходы столовой) 9120100000000, Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 9900000000000, Прочие коммунальные отходы (твердые отходы со складских помещений) 9900000000000, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120120001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 9120130001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 9120140001 005, Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 9120150001005, Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 9120050001005, Отходы из жилищ крупногабаритные 9110020001005, | Отсутствует | 92435000000 | г. Нижнекамск | ООО "Полигон НК", 423576, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 13а | Приказ Росприроднадзора от 12.02.2020 № 123 | 16:30:110801:99 |
| 16-00058-З-00920-171115 | Полигон промышленных отходов ПАО «Нижнекамскнефтехим» | Захоронение отходов | Минеральные шламы (шлам производства каучуков) 3160000000000, Отходы оксидов и гидроксидов (отработанный оксид алюминия) 513000001013, Отходы полимерных материалов (отходы пластиката после очистки дегазаторов) 5700000000000, Отходы полимерных материалов (отходы бутилкаучука, загрязненного мусором) 5700000000000, Отходы полимерных материалов (термополимер в процессе изомеризации н-бутиленов) 5700000000000, Отходы полимерных материалов (полимер после чистки оборудования) 5700000000000, Отходы полимерных материалов (отходы каучука с механическими примесями) 5700000000000, Отходы полимерных материалов (термополимер низкомолекулярный) 5700000001013, Шламы и эмульсии полимерных материалов (шлам от зачистки оборудования производств ЭБС и СОП) 5730000000000, Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты (отработанный катализатор С-84-5-1) 5950000001013, Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты (отработанный катализатор ИМ-2201) 5950000001013, Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты (отработанный катализатор КУ-2 ФПП) 5950000001013, Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты 9отработанный катализатор АОК-73-21 для дегрирования низших парафиновых углеводородов) 5950000001013, Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты (отработанный катализатор процесса дегидрирования этилбензола) 5950000001013, Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты (отработанный катализатор «Леватит») 5950000001013, Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты (отработанный катализатор КДО) 5950000001013. Другие химические отходы (шлам от зачистки оборудования установок ДБ-11 и УУЖО) 5900000000000, Отходы (осадки) при биологической очистке сточных вод 9430000000000, Прочие твердые минеральные отходы (осадок бентонита с солями калия) 3140000000000, Отходы кокса 3140530011000, Отходы оксидов и гидроксидов (шлам гидроокиси алюминия) 6130000007014, Текстиль загрязненный (бельтинг, загрязненный полиэфиром) 5820000001014, Другие химические отходы (шлам катализаторный) 5900000000000, Керамические изделия потерявшие потребительские свойства (насадки кислотоупорные керамические) 3140070301995, Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов 3147030101995, Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства 5750010113005, Резиновые изделия незагрязненные , потерявшие потребительские свойства 5750010113005, Отходы стекловолокна 3140050001995, Прочие отходы бумаги и картона 1879000000000, Отходы паронита 5750030001004, Смет из ж/д вагонов 9900000000000, Отходы шлаковаты 3140160101004, Песок загрязненный маслами (сод-е масел менее 15%) 3140230301054, Отходы обмуровки 3110000000000 | Отсутствует | 92435000000 | С. Иштеряково | ПАО "Нижнекамскнефтехим", 423574, РТ, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" |  | 16:30:111001:19 |
| 16-00086-Х-00449-311018 | Площадка биодеструкции | Хранение отходов | Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220111394. | Отсутствует | 92244000000 | д. Кызыл-юл | ОАО "ТАИФ-НК", РТ, г. Нижнекамск, Промзона |  | 16:53:030116:5 |
| 16-00072-Х-00086-150217 | Шламонакопитель АО "СОВ-НКНХ" | Хранение отходов | Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 71011002395; Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, практически неопасный 71021252205; Песок кварцевый фильтров очистки питьевой воды отработанный, практически неопасный 71023122495. | Имеется | 92435000000 | г. Нижнекамск | Акционерное общество "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим", |  |  |
| 16-00061-Х-00920-171115 | Площадка биодеструкции | Хранение отходов | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 72310201393; Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 72310202394; Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 72320001394 | Отсутствует | 92644000000 | г. Нижнекамск | АО "ТАНЕКО", 423570, РТ, г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС |  | 16:30:011701:637 |
| 16-00060-Х-00920-171115 | Шламонакопитель узла очистки продувочных вод ПАО "Нижнекамскнефтехим" | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды 9410000000000; Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод (шламосодержащие сточные воды) 9450000000000; Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок от механической очистки дождевых, талых и продувочных вод) | Отсутствует | 92435000000 | с. Иштеряково | ПАО "Нижнекамскнефтехим", 423574, РТ, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим |  | 16:53:030112:136 |
| 16-00009-Х-00592-250914 | Шламоотвал Нижнекамской ТЭЦ | Хранение отходов | Минеральные шламы (шлам обмывок РВП) 3160000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок производственно-ливневых сточных вод) 9430000000000, Шламы, содержащие растворители (шлам кислотных промывок котлов и основного оборудования) 5540000000000, Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам химводоочистки (ХВО)) 9410000000000 | Отсутствует | 92435000000 | Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона | ООО "Нижнекамская ТЭЦ", 423570, РТ, г. Нижнекамск, п/о 11, а/я 120 |  | 16:53:030112:517 |
| 16-00066-З-00138-108316 | Полигон захоронения промышленных отходов | Захоронение отходов | Отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях, отходы солей свинца в твердом виде при технических испытаниях и измерениях, Отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях, отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей, отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях (содержание хлороформа менее 27%), отходы проявителей рентгеновской пленки, отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки, уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более), мембраны ультрафильтрации полимерные отработанные при водоподготовке умеренно опасные, шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15 % и более), обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), грунт, тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществамизагрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими, лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси, резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные, отходы текстильных изделий для уборки помещений, ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, загрязненная серой при газоочистке в производстве серы, отходы изделий уплотнительных на основе графита, цеолит, отработанный при осушке газов, в том числе углеводородных, бой стеклянной посуды, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более), бой стеклянной химической посуды, ареометры (кроме ртутьсодержащих), утратившие потребительские свойства, трубки индикаторные стеклянные, отработанные при технических испытаниях и измерениях, посуда лабораторная из разнородных пластмасс, не содержащих галогены, загрязненная нефтепродуктами при технических испытаниях и измерениях (содержание нефтепродуктов менее 15%), изделия лабораторные из разнородных пластмасс, не содержащих галогены, отработанные при технических испытаниях и измерениях, инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%), осадок механической очистки смеси сточных вод мойки автомобильного транспорта и дождевых (ливневых) сточных вод, мусор с защитных решеток при совместной механической очистке дождевых и нефтесодержащих сточных вод, рукава пожарные из натуральных волокон с резиновым покрытием, утратившие потребительские свойства, фильтровочные и поглотительные отработанные массы (на основе алюмосиликатов) загрязненные, фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), фильтрующая загрузка из песка, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), ионообменные смолы отработанные, загрязненные метилдиэтаноламином (содержание менее 10%), алюмогель отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), отходы рубероида, отходы базальтового волокна и материалов на его основе, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные, отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами, отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме, отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах, изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные, мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при водоподготовке, цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), смесь просыпей и отходов серы от зачистки оборудования при производстве серы, отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), отходы клея поливинилацетатного, лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные, баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные сульфидмолибденовой смазкой, фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из полипропилена, утратившие потребительские свойства, мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный, отходы солей аммония в твердом виде при технических испытаниях и измерениях, отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15% ), уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры, ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная, пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%, песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла менее 15%), угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), шлак сварочный, тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), отходы шпатлевки, отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные, отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные, фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный, осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | Отсутствует | 924644000000 | г. Нижнекамск | АО "ТАНЕКО", 423570, РТ, г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС |  | 16:30:011701:247 |
| 16-00023-З-00758-281114 | хранилище неперерабатываемых отходов | Захоронение отходов | Тормозные колодки отработанные 3515050001995, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Отходы потребления на производстве подобные коммунальным (складские) 9120000001014, Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 9900000000000, Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла элекронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) 3140080201995, Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 3140270101995, Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства 3140070301995, Отходы цемента в кусковой форме 3140550201995, Бой строительного кирпича 3140140401995, Отходы гипса в кусковой форме 3140380201995, Отходы лакокрасочных средств (тара из-под краски) 5550000000000, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Отходы стекловолокна 3140050001995, Прочие твердые минеральные отходы (отходы каолина, талька) 3140000000000, Отходы резины, включая старые шины (пыль ингредиентов резиновой смеси) 5750000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (мойка а/тр) 9430000000000, Отходы (осадки) при подготовке воды (ил с градирен) 9410000000000, Резиноасбестовые отходы, в том числе изделия отработанные и брак (паронит) 5750030001004, Отходы шлаковаты 3140160101004, Шлак сварочный 3140480001994, Отходы оксидов, гидроксидов, солей (отходы гашеной извести) 5100000000000, Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей (загрязненные землей) 1112020001995, Очистки овощного сырья (гниль) 1113030001995, Шлам земляной от промывки овощей 3160350004995, Силикагель отработанный при осушке воздуха и газов 3147050101995, Прочие коммунальные отходы (смет с производственной территории) 9900000000000, Абразивные круги, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995, Золошлаки от сжигания углей 3130020101995, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (содержание металла менее 50% ) 3140030011004, Другие химические отходы (стоки мягчителей, отходы мягчителей) 5900000000000, Другие химические отходы (стеариновая суспензия - раствор ПАВ) 5900000000000, Другие химические отходы (отходы состава изоляции листов резиновых смесей) 5900000000000, Отходы графита (отходы пыли техуглерода) 3140320001000, Отходы изолированных проводов и кабелей 9236000013005, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000, Другие химические отходы (при зачистке технологического оборудования) 5900000000000, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120110001005, Резинометаллические отходы 5750040101005, Отходы содержащие медь, несортированные 3531031101013, отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (списанная оргтехника, бытовая техника) 9200000000000, Отходы предприятий общественного питания (непищевые отходы столовой) 9120100000000, Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (отработанные шахтерки, батарейки) 9200000000000, Отходы затвердевших полиолефинов (кроме полиэтилена и полипропилена) (отходы фторопластов) 5710280001005, Мусор с защитных решеток при водозаборе 9490010001005, Отходы стеклолакоткани (отработанные стеклотканевые рукава) 5710320101004, Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедшие в другие пункты 5950000000000, Отходы мела в виде порошка или пыли 3140130511004, Строительный щебень, потерявший потребительские свойства 3140090201995, Отходы базальтового супертонкого волокна 3140160301004, Фильтровальные и поглотительные массы, загрязненные опасными веществами (отработанный цеолит замасленный, отработанный селикагель замасленный) 3148000000000, Другие химические отходы (отходы каркасной смазки) 5900000000000, Электрические лампы накаливания отработанные и брак 9231010001995, Прочие твердые минеральные отходы (отходы строительного раствора) 3140000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (шлам от стиральных машин) 9430000000000, Шламы содержащие растворители (шлам от химической чистки одежды) 5540000000000, Отходы песка, незагрязнённого опасными веществами 3140230101995, Резиновые шламы и эмульсии (отработанный пропиточный состав на латексной основе) 5770000000000, Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами (противогазовая коробка) 3515000001000, Текстиль загрязненный (фильтровальное полотно) 5820000000000, Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масел не менеее 15%) 5490300301034, Стеклянные отходы (индикаторные трубки отработанные) 3140080001000, Другие химические отходы (отходы от зачистки трубопроводов и емкостей) 5900000000000, Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами (загрязненная жестяная тара) 3515000001000, Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 3140270201995, Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (отработанные картриджи) 9200000000000, Отходы водоподготовки, отработки сточных вод и использования воды 9400000000000, Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов (зола с УТОО) 3130000000000, Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов 3130000000000, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет с территорий организаций) 9120000000000, Отходы минерального происхождения (загрязненный баластный слой ж/д путей) 3000000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок с песколовок ЛОС) 9430000000000, Отходы при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции (песок с осадком из песколовок) 9480000000000, Алюмогель, отработанный при осушке воздуха 3147040101995, Пыль графитная (техуглерод) 3140320111004. | отсутствует | 92435000000 | н.п. Иштиряково | ОАО "Нижнекамскшина", 423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскшина" |  | 16:30:111001:18 |

  - Физические факторы воздействия

Акустическое воздействие

Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения муниципального образования

«город Нижнекамск» вносят коммунальные, торговые, промышленные предприятия, инженерное оборудование жилых домов и автотранспорт.

Эффект отрицательного влияния шумового фактора усиливается в сочетании с иными вредными производственными факторами (ультразвук, вибрация, электромагнитное и радиоактивное излучение, неблагоприятные метеорологические условия).

В настоящее время автомобильный транспорт признан основным источником шумового загрязнения окружающей среды. В зоне акустического дискомфорта оказываются участки селитебной застройки, расположенные вдоль основных улиц г.Нижнекамска: пр. Строителей, Мира, Химиков, ул. Корабельная, Менделеева, Студенческая, Юности, Школьный Бульвар, Спортивная, Вокзальная и др.

На участках с нарушениями нормативов допустимого уровня акустического воздействия требуется проведение специальных шумозащитных мероприятий, которые обеспечат снижение шума до нормативной величины. К таким мероприятиям относятся: посадка зеленых насаждений вдоль улиц; использование специальных экранов и оконных конструкций с усиленной звукоизоляцией, устройство на первых этажах жилых зданий нежилых помещений.

Основными источниками шума промышленных предприятий являются технологические объекты – отдельные установки, вспомогательное оборудование, железнодорожные составы и маневровые тепловозы, дорожная техника предприятий и прочие источники. Акустическое воздействие производственных объектов ограничивается их санитарно-защитными зонами.

Населенные пункты Ильинка и Дмитриевка, также входящие в состав муниципального образования «город Нижнекамск», в настоящее время характеризуются благоприятным акустическим режимом, обусловленным отсутствием существенных источников шумового воздействия.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка территории муниципального образования «город Нижнекамск», главным образом, определяется:

    - естественным радиационным фоном, формируемым космическим излучением и природными радионуклидами как естественно- распределенными, так и привнесенными в окружающую среду;

    - эксплуатацией предприятий, имеющих установки и оборудование, содержащие в своем составе радиоактивные элементы;

    - радиоактивным загрязнением, связанным с проведенными ранее ядерными взрывами и крупными радиационными авариями в прошлом.

При этом вклад природных источников составляет 70-80%. Необходимо отметить, что согласно принятой мировой классификации в настоящее время территория Республики Татарстан относится к категории условно-безопасной, однако опасность наличия радиоизотопов нужно учитывать при строительстве, выборе строительных материалов, использовании вод и др.

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» выявляются факты радиационного загрязнения за счет использования списанных нефтяных труб с остатками солей бикарбоната бария и радия-226 на внутренней поверхности труб в подсобных хозяйствах.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитного излучения на территории муниципального образования «город Нижнекамск» являются линии и объекты связи, линии электропередачи и электроподстанции, передающие радиотехнические объекты.

Для электроподстанций «Нижнекамская», «Корабельная» разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон, на которые получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора по РТ, подтверждающие соответствие уровней электромагнитного воздействия установленным нормативным требованиям.

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» по ул. Химиков также расположен радиопередающий объект РТПС Нижнекамск филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан".

Согласно экспертному заключению ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" № 43931 от 27.10.2020 г. На «Проект технической реконструкции проекта размещения ПРТО, принадлежащего филиалу РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" РТПС г. Нижнекамск (раздел "расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающего радиотехнического объекта") Филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" уровень электромагнитного излучения в зданиях и на прилегающей к передающему радиотехническому объекту территории не превышают установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» предельно-допустимых уровней.

Измерения уровня электромагнитного излучения на территории муниципального образования «город Нижнекамск» осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» Нижнекамском районе и г. Нижнекамск.

  - Состояние и охрана озелененных территорий

Система озеленения территории г. Нижнекамска соответствует системе озеленения больших городов с нефтеперерабатывающей промышленностью, с групповым принципом размещения. На территории города сформированы объекты озеленения всех групп пользования, типы пространственной структуры соответствуют функциональному назначению объектов. Основу озеленения в жилой зоне составляет общегородской парк в центре города, объекты озеленения общего и ограниченного пользования в жилых районах и микрорайонах, озелененные территории вдоль водоемов в виде парковых полос. Промышленная зона отделена от селитебной территории санитарно-защитной зоной, в которой сформированы рядовые разновидовые и разновозрастные посадки.

Современная площадь озелененных территорий муниципального образования представлена:

      - озеленением общего пользования (парки, скверы, бульвары);

      - озелененными территориями специального назначения (санитарно- защитное озеленение);

      - лесами лесного фонда;

      - древесно-кустарниковой	растительностью,	не	входящей	в	лесной фонд.

Основными объектами озеленения общего пользования в г. Нижнекамске являются: городской парк, сквер Лемаева, парк имени Г. Тукая, парк нефтехимиков, Школьный бульвар.

Озелененные территории селитебной зоны представлены внутриквартальным и внутримикрорайонным озеленением. Для селитебной зоны характерна достаточно высокая степень озеленения.

Объекты озеленения промышленной зоны Нижнекамска составляют насаждения вдоль дорог, магистралей, пешеходных путей, озелененных мест отдыха у зданий и группировок защитной растительности вблизи сооружений.

Промышленная зона Нижнекамска территориально отделена от селитебной зоны зелеными насаждениями, предназначенными для частичного задержания и фильтрации пыли, газов, аэрозолей. Озеленение санитарно-защитной зоны представляет собой разносоставные древесно-кустарниковые насаждения, высаженные в полосы. Посадки чередуются с естественным разнотравьем.

Насаждения г. Нижнекамска разнообразны по видовому составу (64 вида в составе 49 родов), представлены видами различных жизненных форм и высотных групп, характера роста и долговечности. Отмечается определенный недостаток хвойных видов, долговечных и медленнорастущих деревьев.

Количественно в насаждениях преобладают 15 видов, в том числе липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), клен остролистный (клен платановидный – Аcer platanoides L.), клен ясенелистный (клен американский – Acer negundo L.), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.), береза повислая (б. бородавчатая – Вetula pendula Roth.). Малое количество хвойных видов обусловлено их неустойчивостью в условиях городской среды.

Благоприятная видовая структура насаждений отмечена на объектах «Сквер на проспекте Химиков», «Сад Лемаева» и «Сад городского музея». При использовании одних и тех же видов на различных объектах их соотношение в составе зеленых насаждений отличается, что делает систему озеленения города достаточно разноплановой.

Важную средообразующую и экологическую функции выполняют насаждения Биклянского лесничества, формирующие зеленый пояс г.Нижнекамска. Их видовой состав насаждений представлен 11 видами, с преобладанием сосны обыкновенной, липы мелколистной и тополя дрожащего (осины). Основная доля приходится на средневозрастные (41,8%) и спелые перестойные насаждения (38,8%). Насаждения имеют рекреационную ценность, высокую эстетическую оценку и устойчивы.

Состав газонных покрытий на большинстве объектов соответствует составу обыкновенных садово-парковых газонов. Наблюдается различная степень их деградации вследствие вытаптывания, затенения, засорения двудольными растениями. На отдельных объектах имеется высококачественное покрытие, созданное укладкой рулонного газона.

Возрастная структура древесных насаждений г.Нижнекамска и санитарно- защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла оптимальна: преобладают средневозрастные насаждения, присутствуют экземпляры и всех других возрастных групп. Насаждения характеризуются хорошим ростом и развитием, основные таксационные показатели соответствуют таковым в условиях естественного местопроизрастания, что характеризует данные условия как адекватные для их произрастания.

Наиболее продуктивны по надземной фитомассе, эффективны в депонировании углерода и выделении кислорода насаждения тополей (бальзамического, советского x пирамидального), березы повислой. Наименее продуктивны посадки ели европейской.

Лучшим санитарным состоянием характеризуются насаждения в зоне максимального удаления от влияния предприятий Нижнекамского промышленного узла (н.п. Дмитриевка, Ильинка), худшим – в промышленной зоне и санитарно-защитной зоне узла. В зоне наибольшего влияния Нижнекамского промышленного узла сильнее других ослаблены, вследствие физиологического старения, посадки яблони домашней, а также молодняк и средневозрастные культуры сосны обыкновенной. Для поддержания экологических функций защитных насаждений требуется проведение обоснованных мероприятий по уходу и реконструкции.

В городских посадках насаждения лиственницы сибирской, клена остролистного, липы крупнолистной, липы мелколистной, сосны обыкновенной, тополя бальзамического, тополя советского пирамидального не имеют признаков ослабления. Санитарное состояние существенно ослаблено у вяза приземистого, рябины обыкновенной.

Береза повислая имеет хорошее санитарное состояние на территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, в городских посадках ее жизненность понижена, что зачастую обусловлено переуплотнением почв.

На состояние древесно-кустарниковой растительности в зеленых насаждениях муниципального образования «город Нижнекамск» оказывает влияние рекреационная нагрузка и распространение инфекционных болезней.

В целом сообщества растений рассматриваемой территории относительно стабильны и могут благополучно существовать долгий период времени, но при усилении техногенной нагрузки возможно значительное уменьшение биологического разнообразия, что говорит о целесообразности постоянного мониторинга состояния экосистем (Оценка и прогноз…, 2015).

  - Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» расположена   одна   особо   охраняемая    природная    территория    -    памятник природы регионального значения «Река Степной Зай». Правовой статус памятника природы утвержден постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25, постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644.

Река Степной Зай протекает по весьма сложной в геоморфологическом отношении возвышенной равнине с общим наклоном с юга на север, к долине Камы, является транспортной магистралью местного значения, важным источником природного водоснабжения. Имеет хозяйственное значение. Характеристика реки представлена в разделе 1.6.

Сведения о границах данного памятника природы регионального значения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер – 16:00-6.563).

  - Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды и рациональность архитектурно-планировочной организации территории и др.

Ухудшение экологической обстановки вызывает ухудшение санитарно- демографических показателей, увеличение частоты инфекционных и соматических заболеваний, изменения отдельных функций и систем организма у наиболее чувствительных групп населения, к которым относятся дети, подростки, пожилые люди, беременные женщины, изменение защитно-адаптационных возможностей, иммунного статуса, нарушение гомеостаза и снижения общей сопротивляемости организма, нарушения кинетики усвоения, накопления и выведения из организма жизненно-важных микро- и макроэлементов, а также загрязняющих веществ.

Установлено, что отклик организма на уровень загрязнения окружающей среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

    - иммунологической реактивности;

    - острых заболеваний органов дыхания аллергического характера;

    - отклонений от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

    - роста числа хронических заболеваний;

    - увеличении частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество среды обитания (Куролап, 1999).

Сведения о санитарно-демографических параметрах населения муниципального образования «город Нижнекамск», предоставленные Управлением здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан, приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Санитарно-демографические параметры населения

| № | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость на 1000 нас. | 15,7 | 16,3 | 16,5 | 15,7 | 16,1 |
| 2 | Общая смертность | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 9,1 | 9,3 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 2,1 | 5,5 | 6,4 | 6,2 | 3,4 |
| 4 | Естественный прирост | 7,0 | 7,5 | 7,7 | 6,6 | 6,8 |

За период с 2011 по 2015 гг. в муниципальном образовании «город Нижнекамск» наблюдались небольшие колебания уровня рождаемости населения, уровень смертности в 2014-2015 гг. возрос. Показатель младенческой смертности возрастал в 2012-2014 гг., в 2015 г. сократился в 1,8 раза по сравнению с 2014 годом. Естественный прирост в течение всего рассматриваемого периода остается положительным.

Уровень заболеваемости в муниципальном образовании «город Нижнекамск» за период с 2011 по 2015 гг. увеличился на 12,3 % (табл.2.7.3).

Анализ заболеваемости населения по нозологическим формам среди всех групп населения выявил приоритет болезней органов дыхания – в 2015 г. их доля составила 29,38 % от общего количества заболеваний. При этом дети и подростки в большей степени подвержены заболеваниям со стороны респираторных органов. В общей структуре заболеваемости в возрастной группе от 0 до 14 лет на болезни органов дыхания приходится 58,5 %, у подростков (14-17 лет) – 39 %, а у взрослого	населения – около 15% от общего числа	случаев. Показатель заболеваемости органов дыхания имеет тенденцию к ежегодному увеличению.

В составе отчета «Оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью управления экологическими рисками в условиях интенсификации промышленного производства», выполненного Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан в 2015 году, проводился анализ рисков для здоровья населения г. Нижнекамска. Данный анализ показал, что особенно неблагоприятная ситуация складывается по заболеваемости органов дыхания у детей первого года жизни. Как указано в данной работе, увеличение интегральной вероятности превышения ПДКс.с. на 10% способно вызвать прирост частоты болезней органов дыхания на 15,4‰. Заболеваемость вазомоторными ринитами выросла почти в 2 раза, а бронхиальной астмой увеличилась в 2,6 раза.

В общей структуре заболеваемости детского населения II ранговое место после болезней органов дыхания занимают травмы и отравления, III место приходится на болезни кожи и подкожной клетчатки, далее следуют болезни органов пищеварения, а также заболевания глаза и его придаточного аппарата.

У подростков на II месте после заболеваний органов дыхания значатся болезни глаза и его придаточного аппарата, на III месте – болезни кожи и подкожной клетчатки, за которыми следуют болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Взрослое население (лица 18 лет и старше) в меньшей степени подвержено воздействию факторов окружающей среды, чем дети и подростки. Однако на протяжении всей жизни воздействие вредных факторов на организм повторяется многократно, происходит кумуляция вредных веществ в тканях и органах, что, в свою очередь, приводит к формированию хронической патологии со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, кроветворных органов, а также к возникновению новообразований.

Согласно данным Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан основное число обращений взрослого населения в лечебные учреждения связано с болезнями системы кровообращения (16,63 %), II ранговое место занимают заболевания органов дыхания, на III месте значатся болезни мочеполовой системы.

За период с 2012 по 2015 гг. зафиксирован рост болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ среди взрослого населения в 2,2 раза, среди всех групп населения - в 1,6 раза. Болезни органов пищеварения у взрослого населения за рассматриваемый период увеличились в 1,6 раза, в целом среди всех групп населения – в 1,4 раза.

Тенденцией к росту также характеризуются новообразования; болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; осложнения беременности, родов и послеродового периода; болезни перинатального периода.

По данным Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан в структуре злокачественных новообразований в 2014 году на первом месте значились болезни органов пищеварения (24,1%), на втором месте

- болезни женских половых органов и молочной железы (21,7%) на третьем - болезни органов дыхания (11,8%), на четвертом - рак кожи (11,7%).

Число беременных женщин, имеющих заболевания, за 5 лет уменьшилось. Показатель общей заболеваемости на 1000 беременных уменьшился с 913,5 до 716,1‰. Выросли: преэклампсия, угрозы преждевременных родов на сроке 28-37 недель, сахарный диабет. Резко возросла частота венозных осложнений с 1,8 до 6,1‰. Остальные группы заболеваний имеют тенденцию к снижению.

Cреди экологически обусловленных патологических состояний одно из ведущих мест занимают аллергические заболевания, которые встречаются у 4-30% детского населения. По данным исследований (Р.Ф. Хакимова, 1990,2009), аллергическая заболеваемость у детей в промышленных районах города в 3 раза выше, чем в экологически благополучных. Аллергизирующее действие вредных примесей доказано многими авторами, причем установлена прямая связь между индустриализацией городов и ростом заболеваний аллергической природы. Также отмечено более раннее возникновение аллергических заболеваний, отягощающее влияние загрязнения атмосферного воздуха химическими агентами на течение аллергических болезней и более частое выявление сочетанных форм аллергической патологии. По данным ИПЭН АН РТ по аллергическим заболеваниям среди населения г. Нижнекамска за последние 5 лет отмечается снижение на 13,4%.

Таблица 2.7.3

Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения за период с 2012 по 2015 гг. (на 1000 населения)

| Наименование классов заболеваний | Всего |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | среди детей (0-14 лет) |  |  |  |  | среди подростков (15-17 лет) |  |  |  |  | среди взрослых (18 лет и старше) |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Итого по всем классам заболеваний | 1739,7 | 1702,6 | 1847,7 | 1953,0 | 1953,8 | 2824,8 | 3203,0 | 3133,9 | 3222,1 | 3297,0 | 2349,8 | 2556,7 | 2771,8 | 2539,7 | 1997,6 | 1446,3 | 1327,2 | 1516,5 | 1606,6 | 1633,3 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 54,8 | 83,7 | 75,2 | 47,7 | 42,1 | 96,5 | 108,1 | 106,8 | 117,0 | 111,5 | 58,7 | 60,8 | 58,3 | 31,9 | 10,5 | 44,3 | 79,1 | 68,6 | 30,7 | 26,9 |
| Острые кишечные инфекции | 1,8 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 1,3 | 5,1 | 4,8 | 5,8 | 4,9 | 3,6 | 1,4 | 29,3 | 3,0 | 29,5 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,8 |
| Новообразования | 50,9 | 43,4 | 42,6 | 44,4 | 50,5 | 8,3 | 10,4 | 9,4 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 14,5 | 8,7 | 10,5 | 7,0 | 63,1 | 52,0 | 51,5 | 54,4 | 61,6 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 9,8 | 9,8 | 13,3 | 18,3 | 22,9 | 17,8 | 18,7 | 23,9 | 41,2 | 49,6 | 9,5 | 9,0 | 13,6 | 8,4 | 6,9 | 7,9 | 7,9 | 10,8 | 12,8 | 17,2 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 66,4 | 51,8 | 82,0 | 100,8 | 104,2 | 38,7 | 33,5 | 17,9 | 21,8 | 26,6 | 46,6 | 38,2 | 43,4 | 53,7 | 46,2 | 74,1 | 56,5 | 98,2 | 122,8 | 124,9 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 53,7 | 55,4 | 55,1 | 56,0 | 56,6 | 28,8 | 30,2 | 27,5 | 20,9 | 23,0 | 24,1 | 21,5 | 24,5 | 33,6 | 28,5 | 61,2 | 62,4 | 62,7 | 65,8 | 65,7 |
| Болезни нервной системы | 73,9 | 60,7 | 68,3 | 71,8 | 62,9 | 77,5 | 59,5 | 62,4 | 72,7 | 71,0 | 67,8 | 80,9 | 202,0 | 77,8 | 49,9 | 73,3 | 60,1 | 64,6 | 71,4 | 61,5 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 112,2 | 87,6 | 90,3 | 98,5 | 88,3 | 160,5 | 147,3 | 156,1 | 185,8 | 171,5 | 238,1 | 275,4 | 315,7 | 299,8 | 259,8 | 94,7 | 66,6 | 66,6 | 68,4 | 61,7 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 46,0 | 41,3 | 49,0 | 53,7 | 52,7 | 70,2 | 83,2 | 75,9 | 79,8 | 62,8 | 47,7 | 48,0 | 40,3 | 47,6 | 32,7 | 40,0 | 31,5 | 43,1 | 47,3 | 51,1 |

| Болезни системы кровообращения | 172,5 | 172,8 | 194,6 | 204,8 | 221,0 | 40,2 | 33,8 | 26,8 | 40,3 | 36,1 | 77,3 | 58,2 | 65,0 | 60,1 | 51,6 | 209,2 | 208,9 | 238,2 | 252,4 | 271,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болезни органов дыхания | 474,1 | 492,2 | 500,7 | 528,1 | 574,1 | 1462,8 | 1743,7 | 1710,0 | 1741,2 | 1929,4 | 751,2 | 933,5 | 872,9 | 912,1 | 781,8 | 219,1 | 189,9 | 207,9 | 204,0 | 244,1 |
| Болезни органов пищеварения | 95,9 | 97,3 | 114,7 | 134,6 | 141,8 | 134,7 | 159,2 | 159,8 | 175,6 | 182,0 | 164,7 | 147,0 | 153,2 | 135,6 | 113,5 | 83,3 | 81,2 | 102,9 | 124,1 | 133,4 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 84,2 | 70,1 | 69,2 | 67,0 | 89,2 | 169,0 | 194,5 | 164,6 | 160,9 | 189,1 | 149,5 | 151,3 | 149,8 | 132,3 | 161,9 | 60,4 | 38,5 | 44,2 | 40,5 | 62,5 |
| Болезни костно- мышечной системы и соединительной ткани | 141,4 | 133,1 | 145,0 | 163,9 | 134,5 | 54,4 | 65,5 | 82,1 | 97,0 | 96,9 | 137,0 | 114,3 | 156,9 | 169,5 | 146,7 | 162,9 | 149,3 | 159,1 | 180,7 | 143,0 |
| Болезни мочеполовой системы | 103,2 | 91,7 | 128,9 | 143,9 | 133,0 | 73,5 | 90,5 | 83,8 | 88,1 | 86,0 | 121,3 | 140,0 | 142,8 | 126,8 | 115,4 | 109,7 | 90,0 | 138,8 | 158,9 | 144,9 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 11,4 | 7,1 | 8,7 | 10,6 | 11,1 | 40,4 | 26,6 | 34,2 | 41,1 | 43,9 | 68,8 | 26,2 | 36,3 | 42,8 | 40,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 2,1 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 36,4 | 42,5 | 35,6 | 37,4 | 0,0 | 130,5 | 166,2 | 138,2 | 121,6 | 0,0 | 201,5 | 199,5 | 200,1 | 211,7 | 0,0 | 5,9 | 8,0 | 5,8 | 9,1 | 0,0 |
| Осложнение беременности, родов и послеродового периода | 17,8 | 19,0 | 20,0 | 24,5 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 2,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 23,9 | 25,1 | 31,7 | 34,6 |
| Заболеваемость перинатального периода | 10,0 | 7,0 | 12,3 | 0,4 | 0,3 | 52,8 | 38,9 | 67,5 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 100,1 | 110,6 | 115,3 | 122,2 | 119,8 | 157,2 | 181,2 | 172,7 | 194,6 | 196,7 | 160,5 | 200,8 | 268,8 | 148,9 | 137,3 | 83,4 | 91,0 | 96,3 | 102,7 | 100,9 |

| Активный туберкулез | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость населения болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми, кожными болезнями и чесоткой | 8,3 | 7,9 | 9,6 | 6,0 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | 8,3 | 5,1 | 4,9 | 7,2 | 5,2 | 9,4 | 6,5 | 4,7 | 8,9 | 8,1 | 9,9 | 6,3 | 4,7 |
| Заболеваемость наркоманией | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,8 |
| Заболеваемость алкоголизмом и алкогольным синдромом | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 12,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 14,9 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 15,0 |

В целом, анализ нозологической структуры заболеваемости населения г.Нижнекамска позволил констатировать ухудшение состояния здоровья по целому ряду заболеваний и состояний, которые могут быть спровоцированы неблагоприятными экологическими факторами. Многие экологически обусловленные заболевания имеют полиэтиологическую природу и сложный многосиндромный характер.

Согласно отчету «Оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью управления экологическими рисками в условиях интенсификации промышленного производства» (ИПЭН АН РТ, 2015) зоной особого риска для здоровья населения является центральная часть города, к которой относятся все основные проспекты (Мира, Строителей, Химиков). Благополучная ситуация складывается лишь на северной и северо-западной окраинах города, а также на прилегающих к муниципальному образованию территориях - в районах поселков Большое Афанасово и Красный Ключ.

Центральные районы города также являются зонами повышенного канцерогенного риска по сравнению с другими районами. Абсолютные значения этого риска невысоки и, в среднем, составляют 0,104 дополнительных онкологических случая в год, что составляет 0,024% от общего числа ежегодно регистрируемых случаев новообразований.

Прогноз изменчивости риска здоровью населения при изменении уровней приоритетных атмосферных примесей в периоды неблагоприятных метеорологических условий осуществлялся на основании прогноза концентраций примесей в период неблагоприятных метеорологических условий. Установлено, что для района ул. Спортивная характерны повышенные концентрации озона, оксида и окислов азота, ул. Сююмбике - аммиака, двуокиси серы и оксида углерода, ул. Юности ˗ сероводорода, двуокиси азота, двуокиси серы и пыли.

Определена доля риска (23%) ˗ приращение вероятности рискового события (заболеваемости населения) при возникновении загрязнения воздуха, обусловленного неблагоприятными метеоусловиями.

Сравнение значений вероятности неблагоприятного события, полученных с помощью биомаркеров накопления тяжелых металлов в волосах детей и концентраций примесей, измеряемых на АСКЗА, показало наличие общей тенденции их изменчивости, что является дополнительным фактом, подтверждающим результаты анализа территориального распределения риска.

Для выявления факторов риска, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья населения и подлежат первоочередному регулированию в условиях масштабного аэрогенного воздействия, определены уровни приемлемого риска, который не требует принятия дополнительных мер по его снижению. Доли вкладов отдельных загрязняющих веществ по убыванию расположены в следующий ряд: окислы азота (удельная доля риска 43.2%), диоксид серы (16.7%), сероводород (16.3%), оксид углерода (13%), аммиак (7.5%), пыль (3.3%). Удельная доля риска учитывает не только общий объем выбросов этой примеси, но и вероятность превышения ее концентраций нормативных порогов на том или ином участке относительно других участков, что является актуальной информацией для управления рисками.

Целесообразно проводить мониторинговые исследования в точках, которые позволяют определять экспозицию как в очагах загрязнения, где под воздействием высоких концентраций оказывается небольшая часть населения, так и экспозицию, под воздействием которой находится большинство населения.

Для эффективного предотвращения повышения уровня загрязнения воздуха в г. Нижнекамске в периоды НМУ следует, в первую очередь, сокращать низкие, рассредоточенные холодные выбросы, поступающие в атмосферу из большого числа мелких источников. Выполнение мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятий в периоды НМУ.

На основании интегральных вероятностей превышения ПДКс.с. приоритетными примесями и значений прироста заболеваемости населения г.Нижнекамск, обусловленного увеличением интегрального риска превышения содержания в воздухе приоритетных примесей, рассчитан удельный риск повышения заболеваемости по нозологиям в дни с НМУ. Наибольшая доля заболеваемости, которую можно сократить в год, если оперативно сокращать выбросы в период НМУ, приурочена к ул. Гагарина: болезни органов дыхания у детей первого года жизни 15.87‰, общая заболеваемость взрослых 9.43‰; злокачественные новообразования у детей 0.72‰, первичная диагностика лимфом 2.7‰, у детей 1 года жизни болезни крови 1.4‰, болезни эндокринной системы 1.1‰.

Таким образом, выявленные корреляционные связи между изучаемыми показателями и количественно-качественным составом атмосферного воздуха можно рассматривать как индикатор неблагоприятного воздействия экологических условий проживания на детский организм.

3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно статье 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации:

  - санитарно-защитные зоны;

  - зона	минимальных	расстояний	до	магистральных	и	промысловых трубопроводов;

  - охранные зоны трубопроводов;

  - охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

  - охранные зоны газораспределительных сетей;

  - охранные зоны тепловых сетей;

  - охранные зоны линий и сооружений связи;

  - водоохранные зоны поверхностных водных объектов;

  - прибрежные защитные поверхностных водных объектов;

  - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

  - охранные	зоны	стационарных	пунктов	наблюдений	за	состоянием окружающей природной среды.

Также Генеральным планом дополнительно рассмотрены следующие зоны ограничений:

  - особо охраняемые природные территории;

  - минимальные расстояния от запорной арматуры и продувочных свечей, установленных на магистральных газопроводах;

  - минимальные расстояния от нефтяных скважин до застройки;

  - береговая полоса поверхностных водных объектов;

  - земли лесного фонда;

  - зоны зашумления аэропорта «Бегишево»;

  - зоны залегания полезных ископаемых;

  - зоны природных ограничений;

  - мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.

  - Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Порядок установления санитарно-защитных зон и режим их использования определены Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222).

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

- объекты I класса – 1000 м;

- объекты II класса – 500 м;

- объекты III класса – 300 м;

- объекты IV класса – 100 м;

- объекты V класса – 50 м.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарные разрывы автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны электроподстанций, котельных согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Для автомобильных дорог, проходящих по рассматриваемой территории, указанные расчеты не проведены.

Санитарно-защитная зона не является резервной территорией для расширения предприятий. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» установленные санитарно-защитные зоны имеют лишь 11 объектов (таблица 3.1.1). Также для ряда объектов разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон (таблица 3.1.2). Для данных объектов, а также предприятий, не имеющих разработанных проектов санитарно-защитных зон, Генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные	зоны	в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Согласно письму Начальника отдела охраны труда и окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 16.01.2023 г. №257-СлП на территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла проводились работы по компенсационному лесоразведению. Работа проводилась во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2006 №197 «О перечне первоочередных мероприятий по охране окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского района на 2006-2008 годы». Заказчики работ – предприятия Нижнекамского промышленного узла, исполнитель работ – ГБУ РТ «Нижнекамский лесхоз».

Санитарно-защитная зона от АЗС, расположенного на земельном участке с К№ 16:53:040102:78 (ЕЗП 16:53:000000:37) не установлена и не требуется в связи с абзацем вторым Приложения к Санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 20.02.2021 г. №16.11.11.000.Т.000350.02.21 (приложение).

Отсутствие необходимости в отображении санитарно-защитной зоны от планируемых объектов индустриального парка «Этилен-600» обосновывается на основании пункта 1.2 Приложения к Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", где источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Как известно, требования санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Согласно расчетам проведенными ООО «НефтьСтройПроект» в рамках постановления Кабинета Министров РТ от 07.03.2024 г. №126 была разработана картограмма расчета рассеивания, которая отображает количественные характеристики ПДК в пространстве. По материалам расчетов видно, что показатели ПДК выше 0,1 пункта находятся на территории промышленной (индустриально-технологической) площадки, что является причиной отсутствия необходимости в отображении санитарно-защитной зоны.

Установление санитарно-защитной зоны от ТЦ «Сити Центр» и швейной фабрики (416) не требуется ввиду отсутствия формирования за контуром объектов по результатам проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу и уровней шумового воздействия на атмосферный воздух согласно приложению к санитарно-эпидемиологическому заключению от 08.08.2022 №16.11.11.000.Т.002383.08.22 Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (приложение).

Строительство жилого комплекса на территории земельного участка с кадастровым №16:53:040601:137 осуществимо после приведения объектов, являющихся источниками на среду обитания и здоровье человека, в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилам (объекты транспортной инфраструктуры).

Таблица 3.1.1

Сведения об установленных санитарно-защитных зонах объектов муниципального образования «город Нижнекамск»

| Наименование объекта |  |  |  |  | Фактическое использование |  | Размер установленной санитарно-защитной зоны, м |  |  |  | Основание |  |  |  |  |  |  | Название проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнекамский промузел (ПАО |  |  |  |  | Химическая |  | С-2750 м, СВ-3600, В- |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Проект обоснования достаточности |  |  |
| «Нижнекамскнефтехим, ПАО |  |  |  |  | промышленность и |  | 3450, ЮВ-5300, Ю- |  |  |  | врача Российской Федерации об установлении |  |  |  |  |  |  | размеров и границ единой расчетной |  |  |
| «Нижнекамскшина», ООО |  |  |  |  | др. |  | 3950, ЮЗ,З-2500, СЗ- |  |  |  | санитарно-защитной зоны Нижнекамского |  |  |  |  |  |  | санитарно-защитной зоны Нижнекамского |  |  |
| «Трест «Татспецхимремстрой», |  |  |  |  |  |  | 3050 (ЗОУИТ |  |  |  | промышленного узла, расположенного по адресу: |  |  |  |  |  |  | промузла с учетом вклада выбросов в |  |  |
| ПАО «Нижнекамсктехуглерод», |  |  |  |  |  |  | 16.00.2.3757) |  |  |  | Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона от |  |  |  |  |  |  | атмосферу и источников шума |  |  |
| АО «ТАИФ-НК», филиал ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.09.2019 г. № 193-РССЗ |  |  |  |  |  |  | проектируемых установок производства |  |  |
| "ТГК-16" Нижнекамская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чистой терефталевой кислоты (ЧТФК), |  |  |
| (ПТК-1), ПАО «Нижнекамский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и объектов |  |  |
| механическй завод», ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общезаводского хозяйства (ОЗХ) к ним |  |  |
| «Полимер-НКНХ», ООО «Завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "СафПэт", РТ, г.Нижнекамск, а/я 14 |  |  |
| Эластик», ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РУПС |  |  |
| «Нижнекамскнефтехим- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дивинил», ООО «Татнефть- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнекамскнефтехим-Ойл», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КамЭнергоРемонт», АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Химтраст», АГНКС-1 ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Газпром-Трансгаз-Казань», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «НМУ-3», ООО Научно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная Фирма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Тонар», АО «Среднетонажная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| химия», ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Двигательмонтаж-НК», ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Преттель-НК», ПАО НСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Термостепс», ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Полимерхолодтехника», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дочеренее ООО «Цех4100- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НКНХ», ООО «Экология», ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Химпродукт», ООО «Научно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная Фирма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Химотех», ПАО «Петрокам», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром сжиженный газ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнекамская кустовая база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжиженного газа, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственно-Строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кооператив «Огнеупор», ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Эластокам», ООО «Техно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транс», ООО «СБО «Шинник», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «ТАНЕКО», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ООО «Кама-Логистик Транс», ООО «Ай-Пласт», ООО «Управление Автомобильным Транспортом- НКНХ», ООО «ремонтно- механический завод-НКНХ», железная дорога, ПАО "СЗМН", ПАО «Срендне-Волжский Транснефтепродукт», автомагистрали НПУз и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» |  |  |  |  | Химическая |  | переменная |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Проект cанитарно-защитной зоны |  |  |
|  |  |  |  |  | промышленность |  | (кадастровый ЗОУИТ 16.00.2.3594) |  |  | номер – | врача Российской Федерации об установлении санитарно-защитной зоны группы предприятий (производств) ПАО «Нижнекамскнефтехим» (без учета объекта аэропорт «Бегишево» и БОС) относительно размеров и границ единой СЗЗ НПУз №115-РСЗЗ от 25.04.2019 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ |  |  |  |  |  |  | группы предприятий (производств) ПАО "Нижнекамскнефтехим" (без учёта объекта аэропорт "Бегишево" и БОС) на существующее положение и с учётом перспективы развития до 2022 г. (Обоснование достаточности размеров и границ СЗЗ ПАО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.003422.12.18 от 28.12.2018 г. |  |  |  |  |  |  | "Нижнекамскнефтехим" (без учёта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекта аэропорт "Бегишево" и БОС) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | относительно размеров и границ единой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЗЗ НПУз) |  |  |
| Производственная база ПАО |  |  |  |  | храненние и ремон |  | Ю, ЮЗ | - | 70 | м, с | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Установление границ санитарно-защитной |  |  |
| "Татавтодор" |  |  |  |  | автотехники, |  | остальных сторон по |  |  |  | врача по РТ (заместителя) по установлению границ |  |  |  |  |  |  | зоны для производственной базы |  |  |
|  |  |  |  |  | дорожной техники |  | границе |  |  |  | СЗЗ № 11/5986 от 14.03.2013 г., |  |  |  |  |  |  | п.Шереметьевка Нижнекамского филиала |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | промплощадки |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое |  |  |  | заключение |  |  | ПАО "ТАТАВТОДОР", Республика |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления Роспотребнадзора |  |  |  | по | РТ | № | Татарстан, Нижнекамский район |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.002215.12.14 от 11.12.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Модуль-Т" |  |  |  |  | производство строительных работ |  | С-36 м, с остальных сторон 100 м |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению СЗЗ Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.000004.01.10 от 12.01.2010 г. |  |  |  |  |  |  | Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны ООО "Модуль-Т" (предприятие по производству строительных работ), РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, п. Строителей, ул. Центральная |  |  |
| Расходный склад |  |  |  |  | расходный | склад | 100 |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Материалы по установлению (утверждению) |  |  |
| нефтепродуктов АО «ТАИФ- |  |  |  |  | нефтепродуктов |  |  |  |  |  | врача (заместителя) по Республике Татарстан по |  |  |  |  |  |  | границ санитарно-защитной зоны |  |  |
| НК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установлению СЗЗ |  |  |  |  |  |  | Расходного склада нефтепродуктов ПАО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое |  |  |  | заключение |  |  | "ТАИФ-НК", РТ, в 2 км к юго-востоку от |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления Роспотребнадзора |  |  |  | по | РТ | № | города Нижнекамска |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000868.05.10 от 24.05.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Транспортно- |  |  |  |  | техобслуживание |  | 300 |  |  |  | Решение | № | 117 | Главного | государственного |  |  | Установление границ санитарно-защитной |  |  |
| экспедиционная фирма |  |  |  |  | и | ремонт |  |  |  |  | санитарного врача (заместителя) по Республике |  |  |  |  |  |  | зоны для предприятия по техническому |  |  |
| "Каматранссервис" |  |  |  |  | автотранспортных |  |  |  |  |  | Татарстан № 11/5193 от 21.03.2016 г. |  |  |  |  |  |  | обслуживанию и ремонту автотранспортных |  |  |
| промплощадка № 5 |  |  |  |  | средств |  |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое |  |  |  | заключение |  |  | средств АО "ТРАНСПОРТНО- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по РТ |  |  |  |  |  | № | ЭКСПЕДИЦИОННАЯ |  | ФИРМА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000440.03.16 от 24.03.2016 г. |  |  |  |  |  |  | "КАМАТРАНССЕРВИС" | на | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промплощадках |  |  |
| АЗС № |  |  | 246 | филиала |  |  | СВ, В, ЮВ - 50, |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Материалы по установлению (утверждению) |  |  |
| «Татнефтепродукт-Челны» ПАО |  |  |  |  |  |  | остальное 100 |  |  |  | врача по РТ (заместителя) по установлению границ |  |  |  |  |  |  | границ санитарно-защитной зоны АЗС № |  |  |
| «Холдинговая |  |  |  | компания |  |  |  |  |  |  | СЗЗ |  |  |  |  |  |  | 246 филиала "Татнефтепродукт-Челны" |  |  |
| «Татнефтепродукт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  |  | ПАО "Холдинговая компания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по РТ № 11/20197 |  |  |  |  |  |  | "Татнефтепродукт", РТ, г.Нижнекамск, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 06.09.2010 г., 16.11.11.000.Т.001601.09.10 от |  |  |  |  |  |  | ул.Сююмбике |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.09.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗС | НК-01 | ПАО |  | «ТАИФ-НК |  |  | 100 |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Материалы по установлению (утверждению) |  |  |
| АЗС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | врача по РТ (заместителя) по установлению границ |  |  |  |  |  |  | границ санитарно-защитной зоны |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЗЗ, Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  |  | автозаправочной станции НК-01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по РТ № |  |  |  |  |  |  | ПАО «ТАИФ-НК», РТ, г. Нижнекамск, ул. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000867.05.10 от 24.05.2010 г. |  |  |  |  |  |  | Мурадьяна |  |  |
| АЗС | НК-02 | ПАО |  | «ТАИФ-НК |  |  | 100 |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Материалы по установлению (утверждению) |  |  |
| АЗС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | врача по РТ (заместителя) по установлению границ |  |  |  |  |  |  | границ санитарно-защитной зоны |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЗЗ, Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  |  | автозаправочной станции НК-02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по РТ № |  |  |  |  |  |  | ПАО «ТАИФ-НК», РТ, г. Нижнекамск, ул. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000866.05.10 от 24.05.2010 г. |  |  |  |  |  |  | Ахтубинская |  |  |
| АЗС | НК-04 | ПАО |  | «ТАИФ-НК |  |  | 100 |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Материалы по установлению (утверждению) |  |  |
| АЗС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | врача по РТ (заместителя) по установлению границ |  |  |  |  |  |  | границ санитарно-защитной зоны |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЗЗ, Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  |  | автозаправочной станции НК-04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по РТ № |  |  |  |  |  |  | ПАО «ТАИФ-НК», РТ,промышленная зона |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000864.05.10 от 24.05.2010 г. |  |  |  |  |  |  | г. Нижнекамска |  |  |
| АЗС | НК-05 | ПАО |  | «ТАИФ-НК |  |  | СВ-75 м, 100 м с |  |  |  | Решение № 104 Главного государственного |  |  |  |  |  |  | Установление границ санитарно-защитной |  |  |
| АЗС» |  |  |  |  |  |  | остальных сторон |  |  |  | санитарного врача по РТ (заместителя) об |  |  |  |  |  |  | зоны для АЗС НК-05 ПАО «ТАИФ-НК» на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установлении границ СЗЗ № 11/28711 от 16.12.2015 |  |  |  |  |  |  | перекрестке ул. Менделеева и пр. Вахитова |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г., |  |  |  |  |  |  | г. Нижнекамска Республики Татарстан |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  |  | (423570, Республика Татарстан, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по РТ |  |  |  |  |  |  | г. Нижнекамск, Промышленная зона – юр. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.002669.12.15 от 21.12.2015 г. |  |  |  |  |  |  | адрес) |  |  |
| ООО «ПРОМТРАНС-А» |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного врача (заместителя) по Республике Татарстан об установлении границ санитарно-защитной зоны № 11/31870 от 27.11.2014 г. |  |  |  |  |  |  | Установление границ санитарно-защитной зоны для промплощадки – станция Алань (г. Нижнекамск) ООО «ПРОМТРАНС-А» (юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п/ст ТЕХСНАБ, п/о 11) |  |  |
| АЗС Нижнекамской кустовой |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Материалы по установлению (утверждению) |  |  |
| базы сжиженных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | врача (заместителя) по Республике Татарстан по |  |  |  |  |  |  | границ санитарно-защитной зоны |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установлению границ санитарно-защитной зоны № |  |  |  |  |  |  | многотопливной АЗС Нижнекамской |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/14287 от 24.06.2010 г. |  |  |  |  |  |  | кустовой базы сжиженных газов ООО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Газпром сжиженный газ" |  |  |
| Сибиреязвенный |  |  |  |  | Сибиреязвенный |  | - С – 6 м по границе |  |  |  | Решение Главного государственного санитарного |  |  |  |  |  |  | Проект санитарно-защитной зоны |  |  |
| скотомогильник |  |  |  | по ул. | скотомогильник |  | земельного участка с кадастровым номером |  |  |  | врача Российской Федерации об установлении |  |  |  |  |  |  | сибиреязвенного скотомогильника МКУ |  |  |
| Школьный бульвар г. Нижнекамска (захоронение 1967 г.). Кадастровый номер ОКС 16:53:040504:1760. |  |  |  |  |  |  | 16:53:040504:115, отведенного под многоквартирный жилой дом; - СВ – 9 м по границе земельных участков с |  |  |  | санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника (ВСК №1), расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Школный бульвар от 07.04.2020 №20-РССЗ |  |  |  |  |  |  | "Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района", расположенного в жилом микрорайоне по Школьному бульвару г.Нижнекамск Республики Татарстан |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кадастровыми номерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16:53:040504:115 и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16:53:040504:105, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отведенных под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | многоквартирный жилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - В – 6 м по границе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | земельного участка с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кадастровым номером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16:53:040504:105, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отведенного под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | многоквартирный жилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ЮВ – 7 м по границе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | земельного участка с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кадастровым номером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16:53:040504:105, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отведенного под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | многоквартирный жилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Ю – 48 м не доходя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | земельного участка с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кадастровым номером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16:53:0405046114, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отведенного под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | многоквартирный жилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ЮЗ – 62 м не доходя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | земельного участка с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кадастровым номером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16:53:040504:114, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отведенного под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | многоквартирный жилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - З – 93 м не доходя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | земельного участка с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кадастровым номером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16653:040501:129, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отведенного под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | многоквартирный жилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - СВ – 93 м от СЯЗ не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | доходя земельного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | участка с кадастровым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | номером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16:53:040501:129, отведенного под многоквартирный жилой дом и на расстоянии 30 м не доходя земельного участка с кадастровым номером 16:53:040504:115, отведенного под многоквартирный жилой дом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промплощадка ООО «Челны-Бройлер» |  |  |  |  | Промплощадка |  | в северном направлении – 1 000 м; в северо-восточном направлении – переменного значения на расстоянии 1 000 м – 611 м – 1 000 м; в восточном направлении – на расстоянии 1 000 м; в южном направлении – переменного значения на расстоянии 1 000 м – 293 м – 1 000 м; в юго-западном направлении – на расстоянии 1 000 м; в западном направлении на расстоянии 1 000 м в северо-западном направлении – на расстоянии 1 000 м. |  |  |  | Решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.09.2022 г. №424-РСЗЗ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Полигон ТБО ООО «Полигон НК» |  |  |  |  | Полигон ТБО |  | с севера, северо-востока, востока, юго-востока, юга, юго-запада – 500 м, с запада - 370 м, с северо-запада – 370 м – 500 м. |  |  |  | Решение Главного санитарного врача по Республике Татарстан №926 (Письмо от 14.10.2022 №11/20226) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| ООО "Микрофибра" |  |  |  |  | Производство микроволоконных синтетических нитей, тканей и изделий из них |  | с северной, северо- восточной, восточной, юго-восточной, южной, юго-западной и западной стороны на расстоянии 130 м от границ промплощадки, - с северо-западной стороны на расстоянии 0- 130 м от границ промплощадки (по границе подъездной дороги земельного участка с КН 16:53:20103:414). |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.001183.05.21 от 18.05.2021 г.; Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) № 195/11 от 17.05.2021г.; Экспертное заключение № 110/СЗЗ-02-2021 от 19.02.2021г. органа инспекции АНО "Центр содействия СЭБ". |  |  |  |  |  |  | Проект санитарно-защитной зоны для промплощадки в рамках проектной документации "Производство микроволоконных синтетических нитей, тканей и изделий из них" ООО "Микрофибра", адрес расположения: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 7Б (земельный участок с кадастровым номером 16:53:020103:414) (юридический адрес: 423587, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 7Б, помещение 2, кабинет 4) |  |  |
| МУП «ГЭТ» |  |  |  |  | Санитарно-защитная зона промплощадки МУП «ГЭТ» Реестровый № 16:53-6.1562 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| ООО "НК-РТИ-СЕРВИС" |  |  |  |  | Санитарно-защитная зона промплощадки ООО "НК-РТИ-СЕРВИС" |  |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.000872.05.19 от 06.05.2019 г. Основание: экспертное заключение № 30539 от 18.04.2019г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)". |  |  |  |  |  |  | Проект санитарно - защитной зоны для площадки ООО "НК-РТИ-СЕРВИС" по адресу: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, проспект Строителей, д.18 (юр. и факт.адрес) (кадастровые номера земельных участков 16:53:040501:99, 16:53:040501:98, 16:53:040501:67, 16:53:040501:149) |  |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник мкр. 36, ул. Субай |  |  |  |  | Сибиреязвенный скотомогильник |  | В северном направлении – на расстоянии 40 м от границы промплощадки; в восточном направлении – на расстоянии 20 м от границы промплощадки; в юго-восточном направлении – на расстоянии 20 м от границы промплощадки; в южном направлении – на расстоянии 40 м от границы промплощадки; в юго-западном направлении – на расстоянии 40 м от промплощадки; в западном направлении – на расстоянии 20 м от границы промплощадки; в северо-западном направлении – на расстоянии 20 м от границы промплощадки |  |  |  | Решение Роспотребнадзора от 08.08.2023 г. №206-РСЗЗ На основании экспертного заключения №40386 от 10.06.2020 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)". |  |  |  |  |  |  | Проект санитарно - защитной зоны |  |  |

Таблица 3.1.2

Сведения о расчетных санитарно-защитных зонах объектов муниципального образования «город Нижнекамск»

| Наименование объекта | Фактическое использование | Размер расчетной СЗЗ | Размер ориентир овочной СЗЗ | Основание | Название проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  |
| Торговый центр на пересечении | торговый центр | ЮЗ - по границе, остальное | 50 | Санитарно- | Проект расчетной санитарно- |
| улиц Мира и Сююмбике г. |  | 20 |  | эпидемиологическое | защитной зоны проектируемого |
| Нижнекамска (ИП Мустафин Р.М.) |  |  |  | заключение Управления | торгового центра индивидуального |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | предпринимателя Мустафина Рафиса |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001796.09.14 от | Миннивалиевича на пересечении |
|  |  |  |  | 15.09.2014 г. | улиц Мира и Сююмбике |
|  |  |  |  |  | г. Нижнекамска Республики |
|  |  |  |  |  | Татарстан (юридический адрес: |
|  |  |  |  |  | 423552, Республика Татарстан, |
|  |  |  |  |  | Нижнекамский район, Красный |
|  |  |  |  |  | Ключ, ул. Лесная, д. 2) |
| Типография КУП «Нижнекамская городская типография» | Типография | 50 | 50 | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны предприятия | Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны типографии КУП «Нижнекамская городская типография», РТ, 423570, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 6А |
|  |  |  |  | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.000589.04.09 от 08.04.2009 г. |  |
| Площадка НХТИ ФГБОУ ВПО | учебная деятельность | по границе промплощадки | - | Санитарно- | Проект расчетной санитарно- |
| «КНИТУ» |  |  |  | эпидемиологическое | защитной зоны площадки НХТИ |
|  |  |  |  | заключение Управления | ФГБОУ ВПО «КНИТУ», РТ, г. |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | Нижнекамск, пр. Строителей, д.47 |
|  |  |  |  | №16.11.11.000.Т.000663.04.10 |  |
|  |  |  |  | от 08.04.2010 г. |  |
| ТЦ "Шатлык" | торговый центр | СЗ, С, СВ,ЮВ – 50, В – 39 , | 50 | Санитарно- | Проект обоснования размеров |
|  |  | Ю – 16-28 м (по границе |  | эпидемиологическое | расчетной санитарно-защитной зоны |
|  |  | детской площадки жилого |  | заключение Управления | ООО «Чинук» «Пристрой и |
|  |  | дома и на расстоянии 21-40 |  | Роспотребнадзора по РТ № | реконструкция торгового центра ТЦ |
|  |  | м по границе территории |  | 16.11.11.000.Т.000150.02.14. от | «Шатлык», РТ, г. Нижнекамск, пр. |
|  |  | детского сада); ЮЗ - 20 |  | 10.02.2014 г | Мира, 59 «Д» |
| Торговый центр по ул. Б. Урманче | торговый центр | С, СВ, В, З, СЗ - 50 м; ЮВ- 13 м, Ю-12 м, ЮЗ-35 м | 50 | Санитарно- эпидемиологическое | Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) |

|  |  |  |  | заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.002788.12.15 от 31.12.2015 г. | "Административно- демонстрационного торгового центра" (торгово-демонстрационный комплекс) индивидуального предпринимателя Мустафина Рафиса Миннивалиевича по адресу: РТ, г.Нижнекамск, ул.Баки Урманче, д.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оздоровительно- | Торгово- | С, СВ, В, ЮВ, Ю-15 м, ЮЗ- | 50 | Санитарно- | Проект обоснования расчетной |
| демонстрационного центра | демонстрационный | 8 м, З-3 м, СЗ-11 м |  | эпидемиологическое | санитарно-защитной зоны (СЗЗ) |
|  |  |  |  | заключение Управления | "Оздоровительно- |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | демонстрационного центра" |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.002787.12.15 от | (торгово-демонстрационный |
|  |  |  |  | 30.12.2015 г. | комплекс) индивидуального |
|  |  |  |  |  | предпринимателя Мустафина Рафиса |
|  |  |  |  |  | Миннивалиевича по адресу: РТ, |
|  |  |  |  |  | г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.37/1 |
|  |  |  |  |  | (423552, Республика Татарстан, |
|  |  |  |  |  | Нижнекамский район, п.Красный |
|  |  |  |  |  | Ключ, ул.Лесная, д.2 - юридический |
|  |  |  |  |  | адрес) |
| АО «ТАИФ-НК» | Нефтехимия | С – от 660 м до 1205 м, СВ | 1000 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект обоснования размеров |
|  |  | – от 1030 до 1545 м, В – от |  | заключение Управления | расчетной санитарно-защитной зоны |
|  |  | 990 м до 1620 м, ЮВ – от |  | Роспотребнадзора по РТ № | ПАО «ТАИФ-НК», Республика |
|  |  | 920 м до 2165 м, Ю – от 885 |  | 16.11.11.000.Т.002334.12.14 от | Татарстан, г. Нижнекамск, промзона |
|  |  | до 1730 м, ЮЗ – от 560 м до |  | 30.12.2014 г. |  |
|  |  | 1190 м, З – от 370 м до 1185 |  |  |  |
|  |  | м, СЗ – от 576 до 1200 м |  |  |  |
| Производственная база ООО «Волгопродмонтаж» | Производственная база | 100 | 100 | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны | Проект обоснования границ расчетной санитарно-защитной зоны производственной базы ООО «Волгопродмонтаж», РТ, 423570, г. Нижнекамск, Промбаза, а/я-24 |
|  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.001572.08.09 от 11.08.2009, ЭЗ №246/05-04-09 от 19.05.2009 |  |
| Общество с ограниченной | Производственная | 150 м переменная |  | Решение главного | Проект обоснования границ |
| ответственностью "Инженерно- | база |  |  | государственного санитарного | расчетной санитарно-защитной зоны |
| Диагностический-Центр- |  |  |  | врача по РТ по расчетной | производственной базы ООО |
| Строймеханизация" |  |  |  | границе санитарно-защитной | "Специализированный Трест |
|  |  |  |  | зоны | "Строймеханизация" 423570, РТ, г. |
|  |  |  |  |  | Нижнекамск, БСИ |

|  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.001474.07.09 от 29.07.2009, ЭЗ № 206/05-04-09 от 03.07.2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная база предприятия по сборке и монтажу теплоизоляционных конструкций ПАО «НСУ Термостепс» | Сборка и монтаж теплоизоляционных конструкций | 100 | 100 | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе СЗЗ Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.000027.01.09 от 13.01.2009 г. | Проект определения границ санитарно-защитной зоны производственной базы предприятия по сборке и монтажу теплоизоляционных конструкций ПАО «НСУ Термостепс», РТ, 423570, г. Нижнекамск, район Нижнекамского промышленного узла |
| ООО "Кампласт". Производство пластмассовых изделий | Завод полимерных изделий | 100 | 100 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № №16.11.11.000.Т.000230.01.10 от 29.01.2010 г | Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны производства бамперов автомашин ООО «Кампласт», РТ, 423570, г. Нижнекамск, Промбаза |
| ПСП "Нижнекамский НПЗ"АРНУ- | приемно-сдаточный | 100 | 100 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект расчетной санитарно- |
| филиала ПАО "СЗМН" | пункт |  |  | заключение Управления | защитной зоны ПСП |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | «Нижнекамский НПЗ» АРНУ- |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.01778.09.14 от | филиала ПАО «СЗМН», |
|  |  |  |  | 11.09.2014 | расположенного в промышленной |
|  |  |  |  |  | зоне г. Нижнекамска РТ, в 0,7 км |
|  |  |  |  |  | севернее автодороги «Нижнекамск- |
|  |  |  |  |  | Альметьевск», в 0,8 км севернее |
|  |  |  |  |  | ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в 1,1 |
|  |  |  |  |  | км восточнее автодороги на пос. |
|  |  |  |  |  | Прости |
| ПАО «Третье Нижнекамское | Производство | 100 | 100 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект расчетной санитарно- |
| монтажное управление» | металлокуонструкций |  |  | заключение Управления | защитной зоны ПАО «Третье |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | Нижнекамское монтажное |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001199.07.10 от | управление», РТ, г. Нижнекамск, п/о |
|  |  |  |  | 13.07.2010 г. | №11, а/я № 188; |
| ООО «Сантехмонтаж-НК» | производственная база | ЮЗ, З, СЗ – 60; С, СВ, В, | 100 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект обоснования границ |
|  |  | ЮВ, Ю - 100 |  | заключение Управления | санитарно-защитной зоны |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | производственной базы предприятия |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.002558.12.09 от | по монтажу систем вентиляции |
|  |  |  |  | 25.12.2009 г. | отопления, водопровода, |
|  |  |  |  |  | канализации ООО «Сантехмонтаж- |
|  |  |  |  |  | НК» |
| ООО "Преттель-НК" | кабельно- | 100 | 100 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект определения границ |

|  |  | проводниковой электротехнич продукции | и |  |  | заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.000773.04.10 от 28.04.2010 г. | расчетной санитарно-защитной зоны производства кабельно- проводниковой и электротехнической продукции ООО «Преттель-НК», РТ, 423574, г. Нижнекамск, Промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Транснефть-Прикамье". ПСП |  | приемно-сдаточный |  | 100 | 100 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект обоснования размера |
| "Нижнекамск" (на территории АО |  | пункт |  |  |  | заключение Управления | санитарно-защитной зоны для ПСП |
| "ТАНЕКО") |  |  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | "Нижнекамск" Альметьевского |
|  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.01779.09.14 от | районного нефтепроводного |
|  |  |  |  |  |  | 11.09.2014 г. | управления (филиал АО |
|  |  |  |  |  |  |  | "Транснефть-Прикамье"), |
|  |  |  |  |  |  |  | расположенного по адресу: |
|  |  |  |  |  |  |  | Республика Татарстан, |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижнекамский район, рядом с ПАО |
|  |  |  |  |  |  |  | НПЗ "ТАНЕКО", (юридический |
|  |  |  |  |  |  |  | адрес: 420061, Республика |
|  |  |  |  |  |  |  | Татарстан, г. Казань, ул. Николая |
|  |  |  |  |  |  |  | Ершова, д.26А) |
| растворный цех | ООО | Завод ЖБИ |  | СВ - 75, В -50 ЮВ-120 | 300 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект определения границ |
| "Камэнергостройпром" |  |  |  | остальные 300 м |  | заключение Управления | расчетной санитарно-защитной зоны |
|  |  |  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | растворного цеха ООО «Завод |
|  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001130.06.10 от | Крупнопанельного домостроения», |
|  |  |  |  |  |  | 23.06.2010 г. | РТ, г. Нижнекамск, Промзона |
| ООО "Завод крупнопанельного |  | Завод ЖБИ |  | 300 | 300 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект определения границ |
| домостроения" (сборный ж/б) |  |  |  |  |  | заключение Управления | расчетной санитарно-защитной зоны |
|  |  |  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | растворного цеха ООО «Завод |
|  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001115.06.10 от | Крупнопанельного домостроения», |
|  |  |  |  |  |  | 22.06.2010 г. | РТ, г. Нижнекамск, Промзона |
| ООО "Завод крупнопанельного |  | Асфальто-бетонный |  | 300 |  | Санитарно-эпидемиологическое | Проект определения границ |
| домостроения" (асфальто- |  | цех |  |  |  | заключение Управления | расчетной санитарно-защитной зоны |
| бетонный цех) |  |  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | растворного цеха ООО «Завод |
|  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001115.06.10 от | Крупнопанельного домостроения», |
|  |  |  |  |  |  | 22.06.2010 г. | РТ, г. Нижнекамск, Промзона |
| Промышленная площадка №1 ООО |  | производство переработки пластмасс | по | 100 | 100 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект расчетной санитарно- |
| «Камский завод полимерных |  |  |  |  |  | заключение Управления | защитной зоны для промышленной |
| материалов» |  |  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | площадки №1 ООО «Камский завод |
|  |  |  |  |  |  | 16.31.28.000.Т.000031.11.13 от | полимерных материалов», 423570, |
|  |  |  |  |  |  | 14.11.2013 | РТ, г. Нижнекамск, БСИ. |
| промывочно-рециркуляционная |  | промывочно- |  | 500 | 500 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект расчетной санитарно- |
| станция (ПРС) ООО Промтранс-А |  | рециркуляционная |  |  |  | заключение Управления | защитной зоны для предприятия по |
|  |  | станция |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | оказанию услуг по транспортному |
|  |  |  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001584.07.16 от | обслуживанию на железнодорожных |
|  |  |  |  |  |  | 21.07.2016 | подъездных путях промплощадки |
|  |  |  |  |  |  |  | Промывочно-рециркуляционной |

|  |  |  |  |  | станции (ПРС) ООО "Промтранс-А", расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ст. Алань (юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, п/ст Техснаб, п/о 11). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "КамЭнергоМаш" | Производственная | 100 | 100 | Санитарно-эпидемиологическое | Проект санитарно - защитной зоны |
|  | база |  |  | заключение Управления | для проектируемой |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | производственной базы ООО |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001180.06.19 от | "КамЭнергоМаш" по адресу: |
|  |  |  |  | 13.06.2019 | Республика Татарстан, |
|  |  |  |  |  | Нижнекамский район, |
|  |  |  |  |  | г.Нижнекамск, БСИ (земельные |
|  |  |  |  |  | участки с кадастровыми номерами |
|  |  |  |  |  | 16:53:020103:392, 16:53:020103:393) |
|  |  |  |  |  | (423570, Республика Татарстан, |
|  |  |  |  |  | Нижнекамский район, территория |
|  |  |  |  |  | БСИ, корпус АБК- юридический |
|  |  |  |  |  | адрес) |
| Моечный комплекс "Кама" | автомойка на 3 поста | ЮЗ – 43; З, СЗ, С, СВ, В, | 100 | Санитарно- | Проект определения границ |
|  |  | ЮВ, Ю – 100 |  | эпидемиологическое | расчетной санитарно-защитной зоны |
|  |  |  |  | заключение Управления | проектируемого моечного комплекса |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | «Кама» (автомойка на 3 поста для |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000791.08.11 от | легковых машин) ИП Бокова Т.В., |
|  |  |  |  | 05.08.2011 | РТ, г. Нижнекамск, пр. Вахитова, 49 |
| промплощадка ЗУЭС ПАО | хранение | 15 | 15 | Санитарно- | Проект обоснования расчетных |
| Таттелеком | автотранспорта 15 ед. |  |  | эпидемиологическое | границ СЗЗ промплощадок |
|  |  |  |  | заключение Управления | Нижнекамского ЗУЭС ПАО |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | «Таттелеком» по адресу: г. |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001463.06.08 от | Нижнекамск, ул. Б.Урманче |
|  |  |  |  | 17.06.2008 г. |  |
| Стоянка №7 ИП Носовец М.М. на |  | ЮЗ, З, СЗ-20, остальное 50 | 50 | Решение Главного | Проект обоснования границ |
| 500 машиномест |  |  |  | государственного санитарного | расчетного санитарного разрыва для |
|  |  |  |  | врача по РТ (заместителя) по | стоянки №7 ИП Носовец М.М. на 500 |
|  |  |  |  | расчетной границе СЗЗ, | машиномест, РТ, г. Нижнекамск, ул. |
|  |  |  |  | Санитарно- | Менделеева, 43а |
|  |  |  |  | эпидемиологическое |  |
|  |  |  |  | заключение Управления |  |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № |  |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.002284.12.09 от |  |
|  |  |  |  | 02.12.2009, ЭЗ № 394/05-04-09 |  |
|  |  |  |  | от 09.10.2009 г. |  |
| АЗС № 14/49 ООО «Лукойл- |  | 100 | 100 | Решение заместителя Главного | Проект окончательной санитарно- |

| Уралнефтепродукт» |  |  |  | государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе СЗЗ,. Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.002121.08.08 от 18.08.2008 г. | защитной зоны АЗС № 14/49 г. Нижнекамск ООО «Лукойл- Уралнефтепродукт» РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, район автостанции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС № 256 филиала |  | 100 | 100 | Решение Главного | Проект расчетной санитарно- |
| «Татнефтепродукт-Челны» ПАО |  |  |  | государственного санитарного | защитной зоны автозаправочной |
| ХК «Татнефтепродукт» |  |  |  | врача по РТ по расчетной | станции № 256 филиала |
|  |  |  |  | границе санитарно-защитной | "Татнефтепродукт-Челны" ПАО ХК |
|  |  |  |  | зоны | "Татнефтепродукт" РТ, г. |
|  |  |  |  | Санитарно- | Нижнекамск, пос. Строителей, |
|  |  |  |  | эпидемиологическое | вблизи Нижнекамского |
|  |  |  |  | заключение Управления | ликероводочного завода |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № |  |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001160.06.09 от |  |
|  |  |  |  | 26.06.2009 г. |  |
| ГУП «Горэлектротранспорт» |  | СЗ, С, СВ - 65 (частично по | 300 | Решение заместителя Главного | Проект определения границ |
| г. Нижнекамска» |  | границе жилого дома №1 по |  | государственного санитарного | расчетной санитарно-защитной зоны |
|  |  | ул.Корабельная, остальное |  | врача по РТ по расчетной | ГУП «Горэлектротранспорт» |
|  |  | 300 |  | границе СЗЗ Санитарно- | г. Нижнекамска», РТ, 423576, |
|  |  |  |  | эпидемиологическое | г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 9 |
|  |  |  |  | заключение Управления |  |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № |  |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.002136.08.08 от |  |
|  |  |  |  | 19.08.2008 г. |  |
| АЗС № 11 и АГЗС № 12 ООО |  | В-27, остально - 100 | 100 | Решение Главного | Проект обоснования расчетных |
| «Автодорстрой» |  |  |  | государственного санитарного | границ санитарно-защитной зоны для |
|  |  |  |  | врача по РТ по расчетной | АЗС № 11 и АГЗС № 12 |
|  |  |  |  | границе СЗЗ, Санитарно- | ООО «Автодорстрой» по адресу: РТ, |
|  |  |  |  | эпидемиологическое | Нижнекамский район, н.п. Большое |
|  |  |  |  | заключение Управления | Афанасово Нижнекамского района |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № |  |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001845.07.08 от |  |
|  |  |  |  | 22.07.2008г. |  |
| АЗС № 33 и АГЗС № 34 ООО |  | 100 | 100 | Решение Главного | Проект обоснования расчетных |
| «Автодорстрой» |  |  |  | государственного санитарного | границ санитарно-защитной зоны для |
|  |  |  |  | врача по РТ по расчетной | АЗС № 33 и АГЗС № 34 |
|  |  |  |  | границе СЗЗ, Санитарно- | ООО «Автодорстрой» по адресу: РТ, |
|  |  |  |  | эпидемиологическое | г. Нижнекамск, пересечение ул. |
|  |  |  |  | заключение Управления | Студенческая и ул. Корабельная |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № |  |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001842.07.08 от |  |

|  |  |  |  | 22.07.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС № 45 ООО «Автодорстрой» |  | 100 | 100 | Решение Главного | Проект обоснования расчетных |
|  |  |  |  | государственного санитарного | границ санитарно-защитной зоны |
|  |  |  |  | врача по РТ по расчетной | АЗС № 45 ООО «Автодорстрой» по |
|  |  |  |  | границе СЗЗ, Санитарно- | адресу: г. Нижнекамск, автодорога |
|  |  |  |  | эпидемиологическое | Нижнекамск-Челны |
|  |  |  |  | заключение Управления |  |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № |  |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.001831.07.08 от |  |
|  |  |  |  | 22.07.2008 г. |  |
| Автостоянка №6 на 250 |  | 50 | 50 | Санитарно- | Проект обоснования границ |
| машиномест ИП Федосеева В.В. |  |  |  | эпидемиологическое | санитарного разрыва для автостоянки |
|  |  |  |  | заключение Управления | №3 на 500 машиномест и стоянки №6 |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ. | на 250 машиномест |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.002207.11.09 от | ИП Федосеева В.В., г. Нижнекамск, |
|  |  |  |  | 20.11.2009, ЭЗ № 362/05-04-09 | ул. Менделеева |
|  |  |  |  | от 14.10.2009 г. |  |
| Автостоянка №3 на 500 |  | 50 | 50 | Санитарно- | Проект обоснования границ |
| машиномест ИП Федосеева В.В. |  |  |  | эпидемиологическое | санитарного разрыва для автостоянки |
|  |  |  |  | заключение Управления | №3 на 500 машиномест и стоянки №6 |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ. | на 250 машиномест |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.002207.11.09 от | ИП Федосеева В.В., г. Нижнекамск, |
|  |  |  |  | 20.11.2009, ЭЗ № 362/05-04-09 | ул. Менделеева |
|  |  |  |  | от 14.10.2009 г. |  |
| АЗС 241 Татнефтепродукт |  | 100 | 100 | Санитарно- | Проект определения границ |
|  |  |  |  | эпидемиологическое | санитарно-защитной зоны МТАЗС № |
|  |  |  |  | заключение Управления | 241 Филиала «Татнефтепродукт- |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | Челны» ПАО ХК |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000750.03.08 от |  |
|  |  |  |  | 27.03.2008 г |  |
| АЗС 245 Татнефтепродукт |  | 100 | 100 | Санитарно- | Проект организации санитарно- |
|  |  |  |  | эпидемиологическое | защитной зоны АЗС №245 Филиала |
|  |  |  |  | заключение Управления | «Татнефтепродукт-Челны» ПАО |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | «Холдинговая Компания» (на |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000149.01.08 от | пересечении ул. Лесная и пр. |
|  |  |  |  | 24.01.2008 г. | Химиков г. Нижнекамск) |
| «Форд» ООО «ТрансТех Сервис- |  | С, СЗ, З, ЮЗ, Ю – 50, ЮВ, | 100 | Санитарно- | Проект определения границ |
| НК» |  | В, СВ – 45 м |  | эпидемиологическое | расчетной санитарно-защитной зоны |
|  |  |  |  | заключение Управления | автосалона «Форд» ООО «ТрансТех |
|  |  |  |  | Роспотребнадзора по РТ № | Сервис-НК», РТ, г. Нижнекамск, ул. |
|  |  |  |  | 16.11.11.000.Т.000402.03.10 от | Первопроходцев, 14 |
|  |  |  |  | 04.03.2010 г. |  |
| Трансформаторная подстанция |  | 15 | - | Решение Главного | Проект определения границ |
| НКГРЭС Нижнекамских |  |  |  | государственного санитарного | расчетной санитарно-защитной зоны |
| электрических сетей филиала ПАО |  |  |  | врача по РТ по расчетной | трансформаторной подстанции |

| «Сетевая компания» |  |  |  | границе СЗЗ № 16.11.11.000.Т.002079.10.09 от 29.10.2009, ЭЗ № 205/05-04- 09 от 22.06.2009 г. | частотой 50 Гц НКГРЭС Нижнекамских электрических сетей филиала ПАО «Сетевая компания» РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторная подстанция Управления Нижнекамских электрических сетей филиала ПАО «Сетевая компания» |  | 10 | - | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе СЗЗ, 16.11.11.000.Т.002078.10.09 от 29.10.2009, ЭЗ № 196/05-04-09 от 22.06.2009 г. | Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны трансформаторной подстанции частотой 50 Гц Центральной базы Нижнекамских электрических сетей филиала ПАО «Сетевая Компания», РТ, г. Нижнекамск, БСИ |
| филиал ПАО "ТГК-16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |  | С - 50 м до 425 м; СВ от 350 м до 470 м; В от 175 м до 350 м; ЮВ в границах промплощадки и до 190 м; Ю в границах промплощадки; ЮЗ в границах промплощадки и до 200 м; З от 60 м до 200 м; СЗ от 160 м до 300 м. | 500 | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.002335.12.14 от 30.12.2014; | Проект обоснования размеров расчетной санитарно-защитной зоны филиала ПАО «ТГК-16» – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона (юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зинина, д.10, офис 507) |
| ПС "Нижнекамская" 220/110/35/10 кВ |  | 10 | - | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе СЗЗ, Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.002074.10.09 от 29.10.2009 г. | Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны трансформаторной подстанции частотой 50 Гц ПС Нижнекамская Нижнекамских электрических сетей филиала ПАО «Сетевая компания» РТ, г. Нижнекамск, Промзона |
| ПС Корабельная 110/10 кВ |  | по границе промплощадки | - | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.002592.12.15 от 16.12.2015 г. | Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для ПС (подстанция) Корабельная Нижнекамские электрические сети филиал ПАО «Сетевая компания» по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Афанасовская, д.25а подстанция «Корабельная» |
| БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим" |  | С, СВ, В, З, СЗ-по границе площадки, ЮВ-60 м, Ю-200 м, ЮЗ - 260м, З-ЮЗ- 180 м | 200 | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ 16.11.11.000.Т.001496.08.10 от 23.08.2010 г. | Проект расчетной санитарно- защитной зоны биологических очистных сооружений (БОС) ПАО «Нижнекамскнефтехим», на левом берегу р. Кама, в районе села Нижнее Афанасово |

| ООО "Челны Бройлер" | птицекомплекс | Ю-300, с остальных сторон 1000 | 1000 | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ 16.11.11.000.Т.001864.12.13 от 26.12.2013 г. | Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны птицефабрики (годовое поголовье 703 тыс. голов цыплят бройлеров) ООО «Челны-Бройлер» Нижнекамская площадка, РТ, г. Нижнекамск,в 1,3 км от пос. Строителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТКО | Полигон ТКО | 500 | 500 | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ 16.11.11.000.Т.000337.03.14 от 18.03.2014 г. | Проект обоснования размера расчетной санитарно - защитной зоны (СЗЗ) полигона ТБО г.Нижнекамск ООО "Управляющая компания "Экологические системы переработки отходов" , Республика Татарстан, Нижнекамский район, в 1,25 км западнее н.п.Сарсаз-Бли |

Таблица 3.1.3

Сведения об ориентировочных санитарно-защитных зонах объектов муниципального образования «город Нижнекамск»

| Наименование объекта | Фактическое использование | Размерориентировочной санитарно-защитной зоны | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты |  |  |  |
| Прачечная парк «Солнечная поляна» | прачечная | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.9 |
| Торговые центры, торговые комплексы, оздоровительно-демонстрационные центры, развлекательные клубы, торгово-развлекательные комплексы | торговый центр | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.5 |
| Рынок | рынок | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.4.11 |
| Культурно-спортивный комплекс Ильинка на 5448 мест | ипподром | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.11.5.2 |
| Стадион Нефтехимик | до 3200 мест | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.3 |
| Ветеринарная станции | ветеринарная станция | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.14 |
| ПАО "Татавтодор" (разгрузка и хранение материалов) | склад инертных материалов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| ООО "Автодорстройсервис". (разгрузка и хранение материалов) | склад инертных материалов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| ПАО "ПроФИТ Групп" (склад инертных материалов) | склад инертных материалов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| Склад общетоварный | склад общетоварный | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| Склад лесоматериалов, склад пиломатериалов | склад лесоматериалов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Газпром трансгаз Казань" | Производственно-складская база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Склад аммиака | Склад аммиака | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" | Производственно-складская база ЖКХ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Причал-НК". Производственная база | Производственно-складская база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Измайлова Л.К. Производственная база | Производственно-складская база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Лесопилка | Лесопилка | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.5.4.2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический центр "ГУЗЕЛЬ" | типография | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.4.1 |
| Открытое акционерное общество "ПроФИТ Групп" | склады 5 класса опасности | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 пп.1 |
| ООО "УК Камаглавстрой". Сложный объект- слесарный арматурный и мозаичные цеха и здание ОГМ | производственная база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Пидлорама и склад пилорамы | пилорама и склад пилорамы | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.5.4.2 |
| ООО "СклаДетали" | склад автодеталей | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| Склады ООО Полимерхолдинга | склады автозапч, автосалон, автомойка, химчистка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| Промбаза ООО "Втормет" | приемно-заготовительные участки металлолома | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.4.4 |
| ООО Волгаснаб | склад металла | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| Столярный цех | для размещения столярного цеха | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.5.3.3 |
| ООО "Крекинг-Проф" | склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.11.4.7 |
| База по оптовой торговли ГСМ | Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НОЕЛ" | ремонт машин и оборудования | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.11.4.7 |
| ПАО «Нижнекамскснаб» | для складирования стройматериалов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| ООО Камская металлобаза | металлобаза | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.4.5 |
| для эксплуатации исправительно- трудовой колонии | для эксплуатации исправительно- трудовой колонии | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО «Нижнекамскресурсы» | услуги складского хранения | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО «Фирма «Камапромприбор» | монтажные работы установка счетчиков | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Авто- Камагруз" | склад общетоварный | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО «Солтех» | оптовая торговля стройматериалами | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО производственно-строительная фирма САРМАН | строитв-во инж коммун_ремонт машин и оборудования | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО «Карьер промбаза» | разработка гравийных и песчаных карьеров | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ИнТехКом | склады материальные_склад бытовой химии | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.4.5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Магнико" | склад металлолома | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Склад баллонов технических газов и продажа, прием вторсырья | склад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Материальные склады АО «ТАИФ-НК» | материальные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Набережночелнинская теплосетевая компания" | храненние материалов для обслуживания теплосетей | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ТД "Орловский базар" | рынок стройматериалов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| МУП "Департамент строительства ЖКХ и благоустройстав г. Нижнекамск | производственная база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Соцбытобслуживание "Шинник" | уборка произв. предпр. ПАО «Татнефть», соц.объ-в | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "ПЖКХ-10" | производственная база ЖКХ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| АО "Юником РТV" | ремонтные работы на объекте | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ПАО "Промсвязьмонтаж" | производство электромонтажных работ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО " СоюзТехноСтрой" | склад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "ГИС Гипрокаучук" | склады, хранение грузовой техники | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Кедр" | строительство жилых и нежилых зданий | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Причал и К" | объекты складского назначения различного профиля | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| ООО "Стройхимсервис-1" | материальные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Производство пластиковых окон | склад, производство пластиковых окон | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Строительство объектов промышленности и города" | склад огнеупорных материалов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Закамье-2 | база стройматериалов, склад, оптовая продажа | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Общество с ограниченной ответственностью Автодорстройсервис | складирование стройматериалов (ЖБИ плиты) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| ООО "Деловые линии" | материальные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| ООО «Грузовик» | паркуются автофургоны | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Причал грузовой | причал грузовой | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| Причал "Транскама" | причал грузовой | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| автостоянки грузовых автомобилей | автостоянки | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Промбаза | на территории паркуются фургоны | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Гаражи | - | 10-50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Шиномонтаж | - | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Автосервис, СТО | - | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО АвтоГазСервис | ремонт и обслуживание грузовых машин | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Татарстан" | гараж здание | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО фирма "СОПиГ" | стоянка грузового автотранспорта для сдачи в аренду | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Ремонт грузовых машин | Ремонт грузовых машин | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.11.4.9 |
| РЭО ГИПДД и СТО | сто | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| авто Регион | автосервис, шиномонтаж, продажа шин и дисков | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| АЗС, АГЗС | - | 100 | СанПиН 2.21.1/2.1.1.1200-03 п. 12.4.10 |
| АГНКС | - | 300 | СанПиН 2.21.1/2.1.1.1200-03 п.12.3.10 |
| Автостоянки | - | 10-50 | СанПиН 2.21.1/2.1.1.1200-03, раздел 7.1.1 |
| ГСК | - | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| Автомойка | - | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.4.5 |
| Автосалон | - | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.4.1 |
| Автомойка | - | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.7 |
| Автосалон | - | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.4 |
| Авто и Ж/д Вокзал | - | 300 | СанПиН 2.21.1/2.1.1.1200-03 п. 12.3.5 |
| ПАО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие 1" | - | 300 | СанПиН 2.21.1/2.1.1.1200-03 п. 12.3.5 |
| ООО Пассажирское автотранспортное предприятие "Транспорт-Экспресс" | - | 300 | СанПиН 2.21.1/2.1.1.1200-03 п. 12.3.5 |
| Отстойно-разворотная площадка по ул. Ахтубинская | - | 50 | СанПиН 2.21.1/2.1.1.1200-03 п. 12.3.5 |
| Железные дороги | - | 100 | ОСН 3.02.01-97 |
| Промышленная площадка №1 ООО «Камский завод полимерных материалов» | производство по переработки пластмасс | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 1.4.17 |
| ООО "Меттрансбетон". Производственная база | производство бетона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "Камэнергостройпром". Гравийно-сортировочная станция | щебеночный завод (сортировочная станция) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| АО "Татавтодор". АБЗ | производство асфальто- бетона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "Завод крупнопанельного домостроения" | кирпичный завод | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| ПАО "Нижнекамский хлебокомбинат" | хлебозавод | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.8.5.18 |
| ООО "Камэнергостройпром" (сборный ж/б, бетон товарный, керамзит) | Завод ЖБИ | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "Декафом". Производство пенополиуретана | Производство пенополиуретана | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 п. 1.4.17 |
| Филиал ПАО "Татспиртпром" "Нижнекамский ликеро- водочный завод" | ликероводочный завод | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.8.5.19 |
| АО "ТАИФ-НК". Производство бетонных блоков | производство бетонных блоков | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "Кампласт". Производство пластмассовых изделий | завод полимерных изделий | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.6.4.2 |
| ООО "Нижнекамский кирпичный завод". Карьер по добыче кирпичных глин | Карьер глиняный | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "КарбоКам" (плиты, листы, пленка, полосы полимерные) | завод полимерных изделий | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.6.4.2 |
| ООО "Преттель-НК" | кабельно-проводниковой и электротехнической продукции | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.4.6 |
| ПАО "Камгэсэнергострой". Производственная база строительной фирмы | Производственно-складская база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ПАО «Третье Нижнекамское монтажное управление» | Производство металлоконструкций | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО «Сантехмонтаж-НК» | производственная база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| АО Нижнекамск-Тепломонтаж | монтаж металлоконструкций | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| Нижнекамский филиал по транспорту газа ПАО "СГ- транс" | транспортировка газа | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.1.2.35 |
| ООО "УК Камаглавстрой". Сложный объект-цех металлоконструкций | цех металлоконструкций. парк техники отсутствует | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НК- РТИ-Сервис" | производство электромонтажных и иных работ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Производство общестроительных работ | общестроительные работы | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО СтройЭлемент | Для размещения производственных мастерских | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "Водолей" | склад, монтаж и ремонт сантехоборуд, кондиционеров и т.д. | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО НефтеПромСтрой | строительство и ремонт пром объектов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| Столярный цех | склады столярный цех, гараж | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Пункт приема металлолома | пункт приема металлолома | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| СМУ АО Татэлектромонтаж | строительно-монтажное управление | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Нижнекамское управление механизации и строительства" | Материальные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Завод металлических конструкций" | завод металлоконструкций | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| АО ЭГК-Инвест, грузоперевозка, рем мастерские | грузоперевозка, рем мастерские | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| ООО "Нижнекамское управление механизации и строительства" | промышленное строительство | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| АО "НМУ-3" | строительно-монтажное управление | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО «Бетон -НК» | производство бетона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ай- Пласт" | пр-во пластмассовых изделий для упаковки товара | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 1.4.17 |
| Производство изделий из бетона для использования в строительстве | производство бетона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ИП Пудов | пр-во керамзитных блоков, склад стройматериалов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "Татспецнефтехимремстрой" | строительство жилых и нежилых зданий | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Общество ограниченной ответственностью "Нижнекамкабель" | металлоконструкции монтаж | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Общество с ограниченной ответственностью Камэнергостройпром | производство железобетонных изделий | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| базы по производству мебели | производство мебели | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Общество с ограниченной ответственностью «фирма Орнамент» | изготовление мебели под заказ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТетраХимПродукт" | 46.75 оптовая торговля химическими продуктами | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Производство керамических плит и плиток | 23.31 Производство керамических плит и плиток | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "Татспецнефтехимремстрой" | производство бетона, асфальтовых смесей | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО ПКФ СпецТехКомплект" | произ. оборудования для трубопроводной и добывающей промышленности | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.3.12 |
| ООО "Нижнекамское предприятие "Центромонтажавтоматика" | производство металлоконструкций | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Снабзаказ" | произ. керамзитных блоков, продажа строй мат | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| База строительных материалов Строймастер | производ. керамзитобетонных блоков, | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| Общество с ограниченной ответственностью ЕвроБетон | Производство бетона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО Регион Снаб | производство бетона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| Общество с ограниченной ответственностью Волгопромстрой | механич обработка метал изделий | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.1.5.3 |
| Открытое акционерное общество "Татэлектромонтаж" | строительно монтажное управление | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Для эксплуатации здания швейной фабрики | швейная фабрика | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.6.4.1 |
| ООО "Техноком" | Пр-во трикотажных или вязаных перчаток и др. | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.6.5.7 |
| ООО "Жилстрой" | пр. база, хранение техники и стройматериалов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО "Нижнекамскнефтехим" | производственная база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Закрытое акционерное общество "Уралвторчермет" | вторчермет | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.4.8 |
| производство металлоконструкций | кирпичный завод | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.7 |
| Промбаза | Ремонт коммуникационного оборудования | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "Нижнекамский молкомбинат" | молокозавод | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.8.5.14 |
| Производственная база ООО «Волгопродмонтаж» | Производственная база | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| Цех по производству продуктов питания (пельменный цех) | пельменный цех | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.8.5.6 |
| Производит деревянную мебель | производство дверей | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.3.14 |
| ООО "ТРЕСТ "Татспецнефтехимремстрой" | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| пескобаза ПАО «Нижнекамскнефтехим» | пескобаза склад песка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.3.1 |
| ООО "Дом мебели" | изготовление корпусной и мягкой мебели | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.5.4.5 |
| Нефтяные скважины | действующие | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.3.8 |
| ООО «Нефтехимагропром» | свиноферма 6 тыс. голов | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| ООО «Нефтехимагропром» | цветочные теплицы | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| ООО "Нефтехимагропром" | МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| ООО "Бахетле-Агро" | База механизации | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5.1 |
| Биотермическая яма, Сибиреязвенный скотомогильник | - | 1000 | Вет-сан.правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Гл. гос. вет. инспектором РФ 4.12.1995 г. N 13-7- 2/469) |
| Кладбище МО «г.Нижнекамск» | действующее | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Кладбище в г.Нижнекамск (пос.Ахтуба) | недействующее | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Кладбище в г.Нижнекамск (бывш. д.Чабья) | недействующее | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Кладбище в МО «г.Нижнекамск» (возле д.Ильинка выдел 10 квартала 13 лесопарковой зоны защитных лесов Нижнекамского лесничества | действующее | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Объекты промышленного парка «Нижнекамск» | действующее | до 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Технология НК» | дробеструйная обработка труб металлоконстр | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО "БАКЕЛИТ" | Завод полимерных материалов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.6.4.2 |
| ООО «Умные машины» | Производство коммерческих холодильников и холодильной техники | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО «Ай-флекс» | Производство гибкой упаковки | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.6.4.2 |
| Планируемые объекты |  |  |  |
| Завод по производству биокомпонентов моторных топлив ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | - | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.1.4.17 |
| ООО «Энерго-Инновации Развитие» | Производство комплектующих для паровых котлов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| ООО «КамГидроМаш» | Производство систем для налива жидкостей в авто и ж/д цистерны | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.14.5.1 |
| Резервные коммунально-складские и производственные территории V класса опасности | - | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Резервные коммунально-складские и производственные территории IV класса опасности | - | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Резервные коммунально-складские и производственные территории III класса опасности | - | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | - | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.3.3.8 |
| Ливневые очистные сооружения | - | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 13.5.3 |
| Мусороперегрузочная станция | - | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 12.4.8 |
| АЗС (менее 3 топливно-раздаточных колонок) |  | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 12.5.6 |

Режим использования санитарно-защитных зон представлен в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

Регламенты использования санитарно-защитных зон производственных и иных объектов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно- | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования |  |
| защитная | земельных участков в целях: |  |
| зона | а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и |  |
|  | медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, |  |
|  | организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного |  |
|  | назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; | Правила установления |
|  | б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных | санитарно-защитных зон и |
|  | средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых | использования земельных |
|  | складов продовольственного сырья и пищевой продукции, | участков, расположенных в |
|  | комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения | границах санитарно- |
|  | питьевой воды, использования земельных участков в целях | защитных зон (утв. |
|  | производства, хранения и переработки сельскохозяйственной | Постановлением |
|  | продукции, предназначенной для дальнейшего использования в | Правительства РФ от |
|  | качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) | 03.03.2018 г. № 222) |
|  | биологическое воздействие объекта, в отношении которого |  |
|  | установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению |  |
|  | качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в |  |
|  | соответствии с установленными к ним требованиями. |  |

  - Санитарно-защитные зоны скотомогильников

По данным Нижнекамского городского государственного ветеринарного объединения на территории муниципального образования «город Нижнекамск» расположены 2 сибиреязвенных скотомогильника и 1 биотермическая яма. Режим использования территории санитарно-защитных зон несибиреязвенных скотомогильников определяется Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно- защитных зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222 (таблица 3.1.4), сибиреязвенных скотомогильников СП 3.1.7.2629-10 (табл. 3.1.5).

Таблица 3.1.5

Регламенты использования санитарно-защитных зон сибиреязвенных и несибиреязвенных скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно- | Не допускается использовать территории, находящиеся в санитарно- | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» |
| защитные | защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, для проведения |  |
| зоны | какой-либо хозяйственной деятельности (организации пастбищ, пашни, |  |
| сибиреязве | огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением |  |
| нных | грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или |  |
| скотомогил | сельскохозяйственных зданий и сооружений). |  |
| ьников |  |  |

Дополнительно, в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 г. №

i

626, места хранения, переработки и утилизации биологических отходов должны располагаться на расстоянии не менее 1000 м от мест содержания животных и (или) хранения продукции животного происхождения.

  - Санитарные разрывы автомобильных дорог

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Для дорог, проходящих по рассматриваемой территории указанные расчеты не проведены.

  - Санитарно-защитные зоны железных дорог

Размеры и режим возможного использования санитарно-защитных зон железных дорог регламентированы ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог».

В соответствии с отраслевыми строительными нормами железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно- защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно- защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширина санитарно-защитной зоны до границы садовых участков принимается равной 50 м.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должно быть занято зелеными насаждениями.

При расположении железнодорожных путей на насыпи, высотой более 2 м, расстояние от оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по условиям безопасности в случае аварии должно выдерживаться расстояние не менее 50 м.

В городах и поселках в полосе отвода, а также в резервной зоне специального охранного назначения, необходимой для будущего развития объектов железнодорожного транспорта, допускается строительство зданий и сооружений, принадлежащих железной дороге.

Земельные участки, расположенные в полосе отвода железной дороги, обременяются ограничениями в использовании на основании установленных Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611.

  - Зоны минимальных расстояний до магистральных и промысловых трубопроводов

Для магистральных и промысловых продуктопроводов углеводородного сырья создаются зоны минимальных расстояний, которые учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в

i

зависимости от вида поселений, типа и назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

Размеры зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Так, зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов в зависимости от класса и диаметра трубопроводов варьируют от 75 до 350 м. В муниципальном образовании «город Нижнекамск» зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов составляют 100-200 м, а для трубопровода сжиженных углеводородных газов («Миннибаево - Нижнекамскнефтехим») достигают 3 км.

Также зоны минимальных расстояний устанавливаются от АГРС. Размер зон определяется характеристиками газопроводов и необходимости обеспечения их безопасности согласно таблице 5 СП 36.13330.2012 и составляет 150-175 м.

Зоны минимальных расстояний промысловых трубопроводов регламентируются СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 978/пр), согласно которой от них устанавливается зона минимально-допустимых расстояний в размере от 75 до 350 м. В муниципальном образовании «город Нижнекамск» зоны минимальных расстояний промысловых трубопроводов составляют 75-100 м.

Таблица 3.5.1

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний магистральных и промысловых трубопроводов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны минимальных расстояний до трубопроводов | Не допускается размещение: - населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; - складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06- 85*. Магистральные трубопроводы», СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 978/пр) |

На магистральных газопроводах установлены крановые узлы и продувочные свечи. Минимальное расстояние от продувочных свечей до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 36.13330.2012 составляет 300 м. Следует отметить, что трассировка трубопроводов, указанная в генеральном плане, является ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования.

  - Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер и режим охранной зоны трубопроводов определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9).

Размеры охранных зон трубопроводов определяются видом транспортируемого вещества:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, хозяйственно-питьевую и техническую воду, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин или конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны для магистральных трубопроводов и 25 м - для иных трубопроводов.

Таблица 3.6.1

Регламенты использования охранных зон трубопроводов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны трубопрово дов | В охранных зонах трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения, - высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, - устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, - размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; - производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта и др.; - производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9) |

  - Минимальные расстояния от ликвидированных нефтяных скважин до застройки

i

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» расположены ликвидированные нефтяные скважины АО «РИТЭК», от которых, согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. N 534), устанавливаются охранные зоны в размере 150 м до границ жилой застройки, 250 м – до общественных зданий, 50 м

- до промышленных и сельскохозяйственных предприятий, электроподстанций.

  - Охранные зоны распределительных газопроводов

На территории муниципального образования расположены газораспределительные станции, а также проходят распределительные газопроводы. В соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) охранная зона установлена вдоль трасс газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с обеих сторон от газопровода. Вокруг ГРП охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границы объекта.

В охранных зонах газораспределительных сетей и объектов, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации газопровода, запрещается строительство объектов жилищно- гражданского и производственного назначения.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

  - Охранные зоны линий связи

В соответствии с п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578) от линий связи устанавливаются охранные зоны в размере 2 м в каждую сторону, не подлежащие застройке.

  - Охранные зоны тепловых сетей

Для исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон тепловых сетей определяются «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» (утв. Приказом Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197).

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от

i

края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. Любые земляные работы в охранных зонах тепловых сетей необходимо проводить по согласованию с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся эти сети.

  - Охранные зоны воздушных линий электропередач

По территории муниципального образования «город Нижнекамск» проходят линии электропередач напряжением 10, 35, 110 и 220 кВ. Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). Размер охранной зоны для ЛЭП напряжением 10 кВ составляет 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ

- 20 м, 220 кВ – 25 м. Режим использования охранных зон линий электропередач представлен в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1

Режим использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |

  - Охранные зоны поверхностных водных объектов

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

РКЦ «Земля» по заказу Министерства экологии и природных ресурсов РТ провел работы по аэрофотосъемке и уточнению границ береговой линии Куйбышевского водохранилища. Результаты данной работы были использованы в Генеральном плане муниципального образования «г. Нижнекамск».

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Ширина водоохраной зоны озер устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от

i

09.11.2017 г. № 2925-р от Куйбышевского водохранилища дополнительно устанавливается береговая полоса шириной 50 м.

Таким образом, водоохранные зоны поверхностных водных объектов муниципального образования «г. Нижнекамск» составляют: для Куйбышевского водохранилища - 200 м, ручьев и озер - 50 м. Прибрежная защитная полоса Куйбышевского водохранилища составляет 200 м, всех остальных поверхностных водных объектов – 50 м. Размер береговой полосы водохранилища и озер равен 20 м, ручьев протяженностью до 10 км – 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов представлены в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Регламенты использования охранных зон поверхностных водных объектов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Водоохран ная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче- смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; - сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. Предоставление земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы водохранилища, необходимо осуществлять при условии соблюдения требований водного и земельного законодательств Российской Федерации и положительного согласования с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.07.2018 г. № 1772-р |

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Границы поясов санитарной охраны поверхностных и подземных водозаборов, расположенных на территории муниципального образования «город Нижнекамск», представлены в таблице 3.13.1 и на Картах зон с особыми условиями использования территории.

На рассматриваемой территории также имеются родники и скважины, для которых установлен первый пояс зоны санитарной охраны, составляющий 50 м. Необходима разработка проектов и проведение расчетов границ второго и третьего поясов. Режим их использования устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 3.13.1

Сведения о размерах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название водозабора | Размеры зон санитарной охраны |  |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I пояс | II пояс | III пояс |  |
| 1 | Водозабор «Красный ключ» | Кад. Номер 16:30:060303:3 | ЗОУИТ 16:00-6.3589 | ЗОУИТ 16:00-6.3759 | Приказ Минэкологии РТ от 18.02.2015 №124-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.М.000168.11.13 от 11.11.2013; Проект зон санитарной охраны I, II, III поясов водозабора «Красный Ключ» ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 2 | Скважина №161020045 Производственной базы Нижнекамского филиала АО «Татавтодор» | В пределах существующ его ограждения: с востока, юго-востока, юга – 20 м, с севера, запада – 30 м | ЗОУИТ 16:30-6.1609 | ЗОУИТ 16:00-6.3867 | Приказ Минэкологии РТ от 04.05.2017 №490-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.000361.02.10 от 27.02.2010; Проект зоны санитарной охраны водозаборной скважины №161020045 производственной базы Нижнекамского филиала АО «Татавтодор» |
| 3 | Скважина № 78970 ПАО «Нижнекамскш ина» | 16 м с севера, 21 м с востока, 29 м с юга, 24 м с запада | Вниз по потоку 382 м; вверх по потоку 764 м; шириной 62 м | Вниз по потоку 764 м, вверх по потоку 1529 м; шириной 778 м | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.002272.12.14 от 26.12.2014; Проект зоны санитарной охраны для водозаборной скважины № 78970 «Шинного» месторождения подземных вод ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» в северо-восточной части промзоны г.Нижнекамска, в 5 км от с.Прости Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 4 | Скважина №8 ПАО «Нижнекамскшина» | 19,5 м с севера, 37 м с востока, 18 м с юга, 13 м с запада | Вниз по потоку 230 м; вверх по потоку 345 м; шириной 62 м | Вниз по потоку 460 м; вверх по потоку 1149 м; шириной 1110 м. | Проект зоны санитарной охраны для водозаборной скважины №8 «Шинного» месторождения подземных вод ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» в северо-восточной части промзоны г.Нижнекамска, в 5 км от с.Прости Нижнекамского района Республики Татарстан; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.002271.12.14 от 26.12.2014 |
| 5 | Скважина № 78605 ПАО «Нижнекамскш ина» | 10 м с севера, 5 м с юга, 14 м с запада и востока | Вниз по потоку 98 м; вверх по потоку 196 м; шириной 87 м | Вниз по потоку 147 м; вверх по потоку 783 м; шириной 701 м. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.002270.12.14 от 26.12.2014; Проект зоны санитарной охраны для водозаборной скважины №8 «Шинного» месторождения подземных вод ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» в северо-восточной части промзоны г.Нижнекамска, в 5 км от с.Прости Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 6 | водозаборные скважины №1,2 ООО «Завод крупнопанельного домостроения» г. Нижнекамск | ЗОУИТ 16:53-6.1466 | ЗОУИТ 16:53-6.1466 | ЗОУИТ 16:53-6.1456 | Приказ Минэкологии РТ от 07.02.2017 №136-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000014.05.16 от 17.05.2016; Проект организации зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Завод крупнопанельного домостроения», 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2 |
| 7 | водозаборная скважина №1 в н.п. Балчиклы |  | ЗОУИТ16:30-6.1708 | ЗОУИТ 16:30-6.1778 | Приказ Минэкологии РТ от 16.01.2018 №27-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000030.08.14 от 22.08.2014; Проект организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для артезианской скважины ООО «Жилкомсервис» у н.п.Балчиклы Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 8 | Водозаборная скважина №1 филиала ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» г. Нижнекамска | 10 | 10 | 349 | Приказ Минэкологии РТ от 02.03.2015 №149-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000041.07.10 от 27.07.2010; Организация зоны санитарной охраны водозабора подземных вод.Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |
| 9 | Водозаборная скважина №2 филиала ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» г. Нижнекамска | - | - | - | Приказ Минэкологии РТ от 02.03.2015 №149-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000041.07.10 от 27.07.2010; Организация зоны санитарной охраны водозабора подземных вод.Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |
| 10 | Скважина №2 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | - | 16:30-6.2171 | 16:30-6.2173 | Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан «Об установлении зон санитарной охраны водозабора ООО «Челны-Бройлер» в г. Набережные Челны» от 03.03.2023 г. №212-п Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000018.08.18 от 01.08.2018; Проект зон санитарной охраны подземного водозабора №1, №2, №3, №4, №5 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО "Челны- Бройлер" вблизи г. Нижнекамск, Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 11 | Скважина №3 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | - | 16:30-6.2179 | 16:30-6.2177 |  |
| 12 | Скважина №4 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | - | 16:30-6.2182 | 16:30-6.2178 |  |
| 13 | Скважина №5 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | - | 16:30-6.2184 | 16:30-6.2180 |  |
| 14 | Скважина №1 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | - | 16:30-6.2172 | 16:30-6.2181 |  |

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» располагаются подземные источники водоснабжения. От них устанавливаются пояса санитарной охраны, на использование территории которых накладываются ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 3.13.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабже ния | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах II и III поясов зоны санитарной охраны запрещается: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод при условии волнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- - эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 |

- В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан исх. № 11/8006 от 20.04.2016

п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 о необходимости согласования нового строительства с органами Роспотребнадзора не подлежит применению.

  - Леса

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» выделены леса двух категорий – защитные и эксплуатационные.

К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» выделены защитные леса следующих категорий:

- леса, расположенные в водохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

  - леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности);

  - леса, расположенные в лесопарковых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, используемые в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов).

- ценные леса:

  - лесостепные леса (леса, расположенные в степной зоне, лесостепной зоне, выполняющие защитные функции).

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных и эксплуатационных лесов представлены в таблице 3.14.1.

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2006 № 197 «О Перечне первоочередных мероприятий по охране окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского района на 2006-2008 годы», на территории Нижнекамского муниципального района проведена большая работа по созданию защитных лесных насаждений.

Кроме того, в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, а также приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.03.2019 № 188, на территории Нижнекамского муниципального района проводятся мероприятия по лесоразведению.

Преимущественно, произведены посадки хвойных пород деревьев: сосна, ель, лиственница (табл. 3.14.2).

Таблица 3.14.1

Регламенты использования защитных и эксплуатационных лесов

| № п/п | Наименование зоны | i Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |  |  |  |
| 1 | Защитные леса | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих целях: - осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых; - использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; - использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов Также проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным Кодексом. | Лесной кодекс Российской Федерации |
| 1.1 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: - использование токсичных химических препаратов; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; - создание и эксплуатация лесных плантаций; - строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Лесной кодекс Российской Федерации |
| 1.2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесопарковых зонах запрещаются: - использование токсичных химических препаратов; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - разведка и добыча полезных ископаемых; - строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. Изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Лесной кодекс Российской Федерации |
| 1.3 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Лесной кодекс Российской Федерации |
| Эксплуатационные леса |  |  |  |
| 2 | Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускаются: - заготовка древесины; - заготовка живицы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; - строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; - переработка древесины и иных лесных ресурсов; - осуществление религиозной деятельности; - иные виды деятельности в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс Российской Федерации |

Таблица 3.14.2

Перечень земельных участков на территории Нижнекамского муниципального района, на которых проведены мероприятия по лесоразведению

| № п/п | Адрес месторасположения (привязка к местности) | Площадь, га | Кадастровый номер (часть кадастрового участка) | Примечание (заказчик работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 год |  |  |  |  |
| 1 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 105,0 | 16:30:011402 | ЗАО «Нижнекамский НПЗ» (АО «ТАНЕКО») |
| 2 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 206,5 | 16:30:011402, 16:30:011401 | ЗАО «Нижнекамский НПЗ» (АО «ТАНЕКО») |
| 2008 год |  |  |  |  |
| 3 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 39,4 | 16:30:011402 | ОАО «ТАНЕКО» |
| 4 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 14,6 | 16:30:040201 | АО «ТАНЕКО» |
| 5 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 19,0 | 16:30:040201 | АО «ТАНЕКО» |
| 2009 год |  |  |  |  |
| 6 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск и Простинское СП | 300,0 | 16:30:040302:24, 16:30:040201:46, 16:30:040201:59, 16:30:040201:45 | ОАО «ТАИФ-НК» |
| 2010 год |  |  |  |  |
| 7 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск и Простинское СП | 75,2 | 16:30:040201:46, 16:30:040201:48, 16:30:040201:59 | ОАО «ТАИФ-НК» |
| 2011 год |  |  |  |  |
| 8 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП, около свалки резинотехнич. изделий | 20,0 | 16:30:040201 | ОАО «Нижнекамскшина» |
| 9 | Афанасовское СП, в районе БОС | 51,0 | 16:30:010803 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 10 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Шингальчинское СП, около н.п.Клятле | 45,2 | 16:30:110901 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
| 11 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП | 15,0 | 16:30:040302 | ОАО «НЗТУ» |
| 2012 год |  |  |  |  |
| 12 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП, около свалки резинотехнич. изделий | 3,0 | 16:30:040201 | ОАО «Нижнекамскшина» |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 13 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Шингальчинское СП, около н.п.Клятле | 15,0 | 16:30:110901 | ОАО «ТАНЕКО» |
| 14 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 27,7 | 16:53:030103:23 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 15 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП | 15,0 | 16:30:040201 | ОАО «ТАНЕКО» |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 16 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, около н.п.Алань (нежилой) | 24,0 | 16:30:011502 | АО «ТАНЕКО» |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 17 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, около н.п.Алань (нежилой) | 34,0 | 16:30:011502 | АО «ТАНЕКО» |
| 18 | Единая санитарно-защитная зона НПУ | 8,7 |  | ПАО «Татнефть» (УРПС) (за изъятие в гослесфонде) |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 19 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, около н.п.Алань (нежилой) | 30,0 | 16:30:011502 | АО «ТАНЕКО» |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 20 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, около н.п.Алань (нежилой) | 33,0 | 16:30:011502 | АО «ТАНЕКО» |
| 21 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП, около свалки резинотехнич. изделий | 5,3 | 16:30:040201:55 | ПАО «Нижнекамскшина» |
| 22 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП, около свалки резинотехнич. изделий | 2,7 | 16:30:040201:55 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» |
| 23 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, около н.п.Алань (нежилой) | 39,2 | 16:30:011502 | АО «ТАИФ-НК» |
| 24 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 10,0 | 16:30:040201:46 | ОАО «НЗТУ» |
| 25 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, около н.п.Алань (нежилой) | 4,0 | 16:30:011502 | ПАО «Татнефть» (УРПС) |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 26 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, около н.п.Алань (нежилой) | 38,4 | 16:30:011502 | АО «ТАНЕКО» |
| 27 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, около н.п.Алань (нежилой) | 20,0 | 16:30:011502 | ОАО «НЗТУ» |
| 28 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП, около свалки резинотехнич. изделий | 10,0 | 16:30:040201:55 | ПАО «Нижнекамскшина» |
| 29 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, пос.Строителей | 11,4266 | 16:30:011403:267 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» (в рамках лесных деклараций) |
| 30 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, в районе д.Ахтуба | 38,08 | 16:30:011402:77 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» (в рамках лесных деклараций) |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 31 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 44,0 | 16:30:010901:69 | АО «ТАНЕКО» |
| 32 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 20,0 | 16:30:010901:69 | АО «НЗТУ» |
| 33 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск | 22,0 | 16:30:010901:69 | ООО «СБО «Шинник» |
| 34 | г.Нижнекамск, на границе Единой санитарно-защитной зоны НПУ | 28,0 | 16:30:010901:69 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 35 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, в районе д.Ахтуба | 4,29 | 16:30:011402:77 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 36 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, в районе д.Ахтуба | 1,2 | 16:30:011402:77 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 37 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, г.Нижнекамск, в районе д.Ахтуба | 1,5 | 16:30:011402:77 | АО «ОЭП ППТ «Алабуга» |
| 38 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП | 20,3 | 16:30:040302:24 | АО «ТАНЕКО» |
| 39 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП | 10,7 | 16:30:000000:1594 | АО «ТАНЕКО» |
| 40 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП | 1,0 | 16:30:040201:48 | АО «ТАНЕКО» |
| 41 | г.Нижнекамск | 1,0 | 16:53:040105:ЗУ1 | АО «ТАНЕКО» (в рамках лесных деклараций) |
| 42 | г.Нижнекамск, на границе Единой санитарно-защитной зоны НПУ | 63,98 | 16:30:010901:69 | ФКУ «Волго-Вятскправтодор» (в рамках лесных деклараций, М-7) |
| 43 | г.Нижнекамск, на границе Единой санитарно-защитной зоны НПУ | 17,12 | 16:30:010901:69 | ФКУ «Волго-Вятскправтодор» (в рамках лесных деклараций, М-7) |
| 44 | Единая санитарно-защитная зона НПУ г.Нижнекамск | 42 | 16:30:040201:383 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 45 | Единая санитарно-защитная зона НПУ г.Нижнекамск | 2,9 | 16:30:040201:378 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 46 | Единая санитарно-защитная зона НПУ г.Нижнекамск | 66,6 | 16:30:040201:382 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 47 | Единая санитарно-защитная зона НПУ г.Нижнекамск | 23,0 | 16:30:040201:45 | АО «ТАНЕКО» |
| 48 | Единая санитарно-защитная зона НПУ г.Нижнекамск | 16,0 | 16:30:040201:46 | АО «ТАНЕКО» (восстановительные посадки после пожара; пункт 7) |
| 49 | Единая санитарно-защитная зона НПУ г.Нижнекамск | 30,0 | 16:30:040201:46 | АО «ТАНЕКО» (восстановительные посадки после пожара; пункт 7) |
| 50 | Единая санитарно-защитная зона НПУ г.Нижнекамск, | 17,0 | 16:30:040201:46 | АО «ТАНЕКО» (восстановительные посадки после пожара; пункт 7) |
| 51 | Единая санитарно-защитная зона НПУ г.Нижнекамск | 12,0 | 16:30:010901:69 | АО «ТАНЕКО» |
| 52 | Афанасовское СП, в районе микрорайона для многодетный «Чайка» | 2,0 | 16:30:011602:964 | АО «ТАНЕКО» |
| 53 | Афанасовское СП, в районе микрорайона для многодетный «Чайка» | 13,2 | 16:30:011602:964 | АО «ТАНЕКО» |
| 54 | Афанасовское СП, в районе микрорайона для многодетный «Чайка» | 20,0 | 16:30:011602:964 | АО «НЗТУ» |
| 55 | Афанасовское СП, в районе микрорайона для многодетный «Чайка» | 22,0 | 16:30:011602:85 | ООО «СБО «Шинник» |
| 56 | г.Нижнекамск, в районе городского кладбища | 6,5 | 16:30:011503:24 | АО «НЗТУ» |
| 57 | Единая санитарно-защитная зона НПУ, Простинское СП | 8,3 | 16:30:040302:24 | АО «НЗТУ» |
| 58 | г.Нижнекамск, в районе городского кладбища | 12,5 | 16:30:010805:7 | АО «НЗТУ» |
| 59 | г.Нижнекамск, в районе городского кладбища | 4,5 | 16:30:011503:24 | УРПС ПАО «Татнефть» |

  - Особо охраняемые природные территории

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Республике Татарстан действует система особо охраняемых природных территорий. ООПТ муниципального образования «город Нижнекамск» представлены памятником природы регионального значения «Река Степной Зай». Режим использования указанной зоны памятника природы определяется Положением о памятниках природы регионального значения, охраняемыми объектами которых являются реки (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237).

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» особо охраняемые территории федерального значения отсутствуют (Национальный парк «Нижняя Кама» в Нижнекамском муниципальном районе располагается на территории Простинского сельского поселения) (письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального значения №15-47/10213 от 30.04.2020 г.).

Таблица 3.15.1

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Памятник природы регионального значения «Река Степной Зай» | Запрещенные виды деятельности и природопользования: На территории Памятников природы запрещена любая деятельность, угрожающая речной экосистеме, существованию популяции водных биологических ресурсов, в том числе: - без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее - Комитет) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов, строительство путепроводов, линий электропередачи и иных коммуникаций (кроме случаев, если строительство осуществляется в целях добычи углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр), геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых, нерудных материалов и взрывные работы, изменение гидрологического режима объекта (спрямление русла, строительство плотин без рыбопропускных сооружений); - промышленное рыболовство; - мойка автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на берегах водного объекта; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых; - применение на берегах водного объекта ядохимикатов, минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста; - создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов; - хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов; - обустройство летних лагерей для скота, имеющих прямой выход на территорию Памятников природы; - перегон скота вне специально отведенных для этих целей мест. Разрешенные виды деятельности и природопользования: - На территории Памятников природы допускаются все виды рыболовства, за исключением промышленного - Граждане имеют право находиться на территории Памятников природы - Охота на территории Памятников природы осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на территории памятников природы, согласно приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», если они не противоречат требованиям пункта 3.1 Положения о памятниках природы регионального значения, охраняемыми объектами которых являются реки: основные виды разрешенного использования земельных участков:  птицеводство в специально отведенных местах по согласованию с Комитетом (1.10);  рыбоводство (1.13);  передвижное жилье по согласованию с Комитетом (2.4);  обеспечение научной деятельности по согласованию с Комитетом (3.9);  предпринимательство по согласованию с Комитетом (4.0);  отдых (рекреация) по согласованию с Комитетом (5.0);  природно-познавательный туризм по согласованию с Комитетом (5.2);  туристическое обслуживание по согласованию с Комитетом (5.2.1);  охота и рыбалка (5.3);  обеспечение обороны и безопасности (8.0);  охрана природных территорий (9.1);  историко-культурная деятельность (9.3); - общее пользование водными объектами по согласованию с Комитетом (11.1); гидротехнические сооружения по согласованию с Комитетом (11.3). | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237 |

  - Зоны залегания месторождений полезных ископаемых

Согласно статье 7 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года

№ 2395-1 «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода – геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов и зон с особыми условиями использования территорий может быть ограничено или запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу безопасности жизни и здоровья населения, охране окружающей среды, сохранности зданий и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии с режимом особой охраны их территорий (статья   8   Закона   Российской   Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года

i

№ 2395-1 «О недрах» застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов и зон с особыми условиями использования территорий может быть ограничено или запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу безопасности жизни и здоровья населения, охране окружающей среды, сохранности зданий и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии с режимом особой охраны их территорий (статья 8 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

  - Зоны ограничения застройки от радиопередающего объекта

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» по ул. Химиков также расположен радиопередающий объект РТПС Нижнекамск филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан".

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», устанавливаются зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. Согласно п.п.3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ.

Для радиопередающего объекта РТПС Нижнекамск филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" разработан «Проект технической реконструкции проекта размещения ПРТО, принадлежащего филиалу РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" РТПС г. Нижнекамск (раздел "расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающего радиотехнического объекта") Филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан». По данным проекта размеры зоны ограничения застройки радиопередающего объекта РТПС Нижнекамск филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" определены:

i

по азимуту 0-360 град (А37-А39) на высоте от 3,08 м над уровнем земли на расстоянии от 0 м до 1м (кад.номер ЗОУИТ 16:53-6.1790);

- по азимуту 0-360 град (А37-А39) на высоте от 16,5 м над уровнем земли на расстоянии от 1 м до 110 м (кад.номер ЗОУИТ 16:53-6.1788);

- по азимуту 0-360 град (А37-А39) на высоте от 88,0 м над уровнем земли на расстоянии от 110 м до 765,9 м (кад.номер ЗОУИТ 16:53- 6.1789);

Согласно п. 3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 зона ограничений не может иметь статус селитебной территории, а так же не может использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензоправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. Зона ограничений или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

  - Зоны ограничения строительства от аэропортов

Согласно Проекта приаэродромной территории АО «Аэропорт Бегишево», утвержденного Приказом Росавиации от 18.02.2020 г. № 195-П территория муниципального образования «город Нижнекамск» расположена в следующих подзонах приаэродромной территории аэропорта «Бегишево»:

III подзона, в границах которой устанавливаются ограничения застройки по высоте. Предельные высоты проектируемых объектов в границах сельского поселения не должны превышать 225-275 м.

- подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. При невозможности соблюдения нормативных расстояний сооружение опасных производственных объектов должно выполняться на основании специальных технических условий (СТУ), разработанных для конкретного объекта капитального строительства, и содержащих дополнительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружений.

- подзона, в границах которой запрещено размещение объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 14.08.2023 г. №661-П были обновлены режимы подзон и границы подзон и внесены изменения в существующие нормативно-правовые акты устанавливающие режим приаэродромной территории данного аэродрома.

Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижнекамск (Бегишево) установлена путем наложения границ семи подзон.

В границах подзон приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Нижнекамск (Бегишево) устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности):

первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

  - Зоны природных ограничений

Неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории муниципального образования «город Нижнекамск», являются:

- процессы подтопления;

- эрозионные и оползневые процессы;

- карстовые процессы;

- просадочность грунтов.

Подтопления. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории строительства.

Основные причины возникновения и развития подтопления обозначены в п.8.1.2 СП 11-105-97, часть II.

При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:

Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м); при подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод;

Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м); при подтоплении наблюдается техногенный тип режима подземных вод.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек разных порядков, дренирующих территорию Нижнекамского муниципального района. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м).

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360, определение границ зоны подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнитель-ной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с орга-нами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зоны подтопления должны быть включены в государственный кадастр недви-жимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в Нижнекамском муниципальном районе границы зон подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим на картографических материалах отражены границы ориентировочной зоны подтопления.

i

Регламент использования таких территорий регулируется Водным кодексом РФ, СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91.

«Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Таблица 3.18.1

Регламенты использования зон природных ограничений

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
|  | В границах зон подтопления запрещаются: - размещение новых населенных пунктов и строительство объектов |  |
|  | капитального строительства без проведения специальных защитных |  |
|  | мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов |  |
|  | производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, |  |
|  | отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения |  |
| Зоны подтопления | радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; - нарушение естественных условий миграции животных в границах защищаемой территории; - выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; - подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в | Водный кодекс РФ, СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
|  | водоохранной зоне водотоков; - деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала |  |
|  | защищаемой территории и прилегающей акватории; - загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. |  |
| Зоны эрозионных и оползневых процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных склоновым процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать: - предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; - наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов; - производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов; - сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.; - надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; - сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг). | СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Зоны распростран ения карстово- суффозионных процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных карстово-суффозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройкиi . Противокарстовые мероприятия должны: - предотвращать активизацию и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов или уменьшать его последствия; - исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ; - предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки; - обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях; - предотвращать недопустимое загрязнение геологической среды; - предотвращать недопустимые утечки из искусственных водоемов, каналов и др. | СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Просадочность грунтов | В целях защиты от просадки грунтов необходимо предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. Площадки, намечаемые под новое строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные. | СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» |

  - Зона защиты населения специального назначения

Учитывая сложившуюся природно-экологическую ситуацию окружающей среды на территории города Нижнекамск, а также руководствуясь целями устойчивого развития территорий, настоящим генеральным планом образована зона сохранения озеленения специального назначения. Зона предназначена для развития и сохранения каркаса насаждений специального назначения, которая осуществит защитную роль между источниками загрязнения Нижнекамского промышленного узла и жилыми массивами города Нижнекамск.

В границах зоны запрещается вырубка озеленения специального назначения. Размещение дополнительных объектов в границах вышеописанной зоны, помимо объектов размещаемых на данной территории в рамках создания индустриального парка «Этилен 600», в частности: «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 43. Органическая химия», предусмотренных к размещению на земельных участках с кадастровыми номерами 16:30:011402:77 (корпус № 43 индустриально-технологического парка «Синергия», озеленение специального назначения), 16:53:030103:23 (озеленение специального назначения), должно вестись путём согласования с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

3.20	Зона, требующая приведения объектов, являющихся источниками на среду обитания и здоровье человека в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами

В соответствии с письмом ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина от 24.11.2023 г. №2035428/ИсхСТ(ТНД) на границе мкр.46 и мкр. 29, а также в Общегородском центре (у мечети) расположены ликвидированные скважины. Согласно данным ПАО «Татнефть», данные скважины потенциальных объектов для вовлечения в разработку посредством реликвидации не имеют, при принятии решений о застройке территории требуется проведение работ по переликвидации с целью приведения скважин в соответствие условиям регламентирующих документов.

Минимальные расстояния от устья скважин до зданий и сооружений установлены в Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности (приложение № 2), утвержденные Приказом Ростехнадзора № 534 от 15.12.2020 г. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности».

Однако, согласно письму Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.06.2024 №14-00-07/1222 требования федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 предназначены для применения при: эксплуатации, проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации ОПО нефтегазодобывающих производств.

В соответствии с пунктом 37 Правил, расположение объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений определяется с учетом требований, содержащихся в приложениях № 2 и № 3 к Правилам.

На основании изложенного, отмечаем, что расстояния от ликвидированных скважин до других объектов, не относящихся к объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений обязательными требованиями в области промышленной безопасности не нормированы.

Следовательно, отражение каких-либо зон устанавливающих особый режим использования земель в отношении указанных объектов в рамках проекта внесения изменений в генеральный план не требуется.

Также на территорию планируемых микрорайонов №№ 71, 68, 75, 77, земельных участков с кадастровыми №№16:53:040601:137, 16:53:040101:5365 накладывается зона, требующая приведения объектов, являющихся источниками на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами в связи с планируемым объектом транспортной инфраструктуры V класса опасности.

Размещение объектов в границах функциональных зон, на которые накладываются зоны, требующие приведения объектов, являющихся источниками на среду обитания и здоровье человека в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами возможно только после приведения таковых территорий в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

- Мероприятия по территориальному планированию

  - Общая хi  арактеристика

В настоящее время одной из важнейших государственных экономических задач является развитие новых инновационных производств в области нефтехимической промышленности. Наличие в муниципальном образовании «город Нижнекамск» крупнейших химических, нефтехимическим, нефтеперерабатывающих предприятий (ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-НК» и др.), а также имеющиеся территориальные резервы формируют высокий потенциал рассматриваемой территории для дальнейшего развития высокотехнологичных предприятий химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих отраслей. Таким образом, создание новых и расширение существующих производственных площадок является приоритетным направлением развития экономики для государства как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Муниципальное образование «г.Нижнекамск» в составе Нижнекамского муниципального района входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера, создание которого стало важным шагом на пути реализации масштабного проекта по созданию территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам». Ключевыми организациями - участниками нефтехимического кластера являются предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

В соответствии с Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2020-2022 годы, Программой развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года, инвестиционными предложениями промышленных предприятий на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» предусмотрены следующие мероприятия в области развития промышленности регионального значения:

строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» (пуско-наладочные работы);

- строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»;

- строительство новых объектов и модернизация производства на ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- создание нового инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Республике   Татарстан ООО «СафПЭТ»;

увеличен производства шин Viatti до 5,9 млн. шт. в год ПАО

i

«Нижнекамскшина»;

- организация производства крупногабаритных шин ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;

- увеличение производства цельнометаллокордных (ЦМК) шин до 2,8 мнл.штук в год ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;

- организация производства тары для агропромышленного комплекса ООО «Ай-Пласт»;

- организация производства газовых турбин ГТ-004 и изготовление запасных частей к энерго-, газо-, нефтехимическому оборудованию ООО «Камэнергомаш»;

- модернизация бетоносмесительных установок и организация адресной подачи бетона на заводе железобетонных изделий ООО «Камэнергостройпром».

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 марта 2017 года № 192 планируется создание индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» на территории Нижнекамского промышленного узла. Резидентами индустриального парка станут действующие предприятия: АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Мероприятия местного значения. Муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 28 декабря 2016г. №1740, на территории г.Нижнекамска предусмотрено размещение промышленного парка «Нижнекамск» общей площадью 19,4 га.

Также генеральным планом предусмотрена организация резервных территорий под развитие промышленности III-V классов опасности на территориях недействующих промышленных объектов, с учетом санитарно- защитных зон до нормируемых объектов в размере 50-300 м. Подробные сведения об условиях размещения указанных объектов представлены в разделе 4.2.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры включают строительство автомобильной дороги федерального значения общего пользования

«Обход городов Нижнекамск и Набережные Челны» для пропуска потоков транзитного автотранспорта. Данная автодорога будет пересекать южную границу муниципального образования «г. Нижнекамск» вблизи существующего полигона ТКО.

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры включают строительство жилой застройки на общей площади 6099,5 м2 в период до 2021 года и 8532,1 м2, в период до 2035 года. Развитие жилых территорий сопровождается строительством образовательных, рекреационных, спортивных объектов, объектов обслуживания и инженерного обеспечения. Площадки нового

i

жилищного строительства предлагаются в юго-западной части муниципального образования «г. Нижнекамск» между лесным массивом и существующей застройкой города, а также на территориях вблизи Куйбышевского водохранилища.

Развитие жилых территорий сопровождается строительством образовательных, рекреационных, спортивных объектов, объектов обслуживания и инженерной инфраструктуры. Обеспечение участков нового жилищного строительства сетями инженерно-технической инфраструктуры должно быть выполнено до начала освоения данных территорий.

  - Характеристика воздействия мероприятий по развитию промышленности на окружающую среду и здоровье населения

В целях обеспечения экологической безопасности в муниципальном образовании «город Нижнекамск» и Нижнекамском муниципальном районе утверждено Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 г. №126 «О реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух на территории муниципального образования "город Нижнекамск" и территориях Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, находящихся в пределах 3 км от границ муниципального образования "город Нижнекамск». Согласно указанному постановлению расширение действующих и создание новых производств, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух в г. Нижнекамске осуществляется только после проведения Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, при участии иных ведомств, анализа допустимости данных мероприятий, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на атмосферный воздух.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории муниципального образования «город Нижнекамск» должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды, с учетом внедрения на производственных объектах наилучших доступных технологий в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Применение наилучших доступных технологий направлено на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Также при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов необходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». Использование критериев «зеленых» стандартов является инструментом для внедрения новых высоких технологий по обеспечению экологической безопасности, энергосбережению и энергоэффективности, оптимизации транспортной и социальной инфраструктуры, мониторингу за экологическим состоянием объектов недвижимости, товаров и услуг на базе правоприменительной практики действующих международных стандартов.

Зеленое строительство представляет собой важнейшее направление в мировой строительной индустрии, которое является системным продолжением строительства энергоэффективных и экологичных объектов и создает новый

i

механизм перехода традиционного проектирования и строительства к проектированию и строительству современной устойчивой среды обитания человека, животного и растительного мира.

Использование «зеленых» стандартов подразумевает:

- внедрение энергоресурсосбережения, в том числе путем проектирования и внедрения альтернативных источников энерго- и теплоснабжения, инновационных технологий очистки сточной воды, оптимизации потребления ресурсов, максимального использования вторичных ресурсов и т.д.;

- разработку и внедрение комплексной системы сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов производства и потребления путем организации селективного сбора отходов и внедрения новейших технологий переработки и утилизации отходов;

- создание принципиально усовершенствованной системы инфраструктуры при помощи сетевых технологий;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктур с применением инновационных подходов;

- современное архитектурно-планировочное размещение зданий и сооружений с учетом четкого функционального зонирования территории, интегрирования зданий в существующий ландшафт;

- ландшафтное обустройство территории с максимальным озеленением.

Во исполнение требований федерального законодательства Министерством экологии и природных ресурсов осуществляет работы по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Нижнекамск в соответствии с

«Правилами проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их актуализацию», утвержденными приказом Минприроды России от 29.11.2019 № 81.

Сводные расчеты предусматривают учет влияния выбросов как от стационарных источников, так и от автотранспортных потоков, сосредоточенных на территории населенного пункта.

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подготовлены картографические материалы, отображающие распространение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Нижнекамска, которые выполненные на основе сводной базы данных параметров выбросов, созданной для г. Нижнекамска и прилегающей территории.

Картографические материалы подготовлены на основании расчетов, проведенных по следующим загрязняющим веществам, по которым автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) фиксируются превышения допустимого содержания в атмосферном воздухе: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, этилбензол, гидроксибензол (фенол), а также по углероду (саже).

В целях анализа возможного негативного воздействия на качество атмосферного воздуха планируемых для размещения объектов, которые

i

оказывают негативное воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов в атмосферный воздух в разрезе указанных картографических материалов проанализирована возможность размещения планируемых объектов и площадок, предусмотренных проектом генерального плана г. Нижнекамска. Результаты проведенных работ содержатся в Приложение к разделу «Охрана окружающей среды» с грифом «ДСП».

Характеристика мероприятий по строительству объектов регионального значения

Комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК»

АО «ТАИФ-НК» реализует инновационный проект строительства комплекса глубокой переработки тяжелых остатков мощностью 3,7 млн. тонн. Проект строительства указанного комплекса получил положительное заключение государственной экспертизы №0041-17/КГЭ-0385/04 от 10.02.2017 г.

В состав нового производства входят: установка гидрокрекинга гудрона, установка производства водорода, установка производства серы, а также ряд вспомогательных установок и товарно-сырьевые парки. На сегодняшний день комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» построен, однако пуск комплекса на проектную мощность перенесен в связи проведением работ по оптимизации технологического процесса.

Минимизация воздействия на окружающую среду на предприятиях АО «ТАИФ-НК» предусмотрена посредством применения новых ресурсосберегающих технологий и современных методов производства, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, норм международного права и стандартов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

i

Строительство инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина в настоящее время реализует проект по строительству инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (АО «ТАНЕКО»). Запущена первая очередь строительства, которая позволяет перерабатывать 8,7 млн. тонн высокосернистой нефти в год с глубиной переработки до 74%. В рамках указанного инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов предусматривается внедрение технологических инноваций мирового уровня, которые позволят добиться высокой производительности труда, реализовать задачу «замкнутого цикла» в электро- и теплоснабжении комплекса, а также будут способствовать развитию малых и средних предприятий в области нефтехимии и нефтепереработки.

Необходимо отметить, что выпуск продукции, отвечающей высоким экологическим стандартам при минимальном влиянии процессов производства на окружающую среду, является одним из основных принципов АО «ТАНЕКО», в том числе и при строительстве комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

При реализации указанного проекта предусмотрено применение передовых технических, технологических решений, новейших пыле-, газоочистных установок, позволяющих минимизировать выбросы за счет применения наилучших доступных технологий, оборудования с низкими показателями выбросов.

В технологической схеме водоснабжения и канализации комплекса предусмотрен принцип «замкнутого цикла». Все сточные воды будут направляться на собственные очистные сооружения, для глубокой очистки. Предусматривается, что часть из них будет возвращаться обратно в производство для подпитки систем оборотного и противопожарного водоснабжения. Рациональное использование водных ресурсов также основано на применении современных технологических решений.

Территориально участок строительства объектов АО «ТАНЕКО» расположен в северо-восточной части муниципального образования и входит в состав предприятий Нижнекамского промышленного узла.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 г. № 126 Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проведен анализ допустимости строительства проектируемых объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО», включающих:

- установку cекции гидроочистки нафты;

- установку секции гидроочистки керосина;

установку секция гидроочистки дизельного топлива;

i

- установку комплекса получения ароматики в составе секций Каталитический риформинг, Непрерывная регенерация, Фракционирование ксилолов;

- установку гидроочистки тяжелого газойля коксования;

- установку ЭЛОУ-АВТ-6;

- установку блока вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга;

- комбинированную установку изомеризации легкой нафты и секции сплиттера нафты.

С учетом увеличения валовых выбросов в результате введения в эксплуатацию новых источников воздействия на предприятиях АО «ТАНЕКО», в целях получения более объективной и детальной оценки расчеты проведены для трех вариантов исходных данных:

- на основе сводной базы данных параметров выбросов загрязняющих веществ, актуализированной в 2019 г. на основе утвержденных материалов инвентаризаций выбросов. Выбросы АО «ТАНЕКО» приняты по существующему положению действующего проекта нормативов ПДВ предприятия, разработанного в 2018 г. В соответствии с указанными данными количество учтенных источников загрязнения атмосферы АО «ТАНЕКО» - 312, их суммарный максимальный разовый выброс – 90,36 г/с, суммарный валовый выброс – 2044,57 тонн/год.

- на основе описанного выше варианта исходных данных, дополненного источниками, введенными в эксплуатацию на АО «ТАНЕКО» в 2019 г. Согласно указанным данным, количество введенных в 2019 г. в эксплуатацию источников – 77, их суммарный максимальный разовый выброс – 26,08 г/с, суммарный валовый выброс – 689,25 тонн/год.

- на основе первого варианта исходных данных, дополненного источниками, введенными в эксплуатацию на АО «ТАНЕКО» в 2019 г., а также планируемыми к вводу. Согласно указанным данным, количество источников, планируемых к вводу – 94, их суммарный максимальный разовый выброс – 943,95 г/с, суммарный валовый выброс – 595,59 тонн/год.

Расчетные точки для анализа приземных концентраций выбраны на границе установленной единой СЗЗ Нижнекамского промышленного узла, в ближайших населенных пунктах, а также зонах с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха.

Результаты расчетов рассеивания показали, что во всех проанализированных контрольных точках строительство проектируемых объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» не приведет к увеличению приземных концентраций загрязняющих веществ.

По итогам проведенных расчетов Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан сделан вывод о том, что строительство проектируемых объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» не приведет к ухудшению качества атмосферного воздуха рассматриваемой территории (заключение Министерства

i

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан исх. № 2580/06 от 25.03.2020 г.).

Необходимо отметить, что для установки гидроочистки тяжелого газойля коксования, планируемой в рамках строительства объектов Комплекса нефтеперерабатывающих   и   нефтехимических   заводов    АО    «ТАНЕКО», ПАО «ВНИПИнефть» в 2019 г. выполнена оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС).

Согласно материалам ОВОС по объекту «Установка гидроочистки тяжёлого газойля коксования (4200) и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства

«Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» после ввода установки в эксплуатацию добавится 11 источников загрязнения (из них 6 организованных, 5 неорганизованных), выбрасывающих 15 наименований загрязняющих веществ. Валовые выбросы предприятия увеличатся на 68,13 т/год, или на 3,338 % от общего валового выброса предприятия. В целом вклад объекта проектирования в загрязнение атмосферного воздуха при соблюдении проектных решений оценивается как «допустимый».

В отношении группы предприятий НПУз, в том числе для АО «ТАНЕКО», установлена единая санитарно-защитная зона, утвержденная в установленном порядке. Анализ результатов расчета рассеивания установки гидроочистки тяжелого коксования показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия не превышают гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха 1,0 ПДКм.р. Анализ результатов акустического расчета также подтвердил, что уровень воздействия от проектируемых источников шума находится в пределах нормативных значений для территории предприятия и для жилой застройки согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

В составе ОВОС рассмотрено воздействие проектируемой установки и на другие компоненты окружающей среды – поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительный, животный мир как в период строительства, так и эксплуатации объекта. Разработан комплекс мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия. Согласно проведенной оценке сделан вывод о том, что намечаемая деятельность не приведет к существенным дополнительным изменениям компонентов среды.

В состав мероприятий по развитию Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО» также входит строительство завода по производству биокомпонентов моторных топлив.

Проектируемый завод по производству биокомпонентов моторных топлив включает в себя:

- секцию денатурированного биоэтанола и секцию абсолютирования биоэтанола мощностью 25 тыс. тонн в год по сырью;

- технологические установки производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)/этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) производительностью 160 тыс.тонн в год по ББФ (бутан-бутиленовой фракции);

- товарно-сырьевую базу;

- факельное хозяйство;

- общезаводское хозяйство.

i

На основании обращения ПАО «Татнефть» Министерством экологии и природных ресурсов Республике Татарстан проведена оценка допустимости строительства новых объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, включающих в себя следующие мероприятия:

  - строительство завода по производству биокомпонентов моторных топлив;

  - установку замедленного коксования;

  - строительство товарных парков (промпарк керосина, промпарки ДТ, а также технологически связанную с ними насосную при промпарках керосина и ДТ).

Расчеты проведены для двух вариантов, что позволяет оценить состояние атмосферного воздуха до реализации намечаемой деятельности и после:

  - Нa основе сводной базы данных параметров выбросов загрязняющих веществ, актуализированной в 2019 г. в соответствии с утвержденными материалами инвентаризации выбросов. При этом выбросы АО «ТАНЕКО» приняты по существующему положению действующего проекта ПДВ предприятия, дополненному источниками, введенными в эксплуатацию в 2019 г. Выбросы введенных в 2019 г. источников приняты согласно ранее направленным материалам. В соответствии с указанными данными количество учтенных источников АО «ТАНЕКО» - 389, их суммарный максимальный разовый выброс -

116.44 г/с, суммарный валовый выброс – 2733,82 тонн/год.

  - На основе описанного выше варианта исходных данных, дополненного источниками установки замедленного коксования, завода по производству биокомпонентов моторных топлив и товарных парков. Количество источников, планируемых к вводу - 30, их суммарный максимальный разовый выброс - 8,84 г/с, суммарный валовый выброс – 183,.44 тонн/год.

Согласно проведенным расчетам рассеивания состояние атмосферного воздуха в двух контрольных точках не соответствует гигиеническим требованиям даже до ввода в эксплуатацию проектируемых объектов. Величины приземных концентраций диоксида азота составляют: в точке № 21 (г. Нижнекамск: х= 2286679; у= 457561) – 1,14 ПДК; в точке: № 23 (пос. Строителей: х= 2286712: у= 454647.5) – 1,41 ПДК. В соответствии с требованиями федерального законодательства данная ситуация рассматривается как осуществление объектами, функционирующими в рамках установленной единой санитарно- защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, временно-разрешенных выбросов при условии обязательного выполнения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в утвержденные сроки. С учетом этого, для дальнейшего развития территории и обеспечения осуществления выбросов, не приводящих к превышению предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ на границе ЕСЗЗ, предприятиями Нижнекамского промузла должны быть проработаны конкретные мероприятия по снижению выбросов и представлены на рассмотрение в уполномоченные органы.

Результаты расчетов рассеивания показали, что в связи с вводом в эксплуатацию проектируемых объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и

i

нефтехимических заводов в контрольной точке №23 в атмосферном воздухе увеличивается приземная концентрация одного загрязняющего вещества - диоксида азота (до 1,42 ПДК). Из проанализированных объектов, а именно установка замедленного коксования, завод по производству биокомпонентов моторных топлив и товарные парки, увеличение приземной концентрации диоксида азота связано только с вводом в эксплуатацию установки замедленного коксования.

Согласно исходным данным, представленным ПАО «Татнефть», в выбросах завода по производству биокомпонентов моторных топлив и товарных парков диоксид азота отсутствует, соответственно, их ввод в эксплуатацию не приведет к превышению допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Для реализации мероприятий по внедрению установки замедленного коксования необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия, позволяющие сократить объемы выбросов диоксида азота (заключение Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан исх. № 6026/06 от 10.06.2020 г.).

Мероприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В соответствии с Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2020-2022 годы, Программой развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020 – 2024     гг. и перспективу до 2034 г.   на ПАО «Нижнекамскнефтехим» запланированы следующие мероприятия:

- строительство нового олефинового комплекса и	 производства полиолефинов ЭП-600;

- расширение	ассортимента оксиэтилированных продуктов (метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ);

- строительство производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год;

- строительство производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) периодическим способом;

- организация выпуска каучука марки СДК-777 на мощностях производства СДК-Л;

- модернизация производства СКД-Н для выпуска каучука с улучшенным комплексом свойств;

Экологичность, безопасность и безаварийность работы проектируемых объектов обеспечиваются на стадии проектирования путем выбора материалов, комплектующих, основных технических решений, методов и технологии строительства. В частности, и при осуществлении вышеуказанных мероприятий предусмотрено применение наилучших имеющихся технологий, позволяющих обеспечить рациональное использование природных ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду и на ее компоненты.

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проведен анализ допустимости реализации объекта «Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г» на территории первой промышленной зоны территории ПАО «Нижнекамскнефтехим».

i

Для более объективной и подробной оценки расчеты проводились для двух вариантов исходных данных:

- На основе сводной базы данных параметров выбросов загрязняющих веществ, актуализированной в 2019 г. на основе утвержденных материалов инвентаризаций выбросов (существующее положение). Выбросы ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняты согласно действующему проекту нормативов ПДВ предприятия, разработанному в 2015 г.;

- На основе сводной базы данных с учетом выбросов планируемого производства метанола мощностью 500 тыс. т/г. При этом учитывался, в том числе, вывод из эксплуатации ряда существующих источников загрязнения атмосферного воздуха ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Расчеты рассеивания проводились для трех режимов работы планируемого объекта:

- режим пуска-остановки производства;

- режим штатной работы;

- режим залповых выбросов.

Расчетные точки для анализа приземных концентраций выбраны на границе единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, в ближайших населенных пунктах, а также в зонах с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха.

Необходимо обратить внимание на то, что согласно проведенным расчетам рассеивания состояние атмосферного воздуха в ряде контрольных точек не соответствует гигиеническим требованиям до строительства производства метанола ПАО «Нижнекамскнефтехим». Величины приземных концентраций диоксида азота составляют: в точке №1 (ЕСЗЗ НПУ: x= 2286326; y= 455165) – 1,31 ПДК; в точке №2 (ЕСЗЗ НПУ: x= 2287464; y= 456952) – 1,14 ПДК; в точке №3 (ЕСЗЗ НПУ: x= 2288206; y= 45800) – 1,49 ПДК; в точке №21 (г. Нижнекамск: x= 2286679; y= 457561) – 2,04 ПДК; в точке №22 (г. Нижнекамск: x= 2288010; y= 459005) – 1,62 ПДК; в точке №23 (пос. Строителей: x= 2286712; y= 454648) – 1,67 ПДК; в точке №35 (п. Ахтуба, г. Нижнекамск: x= 2287245; y= 457567) – 1,48 ПДК. Однако результаты расчетов рассеивания показали, что во всех проанализированных контрольных точках строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г не приведет к дальнейшему увеличению концентрации диоксида азота, а также к превышению гигиенических нормативов по другим загрязняющим веществам, следовательно и к ухудшению качества атмосферного воздуха (заключение Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан исх. № 679/06 от 29.01.2019 г.).

Аналогичные работы проводились в целях определения допустимости мероприятия по строительству «ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) периодическим способом мощностью 60 тысяч тонн в год».

С учетом предлагаемого объекта, а также иных мероприятий, запланированных в ПАО «Нижнекамскнефтехим», расчеты были проведены для трех вариантов исходных данных

i

. На основе существующей сводной базы данных параметров выбросов загрязняющих веществ, актуализированной в 2018 г. Параметры выбросов ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняты согласно утвержденному проекту нормативов ПДВ предприятия в 2015 г.

- На основе сводной базы данных с учетом изменения параметров выбросов ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основе ранее представленных данных о предыдущих этапах развития производства. Указанный выше вариант исходных данных дополнен источниками капитального строительства: «Строительство железнодорожных путей необщего пользования №14, №15 и двухсторонней сливо-наливной эстакады н-бутана (30 стояков) на объекте Т-6 цеха №1425 завода ДБ и УВС», «Техническое перевооружение производства изопрена завода ИМ ПАО «Нижнекамскнефтехим».

- На основе сводной базы данных с учетом изменения параметров выбросов ПАО «Нижнекамскнефтехим» после строительства объектов «ПГУ- ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и производство ДССК периодическим способом мощностью 60 тысяч тонн в год». Для проведения расчетов предыдущий вариант исходных данных дополнен источниками ПГУ-ТЭС и производства ДССК.

Результаты расчетов рассеивания показали, что ввод нового производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» приведет к увеличению приземных концентраций загрязняющих веществ в сравнении с существующим положением в ряде контрольных точек (г.Нижнекамск, пос. Строителей, с. Балчиклы д.Клятле, снт «Нефтехимик» (с. Балчиклы), д. Иштеряково, д. Мартыш, н.п. Никошновка, с.Прости, снт «Шинник» (с.Прости), п.Кызыл-Юл, снт «Бахчисарай», п.Ахтуба, контрольные точки на границе ЕСЗЗ Нижнекамского промузла), по следующим группам суммаций: 6005 (Аммиак, формальдегид) 6006 (Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид), 6007 (Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид), 6008 (Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид), 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол), 6032 (Озон, двуокись азота и формальдегид), 6040 (Серы диоксид, трехокись серы, аммиак, окислы азота), 6204 (Азота диоксид, серы диоксид).

С учетом вышеизложенного, по итогам выполненных расчетов рассеивания для реализация мероприятия по строительству «ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) периодическим способом мощностью 60 тысяч тонн в год» определена необходимость разработки мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (заключение Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан исх. № 679/06 от 29.01.2019 г.).

Следует отметить, что для ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом перспективы развития до 2022 г. был разработан проект обоснования размеров и границ индивидуальной санитарно-защитной зоны, в том числе с учетом строительства нового олефинового комплекса и производства полиолефинов ЭП- 600, производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) периодическим способом и производства оксиэтилированных продуктов.

i

Санитарно-защитная зона утверждена Решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об установлении санитарно-защитной зоны группы предприятий (производств) ПАО «Нижнекамскнефтехим» (без учета аэропорта «Бегишево» и БОС) №115- РСЗЗ от 25.04.2019 г. в размере 388 – 2845 м.

Согласно материалам ОВОС по объекту «Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г» (ПАО «НИИК», 2019 г.), в составе проектной документации был разработан «Проект санитарно-защитной зоны с выполнением работ по оценке рисков здоровью населения от химического загрязнения атмосферного воздуха выбросами проектируемого производства метанола I-го класса опасности, размещаемого в границах двух земельных участков (16:53:030105:71 и 16:53:030105:102) на территории 1 производственной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим», учитывающий строительство производства метанола.

В составе проекта санитарно-защитной зоны были выполнены расчёты рассеивания загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учётом ввода в эксплуатацию проектируемого производства метанола (с учётом фоновых концентраций), проведен акустический расчёт с учётом новых источников шума, и оценка риска здоровью населения.

Выполненные расчёты, а также проведенная оценка риска здоровью населения подтвердили достаточность установленных границ ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учётом ввода в эксплуатацию производства метанола. Проект санитарно-защитной зоны направлен в соответствующие уполномоченные органы для проведения экспертизы и получения соответствующих заключений.

Согласно материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г» уровень воздействия проектируемого производства метанола на компоненты окружающей среды – атмосферный воздух, поверхностные воды, почвенный покров и т.д. – оценивается как «допустимый». Воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации производства метанола при условии соблюдения требований экологического нормирования не должно привести к нарушению сложившегося экологического равновесия в районе её расположения.

Также в 2019 г. ПАО «ВНИПИнефть» в составе проектных работ по объекту «Новый комплекс по производству олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Этап I - Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. Корректировка» выполнен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Согласно материалам раздела, по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальные концентрации на границе санитарно- защитной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим» образуются по этилбензолу - 0,75 ПДК, на границе единой СЗЗ и жилой застройки – по этилбензолу – 0,53 ПДК.

Максимальные концентрации диоксида азота с учетом фона и работы предприятия составят на границе СЗЗ – 0,7 ПДК, на границе жилой застройки – 0,34 ПДК с учетом фона.

i

Таким образом, проектируемые объекты не приведут к существенному ухудшению качества атмосферного воздуха рассматриваемой территории.

На основании проведённой оценки проектных решений предполагаемого строительства ЭП-600, в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» сделан вывод о том, что с учётом реализации комплекса природоохранных мероприятий остаточное воздействие данного проекта на окружающую среду и ее компоненты будет характеризоваться как незначительное и умеренное.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан не проводился анализ допустимости реализации следующих мероприятий ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- строительство нового олефинового комплекса и производства полиолефинов ЭП-600;

- расширение ассортимента оксиэтилированных продуктов (метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ);

- организация выпуска каучука марки СДК-777 на мощностях производства СДК-Л;

- модернизация производства СКД-Н для выпуска каучука с улучшенным комплексом свойств.

Для реализации данных мероприятий, а также строительства производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) периодическим способом необходимо подтверждение Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан отсутствия негативного воздействия на атмосферный воздух предлагаемых мероприятий после предоставления ПАО «Нижнекамскнефтехим» соответствующих исходных данных.

Создание нового инновационного производства терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в Республике Татарстан ООО «СафПЭТ»

Строительство объектов ООО «СафПэт» по производству чистой терефталевой кислоты (ЧТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) осуществляется в соответствии с:

- планом развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, утвержденного приказом Минэнерго России от 1 марта 2012 года № 79, с изменениями от 03 декабря 2014 года № 890;

- стратегией развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, утвержденной совместным приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 г. № 651/172;

- подпрограммой «Легкая промышленность» (п.4.3, пп.2) Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной Постановлением РФ от 27 декабря 2012 г. № 2539-р.

Участок строительства объектов ООО «СафПэт» расположен на западной окраине   комплекса   нефтеперерабатывающих   и   нефтехимических    заводов АО «ТАНЕКО» и входит в состав предприятий Нижнекамского промышленного узла.

i

В целях оценки допустимости размещения указанного предприятия Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан организовано проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Согласно проведенным расчетам, в   связи   с   запуском   производств ООО «СафПэт» приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе увеличиваются по следующим загрязняющим веществам и группам их суммаций в контрольных точках, соответствующих следующим населенным пунктам:

- углерода оксид (д.Клятле);

- группа суммаций 6007 (Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид) (д.Клятле, н.п. Балчиклы);

- группа суммаций 6010 (Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол) (д.Клятле, н.п. Балчиклы);

- группа суммаций 6040 (Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак) (н.п. Балчиклы);

- группа суммаций 6204 (Азота диоксид, серы диоксид) (н.п. Балчиклы).

При этом предельно-допустимые концентрации указанных загрязняющих веществ и их групп суммаций не превышаются.

Таким образом, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан сделан вывод, что создание производств ООО «СафПэт» не приведет к ухудшению качества атмосферного воздуха (заключение Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан исх. № 255/06 от 17.01.2017 г.).

В соответствии с разделом «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации «Производство терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и объекты общезаводского хозяйства (ОЗХ) к ним в Республике Татарстан» общее количество источников загрязнения атмосферы от объектов предприятия составит 119 ед., от которых будут отходить загрязняющие вещества 54 наименований. При этом 63,33% всего объема выбросов составят вещества IV класса опасности (малоопасные), далее вещества III класса опасности (умеренно опасные) - 23,09%, вещества без класса опасности - 10,8%, вещества II класса опасности - 1,99%, вещества I класса опасности - 0,8%.

Вклад валовых выбросов загрязняющих веществ источников ООО «СафПэт» в суммарные валовые выбросы всех предприятий Нижнекамского промышленного узла составит 1,14 %.

Вклад максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ источников ООО «СафПэт» в максимально-разовые выбросы всех предприятий Нижнекамского промышленного узла составит 0,37 %.

Достаточность ранее принятой единой санитарно-защитной зоны с учетом ввода в эксплуатацию предприятия ООО «СафПэт» определена «Проектом обоснования достаточности размеров и границ единой расчетной санитарно- защитной зоны Нижнекамского промузла с учетом вклада выбросов в атмосферу

i

и источников шума проектируемых установок производства чистой терефталевой кислоты (ЧТФК), полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) к ним ООО «СафПэт», РТ, г.Нижнекамск, а/я 14 РУПС». Границы единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла, определенные указанным проектом, установлены Решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.09.2019 г. № 193-РССЗ.

Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, не проводился анализ допустимости реализации следующих мероприятий регионального значения по развитию промышленного комплекса в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 г. №126:

- увеличение производства шин Viatti до 5,9 млн. шт. в год ПАО «Нижнекамскшина»;

- организация производства крупногабаритных шин ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;

- увеличение производства цельнометаллокордных (ЦМК) шин до 2,8 млн. штук в год ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;

- организация производства тары для агропромышленного	комплекса ООО «Ай-Пласт»;

- организация производство газовых турбин ГТ-004 и изготовление запасных частей к энерго-, газо-, нефтехимическому оборудованию ООО «Камэнергомаш»;

- модернизация бетоносмесительных установок и организация адресной подачи бетона на заводе железобетонных	изделий ООО «Камэнергостройпром».

На следующих этапах проектирования необходимо проведение анализа допустимости реализации указанных мероприятий на основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Характеристика мероприятий по строительству объектов местного

значения

Организация резервных территорий под развитие промышленности

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» имеется большое количество недействующих производственных и коммунально- складских объектов. Учитывая их расположение на территориях сложившихся промышленных зон, оснащенных объектами и сетями инженерно-технического обеспечения, обладающих удобной логистикой, а также наличием существующих производственных помещений генеральным планом предлагается организация на данных территориях резервных площадок под развитие промышленных и коммунально-складских объектов III-V классов опасности. Учитывая, что в городах Республики Татарстан, в том числе г. Нижнекамске, наблюдается тенденция к развитию предприятий малого бизнеса небольшой мощности, указанное мероприятие имеет особую актуальность. Оно будет способствовать повышению занятости местного населения и, как следствие, повышению доходов населения, а также увеличит поступление налогов в бюджеты всех уровней.

i

Размещение намечаемых объектов в сложившихся промышленных зонах города позволит функционировать им единым технологическим объектом, максимально использовать существующую инфраструктуру и ресурсы промышленных зон.

Еще одним определяющим фактором при размещении указанных объектов на выбранных территориях является то, что большинство из них удалено от жилых территорий населенных пунктов. Также на территориях, планируемых под размещение промышленных объектов, отсутствуют ценные природные комплексы и особо охраняемые природные территории.

К настоящему времени виды хозяйственной деятельности, планируемые к осуществлению на резервных площадках, не определены. В связи с этим проведение анализа их дальнейшего воздействия на окружающую среду и условия проживания населения не представляется возможным. Однако следует отметить, что организация резервных площадок предусмотрена с учетом внедрения на планируемых предприятиях высокотехнологичных и наукоемких производств, наилучших доступных технологий, обеспечивающих соблюдение нормативных требований к качеству окружающей среды, а также с соблюдением санитарно-защитных зон до границ объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды.

Дополнительно необходимо отметить, что размещение объектов будет возможно только после проведения анализа допустимости данных мероприятий, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на атмосферный воздух согласно требованиям Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 г. № 126.

  - Мероприятия по оптимизации размещения существующих объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом муниципального образования «город Нижнекамск» разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 5.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 5.1

Мероприятия по перефункционированию, оптимизации производства промышленных и коммунально-складских

предприятий и объектов, расположенных в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» и организации зон с особыми условиями использования территории

| № пп | Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на жилую застройку | размер СЗЗ, м | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перефункционирование |  |  |  |  |
|  | Теплицы (для выращивания продуктов питания) | 100 | Перефункционирование в связи с расположением теплиц в единой расчетной санитарно-защитной зоне НПУ |  |
|  | Недействующее кладбище в г.Нижнекамск (бывш. д.Чабья) | 50 | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища | По мере физического износа |
| Оптимизация |  |  |  |  |
| Предприятия промышленной зоны «Промбаза» |  |  |  |  |
|  | ПАО "Нижнекамский хлебокомбинат", Нижнекамский молочный комбинат | По границе промплощадки | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны по границе промплощадок в связи с расположением вблизи предприятий непищевой промышленности |  |
|  | ООО "Завод крупнопанельного домостроения" (кирпичный завод), промбаза ООО "Втормет", ООО "НК-РТИ-Сервис", ООО «СтройЭлемент», склады ООО Полимерхолдинга, ООО «АвтоГазСервис», шиномонтаж | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территории нормируемых объектов |  |
| Предприятия промышленной зоны «БСИ» |  |  |  |  |
|  | ООО «Регион Снаб», ООО «Декафом», база строительных материалов «Строймастер», производство металлоконструкций, ООО «Снабзаказ» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территории нормируемых объектов |  |
|  | Филиал ПАО "Татспиртпром" "Нижнекамский ликеро- водочный завод" | По границе промплощадки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны по границе промплощадок в связи с расположением вблизи предприятий непищевой промышленности |  |
| Предприятия, расположенные вдоль ул. Менделеева и Спортивная |  |  |  |  |
|  | ООО "Соцбытобслуживание "Шинник", ООО "Жилстрой" | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |
| Предприятия, расположенные в жилой зоне г. Нижнекамск |  |  |  |  |

|  |  | ООО "ТРЕСТ "Татспецнефтехимремстрой" i |  | До границ нормируемых объектов |  | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Швейная фабрика, ООО "ПЖКХ-10", Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО "Нижнекамскнефтехим", прачечная «парк Солнечная поляна» |  | До границ нормируемых объектов |  | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |  |  |
| Предприятия, расположенные в юго-западной и центральной частях поселка Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Столярный цех, предприятие по предоставлению услуг по перевозке грузов, автосервис, пункт приема металлолома, СМУ АО «Татэлектромонтаж», ООО «Крекинг-Проф», база оптовой торговли ГСМ, ремонтные мастерские (ремонт грузовых машин), СТО, ООО «НефтеПромСтрой», ООО «Водолей» |  | До границ нормируемых объектов |  | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |  |  |
| Предприятия, СЗЗ которых оптимизируются в связи с размещением рекреационных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гипермаркет «Лента» по ул. Лесная, парковка по пр-кт. Химиков (на территории общегородского центра (парка) |  | До границ нормируемых объектов |  | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы самого объекта. |  |  |  |
| Предприятия, расположенные в районе поселка Ахтуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство", МУП «Департамент строительства ЖКХ и благоустройства в г. Нижнекамск», ООО "Татспецнефтехимремстрой" |  | До границ нормируемых объектов |  | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |  |  |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО "Челны Бройлер" |  | Ю-300, с остальных сторон 1000 |  | Утверждение расчетной санитарно- защитной зоны ООО «Челны Бройлер» и ее последующая организация |  | Установление размеров санитарно- защитных зон осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по результатам проведения натуральных исследований и измерений. |  |
|  |  | ООО «Модуль-Т», ООО «Сантехмонтаж-НК», СМУ АО «Татэлектромонтаж», ООО «Крекинг-Проф», ООО «Водолей», ООО «НефтеПромСтрой» и др. объекты, расположенные в юго-западной и центральной частях поселка строителей |  | До границ нормируемых объектов |  | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |  | Необходим учет при разработке проекта единой санитарно- защитной зоны сведений о расчетной санитарно-защитной зоне ООО «Сантехмонтаж-НК» |  |
|  |  | ООО «Нижнекамская нефтебаза», ПАО «Татавтодор», ООО «Автодорстройсервис», ПАО «ПроФИТ Групп», грузовые причалы, склад аммиака, ООО «Меттрансбетон» и др. объекты, расположенные в юго- западном промышленном районе |  | 50-1000 |  | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |  | Необходим учет при разработке проекта единой санитарно- защитной зоны сведений о расчетной санитарно-защитной зоне ООО «Нижнекамская нефтебаза» |  |
|  |  | ООО «Завод крупнопанельного домостроения» (кирпичный завод), ООО «Кампласт», ПАО «ПроФИТ Групп», ООО «Грузовик», склады ООО «Полимерхолдинга», ООО «СоюзТехноСтрой» и др. объекты, расположенные в промышленном районе «Промбаза» |  | До границ нормируемых объектов |  | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |  | Необходим учет при разработке проекта единой санитарно- защитной зоны сведений о расчетных санитарно-защитных зонах производственной базы ООО «Волгопродмонтаж», ООО "Кампласт", растворный цех ООО "Завод крупнопанельного домостроения" |  |
|  |  | ООО «Камский завод полимерных материалов», ООО «Камэнергостройпром», ООО «Завод крупнопанельного домостроения» (сборный ж/б), ООО «Декаформ», ООО «КарбоКам» и др. объекты, расположенные в промышленном районе «БСИ» |  | До границ нормируемых объектов |  | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |  | Необходим учет при разработке проекта единой санитарно- защитной зоны сведений о расчетных санитарно-защитных зонах ООО "Инженерно- Диагностический-Центр- Строймеханизация", ПАО «Третье Нижнекамское монтажное управление», ООО "Завод крупнопанельного домостроения" (сборный ж/б), Промышленная площадка №1 ООО «Камский завод полимерных материалов», промывочно-рециркуляционныая станция (ПРС) ООО Промтранс-А, ООО "Завод крупнопанельного домостроения" (асфальто- бетонный цех) |  |
|  |  | ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой», общетоварные склады, АЗС 245 Татнефтепродукт, автосервисы, автомойка и др. объекты, расположенные в 36-м мкр. |  | До границ нормируемых объектов |  | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |  |  |  |
|  |  | ООО «Соцбытобслуживание «Шинник», ООО «Жилстрой», автостоянки, гаражные кооперативы и др. объекты, расположенные вдоль ул. Менделеева и Спортивная |  | До границ нормируемых объектов |  | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |  |  |  |
|  |  | АЗС «Уфимская», автостоянки, многоуровневые гаражи, автосалон и др. объекты, расположенные в мкр. «27А» |  | До границ нормируемых объектов |  | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |  |  |  |
|  |  | Типография КУП «Нижнекамская городская типография», ООО "Набережночелнинская теплосетевая компания" и др. объекты, расположенные в районе пос. Ахтуба |  | До границ нормируемых объектов |  | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |  | Необходим учет при разработке проекта единой санитарно- защитной зоны сведений о расчетной санитарно-защитной зоне Типографии КУП «Нижнекамская городская типография» |  |
|  |  | Филиал ПАО "Татспиртпром" "Нижнекамский ликеро- |  | По границе промплощадки |  | Разработка проекта санитарно-защитной |  |  |  |
|  |  | водочный завод" i |  |  |  | зоны предприятия с последующим утверждением и организацией |  |  |  |
|  |  | Моечный комплекс «Кама» |  | До границ жилой застройки-100 м |  | Корректировка расчетной санитарно- защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки |  |  |  |
|  |  | Автостоянки, гаражи, торговые комплексы, торговый дом, торговые центры, супермаркет, рынок, расположенные в границах города, Общество с ограниченной ответственностью "Издательско- полиграфический центр "ГУЗЕЛЬ", ООО «Стройхимсервис-1» |  | До границ нормируемых объектов |  | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  | Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий, полученные при проведении надзорных мероприятий |  |
|  |  | Склад пищевых продуктов, вблизи мкр. «36б» |  | По границе промплощадки |  | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  | Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий, полученные при проведении надзорных мероприятий |  |
|  |  | Стадионы ДЮСШ «Нефтехимик», «Нефтехимик (Факел), «Шинник», «Дружба», стадиона в н.п. Ильинка |  | До границ нормируемых объектов |  | Проведение шумозащитных мероприятий, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территорий нормируемых объектов |  |  |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Скотомогильники |  | 1000 |  | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно- защитных зон скотомогильников |  | Разработка проекта санитарно- защитной зоны |  |
| 2 |  | Магистральные трубопроводы |  | 100-200 |  | Проведение мероприятий по организации и соблюдению зон минимально- допустимых расстояний магистральных трубопроводов, установленных СП 36.13330.2012 |  |  |  |
| 3 |  | Промысловые трубопроводы |  | 75 |  | Проведение мероприятий по организации и соблюдению зон минимально- допустимых расстояний промысловых трубопроводов, установленных СП 34-116- 97 |  |  |  |
| 4 |  | Береговые полосы поверхностных водных объектов |  | 5, 20 |  | Организация обеспечения доступа населения к водным объектам |  |  |  |
| 5 |  | Санитарно-защитные зоны |  | 50-1000 |  | Проведение мероприятий по организации установления и сокращения санитарно-защитных зон влияющих на размещение объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания |  |  |  |

Оптимизация предполагает проведение комплекса архитектурно- планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

- Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ объектов для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, биогазовыми установками для утилизации отходов животноводства и т.д.

- Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проектов санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после решения вопросов, связанных с несоблюдением зон ограничений. Сюда отнесены:

    - территории промышленных предприятий, расположенные в зонах минимально-допустимых расстояний магистральных и промысловых трубопроводов и объектов их обслуживания;

    - территории жилой застройки, садовые участки, школы, детские сады, объекты здравоохранения, территории промышленных объектов и транспорта (гаражи, стоянки), расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильников;

    - застройка, расположенная в береговых полосах поверхностных водных объектов.

1. В связи с расположением промышленных предприятий в границах зон минимально-допустимых расстояний трубопроводного транспорта предлагается 2 варианта решения:

  - проведение территорий в соответствие требованиям СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» в части организации и соблюдения зон минимально-допустимых расстояний трубопроводов;

2. Проведение комплекса компенсационных мероприятий, позволяющих сократить размеры зон минимально-допустимых расстояний путем получения специальных технических условий.

i

В связи с расположением объектов в санитарно-защитных зонах скотомогильников предлагается 3 варианта решения:

  - сокращение санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

  - ликвидация несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование территорий, расположенных в санитарно- защитных зонах скотомогильников.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны скотомогильников Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий, лабораторных исследований почв и грунтовых вод и последующей разработки проекта по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитных зон.

Мероприятия по ликвидации несибиреязвенных скотомогильников осуществляются в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263.

- Как уже было указано, для муниципального образования актуальны вопросы застройки береговых полос поверхностных водных объектов. В пределах таких территорий, согласно Водному и Земельному кодексам Российской Федерации, необходимо обеспечить доступ граждан к водным объектам.

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, а также условий проживания населения необходимо проведение работ по установлению границ и режимов использования зон с особыми условиями использования территорий, в утвержденном действующим законодательством порядке, с последующим внесением сведений в государственный кадастр недвижимости и обозначением их на местности специальными информационными знаками.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным планом муниципального образования «город Нижнекамск» предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

  - добровольное экологическое страхование населения;

  - социально-экономические и жилищные компенсации;

  - медицинское обследование населения с целью	выявления экологически ориентированных заболеваний;

  - медико-экологическую реабилитацию детского населения;

  - наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21) по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям) (далее - ПДК), ориентировочным безопасным уровням воздействия (далее - ОБУВ), предельно допустимым уровням физического воздействия (далее - ПДУ), а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сводятся к обеспечению хозяйствующими субъектами не превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фона:

- в жилой зоне -  1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации -  0,8 ПДК (ОБУВ).

В случае превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий, дальнейшая эксплуатация объектов осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя установление и внесение в ЕГРН границ санитарно-защитных зон в отношении существующих и планируемых объектов.

Генеральным планом предлагается проведение комплекса архитектурно- планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия стационарных и передвижных источников на атмосферный воздух.

i

Архитектурно-планировочные мероприятия, предназначенные для уменьшения влияния стационарных источников, включают:

- размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований;

- развитие системы озеленения санитарно-защитных зон предприятий пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха от стационарных источников, включают:

- сокращение выбросов оксидов азота, оксида углерода, диоксида серы, аммиака и фенола из источников АО «ТАИФ-НК», ПАО

«Нижнекамскнефтехим», ПАО «ТГК-16», АО «Нижнекамсктехуглерод»;

- внедрение на предприятиях новых передовых наукоемких технологий, материалов и оборудования, позволяющих обеспечить снижение удельных расходов сырья, топлива и энергии;

- модернизацию существующих технологических процессов и оборудования, использование высокоэффективных теплоизоляционных материалов;

- оптимизацию параметров технологических процессов;

- модернизация, оптимизация, усовершенствование,	уменьшение мощности существующих промышленных предприятий;

- оснащение источников выбросов эффективными пылегазоочистными установками;

- использование вторичных ресурсов;

- совершенствование систем контроля и учёта энергоресурсов, применение почасового планирования потребления электроэнергии.

В области охраны атмосферного воздуха также предлагается:

- продолжение газификации объектов теплоэнергетики;

- обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора, подготовки и транспорта нефти;

- оснащение нефтегазодобывающего оборудования и резервуаров хранения нефтепродуктов установками улавливания легких фракций углеводородов;

- развитие в области нефтедобычи технологий одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов,

- увеличение доли использования вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке за счет возврата в процесс газов и попутных продуктов.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

развитие новых производственных мощностей на территории Нижнекамского промышленного узла и на территории промышленного парка «Нижнекамск» с учетом результатов сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и при обосновании отсутствия

i

негативного воздействия на жилые зоны и ухудшения качества окружающей среды согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 г. №126;

- для планируемых объектов (установка замедленного коксования АО «ТАНЕКО», производство  дивинил-стирольного  синтетического каучука, ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и др.), размещение которых приведет к увеличению приземных концентраций загрязняющих веществ (по результатам анализа МЭПР РТ), необходимо обеспечить проработку мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Размещение указанных объектов возможно после выполнения данных мероприятий и повторного анализа допустимости размещения;

- принятие решения о размещении новых объектов и развитии промышленных площадок, запланированных проектом генерального плана, на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по итогам проведения анализа в предпроектной, проектной и градостроительной документации в соответствии с требованиями природоохранного, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- осуществление контроля соблюдения нормативов выбросов на предприятиях АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», ПАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», АО «Нижнекамсктехуглерод», ПАО «ВК и ЭХ», ПАО «НУМиС», ПАО «Завод крупнопанельного домостроения», ООО «Камэнергостройпром», Нижнекамский филиал СГ-транс, ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ;

- оборудование наиболее приоритетных источников предприятий ПАО

«ТАИФ-НК», ПАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», ПАО

«Нижнекамскнефтехим», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», а также наиболее значимых источников АО «ТАНЕКО» средствами автоматизированного контроля выбросов;

- осуществление контроля соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха на границах единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла;

- установление санитарно-защитной зоны ООО "Челны Бройлер" Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

- проведение в установленные сроки мероприятий, направленных на снижение выбросов на предприятиях, для которых утверждены временно-согласованные выбросы;

- ведение систем сводных расчетов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования «город Нижнекамск»;

разработку проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий, расположенных в промышленной зоне «БСИ» и

i

«Промбаза», а также в юго-западной промышленной зоне, и для групп промышленных и транспортных объектов, сосредоточенных на окраинах города, с последующим утверждением и организацией единых санитарно-защитных зон (см. табл.4.1);

- разработку проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий	пищевой промышленности, расположенных в

промышленной зоне «БСИ» и в районе мкр.36, с последующим утверждением и организацией санитарно-защитной зоны (см. табл.4.1);

- разработку проектов обоснования сокращения санитарно-защитных зон предприятий, согласно требованиям, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- создание системы автоматизированного контроля дымовых газов, отходящих от Нижнекамской ТЭЦ;

- разработку на предприятиях программ энергосбережения и энергоэффективности с целью высвобождения генерирующих мощностей;

- выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно-допустимых выбросов;

- расширение перечня анализируемых загрязняющих веществ и обеспечение регулярного контроля с использованием автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха для повышения эффективности государственного мониторинга атмосферы;

- оснащение источников выбросов в атмосферный воздух автоматическими средствами измерения и учета выбросов загрязняющих веществ, интегрированными в единую информационную систему с государственными природоохранными органами;

- замену оборудования стационарных и передвижных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, выработавшего срок эксплуатации;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух предусматривается проведение следующих архитектурно- планировочных мероприятий:

- строительство объездной дороги для пропуска потоков транзитного автотранспорта;

- строительство	транспортных	развязок,	позволяющих	снизить концентрацию транспортных потоков, прежде всего, грузовых;

- строительство	закрытых	наземных	и	подземных	многоуровневых паркингов для хранения автомобилей;

- озеленение санитарных разрывов автодорог.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- оснащение автомобилей нейтрализаторами, катализаторами и другими устройствами, предназначенными для снижения токсичности отработавших газов;

- использование	высокооктановых	бензинов	с	кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, дизельного топлива с антидымными присадками;

- использование моторного топлива, отвечающего современным экологическим требованиям и стандартам;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- поэтапный перевод автотранспорта на альтернативные виды моторного топлива (прежде всего, на компримированный природный газ).

Организационно-административными мероприятиями предусмотрено:

- совершенствование организации дорожно-транспортной сети (внедрение адаптивной системы управления дорожным движением, сокращение

количества светофоров, строительство объездных дорог для транзитного транспорта и др.);

- развитие и широкое использование наземного электротранспорта;

- развитие велосипедного транспорта (прокладка специальных велосипедных маршрутов, обустройство велодорожек, стоянок, пунктов проката и других учреждений велосервиса);

- использование малопылящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- организация и соблюдение санитарных разрывов автомобильных дорог и санитарно-защитных зон железных дорог;

- проведение работ по установлению санитарного разрыва проектируемой автодороги федерального значения I технической категории «Обход городов Нижнекамск и Набережные Челны», проходящей по территории муниципального образования, путем проведения расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений;

- оснащение автомобилей устройствами, предназначенными для снижения токсичности выхлопных газов;

- применение на АЗС, АГЗС и многотопливных станциях усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным

требованиям экологической и противопожарной безопасности;

- оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина;

- обеспечение эффективного контроля за качеством моторного топлива, реализуемого на АЗС, и содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах эксплуатируемого автотранспорта.

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» планируется размещение индустриального парка «Этилен-600» (складского комплекса) в соответствии с перечнем поручений Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по вопросу создания индустриального парка «Этилен 600» на территориях Тукаевского и Нижнекамского муниципальных районов Республики Татарстан № ПР-250 от 26.11.2022.

Планируется размещение следующих объектов: «Кампус специалистов», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 43. Органическая химия», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 66. Органическая химия», предусмотренных к размещению на земельных участках с кадастровыми номерами 16:30:011402:77 (корпус № 43 индустриально-технологического парка «Синергия», озеленение специального назначения), 16:53:040601:1510 (корпус № 66 индустриально-технологического парка «Синергия», озеленение специального назначения, кампус специалистов, корпуса для временного проживания сотрудников, парковки, производственно-выставочный центр), 16:53:040601:1508 (озеленение специального назначения), 16:53:040601:1507 (корпуса временного проживания сотрудников, кампус специалистов), 16:53:040601:133 (озеленение специального назначения), 16:53:030103:23 (озеленение специального назначения), 16:30:011430:234 (инженерная инфраструктура).

Сведения об иных объектах, планируемых к размещению в границах планируемого промышленного (индустриального) парка «Этилен-600» на территории МО «г. Нижнекамск» отсутствуют. Размещение иных объектов настоящим генеральным планом не предусмотрено.

Для оценки возможного влияния вышеперечисленных планируемых объектов на качество атмосферного воздуха Министерством экологии и природных ресурсов, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 г. №126 Министерством организовано проведение анализа допустимости размещения проектируемых объектов, описанных выше.

Согласно расчетам, Источниками загрязнения атмосферы в период эксплуатации проектируемых Кампуса специалистов, Индустриально-технологических парков «Синергия» №66 и «Синергия» №43 будут являться проезды автотранспортной техники (парковки). При работе и маневрировании автотранспорта на участках производства работ от неорганизованного источника выбросов в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, смесь предельных углеводородов С1-С5, бензин, керосин. Источники выбросов в атмосферу от работы двигателей автотранспорта стилизованы как неорганизованные площадные.

Всего от проектируемых объектов Кампуса специалистов, Индустриально-технологических парков «Синергия» №66 и «Синергия» №43 от 3 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ будут выделяться 8 загрязняющих веществ, из которых 2 твердых, 7 – жидких и газообразных, и 1 группа суммации. Ожидаемый объем выбросов составит 1,182174 т/год.

Анализ результатов расчетов показал, что по всем загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах от проектируемых объектов складского комплекса на границе жилой, охранной зон и промплощадки не превышают 0,8 ПДК.

В целях минимизации воздействия на окружающую среду, предлагается провести оптимизацию научно-производственных процессов в целях сокращения выбросов в атмосферный воздух.

Планируемый к расширению на основании протокола от 05.08.2023 №ПР-165 заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан под председательством Раиса Республики Татарстан — Минниханова Р.Н промышленный парк «Нижнекамск», ввиду особенностей реализации земель к размещению промышленных предприятий, отражен как планируемая промышленная зона в графических материалах генерального плана без прохождения процедуры описанной в постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126. Особенность реализации земель к размещению промышленных предприятий имеет инвестиционный характер: для развития указанного промышленного парка требуется повышение привлекательности земельного участка и возможность размещения профильных предприятий промышленного парка. Вместе с тем, в целях соблюдения процедуры данного распоряжения, генеральным планом ставится условие прохождения данной процедуры на этапе проектирования промышленных объектов, что отражено на графических материалах.

  - Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают благоустройство водных объектов и их прибрежных зон как элементов системы природного комплекса, направленное на реабилитацию и восстановление водных экосистем; озеленение прибрежных зон, повышение значимости долинных территорий как особо ценных для организации ландшафтно-архитектурных и рекреационных комплексов.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, проектирование, строительство водозаборных сооружений, сетей на территории хозяйствующих субъектов и в жилищно-коммунальном секторе (подробнее см раздел «Инженерная инфраструктура»);

- оснащение объектов нового строительства системами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- реконструкцию очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» (БОС, буферные пруды-отстойники на рр.Стрелочный Лог и Тунгуча) с целью обеспечения очистки сточных вод до установленных нормативных требований;

- строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации с организацией очистки ливневых стоков;

- внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, замену водяного охлаждения воздушным на производственных предприятиях, применение других современных водосберегающих технологий и оборудования;

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- использование нефтеловушек и боновых заграждений в целях предупреждения загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами;

- расчистку русел рек в местах массового отдыха населения;

- восстановление и экологическую реабилитацию озер, Соболеково, Подборное, Плоское, Долгое;

- благоустройство, санитарную очистку и каптаж родников.

В качестве организационно-административных мероприятий

i

предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей;

- рациональное использование водных ресурсов и обеспечение защищенности населения от негативного воздействия вод;

- корректировка качества питьевой воды, в том числе с использованием технологических приемов;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- организация непрерывного мониторинга качества воды из источников и артезианских скважин, расположенных в санитарно-защитных зонах объектов; в случае выявления по результатам наблюдений несоответствия качества воды санитарно-гигиеническим требованиям, - проведение ликвидационного тампонажа скважин;

- оформление лицензий на пользование недрами с целью добычи подземных вод;

- продолжение поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для повышения водообеспеченности;

- соблюдение предприятиями установленных лимитов водопользования (водопотребления, водоотведения) и нормативов допустимого сброса сточных вод;

- проведение работ по установлению границ водных объектов с внесением результатов работ в государственный кадастр недвижимости;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ с включением мероприятий по их залужению и облесению;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- обеспечение выполнения требований ст.6 Водного кодекса РФ при выборе земельных участков под размещение объектов, в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке;

разработка и внедрение мероприятий по исключению сброса сточных и, в том числе, дренажных вод в р. Степной Зай, являющуюся памятником природы регионального значения, с принятием решений по

i

вторичному использованию стоков (внедрение принципов «зеленых» стандартов);

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; выполнение мероприятий, направленных на сохранение постоянства природного состава воды в водозаборах путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в том числе учет ограничений при выборе участков под строительство каких-либо объектов во II и III поясах ЗСО;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

- оздоровление (ревитализация) бассейна и реки Омшанка и организация рекреационной территории.

  - Мероприятия по охране земельного фонда

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, включают инженерно-технические и организационно-административные мероприятия.

В качестве инженерно-технических мероприятий предлагается:

- проведение противоэрозионных и противооползневых мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых, речных вод и ветра;

- проведение мероприятий по защите территорий от карстово- суффозионных процессов;

- проведение комплекса гидрогеологических исследований для уточнения ареалов распространения процессов подтопления с последующим применением дренажных систем на защищаемых территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку;

- проведение предупредительных мероприятий от подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.);

- проведение мероприятий по устранению просадочных свойств грунтов;

i

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- увеличение площадей, занятых озелененными территориями;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства, прокладки линейных сооружений, а также в результате пользования недрами для добычи полезных ископаемых.

Организационно-административные мероприятия включают:

- мониторинговые исследования за состоянием почвенного покрова;

- предотвращение загрязнения земель отходами производства и потребления;

- проведение комплексных инженерных изысканий при строительстве объектов с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

  - Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

В целях снижения загрязненности отходами производства и потребления предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию расположенную на территории существующего полигона ТКО г. Нижнекамск на межмуниципальный полигон, предлагаемый к размещению в Елабужском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149, с изм., указанными в Постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.05.2019 г. №391). В период до строительства нового полигона вывоз ТКО будет производиться на действующий полигон вблизи н.п. Большое Афанасово Нижнекамского муниципального района;

- организация двух мусороперегрузочных станций с соблюдением санитарно-защитной зоны в размере 100 м;

- обеспечение селитебных территорий, садовых товариществ, рекреационных зон в полной мере контейнерными площадками и спецтехникой для сбора отходов;

- организацию селективного сбора отходов;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий использования и обезвреживания отходов на промышленных предприятиях (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», АО

«Нижнекамский завод технического углерода» и др.);

организацию системы сбора и переработки ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

i

использование установок по термическому (плазмометрическому) уничтожению медицинских отходов;

- утилизацию отходов нефтешламов;

- использование строительных отходов при рекультивации нарушенных территорий;

- восстановление земель, загрязненных отходами (санация территорий, подвергшихся негативному воздействию отходов);

- повышение эффективности и результативности контроля за возникновением несанкционированных свалок и их ликвидацией;

- осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами производства и потребления, производственного контроля, в том числе посредством лабораторных исследований и испытаний объектов окружающей среды (почва, атмосферный воздух, вода открытых водоемов) в целях оценки их безопасности и безвредности для окружающей среды и здоровья населения;

- разработка комплекса мер, направленных на предотвращение и устранение последствий аварийного загрязнения окружающей среды опасными отходами.

- развитие рынка вторичного сырья, создание систем сбора и использования вторичного сырья.

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- утилизация	отходов животноводства с применением вермикомпостирования, грибковых ускорителей ферментации, анаэробного сбраживания в реакторах с целью получения биогаза и других методов переработки.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

  - использование мобильных инсинераторов для утилизации биологических отходов;

  - реализация	комплекса	санитарно-гигиенических, фитосанитарных, ветеринарных, организационных мер по профилактике сибирской язвы;

  - постановка биотермической ямы, расположенной вблизи существующего полигона ТКО г. Нижнекамска, на кадастровый учет;

  - проведение работ по содержанию скотомогильников в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, в том числе благоустройство, консервация, принятие мер по обеспечению безопасности;

проведение	мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников и ликвидации несибиреязвенн

i

ых скотомогильников, воздействующих на селитебные и иные территории, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

  - организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников;

  - развитие сети мобильных пунктов приема биологических отходов с последующей передачей принимаемых отходов на завод «Сария Био-Индастрис Волга» для переработки в целях получения мясокостной муки и животного жира;

  - реализация Плана мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории Республики Татарстан на 2014-2018 годы» (утв. распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.05.2014 № 973-р).

  - Мероприятия по защите от физических факторов воздействия

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

В целях защиты от акустического воздействия предлагается:

- формирование зон новой жилой застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

- дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

- проведение шумозащитных мероприятий на территориях жилой застройки, которые пересекают автомобильные и железные дороги

(формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений, использование акустических экранов, звукоизоляция окон);

- использование подземного пространства для размещения транспортных и других источников интенсивного внешнего шума;

- использование специальных приемов пилотирования при взлете и посадке самолетов, низких режимов работы двигателей;

- установление санитарных разрывов автомобильных и железных дорог на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу и физических воздействий с последующим проведением натурных исследований и измерений;

- соблюдение режимов зон с особыми условиями	использования территорий, установленных от аэропорта.

Мероприятия по защите от электромагнитного воздействия включают:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения;

i

рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;

- разработку проектов санитарно-защитных зон от источников электромагнитных излучений радиочастотного диапазона;

- организацию и соблюдение охранных зон высоковольтных линий электропередачи;

- соблюдение зоны ограничения застройки радиопередающего объекта РТПС Нижнекамск филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан";

- определение границ санитарно-защитных зон электроподстанций путем проведения расчетов;

Для предотвращения радиоактивного загрязнения предлагается:

- осуществление производственного контроля строительных материалов, содержания радона в воздухе помещений и гамма-излучения природных радионуклидов;

- для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми

показателями качества окружающей среды в рамках инженерно- экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

- запрет использования строительных материалов и изделий, не отвечающих требованиям к обеспечению радиационной безопасности;

  - Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация озеленения общего пользования в береговой полосе Куйбышевского водохранилища, в северной части рассматриваемой территории и вблизи жилой застройки, проектируемой в западной части города.

Недостаток озелененных территорий общего пользования будет компенсирован за счет массивов лесов лесопарковой зоны, расположенных в границах муниципального образования.

Организация озелененных территорий специального назначения предлагается в санитарно-защитных зонах Нижнекамского промышленного узла, биотермической ямы и иных производственных объектов.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно- климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными свойствами, в то же время более устойчивы к задымленности и загазованности атмосферного воздуха.

  - Мероприятия по охране животного мира

i

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

При осуществлении производственных процессов в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных и строительных площадках с открыто размещенным оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами, на гидротехнических сооружениях и водохранилищах, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи и линий проводной связи в проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 №669. Планируемые мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания подлежат согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

  - Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В   целях   предотвращения   негатi ивного   антропогенного   воздействия   на памятник природы регионального значения «Река Степной Зай» необходимо соблюдать границы и режим особой охраны данного памятника природы.

«Режим особой охраны памятника природы регионального значения «Река Степной Зай» утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237.

  - Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Для оценки экологического риска здоровью населения муниципального образования «город Нижнекамск», выработки соответствующих профилактических мер необходимо проведение в рамках социально- гигиенического мониторинга углубленного эпидемиологического исследования наиболее значимых патологий, в том числе экологически обусловленных болезней.

Кроме того, необходимо:

- обоснование допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения. Проведение

реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация профилактических мероприятий на территориях с повышенной антропогенной нагрузкой;

- разработка и реализация новых методов клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики экообусловленных заболеваний детского и взрослого населения.

Генеральным планом предлагается предусмотреть разработку и реализацию адресных технологий медико-профилактической и реабилитационной помощи населению, проживающему в зонах техногенно-обусловленного риска.

Ожидается, что мероприятия по охране окружающей среды, разработанные в рамках генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск», должны способствовать снижению уровня техногенной нагрузки, улучшению условий проживания и снижению уровня заболеваемости населения.

Список литературы

i

Бакин О. В. Сосудистые растения Татарстана / О. В. Бакин, Т. В. Рогова, А. П. Ситников. – Казань: Издательство КГУ, 2000 г.;

- Васильев С. А. Требования ОВОС и экологическая оценка градостроительной документации: Методическое пособие по заданию Администрации города Тольятти Самарской области в рамках договора с ЦНИИП градостроительства (ООО МПП «Экоград») по корректировке генерального плана Тольятти// С. А. Васильев, 2002 г.;

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2015 году: - Казань, 2016 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2009 г.;

- Дьяконов К. Н. Экологическое проектирование и экспертиза: Учеб. Для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 География и др./К. Н. Дьяконов, А. В. Дончева. – М.: «Аспект Пресс», 2002 г.;

- Заварина М. В. Строительная климатология/ М.   В.   Заварина.   – Ленинград, 1976 г.;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник/Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: «Логос», 2004 г.;

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстана за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно- редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

- Генеральный план города Нижнекамска Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный Решением ХХIII сессии Совета Нижнекамского муниципального района от 23.04.2008г. №16.

- Карты сейсмического районирования территории Восточно-европейской платформы (1:2500000) территории Республики Татарстан (1:500000)

- Отчет «Оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью управления экологическими рисками в условиях интенсификации промышленного производства» – Казань: Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, 2015 г.

i

Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г. (в редакции Постановления Кабинета Министров от 09.07.2020 г. №569);

- Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утверждена Решением Совета Нижнекамского муниципального района от 29.04.2011 г. (с изм. от 20.05.2020 г.).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 148 )с изм. от 14.05.2019 г. №391)

- Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту «Установка гидроочистки тяжёлого газойля коксования (4200) и сопутствующие объекты общезаводского хозяйства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов», ПАО «НИПИнефть», 2019 г.

- Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту «Строительство производства метанола мощностью 500 тыс. т/г», ПАО «НИИК», 2019 г.

- Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации по объекту «Новый комплекс по производству олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Этап I - Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. Корректировка», ПАО «ВНИПИнефть», 2019 г.

- Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации по объекту «Производство терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и объекты общезаводского хозяйства (ОЗХ) к ним в Республике Татарстан»

Список нормативной документации

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2006)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006)

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)

- Федеральный	закон	«О	санитарно-эпидемиологическом	благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.03.1999)

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (принят ГД ФС РФ 22.03.1995)

- Федеральный	закон	РФ	«О	промышленной	безопасности	опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями) от 21.07.1997 г.

№ 116-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.06.1997)

i

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 г. №74)

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002

№10)

- СП 14.13330.2016 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 г. № 60/пр)

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 г. № 1034/пр)

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. №274)

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154)

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)

- Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222).

i

Приложение 1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в муниципальном образовании «г. Нижнекамск»

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны либо ликвидации несибиреязвенных скотомогильников | организационное мероприятие | + |  | Установление размеров санитарно-защитных зон осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по результатам проведения натуральных исследований и измерений. |
| Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне недействующего кладбища г. Нижнекамск (быв. Д. Чабья) | организационное мероприятие | + | + | По мере физического износа |
| Перефункционирование теплиц, расположенных в единой санитарно-защитной зоне НПУ | инженерно- техническое | + |  |  |
| Оптимизация ПАО "Нижнекамский хлебокомбинат", Нижнекамский молочный комбинат, Филиал ПАО "Татспиртпром" "Нижнекамский ликеро-водочный завод" с целью сокращения санитарно-защитной зоны по границе промплощадок в связи с расположением вблизи предприятий непищевой промышленности | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация предприятий ООО "Завод крупнопанельного домостроения" (кирпичный завод), промбаза ООО "Втормет", ООО "НК-РТИ- Сервис", ООО «СтройЭлемент», склады ООО Полимерхолдинга, ООО «АвтоГазСервис», шиномонтаж, расположенных в промышленной зоне «Промбаза» с целью сокращения санитарно- защитной зоны до территории нормируемых объектов | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация предприятий ООО «Регион Снаб», ООО «Декафом», база строительных материалов «Строймастер», производство металлоконструкций, ООО «Снабзаказ», расположенных в промышленной зоне «БСИ» с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территории нормируемых объектов | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация предприятий ООО "Соцбытобслуживание "Шинник", "Жилстрой», расположенных вдоль ул. Спортивная с целью сокращения санитарно- защитной зоны до территории нормируемых объектов ООО | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация предприятий Швейная фабрика, ООО "ПЖКХ-10", Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО "Нижнекамскнефтехим", прачечная «парк Солнечная поляна», ООО "ТРЕСТ "Татспецнефтехимремстрой", расположенных в жилой зоне г. Нижнекамск с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территории нормируемых объектов | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация предприятий ООО «Крекинг-Проф», база оптовой торговли ГСМ, ремонтные мастерские (ремонт грузовых машин), СТО, ООО «НефтеПромСтрой», столярного цеха, предприятия по предоставлению услуг по перевозке грузов, автосервис, пункт приема металлолома, СМУ АО «Татэлектромонтаж», ООО «Водолей», расположенных в юго-западной и центральной частях пос. Строителей с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территории нормируемых объектов | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация предприятий АО "Водопроводно- канализационное и энергетическое хозяйство", МУП «Департамент строительства ЖКХ и благоустройства в г. Нижнекамск», ООО "Татспецнефтехимремстрой", расположенных в районе пос. Ахтуба с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территории нормируемых объектов | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация резерва под развитие промышленности не выше 3 класса опасности на территории недействующих промышленных объекта с учетом санитарно-защитных зон до нормируемых объектов в размере 100 м | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация резерва под развитие промышленности не выше 4 класса опасности на территории недействующих промышленных объекта с учетом санитарно-защитных зон до нормируемых объектов в размере 100 м | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация резерва под развитие промышленности не выше 5 класса опасности на территории недействующих промышленных объекта с учетом санитарно-защитных зон до нормируемых объектов в размере 50 м | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация санитарно-защитной зоны проектируемого завода по производству биокомпонентов моторных топлив ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | организационное мероприятие | + |  |  |
| Благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных зон объектов и сооружений | новое строительство | + |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ