ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»	8

2.1.	Экономико-географическое положение	10

2.2.	Современное использование территории муниципального образования «город Нижнекамск»	12

2.3.	Характеристика земельного фонда	14

2.3.1	Распределение земельного фонда по категориям и угодьям	14

2.3.2	Распределение земельного фонда по формам собственности	16

2.4.	Социально-экономический потенциал территории	22

2.4.1	Демографический потенциал	22

2.4.3	Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство.	26

Малое предпринимательство	26

2.4.3.1 Промышленное производство	27

2.4.3.2	Коммунально-складское хозяйство	32

2.4.3.3	Малое предпринимательство	33

2.4.4	Агропромышленный комплекс	34

2.4.5	Лесной комплекс	35

2.4.6	Жилищный фонд	36

2.4.7	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	41

2.4.7.1 Образовательные организации	41

2.4.7.2	Медицинские организации	48

2.4.7.3	Социальная защита населения	50

2.4.7.4	Культурно-досуговые учреждения	51

2.4.7.5 Объекты физической культуры и спорта	53

2.4.7.6	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	59

2.4.7.7	Объекты административно-делового назначения	59

2.4.7.8	Предприятия жилищно-коммунального хозяйства	60

2.4.7.9 Общественные пункты охраны правопорядка	60

2.4.7.10 Объекты религиозных организаций	64

2.4.8	Объекты коммунального обслуживания (кладбища)	64

2.4.9	Объекты учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний	65

2.5. Объекты культурного наследия	65

2.5.1	Объекты культурного наследия на территории МО «город Нижнекамск»	65

2.5.2	Памятники археологии	67

2.6	Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	67

2.7	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	74

2.7.1	Внешний транспорт	74

2.7.1.1	Железнодорожный транспорт	74

2.7.1.2	Автомобильный транспорт и дороги	75

2.7.1.3 Водный транспорт	79

2.7.1.4 Воздушный транспорт	80

2.7.2 Внутренний транспорт	81

2.7.2.1	Улично-дорожная сеть населенных пунктов	81

2.7.2.2	Городской общественный транспорт	86

2.7.3 Трубопроводный транспорт	92

2.8. Инженерная подготовка территории	92

2.9 Инженерная инфраструктура	104

3.1.	Архитектурно-планировочная организация территории	112

3.2.	Функциональное зонирование территорий и параметры их использования	113

3.3.	Прогноз численности населения муниципального образования «город Нижнекамск»	116

3.4.	Экономическое развитие	117

3.4.1	Развитие промышленного производства	117

3.4.2	Развитие агропромышленного комплекса	174

3.4.3	Земельные участки, переводимые из категории земель лесного фонда в земли населенных пунктов	201

Земельные участки, имеющие пересечение с государственным лесным фондом, расположенные за планируемой границей г. Нижнекамска	202

Развитие жилищной инфраструктуры	203

3.6. Развитие системы обслуживания населения	211

3.6.1. Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания	211

3.6.1.3	Развитие системы организаций культуры и искусства	222

3.6.1.5	Развитие культовых объектов	226

3.6.1.7	Развитие системы объектов административно-делового назначения	229

3.6.1.8	Развитие системы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Общественные уборные	231

3.6.1.9	Развитие системы общественных пунктов охраны правопорядка	233

3.6.2 Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ)	235

3.7.	Мероприятия по сохранению памятников истории и культуры	235

3.8.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	238

3.9.	Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Нижнекамск»	246

3.9.1	Развитие внешнего транспорта	246

3.9.1.1	Развитие железнодорожного транспорта	246

3.9.1.2	Развитие автомобильного транспорта Автомобильные дороги	246

Искусственные сооружения	247

3.9.1.3	Развитие водного транспорта	247

3.9.1.4	Развитие воздушного транспорта	247

3.9.2	Развитие внутреннего транспорта	247

3.9.2.1	Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов	247

3.9.2.2	Развитие сети городского пассажирского транспорта	248

3.9.2.3	Развитие объектов хранения личного автотранспорта	248

3.9.3	Развитие трубопроводного транспорта	249

3.10.	Мероприятия инженерной подготовке территории	253

3.11.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «г. Нижнекамск»	260

3.12.	Развитие системы инженерной инфраструктуры	338

3.13.	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	352

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	354

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	363

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	393

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	401

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	410

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	415

ПРИЛОЖЕНИЯ	423

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «г. Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан разработан ООО «Геоконсалтинг» на основании Постановления Исполнительного комитета города Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 29.12.2023 г. №287.

Изменения вносятся в генеральный план, утвержденного Решением Нижнекамского городского совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 28.03.2024 г. №9. Заказчиком на разработку проекта внесения изменений в генеральный план является Исполнительный комитет города Нижнекамск.

Целью работы является внесение изменений в генеральный план муниципального образования «г. Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в части отнесения земель в границах земельного участка 16:53:040601:137 в зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее-проект) разрабатывался на основании контракта № 48/24 от 01.08.2024 г. и в соответствии с техническим заданием.

Генеральный план - документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Разработка генерального плана направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения, разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Генеральный план муниципального образования «город Нижнекамск» разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана - до 2033 года;

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана - до 2053 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана муниципального образования включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана муниципального образования, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.03.2022 г. №235

- Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Решением Совета Нижнекамского муниципального района от 20.05.2020 г. № 43.

- Генеральный план г. Нижнекамска, утвержденный Решением Нижнекамского городского совета от 12.10.2022 г. №42;

- официальные данные, предоставленные администрацией Нижнекамского муниципального района.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках разработки проекта внесения изменений в генеральный план МО «г. Нижнекамск» были учтены нижеследующие документы стратегического планирования:

- Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 (утверждена распоряжением Правительства РФ №207-р от 13.02.2019).

- Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 (утверждена Указом Президента РФ 13.05.2017 № 208).

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 (одобрен на заседании Правительства РФ 22.11.2018).

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 годов (одобрен на заседании Правительства РФ 21.09.2021).

- Стратегия научно-технологического развития РФ (утверждена Указом Президента РФ 01.12.2016 № 642).

- Стратегия национальной безопасности РФ (разработчик СБ РФ, утверждена Указом Президента РФ 02.07.2021 № 400).

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утверждён распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р).

- Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г. (утверждена Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 г. №40-ЗРТ).

- Стратегии социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (Решение Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 11.11.2016 г. №62) , с учетом изменений, внесенных Решением Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 10.08.2023 г. №42).

При подготовке генерального плана городского поселения использованы материалы республиканских и муниципальных программ социально-экономического развития г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

Генеральный план поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск» являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития муниципального образования «город Нижнекамск», обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности городского поселения при условии сохранения окружающей природной среды.

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

  - Экономико-географическое положение

Граница муниципального образования «город Нижнекамск» принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 декабря 2005г. №31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав муниципального образования «город Нижнекамск» в соответствии с этим законом входят: город Нижнекамск (административный центр) и прилегающие к нему территории, включая территории населенных пунктов Дмитриевка, Ильинка и Биклянское лесничество.

Город Нижнекамск расположен в северо-восточной части Республики Татарстан, на левом берегу р. Кама в 237 км от столицы Республики Татарстан - г. Казань. Муниципальное образование «город Нижнекамск» граничит с Красноключинским (на севере), Простинским (на северо-востоке, востоке), Шингальчинским и Афанасовским (на юге), Каенлинским (на западе) сельскими поселениями Нижнекамского муниципального района, а также с Елабужским (на западе и северо-западе) и Тукаевским (на юго-востоке) муниципальными районами Республики Татарстан.

В настоящее время г. Нижнекамск - административный центр Нижнекамского муниципального района, культурный, научный, промышленный центр северо-восточной части Республики Татарстан, а также крупнейший в России центр нефтехимической промышленности.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, город Нижнекамск входит в состав Камской экономической зоны Республики Татарстан.

Отраслевая специализация Камской экономической зоны:

- нефтехимическая и химическая промышленность,

- автомобилестроение, электротехническая промышленность,

- агропромышленный комплекс.

Перспективное видение Камской экономической зоны - лидер промышленно-технологического развития полюса роста «Волга-Кама», территория «новой индустриализации» и развития высоких технологий.

На сегодняшний день город занимает третье место по численности населения после г. Казани и г. Набережные Челны. На начало 2023 года численность населения муниципального образования «ГП г. Нижнекамск» составила 236 294 человека, в т.ч. города Нижнекамск - 236 197 чел., подчинённых ему сельских населенных пунктах д. Дмитриевка и д. Ильинка - 97 человек, пос. Биклянское лесничество – 180 человек.

Основной градообразующий вид деятельности экономики города - нефтепереработка, химическая и нефтехимическая промышленность.

Крупнейшими градообразующими и бюджетообразующими предприятиями г. Нижнекамска являются ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», УК «Камаглавстрой», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», АО «Нижнекамский механический завод», АО «Нижнекамсктехуглерод», ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», расположенные в г.Нижнекамске (на территории промышленной зоны).

В 2004 году был создан Нижнекамский промышленный округ в целях ускорения роста и образования новых современных предприятий, производящих готовые изделия из нефтехимического сырья. Нижнекамский промышленный округ объединил	«округообразующее» предприятие – ПАО «Нижнекамскнефтехим» и малые и средние предприятия по переработке полимеров в готовую продукцию.

Город Нижнекамск - один из основных и крупных центров Республики Татарстан по подготовке специалистов практически во всех областях. В городе располагаются организации начального профессионального и средне специального образования, государственные и негосударственные ВУЗы, а также их филиалы, научные организации, проектно-конструкторские и проектно-изыскательские бюро на промышленных предприятиях.

Город обладает выгодным транспортно-географическим положением, находясь на пересечении всех основных видов транспортных магистралей.

Непосредственно через город Нижнекамск проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения, имеющие выход на автомобильные дороги федерального значения общего пользования. Связь с Казанью обеспечивается по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, а также по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Чистополь - Нижнекамск», проходящей через г. Чистополь, и далее по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань через мостовой переход в районе населенного пункта Сорочьи Горы. Междугородные пассажирские автомобильные маршруты связывают г. Нижнекамск с такими городами как Заинск, Бугульма, Лениногорск, Набережные Челны; с поселками Ташлык, Дмитриевка и др.

Железнодорожное сообщение осуществляется по однопутному не электрифицированному участку железной дороги общего пользования -участок Никашновка - Биклянь - Нижнекамск Куйбышевской железной дороги, примыкающий к участку железнодорожной линии Агрыз - Акбаш. На вокзале станции Алнаши осуществляется реализация билетов в любом направлении по всей территории России.

В 21 км от города Нижнекамска на территории Биклянского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан находится международный аэропорт «Бегишево».

В 2 км от города Нижнекамска в п. Красный Ключ расположен пассажирский речной порт Камского речного пароходства, обслуживающего пассажирские перевозки дальнего и местного следования. Грузовой причал Нижнекамской базы стройиндустрии находится в районе населенного пункта Нижнее Афанасово.

Город обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. Город Нижнекамск находится на берегу красивого извилистого русла р.Кама, в окружении лесопарковой зоны и зеленой зоны государственного лесного фонда и большого количества озер-стариц. В близлежащих населенных пунктах (п. Красный Ключ, с.Большое Афанасово и др.) расположены памятники градостроительства и архитектуры республиканского значения.

Роль в системе расселения

При разработке Схемы территориального планирования Республики Татарстан определены три групповые системы расселения: Казанская, Набережно-Челнинская и Альметьевская. Нижнекамск входит в состав Набережно-Челнинской групповой системы расселения, являясь одним из основных центров, наряду с такими городами как Набережные Челны и Елабуга. Расположение в окружении достаточно хорошо развитых в промышленном и экономическом отношении городов, таких как Набережные Челны, Менделеевск, Елабуга, Заинск способствует созданию благоприятных условий для развития промышленности в г. Нижнекамске. С одной стороны, такое соседство открывает широкие перспективы для взаимовыгодной экономической интеграции, с другой - обуславливает конкуренцию в борьбе за инвестиции, рынки сбыта, трудовые ресурсы.

  - Современное использование территории муниципального образования
«город Нижнекамск»

В состав городского поселения входит 4 населенных пункта: город Нижнекамск, деревни Дмитриевка и Ильинка, поселок Биклянского лесничества.

Город Нижнекамск - административный центр городского поселения и всего Нижнекамского муниципального района.

В существующей планировочной организации города определяются три основные функциональные зоны: производственная, селитебная, зона отдыха.

В производственной зоне сосредоточены все предприятия города, сгруппированные в зависимости от специализации в промышленные районы:

- Промышленный район «Нижнекамский промышленный узел», где размещаются основные промышленные предприятия г. Нижнекамска (нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, заводы по производству шин, завод технического углерода, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, складские объекты, снабжающие предприятия сырьем, подсобно-вспомогательные производства и т.д.). В настоящее время на территории Восточного промышленного района намечено строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата ООО «САФ ПЭТ»;

- Промышленный район «Промбаза», расположенный вдоль ул. Первопроходцев, где сосредоточены предприятия пищевой промышленности и коммунально-складские объекты (хлебокомбинат, молкомбинат и т.д.);

- Промышленный район «БСИ», где размещены предприятия строительной индустрии (завод крупнопанельного домостроения, цеха по производству асфальтобетона, керамического кирпича, производственные базы строительных фирм и т.д.);

- Юго-западный промышленный район, где размещены предприятия строительной индустрии и коммунально-складские объекты (гравийносортировочная станция, асфальтобетонный завод, нефтебаза и т.д.).

Селитебная территория города расположена к западу и северо-западу от промышленной зоны и ориентирована на обширную лесопарковую зону, выходящую на акваторию р. Кама.

Транспортно-планировочный каркас города составляют поперечные магистрали, связывающие функциональные зоны между собой и продольные магистрали, связывающие жилые районы города. На пересечении продольных и поперечных магистралей общегородского значения сформировались основные узлы системы общегородского центра, включающего в себя культурно - просветительскую зону, административно-деловую зону, торговую улицу, связывающую эти две зоны между собой, центральный городской парк, спортивный городской комплекс, студенческий центр.

В Нижнекамске отсутствуют административные районы. Город поделен на кварталы, жилые микрорайоны и поселки (Строителей, Ахтуба).

Основная застройка территории города характеризуется незначительным износом, она осуществлялась, в основном, 5- и 9-этажной застройкой с полным инженерным благоустройством.

В городе создана развитая сеть организаций образования и воспитания (лицеи, кадетская школа, коррекционные школы, детские сады), а также организации дошкольного образования (спортивные, музыкальные, художественные школы). Большое количество объектов социальной сферы размещено во встроенных в жилые дома помещениях.

Город имеет развитую систему городского озеленения, в которую входят парки, бульвары, районные сады, скверы (Городской парк, Парк нефтехимиков, Парк Шинников, Парк аттракционов, Парк спортивного и семейного отдыха «Солнечная поляна», Экстрим - парк, Парк чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая; улицу-бульвар «Школьный Бульвар», скверы им. Лемаева; Чернобыльцев, Афганцев, а также внутримикрорайонное озеленение. В общую систему озеленения включены территории санитарно-защитных зон промышленных районов.

Деревня Дмитриевка расположена в 11 км к северо-западу от г. Нижнекамск, в 2 км от р. Кама, основана в 1865-1867 гг. В дореволюционных источниках известно также под названием Н.Котловка.

Деревня Ильинка расположена в 10 км к западу от г. Нижнекамск, в 1,5 км от р. Кама. Основана в 1922 г. Вблизи д. Ильинка размещается майдан, где проходят различные массовые мероприятия, в том числе Сабантуй и День города.

Поселок Биклянского лесничества расположен к югу от г. Нижнекамск (1,5 км).

Данные населенные пункты со всех сторон окружены садовыми товариществами, находятся на берегу извилистого русла р.Кама, в окружении лесопарковой зоны и зеленой зоны государственного лесного фонда и большого количества озер-стариц. В населенных пунктах размещается усадебная застройка, имеются небольшие объекты торговли.

Пригородная зона отдыха сформирована на базе лесопарка, примыкающего к городским территориям с северо-запада, где расположены базы отдыха и детские оздоровительные лагеря, а также на благоустроенных территориях на берегу р. Кама в поселке Красный Ключ (в составе Красноключинского сельского поселения), включающих в себя набережную, зону отдыха у Святого Ключа, пляжную зону, пристань со сценой для ночных и дневных шоу с трибунами для зрителей. Сообщение с городом Нижнекамск осуществляется по автомобильной дороге местного значения и удобным трамвайным сообщением.

В настоящее время въезд в г. Нижнекамск осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения со стороны г.Чистополя через с. Большое Афанасово и по автомагистралям городского значения через производственную зону со стороны г. Набережные Челны.

Сообщение между населенными пунктами в городском поселении осуществляется по автомобильным дорогам местного значения автобусными маршрутами.

В целом, за прошедшие этапы развития г. Нижнекамска, и городского поселения в целом, удалось создать полноценную материально-пространственную базу для дальнейшего социально-экономического развития и функционирования градостроительной системы.

  - Характеристика земельного фонда

    - Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нём.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенные для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь муниципального образования «город Нижнекамск» составляет 18790,0400 га, в том числе 9742,3493 га площадь города Нижнекамск, 24,7146 га д. Ильинка, 21,4545 га д. Дмитриевка, 16,9971 га пос. Биклянское лесничество (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 6807,0156 га, что составляет около 32% от всей площади муниципального образования «город Нижнекамск» (согласно картографическому материалу).

В границах муниципального образования «город Нижнекамск» выделены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зоны рекреационного назначения;

- Зоны специального назначения;

- Зоны режимных территорий;

- Зона акваторий;

- Иные зоны.

Жилая зона представлена существующей индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками, малоэтажной жилой застройкой, среднеэтажной жилой застройкой, многоквартирной жилой застройкой и отводами под жилищное строительство.

Общественно-деловые зоны представлены многофункциональной общественно-деловой зоной и зоной специализированной общественной застройки. В свою очередь, зона многофункциональной общественно-деловой застройки включает в себя зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения; объектов торговли, общественного питания и коммунально-бытового назначения; а также объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. Зона специализированной общественной застройки представлена зонами объектов образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культовых объектов и иных объектов.

Производственная зона представлена такими крупными предприятиями, как предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», а также большим количеством производственных баз малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (более подробно см. раздел 2.4.3 «Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство»).

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает территории инженерных объектов, автомобильных дорог непрерывного движения и городских магистралей, гаражных комплексов.

Зона рекреационного назначения включает территории озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, аллеи, городские леса, зоны туристско-рекреационного назначения) и зоны отдыха.

Зона сельскохозяйственного использования включает территории сельскохозяйственного возделывания земли (угодья), территории садоводческих и дачных объединений (товариществ), территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, селькохозяйственные угодья и сельскохозяйственные объекты.

Зона специального назначения представлена территориями кладбищ, территориями складирования захоронений твердых коммунальных отходов, промышленных отходов, озеленением специального назначения.

Зоны режимных территорий включают в себя участки территории города, предназначенные для размещения объектов обороны, безопасности и космической деятельности, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказание, установления санитарно-защитных зон указанных объектов, размещения иных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне режимных территорий, либо с обслуживанием таких объектов.

Зона акваторий включает в себя территории, занятые водными объектами (водотоки, водоемы, болота, природные выходы подземных вод).

Иные зоны включают в себя территории, функциональное назначение которых не определено ввиду отсутствия и (или) недостаточности информации. Данные зоны не могут быть использованы в полной мере в хозяйственном обороте до того времени, пока не будут определены специализированная функциональная зона данной территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

    - Распределение земельного фонда по формам собственности

Согласно действующему законодательству, на сегодняшний день, выделяются следующие виды собственности:

- государственная собственность (федеральная и республиканская);

- муниципальная собственность;

- частная собственность.

По предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан информации, на территории муниципального образования «город Нижнекамск» располагаются объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», земельные участки которых (суммарной площадью 159 га) находятся в федеральной собственности либо оформлены на праве пользования или аренды (см. табл. 2.3.2.1).

Помимо этого, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах муниципального образования «город Нижнекамск» ориентировочно 6807,0156 га общей площади лесных земель в федеральной собственности.

В границах территории Нижнекамского муниципального района, муниципального образования «город Нижнекамск» земельный фонд, поставленный на кадастровый учет, находится как в государственной и муниципальной собственности, так и в частной собственности юридических лиц. Однако, необходимо отметить, что среди земельных участков государственного кадастра недвижимости имеются и те, собственность на которые не разграничена.

По данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории муниципального образования «г.Нижнекамск» имеются земли, находящиеся в республиканской собственности, общая площадь территорий которых составляет 23,708 га (см. табл. 2.3.2.2).

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории муниципального образования «город Нижнекамск» не имеется.

Перечень федеральных земель в границах г. Нижнекамск, в том числе находящихся
в пользовании или аренде ФГУП и ФГУ

| № п/п | Кадастровые номера | Наименование муниципального района, правообладателя земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь (га) | Категория земель | Информация о фактическом использовании данного земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16:53:010102:1; 16:53:010112:12; 16:53:020103:18; 16:53:020104:34; 16:53:020108:2; 16:53:030105:3;* 16:53:030106:9; | Нижнекамский муниципальный |  |  | земли |  |
| 1 | 16:53:030107:3; 16:53:030107:4; 16:53:030108:1;* 16:53:030108:42;* 16:53:030111:3;* 16:53:030113:6;* 16:30:011801:14; 16:53:030113:6* | район, Куйбышевская железная дорога - филиала ОАО «РЖД» | г. Нижнекамск | 159 | населенных пунктов | освоен, используется |

Таблица 2.3.2.1

Примечание: данные участки переданы в аренду на срок 49 лет

*участки на сегодняшний день отсутствуют в публичной кадастровой карте

Таблица 2.3.2.2

Перечень земель в границах МО «г. Нижнекамск», находящихся в собственности Республики Татарстан

| № п/п | Кадастровые номера ЗУ | Наименование правообладателя земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь (га) | Категория земель | Разрешенное использование данного земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16:53:040503:129 | КУ «Нижнекамская телерадиокомпания» | г. Нижнекамск, пр Химиков д.64а | 0,647 | земли населенных пунктов | Для осуществления телерадиовещания |
| 2 | 16:53:040204:35 | Профессиональный лицей №62 | г. Нижнекамск, пр Химиков, д.33 | 0,824 | земли населенных пунктов | Эксплуатация профессионального колледжа №62 |
| 3 | 16:53:040204:4 | Профессиональный лицей №62 | г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д.29 | 0,1257 | земли населенных пунктов | Под общественную застройку |
| 4 | 16:53:040601:8 | Нижнекамский детский дом | г. Нижнекамск, ул. Чабьинская, д.19 | 0,8878 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации детского дома |
| 5 | 16:53:040101:63 | Противотуберкулезный диспансер | г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д.46а | 2,164 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации здания противотуберкулезного диспансера |
| 6 | 16:53:040502:21 | Нижнекамское музыкальное училище имени Салиха Сайдашева | г. Нижнекамск, пл. Лемаева, д.12 | 0,2832 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации музыкального училища |
| 7 | 16:53:040307:20 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Балкыш» | г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.102а | 0,9756 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации приюта |
| 8 | 16:53:040503:40 | Коррекционная школа №18 г. Нижнекамск | г. Нижнекамск, пр Химиков, д.74а | 0,9005 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации специальной школы |
| 9 | 16:53:040308:7* | Центр социального обслуживания населения «Милосердие» | г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.6 | 0,8537 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации центра социального обслуживания населения «Милосердие» |
| 10 | 16:53:040204:31 | Профессиональный лицей №66 | г. Нижнекамск, пр. Химиков, д.29 | 0,8896 | земли населенных | Эксплуатация профессионального лицея |

| № п/п | Кадастровые номера ЗУ | Наименование правообладателя земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь (га) | Категория земель | Разрешенное использование данного земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пунктов | №66 |
| 11 | 16:53:040204:58 | Профессиональный лицей №66 | г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.11 | 0,1995 | земли населенных пунктов | Эксплуатация здания общежития |
| 12 | 16:53:010101:9 | Отдел вневедомственной охраны при управлении внутренних дел г. Нижнекамск Республики Татарстан | г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д.5а | 0,76 | земли населенных пунктов | Для строительства и эксплуатации собственной базы |
| 13 | 16:53:040204:2 | Психоневрологический диспансер | г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д.33 | 0,4536 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации психоневрологического диспансера |
| 14 | 16:53:040501:46 | Детский терапевтический санаторий | г. Нижнекамск, ул. Тихая аллея, д.11а | 0,9452 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации здания детского терапевтического санатория |
| 15 | 16:53:040204:49 | Профессиональный лицей №63 | г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.7а | 0,9455 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации здания училища |
| 16 | 16:53:040206:14 | Межрайонный психоневрологический реабилитационный центр «Надежда» для детей и подростков с ограниченными возможностями | г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.58 | 1,0262 | земли населенных пунктов | Эксплуатация здания центра |
| 17 | 16:53:040206:22 | Межрайонный психоневрологический реабилитационный центр «Надежда» для детей и подростков с ограниченными возможностями | г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д.35 | 1,0517 | земли населенных пунктов | Эксплуатация здания центра |
| 18 | 16:53:040301:108 | ГУ УВД по городу Нижнекамску и Нижнекамскому району | г. Нижнекамск, ул. Лесная, д.49 | 1,020214 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации здания МОБ |

| № п/п | Кадастровые номера ЗУ | Наименование правообладателя земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь (га) | Категория земель | Разрешенное использование данного земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 16:53:040507:115 | ГУ УВД по городу Нижнекамску и Нижнекамскому району | г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д.19 | 0,7546 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации здания УВД |
| 20 | 16:53:040307:70 | Нижнекамский государственный драматический театр | г. Нижнекамск, ул. Кайманова | 0,3286 | земли населенных пунктов | Учреждения культуры и искусства |
| 21 | 16:53:040307:11 | Нижнекамский государственный драматический театр | г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д.9 | 0,0617 | земли населенных пунктов | Для обслуживания здания театра |
| 22 | 16:30:011701:3 | ГУП «Горэлектротранспорт» | г. Нижнекамск, остановка «Иштеряково» | 0,0129 | земли населенных пунктов | Для размещения объектов транспорта |
| 23 | 16:53:010111:68 | Главное управление ветеринарии Республики Татарстан «Нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение» | г. Нижнекамск, ул. Чистопольская, д.58а | 0,8882 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации ветеринарной станции |
| 24 | 16:53:010111:69 | Главное управление ветеринарии Республики Татарстан «Нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение» | г Нижнекамск, ул. Чистопольская, д.58 | 1,605 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации ветеринарной станции |
| 25 | 16:53:010111:67 | Главное управление ветеринарии Республики Татарстан «Нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение» | г. Нижнекамск | 0,1437 | земли населенных пунктов | Для эксплуатации ветеринарной станции |
| 26 | 16:53:040101:6 | ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» (роддом) | г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д.48 | 1,5970 | земли населенных пунктов | Стационарное медицинское обслуживание |

| № п/п | Кадастровые номера ЗУ | Наименование правообладателя земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь (га) | Категория земель | Разрешенное использование данного земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 16:53:040406:6 | ДЮСШ | г. Нижнекамск, ул.Тукая, д.23 | 2,7260 | земли населенных пунктов | для эксплуатации детско- юношеской спортивной школы №2 |
| 28 | 16:53:040601:2 | Отдел ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району | г. Нижнекамск, пр. Вахитова, д.1 | 0,6369 | земли населенных пунктов | Для размещения специализированной стоянки |
|  | Итого земель: |  |  | 23,708 |  |  |

Примечание: *участок на сегодняшний день отсутствует в публичной кадастровой карте

  - Социально-экономический потенциал территории

    - Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

На начало 2023 г. численность населения муниципального образования «город Нижнекамск» составила 236 294 человека.

Среди городов Республики Татарстан г. Нижнекамск занимает третье место по численности населения. Демографическая ситуация в Нижнекамском муниципальном районе характеризуется динамичным ростом рождаемости.

Вплоть до 1998 года наблюдался бурный рост численности населения города, что характерно для многих новых промышленных городов республики. Относительная стабилизация численности населения наблюдается с 1999 года, что является процессом, характерным для всей территории России, и мотивировано изменениями социально-экономической структуры на государственном уровне. За последнее время ощутимый рост численности постоянного населения муниципального образования «г.Нижнекамск» произошел в 2011 году. В целом прослеживается общий рост численности населения муниципального образования.

Одними из основных показателей движения населения являются показатели рождаемости и смертности.

За рассматриваемый период показатели рождаемости в муниципальном образовании «город Нижнекамск» сохраняются на довольно высоком уровне, и, как правило, превышают среднереспубликанские значения. Величина естественного прироста имеет положительное значение.

Уровень рождаемости в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» выше республиканских значений в 1,1-1,2 раза. По итогам 2023 года рождаемость выросла на 38,8% по отношению к 2014 году и составила 3552 ребенка. Заметный рост рождаемости отмечается с 2014 года.

Показатель смертности в г. Нижнекамске за рассматриваемый период был в 1,2-1,4 раза ниже, чем по республике и другим городам. Из чего можно сделать вывод, что в городе устойчивость к факторам, воздействующим на смертность, выше, чем по Республике Татарстан и другим городам (более устойчивая демографическая и экономическая ситуации). При этом изменения значений показателей смертности по городу повторяют тенденции изменений среднереспубликанских значений аналогичных показателей, но с меньшей амплитудой.

По итогам 2023 года смертность в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» составила 2001 человек, что на 26,5% ниже уровня 2014 года.

Как видно из приведенных выше данных, рождаемость в городе преобладает над смертностью. Естественный прирост населения (на 1000 жителей) в муниципальном образовании «г. Нижнекамске» значительно выше среднереспубликанских показателей и имеет стабильные положительные значения. Естественный прирост населения в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» увеличился более чем в 2 раза и составил за 2023 год 1551 человек.

Вторая составляющая движения населения - миграция. Необходимо отметить, что последние восемь лет миграционный прирост муниципального образования «г. Нижнекамск» имеет отрицательные значения.

Наиболее активно происходит миграционный обмен с городами и районами Республики Татарстан. Число мигрантов из других регионов России значительно меньше числа мигрантов из городов и районов Республики Татарстан. Несмотря на столь активный обмен, сальдо миграции остается отрицательным. Максимальная убыль населения за рассматриваемый период произошла в 2014 году и составила 1499 человек. На начало 2023 года отток населения составил 806 человек, что на 46,2% ниже предыдущего года.

Динамика возрастной структуры населения города приводится в таблице 2.4.1.6.

Таблица 2.4.1.6

Численность и возрастная структура населения МО «г. Нижнекамск»
на начало 2023 года (чел.)

| Показатели | Всё население | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| Численность постоянного населения - всего, | 236 294 | 236 197 | 277 |
| Моложе трудоспособного возраста | 47 088 | 47 083 | 14 |
| До 7 лет | 23397 | 23393 | 11 |
| 5-18 лет | 28370 | 28369 | 5 |
| 7-18 лет | 28797 | 28788 | 26 |
| Трудоспособного возраста | 140 892 | 140 879 | 37 |
| 16-17 лет | 5 106 | 5 098 | 23 |
| 18-54 для женщин | 64 963 | 64 963 | 0 |
| 18-59 для мужчин | 70 823 | 70 818 | 14 |
| Старше трудоспособного возраста | 48 314 | 48 235 | 226 |
| Старше 55 лет для женщин | 34 413 | 34 373 | 114 |
| Старше 60 лет для мужчин | 13 901 | 13 862 | 111 |
| Общий прирост населения | 745 | - | - |
| Естественный | 1 551 | - | - |
| Родилось | 3 552 | - | - |
| Умерло | 2 001 | - | - |
| Механический | - 806 | - | - |
| Прибыло | 4 945 | - | - |
| Выбыло | 5 751 | - | - |

По уровню демографической нагрузки муниципального образования «г.Нижнекамск» имеет один из самых благоприятных показателей среди городов республиканского значения, что объясняется существующей возрастной структурой города.

Положительной характеристикой социальной сферы является рост числа зарегистрированных браков. На начало 2023 года по количеству заключаемых браков (при расчете на 1000 жителей) муниципальное образование «г. Нижнекамск» имеет значение выше республиканского уровня. Однако с 2019 года наблюдается тенденция снижения числа заключаемых браков, что косвенно влияет на демографическую структуру, в частности, на уровень рождаемости. По количеству разводов муниципальное образование «г. Нижнекамск» имеет значения выше общереспубликанского уровня, что также является неблагоприятным моментом.

Нижнекамскому муниципальному району присущи все основные демографические тенденции, характерные для Республики Татарстан и России в целом: уменьшается численность населения трудоспособного возраста за счет оттока молодежи в другие города и районы, сокращается численность женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах, увеличивается доля пожилого населения.

В Схеме территориального планирования Нижнекамского муниципального района все городские и сельские поселения были разделены на пять групп - с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Муниципальное образование «город Нижнекамск» входит в группу поселений с очень высоким демографическим потенциалом.

    - Уровень жизни населения. Занятость населения

Уровень жизни населения

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

Динамика изменения основных показателей уровня жизни в соответствии с данными, предоставленными Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района, представлена в таблице 2.4.2.1.

Таблица 2.4.2.1

Показатели уровня жизни населения (на начало года)

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию в целом | руб. | 31032,1 | 34 527,5 | 39 031,0 |
| Темпы роста среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям | % | 107,3 | 111,0 | 113,0 |
| Отношение среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи, рассчитанному в целом по республике | раз | 2,57 | 2,53 | 2,76 |
| Денежные доходы населения на душу населения, руб. | руб. | 30099,5 | 32589,8 | 32710,4 |
| Объем платных услуг в расчете на 1 жителя | руб. | 64153,7 | 21283,4 | 23626,2 |
| Обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя | кв. м | 22,40 | 22,80 | 23,40 |

Примечание: данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района

Важнейшими показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются доходы населения и его покупательская способность.

Денежные доходы на душу населения по муниципальному образованию «г. Нижнекамск» за 2022 год составили 32710,4 рублей, что выше уровня 2021 года на 0,4%.

Основным источником доходов является оплата труда. Среднемесячная заработная плата работающих за 2022 год составила 39031,0 рублей. По отношению к уровню 2021 года значение данного показателя выросло на 13%.

В последние годы происходил стабильный рост оплаты труда, за счет чего росла также покупательная способность населения. В 2021 году уровень среднемесячной заработной платы превысил в 2,53 раза величину такого социального норматива, как минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, рассчитанный в целом по Республике Татарстан. В 2022 году данное отношение составило 2,76 раза.

Реальный уровень заработной платы характеризуется не только ее размерами, но и регулярностью ее получения. Между тем несвоевременная выплата заработной платы является одним из наиболее распространенных нарушений трудового законодательства. Вопрос своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном контроле Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников в Республике Татарстан. Также проводится работа, направленная на сокращение объемов и влияния неформального рынка труда.

Также наиболее значимым в определении уровня жизни населения является показатель обеспеченности жителей квадратными метрами жилья. Обеспеченность населения муниципального образования «г. Нижнекамск» общей площадью жилья на одного жителя за рассматриваемый период имела тенденцию к росту. За 2022 год обеспеченность составила 23,4 кв. м общей площади жилья на 1 жителя, что выше уровня 2021 года на 2,6%.

Занятость населения

Среднегодовая численность работающих по муниципальному образованию «г. Нижнекамск» на начало 2022 года составила 92,8 тыс.чел., что на 3,9 % меньше, чем в предыдущем году.

Количество трудовых ресурсов за последние годы стабилизировалось, на начало 2022 года численность трудовых ресурсов составила 159,6 тыс. чел. или 67,5% от общего числа жителей.

Численность экономически активного населения на начало 2023 года составила 139,7 тыс. чел.

Количество зарегистрированных безработных в государственных организациях службы занятости на начало 2022 года составило 1408 человек, что на 216 человек меньше (20,6 %) количества безработных по состоянию на начало 2021 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,78%.

Таблица 2.4.2.2

Основные показатели занятости населения, на начало года

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | чел. | 235706 | 235549 | 236294 |
| Среднегодовая численность работающих | чел. | 98211 | 96378 | 92799 |
| Трудовые ресурсы | чел. | 159600 | 159600 | 159550 |
| Численность экономически активного населения | чел. | 139693 | 139493 | 139693 |
| Численность зарегистрированных безработных | чел. | 1 290 | 1 264 | 1 048 |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,94 | 0,76 | 0,78 |
| Фонд заработной платы | тыс. руб. | 36542,15 | 40691,81 | 43984,19 |

Примечание:	данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского

муниципального района

Как видно из таблицы 2.4.2.2, в настоящее время муниципальное образование «г. Нижнекамск» располагает значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте, а также безработными, которые являются основным резервом для покрытия перспективной потребности муниципального образования в трудовых ресурсах.

Одним из главных факторов, снижающих трудовой потенциал Нижнекамского района и, в частности, муниципального образования «г. Нижнекамск», является дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий. Это связано в первую очередь с профессиональным образованием, не ориентированным на экономику района. Решение данной проблемы возможно путем модернизации организаций профессионального образования, проведения профориентационной работы, развития движения профессиональных конкурсов, дальнейшего внедрения дуальной формы обучения. Дуальная форма подготовки кадров — это совмещение теоретического обучения в учебных заведениях и практического обучения на производственном предприятии. На сегодняшний день ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с техникумом нефтехимии и нефтепереработки осуществляют эту работу по подготовке операторов, токарей, электромонтеров, слесарей по КИПиА. ООО «УК «Татнефть-нефтехим» совместно с индустриальным техникумом осуществляет подготовку по дуальной форме обучения операторов в производстве шин. Такая система отвечает интересам и самих предприятий, и учащихся. Для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию. Для учащихся — это адаптация к реальным производственным условиям и большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания обучения. Необходимо расширять перечень предприятий, участвующих в подготовке кадров по дуальной системе обучения.

    - Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство.

Малое предпринимательство

Основу промышленности муниципального образования «г. Нижнекамск» составляют крупные предприятия, представляющие наукоемкие отрасли - нефтехимию и нефтепереработку, энергетику, а также мощный строительный комплекс. Крупнейшими градообразующими предприятиями являются: ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», АО «Управляющая компания «Камаглавстрой», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ.

Муниципальное образование «г. Нижнекамск» в составе Нижнекамского муниципального района наряду с Елабужским, Заинским, Менделеевским, Тукаевским муниципальными районами, а также городским округом Набережные Челны входит в состав Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера Республики Татарстан «ИнноКам», являющегося основной точкой экономического роста Республики Татарстан.

Основные промышленные районы

На сегодняшний день, исходя из современного использования территории, в муниципальном образовании «г. Нижнекамск», в частности в г. Нижнекамске, сформировалась производственная и коммунально-складская зона, в которой сосредоточены промышленные предприятия города и объекты коммунальноскладского назначения. В зависимости от сгруппированности производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения на территории города и их специализации производственную и коммунально-складскую зону можно разделить на четыре промышленных района:

- Промышленный район «Нижнекамский промышленный узел», где размещаются основные промышленные предприятия г. Нижнекамска (нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, заводы по производству шин, завод технического углерода, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, складские объекты, снабжающие предприятия сырьем, подсобновспомогательные производства и т.д.).

- Промышленный район «Промбаза», расположенный вдоль ул. Первопроходцев, где сосредоточены предприятия пищевой промышленности (хлебокомбинат, молкомбинат и т.д.) и коммунальноскладские объекты.

- Промышленный район «БСИ», где размещены предприятия строительной индустрии (завод крупнопанельного домостроения, цеха по производству асфальтобетона, керамического кирпича, производственные базы строительных фирм и т.д.).

- Юго-западный промышленный район, где размещены предприятия строительной индустрии и коммунально-складские объекты (гравийносортировочная станция, асфальтобетонный завод, нефтебаза и т.д.).

Распределение территорий производственной и коммунальной складской зон в разрезе промышленных районов выглядит следующим образом (см. табл. 2.4.3.1).

Таблица 2.4.3.1

| Наименование промышленного района | Производственная зона, га | Коммунально-складская зона, га |
| --- | --- | --- |
| Нижнекамский промышленный узел | 2653,09 | 40,81 |
| Промбаза | 38,65 | 53,48 |
| БСИ | 124,71 | 190,91 |
| Юго-западный | 24,32 | 25,17 |
| Итого | 2840,77 | 310,37 |

Кроме того, ряд производственных объектов (общей площадью 4,31 га) и объектов коммунально-складского назначения (общей площадью 54,99 га) расположен вне указанных промышленных районов по территории города и муниципального образования.

2.4.3.1 Промышленное производство

В муниципальном образовании «г. Нижнекамск» представлены все секторы промышленности:	добыча полезных ископаемых, обрабатывающие

производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Добыча полезных ископаемых

Полезные ископаемые муниципального образования «г. Нижнекамск» представлены месторождениями нефти и месторождением нерудных полезных ископаемых (кирпичных глин). Более подробно месторождения полезных ископаемых рассмотрены в Томе 3. Раздел 1.4. «Полезные ископаемые».

Нефтедобычу на территории муниципального образовании «г. Нижнекамск» осуществляют ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина (Афанасовское, Биклянское и Елабужское нефтяные месторождения) и АО «РИТЭК» (Танайский участок недр).

Также нефтедобыча представлена предприятием ООО «Крекинг-Проф», предоставляющим услуги в области добычи нефти и природного газа.

Добычей нерудных полезных ископаемых (кирпичных глин) в целях дальнейшей переработки сырья занимается ООО «Нижнекамский кирпичный завод» на Афанасовском месторождении кирпичных глин (овражный участок).

Обрабатывающие производства муниципального образования «г. Нижнекамск» представлены крупными и средними предприятиями следующих отраслей:

- Топливная промышленность:

- АО «ТАНЕКО» - комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, занимающийся первичной переработкой нефти, производством авиационного керосина, дизельного топлива, газойля;

- АО «ТАИФ-НК» - нефтеперерабатывающий комплекс, включающий в себя нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.

- Химическая и нефтехимическая промышленность:

- ПАО «Нижнекамскнефтехим», занимающееся производством синтетических каучуков, пластиков, мономеров и прочей нефтехимической продукции;

- ПАО «Нижнекамскшина» - завод по производству шин для различных видов автомобильной техники (легковые, грузовые, для сельскохозяйственной техники, для погрузчиков);

- АО «Нижнекамсктехуглерод» - завод по производству технического углерода - важнейшего компонента для изготовления резины;

- ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - завод по производству грузовых шин;

- ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - завод по производству цельнометаллокордных шин;

- ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», основным видом деятельности является производство резиновых шин, покрышек и камер. Кроме того, предприятие осуществляет обеспечение предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» сырьем, материалами, оборудованием и запасными частями;

- ООО «Ай-Пласт», занимающееся производством промышленной крупногабаритной пластиковой тары и упаковки;

- ООО «Завод Эластик» - занимающееся производством нетканых материалов для различных отраслей промышленности и товаров народного потребления (обувь, рукавицы, шланги, тентовые изделия);

- ООО «Камский завод полимерных материалов», производящее полимерные пленки, гибкую промышленную упаковку и компаунды;

- ООО «Эластокам», производящее полиуретановые системы для широкого круга областей применения;

- ООО «Декафом» - предприятие, занимающееся производством эластичного пенополиуретана;

- ООО «КарбоКам», занимающееся производством карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы;

- ООО «Кампласт», занимающееся производством пластмассовых комплектующих изделий для автомобилей ВАЗ;

- ООО «Полимерхолодтехника», занимающееся производством полимерных оросителей и водоуловителей для градирен;

- ООО «Катализ-Пром», основным видом деятельности которого является производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах.

- Промышленность строительных материалов:

- ООО «Камэнергостройпром», производящее сборный железобетон, товарный бетон, керамзит, стройматериалы;

- ООО	«Завод крупнопанельного домостроения», занимающееся

производством сборного железобетона, бетонных блоков, товарного бетона, асфальтобетона и керамического кирпича;

- Асфальтобетонный завод АО «Татавтодор», занимающийся производством асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.

- Производство машин и оборудования:

- ООО «Ремонтно-механический завод - Нижнекамскнефтехим», выпускающее теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов;

- АО «Нижнекамский механический завод», изготавливающее металлические заготовки, валы, шестерни, гильзы;

- ООО «Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов», изготавливающий гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели.

- Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий:

- ДООО «Цех 4100-НКНХ», занимающееся обработкой металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

- ООО «Мекбар», занимающееся металлообработкой и ремонтом оборудования.

- Пищевкусовая промышленность:

- Филиал АО «Татспиртпром» - «Нижнекамский ликеро-водочный завод», занимающийся производством ликероводочной продукции;

- Мясная и молочная промышленность:

- ООО «Нижнекамский молочный комбинат», выпускающий цельномолочную продукцию, масло, сыр;

- Хлебобулочная и мучная кондитерская промышленность:

- АО «Нижнекамский хлебокомбинат», выпускающий хлебобулочные и кондитерские изделия.

- Легкая промышленность:

- ООО «Мекбар», занимающееся пошивом спецодежды для работников различных сфер деятельности.

- Деревообрабатывающая промышленность:

- ООО «Татлесстрой» - предприятие по производству деревянной промышленной тары.

- Целлюлозно-бумажное производство:

- ООО «Нефтехим медиа» - предприятие по производству целлюлозы, древесной массы.

- Полиграфическая промышленность:

- Издательско-полиграфический центр «Гузель»;

- Редакция газеты «Нижнекамская правда» (филиал АО «Татмедиа»);

- Редакция газеты «Туган Як» (филиал АО «Татмедиа»).

- Электронная и электротехническая промышленность:

- ООО «Преттль-НК», занимающееся производством кабельных жгутов для промышленного оборудования, бытовой техники, для автомобильной и железнодорожной отраслей.

- Строительная индустрия:

- ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой», осуществляющее строительство жилых и нежилых зданий;

- ООО «Нижнекамское предприятие «Центромонтажавтоматика», занимающееся производством прочих строительно-монтажных работ;

- ООО	«Инженерно-Диагностический-Центр-Строймеханизация»,

занимающееся прочими специализированными строительными работами, не включенными в другие группировки;

- АО «НМУ-3», осуществляющее работы по монтажу стальных строительных конструкций;

- ООО	«НК-РТИ-Сервис»,	занимающееся	производством

электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производством, передачей и распределением электроэнергии и тепловой энергии на территории Нижнекамского района занимаются ООО «Нижнекамская ТЭЦ», филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», филиал АО «Татэнерго» - Нижнекамские тепловые сети, расположенные в г. Нижнекамске.

Филиал АО «Сетевая компания» - Нижнекамские электрические сети, а также ООО «Предприятие электрических сетей-НК» осуществляют передачу электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», производственные базы которого также расположены в г. Нижнекамске, осуществляет сбор, очистку и распределение воды.

Нижнекамская ТЭЦ

Нижнекамская ТЭЦ (724 МВт, 1580 Гкал/час), бывшая Нижнекамская ТЭЦ-2 (ПТК-2) - принадлежит ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (группа компаний «Татнефть»). Расположена в 11 км от центра г. Нижнекамск, Республика Татарстан. Введена в эксплуатацию в 1980 году. Топливо - природный газ Уренгойского месторождения, мазут. На сегодняшний день ООО «Нижнекамская ТЭЦ» обеспечивает теплом и электроэнергией город Нижнекамск и Нижнекамский промышленный комплекс. Потребителями горячей воды является г. Нижнекамск.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» поставляет электроэнергию на подстанцию Нижнекамская и КРУЭ ТАНЕКО, тепловую энергию на АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», город Нижнекамск.

В 2015 году завершен проект реконструкции ТЭЦ с установкой двух турбин низкопотенциального пара типа К-110-1,6, что позволило включить в работу турбоустановку Р-100-130/15 ст. №5, выведенную ранее из эксплуатации, а также увеличилась мощность турбоустановки Р-100-130/15 ст. №4, при этом прирост мощности составил 350 МВт. В 2023 году на ТЭЦ была введена турбина ст. №7 мощностью 110 МВт и выполнена перемаркировка турбины ст. №5 с уменьшением мощности на 3 МВт до 97 МВт.

В 2022 году планируется частичная замена газа на новый вид топлива - твердый нефтяной кокс.

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) (880 МВт, 3746 Гкал/час) – филиал АО «ТГК-16». Расположена в 8 км от центра г. Нижнекамск, Республика Татарстан. Введена в эксплуатацию в 1967 году. Топливо - природный газ, мазут. Поставляет электроэнергию и теплопредприятиям ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», АО «ТАИФ-НК», предприятиям базы стройиндустрии (БСИ) и жителям г. Нижнекамска.

На предприятия топливной, химической и нефтехимической промышленности приходится основной вклад в совокупный объем промышленного производства. Объем отгруженных товаров предприятиями данных отраслей в 2023 году составил 381405,75 тыс. рублей или 91,5% от общего объема отгруженных товаров крупными и средними предприятиями муниципального образования «г. Нижнекамск».

Также предприятиям вышеперечисленных отраслей принадлежит значительная доля мест приложения труда. Среднесписочная численность сотрудников данных предприятий в 2015 году составила 28924 человек или 72,8% от общего числа занятых на крупных и средних предприятиях муниципального образования «г. Нижнекамск».

Основные предприятия топливной, химической и нефтехимической промышленности, благодаря наибольшим объемам произведенной и отгруженной продукции и высоким показателям прибыли, являются основным источником доходов местного бюджета, а по сути своей являются бюджетообразующими предприятиями г. Нижнекамска.

Данные предприятия имеют хороший экономический потенциал для развития. Однако увеличить темпы роста основных параметров, характеризующих их деятельность, сложно, так как существует ряд ограничивающих факторов, тормозящих потенциально возможный рост:

- отсутствие необходимой образовательной инфраструктуры, и как следствие дефицит специалистов высокого уровня;

- нехватка ряда объектов транспортной инфраструктуры и логистических центров;

- некоторые экологические проблемы.

Нижнекамск должен стать еще более привлекательным для инвесторов, а также для населения в условиях, когда будет создана наиболее комфортная среда проживания. Это тем более важно для привлечения дополнительных трудовых ресурсов в Нижнекамский район и в республику в целом. Рост производства должен быть связан, прежде всего, с расширением номенклатуры выпускаемой продукции основными предприятиями, а также с развитием инженерной и социальной инфраструктуры. Для этих целей разработан целый перечень основных объектов нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий топливной, химической и нефтехимической промышленности.

Промышленные (индустриальные) парки

Промышленный парк «Нижнекамск» — территориально обособленный комплекс на участке, в пределах которого созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.

Миссия промышленного парка «Нижнекамск»:

- Развитие территории Нижнекамского района, Республики Татарстан, обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции, внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств

- Создание развитой инфраструктуры Промышленного парка, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов

- Организация новых и совершенствование действующих промышленных производств и т.д.

Индустриальный парк «Алабуга-2. Нефтехимия». ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» обеспечивает резидентов индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» оптимальными условиями для ведения бизнеса в современной рыночной среде и создает благоприятные условия для эффективной реализации инвестиционных проектов в сфере нефтяной промышленности.

Приоритетные задачи:

Эффективное управление объектами инженерной инфраструктуры и обслуживание резидентов парка

- Участие в формировании инвестиционной привлекательности Нижнекамского района Республики Татарстан

- Содействие экономическому развитию Республики Татарстан посредством обеспечения успешного развития нефтехимической промышленности

- Резиденты: ООО "Нижнекамская ТЭЦ", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин", ПАО "Нижнекамскшина", АО "ТАНЕКО".

      - Коммунально-складское хозяйство

Из крупных и средних предприятий коммунально-складского назначения на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» расположены:

- ООО «Энергошинсервис» - предприятие обслуживания производственной инфраструктуры таких предприятий, как ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». ООО «Энергошинсервис» производит на территории шинного комплекса модернизацию, замену, техническое обслуживание и текущий ремонт кабельных линий, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, пароводов, газопроводов, подземных коммуникаций, капитальный ремонт крупногабаритных электродвигателй и другие работы;

- АО «Нижнекамскресурсы» осуществляет деятельность по складированию и хранению;

- ООО «Нижнекамская нефтебаза» занимается транспортной обработкой грузов.

Помимо крупных и средних промышленных предприятий и предприятий коммунально-складского назначения на территории муниципального образования «г. Нижнекамск»	расположено большое количество производственных баз и объектов коммунально-складского назначения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

      - Малое предпринимательство

В условиях рыночной экономики малый бизнес является наиболее динамично развивающимся сектором. В современных рыночных условиях субъекты малого предпринимательства успешно осуществляют предпринимательскую деятельность, достигая при этом положительных финансово-хозяйственных результатов.

На начало 2022 года в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» функционировало 4149 малых предприятий. В разрезе видов экономической деятельности наибольшее их количество представлено:

- предприятиями транспорта и связи - 23,6%;

- предприятиями, занимающимися операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг - 22,3%;

- предприятиями оптовой и розничной торговли; предприятиями, осуществляющими ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 17,0%;

- предприятиями, предоставляющими прочие коммунальные, социальные и персональные услуги - 11%;

- предприятиями строительной индустрии - 10,5%;

- предприятиями обрабатывающих производств - 9,7%.

Произвести более полный анализ деятельности малых предприятий муниципального образования «г. Нижнекамск» не представляется возможным в связи с отсутствием информации.

Развитие малого предпринимательства является одной из приоритетных задач, посредством создания необходимых мер поддержки и организации достаточных условий для комфортного ведения бизнеса, стимулирующих межотраслевую конкуренцию и обеспечивающих в доступе к ресурсам, государственному имуществу. В связи с чем, основными задачами в данном направлении является снижение административных барьеров путем совершенствования нормативной правовой базы деятельности субъектов малого предпринимательства; налоговые преференции; финансовая поддержка в виде предоставления грантов для открытия бизнеса; осуществление мер, направленных для облегчения получения доступа к объектам инфраструктуры.

Возможный способ поддержки малого предпринимательства является развитие малых форм производства по переработке сырья, производимых на промышленных предприятиях. Реализация данного направления осуществима через стимулирование крупных предприятий к развитию аутсорсинга, с целью передачи подрядов малым и средним предприятиям.

Важнейшим аспектом развития малого предпринимательства будет являться увеличение взаимодействия предпринимательского сообщества с органами местного самоуправления, поскольку только комплексное всестороннее рассмотрение проблем позволит улучшить экономические и правовые условия для предпринимательской деятельности.

В качестве создания условий для развития малого и среднего предпринимательства была утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 28 декабря 2016г. №1740. Одним из основных направлений программы является развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса, а также информационная и консультационная поддержка субъектов предпринимательства. Одной из перспективных форм взаимодействия может стать муниципальная промышленная площадка. Для этих целей, в Нижнекамском муниципальном районе выделен земельный участок общей площадью 19,4 га под строительство промышленного парка «Нижнекамск» муниципального значения, где будут предложены налоговые преференции.

    - Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Животноводством на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» занимаются ООО «Челны-Бройлер» и ООО «Нефтехимагропром».

ООО «Челны-Бройлер» - инновационный птицекомплекс, один из крупнейших производителей куриного мяса в России. В составе предприятия имеется 11 площадок по выращиванию птицы, одна из которых расположена на территории муниципального образования «г. Нижнекамск». Так, южнее карьера по добыче кирпичных глин расположена птицефабрика ООО «Челны-Бройлер» мощностью 8 млн.шт. в год.

ООО «Нефтехимагропром» имеет ряд объектов на территории муниципального образования «г. Нижнекамск», а именно:

- действующая свиноферма на 6000 голов;

- действующий машинно-тракторный парк;

- недействующие ферма крупного рогатого скота, птицефабрика, зернохранилища, тепличное хозяйство, колбасный и убойный цеха.

Все объекты ООО «Нефтехимагропром» (за исключением фермы КРС) расположены на общей территории северо-западнее Нижнекамского промышленного узла.

Растениеводство на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» представлено тепличными хозяйствами:

- цветочные теплицы ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенные на Соболековском тракте;

- теплицы (для выращивания продуктов питания), расположенные по ул. Индустриальная.

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров РТ №3057-р от 27.11.2017 г. проведен капитальный ремонт ГБУ «Нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение».

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров РТ №3057-р от 27.11.2017 г. проведен капитальный ремонт Управления сельского хозяйства и продовольствия РТ в Нижнекамском муниципальном районе.

Общая площадь зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, составляет 155,64 га.

    - Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной комплекс муниципального образования «город Нижнекамск» представлен лесными землями ГКУ «Нижнекамское лесничество» и входящим в его состав Биклянским участковым лесничеством Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан.

Леса ГКУ «Нижнекамское лесничество» занимают площадь 6807,0156 га, что составляет около 32% от всей площади муниципального образования.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в данную площадь земель лесного фонда входит также территория лесного поселка - поселок Биклянского лесничества, земли которого пока не переведены в земли населенных пунктов. В отношении данного лесного поселка Казанским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» было подано обращение в Федеральное агентство лесного хозяйства России о согласовании проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон в лесах Нижнекамского лесничества Республики Татарстан. Целью изменения границ лесопарковых зон является исключение из состава земель лесного фонда лесных участков, занятых лесным поселком, площадью 17,0 га (Нижнекамское лесничество, Биклянское участковое лесничество, квартал 36, выдел 6). Данная проектная документация была рассмотрена на заседании Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства России (Рослесхоз) 06.10.2017 г. и получила положительное решение.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные.

Большая часть земель лесного фонда, расположенного в границах муниципального образования «город Нижнекамск», представлена защитными лесами.

К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Защитные леса на территории муниципального образования представлены категориями лесов:

- леса, расположенные в водоохранных зонах, выполняют функции предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности);

- ценные леса - леса, расположенные в лесостепных зонах. К лесам, расположенным в лесостепных зонах, относятся разобщенные участки лесов в лесостепных зонах, а также естественные или искусственно созданные участки лесов, имеющие защитное и противоэрозионное значение, размеры и границы которых определяются с учетом местных геологических, гидрогеологических, почвенных и других природных условий. Целевое назначение лесов этой категории - защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

Эксплуатационные леса - леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

    - Жилищный фонд

На сегодняшний день одной из важнейших характеристик уровня жизни населения и экономики является обеспеченность жильем и масштабы жилищного строительства.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района на 01.01.2023 года, объем жилищного фонда муниципального образования «г. Нижнекамск» составляет 4863,0 тыс.кв. м, в том числе: г. Нижнекамск - 4824,5 тыс.кв. м, д. Дмитриевка - 9,02 тыс.кв. м, д. Ильинка -22,4 тыс.кв. м, пос. Биклянское лесничество - 7,124 кв. м.

Таблица 2.4.6.1

Существующий жилищный фонд МО «г. Нижнекамск» (на начало 2023 года)

| №№ | Наименование | Обеспеченность, кв. м/чел. | Жилищный фонд, тыс.кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «город Нижнекамск», в т.ч. | 20,5 | 4863,0 |
| 1.1 | г. Нижнекамск, в т.ч.: | 20,4 | 4824,5 |
|  | - многоквартирный жилищный фонд | - | 4761,8 |
|  | - блокированный жилищный фонд | - | 9,92 |
|  | - индивидуальный жилищный фонд | - | 52,8 |
| 1.2 | д. Дмитриевка (индивидуальный жилищный фонд) | 231,3 | 9,02 |
| 1.3 | д. Ильинка (индивидуальный жилищный фонд) | 386,2 | 22,4 |
| 1.4 | пос. Биклянское лесничество (индивидуальный жилищный фонд) | - | 7,124 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является обеспеченность населения жильем (число квадратных метров общей площади на одного жителя).

По муниципальному образованию «г. Нижнекамск» на начало 2023 г. на одного жителя приходится 20,4 кв. м общей площади жилья, среднереспубликанский показатель жилищной обеспеченности населения по городской местности - 24,0 кв. м общей площади жилья на человека.

Высокая жилищная обеспеченность в д.Дмитриевка и д.Ильинка объясняется тем, что на территории данных населенных пунктов имеются жилые дома, используемые жителями г. Нижнекамска в качестве второго жилья, и дачные дома.

Таблица 2.4.6.2

Индивидуальная жилая застройка под второе жилье (для непрописанных жителей, жилье для временного проживания)

| Наименование населенного пункта | Общая площадь домов, тыс.кв. м | Количество домов, шт. |
| --- | --- | --- |
| д. Дмитриевка | 6,9 | 46 |
| д. Ильинка | 12,8 | 48 |
| пос. Биклянское лесничество | 7,124 | 64 |
| Итого | 26,824 | 158 |

Примечание: по данным Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Более подробная характеристика существующего жилищного фонда муниципального образования «г. Нижнекамск» в разрезе микрорайонов (кварталов) города и типов жилой застройки дана в таблице 2.4.6.3.

Таблица 2.4.6.3

Характеристика существующего жилищного фонда
МО «г. Нижнекамск» на начало 2022 г.

| № квартала, микрорайона | Тип застройки | Этажность | Территория, га | Количество домов | Общая площадь квартир (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.1,2 | малоэтажная многоквартирная | 4 | 2,056 | 7 | 15 347,50 |
|  | среднеэтажная | 5 | 9,2061 | 26 | 84 144,70 |
|  | многоэтажная | 9 | 0,8865 | 3 | 6 860,00 |
| кв.3 | среднеэтажная | 5 | 7,3323 | 20 | 67 905,70 |
|  | многоэтажная | 9 | 0,428 | 2 | 4 401,50 |
| кв.5, кв."Е" | среднеэтажная | 5 | 9,9675 | 23 | 109 172,20 |
|  | многоэтажная | 9 | 3,885 | 12 | 45 169,10 |
|  | многоэтажная | 12 | 0,6257 | 2 | 7 680,60 |
| кв.6,7 | среднеэтажная | 5 | 7,9428 | 19 | 81 111,20 |
|  | многоэтажная | 9 | 1,079 | 7 | 13 795,00 |
|  | многоэтажная | 12 | 0,8631 | 1 | 12 567,90 |
| мкр.6,7,8 | среднеэтажная | 5 | 23,1604 | 52 | 220 087,31 |
|  | многоэтажная | 9 | 1,7193 | 3 | 21 793,00 |
|  | многоэтажная | 12-14 | 9,4476 | 9 | 33 374,80 |
| кв.8,9 | среднеэтажная | 5 | 13,5676 | 32 | 131 068,60 |
|  | многоэтажная | 9 | 1,0397 | 6 | 15 681,74 |
| мкр.9А | среднеэтажная | 5 | 1,3366 | 3 | 13 643,70 |
|  | многоэтажная | 12 | 1,4014 | 3 | 25 606,80 |
| кв."В" | среднеэтажная | 5 | 1,5538 | 5 | 12 156,40 |
|  | многоэтажная | 9 | 0,8783 | 4 | 13 548,82 |
| мкр.9 | среднеэтажная | 5 | 12,0228 | 12 | 103 718,11 |
|  | многоэтажная | 9 | 1,1742 | 7 | 42 141,31 |
|  | многоэтажная | 12 | 0,87 | 3 | 10 975,30 |
| мкр.10 | среднеэтажная | 5 | 5,8872 | 8 | 73 929,40 |
|  | многоэтажная | 9 | 6,6961 | 8 | 87 506,11 |
| мкр. 11 | блокированная | 2 | 1,8891 | 6 | 9 922,80 |
|  | среднеэтажная | 5-7 | 1,5774 | 6 | 18 203,10 |
|  | многоэтажная | 9-10 | 6,3613 | 9 | 90 445,31 |
|  | многоэтажная | 12-14 | 2,088 | 2 | 28 564,30 |
| мкр.12 | среднеэтажная | 5 | 5,8755 | 8 | 55 713,50 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 4,6937 | 9 | 75 713,71 |
| мкр.13 | среднеэтажная | 5 | 5,9601 | 8 | 63 982,80 |
|  | многоэтажная | 9 | 4,6049 | 9 | 39 963,60 |
| мкр.14 | среднеэтажная | 5 | 5,7011 | 12 | 60 185,08 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 1,8696 | 7 | 25 795,70 |
| мкр.14А | многоэтажная | 9 | 0,6805 | 3 | 9 279,50 |
| мкр.15 | многоэтажная | 10 | 1,1644 | 2 | 15 619,70 |
| мкр.17-18 | среднеэтажная | 5 | 9,511 | 13 | 95 511,60 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 9,6897 | 19 | 140 821,40 |
|  | многоэтажная | 12,14 | 0,3896 | 2 | 6 847,10 |
| мкр.19 | многоэтажная | 9,10 | 5,9332 | 8 | 92 174,20 |
| мкр.20 | малоэтажная многоквартирная | 4 | 1,8596 | 9 | 8 353,10 |
|  | среднеэтажная | 5 | 10,0518 | 15 | 96 205,88 |
|  | многоэтажная | 9 | 10,9914 | 16 | 125 745,90 |
| мкр.21 | многоэтажная | 9,10 | 12,5235 | 17 | 172 775,73 |
| мкр.22 | многоэтажная | 9,10 | 4,6767 | 8 | 74 157,30 |
| мкр.23 | среднеэтажная | 5 | 0,3924 | 1 | 4 037,70 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 4,7773 | 9 | 70 417,10 |
|  | многоэтажная | 13 | 0,4197 | 1 | 6 518,20 |
| мкр.24 | многоэтажная | 5-9,10 | 7,8448 | 7 | 60 553,10 |
| мкр.25 | среднеэтажная | 7,8 | 1,4574 | 2 | 14 476,80 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 4,7099 | 10 | 106 928,90 |
|  | многоэтажная | 12 | 0,3559 | 1 | 3 850,30 |
| мкр.26 | многоэтажная я | 9 | 8,148 | 13 | 117 947,80 |
|  | многоэтажная я | 11 | 0,1271 | 1 | 4 451,90 |
| мкр.27 | среднеэтажная | 5-7 | 2,3405 | 14 | 40 590,72 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 11,0119 | 26 | 177 513,03 |
| мкр.28 | среднеэтажная | 5,7 | 2,6482 | 8 | 38 241,10 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 7,3298 | 19 | 132 987,90 |
| мкр.29А | многоэтажная | 9,10 | 2,748 | 9 | 90 500,30 |
| мкр.29Б | среднеэтажная | 7 | 0,2523 | 2 | 11 550,45 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 7,4667 | 25 | 186 116,52 |
| мкр.30 | среднеэтажная | 5 | 1,0096 | 2 | 9 558,70 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 8,8889 | 13 | 115 552,00 |
|  | многоэтажная | 11,14 | 0,5996 | 4 | 35 400,50 |
| мкр.31 | многоэтажная | 10 | 3,3863 | 4 | 21 194,30 |
|  | многоэтажная | 12 | 5,2158 | 5 | 39 324,50 |
| мкр.34 | многоэтажная | 10 | 16,9818 | 8 | 80 400,56 |
| мкр.35 | среднеэтажная | 6 | 0,1811 | 1 | 5 594,30 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 12,8386 | 18 | 152 259,74 |
|  | многоэтажная | 11,12 | 0,7718 | 3 | 24 524,40 |
| мкр.35А | среднеэтажная | 6 | 1,4716 | 3 | 15 785,91 |
|  | многоэтажная | 10 | 5,679 | 8 | 74 349,84 |
| мкр.36 | усадебная | 1-2 | 56,7005 | 136 | 27 200,00 |
|  | среднеэтажная | 5 | 4,1258 | 7 | 37 617,41 |
|  | многоэтажная | 9,10 | 2,7533 | 6 | 44 266,59 |
|  | многоэтажная | 12 | 0,8779 | 3 | 12 950,91 |
| мкр.36А | среднеэтажная | 5 | 4,2487 | 4 | 27 467,50 |
|  | многоэтажная | 9 | 1,615 | 6 | 24 670,33 |
|  | многоэтажная | 12 | 1,1568 | 1 | 10 140,10 |
| мкр.36Б | среднеэтажная | 5 | 2,5623 | 2 | 21 289,30 |
|  | многоэтажная | 12 | 0,4534 | 1 | 4 385,30 |
| мкр.37 | среднеэтажная | 5 | 6,6092 | 15 | 62 296,40 |
|  | многоэтажная | 9 | 2,3678 | 6 | 40 239,60 |
|  | многоэтажная | 12 | 0,6317 | 1 | 8 703,40 |
| мкр. СУЗ | среднеэтажная | 5 | 3,3545 | 12 | 44 100,53 |
|  | многоэтажная | 9 | 1,2223 | 6 | 19 914,04 |
| мкр. СО | среднеэтажная | 5 | 1,6572 | 6 | 14 720,18 |
|  | многоэтажная | 9 | 2,782 | 9 | 38 247,98 |
| мкр.44 | многоэтажная | 9,10 | 12,2357 | 15 | 88 546,50 |
|  | многоэтажная | 12 | 1,2152 | 1 | 10 240,80 |
| мкр.45 | многоэтажная | 10 | 13,9098 | 9 | 57 438,30 |
| мкр. 46 | ИЖС | до 4 | 27,6 | - | - |
| пос. Строителей | усадебная | 1-2 | 47,5881 | 178 | 16 700,00 |
|  | малоэтажная многоквартирная | 2 | 0,7709 | 6 | 4 470,00 |
| Ахтуба | усадебная | 1-2 | 7,707 | 36 | 6 480,00 |
| Жилой массив «ул. Береговая» | усадебная | 1-2 | 4,9095 | 20 | 2400,0 |
| Итого г. Нижнекамск: | всего, в т.ч.: |  | 515,4307 | 1154 | 4 824 479,85 |
|  | усадебная | 1-2 | 116,9051 | 370 | 52 780,00 |
|  | блокированная | 2 | 1,8891 | 6 | 9 922,80 |
|  | малоэтажная многоквартирная | 4 | 4,6865 | 22 | 28170,60 |
|  | среднеэтажная | 5-8 | 161,411 | 336 | 1 634 066,28 |
|  | многоэтажная | 9-10 | 202,6901 | 377 | 2 813 433,06 |
|  | многоэтажная | выше 10 эт. | 26,2951 | 43 | 286107,11 |
| д. Дмитриевка | усадебная(постоянное население) | 1-2 | 17,2776 | 36 | 2120,0 |
|  | усадебная (второе жилье) |  |  | 46 | 6900,0 |
| Итого д. Дмитриевка: | усадебная | 1-2 | 17,2776 | 82 | 9020,0 |
| д. Ильинка | усадебная (постоянное население) | 1-2 | 21,4722 | 64 | 9600,0 |
|  | усадебная (второе жилье) |  |  | 48 | 12800,0 |
| Итого д. Ильинка: | усадебная | 1-2 | 21,4722 | 112 | 22400,0 |
| Пос. Биклянское лесничество | усадебная (второе жилье) | 1-2 | 12,75 | 64 | 7124,0 |
| Пос. Биклянское лесничество | усадебная | 1-2 | 12,75 | 64 | 7124,0 |
| Итого МО «г. Нижне- камск» | всего, в т.ч.: |  | 566,9305 | 1348 | 4 863 023,85 |
|  | усадебная | 1-2 | 168,4 | 628 | 91324,00 |
|  | блокированная | 2 | 1,89 | 6 | 9 922,80 |
|  | малоэтажная многоквартирная | 4 | 4,69 | 22 | 28 170,60 |
|  | среднеэтажная | 5-8 | 161,41 | 336 | 1 634 066,28 |
|  | многоэтажная | 9-10 | 202,69 | 377 | 2 813 433,06 |
|  | многоэтажная | выше 10 эт. | 26,30 | 43 | 286 107,11 |

Основным показателем для анализа состояния жилищного фонда является процент износа. Высокий процент износа жилищного фонда и инженерных коммуникаций отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности, содержит постоянную опасность возникновения техногенных, санитарно-эпидемических и экологических бедствий.

Согласно данным, предоставленным Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района, аварийные или ветхие дома в городском поселении отсутствуют.

Уровень состояния жилищного фонда также характеризуется уровнем оснащенности жилых помещений инженерными коммуникациями. По данным сборников Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан на начало 2023 г. удельный вес площади, оборудованной одновременно водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, горячим водоснабжением, в Нижнекамске составляет 99,5 %; среднереспубликанский показатель по городской местности - 89,9 %.

Оценивая социально-экономический потенциал территории муниципального образования «г. Нижнекамск», необходимо отметить высокий уровень темпов жилищного строительства в городе и в муниципальном образовании (см. табл.2.4.6.4).

Таблица 2.4.6.4

Жилищное строительство за 2017-2021 гг. в МО «г. Нижнекамск»

(многоквартирные секционные жилые дома)

| №№ п/п | Годы | Количество домов, ед. | Общая площадь квартир, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 17 | 54 420,04 |
| 2 | 2018 | 7 | 48 655,9 |
| 3 | 2019 | 8 | 41 665,31 |
| 4 | 2020 | 10 | 75 173,1 |
| 5 | 2021 | 4 | 25 549,8 |

Примечание: Информация по жилищному строительству в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» отсутствует.

За пять лет в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» построено 46 многоквартирных домов общей площадью квартир 245,5 тыс.кв. м. Многоквартирное жилищное строительство ведется в г. Нижнекамск.

За 2022-2023 гг. в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» построены 13 многоквартирных домов общей площадью 67,5 тыс.кв. м. в микрорайонах №15,34,47, а также 46 микрорайон усадебной жилой застройки общей площадью 22,032 тыс.кв. м. На сегодняшний день часть жилых домов в микрорайоне №46 являются заброшенными (120 домов общей площадью 12,24 тыс.кв. м.).

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» расположено большое количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на берегу реки Кама возле д. Ильинка и д. Дмитриевка (СНТ «Нижнекамскнефтехим», СТ «Строитель», СНТ «Сельхозтехника», СНТ «Чайка», СНТ «Медик», СНТ «Медик-2», СТ «Сантехмонтаж», СНТ «Дуслык», СНТ «Связист», СК «Садовод-НК», СНТ «Энергетик-1», СНТ «Стройиндустрия», СНТ «Теплоэнергострой» и другие).

Садоводческие товарищества, как правило, в учете общего жилого фонда не принимают участие, и при расчёте нагрузок на инженерные коммуникации лишь добавляют нагрузку на водопотребление и энергопотребление в летний период.

    - Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Потребность существующего населения муниципального образования «г. Нижнекамск» в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2016 «СНИП 2.07.01-89 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 января 2009 года № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года», Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан, Местными нормативами градостроительного проектирования города Нижнекамска и другими отраслевыми нормами.

Все нижеперечисленные организации расположены в г. Нижнекамск. В д. Дмитриевка, пос. Биклянского лесничества и д. Ильинка объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.

2.4.7.1 Образовательные организации

Дошкольные образовательные организации

В настоящее время в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» размещается 73 детский сад общей вместимостью 15 547 мест. Численность воспитанников составляет 14 565 человек. Заполненность существующих детских садов составляет 94%.

Таблица 2.4.7.1

Дошкольные образовательные организации МО «г. Нижнекамск»

| №№ | Наименование объекта | Численность воспитанников, чел. | Проектная мощность, мест | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 1" НМР РТ | 205 | 205 | нормативное |
| 2 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 3" НМР РТ | 220 | 205 | нормативные |
| 3 | МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления для детей с заболеваниями органов дыхания №7" НМР РТ | 165 | 200 | нормативное |
| 4 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8" НМР РТ | 237 | 220 | нормативное |
| 5 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №9" НМР РТ | 150 | 156 | нормативное |
| 6 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №11" НМР РТ | 126 | 162 | нормативное |
| 7 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12" НМР РТ | 135 | 150 | нормативное |
| 8 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №13" НМР РТ | 97 | 150 | нормативное |
| 9 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №14" НМР РТ | 216 | 240 | нормативное |
| 10 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №15" НМР РТ | 209 | 200 | нормативное |
| 11 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 16" НМР РТ | 200 | 205 | нормативное |
| 12 | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №17" НМР РТ | 181 | 190 | нормативнове |
| 13 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №19" НМР РТ | 127 | 190 | нормативное |
| 14 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22" НМР РТ | 181 | 190 | нормативное |
| 15 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23» НМР РТ | 148 | 214 | нормативное |
| 16 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24» НМР РТ | 184 | 200 | нормативное |
| 17 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25» НМР РТ | 203 | 230 | нормативное |
| 18 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №27" НМР РТ | 229 | 220 | нормативное |
| 19 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №28" НМР РТ | 126 | 242 | нормативное |
| 20 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29,, НМР РТ | 154 | 190 | нормативное |
| 21 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 31" НМР РТ | 238 | 190 | нормативное |
| 22 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32" НМР РТ | 157 | 190 | нормативное |
| 23 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 33" НМР РТ | 192 | 210 | нормативное |
| 24 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 35" НМР РТ | 142 | 245 | нормативное |
| 25 | МБДОУ "Детский сад общееразвивающего вида № 36" НМР РТ | 112 | 185 | нормативное |
| 26 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 37" НМР РТ | 175 | 195 | нормативное |
| 27 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №38" НМР РТ | 150 | 216 | нормативное |
| 28 | МБДОУ "Детский сад общеобразовательного вида №39" НМР РТ | 152 | 190 | нормативное |
| 29 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 40" НМР РТ | 166 | 140 | нормативное |
| 30 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №42» НМР РТ | 186 | 198 | нормативное |
| 31 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №43» НМР РТ | 136 | 246 | нормативное |
| 32 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44» НМР РТ | 225 | 309 | нормативное |
| 33 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №45» НМР РТ | 214 | 221 | нормативное |
| 34 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №47" НМР РТ | 187 | 200 | нормативное |
| 35 | МАДОУ«Детский сад общеразвивающего вида №49» НМР РТ | 165 | 185 | нормативное |
| 36 | МБДОУ"Детский садобщеразвивающего вида №50" НМР РТ | 150 | 220 | нормативное |
| 37 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №53" НМР РТ | 200 | 225 | нормативное |
| 38 | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №57" НМР РТ | 184 | 158 | нормативное |
| 39 | МАДОУ "Детский садобщеразвивающего вида №58" НМР РТ | 158 | 220 | нормативное |
| 40 | МАДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей № 60» НМР РТ | 165 | 160 | нормативное |
| 41 | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей №61" НМР РТ | 155 | 205 | работоспособное |
| 42 | МБДОУ " Детский сад компенсирующего вида № 63"НМР РТ | 100 | 136 | работоспособное |
| 43 | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №64" НМР РТ | 202 | 220 | нормативное |
| 44 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №66" НМР РТ | 233 | 220 | нормативное |
| 45 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №68" НМР РТ | 231 | 180 | нормативное |
| 46 | МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №69" НМР РТ | 70 | 87 | нормативное |
| 47 | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции детей с нарушениями зрения №70» НМР РТ | 146 | 125 | нормативное |
| 48 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 72" НМР РТ | 257 | 260 | нормативное |
| 49 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №73" НМР РТ | 214 | 177 | нормативное |
| 50 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №74" НМР РТ | 196 | 255 | нормативное |
| 51 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей №75" НМР РТ | 193 | 175 | нормативное |
| 52 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №76" НМР РТ | 220 | 245 | нормативное |
| 53 | МАДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 77" НМР РТ | 196 | 230 | нормативное |
| 54 | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №78" НМР РТ | 186 | 165 | нормативное |
| 55 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №80" НМР РТ | 295 | 250 | нормативное |
| 56 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №82" НМР РТ | 264 | 245 | нормативное |
| 57 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №83" НМР РТ | 245 | 280 | нормативное |
| 58 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №84" НМР РТ | 199 | 245 | нормативное |
| 59 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 86" НМР РТ | 224 | 240 | нормативное |
| 60 | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №87" НМР РТ | 232 | 210 | нормативное |
| 61 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №88" НМР РТ | 207 | 255 | нормативное |
| 62 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 89 НМР РТ | 128 | 110 | нормативное |
| 63 | МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад №90 "Подсолнушек" НМР РТ | 325 | 260 | работоспособное |
| 64 | МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №91" НМР РТ | 260 | 260 | работоспособное |
| 65 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 92 "Ладушки" НМР РТ | 316 | 260 | нормативное |
| 66 | МАДОУ "Детский сад №93 "Эллюки" НМР РТ | 306 | 260 | нормативное |
| 67 | МБДОУ "Детский сад № 94" Соенеч" НМР РТ | 325 | 260 | нормативное |
| 68 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 95 "Мы" НМР РТ | 310 | 310 | нормативное |
| 69 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 96 "Елмаю" НМР РТ | 266 | 260 | нормативное |
| 70 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 97 "Кучтэнэч" НМР РТ | 260 | 260 | нормативное |
| 71 | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №98 "Калейдоскоп" НМР РТ | 288 | 260 | нормативное |
| 72 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 99 "Кубэлэк" НМР РТ | 252 | 260 | нормативное |
| 73 | 100 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 100 «Эврика» НМР РТ | 317 | 320 | нормативное |

При нормативном уровне обеспеченности (72 места на 100 детей до 7 лет) потребность муниципального образования «г. Нижнекамск» в дошкольных образовательных организациях составляет 16 846 места. Таким образом, обеспеченность дошкольными образовательными организациями составляет 89,8%.

Капитальный ремонт требуется следующим детским садам: №1, №13, №19, №22, №23, №28, №36, №37, №39, №40, №43, №45, №49, №53, №57, №58, №61, №63, №70, №72, №73, №77, №78, №80, №82, №83, №84, №86, №88.

Частиный ремонт, косметический ремонт, замена окон и иные работы требуются в детских садах №8, №11, №60, №68, №69, №74, №75, №76, №89, №92, №93.

Общеобразовательные организации

В муниципальном образовании «г.Нижнекамск» функционируют 44 общеобразовательные организации. Общая проектная вместимость данных организаций составляет 27 386 мест, численность обучающихся – 29 572 человек. Заполненность существующих общеобразовательных организаций составляет 108%.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» осуществляется подвоз 30 учеников.

Кроме того, в г.Нижнекамске функционируют Нижнекамский детский дом (численность воспитанников 29 человек).

Таблица 2.4.7.2

Общеобразовательные организации МО «г. Нижнекамск»

| №№ | Наименование объекта | Численность обучающихся, чел. | Проектная мощность, мест | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» имени Максимова Н.М. | 524 | 575 | нормальное |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 699 | 650 | нормальное |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 781 | 800 | нормальное |
| 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» | 272 | 450 | ветхое |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 547 | 800 | нормальное |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 823 | 800 | нормальное |
| 7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | 827 | 800 | нормальное |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» | 673 | 800 | нормальное |
| 9 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» | 1091 | 1000 | нормальное |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных предметов» | 704 | 800 | нормальное |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов» | 421 | 700 | нормальное |
| 12 | МБОУ «Лицей № 14» | 1141 | 1000 | нормальное |
| 13 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов» | 957 | 1000 | нормальное |
| 14 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» | 835 | 1000 | нормальное |
| 15 | ГБОУ «Нижнекамская школа № 18 для детей с ограниченными возможностями здоровья» | 150 | 200 | нормальное |
| 16 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Нижнекамска РТ | 835 | 1000 | ветхое |
| 17 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 345 | 575 | ветхое |
| 18 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» | 468 | 875 | ветхое |
| 19 | МБОУ «Гимназия № 22» | 1036 | 750 | нормальное |
| 20 | ГБОУ «Нижнекамская школа № 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья» | 174 | 300 | нормальное |
| 21 | МБОУ «Гимназия № 25» | 1381 | 825 | нормальное |
| 22 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» | 532 | 750 | нормальное |
| 23 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» | 1057 | 1050 | нормальное |
| 24 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» | 649 | 750 | нормальное |
| 25 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» | 1481 | 825 | нормальное |
| 26 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» | 1177 | 825 | нормальное |
| 27 | МБОУ «Гимназия № 32» | 1441 | 825 | нормальное |
| 28 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка» | 1305 | 750 | нормальное |
| 29 | МБОУ «Лицей № 35» | 802 | 1000 | нормальное |
| 30 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» | 1713 | 800 | хорошее |
| 31 | МБОУ «Многопрофильный лицей №37» | 1326 | 800 | хорошее |
| 32 | МБОУ «Лицей №38» | 1407 | 912 | хорошее |
| 33 | МБОУ «Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар-Нижнекамск» | 690 | 1224 | хорошее |
| 34 | МБОУ «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида №71» | 32 | 50 | нормальное |
| 35 | МБОУ «Гимназия № 1» имени Мусы Джалиля | 433 | 800 | нормальное |
| 36 | МБОУ «Гимназия № 2» имени Баки Урманче | 1167 | 825 | нормальное |
| 37 | МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» (г. Нижнекамск, учреждение УЭ - 148/4) |  |  |  |
| 38 | МБОУ «Гимназия-интернат № 13» | 242 | 350 | нормальное |
| 39 | МБОУ «Лицей-интернат № 24» | 286 | 340 | нормальное |
| 40 | МБОУ «Гимназия-интернат № 34» | 238 | 196 | нормальное |
| 41 | МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья | 92 | 120 | нормальное |
| 42 | ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ОВЗ» | 41 | 78 | нормальное |
| 43 | ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» | 252 | 252 | нормальное |
| 44 | ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нижнекамский детский дом» | 29 | 34 | нормальное |

Примечание: объекты, имеющие физическое состояние - ветхое, требуют проведения капитального ремонта зданий.

Расчет обеспеченности произведен без учета школ-интернатов, школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, кадетского корпуса, вечерних школ и детского дома:

- ГБОУ «Нижнекамская школа № 18 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

- ГБОУ «Нижнекамская школа № 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

- МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» (г. Нижнекамск, учреждение УЭ - 148/4).

- МБОУ «Гимназия-интернат № 13».

- МБОУ «Лицей-интернат № 24».

- МБОУ «Гимназия-интернат № 34».

- МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ОВЗ».

- ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина».

- ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нижнекамский детский дом».

При нормативной обеспеченности (100 мест на 100 детей от 7 до 18 лет), потребность в общеобразовательных организациях для муниципального образования «г. Нижнекамск» составляет 28 788 мест. Таким образом, обеспеченность общеобразовательными организациями составляет 85,4%.

На сегодняшний день в ветхом состоянии находятся следующие здания общеобразовательных организаций:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов».

- МБОУ «Средняя общеобразовательая школа № 19» г. Нижнекамска РТ.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20».

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21».

Организации дополнительного образования детей

Возрастающую роль в подготовке современной личности, отличающейся высокой социальной и профессиональной мобильностью и адаптивностью, способностью к смене и совмещению различных видов деятельности, играет сегодня система дополнительного образования детей. Внешкольное дополнительное образование направлено на создание условий для духовного, интеллектуального и физического развития детей и подростков во внеурочное время, для раскрытия и развития их творческих способностей в свободное от учебы время на основе диагностирования их интересов и потребностей в дополнительном образовании.

В муниципальном образовании «г. Нижнекамск» дополнительное образование детей осуществляется на базе детских музыкальных школ, спортивных школ, детских школ искусств, центров внешкольной работы, подростковых клубов, а также на базе общеобразовательных школ.

Таблица 2.4.7.3

Организации дополнительного образования детей
МО «г. Нижнекамск»

| № № | Наименование организации | Численность обучающихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа «Мечта» | 177 |
| 2 | МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» им. И.Х.Садыкова» | 2064 |
| 3 | МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» | 1452 |
| 4 | МБУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экскурсий» | 995 |
| 5 | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 1615 |
| 6 | МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» | 1915 |
| 7 | МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» | 1802 |
| 8 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» для одаренных детей НМР РТ | 906 |

Источник: Исходные данные представлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района.

Общий охват учащихся организациями дополнительного образования составляет 10 926 человек. При нормативной обеспеченности 33 места на 100 детей от 7 до 18 лет потребность в организациях дополнительного образования для муниципального образования «г. Нижнекамск» составляет 9 503 мест, что в полной мере обеспечивает нормативные потребности муниципального образования «г. Нижнекамск» (обеспеченность – 330%).

Среднее и высшее образование

На сегодняшний день в Нижнекамске действуют 11 организаций среднего профессионального образования: агропромышленный колледж, колледж нефтехимии и нефтепереработки им Н.В.Лемаева, многопрофильный колледж, индустриальный техникум, политехнический колледж им.Е.Н.Королева, педагогический колледж, музыкальный колледж им.С.Сайдашева, медицинский колледж, колледж КИУ им.Тимирясова, филиал Ижевского финансово-юридического колледжа, колледж при ВГУЮ, суммарной проектной мощностью 8407 мест. Численность обучающихся в организациях среднего профессионального образования на сегодняшний день составляет 7864 человека, заполненность составляет 93,5 %.

Также в г.Нижнекамск функционируют три высших учебных заведения – Нижнекамский филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», Нижнекамский филиал АНО ВПО «Московский гуманитарно-экономический университет», Нижнекамский химико-технологический институт ФГБОУ ВО «КНИТУ им.А.Н.Туполева - КАИ». Проектная мощность данных организаций составляет 4300 мест. В то время как численность обучающихся в них на сегодняшний день составляет 3494 человек, заполненность составляет 81,2 %.

С учетом концентрации на территории города Нижнекамск предприятий нефтехимического комплекса и потребностей данных предприятий в кадрах была создана концепция развития среднего профессионального образования нефтехимического профиля. Ключевым вопросом концепции стали изменения в формировании государственного заказа на подготовку кадров. Рабочие профессии и специальности распределены между образовательными организациями так, чтобы исключить дублирование. Прекращен набор на непрофильные и невостребованные профессии и специальности. В дальнейшем работа по формированию государственного заказа на подготовку кадров всеми образовательными организациями будет продолжена с учетом потребностей предприятий.

      - Медицинские организации

Таблица 2.4.7.4

Медицинские организации МО «г. Нижнекамск»

| № № | Наименование организации | Единица измерения | Мощность |  | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнекамский психоневрологический диспансер Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. Акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ» | коек кругл. стац. | 166 |  | работоспособное |
|  |  | коек дневного стац. | 30 |  |  |
|  |  | посещений в смену | 75 |  |  |
| 2 | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижнекамский кожновенерологический диспансер» | коек кругл. стац. |  | 32 | работоспособное |
|  |  | коек дневного стац. |  | 36 |  |
|  |  | посещений в смену |  | 250 |  |
| 3 | ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 9 (пр. Строителей); Менделеева, 46 |  |  |  |  |
|  | Центр экстренной медицины | койки |  | 192 | нормативное |
|  | Лечебный корпус №1 | койки |  | 148 | работоспособное |
|  | Лечебный корпус №2 | койки |  | 229 | работоспособное |
|  | Лечебный корпус №3 | койки |  | 119 | работоспособное |
|  | Лечебный корпус №4 | койки |  | 133 | работоспособное |
|  | Лечебный корпус №5 | койки |  | 192 | работоспособное |
|  | Лечебный корпус №6 | койки |  | 29 | работоспособное |
|  | Поликлиника №1 | посещ. в смену |  | 600 | работоспособное |
|  | Поликлиника №2 | посещ. в смену |  | 720 | работоспособное |
|  | Консультативно- диагностическая поликлиника | посещ. в смену |  | 600 | работоспособное |
|  | Рентгенкорпус | посещ. в смену |  | 48 | работоспособное |
| 4 | ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» |  |  |  |  |
|  | Главный корпус, Грудничковый корпус | коек кругл. стац. |  | 220 | работоспособное |
|  |  | коек дневного стац. |  | 39 |  |
|  | Инфекционный корпус | коек кругл. стац. |  | 31 | работоспособное |
|  | Родильный корпус №1 | коек кругл. стац. |  | 83 | работоспособное |
|  |  | коек дневного стац. |  | 11 |  |
|  | Акушерский корпус | коек кругл. стац. |  | 99 | работоспособное |
|  | Поликлиника №1 | посещ. в смену |  | 550 | работоспособное |
|  | Поликлиника №2 | посещ. в смену |  | 500 | работоспособное |
|  | «Женская консультация» | посещ. в смену |  | 500 | работоспособное |
|  | Филиал ГАУЗ РКПД «Нижнекамский противотуберкулёзный диспансер» | коек кругл. стац. |  | 100 | работоспособное |
|  |  | коек дневного стац. |  | 200 |  |
|  | Филиал ГАУЗ РКНД МЗ РТ «Нижнекамский наркологическ ий диспансер» | коек кругл. стац. |  | 50 | работоспособное |
|  |  | коек дневного стац. |  | 15 |  |
|  |  | посещ. в смену |  | 170 |  |
|  | Станция скорой медицинской помощи | автомобилей СМП |  | 24 | работоспособное |
|  | Филиал ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ» в г. Нижнекамске | посещ. в смену |  | 40 | работоспособное |
|  | ГАУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | - |  | - | работоспособное |
|  | ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно- аналитический центр» | - |  | - | работоспособное |
|  | ГАУЗ «Детский центр медицинской реабилитации» | коек кругл. стац. |  | 50 | работоспособное |
|  |  | коек дневного стац. |  | 50 |  |

Источник: Исходные данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района.

Детская поликлиника

Детские поликлиники имеют районный уровень обслуживания. В рамках настоящего генерального плана был проведен расчет обеспеченности в муниципальном образовании «г. Нижнекамск». Обеспеченность равна 50% (1 объект на 10-30 тыс. детей (до 18 лет).

Районная больница

Районные больницы имеют районный уровень обслуживания. В рамках настоящего генерального плана был проведен расчет обеспеченности в муниципальном образовании «г. Нижнекамск». Обеспеченность равна 50% (1 на 2-100 тыс. человек).

Районная больница

Районные больницы имеют районный уровень обслуживания. В рамках настоящего генерального плана был проведен расчет обеспеченности в муниципальном образовании «г. Нижнекамск». Обеспеченность равна 50% (1 на 2-100 тыс. человек).

Специализированные медицинские организации (диспансеры)

Специализированные медицинские организации (диспансеры) имеют районный уровень обслуживания. В рамках настоящего генерального плана был проведен расчет обеспеченности в муниципальном образовании «г. Нижнекамск». Обеспеченность равна 200% (1 объект на субъект Российской Федерации каждого типа).

Станция скорой медицинской помощи

Станции скорой медицинской помощи имеют районный уровень рассчитываются исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Данные организации имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается на население района в целом.

Обеспеченность станциями скорой медицинской помощи населения района составляет 101% от нормативной потребности.

Для оказания неотложной помощи населению, в частности, в г. Нижнекамске функционирует станция скорой медицинской помощи мощностью 27 специализированных автомобилей.

Аптеки

На территории города Нижнекамск расположены 114 аптечных пунктов (в т.ч. коммерческих и иных видов), что обеспечивает потребности населения на 475% от нормативной потребности.

      - Социальная защита населения

Система социальной защиты населения — это один из важнейших инструментов стабилизации политического и социально-экономического положения в обществе, нейтрализации негативных последствий острых противоречий в жизнедеятельности различных социально-демографических групп населения.

На данный момент в Нижнекамском районе и, в частности, в городе Нижнекамск функционируют:

- ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Балкыш» на 80 мест в г. Нижнекамске пр.Химиков,102а (мкр.12);

- ГАУСО «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» в г. Нижнекамске, ул.Кайманова,16а (мкр.13);

- ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» в г. Нижнекамске, ул.Тукая, 18 (кв.1).

      - Культурно-досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие муниципальное образование, предприятия и учреждения.

Таблица 2.4.7.5

Объекты культуры и искусства МО «г. Нижнекамск»

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность объекта | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная библиотека им.Г.Тукая | вместимость | 150 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 44 766 |  |
| 2 | Центральная детская библиотека | вместимость | 80 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 25 820 |  |
| 3 | Городская библиотека – филиал №1 | вместимость | 6 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 16 031 |  |
| 4 | Городская библиотека – филиал №2 | вместимость | 10 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 24 543 |  |
| 5 | Городская библиотека – филиал №3 | вместимость | 20 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 26 757 |  |
| 6 | Городская библиотека семейного чтения – филиал №4 | вместимость | 25 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 3 0944 |  |
| 7 | Городская библиотека - филиал №5 | вместимость | 24 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 34 392 |  |
| 8 | Городская детская библиотека - филиал №6 | вместимость | 25 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 22 223 |  |
| 9 | Городская детская библиотека - филиал №7 | вместимость | 30 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 18 583 |  |
| 10 | Национальная краеведческая библиотека имени Кол Гали – филиал №30 | вместимость | 39 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 23 714 |  |
| 11 | Городская детская библиотека - филиал №37 | вместимость | 20 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 26 137 |  |
| 12 | Городская детская библиотека - филиал №38 | вместимость | 35 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 20 857 |  |
| 13 | Центр чтения и общения Заман – филиал №45 | вместимость | 66 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 28 388 |  |
| 14 | Городская детская библиотека - филиал №47 | вместимость | 24 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 23 181 |  |
| 15 | Городская библиотека семейного чтения – филиал №48 | вместимость | 30 | нормативное |
|  |  | кол-во экземпляров | 29 254 |  |
| 16 | МБУ «Комплексный музей города Нижнекамска» | вместимость | 100 | работоспособное |
|  |  | кол-во экземпляров | 30 000 |  |
| 17 | Музей народного художника Ахсана Фатхутдинова | вместимость | 50 | работоспособное |
|  | МБУ «Татарский эстрадный ансамбль «Ильхам» | вместимость | 50 | работоспособное |
|  | Нижнекамский государственный татарский драматический театр им. Т. А. Миннуллина» | вместимость (зрит. зал) | 390 | работоспособное |
|  |  | кол-во экземпляров | 27 238 |  |
|  | МБУ «Театр юного зрителя города Нижнекамска» | вместимость | 400 | работоспособное |
|  | МБУ «Дом культуры «Альфа» г. Нижнекамска» | вместимость | 60 | работоспособное |
|  | «Детская музыкальная школа №1» НМР РТ | вместимость | 310 | работоспособное |
|  |  | кол-во экземпляров | 310 |  |
|  | МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» | вместимость | 300 | работоспособное |
|  |  | кол-во экземпляров | 18 144 |  |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств «Созвездие» НМР РТ | вместимость | 69 | работоспособное |
|  |  | кол-во экземпляров | 473 |  |
|  | МБУ «Дом культуры «Альфа» г. Нижнекамска» | вместимость | 60 | работоспособное |
|  | МАУ «Дом дружбы народов» НМР | вместимость | 150 | работоспособное |
|  | МБУ «Дом культуры города Нижнекамска» | вместимость | 200 | работоспособное |
|  | МАУ «Дом народного творчества» | вместимость | 623 | работоспособное |
|  | МАУ ДО «Детская художественная школа №1» | вместимость | 654 | работоспособное |

Источник: исходные данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района

Клубные учреждения обеспечивают потребности населения на 1,6 %, библиотеки на 21 % от нормативного уровня.

2.4.7.5 Объекты физической культуры и спорта

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения - профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» функционируют следующие крупные спортивные объекты:

- Частное учреждение «Спорткомплекс «Шинник» в г. Нижнекамске;

- Спорткомплекс «Нефтехимик» (спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба») в г. Нижнекамске;

- Спорткомплекс «Нефтехимик» (Спортзал «Факел») в г. Нижнекамске;

- Ледовый дворец «Нефтехим Арена» на 6000 мест в г. Нижнекамске;

- Малая ледовая арена «Нефтехимик» на 2000 мест в г. Нижнекамске;

- Культурно-спортивный комплекс «Ильинка» на 5448 мест д. Ильинка.

В целях развития детско-юношеского спорта в районе функционируют:

- МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»;

- МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

- МБУ ДОД «Детско-юношеская	спортивная школа «ДИНАМО»

Нижнекамского муниципального	района Республики Татарстан»

(многофункциональный зал «Ярыш»);

- МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Батыр» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»;

- МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Спортивные залы имеются также в общеобразовательных школах, колледжах, техникуме и высших учебных заведениях, а также в ведомственных учреждениях. Существует 77 объектов. Обеспеченность спортивными залами составляет 20% от нормативной потребности.

Таблица 2.4.7.6

Спортивные залы МО «г. Нижнекамск»

| №№ | Наименование объекта | Мощность, кв. м. площади пола | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортзал МБУ ДО «ДЮСШ «Батыр», ФОК «Батыр» | 2592,0 | ветхое |
| 2 | Спортзал МБУ ДО «Динамо», МФЗ «Ярыш» | 1276,5 | ветхое |
| 3 | Спортзал ЧУСК «Шинник» | 1184,0 | ветхое |
| 4 | Спортзал СК «Нефтехимик» (Спортзал «Факел») | 836,6 | ветхое |
| 5 | Спортзал СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба») | 756,0 | нормальное |
| 6 | Спортзал МБОУ ДО «ДЮСШ 1» (баскетбольный зал) | 725,8 | ветхое |
| 7 | Спортзал МБОУ «СОШ № 31» | 650,1 | ветхое |
| 8 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 32» | 646,6 | ветхое |
| 9 | Спортзал МБОУ «СОШ № 29» | 645,8 | ветхое |
| 10 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 2» | 645,6 | ветхое |
| 11 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 25» | 644,8 | ветхое |
| 12 | Спортзал МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» (гимнастический зал) | 622,1 | ветхое |
| 13 | Спортзал Спорткорпуса УВД | 609,8 | нормальное |
| 14 | Спортзал ГБОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж» | 536,0 | нормальное |
| 15 | Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королева» | 536,0 | нормальное |
| 16 | Спортзал ЧУСК «Шинник» (зал национальной борьбы) | 509,9 | ветхое |
| 17 | Спортзал Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | 427,2 | нормальное |
| 18 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 25» | 340,0 | ветхое |
| 19 | Спортзал МБОУ «СОШ № 29» | 339,8 | ветхое |
| 20 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 32» | 339,2 | ветхое |
| 21 | Спортзал Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | 338,1 | ветхое |
| 22 | Спортзал МБОУ «СОШ № 31» | 337,4 | ветхое |
| 23 | Спортзал ГБСОУ «СКОШ № 23» | 336,0 | нормальное |
| 24 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 2» | 333,4 | ветхое |
| 25 | Спортзал МБОУ «СОШ № 31» | 300,8 | ветхое |
| 26 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 32» | 300,6 | ветхое |
| 27 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 2» | 299,0 | ветхое |
| 28 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 25» | 298,4 | ветхое |
| 29 | Спортзал МБОУ «СОШ № 29» | 296,7 | ветхое |
| 30 | Спортзал МБОУ «СОШ № 16» | 296,0 | ветхое |
| 31 | Спортзал МБОУ «СОШ № 5» | 295,5 | ветхое |
| 32 | Спортзал МБОУ «СОШ № 15» | 294,7 | ветхое |
| 33 | Спортзал МБОУ «СОШ № 19» | 294,1 | ветхое |
| 34 | Спортзал МБОУ «СОШ № 12» (Спортзал и теннисный зал) | 292,8 | ветхое |
| 35 | Спортзал МБОШИ «Лицей-интернат № 13» | 291,8 | ветхое |
| 36 | Спортзал МБОУ «Лицей № 35» | 290,8 | ветхое |
| 37 | Спортзал МБОУ «СОШ № 10» | 290,6 | ветхое |
| 38 | Спортзал МБОУ «СОШ № 20» | 289,7 | ветхое |
| 39 | Спортзал ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» | 288,0 | ветхое |
| 40 | Спортзал МБОУ «СОШ № 21» | 287,4 | ветхое |
| 41 | Спортзал МБОУ «Лицей № 14» | 286,9 | ветхое |
| 42 | Спортзал МБОУ «СОШ № 26» | 284,6 | ветхое |
| 43 | Спортзал МБОУ «СОШ № 27» | 284,6 | ветхое |
| 44 | Спортзал МБОУ «СОШ № 33» | 284,3 | ветхое |
| 45 | Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный колледж» | 282,7 | ветхое |
| 46 | Спортзал МБОУ «СОШ № 28» | 282,6 | ветхое |
| 47 | Спортзал МБОУ «СОШ № 22» | 282,0 | ветхое |
| 48 | Спортзал МБОУ «СОШ № 7» | 282,0 | ветхое |
| 49 | Спортзал ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» | 278,8 | ветхое |
| 50 | Спортзал МБОУ «СОШ № 2» | 278,5 | ветхое |
| 51 | Спортзал МБОУ «СОШ № 11» | 277,0 | ветхое |
| 52 | Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский медицинский колледж» | 273,8 | ветхое |
| 53 | Спортзал МБОУ «Гимназия № 1» | 273,7 | ветхое |
| 54 | Спортзал МБОУ «Лицей-интернат № 24» | 273,2 | ветхое |
| 55 | Спортзал МБОУ «СОШ № 9» | 271,8 | ветхое |
| 56 | Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский | 271,0 | ветхое |
|  | технологический колледж» |  |  |
| 57 | Спортзал МБОУ «СОШ № 6» | 270,8 | ветхое |
| 58 | Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский сварочномонтажный колледж» | 270,3 | ветхое |
| 59 | Спортзал МБОУ «СОШ № 3» | 270,1 | ветхое |
| 60 | Спортзал МБОУ «СОШ № 8» | 269,8 | ветхое |
| 61 | Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский педагогический колледж» | 269,7 | ветхое |
| 62 | Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева» | 268,0 | ветхое |
| 63 | Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум» | 267,7 | ветхое |
| 64 | Спортзал МБОУ «СОШ № 1» | 267,2 | ветхое |
| 65 | Спортзал МБОУ «СОШ № 10» | 224,5 | ветхое |
| 66 | Спортзал ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» | 205,0 | ветхое |
| 67 | Спортзал МБОУ «СОШ № 19» | 147,0 | ветхое |
| 68 | Спортзал МБОУ «СОШ № 7» | 146,5 | ветхое |
| 69 | Спортзал МБОУ «СОШ № 16» | 145,5 | ветхое |
| 70 | Спортзал МБОУ «СОШ № 20» | 145,5 | ветхое |
| 71 | Спортзал МБОУ «Лицей № 35» | 145,4 | ветхое |
| 72 | Спортзал МБОУ «СОШ № 15» | 144,9 | ветхое |
| 73 | Спортзал МБОУ «СОШ № 21» | 144,9 | ветхое |
| 74 | Спортзал МБОШИ «Лицей-интернат № 13» | 142,7 | ветхое |
| 75 | Спортзал МБОУ «Лицей № 14» | 142,1 | ветхое |
| 76 | Спортзал ГБСОУ «СКОШ № 23» | 112,0 | ветхое |
| 77 | Спортзал МБОУ «СОШ № 26» | 106,1 | ветхое |

Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включащее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) муниципального образования «г. Нижнекамск» представлены спортивными площадками при ДЮСШ, школах, колледжах, техникуме и высших учебных заведениях, а также при ведомственных учреждениях. Количество объектов - 77. Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 33% от нормативной потребности.

Таблица 2.4.7.7

Плоскостные сооружения МО «г. Нижнекамск»

| № № | Наименование объекта | Мощность, кв. м. | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | волейбольная площадка СК «Нефтехимик» (ДОЛ «Юность») | 162 | нормальное |
| 2 | волейбольная площадка ЧУСК «Шинник» | 162 | ветхое |
| 3 | волейбольная площадка ГБСОУ «СКОШ № 18» | 120 | ветхое |
| 4 | волейбольная площадка МБОУ «Гимназия № 32» | 180 | ветхое |
| 5 | волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 10» | 278,25 | ветхое |
| 6 | волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 19» | 300 | ветхое |
| 7 | волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 22» | 207,9 | ветхое |
| 8 | волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 28» | 120 | ветхое |
| 9 | волейбольная площадка МБОУ «Гимназия № 1» | 162 | ветхое |
| 10 | волейбольная площадка УДМиС (20 мкр. Лесной массив) | 522 | нормальное |
| 11 | волейбольная площадка МБОУ «Гимназия № 2» | 540 | нормальное |
| 12 | волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 22» | 540 | нормальное |
| 13 | волейбольная площадка ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» | 540 | нормальное |
| 14 | баскетбольная площадка МБОШИ «Лицей-интернат № 24» | 630 | нормальное |
| 15 | баскетбольная площадка МБОУ «СОШ № 10» | 291,25 | ветхое |
| 16 | баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 19 | 421,5 | ветхое |
| 17 | баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 22 | 385 | ветхое |
| 18 | баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 27 | 473,92 | ветхое |
| 19 | баскетбольная площадка МБОШИ Лицей-интернат № 13 | 361 | ветхое |
| 20 | хоккейный корт СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба») | 1800 | нормальное |
| 21 | хоккейная коробка ГБУ «Нижнекамский детский дом» | 594 | ветхое |
| 22 | хоккейный корт МБОШИ «Лицей-интернат № 24» | 1740 | ветхое |
| 23 | хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 25» | 1980 | ветхое |
| 24 | хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 32» | 1040 | ветхое |
| 25 | хоккейная коробка МБОУ «Лицей № 14» | 1430 | ветхое |
| 26 | хоккейная коробка МБОУ «Лицей № 35» | 1430 | ветхое |
| 27 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 1» | 1430 | ветхое |
| 28 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 10» | 2064 | ветхое |
| 29 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 12» | 1430 | ветхое |
| 30 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 15» | 1980 | ветхое |
| 31 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 16» | 1815 | ветхое |
| 32 | хоккейный корт МБОУ «СОШ № 19» | 1980 | ветхое |
| 33 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 20» | 1980 | ветхое |
| 34 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 21» | 400 | ветхое |
| 35 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 22» | 1980 | ветхое |
| 36 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 26» | 1596 | ветхое |
| 37 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 27» | 1430 | ветхое |
| 38 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 28» | 1980 | ветхое |
| 39 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 29» | 600 | ветхое |
| 40 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 3» | 600 | ветхое |
| 41 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 31» | 1197 | ветхое |
| 42 | хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 1» | 1980 | ветхое |
| 43 | хоккейная коробка пос. Строителей | 1375 | ветхое |
| 44 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 6» | 1980 | ветхое |
| 45 | хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 8» | 1980 | ветхое |
| 46 | футбольный стадион СК «Нефтехимик» | 7258,7 | ветхое |
| 47 | футбольный стадион ЧУСК «Шинник» | 7884 | ветхое |
| 48 | футбольный стадион ДЮСШ ООО «ФК Нефтехимик» | 6760 | ветхое |
| 49 | футбольный стадион СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба») | 7673,3 | нормальное |
| 50 | футбольное поле МБОШИ «Лицей-интернат № 24» | 1800 | ветхое |
| 51 | футбольное поле МБОУ «Гимназия № 32» | 2100 | ветхое |
| 52 | футбольное поле МБОУ «Лицей № 14» | 1800 | ветхое |
| 53 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 15» | 1800 | ветхое |
| 54 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 20» | 1920 | ветхое |
| 55 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 21» | 1808 | ветхое |
| 56 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 26» | 3752,3 | ветхое |
| 57 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 28» | 1776 | ветхое |
| 58 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 29» | 1800 | ветхое |
| 59 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 3» | 2400 | ветхое |
| 60 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 31» | 2480,5 | ветхое |
| 61 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 6» | 2800 | ветхое |
| 62 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 8» | 2400 | ветхое |
| 63 | футбольное поле МБОУ «Гимназия № 1» | 3200 | ветхое |
| 64 | футбольное поле ДЮСШ ООО «ФК Нефтехимик» | 7000 | нормальное |
| 65 | футбольное поле МБОШИ «Лицей-интернат № 24» | 968 | нормальное |
| 66 | футбольное поле МБОУ «Гимназия № 34» | 774 | нормальное |
| 67 | футбольное поле МБОУ «Лицей № 35» | 2204 | нормальное |
| 68 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 1» | 1800 | нормальное |
| 69 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 12» | 1920 | нормальное |
| 70 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 16» | 1920 | нормальное |
| 71 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 19» | 2160 | нормальное |
| 72 | футбольное поле МБОУ «СОШ № 27» | 2312 | нормальное |
| 73 | футбольное поле МБОШИ «Лицей-интернат № 13» | 1798,9 | нормальное |
| 74 | площадка для минифутбола №1 (20 мкр. Лесной массив) | 3600 | нормальное |
| 75 | площадка для минифутбола №2 (20 мкр. Лесной массив) | 2400 | нормальное |
| 76 | площадка для минифутбола (пр.Строителей, 50) | 1800 | ветхое |
| 77 | площадка для минифутбола (пр.Химиков, 4) | 1800 | ветхое |
| 78 | площадка для минифутбола (пр.Химиков, 76А) | 450 | ветхое |
| 79 | площадка для минифутбола (ул.Бызова, 1) | 450 | ветхое |
| 80 | площадка для минифутбола (ул.Вокзальная, 28) | 200 | ветхое |
| 81 | площадка для минифутбола (ул.Корабельная, 31) | 1250 | ветхое |
| 82 | площадка для минифутбола (ул.Лесная, 5) | 450 | ветхое |
| 83 | площадка для минифутбола (ул.Сююмбике,72) | 648 | нормальное |
| 84 | площадка для минифутбола (31 мкр, пр.Мира, 74) | 1511 | нормальное |
| 85 | площадка для минифутбола (ул.Юности, 34) | 522 | нормальное |
| 86 | площадка для минифутбола (ООО «Нижнекамская ТЭЦ») | 800 | ветхое |

Бассейны

При определении обеспеченности использовался норматив 1 объект на муниципальный район. Плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается на население района в целом.

Таблица 2.4.7.8

Плавательные бассейны МО «г. Нижнекамск»

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, кв. м. зеркала воды | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавательный бассейн СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба») | 250,3 | нормальное |
| 2 | Плавательный бассейн ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» | 212,5 | нормальное |
| 3 | Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 25» | 230,23 | ветхое |
| 4 | Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 32» | 225 | ветхое |
| 5 | Плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 29» | 250 | ветхое |
| 6 | Плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 31» | 255,7 | ветхое |
| 7 | Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 2» | 263,64 | ветхое |
| 8 | Малый плавательный бассейн СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба») | 54,6 | ветхое |
| 9 | Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 25» | 59,61 | ветхое |
| 10 | Малый плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 31» | 68,7 | ветхое |
| 11 | Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия №2» | 64,85 | ветхое |
| 13 | Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 32» | 54 | ветхое |
| 14 | Плавательный бассейн ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 215,5 | нормальное |

В муниципальном образовании «г. Нижнекамск» существует 14 объектов, что обеспечивает потребности муниципального образования на 1400%.

      - Предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания

Для муниципального образования «г. Нижнекамск» характерен высокий уровень развития торговли и общественного питания. Общая торговая площадь существующих торговых объектов составляет 208 009 кв. м, в том числе: в г. Нижнекамск - 207849,1 кв. м, возле д. Ильинка - 120 кв. м, в КСК «Ильинка» - 40 кв. м. В д. Дмитриевка магазины отсутствуют. Данная торговая площадь соответствует 294 % нормативной обеспеченности муниципального образования.

В г. Нижнекамске работают предприятия общественного питания, включая столовые при предприятиях, общей вместимостью 18394 посадочных места. Обеспеченность предприятиями общественного питания превышает нормативные потребности почти вдвое (195 %).

Общая проектная мощность предприятий бытового обслуживания составляет 2169 рабочих мест. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения МО «г. Нижнекамск» достигает 195 % от нормативного уровня.

Также в городе Нижнекамск имеются прачечные и химчистки (информация по мощности данных объектов отсутствует).

      - Объекты административно-делового назначения

В городе Нижнекамск действуют 13 отделений почтовой связи, 47 отделений и филиалов банков.

Население муниципального образования «г. Нижнекамск» обеспечено почтовыми отделениями связи на 100,0%, отделениями банков - на 39,8% от нормативной потребности.

      - Предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Общественные уборные

На сегодняшний день в городе Нижнекамск имеются общественные туалеты общей мощностью 9 приборов. Обеспеченность населения муниципального образования «г. Нижнекамск» составила 3,8%. Общественные уборные имеются также в торговых центрах, кинотеатрах и т.д. (информации о мощности не имеется).

2.4.7.9 Общественные пункты охраны правопорядка

В муниципальном образовании «г. Нижнекамск» действуют 18 опорных пунктов полиции, что обеспечивает нормативные потребности на 85%.

Таблица2.4.7.9

Общественные пункты охраны порядка и участковые пункты полиции

| № п/п | Наименование | Местоположение | Отдельно стоящее или встроенное помещение | Физическое состояние | Количество участковых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПОП «Шинников,1» | пр. Шинников, д.1 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 3 |
| 2 | ОПОП «Шинников, 43» | пр. Шинников, д.43 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 2 |
| 3 | ОПОП «Менделеева,32» | ул. Менделеева, д.32 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 1 |
| 4 | ОПОП «30 лет Победы, 4» | ул.30 лет Победы, 4 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 2 |
| 5 | ОПОП «Гагарина, 2а» | ул. Гагарина, 2а | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2015 г. | 1 |
| 6 | ОПОП «Гагарина,16а» | ул.Гагарина,16а | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2014 г. | 1 |
| 7 | ОПОП «Гагарина,35а» | ул.Гагарина,35а | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2015 г. | 1 |
| 8 | ОПОП «Мира, 30» | пр. Мира, 30 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 1 |
| 9 | ОПОП «Химиков,72б» | пр.Химиков,72б | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2014 г. | 2 |
| 10 | ОПОП «Школьный бульвар,9» | пр. Школьный бульвар,9 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2014 г. | 1 |
| 11 | ОПОП «Химиков,16» | пр. Химиков, 16 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 2 |
| 12 | ОПОП «Юности,8» | ул.Юности,8 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 1 |
| 13 | ОПОП «Корабельная, 20» | ул. Корабельная, 20 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 1 |
| 14 | ОПОП «Вокзальная,6» | ул.Вокзальная,6 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 1 |
| 15 | ОПОП «Бызова,9» | ул.Бызова,9 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2014 г. | 1 |
| 16 | ОПОП «Студенческая, 49» | ул. Студенческая, 49 | квартира в многоквартирном доме | капитальный ремонт в 2016 г. | 1 |
| 17 | ОПОП «Шинников, 25А» | пр. Шинников, 25А | отдельно стоящее здание | капитальный ремонт в 2014 г. | 1 |
| 18 | УПП «СТОС 24» | пос. Строителей, ул. Первопроходцев, д.76 «Патриот» | отдельно стоящее здание | капитальный ремонт в 2014 г. | 1 |

Следует отметить, что осуществление охраны правопорядка на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории МО «г. Нижнекамск», осуществляется УПП «Красный Ключ», п. Красный Ключ, ул.Садовая,2.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.4.7.10.

Таблица 2.4.7.9.1

Анализ обеспеченности населения муниципального образования «город Нижнекамск» объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | место | 85% детей в возрасте 1-7 лет | 16364 | 15121 | 92 |  |
| Общеобразовательные организации | место | 100% детей в возрасте 7-18 лет | 29972 | 24598 | 82 |  |
| Организации дополнительного образования детей | место | 120% школьников | 42724 | 31349 | 73 |  |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 3315 | 1644 | 50 |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ. /см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 4467 | 5724 | 128 |  |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 25 | 27 | 110 |  |
| Аптеки | объект | 1 объект на 13 тыс.чел. | 19 | 68 | 359 |  |
| Спортивные залы | объект | 70-80 кв. м на 1000 чел. | 19690 | 29488 | 150 |  |
| Плоскостные сооружения | объект | 1950 кв. м. на 1000 чел. | 479938 | 146338 | 30 |  |
| Бассейны | объект | 75 кв. м. на 1000 чел. | 18459 | 2205 | 12 |  |
| Клубы, Дома культуры | объект | 1 на 25 000 чел. | 9 | 9 | 100 |  |
| Библиотеки | тыс. экз-ов | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 1968976 | 396297 | 20 |  |
| Торговые объекты, в т.ч.: магазины, киоски, торговые центры, павильоны, торговые комплексы | кв. м торг.пл. | 280 кв. м. на 1000 чел. | 68914 | 208009 | 302 |  |
| Предприятия общественного питания | место | 40 мест на 1000 чел. | 9845 | 18394 | 187 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 2 раб. мест на 1000 чел. | 492 | 2169 | 441 |  |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс. жителей | 41 | 13 | 32 |  |
| Отделения, филиал банка | объект | 1 объекта на 1000 жителей | 236 | 47 | 19 |  |
| Полиция | объект | 1 ОПОП на 10-12 тыс. человек | 21 | 24 | 117 |  |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 246 | 9 | 4 |  |

*Больницы, станции скорой медицинской помощи, бассейны имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается на население муниципального района в целом.

2.4.7.10 Объекты религиозных организаций

В муниципальном образовании «г. Нижнекамск» существуют следующие религионзно-культовые объекты (табл. 2.4.7.10).

Таблица 2.4.7.10

Объекты религиозных организаций

| № п/п | Наименование объекта | Значимость (объект культурного наследия/выявленный объект культурного наследия/нет) | Категория технического состояния здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мечеть «Джамиг» | нет | работоспособное |
| 2 | Мечеть «Нур» | нет | работоспособное |
| 3 | Мечеть “Ислам нуры” | нет | работоспособное |
| 4 | Местная православная религиозная организация приход храма Воскресения Христова Нижнекамска РТ Чистопольской епархии РПЦ (МП) | нет | нормативное |
| 5 | Мечеть Ак Каен | - | - |
| 6 | Храм | - | - |

    - Объекты коммунального обслуживания (кладбища)

В муниципальном образовании «г. Нижнекамск» имеется два действующих и два недействующих кладбища общей площадью 58,9768 га. Заполненность действующих кладбищ варьируется от 65 до 95%. Таким образом, свободные от захоронений территории составляют 25,73 га (см. таблицу 2.4.8.1).

Таблица 2.4.8.1

Характеристика кладбищ МО «г. Нижнекамск»

| Местоположение | Кадастровый номер | Террито рия, га | Религиозная принадлежнос ть | Запол ненно сть, % | Функциональность | Незаполненная территор ия, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «г. Нижнекамск» | 16:30:011602:9 | 25,6953 | мусульманское | 70 | действующее | 7,7086 |
| МО «г. Нижнекамск» | 16:30:011602:10 | 16,4559 | христианское | 70 | действующее | 4,9368 |
| МО «г. Нижнекамск» | 16:30:011602:953 | 13,6936 | мусульманское | 5 | действующее | 13,0089 |
| г. Нижнекамск (пос. Ахтуба) | 16:30:011402:1 | 0,5000 | христианское | 100 | недействующее | 0 |
|  | 16:30:011402:107 | 0,4531 |  |  |  |  |
|  | 16:30:011402:108 | 0,4915 |  |  |  |  |
|  | 16:30:011402:109 | 0,0117 |  |  |  |  |
| г. Нижнекамск | 16:53:040309:39 | 0,0994 | христианское | 100 | недействующее | 0 |
| МО «г. Нижнекамск» (возле д. Ильинка выдел 10 квартала 13 лесопарковой зоны защитных лесов Нижнекамского лесничества) | - | 1,5763 | христианское | 95 | действующее | 0,0788 |
| Итого |  | 58,9768 |  |  |  | 25,7331 |

Потребность существующего населения муниципального образования «г. Нижнекамск» в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНИП 2.07.01-89 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативная потребность населения в территориях кладбищ составила 70,8 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения городского поселения составляет 36%.

    - Объекты учреждений и органов Федеральной службы исполнения
наказаний

В г. Нижнекамск в числе объектов ФСИН находятся:

- ФКУ ИК-4 УФСИН России по РТ (территория промзоны)

- ФКУ ЛИУ-1 УФСИН (Территория БСИ)

- Уголовно-исполнительная инспекция Управления ФСИН России по Республике Татарстан филиал по Нижнекамскому району (Студенческая улица, 35)

- Нижнекамский городской суд (пр. Вахитова, д. 24)

- ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Татарстан филиал по Нижнекамскому району (Студенческая улица, 33)

2.5. Объекты культурного наследия

Согласно Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

    - Объекты культурного наследия на территории МО «город
Нижнекамск»

Согласно данным, предоставленным Комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, Комитет располагает информацию о наличии одного объекта клуьтурного наследия — выявленный объект культурного наследия «Соборная мечеть», 1989 – 1996 гг. по адресу: Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 59 (кадастровый номер земельного участка 16:53:040105:28). При этом границы территории выявленного объекта культурного наследия не установлены.

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местоположение | Значение ОКН (Ф, Р, М) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Храм Воскресения Христова | г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д.5 | М |
| 2. | Центральная Соборная мечеть, 1989 - 1996 гг. (выявленный объект культурного наследия) | г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д.59 | Р |
| 3. | Памятник Г. Тукаю | г. Нижнекамск, на пересечении ул. Юности и Тукая | М |
| 4. | Монумент воинам- интернационалистам | г. Нижнекамск, пр. Строителей | М |
| 5. | Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны | г. Нижнекамск, ул. Спортивная | М |
| 6. | Памятник М. Вахитову | г. Нижнекамск, на территории Городской больницы №2 ул. Менделеева | М |
| 7. | Памятник Н.В. Лемаеву | г. Нижнекамск, сквер Лемаева, на пересечении пл. 50 лет Октября и пр. Химиков | М |
| 8. | Памятник Е.Н. Королёву | г. Нижнекамск, на территории Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н. Королёва пр. Химиков д. 33 | М |
| 9. | Памятник первостроителям | г. Нижнекамск, на пересечении ул. Вокзальной и пр. Строителей | М |
| 10. | Памятник космонавтам | г. Нижнекамск, на пересечении ул. Спортивной и Гагарина | М |
| 11. | Нижнекамский фонтан | г. Нижнекамск, сквер Лемаева | М |
| 12. | Музей г. Нижнекамска | г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 14 | М |
| 13. | Мечеть (1993 г.) | г. Нижнекамск, пос. Строителей, ул. Садовая, д.6 | М |
| 14. | Памятник Г. Тукаю | г. Нижнекамск, на территории медсанчасти | М |
| 15. | Памятник павшим Ахтубинцам | пос. Ахтуба | М |

Примечание. Значение ОКН: Р - республиканского значения, М - местного значения

    - Памятники археологии

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» имеются следующие объекты археологии:

- «Ильинское селище, XV - XVII вв.». Выявленный объект культурного наследия (Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000 г. № 267).

- «Дмитриевская стоянка, Неолит.» Выявленный объект культурного наследия (Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000 г. № 267).

- Чабьинское селище. Им. (?). Выявленный объект культурного

наследия.

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015г. №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» информация о местонахождении объектов археологического наследия носит гриф «для служебного пользования».

Небольшое количество выявленных памятников археологии на территории муниципального образования «город Нижнекамск» не позволяет провести полноценного анализа оценки территориального размещения памятников. Предварительное картографирование известных древних и средневековых памятников археологии показывает, что большинство из них выявлено в зоне Нижнекамского водохранилища. Это объясняется не только естественным тяготением мест проживания человека к воде, но и субъективными причинами: исследования данной территории производились неравномерно, охранные работы были сосредоточены главным образом в зоне именно водохранилища, где культурный слой легче выявляется в обнажениях, связанных с воздействием воды, и т. д.

На сегодняшний день некоторые памятники археологии древнего, средневекового, а также нового времени частично или полностью уничтожены застройкой, остались под водами Нижнекамского водохранилища и т.д.

  - Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного
населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий, водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Нижнекамском районе представлена рядом активно используемых культурно-познавательных, религиозных, лечебно-оздоровительных спортивно-оздоровительных,

рекреационных объектов, концентрирующихся в основном в г. Нижнекамске и на реке Кама, и потенциальных для использования в туристско-рекреационных целях объектов, размещающихся по всему району. Среди них:

- Музей истории города Нижнекамск;

- Культурно-развлекательные объекты: Нижнекамский татарский

драматический театр в г. Нижнекамск, Дома культуры, молодежные центры, кинотеатры, игровые центры, парк атракционов;

- 10 религиозных объектов (православные и мусульманские), потенциальные для участия в паломническом и экскурсионном туризме, 2 из которых находятся на охране у государства;

- Лечебно-оздоровительные	учреждения:	санатории-профилактории

«Шифалы», «Корабельная роща», детские оздоровительные лагеря «Олимпиец», «Юность», 2 базы отдыха;

- спортивно-оздоровительные и спортивно-развлекательные объекты г. Нижнекамска (спортивно-оздоровительные комплексы, ледовые дворцы, стадионы, фитнес-клубы, конноспортивная школа);

- садово-огороднические товарищества;

- объекты сервиса (гостиницы, банный комплекс);

- акватория реки Кама, озера и лесные массивы.

Наиболее привлекательными для туристов на территории муниципального образования «город Нижнекамск» являются следующие объекты (см. табл. 2.6.1).

Таблица 2.6.1

Перечень объектов, привлекательных для туризма и рекреации в

муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Принадлежность | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природные территории и особо охраняемые природные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Леса Нижнекамского лесничества | МО «г. Нижнекамск» |  | 7,2 тыс. га, из них 0,2 тыс.га - леса лесопарковой зоны |
| 2 | Акватория реки Кама | МО «г. Нижнекамск» |  | В землях водного фонда - 831,5 га. |
| 3 | Озера Ильинское, Каракуль, Плоское, Мысовое, Орехово, Елохово, Юртово и др. | МО «г. Нижнекамск» |  |  |
| Культурно-познавательные, культурно-развлекательные объекты и достопримечательные места |  |  |  |  |
| 1 | Комплексный музей города Нижнекамска | г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.14 | Муниципальная | 26 772 экспонатов, 34068 посетителей в год |
| 2 | Памятник Г. Тукаю | г. Нижнекамск, на пересечении ул. Юности и Тукая |  |  |
| 3 | Монумент воинам- интернационалистам (установлен новый в 2016г.) | г. Нижнекамск, пр. Строителей |  |  |
| 4 | Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны | г. Нижнекамск, ул. Спортивная |  |  |
| 5 | Памятник Г. Тукаю | г. Нижнекамск, на территории Медсанчасти |  |  |
| 6 | Памятник М. Вахитову | г. Нижнекамск, на территории Городской больницы №2 ул. Менделеева |  |  |
| 7 | Памятник Н. В. Лемаеву | г. Нижнекамск, сквер Лемаева на пересечении пл. 50 лет Октября и пр. Химиков |  |  |
| 8 | Памятник Е.Н. Королёву | г. Нижнекамск, на территории Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н. Королёва пр. Химиков д. 33 |  |  |
| 9 | Памятник первостроителям | г. Нижнекамск, на пересечении ул. Вокзальной и пр. Строителей |  |  |
| 10 | Памятник космонавтам | г. Нижнекамск, на пересечении ул. Спортивной и Гагарина |  |  |
| 11 | Памятник жертвам техногенных катастроф | г. Нижнекамск, ул. Спортивная |  |  |
| 12 | Памятник первому Нижнекамскому трамваю | г. Нижнекамск, на пересечении ул. Вокзальной и ул. Корабельная |  |  |
| 13 | Нижнекамский фонтан | г. Нижнекамск, сквер Лемаева |  |  |
| 14 | Кинотеатр «СИНЕМА 5» | г. Нижнекамск, Проспект Химиков, 18, кор. 2, ТРЦ Сити Молл, 4-й этаж. |  | 678 мест |
| 15 | Кинотеатр «ДЖАЛИЛЬ» | г. Нижнекамск, пл. Лемаева, д. 2 |  | 662 места |
| 16 | Кинозал «ВОСХОД» | г. Нижнекамск, пл. Лемаева, 14, здание Дома народного творчества, 2-й этаж |  | 219 мест |
| 17 | Дом дружбы народов | г. Нижнекамск пр. Химиков, 74Б | Муниципальная | 150 мест |
| 18 | Нижнекамский государственный татарский драматический театр им Т.А. Миннуллина | г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д.9 | Государственная | 193 места |
| 19 | Дом культуры «Альфа» города Нижнекамска | г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.3 | Муниципальная | 70 мест |
| 20 | Культурный центр города Нижнекамска | г. Нижнекамск , ул.Юности, 13 | Муниципальная | 600 мест |
| 21 | Театр юного зрителя города Нижнекамска |  | Муниципальная | 284 места |
| 22 | Монумент Победы | г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября |  | 23 675,2 кв. м |
| 23 | Сквер погибшим в техногенных катастрофах | г. Нижнекамск, ул. Спортивная |  | 16 505,4 кв. м |
| 24 | Памятник Воинам Интернационалистам | г. Нижнекамск, ул. Строителей |  | 1 339,7 кв. м |
| 25 | Сквер им.Лемаева | г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября |  | 70 352,56 кв. м |
| 26 | Монумент Победы | г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября |  | 23 675,2 кв. м |
| Религиозные (паломнические) объекты |  |  |  |  |
| 1 | Храм Воскресенье Христово | г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна д.5 |  |  |
| 2 | Православный храм | г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д.29а |  |  |
| 3 | Церковь Ионна Кронштадтского | г. Нижнекамск, ул. Садовая, д.5 |  |  |
| 4 | Православный храм | г. Нижнекамск, 2-я Промышленная улица |  |  |
| 5 | Приход Рождества Христова | г. Нижнекамск, 49-й микрорайон |  |  |
| 6 | Центральная Соборная мечеть | г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче д. 59 |  |  |
| 7 | Центральная Соборная мечеть «Джамиг» | г. Нижнекамск, пр.Химиков, д.59 |  |  |
| 8 | Мечеть «Нур» | г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д.12а |  |  |
| 9 | Мечеть | г. Нижнекамск, Пр.Химиков, д.14а |  |  |
| 10 | Мечеть «Хусаиния» | г. Нижнекамск, 2-я Промышленная улица |  |  |
| Лечебно-оздоровительные и рекреационные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Санаторий- профилакторий «Корабельная роща» | западнее г. Нижнекамск, Биклянское участковое лесничество квартал 18 | ПАО «Нижнекамскнетехим» | 250 мест |
| 2 | Санаторий- профилакторий «Шифалы» | г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 7 | АО «ТАНЕКО» | 120 мест |
| 3 | Спортивнооздоровительный лагерь «Олимпиец» | Нижнекамский район | ПАО «Нижнекамскнетехим» | 220 детей, 3 смены |
| 4 | Оздоровительный лагерь «Юность» | Нижнекамский район, Биклянское участковое лесничество квартал 18 | ПАО «Нижнекамскнетехим» | 220 детей, 3 смены |
| 5 | Место проведения культурно-массовых мероприятий на базе культурноспортивного комплекса «Ильинка» | северо-западнее г. Нижнекамск |  | 8000 мест |
| 6 | Базы отдыха (2 шт.) | северо-западнее г. Нижнекамск |  |  |
| Общественные пространства |  |  |  |  |
| 1 | Центральный городской парк «СемьЯ» | г. Нижнекамск, ул. Химиков, около Центральной мечети |  | 411 864,9 кв. м |
| 2 | Парк им.Г.Тукая | г. Нижнекамск, ул. Г.Тукая |  | 31 309,3 кв. м |
| 3 | Парк «Солнечная Поляна» со спортивными площадками | г. Нижнекамск, ул. Менделеева, возле городской поликлиники №1 (леса Биклянского лесничества, кв.8) |  | - |
| 4 | Парк Нефтехимиков | г. Нижнекамск, пр. Мира | ПАО «Нижнекамскнетехим» | 78691,3 кв. м. |
| 5 | Аллея Поколений | г. Нижнекамск, ул. Южная |  | 7029,4 кв. м |
| 6 | Сквер ул. Корабельная | г. Нижнекамск, ул. Корабельная |  | в структуре микрорайона |
| 7 | Парк атракционов | г. Нижнекамск, ул. Юности |  | 22720 кв. м. |
| Спортивные, спортивно-оздоровительные, спортивно-развлекательные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Ледовый дворец «Нефтехим Арена» / ООО СКК «Нефтехимик» | г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы,8 | Государственная | 6000 мест |
| 2 | Малая ледовая арена «Нефтехимик» | г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы,8а | Государственная | 2000 мест |
| 3 | Спорткомплекс «Шинник» | г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д.32 | Оперативное управление |  |
| 4 | Спорткомплекс «Нефтехимик» (спортивнооздоровительный комплекс «Дружба») | г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.5Б | Оперативное управление |  |
| 5 | Спорткомплекс «Нефтехимик» (спортзал «Факел») | г. Нижнекамск, сквер Лемаева, д.16 | Оперативное управление |  |
| 6 | МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» | г. Нижнекамск, пр. Шинников, д.59 | Муниципальная | 175 чел, 1132 занимающихся |
| 7 | Нижнекамский Яхт- клуб | г. Нижнекамск, ТЭ-1, а/я 170 | Частная |  |
| Объекты сервиса рвиса |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница санатория- профилактория «Корабельная роща» | г. Нижнекамск, Нижнекамское лесничество, кв.18 | Собственность ПАО «НКНХ» | 250 мест |
| 2 | Гостиница «ЯЛ» | г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.8 | Частная | 30 мест |
| 3 | Гостиница санатория- профилактория «Шифалы» | г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 7 | АО «ТАНЕКО» | 120 мест |
| 4 | Гостиница «КАМА» | г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.18 | Частная | 84 места |
| 5 | Гостиница «Парадиз» | г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д.46 | Частная | 32 места |
| 6 | Гостиница «Фиалка» | г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д.23 | Частная | 40 мест |
| 7 | Гостиница Дом иностранных специалистов | г. Нижнекамск; ул. Юности 20,22 | Собственность ПАО «НКНХ» | 148 мест |
| 8 | Гостиница «Оливия» | г. Нижнекамск, ул. Гагарина д.40а | Частная | 41 место |
| 9 | ООО «Комбинат здоровья», банный комплекс | г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д.21 | Частная | 25 мест |

По результатам проведенных оценок туристско-рекреационного потенциала в разрезе районов Пригородной зоны г. Набережные Челны Нижнекамский район обладает потенциалом на уровне ниже среднего по сравнению с другими районами, что связано с невысокими показателями историко-культурного потенциала и напряженной экологической ситуацией в районе.

Однако по сравнению со всеми муниципальными районами республики Нижнекамский район характеризуется средним уровнем оценки туристско- рекреационного потенциала в соответствии с аналогичной оценкой, проведенной в проекте Схемы территориального планирования Республики Татарстан. Наличие на территории района разноплановых объектов свидетельствует о возможности развития различных видов туризма и рекреации в районе, в частности, паломнического, лечебно-оздоровительного, детского, спортивно-оздоровительного и спортивно-развлекательного туризма, а также закрепиться в статусе территории для кратковременного отдыха жителей близлежащих крупных промышленных центров. Концентрация лечебно-оздоровительных, спортивных и спортивно-оздоровительных объектов в г. Нижнекамск способствует развитию соответствующих видов туризма в городе.

Неравномерное распределение природных и историко-культурных ресурсов и объектов по территории района, различное функциональное использование и различная степень хозяйственного освоения (в том числе, туристско- рекреационного) позволяет выявить зоны различной степени благоприятности ведения и развития туристско-рекреационной деятельности: особо благоприятные, благоприятные и условно благоприятные. По результатам рекреационной оценки территории Нижнекамского района, проведенной в разделе «Комплексная оценка территории» муниципальное образование «город Нижнекамск» получил условно благоприятную оценку для ведения рекреационной деятельности.

Наличие на территории Нижнекамского района 2-х городских населенных пунктов - г. Нижнекамск и пгт. Камские Поляны - предполагает активное посещение городскими жителями привлекательных природных территорий района в целях кратковременного отдыха. К таким природным территориям относятся леса зеленой и лесопарковой зоны, река Кама, реки, пруды, а также территории коллективных садов и дачных товариществ.

Потенциальные возможности организации и развития различных видов туризма невозможно реализовать при отсутствии объектов туристического обслуживания (информационные и экскурсионные центры, пункты проката и обучения и др.), объектов размещения и питания, объектов придорожного сервиса, качественной транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Поэтому необходимость организации и создание сети объектов туристического и сервисного обслуживания посетителей остается приоритетной задачей для развития туристско-рекреационной системы.

В 2020 году построен муниципальный пляж «Кама» в п. Красный Ключ Красноключинского сельского поселения в рамках программы «Развитие общественных пространств в Республике Татарстан» для отдыха населения г. Нижнекамска. Создана органично вписанная, равносторонне организованная зона отдыха на воде и на песке в единой концепции с Набережной Красный Ключ. Созданы точки общественного питания, спортивная и детская игровая площадки (площадь объекта 3 га). Данным объектом активно пользуется население МО «г. Нижнекамск».

  - Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках.

Транспортные связи городские, пригородные, внешние осуществляются железнодорожным, автомобильным, водным, трубопроводным транспортом.

Транспортные сооружения включают в себя:

- объекты, обслуживающие внешний транспорт (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные порты), городской и личный транспорт (гаражи, стоянки, автосервис, дорожно-эксплуатационные службы);

- мосты, развязки, эстакады, обеспечивающие непрерывный режим движения и создающие единство территорий населённого пункта.

Транспортная структура муниципального образования «город Нижнекамск» является частью транспортной структуры Нижнекамского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан.

    - Внешний транспорт

      - Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования «г. Нижнекамск» проходят следующие железнодорожные пути:

- однопутный неэлектрифицированный участок общего пользования «Никашновка - Нижнекамск - Биклянь» Куйбышевской железной дороги протяженностью 31,31 км;

- участок железной дороги необщего пользования «Подъезд к ПАО «Нижнекамскнефтехим» протяженностью 3,86 км;

- участок железной дороги необщего пользования «Подъезд к Причалу «Транскама» протяженностью 0,037 км;

- железнодорожные пути необщего пользования для обслуживания объектов промышленности.

На территории МО «г. Нижнекамск» расположены железнодорожные станции Соболеково, Биклянь.

Существующая железная дорога общего пользования «Никашновка - Нижнекамск - Биклянь» не осуществляет пассажирские перевозки. Железнодорожная грузовая контейнерная станция Нижнекамск предназначена для погрузки и выгрузки контейнеров промышленных предприятий.

Железнодорожный вокзал города Нижнекамска, находящийся по адресу: г. Нижнекамск, ул. Вокзальная д.7, построенный в 1987 году, является тупиковым. Пассажирское сообщение (пригородное) прекратилось в 2014 году из-за низкого пассажиропотока. На вокзале можно купить билеты на поезда дальнего следования с отправлением из соседних городов (Набережные Челны, Менделеевск, Казань).

Основными проблемами размещения железных дорог на территории муниципального образования является отсутствие путепроводов в разных уровнях при пересечении с автомобильными дорогами улично-дорожной сети, что создает затруднения на железнодорожных переездах.

Земельные участки, расположенные в полосе отвода железной дороги, обременяются ограничениями в использовании на основании установленных Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611.

      - Автомобильный транспорт и дороги

Автомобильные дороги общего пользования

В границах городского поселения и, непосредственно, через город Нижнекамск, проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, имеющие выход на автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

Связь со столицей Республики Татарстан г. Казанью обеспечивается по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа через Набережные Челны, а также по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения, проходящей через г. Чистополь и далее через мостовой переход в районе населенного пункта Сорочьи Горы.

В 2023 году было также начато строительство и реконструкция объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан», утвержденной распоряжением Федерального дорожного агентства от 27 ноября 2020 г. № 3616-р;

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Чистополь - Нижнекамск» III - технической категории с асфальтобетонным покрытием подходит к г. Нижнекамску с юго- запада, проходит по магистральной улице общегородского значения вдоль пос. Строителей, далее с южной части города по автомобильным дорогам промышленно-складских зон и выходит на юго-восток на автодорогу регионального или межмуниципального значения «Набережные Челны - Заинск - Альметьевск» - Нижнекамск, II - технической категории, с асфальтобетонным покрытием.

Функционирование данных автомобильных дорог в городе связано с определенными трудностями, в том числе — это наличие транзитных грузовых перевозок в составе транспортного потока, проходящего в пределах границы населенного пункта. А это в свою очередь означает, что функционирование данной магистрали негативно влияет на экологическую ситуацию в городе, поскольку основную долю в загрязнении атмосферного воздуха дает грузовой автотранспорт, доля которого в транспортном потоке велика. Кроме того, грузовой автотранспорт вносит существенный вклад в разрушение дорожной сети города. Прохождение региональных автомобильных дорог в границах города к тому же способствует снижению уровня безопасности и повышению вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Характеристика автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в границах МО «г. Нижнекамск» представлена в таблице 2.7.1.2.

Таблица 2.7.1.2

Характеристика автомобильных дорог общего пользования
МО «г. Нижнекамск»

| № п/п | Категория | Наименование дороги | Протяженность (в границах поселения), км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в том числе с покрытием: | асфальтобетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа | 7 | 7 | - | - |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | II | "Набережные Челны-Заинск- Альметьевск" -Нижнекамск | 2,80 | 2,80 | - | - |
| 2 | III | Чистополь - Нижнекамск | 0,521 | 0,521 | - | - |
| 3 | IV | Нижнекамск - Соболеково | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 4 | IV | "Набережные Челны - Нижнекамск" - Иштеряково | 1,79 | 1,79 | - | - |
| 5 | IV | Нижнекамск - Прости | 0,425 | 0,425 | - | - |
| 6 | IV | Нижнекамск - детский оздоровительный лагерь труда и отдыха | 2,447 | 2,447 | - | - |
| 7 | IV | «Нижнекамск-Причал» | 5,11 | 5,11 | - | - |
| 8 | IV | Ул. Чистопольская в г. Нижнекамске | 5,15 | 5,15 |  |  |
|  |  | Итого | 21,519 | 21,519 | - | - |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IV | Нижнекамск - Красный Ключ | 0,866 | 0,866 | - | - |
| 2 | IV | Подъезд к д.Дмитриевка | 5,59 | 5,59 | - | - |
| 3 | IV | Подъезд к д.Ильинка | 2,924 | 2,924 | - | - |
| 4 | IV | Подъезд к базе отдыха у п. Красный Ключ | 0,62 | 0,62 | - | - |
| 5 | IV | Подъездная автодорога к садам у д.Ильинка | 2,82 | - | 2,82 | - |
| 6 | IV | Подъезд к санаторию «Олимпиец» | 0,265 | 0,265 | - | - |
| 7 | IV | Подъезд к Биклянскому лесничеству | 0,617 | - | 0,617 | - |
| 8 | IV | Подъезд к насосной станции | 1,319 | 1,319 | - | - |
| 9 | IV | Подъезд к свиноферме | 0,02 | 0,02 | - | - |
|  | н.д. | Подъезд к Корабельной Роще | 1,9 | 1,9 | - | - |
|  | н.д. | Объездная автомобильная дорога Ильинка - Красный Ключ (дамба) | 3,93 | - | 3,93 | - |
|  |  | Итого | 20 | 12,638 | 7,367 | - |
| Всего по муниципальному образованию |  |  | 57,893 | 34,157 | 7,367 | - |

Объекты, обслуживающие внешний автомобильный транспорт

Нижнекамский автовокзал, являющийся конечной и начальной остановкой межмуниципальных, межрегиональных и пригородных маршрутов, а также городских автобусных и трамвайных маршрутов, находится по адресу ул.

Вокзальная, 7. Автовокзал введен в эксплуатацию в 1982 г., структурное подразделение АО «Нижнекамское ПАТП-1».

Площадь помещений - 3 069,7 м2;

Площадь земельного участка - 29 500 м2;

Количество посадочных платформ - 10 ед.;

Проектная пропускная способность - до 5 000 пассажиров в день;

Количество обслуживаемых междугородных маршрутов всего - 12, из них:

- межрегиональных 5 (Уфа, Самара, Ижевск, Октябрьский, Ульяновск);

- межмуниципальных 7 (Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Аксубаево, Чистополь, Болгары);

- пригородных: 10 (Кулмаксы, Благодатное, Елантово, Очистные, Ташлык, Красная Кадка, Трудовой, Нижняя Уратьма, пгт Камские Поляны, Красная Кадка (через с. Сухарево).

Количество отправляемых рейсов в день - 36 рейсов + пригородные.

В целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автовокзал оснащен средствами объективного контроля и контроля доступа, а также системой пожарной сигнализации.

Автотранспортные предприятия

На сегодняшний день в городе Нижнекамске внешние автобусные перевозки осуществляют два основных предприятия:

- межрегиональные и межмуниципальные перевозки выполнят АО «Нижнекамское ПАТП-1». Автобусный парк предприятия насчитывает 111 автобусов различного класса. Численность работников на предприятии АО «Нижнекамское ПАТП-1» составляет 297 человек. Адрес расположения предприятий: г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 21;

- ООО «Нижнекамское ПАТП» осуществляет автобусные перевозки по 10 пригородным маршрутам и 14 сезонных маршрутов в сады-огороды и зоны отдыха. Отправка пригородных маршрутов осуществляется с городского автовокзала, сезонные маршруты отправка осуществляется с Ахтубинской автобусной площадки.	Предприятие располагает автобусным парком в

количестве 213 единиц. Численность работников на предприятии ООО «Нижнекамское ПАТП» составляет 598 человек. Предприятие расположено по адресу: г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 20.

Межрегиональные маршруты по Российской Федерации осуществляются также следующими перевозчиками: Уфимское ПАП-3, ООО ТФА Альбатрос, ИП Тепляков.

Межмуниципальные маршруты по Республике Татарстан осуществляются также следующими перевозчиками: Уфимское ПАТП-3, ООО «ТФА Альбатрос», ИП Тепляков, Альметьевское ПОПАТ, ИП Валиуллина, ООО «Партнер», ООО «Буревестник», маршрутное такси ИП Шарафеев.

Транспортная связь с городами Российской Федерации и Республики Татарстан, пригородное сообщение осуществляется пассажирскими автомобильными маршрутами.

Межрегиональные маршруты по РФ:

- Нижнекамск - Октябрьский (через Заинск, Альметьевск, Бугульму);

- Нижнекамск - Уфа (через Верхнеяркеево, Дюртюли);

- Нижнекамск - Самара (через Новошешминск, Черемшан);

- Нижнекамск - Ижевск (через Агрыз, Можгу);

- Нижнекамск - Ульяновск (через Нурлат, Димитровград).

Межмуниципальные маршруты по РТ:

- Нижнекамск - Аксубаево;

- Нижнекамск - Альметьевск (ч/з Заинск);

- Нижнекамск - Болгары (Спасский район);

- Нижнекамск - Чистополь;

- Нижнекамск - Казань (ч/з Кам.Поляны);

- Нижнекамск - Казань (ч/з Наб.Челны);

- Нижнекамск - Лениногорск;

- Нижнекамск - Набережные Челны.

Пригородные автобусные маршруты

- Нижнекамск - Кулмаксы № 662;

- Нижнекамск - Благодатное (Троицк) №663;

- Нижнекамск-Елантово №657;

- Нижнекамск - очистные (АО совхоз Нижнекамский) № 104;

- Нижнекамск - Ташлык №107;

- Нижнекамск - Красная Кадка (через Сухарево) №113;

- Нижнекамск - Трудовой №115;

- Нижнекамск - Н. Уратьма №114;

- Нижнекамск - Ташлык №116;

- Нижнекамск - Камские Поляны №124.

Транспортное сообщение г. Нижнекамск с пос. Красный Ключ осуществляется по автомобильной дороге и трамвайным сообщением.

Искусственные сооружения

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» имеются многоуровневых развязки (путепроводы) - 13 ед. на дорогах регионального или межмуниципального и местного значений.

2.7.1.3 Водный транспорт

Нижнекамск расположен на левом берегу крупной воднотранспортной магистрали - река Кама, по которой осуществляется связь с городами: Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань, Нижний Новгород, Ярославль, Москва, Уфа, Пермь, Чистополь и другими городами и промышленными центрами, расположенными на Волге и на водных путях, имеющих связь с р. Кама и р. Волга. Благодаря рекам Волга и Кама обеспечивается связь между районами Урала, Сибири, районами юга, Поволжья и Северного Кавказа, а также с международной сетью водных путей.

В 2 км от г. Нижнекамска на территории Красноключинского сельского поселения в пос. Красный Ключ расположен пассажирский речной порт Камского речного пароходства, обслуживающего пассажирские перевозки дальнего и местного следования.

Через Нижнекамскую пристань по транзитному маршруту проходит теплоход «М 8» для перевозки пассажиров в ближайшие деревни (Набережные Челны, Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье, Грахань, Соколки). Транспортные услуги осуществляет ООО «Производственное объединение нерудных материалов Набережные Челны».

Характеристика причальной стенки

Местоположение:	левый берег Куйбышевского водохранилища, пос.

Красный Ключ Красноключинского СП.

Дата ввода в эксплуатацию 1970 г.

Конструктивный тип сооружения - больверк;

Класс сооружения - III;

Основные размеры - длина, м:

Причального фронта - 171,3

Верхового открылка - 42,4

Низового открылка - 30,6

- свободная высота шпунтовой стенки, м - 7,3;

- высота надстройки, м - 6,0;

- проектная глубина, м - 6,5.

На сегодняшний день с начала навигационного периода Красноключинский пассажирский причал посетило 55 теплоходов с общей количеством туристов - 10800 человек.

Вокзал с гостиничным комплексом в пос. Красный Ключ

Участок гостиничного комплекса представляет собой единую зону пристани, гостиничного комплекса, гостевых стоянок и прибрежную зону отдыха. Предоставляет собой два блока соединенные переходом между собой. На сегодняшний день объект находится на реконструкции.

Грузовой причал Нижнекамской базы стройиндустрии размещается в 6 км от впадения протоки Старая Кама в р. Каму, в районе с. Нижнее Афанасово. В Нижнекамске имеются искусственные и естественные причалы, расположенные в Афанасовской и Соболековской воложках, и являются причалами клиентуры. Естественные причалы имеют: Нижнекамское ДУ, АО «Нижнекамск-ресурсы» , ОАО «Железобетон», АО «Химокам», Сельхозхимия, ГУП «КЭСП». Искусственные причалы: АО «Транскама», ГУП «КЭСП», АО «Химокам», ООО трест «ТСНХРС».

2.7.1.4 Воздушный транспорт

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» объекты воздушного транспорта отсутствуют. Ближайший международный аэропорт «Бегишево» находится на расстоянии 21 км к западу от г. Нижнекамска на территории Биклянского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан.

Международный аэропорт Бегишево - дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов Республики Татарстан. В радиусе 25 километров от аэропорта «Бегишево» расположены крупные города: Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Альметьевск. Благодаря выгодному расположению аэропорт Бегишево обслуживает не только пассажиров из близлежащих городов и районов Республики Татарстан, но и жителей Удмуртской Республики и Башкортостана.

Размещение аэропорта в непосредственной близости от г. Нижнекамск оказывает большое влияние на развитие муниципального образования, его транспортной инфраструктуры.

2.7.2 Внутренний транспорт

      - Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Согласно СП 42.13330.2016 «СНИП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» автомобильные дороги города имеют следующие категории:

- Магистральные улицы общегородского значения - регулируемого движения;

- Магистральные улицы районного значения - транспортно-пешеходные;

- Улицы и дороги местного значения - улицы в жилой застройке.

- Пешеходные улицы и площади.

Категория автомобильных дорог в сельских населенных пунктах д. Дмитриевка и д. Ильинка: улица в жилой застройке.

Основные параметры дорог г. Нижнекамск приведены в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1

Основные параметры автомобильных дорог г. Нижнекамск

| № п/п | Наименование улицы | Класс по освеще нию | Общее число полос движения, штук | Ширина полосы движения, м | Ширина разделительной полосы, м | Расчетная скорость движения, км/ч | Пересечение с автомобильными дорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения - регулируемого движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пр. Вахитова | А4 | 6 | 4 | 4,5 | 80 | В одном уровне |
| 2 | Ул. Корабельная |  | 6 | 3,5 | 3 |  |  |
| 3 | Пр. Мира |  | 6 | 4 | 11 |  |  |
| 4 | Пр. Строителей |  | 4-6 | 4 | 4 |  |  |
| 5 | Пр. Химиков |  | 6 | 3,5 | 20 |  |  |
| Магистральные улицы районного значения - транспортно-пешеходные: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Участок ул. 30 лет Победы (от ул. Студенческая до пр. Мира) | Б1 | 4 | 3,8 | - | 70 | В одном уровне |
| 7 | Ул. 50 лет Октября (четная сторона) |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
|  | Ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) |  | 3 | 4 | - |  |  |
| 8 | Участок ул. Ахтубинская (от ул. Индустриальная до ул. Спортивная) |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 9 | Ул. Баки Урманче |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 10 | Ул. Бызова |  | 4 | 3 | - |  |  |
| 11 | Ул. Вокзальная |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 12 | Ул. Гагарина |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 13 | Ул. Лесная |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 14 | Участок ул. Менделеева (от ул. Гагарина до ул. Сююмбике) |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 15 | Ул. Мурадьяна |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| 16 | Ул. Спортивная |  | 4 | 3,4 | - |  |  |
| 17 | Ул. Студенческая |  | 4 | 4 | 5 |  |  |
| 18 | Ул. Сююмбике |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 19 | Ул. Чулман |  | 4 | 3,8 | - |  |  |
| 20 | Пр. Шинников |  | 4 | 3,5 | 9 |  |  |
| 21 | Ул. Южная |  | 4 | 3,75 | 9 |  |  |
| 22 | Ул. Юности |  | 4 | 3 | - |  |  |
| 23 | Ул. Р. Гайнуллина |  | 4 | 3,6 | - |  |  |
| 24 | Ул.Первопроходцев п. Строителей |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 25 | Ул. Пролетарская, с. Б. Афанасово |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройке: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Участок ул. 30 лет Победы (от пр. Химиков до ул. Студенческая) | В1 | 2 | 3,5 | - | 40 | В одном уровне |
| 27 | Участок ул. Ахтубинская (проходящая вдоль больничного городка) |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 28 | Ул. Кайманова |  | 2 | 3 | - |  |  |
| 29 | Участок ул. |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
|  | Менделеева (от пр. Вахитова до ул. Гагарина, от ул. Сююмбике до ул. Ямьле) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Тукая |  | 2 | 3,5 |  |  |  |
| 31 | Ул. Чабьинская |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| 32 | Ул. Чишмале |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 33 | Ул. Ямьле |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 34 | Ул. Тихая аллея |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| 35 | Ул. Субай - 36 мкр. коттеджи |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 36 | Ул. Афанасовская - 36 мкр. коттеджи |  | 2 | 3 | - |  |  |
| 37 | Ул. Чулпан - 36 мкр. коттеджи |  | 2 | 3 | - |  |  |
| 38 | Внутриквартальные дороги |  | 2 | 3 | - |  |  |
| 39 | Дворовые проезды |  | 1 | 4 | - |  |  |
| Улицы в жилой застройке - основная |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Романтиков, Якты, Грушевая, Рябиновая - п. Строителей | - | 2 | 3 | - | 40 |  |
| 41 | Ул. Озерная - д. Ильинка | - | 2 | 3 | - |  |  |
| 42 | Ул. Садовая, Лесная - д. Дмитриевка | - | 2 | 3 | - |  |  |
| 43 | Ул. Центральная - д. Ахтуба | - | 2 | 3 | - |  |  |

Таблица 2.7.2.2

Информация по протяженности улично-дорожной сети г. Нижнекамска

| №п/п | Наименование улиц | Протяженность а/б покрытия, км |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |  |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы | 0,42536 |
| 2 | ул. 50 лет Октября | 1,70826 |
| 3 | ул. Ахтубинская | 1,86623 |
| 4 | ул. Баки Урманче | 0,93727 |
| 5 | ул. Бызова | 0,98694 |
| 6 | пр. Вахитова | 2,32908 |
| 7 | ул. Менделеева | 4,94574 |
| 8 | ул. Мурадьяна | 1,57653 |
| 9 | пр. Химиков | 6,31388 |
| 10 | ул. Лесная | 2,78297 |
| 11 | пр. Шинников | 2,89727 |
| 12 | ул. Гагарина | 2,25777 |
| 13 | ул. Кайманова | 0,81616 |
| 14 | ул. Чабьинская | 1,19233 |
| 15 | ул. Спортивная | 1,99107 |
| 16 | ул. Сююмбике | 1,9502 |
| 17 | ул. Ямьле | 0,1711 |
| 18 | ул. Чулман | 0,56274 |
| 19 | ул. Чишмале | 1,46059 |
| 20 | пр. Мира | 2,47844 |
| 21 | ул. Юности | 2,20527 |
| 22 | ул. Тукая | 2,17143 |
| 23 | пр. Строителей | 2,31795 |
| 24 | ул. Студенческая | 1,2568 |
| 25 | ул. Корабельная | 1,52456 |
| 26 | ул. Южная | 0,39637 |
| 27 | ул. Вокзальная | 2,13343 |
|  | Итого: | 51,65574 |
| Внутриквартальные дороги |  |  |
| 1 | 19 мкр | 1,68138 |
| 2 | 21 мкр | 3,03931 |
| 3 | 20 мкр | 3,3249 |
| 4 | 17,18 мкр | 4,59758 |
| 5 | 15 мкр | 0,1451 |
| 6 | 10 мкр | 3,50484 |
| 7 | 11мкр | 3,71062 |
| 8 | 12 мкр | 2,43385 |
| 9 | 13 мкр | 1,64296 |
| 10 | 14 мкр | 1,98131 |
| 11 | 16 мкр | 1,19738 |
| 12 | 6,7,8 мкр | 3,47886 |
| 13 | 28 мкр | 2,18527 |
| 14 | 22,23,24,25 мкр | 6,71741 |
| 15 | 29 б мкр | 2,28556 |
| 16 | 29 мкр | 0,53196 |
| 17 | 1,2 кв | 1,49077 |
| 18 | кв 3 | 1,44043 |
| 19 | 26,30 мкр | 3,81419 |
| 20 | кв Б, 9А мкр | 4,11686 |
| 21 | кв. коммунального обслуживания | 0,98448 |
| 22 | кв. студенческих общежитий | 2,81412 |
| 23 | СУЗ | 2,65224 |
| 24 | 27 мкр | 3,2677 |
| 25 | 36,36а мкр | 3,81821 |
| 26 | 37 мкр | 2,87392 |
| 27 | Рыночный комплекс | 0,38773 |
| 28 | 6,7 мкр | 1,30701 |
| 29 | 35,35а мкр | 4,3435 |
| 30 | Е 5 кв | 2,36393 |
| 31 | 9 мкр. | 2,63263 |
| 32 | кв. №8,9 | 1,9991 |
| 33 | мкр. № 36А | 0,77078 |
| 34 | мкр. № 44 | 0,73932 |
| 35 | сквер Лемаева | 0,94313 |
| 36 | пос. Строителей | 20,33164 |
| 37 | мкр. 36 | 9,95351 |
|  | Итого: | 115,50349 |
| Прочие дороги |  |  |
| 1 | От Лесной до базы НШЗ (ул. Береговая) | 3,27144 |
| 2 | От Афанасовского кольца до свалки | 8,8687 |
| 3 | Дорога до городского кладбища | 1,41471 |
| 4 | Дорога до д. Алань | 6,98337 |
| 5 | Дорога от кольца Студенческая до остановки Ильинка | 5,35267 |
| 6 | Дорога от развилки на д. Ильинка до Корабельной рощи | 3,84143 |
| 7 | От Корабельной рощи по движению маршрутных автобусов | 1,69089 |
| 8 | Участок дороги, соединяющий дамбу с дорогой на д. Ильинка | 1,50427 |
| 9 | От развилки перед майданом по 106 маршруту до разворотной площади | 2,68403 |
| 10 | Дорога маршрута 106 «Д» до разворотной площади | 5,84975 |
| 11 | Маршрут до разворотной площадки и выезд на дамбу, 121 «А» до дамбы, объездная по садам - огородам с выездом на развилку маршрута 121 «а» | 3,51169 |
| 12 | От Красного Ключа до Мурадьяна | 1,43369 |
| 13 | Дорога по дамбе до развилки на понтонный мост до д. Ильинка | 8,89449 |
| 14 | от МСО до ж/д переезда на очистные | 11,58937 |
| 15 | «д. Ахтуба» | 0,29028 |
| 16 | д. Дмитриевка | 0,41017 |
| 17 | д. Ильинка | 0,78593 |
|  | Итого: | 68,37688 |
| Незавершенные строительством магистральные дороги |  |  |
| 1 | 30 Лет Победы | 0,52 |
| 2 | пр. Мира | 1,3 |
| 3 | пр. Строителей | 0,6 |
|  | Итого: | 2,42 |
| Автодороги, расположенные в промышленной зоне |  |  |
| 1 | Дорога № 1 (Соболековская) | 11,27595 |
| 2 | Дорога "Южная" | 12,46651 |
| 3 | Дорога № 4А | 3,79732 |
| 4 | Дорога № 4 | 3,8378 |
| 5 | Дорога № 2 | 3,91141 |
|  | Итого: | 35,28899 |

Примечание: Информация предоставлена Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района.

Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в муниципальном образовании «город Нижнекамск» составляет 275,75 км.

      - Городской общественный транспорт

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) представлен тремя видами: трамваем, автобусом и таксомоторами. Население города обслуживается внутригородскими, пригородными, вахтовыми видами автобусных перевозок и трамваем.

В г. Нижнекамске функционирует два вида общественного транспорта - автобусный и наземный электрический транспорт (трамвай).

В соответствии с потребностями населения организованы и функционируют 7 трамвайных, 9 городских автобусных маршрутов.

Предприятия, осуществляющие автобусное и трамвайное обслуживание:

- ООО «Нижнекамское ПАТП» осуществляет автобусное обслуживание и находится по адресу: г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 20. Хранение и обслуживания автобусного парка осуществляется по тому же адресу. Общее количество автопарка составляет 213 единиц, преимущественно большие автобусы типа НефАЗ, средние автобусы ПАЗ, малой вместимости «Газель» и «Фиат».

ООО «Нижнекамское ПАТП» обслуживает: 9 городских маршрутов, 10 пригородных, 14 сезонных, 5 специальных маршрутов в промышленные предприятия города.

- МУП «Горэлектротранспорт» находится по адресу: г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 9. Хранение и обслуживания трамвайного парка осуществляется по тому же адресу. Общее количество трамвайного парка - 64 вагона, производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

МУП «Горэлектротранспорт» обслуживает: 7 маршрутов, связывающих город и промышленную зону. Протяженность трамвайных линий составляет - 10,6 км. Общая протяженность трамвайных линий - 81,45 км

Таблица 2.7.2.3

Число пассажиров, перевезенных автобусным городским транспортом

| Год | Пассажиры |
| --- | --- |
| 2022 | 11 684 750 |
| 2021 | 11 407 706 |
| 2020 | 11 697 068 |
| 2019 | 11 444 929 |
| 2018 | 11 754 895 |
| 2017 | 13 846 050 |
| 2016 | 14 811 870 |
| 2015 | 13 270 460 |
| 2014 | 16 665 100 |
| 2013 | 20 873 600 |

Таблица 2.7.2.4

Число пассажиров, перевезенных трамвайным городским транспортом

| Год | Пассажиры |
| --- | --- |
| 2022 | 11 676 300 |
| 2021 | 12 392 002 |
| 2020 | 13 163 300 |

Таблица 2.7.2.5

Сведения об имеющихся таксопарках в г. Нижнекамске

| № п/п | Наименование такси | Задействовано таксомоторов, единица | Количество перевезенных пассажиров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Камилла» | 2022г. - 100 ед. 2023г. - 120 ед. | 2022г. - 624000 2023г. 374 400 (за 6 месяцев) |
| 2 | «Фортуна» | 2022г. - 100 ед. 2023г. - 150 ед. | 2022г. - 130000 2023г. 70000 (за 6 месяцев) |
| 3 | «Макс» | 2022г. - 70 ед. 2023г. - 70 ед. | 2022г. - 100000 2023г. - 60000 (за 6 месяцев) |
| 4 | «Инномарка» | 2022г. - 10 ед. 2023г. - 3 ед. | 2022г. - 600 2023г. - 100 (за 6 месяцев) |
| 5 | «Максим» | Предоставляет информационные услуги, в наличии своих машин нет | - |
| 6 | «Омега» | Предоставляет информационные услуги, в наличии своих машин нет | - |
| 7 | «Яндекс» | 2023 г. - 250 ед. | 2022г. - 32000 (за 3 месяца) |
| 8 | «Элит» | 2022г. - 45 ед. 2023 - 13 ед. | 2022г. - 20000 2023г. - 4 |

Сведения за 2022 г. об объеме перевозок всеми видами городского пассажирского транспорта:

- автобусный транспорт - 11,7 млн.чел.

- трамвайный транспорт - 11,5 млн.чел.

- услуги такси - 1,5 млн.чел.

2.7.2.3 Станции технического обслуживания автомобилей, автозаправочные
станции, автостоянки

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» имеется большое количество станций технического обслуживания и автозаправочных станций (см.табл.2.7.2.8 и 2.7.2.9).

Таблица 2.7.2.8

Сведения о станциях технического обслуживания (СТО)

| № п/п | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автосервис «Мираж» | ул. Мурадьяна, 30а |
| 2 | Автосервис - шиномонтаж | ул. Лесная, 44 |
| 3 | Автосервис «Спектр» | ул. Лесная, 41 |
| 4 | Автосервис «Березка» | ул. Ахтубинская 12в |
| 5 | Автосервис «Ролис» | ул. Центральная 91 |
| 6 | Автосервис «Мастеравто» | ул. Южная 3 а |
| 7 | Автосервис «Жесть» | ул. Менделеева 2, ст.2 |
| 8 | Автомастерская ИП Хасанов И.Н. | ул. Вокзальная 26в |
| 9 | Автосервис «Автохонда» | Ул. Менделеева 56 |
| 10 | Автосервис «Эверест-авто» | Ул. Южная 3 а |
| 11 | Автосервис «Гараж 52» | Ул. Менделеева 52, ст.1 |
| 12 | «Автотехсервис» | Ул. Студенческая 6в |
| 13 | «Камилла» | Ул. Индустриальная 21 |
| 14 | «LADA-сервис» | Ул. Первопроходцев 14 |
| 15 | «Автолайф» | Ул. Первопроходцев 26 |
| 16 | «Авто-М» | Ул. Первопроходцев 5, ст.1 |
| 17 | «Автокомфорт» | Ул. Ахтубинская 8 ст.4 |
| 18 | «Идрис» | Ул. Первопроходцев 23 |
| 19 | «Vianor» | Ул. Сююмбике 74 |
| 20 | «Дулкын» | ул. Менделеева 58 |
| 21 | Автосервис «Шиномонтаж» | Ул. Гагарина, 56 |
| 22 | Автосервис «Ойлавто» | Ул. Менделеева 1 |
| 23 | Автосервис «АМ-Моторс» | Ул. Первопроходцев, 27А |
| 24 | Автосервис «Регион-НК» | Ул. Первопроходцев, 29Б |
| 25 | Автосервис «Автотрактор» | Ул. Чистопольская, 54Б |
| 26 | Автосервис «Шинькофъ» | Ул. Вокзальная, 5, стр. 3 |
| 27 | Автосервис «Амиго» | Ул. Ахтубинская , 4Л |
| 28 | Автосервис «Эверест Авто» | Ул. Южная, 3 |
| 29 | Автосервис, автотехцентр | Ул. Первопроходцев, 27 |
| 30 | Автосервис «АвтоРегион» | Ул. Промышленная 3, 50 |
| 31 | Нижнекамская Станция Технического Обслуживания Автомобилей | Ул. Химиков, 70б |
| 32 | Автосервис «АвтоЛенд» | Ул. Вокзальная, ГСК-16 (СайГак боксы 55,69) |
| 33 | Автосервис «ВИРАЖ» | Ул. Пролетарская, 1 |
| 34 | Автосервис «Заречье» | Ул. Промышленная 5, 4 ст3 |
| 35 | Автосервис «Евроавторай» | Ул. Промышленная 2, 21 |
| 36 | Автосервис «Vim avto» | Ул. Первопроходцев, 4 |
| 37 | Автесервис «Servis Motors» | Ул. Первопроходцев, 10 |
| 38 | Автосервис «Автоголливуд» | Ул. Вокзальная, 13 ст5 |
| 39 | Автосервис «Ягуар» | Ул. Менделеева, 2д |
| 40 | Автосервис «ИП Сафин А.Р» | Ул. Юности, 32а |
| 41 | Автосервис «Автолик» | Ул. Сююмбике, 74а |
| 42 | Автосервис «Багира» | Ул. Первопроходцев, 6 ст1 |
| 43 | Автосервис «ИП Корпетян Н.А» | Ул. Вокзальная, 27б |
| 44 | Автосервис «AV-G Motors G900» | Ул. Ахтубинская, 8 а |
| 45 | Автосервис «Автобан-НК» | Ул. Субай, 2а |
| 46 | АвтоГазСервис | Ул. Спортивная, 2 |

Таблица 2.7.2.9

Сведения об автозаправочных станциях (АЗС, АГНС, АГЗС, АГНКС)

| № | Наименование | Вид топлива | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Татнефть | Евро-ДТ, ДТ, АИ- 95, АИ-92 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Чабьинская улица, 7Б |
| 2 | Татнефть | Евро-ДТ, ДТ, АИ- 95, АИ-92, АИ-80, АИ-76 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск (Южная автодорога) |
| 3 | Татнефть | ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Соболековский тракт |
| 4 | Татнефть | АИ-95, АИ-92, АИ- 80 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, ул.Ахтубинская |
| 5 | Татнефть | АИ-98, АИ-95, АИ- 92, АИ-76 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Спортивная улица, 10 |
| 6 | Татнефть | АИ-95, АИ-92, АИ- 80 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, улица Первопроходцев |
| 7 | Татнефть | АИ-95, АИ-92 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Южная улица |
| 8 | Татнефть | ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Лесная улица |
| 9 | Татнефть | Евро-ДТ, ДТ, АИ- 95, АИ-92 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, 2-я Промышленная улица, 2 |
| 10 | Татнефть | АИ-98, АИ-95, АИ- 92 | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, проспект Мира, 74 |
| 11 | Татнефть | АИ-92, АИ-95, АИ- 98, ДТ, ДТ "Танеко" | Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный р-н, Нижнекамск, ул. Лесная |
| 12 | Татнефть | АИ-92, АИ-95, АИ- 98, ДТ, ДТ "Танеко" | Республика Татарстан, Нижнекамск, ул. Соболеково |
| 13 | Таиф-НК | АИ-92, АИ-92-К5, АИ-95, Премиум ЕВРО-95(вид III) | Республика Татарстан, Нижнекамск, Вокзальная улица, 13Б |
| 14 | Таиф-НК | 92, 95, ДТ | Россия, Нижнекамск, ул.Менделеева, 1(1-5) |
| 15 | Таиф-НК №НК-02 | 92, 95 | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 11 |
| 16 | Таиф-НК №НК-01 | 92, 95, ДТ | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, 42 |
| 17 | Таиф-НК | 92, 95, ДТ | Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, проспект Вахитова, 2Е, стр. 2 |
| 18 | Татнефтепродукт №245 | 80, 92, 95, ДТ | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Южная, 5, пересечение с ул. Химиков |
| 19 | АГЗС №3 | пропан | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Чабьинская |
| 20 | АГЗС Татнефтепр одукт | пропан | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 17 |
| 21 | Татнефтепродукт №246 | АИ-80, 92, 95, ДТ | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, 17 |
| 22 | Автодорстрой №33 | пропан, бензин (92, 95), дизель, ГСМ | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 44 |
| 23 | МАЗК "Газпром" | 92, 95, 98, ДТ, пропан | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 7а |
| 24 | "Татнефть №60" | 80, 92, 95, ДТ, пропан | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, БСИ, Выезд на Чистополь |
| 25 | АГЗС "Автодорстрой №44" | пропан | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская |
| 26 | "Лукойл №16049" | 92, 92+, 95+, ДТ+ | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, р-н автостанции |
| 27 | "Уфа-Ойл" | 80, 92, 95, ДТ | Республика Татарстан, г. Нижнекамск ул. Первопроходцев, 14/2 |
| 28 | "КамаНефтеПродукт" | 80, 92, 95, ДТ | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск Промышленная 1, 35 |
| 29 | "Лукойл №16114" | 92, 92+, 95+, ДТ+ | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, в районе Завода грузовых шин |
| 30 | "Уфимская" | 92 | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 52/1 |
| 31 | Татнефтепродукт №241 | 80, 92, 95, ДТ, пропан | Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Лесная |
| 32 | АЗС «Газпром» | Сжиженный газ | Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Вокзальная улица, 7а |
| 33 | АГЗС «ЭктоГаз» | Сжиженный пропан-бутан | Республика Татарстан, Нижнекамск г., ул. Мурадьяна, 30а |
| 34 | АГЗС Автодорстрой | Пропан-бутан | Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Ахтубинская, 6а/1 |
| 35 | Газпром - Сеть АГНКС | газомоторное топливо | Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 19а |
| 36 | АГЗС | Пропан-бутан | Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Ахтубинская |
| 37 | Автодорстрой, №11 | ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80 | Татарстан, Нижнекамский р-н, Большое Афанасово, перекрёсток дорог Нижнекамск-Шереметьево-Балчаклы |
| 38 | Татнефть | ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80 | Республика Татарстан, Нижнекамск, 2-я Промышленная улица, 50 |
| 39 | АГЗС №3 | газ | Республика Татарстан, Нижнекамск, Чабьинская улица, 7В |
| 40 | Татнефть | Евро-ДТ, ДТ, АИ- 95, АИ-92 | Республика Татарстан, Нижнекамск, Чабьинская улица, 7Б |
| 41 | Татнефть | 80, 92, 95, ДТ, пропан | Республика Татарстан, Нижнекамск, Соболековский тракт |
| 42 | АГЗС №12 | газ | Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, перекрёсток дорог Нижнекамск- Шереметьево-Балчаклы |
| 43 | АЗС Автодорстрой | ДТ, АИ-95, АИ-92 | Республика Татарстан, Нижнекамск, пр. Вахитова, 3а |
| 44 | Газпром — Сеть АГНКС | газомоторное топливо | Республика Татарстан, г. Нижнекамск, возле НКНХ по Соболековскому тракту |
| 45 | Татнефть | 80, 92, 95, ДТ | Республика Татарстан, Нижнекамск, ул.Первопроходцев,34 |

Таблица 2.7.2.10

Сведения об автостоянках, предназначенных для постоянного хранения легковых
автомобилей

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Вместимость, автомоби лей | Наземные/ подземные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Автостоянка на Корабельной» | ул. Корабельная, д. 10, корп. 1. | 80 | наземная |
| 2 | Автостоянка | пр-кт Шинников, д. 10/б | 430 | наземная |
| 3 | Автостоянка «Бердэм» | ул. Менделеева, д. 15, корп. 1 | 150 | наземная |
| 4 | Автостоянка «Истикбаль» | ул. Лесная, д. 44 | 250 | наземная |
| 5 | Автостоянка | ул. Рифката Гайнуллина, д.8/б | 400 | наземная |
| 6 | Автостоянка № 7 | ул. Менделеева, д. 43/а | 405 | наземная |
| 7 | Автостоянка | ул. Первопроходцев, д. 9/в. | 150 | наземная |
| 8 | Автостоянка | ул. Химиков проспект, 23а ст1 | 90 | наземная |
| 9 | Автостоянка № 6 | ул. Менделеева, д. 45, корп. 3. | 420 | наземная |
| 10 | Автостоянка | пр-кт Мира, д. 89, корп. 1 | 80 | наземная |
| 11 | Автостоянка «Кама» | ул. Южная, д. 5/б | 450 | наземная |
| 12 | Автостоянка | ул. Лесная, д. 3. | 460 | наземная |
| 13 | Сеть автостоянок «Камагарант» | ул. Лесная, д. 8/а ул. Лесная, д. 8 ул. Лесная, д. 8, корп. 1 | 800 | наземная |
| 14 | Автостоянка «Камила» | ул. Сююмбике, д. 45 | 200 | наземная |
| 15 | Автостоянка «Южная» | ул. Южная, д. 3б | 550 | наземная |
| 16 | Автостоянка | ул. Вокзальная, д. 27 | 150 | наземная |
| 17 | Автостоянка «Сеам» | ул. Ахтубинская д.10 | 360 | наземная |
| 18 | Автостоянка «Престиж» | ул. Вокзальная, д. 5 ст2 | 350 | наземная |
| 19 | Телецентр | пр-кт Химиков, д. 67 | 550 | наземная |
| 20 | Автостоянка № 16 | ул. Ахтубинская 5 | 670 | наземная |
| 21 | Автостоянка | ул.Студенческая, 6Б | 150 | наземная |
| 22 | Автостоянка, ИП | ул. Менделеева, д. 52 | 435 | наземная |

|  | Демахин А.П. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Автостоянка | ул. Тукая, 19/1 | 100 | наземная |
| 24 | Автостоянка "Салман" | ул. Чабьинская д.4а | 200 | наземная |
| 25 | Автостоянка "Мустанг" | ул. Менделеева д.1е ст. 1 | 550 | наземная |
| 26 | Автостоянка "Шинник" | ул.Менделеева, 4 ст1 | 300 | наземная |
| 27 | Автостоянка "Идель" | ул. Бызова, 2, | 150 | наземная |
| 28 | Автостоянка | ул. Баки Урманче, 8Б | 100 | наземная |

При анализе существующей улично-дорожной сети города были выявлены следующие недостатки:

- Пропуск транзитного движения автотранспорта через улично-дорожную сеть города;

- Отсутствие грузовых магистралей, проложенных в обход города;

- Недостаточное количество подземных и надземных пешеходных переходов (необходимых, в целях реализации безопасности дорожного движения);

- Отсутствие развязок в разных уровнях, на пересечениях основных городских магистралей при значительных интенсивностях движения транспорта;

- Недостаточное количество открытых автостоянок и гаражей в микрорайонах;

- Основными недостатками в работе трамвайного транспорта в городе являются:

- недостаточное развитие трамвайной сети в новой части города;

- недостаточное развитие трамвайной сети на участке, между городом и промышленно-складской зоной.

2.7.3 Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт - специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов.

По территории муниципального образования «г. Нижнекамск» проходят следующие магистральные трубопроводы:

- магистральный этиленопровод Нижнекамск - Казань;

- напорный подводящий трубопровод к насосной станции;

- газопровод-отвод «на ГРС-1, г. Нижнекамск»;

- газопровод-отвод «на ГРС-3, г. Нижнекамск»;

- магистральный продуктопровод Миннибаево - Нижнекамск;

- нефтепровод-отвод «Отвод магистрального нефтепровода «Альметьевск-Нижнекамск»;

- магистральный продуктопровод «Нижнекамск - Набережные Челны»;

- магистральный продуктопровод «Нижнекамск - Салават»;

- магистральный нефтепровод «Калейкино - Нижнекамский НПЗ».

Кроме этого, на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» располагаются объекты обслуживания магистральных трубопроводов.

2.8. Инженерная подготовка территории

Целью раздела «Инженерная подготовка территории» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

Также рассматриваются вопросы мелиоративного освоения территории. Восстановление и дальнейшее развитие мелиоративного комплекса будет способствовать не только увеличению валового производства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений, предотвратит возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне влияния гидротехнических сооружений.

Необходимость учета опасных природных воздействий при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования, генеральных планов поселений, проектов планировки территории) определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов (п.4.1. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»).

Опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических грунтов (п. 4.2. СП 115.13330.2016).

Предварительная оценка опасных природных воздействий на рассматриваемой территории осуществляется на основе данных, представленных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, государственном картографо-геодезическом фонде,

государственном фонде данных о состоянии природной среды, а также в материалах иных государственных и негосударственных фондов (п. 4.4. СП 115.13330.2016).

Для уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров, выявленных по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, следует осуществлять инженерные изыскания (4.6. СП 115.13330.2016).

В соответствии с п.4.7. СП 115.13330.2016 результаты предварительной оценки опасных природных воздействий должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий для последующих стадий проектирования.

Подробное описание природных условий и ресурсов для территории поселения представлено в разделе «Охрана окружающей среды» (том 3) генерального плана.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и разделом 5 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий" природные условия муниципального образования оцениваются как «средней сложности».

В соответствие с разделом «Охрана окружающей среды» п.1 «Природная характеристика территории» абсолютные отметки поверхности варьируют от 53,3 до 210,5 м. Наиболее возвышенная часть приходится на территорию Нижнекамского промышленного узла. Постепенно отметки понижаются, достигая на севере 113-115 м, на юге, юго-востоке - 80-110 м. Вдоль южной и юговосточной границ прослеживается седлообразное понижение, в морфологическом отношении приуроченное к древней погребённой палеодолине р. Камы, где интенсивно развита овражно-балочная сеть. Далее, к юго-востоку, эта седловина плавно переходит в северо-западный район водораздельной гряды, разделяющий бассейны рек Камы и Степного Зая, с абсолютными отметками 145-148 м. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Камы (53,3 м) вблизи н.п. Ильинка и Дмитриевка.

В таблице 2.8.1 представлены повторяемость направления ветра, скорость ветра представлена в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.1

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 6 | 4 | 5 | 35 | 34 | 8 | 4 | 10 |
| II | 8 | 8 | 6 | 6 | 29 | 33 | 6 | 4 | 9 |
| III | 6 | 7 | 5 | 6 | 29 | 34 | 8 | 5 | 8 |
| IV | 9 | 12 | 8 | 7 | 21 | 26 | 9 | 8 | 8 |
| V | 14 | 11 | 7 | 5 | 15 | 25 | 12 | 11 | 9 |
| VI | 13 | 10 | 8 | 6 | 13 | 23 | 15 | 12 | 12 |
| VII | 18 | 14 | 10 | 7 | 9 | 18 | 11 | 13 | 15 |
| VIII | 17 | 11 | 6 | 5 | 13 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| IX | 10 | 8 | 5 | 6 | 18 | 30 | 12 | 11 | 11 |
| X | 9 | 6 | 3 | 3 | 24 | 35 | 11 | 9 | 6 |
| XI | 6 | 7 | 4 | 4 | 25 | 35 | 11 | 8 | 7 |
| XII | 5 | 7 | 4 | 5 | 28 | 38 | 7 | 6 | 10 |
| год | 10 | 9 | 6 | 5 | 22 | 30 | 10 | 8 | 10 |

Таблица 2.8.2

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,9 |

Как видно из таблицы 2.8.1 в зимний период преобладают южные и югозападные ветра, это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги меридионального и субмеридионального направлений.

Территория муниципального образования относится к IV снеговому району и испытывает значительные снеговые нагрузки, нередки снежные заносы на дорогах.

Атмосферные осадки оказывают влияние на проявление эрозии. Значительное влияние на развитие эрозии оказывает характер осадков (кратковременные, продолжительные, малой интенсивности, интенсивные и т.д.). Развитие эрозии возникает при обильном выпадении кратковременных или продолжительных интенсивных ливневых осадков (п. 6.9 СП 425.1325800.2018). На развитие процесса эрозии также влияет длительность весеннего снеготаяния (п. 6.10 СП 425.1325800.2018).

Годовое количество осадков в среднем составляет 550,8мм, таблица 2.8.3.

Таблица 2.8.3.

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,8 | 30,2 | 31,7 | 26,8 | 49,8 | 57,8 | 48,9 | 64,9 | 59,0 | 55,1 | 46,0 | 41,8 | 550,8 |

В соответствии разделом «Охрана окружающей среды» и п.4.8. СП 115.13330.2016 на рассматриваемой территории наблюдаются следующие природные процессы и явления:

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют место на территории муниципального образования «г. Нижнекамск»:

Природные процессы:

- эрозионные процессы;

- склоновые процессы;

- специфические грунты (просадочные грунты);

Геологические процессы (в соответствии с СП 116.13330.2012):

- подтопление;

- сейсмичность;

Гидрологические процессы:

- затопление;

Метеорологические явления:

- снежные заносы.

Эрозионные процессы — это комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

К эрозионным процессам на территории поселения можно отнести группу природных процессов линейной (овражной) эрозии.

Овражная эрозия сформировала различные морфоскульптурные формы рельефа, которые являются по сути различными стадиями оврагообразования: промоины, рытвины, овраги.

Овражная эрозия на территории муниципального образования в основном приурочена к склонам долины р. Кама и ее притокам, что обусловлено механическим составом пород, слагающих склоны. Рост оврагов на склонах обусловлен интенсивным снеготаянием, а также редкими экстремальными ливневыми осадками, размывающими рыхлую толщу.

В долине р. Камы сформирована овражно-балочная сеть (Стрелочный лог, Казаринский лог и др.), включающая овраги, активно развивающиеся по берегам рек Тунгучи и Аланки - притоков р. Зай. Глубина оврагов варьирует от 4-8 м до 30 м, борта, в основном, задернованы, местами залесены.

Вдоль южной и юго-восточной границ города Нижнекамска прослеживается группа Афанасовских оврагов и овраг Омшанский. Афанасовские овраги отличаются большой разветвлённостью; глубина их колеблется от 3 до 8-9 м и находятся они, в основном, за городской чертой. Омшанский овраг, который начинается в районе д. Ахтуба и, продолжаясь в северо-восточном направлении, открывается в пойму р. Кама. Глубина оврага меняется от 5 до 10 м, ширина по верху от 80 до 200 м. В средней части глубина оврага и его отвершков достигает 9,0 - 9,5 м, где отмечается ярко выраженная эрозия почвы. Начало донной эрозии выражено уступообразным понижением глубиной 3,0 - 3,5 м.

По дну Омшанского оврага протекает ручей. Некоторые отвершки оврагов со стороны городской территории засыпаны.

Боковая эрозия проявляется в виде обрушения склонов главного оврага и его отвершков. Обрушение происходит глыбами различных размеров.

Усиление овражной и речной эрозии часто связано с антропогенной деятельностью: сброс отработанных вод, нарушение режима стока поверхностных дождевых и талых вод, нарушение растительного покрова.

Эрозионные процессы на территории муниципального образования осложнены гравитационными (склоновыми) процессами осыпания. Осыпания характерны для крутых склонов активных оврагов.

Из оползневых явлений можно отметить проявления солифлюкции, сплывов и оплывин, развивающихся на крутых склонах оврагов и балок.

Специфические грунты (просадочные грунты). На территории МО «г. Нижнекамск» распространение просадочных грунтов имеет островной характер. Просадочные грунты - суглинки, супеси, реже глины, а также пески пылеватые - распространены в верхней части четвертичных отложений в северозападной части жилой застройки.

Общая мощность покровных суглинков в центральной части города Нижнекамск достигает 14-20 м.

В зоне заложения фундаментов рассматриваемая территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям заложения фундаментов.

Мощность просадочных грунтов колеблется от нескольких десятков сантиметров до 10-15 м. Тип грунтовых условий по просадочности, в основном, первый, т.е. просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см.

«Пятна» второго типа грунтовых условий по просадочности имеют ограниченное распространение в центральной и северо-западной частях жилой зоны (21, 27, 36 микрорайоны г. Нижнекамска).

На отдельных площадях в результате замачивания верховодкой (подтопление сверху) и поднимающимся постоянным водоносным горизонтом (подтопление снизу) происходит деградация просадочных свойств грунтов, сопровождающаяся ухудшением их состояния и несущих свойств.

Набухающие грунты (как правило, слабо- и средненабухающие суглинки и глины) развиты локально, в виде линз.

Затопление, подтопление. Согласно ГОСТ Р 22.0.03-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 N 641-ст) (ред. от 29.10.2021). Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения", под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления - территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 N 641-ст) (ред. от 29.10.2021), под подтоплением понимают повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением КМ РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) на территории муниципального образования в зону возможного затопления (подтопления) попадают населенные пункты Ильинка, Дмитриевка.

В указанном постановлении нет разделения на зоны затопления и подтопления. Затопление и подтопление - взаимосвязанные процессы. При паводке происходит подъем уровня в реке (или водохранилище), и уже до начала выхода воды из берегов, то есть до начала затопления, происходит развитие подпора, который вызывает подъем уровня грунтовых вод на прилежащей территории и её подтопление. После выхода реки из берегов происходит затопление территории и продолжается дальнейшее развитие подпора. В связи с этим, площадь подтопления оказывается больше площади затопления. Затопление длится недолго, и паводковая вода сравнительно быстро уходит обратно в реки, а подтопление - процесс более длительный. Он продолжается до тех пор, пока не опустится уровень подземных вод. Подтопление происходит при любом паводке, независимо от его процента обеспеченности.

Поэтому процессы затопления и подтопления рассматриваются в комплексе.

В пределах муниципального образования «г. Нижнекамск» зона вероятного затопления приурочена к береговой линии Куйбышевского водохранилища при достижении уровня воды 1% обеспеченности. В соответствии с проектом «Основные правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волга» (1983 г.) зона возможного затопления

Куйбышевского водохранилища 1 % обеспеченности проходит по отметке 58,7 м. Затоплению подвержены северная часть муниципального образования, включая территорию поселков Ильинка, Дмитриевка.

Такая же информация представлена Исполнительным комитетом Нижнекамского района Республики Татарстан (вх. №15642 от 23.11.2017г., см. приложение).

Согласно данного письма, для защиты территории Нижнекамского района (в, т.ч. МО «г. Нижнекамск») и Елабужского района построен объект «Ограждающая дамба на левом берегу реки Кама у города Нижнекамска Республики Татарстан». Общая протяженность дамбы 12,7 км. Конструктивно дамба представляет собой насыпную земляную призму высотой 6 м, с устройством автодороги в бетонном исполнении протяженностью 5,2 км и протяженностью 7,5 км грунтовой дороги; на протяжении 1,2 км бетонные откосы с применением железобетонных плит. Дамба защищает от затопления следующие объектов: населенных пункта (Ильинка, Дмитриевка, Пробуждение, Шишкин хутор) и 40 тыс. ед. садово-огородных участков, где количество находящегося одновременно населения достигает 70 тыс.человек; инженерные сети; объекты благоустройства (асфальтные дороги); насосы третьего водоподъема крупнейшего нефтехимического предприятия - ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На момент разработки генерального плана защитная дамба требует капитального ремонта (реконструкции). Требующий укрепления участок берега протяженностью 2530 м, площадью 63042 м2, в т.ч.:

- участок Нижнекамского МР протяженностью 423 м, площадью 12658 м2;

- участок Елабужского МР протяженностью 2107 м, площадью 50384 м2

Интенсивная городская и промышленная застройка территории вызвали развитие процесса подтопления территории подземными водами.

Практически на всей рассматриваемой территории наблюдается подъем уровня подземных вод, скорость которого различна и определяется природными (геолого-литологическое строение, наличие водоупора, дренирующих песчаных слоев) и техногенными факторами, достигая на некоторых площадках 0,6-0,8 м/год.

Проектные территории на востоке поселения граничат с заболоченными территориями, что говорит о близком залегании к поверхности грунтовых вод. Данная территория также потенциально подвержена процессам подтопления.

К техногенным причинам подтопления относятся утечки из густой сети подземных водонесущих коммуникаций (водо- и теплоснабжение, канализация, ливнеотводные коллекторы и т.п.), высокая плотность застройки с наличием заасфальтированных участков, что резко уменьшает естественное испарение, засыпка при вертикальной планировке естественных дрен (оврагов и балок) без учета фильтрационных свойств грунтов обратных засыпок, недостаточная организация поверхностного стока.

Негативными последствиями подтопления являются:

- снижение прочностных и увеличение деформационных свойств грунтов, обладающих просадочностью;

- затопление подземных частей зданий и сооружений, ухудшение условий их эксплуатации;

- возникновение и активизация опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

- изменение химического состава и усиление агрессивности подземных вод;

- повышение сейсмической балльности за счет изменения категории грунтов по сейсмическим свойствам при их водонасыщении;

- ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

В пределах жилой застройки подтоплена юго-восточная часть г. Нижнекамска (микрорайоны 11, 14,	14а, 36,37 и т.д.). Активно развивается процесс

подтопления в микрорайоне 35 А, вдоль пр. Химиков, где скорость подтопления на одной из строительных площадок составила 0,87 м/год.

Практически полностью подтоплена промышленная	зона (АО «Нижнекамскнефтехим», АО «Нижнекамскшина», железнодорожная станция Биклянь, комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО»).

Глубина залегания уровня подземных вод колеблется от 2-4 м (территория Нижнекамского промышленного узла, юго-восточная часть жилой застройки) до 20-25 м в центральной и северо-западной частях жилой застройки.

Под влиянием природно-техногенных факторов периодически образуется верховодка, часто играющая значительную роль в ухудшении состояния и несущих свойств грунтов.

По химическому составу подземные воды, преимущественно, гидрокарбонатно-кальциевые, обладают слабой агрессивной активностью по pH к бетонам с нормальной водонепроницаемостью.

При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:

Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15	м); при подтоплении наблюдается преимущественно

естественно-техногенный тип режима подземных вод;

Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м); при подтоплении наблюдается техногенный тип режима подземных вод.

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерногидрогеологического обоснования инженерной защиты.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. №	360,

определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

На момент разработки генерального плана границы зон затопления (подтопления) не установлены в соответствующем порядке (в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения об их границах). При установлении границ зон затопления (подтопления) (в государственный кадастр недвижимости внесены сведения об их границах) в схему территориального планирования необходимо внести соответствующие изменения (протокол совещания у заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Цыбульского от 7 июля 2017 г №54-АЦ).

В связи с этим на карте «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций» отражены границы ориентировочной зоны затопления и подтопления.

На территории МО «г. Нижнекамск» расположены гидротехнические сооружения (далее - ГТС), обеспечивающих защиту населения и территорий от негативного воздействия вод (выполняющие в том числе мелиоративные функции и противоэрозионные функции), обеспечивающие технологические процессы.

Информация о ГТС, расположенных на территории МО «г. Нижнекамск» представлена в таблице 2.8.4. Сведений о состоянии ГТС не имеется.

Таблица 2.8.4.

Перечень ГТС, расположенных на территории МО «г. Нижнекамск»

| № п/п | Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | Месторасположение ГТС | Наименование комплекса ГТС | Состав сооружений, входящих в комплекс ГТС | Класс ГТС | Состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Нижнекамскнефтехим | ПАО «Нижнекамскнефтехим | Приволжский Федеральный округ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, в пойме реки Кама, в 500 м от реки. | Гидротехнические сооружения шламонакопителя 3 - хсекционного | Секции шламонакопителя; дамба ограждающая; дамба разделительная; шламопроводы Ш-42, Ш-42н; сбросной коллектор К33; насосные станции. | IV | - |
| 2 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Камский бассейновый округ | Гидротехнические сооружения буферных прудов №1, №2 на реке Тунгуча | - Пруд №1; -плотина грунтовая №1 -водосброс; - Пруд №2; -плотина грунтовая №2; -донный водовыпуск; -паводковый водосброс; -сифонный водовыпуск; -насосная станция. | IV | - |
| 3 | АО «Таиф-НК» | НПЗ АО «Таиф-НК» | Республика Татарстан, Нижнекамск, ОПС-11,а/я 20 | Г идротехни- ческие сооружения аварийных амбаров А1, 2,3,4 | -дамба №1; -дамба№2. | IV | - |
| 8 | Мун. собственность Нижнекамский МР | Нижнекамский МР | Нижнекамский МР | Берегозащитная дамба (Красный Ключ - Ильинка) | Дамба | - | - |

Примечание: Класс ГТС и состояние ГТС требует уточнения

Отсутствие единой базы данных по ГТС, расположенным на территории Республики Татарстан, обусловливает сложность оценки современной ситуации и разработки соответствующих предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Вызывает серьезные опасения неудовлетворительное состояние ГТС и инженерно-техническое состояние русел малых рек. Захламленность русел рек в пределах городских и сельских населенных пунктов бытовыми и промышленными отходами создает опасность подтопления и затопления селитебных территорий в период прохождения паводковых вод, особенно в многоводные годы. Для обеспечения нормального прохождения паводка и повышения самоочищающей способности малых рек требуется проведение русловыпрямительных и дноуглубительных работ.

В Российской Федерации действует Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012 г.№350).

В Нижнекамском районе данной федеральной программой не предусматриваются мероприятия по строительству берегоукрепительных и берегозащитных сооружений на участках берегов водных объектов, подверженных разрушению (ни на объектах федеральной собственности, ни на объектах, государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности).

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г №322) запланировано мероприятие "Капитальный ремонт ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама у пос. Красный Ключ Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан" (начало мероприятия - 2020 г), мероприятие является мероприятием регионального значения

Сейсмичность. Территория МО «г. Нижнекамск» расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приурочена к зоне сочленения Северо-Татарского свода и Сарайлинского прогиба.

Характер сейсмических проявлений на данной территории типичен для всего региона Восточно-Европейской платформы.

По геолого-геофизическим и сейсмологическим данным Прикамский разлом вместе с серией окаймляющих и оперяющих его других разломов относится к категории сейсмогенных. О современной активности Прикамского глубинного разлома свидетельствует ряд локальных землетрясений, зарегистрированных в 80-х годах XX века.

Согласно на СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к 6-балльной при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 7балльной зонам сейсмичности при возведении особо ответственных объектов (карта С).

Карстовые процессы. На территории МО «г. Нижнекамск» каких-либо карстовых проявлений визуальным обследованием с дневной поверхности или вскрытых буровыми скважинами не обнаружено.

Из карстующихся пород в пределах рассматриваемой территории распространены только карбонатные - известняки, мергели.

В настоящее время на территории муниципального образования «город Нижнекамск» условия, благоприятствующие развитию карста, отсутствуют. Однако следует учитывать, что при изменении гидрогеохимической обстановки (появление в подземных водах агрессивной углекислоты) возможна активизация процессов карстообразования.

Для окончательных выводов необходимо детальное изучение известняков с целью выявления зон повышенной трещиноватости, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера заполнения трещин и т.д.

В случае обнаружения зон повышенной кавернозности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений.

Снежные заносы. Территория МО «г. Нижнекамск» относится к IV снеговому району, согласно СП 20.13330.2016.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

Состояние мелиорируемых земель. Республика Татарстан, занимая 2,4 процента сельхозугодий страны, производит 4,5 процента сельхозпродукции в Российской Федерации.

Избрав еще в начале 70-х годов XX века создание орошаемых лугов и пастбищ одним из ведущих факторов интенсификации кормопроизводства и укрепления кормовой базы, республика на собственном опыте убедилась, что орошение - наиболее эффективный способ производства сельскохозяйственных культур.

Засухи последних лет во время вегетационного периода и нанесенный ими агрокомплексу страны ущерб убедительно показали необходимость восстановления, реконструкции и дальнейшего развития мелиорации земель - надежного средства противостояния аномальным проявлениям климата.

Основным условием обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса республики и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование мелиорированных угодий.

Таким образом, восстановление и дальнейшее развитие мелиоративного комплекса будет способствовать не только увеличению валового производства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений, предотвратит возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне влияния крупных гидротехнических сооружений.

Для восстановления мелиоративного комплекса необходим капитальный ремонт и реконструкция внутрихозяйственной мелиоративной сети, в том числе трубопроводов, насосных станций, оросительных и дренажных каналов, для развития - приобретение новых дождевальных установок и мелиоративной техники.

На территории МО «г. Нижнекамск», в соответствии с Перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством (утв. распоряжением КМ РТ от 23 декабря 2016 г. N 3056-р) нет искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодья со стационарными оросительными системами.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 10.01.1996 г. № 4- ФЗ «О мелиорации земель» строительство объектов на мелиорируемых землях и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию района. Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено МО.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и разделом 5 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий" природные условия республики оцениваются как «средней сложности».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показателей.

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.8.6).

Таблица 2.8.6

| Категория опасности природного процесса | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Таким образом, в соответствии с приложением Б СП 115.13330.2016 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории муниципального образования в числовом виде (таблица 2.8.7).

Таблица 2.8.7

|  | Опасные природные процессы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сейсмичность | Подтопление | Затопление | Эрозионные процессы | Склоновые процессы | Просадочные грунты |
| Ранг | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территории поселения - опасные природные процессы, выявленные в муниципальном образовании, относятся к категории «умеренно» и «опасные». Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории муниципального образования «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории поселения соответствует категории «умеренно опасные». Следовательно, требуется учитывать все опасные природные процессы, которые будут непосредственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунктов района, предназначенных для их развития.

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию поселения, может быть выбран картографический метод.

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на территории района, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие природных процессов на территорию района. На карте также отражаются те участки территории поселения, где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека.

2.9 Инженерная инфраструктура

2.9.1. Водоснабжение

В соответствии с пунктом 42.1 Указа Прездиента Российской Федерации от 30.11.1995 г. N 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (с изменениями и дополнениями) схемы водоснабжения городов с населением более 200 тыс. человек или железнодорожных узлов, расположение головных сооружений водопровода или водовода, их питающих являются сведениями отнесенные к государственной тайне.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «г. Нижнекамск» являются подземные и речные водозаборы.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения не были предоставлены Исполнителньым комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Характеристика водоснабжения и водопотребления, баланс подачи и реализации питьевой воды на территории МО «г. Нижнекамск» представлена в таблице 2.9.1.1.

Таблица 2.9.1.1

Характеристика водоснабжения и водопотребления, баланс подачи и реализации питьевой воды на территории МО «г. Нижнекамск»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Данные за год, в котором производится разработка проекта генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «г. Нижнекамск» |  |  |
| 1.1 | Водоподготовка |  |  |
| 1.1.1 | Объем воды, поступившей из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | - |
| 1.1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | - |
| 1.1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | - |
| 1.1.2 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | - |
| 1.2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |
| 1.2.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | - |
| 1.2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | - |
| 1.2.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м | 16076,88 |
| 1.2.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 2834,11 |
| 1.2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 10,85 |
| 1.2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 13231,93 |
| 1.3 | Отпуск питьевой воды |  |  |
| 1.3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 13231,93 |
| 1.3.1.1 | на нужды холодного водоснабжения (по приборам учета) | тыс. куб. м | 7362,68 |
| 1.3.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 3885,43 |
| 1.3.1.3 | для приготовления горячей воды (по приборам учета) | тыс. куб. м | 1983,82 |
| 1.3.2 | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 70,6 |
| 1.3.3 | Объем воды, отпущенной по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 13231,93 |
| 1.3.3.1 | населению | тыс. куб. м | 11394,54 |
| 1.3.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 714,87 |
| 1.3.3.3 | прочим потребителям, в том числе для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 1122,52 |
| 1.4 | Удельное потребление воды населением | куб. м / месяц |  |
| 1.5 | Объем отпущенной воды на одного человека | л /сутки |  |
| 1.6 | Среднесуточная производительность | куб. / сутки | 36251,86 |

2.9.2 Водоотведение

Водоотведение в МО «г. Нижнекамск» производится путем перекачки через сущестувющие трубопроводные сети в систему канализационных насосных станций города.

Водоотведение муниципального образования «город Нижнекамск» представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на канализационных очистных сооружениях и утилизация сточных вод.

Протяженность сети водоотведения муниципального образования «г. Нижнекамск» равна 269 099 км. В структуре материалов труб протяженность трубопроводов равна, в км:

- а/ц – 130 106;

- ж/б – 5 382;

- кер – 3 280;

- пэ – 27 814;

- с – 101 769;

- ч – 140.

Структура строительства по годам и материалам приведена на рисунке 2.9.2.1.

Рис. 2.9.2.1. Структура строительства по годам и материалам (Oy – количество; Ox – года)

Объекты водоотведения, расположенные на территории поселения представлены в таблице 2.9.2.1.

Таблица 2.9.2.2

Объекты водоотведения, расположенные на территории МО «г. Нижнекамск»

| № п/п | Наименование объекта | Статус2 | Кадастровый номер земельного участка или координаты местоположения | Мощность существующая, м3/сутки | Мощность проектная, м3/сутки | Место сброса сточных вод, в том числе координаты места сброса | Качество очистки (достаточно/ недостаточно) | Год строительства | Процент износа, % | Фактическое использование объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | сущест. | - | 650 | 650 | нет | нет | 1991 | 41 | - |
| 2 | КНС-2 | сущест. | - | 65 | 65 | нет | нет | 1966 | 50 | - |
| 3 | КНС-3 | сущест. | - | 600 | 600 | нет | нет | 1973 | 48 | - |
| 4 | КНС-4 | сущест. | - | 3200 | 3200 | нет | нет | 1984 | 45 | - |
| 5 | КНС-5 | сущест. | - | 75 | 75 | нет | нет | 1986 | 45 | - |
| 6 | КНС-6 | сущест. | - | 2920 | 2920 | нет | нет | 1976 | 48 | - |
| 7 | КНС-7 | сущест. | - | 1200 | 1200 | нет | нет | 1978 | 45 | - |
| 8 | КНС-8 | сущест. | - | 250 | 250 | нет | нет | 1966 | 50 | - |
| 9 | КНС10 | сущест. | - | 600 | 600 | нет | нет | 1978 | 41 | - |
| 10 | КНС-11 | сущест. | - | 600 | 600 | нет | нет | 1978 | 40 | - |
| 11 | КНС-12 | сущест. | - | 736 | 736 | нет | нет | 1966 | 40 | - |

2.9.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» осуществляется через добычую тепловой энергии в объектах теплоснабжения, расположенных в упомянутом поселении.

Основными объектами теплоснабжения муниципального образования являются:

- ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

- Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» расположена на территории Нижнекамского промышленного узла на кадастровом квартале с №16:53:030112. Основным видом топлива является газ. Тепловая мощность равна 1 580 Гкал/час, а присоединенная нагрузка равна 1 054 Гкал/час. На момент разработки проекта износ объекта составлял около 54%, а фактическая мощность использования – 100%.

Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» расположен на земельном участке с К№16:53:030106:649. Основным видом топлива является природный газ. Тепловая мощность равна 3 746 Гкал/час в то же время присоединенная нагрузка равна 2629,14 Гкал/час. Процент износа равен 44,17%, фактическое использование объекта – 70,18%.

Схема теплоснабжения Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района предоставлены не были.

2.9.4. Газоснабжение

Газоснабжение в границах муниципального образования «г. Нижнекамск» осуществляется через существующие ГРС-1 и ГРС-3, которые питают распределительные газопроводы среднего и низкого давления.

В структуре объектов для транспортировки газа в границах городского поселения выделяются следующие:

- ГРП – 19;

- ГРПБ – 6;

- ГРУ – 12;

- ШГРП – 98;

- ШРП – 7;

Средний износ по объектам для транспортировки газа равен:

- ГРП – 26%;

- ГРПБ – 14%;

- ГРУ – 13%;

- ШГРП – 14%;

- ШРП – 6%.

Суммарная производительность объектов для транспортировки газа равна 100 951,4 тыс. куб. м/час. Производительность по объектам для транспортировки газа равен:

- ГРП – 42365,4;

- ГРПБ – 3916;

- ГРУ – 11240;

- ШГРП – 38190;

- ШРП – 5240.

2.9.5. Электроснабжение

Сети муниципального образования «г. Нижнекамск» входят в единую энергосистему Нижнекамских электрических сетей ОАО «Сетевая Компания» и ООО «ПЭС – НК».

Высшим присутствующим напряжением на рассматриваемой территории является ПС 220 кВ Нижнекамская и питающие её ВЛ 220 кВ. Из ПС 220 кВ Нижнекамская исходит множество ВЛ 110 кВ питающие как жилую, так и производсвтенную часть города.

Электрические подстанции жилой части города являются ПС 110 кВ Загородная и ПС 110 кВ Городская. От данных подстанций исходят кабельные и воздушные линии 10/0,6/0,4 кВ питающие трансформаторные подстанции жилых массивов. Номинальная мощность ПС 110 кВ Городская равна 6,3 МВА.

Нижнекамский промышленный узел и район «БСИ» питаются из ПС 110 кВ расположенных в непосредственной близости.

Общая протяженность на территории МО «г. Нижнекамск» ЛЭП 10 кВ около ~208 км. Общая протяженность на территории МО «г. Нижнекамск» ЛЭП 110 кВ около ~211 км. Общая протяженность на территории МО «г. Нижнекамск» ЛЭП 220 кВ около ~61 км.

Информация о существующих объектах была предоставлена ООО «ПЭС-НК». На основе анализа кадастрового плана территории предполагается о существовании около 248 трансформаторных подстанций разного типа.

Таблица 2.9.5.1

Трансформаторные посдстанции на территории МО «г. Нижнекамск» находяющиеся в ведении ООО «ПЭС-НК»

| № п/п | Наименование объекта | Статус2 | Местоположение, адресное описание, кадастровый номер земельного участка, координаты местоположения | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, кВ·A | Количество трансформаторов, единиц | Фактическое использование объекта, % | Процент износа, % | Размер охранной зоны, м | Резерв мощности, кВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП | сущ. | РТ, НМР, г. Нижнекамск, пр. Шинников | 10 | 2-400 | 2 | 100 | - | 10 | 0 |
| 2 | ТП | сущ. | РТ, НМР, г. Нижнекамск, пр. Химиков 90 | 10 | 2*630 | 2 | 100 | - | 10 | 0 |
| 3 | ТП | сущ. | РТ, НМР, г. Нижнекамск, пр. Химиков 97-99 | 10 | 2*630 | 2 | 100 | - | 10 | 0 |
| 4 | ТП | сущ. | РТ, НМР, г. Нижнекамск, мкр. 35А | 10 | 2*400 | 2 | 100 | - | 10 | 0 |
| 5 | ЦРП | сущ. | РТ, НМР, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев | 10 | 3550 | 0 | 100 | - | 10 | 0 |

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК» ДО 2053 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Архитектурно-планировочная организация территории

Генеральный план муниципального образования «город Нижнекамск» представляет собой преемственное развитие функционально-планировочной структуры, заложенной в предыдущем генеральном плане города.

В результате комплексного анализа территории муниципального образования «город Нижнекамск» были определены территории, предназначенные для перспективного развития различных функциональных зон в соответствии с планировочными ограничениями.

В существующей планировочной организации города сохраняются основные функциональные зоны: производственная, селитебная, зона отдыха.

В производственной зоне сосредоточены все действующие предприятия города, сгруппированные в зависимости от специализации в 4 промышленных района.

Площадка для развития селитебных территорий города имеет строго очерченные границы: с трех сторон площадку города окружает лес и пойменные террасы р. Кама, с юга территорий города ограничен санитарно-защитными зонами скотомогильников, с востока - границей санитарно-защитных зон от нефтехимических производств. В связи с этим дальнейшее освоение территории под жилую застройку будет осуществляться на территориях в юго-западном и северо-западном направлении от существующей жилой застройки.

Общественные территории сосредоточивают в себе основную массу функций и размещения рабочих мест в сферах обслуживания, культуры, досуга, образования, администрации и в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу урбанизированного каркаса города.

Основу архитектурно-планировочного построения г. Нижнекамска составляет общегородской центр, имеющий разветвленную структуру.

Главные элементы общегородского центра города образуют ось в направлении юго-запад - северо-восток и перпендикулярные к ней направления, связывающие между собой основные функциональные зоны города - производство, селитьба, зона отдыха. В его состав входят территории вдоль пр. Химиков, пр. Мира, пр. Вахитова, пр. Строителей.

Проектируемый общегородской центр носит линейный характер и развивается, в основном, вдоль пр. Шинников, пр. Мира в существующей застройке, и далее вдоль ул. Сююмбике в проектируемой части города, включает в себя, наряду с территориями общественного назначения, бульварные зоны, городские парки и скверы.

Развитие общественно-деловых зон г. Нижнекамска предусматривает формирование пространственно-развитой полицентрической системы многопрофильных и специализированных центров, развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц и площадей, формирование общественно-деловых центров в транспортных узлах и др.

На расчетный срок реализации Генерального плана намечено завершение формирования ядра общегородского центра, местоположение которого сохраняется в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией, на территории, ограниченной ул. Урманче, пр. Шинников, пр. Менделеева, пр. Химиков. Формирование ядра общегородского центра направлено на создание уникальной полифункциональной городской среды, обеспечивающей широкий выбор видов деятельности для проведения культурного досуга и общения жителей города в наиболее престижной и общедоступной части города. Городской парк, созданный на базе существующих зеленых насаждений, органично включен в пространственную композицию общегородского центра, выявляя основные акценты архитектурно-планировочной структуры и обогащая архитектурную выразительность объектов.

Проектом предусмотрено создание развитой системы городского озеленения, в которую входит центральный парк, бульвары, скверы, внутримикрорайонное озеленение. Городские парки спортивного и развлекательного назначения проектом предлагается разместить в непосредственной близости от лесопарковой зоны на продолжении улиц Урманче и Южная. В дополнение к благоустроенным территориям на берегу р. Кама в поселке Красный Ключ, проектом предлагается организация благоустроенной прогулочной набережной на р. Кама вдоль планируемой индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части в границах города, напротив острова Песчаный.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. №280-ФЗ предлагается из лесного поселка, расположенного на землях государственного лесного фонда, образовать новый населенный пункт - пос. Биклянское лесничество.

  - Функциональное зонирование территорий и параметры их
использования

Планируемое развитие функционально-планировочной структуры городского поселения предполагает формирование основных функциональных зон.

В проекте генерального плана городского поселения предложено установление следующих функциональных зон:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- зона смешанной и общественно-деловой застройки;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий;

- зона акваторий;

- иные зоны.

- Жилые зоны

В состав жилых зон городского поселения входят несколько зон: зона застройки многоэтажными жилыми домами, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах возможно размещение отдельно стоящих, встроенно- пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, автостоянок, гаражей, и иных объектов, связанных с обслуживанием населения.

В жилых зонах не допускается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и комфортное проживание населения.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами жилой застройки и вновь планируемыми территориями с жилой застройкой от 9 этажей и более.

3она застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами жилой застройки и вновь планируемыми территориями с жилой застройкой от 5 до 8 этажей, включая мансардный.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами жилой застройки и вновь планируемыми территориями с жилой застройкой от 1 до 4 этажей, включая мансардный.

Режим данных зон предусматривает сохранение сложившегося жилищного фонда, уплотнение, реконструкцию и освоение новых территорий. Кроме того, предусматривается обустройство объектами социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-4 этажа).

Режим предусматривает сохранение существующего усадебного жилищного фонда и освоение новых территорий, обустройство объектами социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой.

- Общественно-деловые зоны

В состав общественно-деловых зон входят: зоны делового, общественного и коммерческого назначения; зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и коммерческой деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научноисследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Режимом предусматривается сохранение, реконструкция, размещение новых организаций управления, культуры, предприятий торговли и общественного питания, объектов здравоохранения, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, специализированных центров.

- Зона смешанной и общественно-деловой застройки

В состав зоны смешанной и общественно-деловой застройки входят: объекты делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная жилая застройка, а также объекты, вид деятельности которых связан с вышеперечисленными объектами).

- Производственная зона, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

В состав производственной зоны входят производственная и коммунальноскладская зоны. Данные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, объектов связи.

Режимом предусматривается сохранение, реконструкция и модернизация существующих площадок и освоение новых территорий.

- Зоны сельскохозяйственного использования

Землями сельскохозяйственного назначения являются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенные для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В состав зоны сельскохозяйственного использования включены территории садоводческих и огороднических объединений, зоны сельскохозяйственного использования и сельскохозяйственные объекты.

- Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон входят территории занятые скверами, парками, городскими парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивноразвлекательной деятельности, а также особо охраняемые природные территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое и др. особо ценное назначение.

Режимом предусматривается размещение городских парков, скверов, бульваров, размещение объектов рекреационного назначения, сохранение существующего функционального назначения территории, модернизация, реконструкция существующих объектов, размещение новых объектов физкультурно-оздоровительного назначения и объектов спорта, объектов отдыха и оздоровления населения.

- Зоны специального назначения:

Зона специального назначения включает в себя территории объектов, связанных с захоронениями, государственных объектов и территории санитарнозащитного озеленения, в отношении которых устанавливается особый режим. Режимом предусматривается организация мест захоронения и погребения на новых территориях, санитарно-защитное озеленение с целью защиты жилой застройки от негативного воздействия промышленных, коммунально-складских и транспортных объектов, иные территории специального назначения.

- Зона режимных территорий

Зоны режимных территорий включают в себя участки территории города, предназначенные для размещения объектов обороны, безопасности и космической деятельности, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказание, установления санитарно-защитных зон указанных объектов, размещения иных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне режимных территорий, либо с обслуживанием таких объектов.

- Зона акваторий

Зона акваторий включает в себя территории, занятые водными объектами (водотоки, водоемы, болота, природные выходы подземных вод).

- Иные зоны

Зона включает в себя территории, функциональное назначение которых не определено ввиду отсутствия информации.

  - Прогноз численности населения муниципального образования «город Нижнекамск»

Прогноз численности населения муниципального образования «город Нижнекамск» выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе муниципального образования «город Нижнекамск» выполнен на основе сведений о численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало 2023 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом муниципального образования «город Нижнекамск».

Прогноз численности населения МО «г. Нижнекамск» на первую очередь (2033 г.) и расчетный срок (2053 г.) реализации генерального плана выполнен методом передвижки возрастов с учётом миграционного прироста. Согласно данному прогнозу, численность населения муниципального образования «г. Нижнекамск» на период реализации генерального плана до 2053 года увеличится до 394 977 человек.

Таблица 3.3.1

Прогноз численности населения муниципального образования «город Нижнекамск», чел.

| Наименование | 2023 г. | 2033 г. | 2053 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «г. Нижнекамск», в т.ч: | 246 122 | 306 423 | 394 977 |
| - г. Нижнекамск | 245 845 | 306 191 | 394 839 |
| в т.ч. мкр. 62 | 0 | 3 300 | 4 746 |
| в т.ч. в мкр.65-77 | 0 | 32 119 | 92 056 |
| - д. Дмитриевка | 39 | 29 | 11 |
| - д. Ильинка | 58 | 46 | 23 |
| - п. Биклянское лесничество | 180 | 157 | 104 |

Таблица 3.3.2

Прогноз численности населения детского возраста муниципального образования «город Нижнекамск», чел.

| Население МО «г. Нижнекамск» | Первая очередь (2033 г.) | Расчетный срок (2053 г.) |
| --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 61 285 | 78 995 |
| До 7 лет | 23 969 | 30 896 |
| 5-18 лет | 44 326 | 57 136 |
| 7-18 лет | 37 315 | 48 099 |

  - Экономическое развитие

При определении направления развития муниципального образования «г. Нижнекамск» были учтены стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан и Нижнекамского муниципального района, а также региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В Плане мероприятий по реализации Стратегии Республики Татарстан Нижнекамский муниципальный район является территорией реализации следующих проектов: «Реновация/умная плотность», «Город и ландшафты», «Город и промышленность», «Город и наследие», «АлаБег», «Восточный меридиан», «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», «Строительство стратегических мостов Республики Татарстан», «Создание скоростных видов транспорта Республики Татарстан», «Управление отходами в Камской экономической зоне».

    - Развитие промышленного производства

Муниципальное образование «г. Нижнекамск» в составе Нижнекамского муниципального района входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера, создание которого стало важным шагом на пути реализации масштабного проекта по созданию в его границах территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» (далее - Центр «ИнноКам»).

Создание Центра «ИнноКам» позволит раскрыть промышленный и инновационный потенциал Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера за счет повышения связности территории, снятия ограничений в развитии транспортной и социальной инфраструктуры, создания территории высокого качества жизни.

Одним из системообразующих в составе Камского инновационного территориально-производственного кластера является нефтехимический кластер. Основными направлениями развития предприятий кластера являются повышение качества выпускаемой продукции, развитие новых рынков и обеспечение импортозамещения.

Предприятия кластера выпускают как материалы для дальнейшей переработки (синтетические каучуки, пластики, мономеры и пр.), так и продукцию, ориентированную на массового потребителя (бензины и другие горюче-смазочные материалы, покрышки и камеры резиновые).

Ключевыми организациями - участниками нефтехимического кластера являются предприятия, расположенные в г. Нижнекамске - ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина в настоящее время реализует проект по строительству инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (АО «ТАНЕКО»). Запущена первая очередь строительства, которая позволяет перерабатывать 8,7 млн. тонн высокосернистой нефти в год с глубиной переработки до 74%.

На АО «ТАНЕКО» был отложен старт производства бензинов с 2015 года на 2018 год в связи с изменением конфигурации комплекса, сроки ввода в эксплуатацию установки ЭЛОУ-АВТ-6, гидроочистки тяжелого газойля коксования смещены на 2019 год. К 2020 году планируется увеличить мощность комплекса до 14 млн. тонн с доведением глубины переработки до 95%.

Введен в эксплуатацию ряд новых нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей АО «ТАНЕКО», в том числе:

- установка замедленного коксования (2016 год);

- установки изомеризации, гидроочистки нафты, керосина и дизельного топлива АО «ТАНЕКО» (2018 год).

В рамках указанного инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов предусматривается внедрение технологических инноваций мирового уровня, которые позволят добиться высокой производительности труда, реализовать задачу «замкнутого цикла» в электро- и теплоснабжении комплекса, а также будут способствовать развитию малых и средних предприятий в области нефтехимии и нефтепереработки.

В состав АО «ТАНЕКО» входят следующие цеха и производства:

- Производство первичной переработки нефти;

- Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы;

- Товарно-сырьевое производство;

- Производство ароматических углеводородов;

- Управление по отгрузке товарной продукции;

- Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации;

- Производство переработки тяжелых остатков.

- Производство гидрокрекинга и базовых масел.

- Ремонтно-механическая мастерская.

- Военизированный газоспасательный отряд;

- Центральный лабораторный Комплекс.

- Отдел материально-технического снабжения.

- Полигон промышленных отходов.

- Узел пробоподготовки кокса.

В отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий группой компаний шинного бизнеса ПАО «Татнефть» совместно с итальянской компанией «Марангони» С.п.А. реализован проект по восстановлению грузовых шин с цельнометаллическим кордом, освоен выпуск новых цельнометаллокордных шин «KAMA PRO».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимает лидирующие позиции в России и в мире по производству каучуков, пластмассы в первичной форме. Крупнейшими проектами компании являются строительство установки пиролиза мощностью 1,2 млн. тонн олефинов (две очереди строительства, каждая из которых позволит производить по 600 тыс. тонн этилена), создание центра по разработке импортозамещающих компонентов и разработка катализаторов полимеризации этилена и пропилена, гетерогенных катализаторов нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессов.

Введен в эксплуатацию ряд новых нефтехимических мощностей ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе:

- производство триизобутилалюминия (2015 год);

- реконструированное производство альфа-олефинов (2016 год);

- дополнительные мощности производства изопренового каучука (СКИ-3); производство формальдегида (2017 год);

- дополнительные мощности производства изобутилена для получения изопреновых каучуков (2018 год);

- производство катализатора дегидрирования легких парафиновых углеводородов (КДИ-М) (2019 год).

АО «ТАИФ-НК» реализует инновационный проект строительства Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (далее - КГПТО) мощностью 3,7 млн. тонн. В состав нового производства входят: установка гидрокрекинга гудрона, установка производства водорода, установка производства серы, а также ряд вспомогательных установок и товарно-сырьевые парки. Глубина переработки нефти на «ТАИФ-НК» увеличится до 98,6 процентов. Реализация данного масштабного инновационного проекта позволит совершить прорыв в нефтеперерабатывающей отрасли страны. В основе данного стратегического проекта заложена уникальная технология нефтепереработки VCC (Veba Combi Cracking), позволяющая перерабатывать тяжелые остатки нефти, преобразуя их в светлые высококачественные нефтепродукты, в том числе: дизельное топливо с качеством не ниже требований стандарта Евро-5; нафту, как высококачественное сырье для нефтехимической промышленности; сжиженные легкие углеводороды, в виде пропановых и бутановых фракций. На сегодняшний комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» построен, однако пуск комплекса на проектную мощность перенесен в связи проведением работ по оптимизации технологического процесса.

Инвестиционные программы нефтехимического кластера до 2020 года предусматривают реализацию проектов в наиболее уязвимых отраслях экономики России с точки зрения импортозависимости, а именно в производстве катализаторов для нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей. В настоящее время доля импорта в потреблении катализаторов нефтехимии составляет от 50 до 100 процентов, в зависимости от типа катализаторов.

КГПТО предназначен для переработки гудрона на 95% от своей массы в следующие светлые и высококачественные нефтепродукты:

- сжиженные легкие углеводороды (СУГ), в виде пропановых и бутановых смесей;

- нафту, как сырье для развития пиролизов в ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- дизельное топливо, с качество не ниже требований стандарта Евро 5.

Годовой выпуск продукции будет составлять:

- сжиженные углеводороды - пропан - 112000 тонн/год;

- сжиженные углеводороды-п-бутан/изобутан - 116000 тонн/год;

- нафта для пиролиза, с серой до l0 ppm - 600000 тонн/год;

- дизельное топливо с серой менее l0 ppm - 19662З2 тонн/год;

- сверхчистый вакуумный газойль - 700000 тонн/год;

- битум асфальтены - 76000 тонн/год;

- отработанная лицензионная добавка - 55000 тонн/год.

Также на КГПТО будет осуществляться глубокая очистка вакуумного газойля, являющегося в настоящее время сырьем для действующего в АО «ТАИФ-НК» производства каталитического крекинга, как базовой установки для производства автобензинов.

КГПТО включает в себя:

- цех № 01 - гидрирования твердого топлива и сернистых нефтепродуктов;

- цех № 02 - переработки продуктов гидрирования;

- цех № 03 - цех конверсии природного газа;

- цех № 04 - получения элементарной серы;

- цех № 05 - тепло-паро-, газоснабжения и конденсатоочистки;

- цех № 06 - КИПиА;

- цех № 07 - электроцех;

- цех № 08 - ремонтно-механический цех;

- цех № 09 - лаборатория;

- цех №11 - коммуникаций основных производств и производственной канализации;

- цех №12 - получения кокса (пекового);

- цех № 31 - заводоуправление.

В настоящее время строительство КГПТО завершено, в эксплуатацию не введен.

Стратегической целью развития полимерного производства является организация выпуска конкурентоспособной продукции, формирование экспортного потенциала Центра «ИнноКам», развитие импортозамещающих производств и увеличение производства продукции предприятиями отрасли.

Основными участниками кластера полимерных материалов станут следующие предприятия Нижнекамского муниципального района, расположенные на территории муниципального образования «г. Нижнекамск»: ООО «Ай-Пласт», ЗАО «Полиматиз», ООО «Завод Эластик», ООО «Завод полимерных материалов «БАКЕЛИТ», ООО «Камский завод полимерных материалов», ООО «ТатхимПласт», а также средние и малые предприятия.

На территории муниципального образования «г. Нижнекамск» Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017г. №1609 создана территория опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск» (далее - ТОСЭР). Документом определены виды экономической деятельности, при осуществлении которых на ТОСЭР действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов ТОСЭР и минимальное количество создаваемых постоянных рабочих мест.

Мероприятия по развитию промышленного производства муниципального образования «город Нижнекамск» были определены с учетом федеральных, республиканских и муниципальных программ, а также инвестиционных предложений промышленных предприятий, а именно:

- Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 декабря 2019 года №1178, и Перечень инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям инвестиционной политики Республики Татарстан, определенным Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 февраля 2020 года №112;

- Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015-2019 годы, утвержденная решением Совета Безопасности Республики Татарстан от 17 июня 2015 года (протокол от 23 июля 2015 года № ПР-219);

- Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 марта 2020 года;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 28 декабря 2016г. №1740;

- инвестиционные предложения АО «ТАИФ-НК», ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», ООО «Ай-Пласт», ООО «Камэнергостройпром», АО «Нижнекамский хлебокомбинат», ООО «СафПЭТ» и др.

Мероприятия регионального значения

В соответствии с Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2020-2022 годы, Программой развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015-2019 годы, Программой развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года, инвестиционными предложениями промышленных предприятий предлагаются следующие мероприятия регионального значения:

в целях развития топливной промышленности:

- строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» (пуско-наладочные работы);

- строительство новой печи для нагрева вакуумного газойля в цехе №1 КГПТО АО «ТАИФ-НК»;

- строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина», в том числе: - установка секции гидроочистки нафты;

- секция гидроочистки дизельного топлива;

- комплекс получения ароматики в составе секций Каталитический риформинг, Непрерывная регенерация, Фракционирование ксилолов;

- установка гидроочистки тяжелого газойля коксования;

- установка ЭЛОУ-АВТ-6;

- блок вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга;

- комбинированная установка изомеризации легкой нафты и секции сплиттера нафты;

- завод по производству биокомпонентов моторных топлив.

в целях развития химической и нефтехимической промышленности:

- строительство нового олефинового комплекса и производства полиолефинов ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- расширение ассортимента оксиэтилированных продуктов (метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ), твердый полиэтиленгликоль (ТПЭГ)) ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- строительство производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- строительство производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) периодическим способом ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- организация выпуска каучука марки СДК-777 на мощностях производства СДК-Л ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- модернизация производства СКД-Н для выпуска каучука с улучшенным комплексом свойств ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- создание нового инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Республике Татарстан ООО «СафПЭТ»;

- увеличение производства шин Viatti до 5,9 млн. шт. в год ПАО «Нижнекамскшина»;

- организация производства крупногабаритных шин ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»;

- увеличение производства цельнометаллокордных (ЦМК) шин до 2,8 млн. штук в год ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»;

- организация производства тары для агропромышленного комплекса ООО «Ай-Пласт»;

- создание III очереди промышленного парка «Нижнекамск» на территории земельных участков с кадастровыми номерами 16:00:000000:978, 16:00:000000:1606 в соответсвии с пунктом 5 протокола от 05.08.2023 №ПР-165 заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан под председательством Раиса Республики Татарстан — Минниханова Р.Н.

в целях развития промышленности строительных материалов:

- модернизация бетоносмесительных установок и организация адресной подачи бетона на заводе железобетонных изделий ООО «Камэнергостройпром».

ООО «СафПЭТ» планирует реализовать инновационный проект «Производство терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) в Республике Татарстан». Целью реализации проекта является организация выпуска высоколиквидной товарной продукции полимерного типа - полиэтилентерефталата. Годовая мощность производства полиэтилентерефталата будет составлять 250 000 тонн полимера пищевого бутылочного качества. Производство обладает достаточной гибкостью эксплуатации для производства полимеров пленочного, волоконного и бутылочных сортов. Максимальный годовой объем для каждого из сортов будет следующий:

- для производства бутылок: до 80% (до 200 000 тонн),

- для производства волокна: до 35% (до 87 000 тонн),

- для производства пленки: до 10% (до 25 000 тонн).

Проект по строительству завода по производству биокомпонентов моторных топлив ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина планируется к реализации на территории муниципального образования «город Нижнекамск». Завод входит в состав Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».

В состав проектируемых объектов Завода по производству биокомпонентов моторных топлив входят следующие объекты:

- секция денатурированного биоэтанола и секция абсолютирования биоэтанола мощностью 25 тыс. тонн в год по сырью;

- технологические установки производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)/этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) производительностью 160 тыс. тонн в год по ББФ (бутан-бутиленовой фракции);

- товарно-сырьевая база;

- факельное хозяйство;

- общезаводское хозяйство.

На осовании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.11.2022 г. №1255 «О создании индустриального парка «Этилен-600» в настоящем проекте внесения изменений в генеральный план предусмотрено создание индустриального парка и размещение части объектов индустриального парка (анализ допустимости строительства проектируемых объектов по настоящему индустриальному парку проведенный Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (от 17.07.2023 г. №11481/06) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.11.2016 №828 приложен к настоящему тому в разделе «Приложения»).

Учитывая сложную экологическую обстановку г. Нижнекамска проектирование иных объектов на территории Индустриального парка «Этилен 600» возможно только по итогам проведения соответствующего анализа антропогенной нагрузки, в рамках которого будет установлена возможность размещения таких объектов.

Дополнительно, размещение объектов на территории индустриального парка «Этилен 600», в том числе в буферной зоне между общественно-деловой и жилой застройкой города и территорией промышленных объектов должно предусматривать создание и (или) сохранение соответстветствующего озеленения специального назначения.

Цель создания Индустриального парка «Этилен 600» основывается на обеспечении логистической и инженерной инфраструктурой резидентов Индустриального парка «Этилен 600», развитии инженерного и кадрового потенциала, создании лучшего в стране Логистического комплекса мирового уровня.

Основным резидентом Индустриального парка «Этилен 600» является промышленное предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим, которое войдет в состав Индустриального парка «Этилен 600» на первом этапе его реализации.

Резиденты малого и среднего предпринимательства не запланированы.

Производимую ПАО «Нижнекамскнефтехим» сырьевую продукцию планируется поставлять предприятиям, производящим целый спектр готовых продуктов, применяемых в различных отраслях народного хозяйства: в машиностроении, спорте, электронике, автомобиле- и судостроении, медицине, строительстве, военном деле и др.

Важным аспектом деятельности создаваемого Индустриального парка

«Этилен 600» является его социально-экономическая направленность, выражающаяся в повышении деловой активности в регионе, развитии региональной экономики и экономики страны в целом, а также в создании новых рабочих мест и постоянной занятости населения в инфраструктуре комплекса.

Также при создании индустриального парка ставятся следующие цели:

- диверсификация российской экономики, модернизация ее структуры, укрепление инновационно-промышленного потенциала страны.

- содействие дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей внутри страны и на мировом рынке

- повышение качества жизни и доходов населения, создание привлекательных рабочих мест города Нижнекамск и близлежащих населенных пунктов Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов Республики Татарстан

- территориальная концентрация производственной и социальной инфраструктуры, организационно-правовых и экономических условий для развития высокотехнологичных отраслей экономики и внедрения конкурентоспособных инновационных технологий

- стимулирование инвестиционного развития с целью привлечения отечественных и зарубежных инвесторов

- вклад в ускорение социально-экономического развития Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.

В рамках реализации проекта Индустриального парка «Этилен 600» планируется создание инфраструктуры, включая строительство Логистического комплекса, формирование социально-образовательной инфраструктуры, транспортное и энергообеспечение территории.

Территорию Индустриального парка «Этилен 600» планируется сформировать из нескольких функциональных зон. Объекты недвижимости, размещаемые на территории функциональных зон, будут способствовать созданию единой инфраструктуры, обеспечивающей эффективную деятельность Индустриального парка «Этилен 600».

Освоение территории индустриального парка предполагается в два этапа. Территория на каждом этапе освоения будет представлять самостоятельный элемент.

Предполагается выделение на территории следующих функциональных зон:

1. Производственная зона (I этапы реализации)

2. Логистическая зона (I этап реализации)

3. Социально-образовательная зона (I, II, III этап реализации).

В основе производственной зоны будет находиться основной резидент: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Основным резидентом Индустриального парка «Этилен 600» является промышленное предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое войдет в состав индустриального парка на первом этапе его реализации.

В основе логистической зоны будут находиться:

- Логистический комплекс им. Дэн Сяопина, планируемый к размещению в северо-восточной части индустриального парка вдоль автомобильной дороги регионального значения 16К-1235 «Набережные Челны–Заинск–Альметьевск–Нижнекамск» на первом этапе реализации Индустриального парка «Этилен 600»

- Логистический центр со складским хозяйством для завода ПАО «Нижнекамскнефтехим», планируемый к строительству в южной части территории ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Социально-образовательная зона представлена:

- Жилые корпуса (кампус специалистов) для временного проживания сотрудников резидентов индустриального парка и студентов образовательного комплекса «Алабуга Политех» со встроенными помещениями общественного назначения на 1 – 2 этажах, планируются к размещению по ул. Спортивная в г. Нижнекамск.

- Жилые корпуса (кампус специалистов) для специалистов в области логистики планируются к размещению на территории Биклянского сельского поселения Тукаевского муниципального района в непосредственной близости от планируемого к строительству Логистического комплекса им. Дэн Сяопина.

- Образовательный комплекс: индустриально-технологические парки «Синергия Алабуга Политех «Органическая химия» для обучения студентов по специальностям: лаборант химического анализа, химическая технология, органическая и биоорганическая химия, электротехника и др.

В настоящем генеральном плане в индустриальный парк будет включаться части разных этапов, а именно: «Кампус специалистов», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 43. Органическая химия», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 66. Органическая химия», предусмотренных к размещению на земельных участках с кадастровыми номерами 16:30:011402:77 (корпус № 43 индустриально-технологического парка «Синергия», озеленение специального назначения), 16:53:040601:1510 (корпус № 66 индустриально-технологического парка «Синергия», озеленение специального назначения, кампус специалистов, корпуса для временного проживания сотрудников, парковки, производственно-выставочный центр), 16:53:040601:1508 (озеленение специального назначения), 16:53:040601:1507 (корпуса временного проживания сотрудников, кампус специалистов), 16:53:040601:133 (озеленение специального назначения), 16:53:030103:23 (озеленение специального назначения), 16:30:011430:234 (инженерная инфраструктура).

Сведения об иных объектах, планируемых к размещению в границах планируемого индустриального парка «Этилен-600» на территории МО «г. Нижнекамск» отсутствуют. Размещение иных объектов настоящим генеральным планом не предусмотрено.

Для оценки возможного влияния вышеперечисленных планируемых объектов на качество атмосферного воздуха Министерством экологии и природных ресурсов, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.11.2016 № 828 «О реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе», Министерством организовано проведение анализа допустимости размещения проектируемых объектов описанных выше.

Мероприятия местного значения

Функционирование ряда промышленных и коммунально-складских объектов на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» противоречит природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям. Генеральным планом в целях улучшения экологической ситуации предлагается проведение мероприятий по оптимизации производства, перефункционированию территорий данных объектов, а именно:

-	оптимизация производства объектов производственной зоны: ООО «Завод крупнопанельного домостроения (цех по производству кирпича), Филиал АО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликеро-водочный завод», АО «Нижнекамский хлебокомбинат», ООО «Нижнекамский молочный комбинат», ООО «НК-РТИ- Сервис», ООО «Декафом», ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой», ООО «СтройЭлемент», ООО «Регион Снаб», швейная фабрика, пункт приема металлолома, завод по производству металлоконструкций, ООО «Мастер-НК»;

-	оптимизация производства объектов коммунально-складской зоны: Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Втормет», ООО «Полимер- Холдинг», база строительных материалов «Строймастер», ООО «ПЖКХ-10», ООО «Событобслуживание «Шинник», ООО «Жилстрой», СМУ АО «Татэлектромонтаж», ООО «НефтеПромСтрой», ООО «Водолей», МУП «Департамент строительства ЖКХ и благоустройства в г. Нижнекамск», ООО «Снабзаказ», база оптовой торговли ГСМ;

-	перефункционирование недействующих производственных баз ООО «Аманат» и др.;

-	перефункционирование недействующих объектов коммунально-складского назначения.

Кроме того, в муниципальном образовании имеется ряд территорий недействующих производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения. Генеральным планом предлагается создание условий для развития промышленного производства и коммунально-складского хозяйства разрешенного класса опасности на данных территориях.

Ограничения при размещении объектов промышленного производства

В настоящее время в Нижнекамском и Тукаевском муниципальных районах Республики Татарстан установлены приаэродромные территории аэропорта «Бегишево». На основании Постановления Правительства РФ от 02 декабря 2017 г. №1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий...» выделяются семь подзон, имеющих различные виды ограничений.

В пределах пятой подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

В пределах пятой подзоны вводятся ограничения на строительство опасных производственных объектов, не относящихся к инфраструктуре аэропорта: складов нефти и нефтепродуктов, магистральных трубопроводов: газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и сооружений на них.

Магистральные газопроводы и сооружения на них, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, должны располагаться за пределами полос воздушных подходов к аэродромам. Другие опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 года №	116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов (компрессорные станции магистральных газопроводов, магистральные трубопроводы сжиженных углеводородных газов, склады вооружений и боеприпасов, АЭС и т.п.) должны располагаться на удалении от границы пятой подзоны, определённом с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах.

Основная часть проектируемых промышленных объектов, предлагаемых к размещению в границах пятой подзоны, сосредоточена в Нижнекамском муниципальном районе, в частности на территории муниципального образования «город Нижнекамск», попадающих в границу размещения пятой подзоны от аэропорта «Бегишево».

В соответствии с Приказом Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Министерства транспорта Российской Федерации от 18 февраля 2020 года №195-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Бегишево (Нижнекамск)» при невозможности соблюдения нормативных расстояний сооружение опасных производственных объектов должно выполняться на основании специальных технических условий (СТУ), разработанных для конкретного объекта капитального строительства, и содержащих дополнительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружений.

Итоговый перечень мероприятий по развитию промышленного производства и коммунально-складского хозяйства на территории муниципального образовании «г. Нижнекамск» представлен в таблице 3.4.1.2.

Таблица 3.4.1.2

Мероприятия по развитию промышленного производства и коммунально-складского хозяйства в период до 2053 года

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия добывающей промышленности (кроме угледобывающей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча нефти и природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Нижнекамск» | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и иные нефтяные организации | Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация скважин и иных объектов, необходимых для пользования недрами в соответствии с лицензиями на всей территории района в границах лицензионных участков, за исключением территорий, на которых такая деятельность запрещена законодательств ом | - | - | Согласно утвержденным технологическим схемам разработки месторождений и лицензионным условиям | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 2 | МО «г. Нижнекамск» | Площадка размещения нефтяных скважин | новое строительство | га | - | 75,38 | + | + | Инвестиционное предложение ПАО «Татнефть» им. |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (403*) |  |  |  |  |  |  | В.Д. Шашина |
| Промышленные (индустриальные) парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МО «г. Нижнекамск» | Индустриальный парк «Этилен-600»: «Кампус специалистов», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 43. Органическая химия», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 66. | размещение части индустриального парка | га | - | 715 | + | - | Постановление КМ РТ от 23.11.2022 г. №1255 |
| 4 | МО «г. Нижнекамск» | создание III очереди промышленного парка «Нижнекамск» на территории земельных участков с кадастровыми номерами 16:00:000000:978, 16:00:000000:1606 | размещение части индустриального парка | га | - | 53,5149 | + | - | Протокол от 05.08.2023 №ПР-165 заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан |
| Предприятия нефтеперерабатывающей, коксохимической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство кокса и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода (пуско-наладочные работы) АО «ТАИФ-НК» | новое строительство | млн. тонн | - | 3,7 | + | + | Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 - 2019 годы |
| 4 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода (печь для нагрева вакуумного газойля в цехе №1) АО «ТАИФ-НК» (2) | новое строительство | объект | - | 1 | + | + | Инвестиционное предложение АО «ТАИФ-НК» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 5 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (1) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «ТАНЕКО», в т.ч.: - секция гидроочистки нафты; - секция гидроочистки керосина; - секция гидроочистки дизельного топлива; - комплекс получения ароматики в составе секций «Каталитический риформинг», «Непрерывная регенерация», «Фракционирование ксилолов»; - установка гидроочистки тяжелого газойля | новое строительство | - | - | - | + | + | Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020 - 2024 годы и перспективу до 2034 года, Инвестиционный меморандум РТ на 20202022 годы |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  | коксования; - установка ЭЛОУ- АВТ-6; - блок вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга; - комбинированная установка изомеризации легкой нафты и секции сплиттера нафты; - установка каталитического крекинга - установка замедленного коксования в г. Нижнекамск; - установка замедленного коксования №2 , секции аминовой очистки, отпарки кислых стоков; - установка гидроочистки средних дисциллятов, |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  | установка производства водорода №3; - опытнопромышленная установка (ОПУ) гидроконверсии; - газофракционирующая установка; - установка изодепарафинезаци и дизельного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия химической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство химических веществ и химических продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Завод по производству биокомпонентов моторных топлив ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «ТАНЕКО» (№341*, 346*, 368*) | новое строительство | объект/ га | - | 1/48,9943 | - | + | Внесение изменений в Стратегию социальноэкономического развития Нижнекамского МР РТ на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года, утвержденную Решением Совета Нижнекамского МР от 11 ноября 2016 года № 62» № 38 от 19.07.2022г. |
| 7 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный | Олефиновый комплекс ЭП-600 и производства | новое строительство | тыс. тонн | - | Этилен - 600 тыс. тонн; полиэт илен -300 | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | узел | полиолефинов ПАО «Нижнекамскнефте хим» (№343*) |  |  |  | тыс. тонн; полипропилен - 180 тыс. тонн; полистирол - 200 тыс. тонн; производные пропилена - 163 тыс. тонн; производные этилена - 110 тыс. тонн; МДИ - 93 тыс. тонн |  |  | на 2020-2022 годы Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020 - 2024 годы и перспективу до 2034 года |
| 8 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство оксиэтилирован- ных продуктов (метоксиполиэтиленгликоля (МПЭГ)), твердого полиэтиленгликоля (ТПЭГ)) ПАО «Нижнекамскнефте хим» (4). | реконструкция (расширение ассортимента производимой продукции) | - | - | - | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы |
| 9 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) ПАО «Нижнекамскнефтехим» (4) | новое строительство | тыс. тонн/ год | - | 60 | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы, Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020 - 2024 гг. и перспективу |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2034 г. |
| 10 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство изопрена (в том числе организация производства изобутилена и формальдегида), производство синтетического изопренового каучука (СКИ) ПАО «Нижнекамскнефте хим» (4) | реконструкция (наращение мощности) | тыс. тонн/ год | - | 380 | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы, Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 - 2019 годы. |
| 11 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство метанола ПАО «Нижнекамскнефте хим» (4) | новое строительство | тыс. тонн/ год | - | 500 | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы, Программа развития нефтегазохимического комплекса РТ на 20202024 гг.и перспективу до2034 г. |
| 12 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство по выпуску каучука марки СДК-777 на мощностях производства СДК- Л ПАО «Нижнекамскнефтехим» (4) | реконструкция | - | - | - | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 13 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство СКД-Н для выпуска каучука с улучшенным комплексом свойств ПАО «Нижнекамскнефте хим» (4) | реконструкция | - | - | - | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы |
| 14 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Парогазовая установка (ПГУ- ТЭС) ПАО «Нижнекамскнефте хим» (4) | новое строительство | - | - | - | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы |
| 15 | МО «г. Нижнекамск», Нижнекамский промышленный узел | Завод по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефта лата ООО «СафПЭТ» (№342*) | новое строительство | тыс. тонн ТФК в год/ тыс. тонн ПЭТФ в год | - | 210/250 | + | - | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2019 год, Инвестиционное предложение ООО «СафПЭТ», Внесение изменений в генеральный план города Нижнекамска 2017г. |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство крупногабаритных шин ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (7) | реконструкция | тыс. штук | - | 33,0 | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы, Программа развития нефтегазохимического |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплекса Республики Татарстан на 2020 - 2024 годы и перспективу до 2034 года |
| 17 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Завод грузовых шин ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (7) | реконструкция (увеличение мощности производства цельнометаллокордных шин) | млн. штук/ год | - | 2,8 | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы, Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020 - 2024 гг. и перспективу до 2034 года |
| 18 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Шинный завод ПАО «Нижнекамск- шина» (5) | реконструкция (увеличение мощности производства шин Viatti (легковые и легкогрузовые шины) | млн. штук/ год | - | 5,9 | + | + | Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020 - 2024 гг. и перспективу до 2034 года |
| 19 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство тары для агропромышленного комплекса ООО «Ай-Пласт» (119*) | новое строительство |  |  |  | + |  | Инвестиционное предложение ООО «Ай-Пласт» |

Предприятия машиностроения

Производство машин и оборудования

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 20 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Производство газовых турбин ГТ- 004 и изготовление запасных частей к энерго-, газо-, нефтехимическому оборудованию ООО «Камэнергомаш» (401*) | новое строительство | - | - | - | + | + | Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы |
| Предприятия строительной промышленности, по выпуску неметаллической промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство изделий из бетона для использования в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Завод железобетонных изделий ООО «Камэнергострой- пром» (347) | реконструкция (модернизация бетоносмеситель ных установок и организация адресной подачи бетона на заводе железобетонных изделий) | тыс. куб.м бетонной смеси в год | - | 500 | + |  | Инвестиционное предложение ООО «Камэнергострой- пром» |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты и территории промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленные (индустриальные) парки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 1 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Промышленный парк «Нижнекамск» | новое строительство с соблюдением санитарных норм и правил | га | - | 54,6 | + | + | МП«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан на 2017-2020 годы |
| Предприятия металлообработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство по изготовлению комплектующих для контрольноизмерительных приборов и автоматики ООО «Метакам» (№339*) | новое строительство | шт/год | - | 32 000 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.2 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Комплекс по производству комплектующих для паровых котлов: - блоки калорифера, - нестандартное оборудование ООО «ЭнергоИнновации | новое строительство | шт в год/ тонн в год | - | 4/135 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  | Развитие» (414*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство дробеструйной обработки труб, металлоконструкций и фасонных изделий с дальнейшим нанесением антикоррозийных покрытий ООО «Технология НК». (351*) | новое строительство | м2/год | - | 5 000 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| Предприятия химической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, алюминием ООО «Симпл» (№316*) | новое строительство | тонн /год | - | 100 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.5 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство панельных секций- ограждений 3D ООО «Восток Волга Сталь» (№406*) | новое строительство | тонн /год | - | 984 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 1.6 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство упаковки для яиц из литой бумажной массы ООО «Акватар» (№405*) | новое строительство | млн.шт /год | - | 26 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.7 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство шинопроводов ООО «Питон Кама» (№404*) | новое строительство | м/год | - | 5476 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.8 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство трубной изоляции и профилей из вспененного полиэтилена ООО «Завод полимерных материалов «БАКЕЛИТ» (353*) | новое строительство | м3/год | - | 25 000 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.9 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство гибкой упаковки ООО «Ай-флекс» (349*) | новое строительство | тонн/ год | - | 12 000 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| Предприятия машиностроения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство машин и оборудования, сопутствующие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Организация выпуска автокомплектую щи х для грузовых автомобилей «КАМАЗ» ООО «ПромТехСнаб» (415*) | новое строительство | шт/год | - | 10 000 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.11 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство систем для налива жидкостей в авто и ж/д цистерны ООО «КамГидроМаш» (352*) | новое строительство | устано- вок/год | - | 30 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.12 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Производство коммерческих холодильников и холодильной техники ООО «Умные машины» (350*) | новое строительство | холодильных шкафов | - | 100 000 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| Предприятия обрабатывающей промышленности иной специализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышлен- | Готовые производственных и офисных помещения в аренду ООО | новое строительство | кв.м. | - | 9 000 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | ного парка «Нижнекамск» | «Тубэн Кама» (348*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Резервная площадка промышленного парка (417*) | новое строительство | га | - | 0,2 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.15 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Резервная площадка промышленного парка (418*) | новое строительство | га | - | 0,25 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.16 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Резервная площадка промышленного парка (419*) | новое строительство | га | - | 0,74 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.17 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка | Резервная площадка промышленного парка(420*) | новое строительство | га | - | 1,0 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | «Нижнекамск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Резервная площадка промышленного парка (421*) | новое строительство | га | - | 1,0 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.19 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Резервная площадка промышленного парка(422*) | новое строительство | га | - | 1,0 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.20 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Резервная площадка промышленного парка(423*) | новое строительство | га | - | 1,0 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.21 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Резервная площадка промышленного парка(424*) | новое строительство | га | - | 0,48 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| 1.22 | г. Нижнекамск, промышленный | Резервная площадка | новое строительство | га | - | 0,3 | + | + | Инвестиционное предложение ПП |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | промышленного парка(425*) |  |  |  |  |  |  | «Нижнекамск» |
| 1.23 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория промышленного парка «Нижнекамск» | Резервная площадка промышленного парка(426*) | новое строительство | га | - | 0,7 | + | + | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск» |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты и территории промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия обрабатывающей промышленности иной специализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующей производственной базы | Площадка перспективного развития промышленного производства (№ 45*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности) | га | 0,8 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 2 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития промышленного производства (№ 47*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного | га | 8,87 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | Камско- Волжское АО «Резинотехни- ки «Кварт» |  | производства не выше 3 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующей производственной базы | Площадка перспективного развития промышленного производства (№ 52*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности) | га | 1,21 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 4 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта ООО «Аманат» | Площадка перспективного развития промышленного производства (№59*) | ликвидация объекта (перефункциони рование под территорию коммунальноскладского назначения не выше 5 класса опасности) | га | 0,17 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 5 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта ООО «Бахетле- | Площадка перспективного развития промышленного производства (№60*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса | га | 0,59 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | Агро» |  | опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующег о СТ «Займонтаж- спецстрой» | Площадка перспективного развития промышленного производства (№ 72*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности) | га | 1,47 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 7 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел, территория недействующего ТОО ПКФ «Казан» | Площадка перспективного развития промышленного производства (№73*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности) | га | 4,22 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 8 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующей производственной базы | Площадка перспективного развития промышленного производства (№ 79*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности) | га | 0,26 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 9 | г. Нижнекамск, | Площадка | новое | га | 2,33 | - | + | + | Генеральный план МО |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | промышленный район «БСИ», на территории недействующей производственной базы | перспективного развития промышленного производства (№ 95*) | строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности) |  |  |  |  |  | «г. Нижнекамск» |
| 10 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел, территория недействующего объекта ООО «Химстрой» | Площадки перспективного развития промышленного производства (3 ед.) (№98*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности) | га | 6,2 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 11 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», недействующего объекта ООО «Химстрой» | Площадка перспективного развития промышленного производства (№ 98*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности) | га | 0,26 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 12 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Площадка перспективного развития объектов промышленного производства | новое строительство (создание условий для развития | га | - | 1,13 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  | (№251*) | промышленного производства 1 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Нижнекамск, пос. Ахтуба | Площадка перспективного развития объектов промышленного производства (№ 277*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 5 класса опасности) | га | - | 0,31 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 14 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Площадка перспективного развития объектов промышленного производства (№ 302*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности) | га | - | 0,6 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 15 | г. Нижнекамск, Юго-западный промышленный район | Площадка перспективного развития объектов промышленного производства (№ 367*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 5 класса опасности) | га | - | 2,11 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 16 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | Площадка перспективного развития объектов промышленного производства (№371*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 5 класса опасности) | га | - | 7,02 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 17 | г. Нижнекамск, Юго-западный промышленный район | Площадка перспективного развития объектов промышленного производства (№ 394*) | новое строительство (создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности) | га | - | 0,72 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| Объекты и территории коммунально-складского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», на территории недействующего объекта ООО «Аманат» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№59*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 5 класса опасности) | га | 0,17 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 2 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№82*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 5 класса опасности) | га | 1,4 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 3 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующего объекта АО «Монтажхим- защита» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№107*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,15 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 4 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№122*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 1,76 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 5 | г. Нижнекамск, | Площадка | новое | га | 0,98 | - | + | + | Генеральный план МО |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | пос. Ахтуба, на территории недействующего предприятия | перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№124*) | строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 5 класса опасности) |  |  |  |  |  | «г. Нижнекамск» |
| 6 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», на территории недействующего предприятия | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№126*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,23 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 7 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», на территории недействующего ООО «Химстрой» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№144*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 1,23 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 8 | г. Нижнекамск, промышленный | Площадка перспективного | новое строительство | га | 0,58 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | район «БСИ», на территории недействующего объекта | развития объектов коммунальноскладского назначения (№147*) | (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства выше 5 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Нижнекамск, пос.Ахтуба, на территории недействующего объекта ООО «Импульс» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№156*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства выше 4 класса опасности) | га | 0,5 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 10 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№159*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства выше 5 класса опасности) | га | 3,24 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 11 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующего объекта ООО «Мехтранс» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№166*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,4 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 12 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующего ООО «Персонал-НК» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№172*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 1,47 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 13 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующего объекта ООО «ТАТМЕТ- СНАБ» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№183*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | 2,67 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 14 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», на территории недействующего объекта ООО «Технополис- Синергия» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№185*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | 1,34 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 15 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территории недействующего объекта ООО «Технополис- Синергия» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№186*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,41 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 16 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта ООО «Трест КЖКО» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№187*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 3,07 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 17 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта ПСК «Огнеупор» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№199*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,5 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 18 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№211*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,25 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 19 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№220*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,15 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 20 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№224*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,65 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 21 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№225*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,11 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 22 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№226*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,4 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 23 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№227*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,29 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 24 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№233*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,18 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 25 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта | Объект коммунальноскладского назначения (№238) | ликвидация объекта (перефункциони рование под зону многофункциона льной общественноделовой застройки) | га | 0,11 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 26 | г. Нижнекамск, | Площадка | новое | га | 0,13 | - | + | + | Генеральный план МО |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта | перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№239*) | строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) |  |  |  |  |  | «г. Нижнекамск» |
| 27 | г. Нижнекамск, промышленный район, «Промбаза», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№249*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,94 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 28 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№256*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,2 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 30 | г. Нижнекамск, промышленный | Площадка перспективного | новое строительство | га | 0,12 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | район «БСИ», территория недействующего объекта | развития объектов коммунальноскладского назначения (№260*) | (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Нижнекамск, ул.Индустриаль ная | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№261*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | - | 0,4 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 32 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№262*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,48 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 33 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», | Площадка перспективного развития объектов | новое строительство (создание | га | 0,5 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | территория недействующего объекта | коммунальноскладского назначения (№264*) | условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№266*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,32 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 35 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№267*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,25 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 36 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», | Площадка перспективного развития объектов коммунально- | новое строительство (создание условий для | га | 1,28 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | территория недействующего объекта | складского назначения (№268*) | развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Нижнекамск, пос. Строителей ,территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№275*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,1 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 38 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующего объекта ООО «Техстрой | Площадки перспективного развития объектов коммунальноскладского и промышленного назначения (2 ед.) (№291*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского и промышленного хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 1,2 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 39 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского | новое строительство (создание условий для развития | га | 0,44 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | недействующего объекта | назначения (№292*) | коммунальноскладского хозяйства не выше 5 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территории недействующих объектов | Площадки перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (2 ед) (№303*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,51 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 41 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта ООО «Прокам» | Площадки перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (2 ед.) (№315*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 0,8 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 42 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения | новое строительство (создание условий для развития коммунально- | га | 0,51 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | ООО «Нижнекамск- снаб» | (№318*) | складского хозяйства не выше 4 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта ООО «Нижнекамск- снаб» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№318*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | 7,55 | - | + | + | генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 44 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел, территория недействующего объекта ООО «Петрокам» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№322*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | 5,47 | - | + | + | генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 45 | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел, территория недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№322*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского | га | 1,49 | - | + | + | генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | ООО «Петрокам» |  | хозяйства не выше 3 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта ООО «Спецэнерго- монтаж» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№327*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | 0,32 | - | + | + | генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 47 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта ООО «Спецэнерго- монтаж» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№327*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | 1,63 | - | + | + | генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 48 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта ООО «Спецэнерго- | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№327*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не | га | 0,32 | - | + | + | генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  | монтаж» |  | выше 4 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта АО «УК Камаглав- строй» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№328*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | 14,2 | - | + | + | Г енеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 50 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», территория недействующего объекта АО «УК Камаглав- строй» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№328*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | 12,35 | - | + | + | Г енеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 51 | г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза», территория недействующего объекта | Коммунальноскладской объект (недействующий) (№332) | ликвидация объекта (перефункциони рование под многофункциональную общественноделовую зону) | га | 0,16 | - | + | + | Г енеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 52 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№335*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 5 класса опасности) | га | - | 0,5 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 53 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№344*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | - | 2,65 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 54 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№345*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | - | 0,66 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 55 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№354*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | - | 0,57 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 56 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№355*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | - | 0,67 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 57 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ» | Площадки перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (2 ед.) (№356*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 3 класса опасности) | га | - | 1,27 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
| 58 | г. Нижнекамск, Юго-западный промышленный район, территория недействующего объекта ООО «Континент ЛТД» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№ 365*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не выше 4 класса опасности) | га | 2,06 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 59 | г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ», на территории недействующего объекта | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№ 366*) | новое строительство (создание условий для развития объектов коммунальноскладского назначения не выше 5 класса опасности) | га | 0,2 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 60 | г. Нижнекамск, Юго-западный промышленный район | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№ 369*) | новое строительство (создание условий для развития объектов коммунальноскладского назначения не выше 5 класса | га | - | 5,07 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  |  | опасности) |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Нижнекамск, Юго-западный промышленный район | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№ 370*) | новое строительство (создание условий для развития объектов коммунальноскладского назначения не выше 5 класса опасности) | га | - | 7,9 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 62 | г. Нижнекамск, территория недействующего объекта ООО «Тотал Плюс» | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№ 402*) | новое строительство (создание условий для развития объектов коммунальноскладского назначения не выше 5 класса опасности) | га | 0,56 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 63 | г. Нижнекамск, возле пос. Ахтуба | Площадка перспективного развития объектов коммунальноскладского назначения (№ 410*) | новое строительство (создание условий для развития коммунальноскладского хозяйства не | га | - | 10,88 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2034-2053 годы) |  |
|  |  |  | выше 5 класса опасности) |  |  |  |  |  |  |

Примечание: нумерация объектов в скобках принята в соответствии с условными обозначениями картографичекого материала.

Размещение новых объектов коммунально-бытового и производственного назначения возможно при условии отсутствия негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Для реализации вышеуказанных мероприятий потребуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения или изменение вида разрешенного использования земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов.

Под строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата ООО «СафПЭТ» Исполнительным комитетом города Нижнекамск и Нижнекамского муниципального района согласованы земельные участки с кадастровыми номерами 16:30:011701:247 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), 16:30:011502:91 (земли сельскохозяйственного назначения) на территории муниципального образования «город Нижнекамск».

Ранее утверженным генеральным планом настоящего муниципального образования предлагалось согласовать перевод категории земельных участков с кадастровыми номерами 16:30:011701:531, 16:30:011701:530 (земли лесного фонда, для строительства реконструкции и эксплуатации линейных объектов).

Генеральным планом предлагается перевод земельного участка с кадастровым номером 16:30:011502:91 и площадью 25,06 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для строительства завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата ООО «СафПЭТ».

В целях строительства нового олефинового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим» на территории г. Нижнекамска потребуется изменение вида разрешенного использования «Использование лесов» земельных участков с кадастровыми номерами 16:30:000000:1380, 16:30:000000:1566, 16:30:000000:1347, 16:30:000000:1565, 16:30:000000:1196 на вид разрешенного использования «Нефтехимическая промышленность».

Под реализацию проекта по строительству завода биомоторных топлив АО «ТАНЕКО» Исполнительным комитетом города Нижнекамск и Нижнекамского муниципального района согласованы земельные участки 16:30:011701:686, 16:30:011701:687, 16:30:011701:685, 16:00:000000:1654, 16:30:111001:126. Размещение данного производства предусматривается в границах города Нижнекамск. Общая площадь территории под размещение данного производства составит 48,9943 га.

В целях размещения новых производственных объектов (промышленный район «БСИ») в будущем потребуется перевод земельных участков с кадастровыми номерами 16:30:011502:88, 16:30:011502:89, 16:30:011502:84, 16:30:011502:86, 16:30:011502:83, 16:30:011502:76, 16:30:011502:77 из «земель сельскохозяйственного назначения» в «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «Производственная деятельность».

    - Развитие агропромышленного комплекса

В связи с расположением теплиц (для выращивания продуктов питания по ул. Индустриальная) в единой расчетной санитарно-защитной зоне Нижнекамского промышленного узла предлагается их перефункционирование в коммунально-складскую зону не выше 5 класса опасности.

Кроме этого, мероприятиями генерального плана муниципального образования «г. Нижнекамск» на расчетный срок предусматривается создание условий для развития агропромышленного комплекса на территории недействующих объектов ООО «Нефтехимагропром», в том числе:

- организация перспективной площадки для размещения объектов обслуживания агропромышленного комплекса (материальнотехнических складов) не выше 4 класса опасности на территории недействующего тепличного хозяйства, птицефабрики, убойного и колбасного цехов, зернохранилищ площадью 20,84 га;

- организация перспективной площадки для размещения объектов обслуживания агропромышленного комплекса (материальнотехнических складов) не выше 4 класса опасности на территории недействующего зернохранилища площадью 1,26 га;

- организация перспективной площадки для размещения объектов обслуживания агропромышленного комплекса (материальнотехнических складов) не выше 4 класса опасности на территории недействующей фермы КРС площадью 1,2 га.

Таблица 3.4.2.1

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в период до 2053 года

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятий | Единица измере ния | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существую- щая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (20332053 годы) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск, ул. Индустриальная | Теплицы (для выращивания продуктов питания) | Ликвидация объекта (перефункционирование территории в коммунально-складскую зону не выше 5 класса опасности) | га | 10,88 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 2 | г. Нижнекамск, северо-западнее Нижнекамского промышленного узла, на территории недействующих тепличного хозяйства, убойного и колбасного цехов, птицефабрики, зернохранилища ООО «Нефтехим- агропром» | Площадка перспективного развития агропромышленного комплекса | Новое строительство (создание перспективной площадки для размещения объектов обслуживания агропромышленного комплекса (материальнотехнических складов) не выше 4 класса опасности) | га | 20,84 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 3 | г. Нижнекамск, северо-западнее Нижнекамского промышленного узла, на территории недействую щего зернохранилища ООО «Нефтехимагропр ом» | Площадка перспективного развития агропромышленного комплекса | Новое строительство (Создание перспективной площадки для размещения) объектов обслуживания агропромышленного комплекса (материальнотехнических складов) не выше 4 класса опасности) | га | 1,26 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 4 | г. Нижнекамск, северо-западнее Нижнекамского промышленного узла, на территории недействующей фермы КРС ООО «Нефтехим- агропром» | Площадка перспективного развития агропромышленного комплекса | Новое строительство (создание перспективной площадки для размещения объектов обслуживания агропромышленного комплекса (материальнотехнических складов) не выше 4 класса опасности) | га | 1,2 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

Земельные участки, имеющие пересечение с государственным лесным фондом, расположенные за планируемой границей г. Нижнекамска

В ходе разработки генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск» выявлены земельные участки с кадастровым №№ 16:30:111001:24, 16:30:011701:226, 16:53:030108:61, 16:30:011801:13, 16:53:030119:2, 16:30:040302:2 имеющие пересечение с государственным лесным фондом, расположенные за существующей границей г. Нижнекамска.

Внесение изменений в государственный лесной реестр в отношении данных земельных участков предусматривается в соответствии с действующим законодательством и не является задачей генерального плана.

Перевод данных земельных участков из земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения необходимо провести в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Состав документации, необходимой для перевода земель лесного фонда в земли иных категорий, утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 684 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель лесного фонда в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов».

    - 3.5. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане городского поселения г. Нижнекамск предусмотрены в соответствии с предложениями Исполнительного комитета муниципального образования «г. Нижнекамск», утвержденными эскизами застройки кварталов и микрорайонов г. Нижнекамск, прогнозной жилищной обеспеченностью на первую очередь и расчетный срок, принятой в Стратегии социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района и Схеме территориального развития Республики Татарстан.

Согласно расчету, проведенному в рамках Схемы территориального планирования Республики Татарстан, Нижнекамского муниципального района и Стратегии развития Нижнекамского муниципального района, в 2020 г. обеспеченность населения жильем должна составить 25,0 кв. м общей площади на 1 жителя, а в 2035 г. достигнет 31,9 кв. м. на 1 человека.

На основании статистических данных, средняя жилищная обеспеченность на начало 2023 г. по городу Нижнекамск составила 21,7 кв. м на человека. В соответствии с этим в генеральном плане показатель жилищной обеспеченности откорректирован и принят на первую очередь (2033 г.) - 25,0 кв. м. на человека, на расчетный срок (2053 г.) - 31,9 кв. м. на человека.

К 2053 году общий объем жилищного фонда муниципального образования увеличится до 8531,9 тыс.кв. м.

Важной муниципальной задачей в рамках развития жилищного фонда является первоочреденое развитие микрорайонов 65-71;73-77.

Таблица 3.5.1

Характеристика проектируемой жилой квартальной застройки МО «г. Нижнекамск» в микрорайонах 62, 65-71, 73-77

| Мкр. № | Площадь квартальной жилой застройки в соответствии с МНГП, кв. м | Суммарная жилая площадь, кв. м | Плотность застройки | Численность населения, чел. | Плоащдь рекреационных зон (6 кв. м/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 62 | 133 126 | 142 378 | Мн/этажная ЖЗ | 4 746 | 28 476 |
| 65 | 222 530 | 237 996 | Мн/этажная ЖЗ | 7 933 | 48 270 |
| 66 | 211 267 | 225 950 | Мн/этажная ЖЗ | 7 532 | 45 830 |
| 67 | 101 542 | 108 599 | Мн/этажная ЖЗ | 3 620 | 22 025 |
| 68 | 248 792 | 266 083 | Мн/этажная ЖЗ | 8 869 | 53 965 |
| 71 | 156 557 | 124 937 | Ср/этажная ЖЗ | 4 165 | 24 020 |
| 62; 65-68; 71 | 1 073 814 | 1 105 943 | - | 36 865 | 222 586 |
| Расчётный срок |  |  |  |  |  |
| 69 | 579 648 | 324 603 | ИЖС | 10 820 | 59 670 |
| 70 | 282 530 | 225 467 | Ср/этажная ЖЗ | 7 516 | 43 345 |
| 73 | 198 187 | 211 961 | Мн/этажная ЖЗ | 7 065 | 42 990 |
| 74 | 210 027 | 224 624 | Мн/этажная ЖЗ | 7 487 | 45 555 |
| 75 | 271 133 | 289 977 | Мн/этажная ЖЗ | 9 666 | 58 810 |
| 76 | 171 486 | 183 404 | Мн/этажная ЖЗ | 6 113 | 37 195 |
| 77 | 316 125 | 338 096 | Мн/этажная ЖЗ | 11 270 | 68 575 |
| 69-70; 73-77 | 2 029 136 | 1 798 132 | - | 59 937 | 356 140 |
| 62; 65-71; 73-77 | 3 102 950 | 2 904 075 | - | 96 802 | 578 726 |

По данным, полученным от Исполнительного комитета муниципального образования «г. Нижнекамск», максимальный износ жилых зданий составляет 41-49%. Таким образом, снос жилья по ветхости генеральным планом не предусматривается.

Аварийное жилье в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» отсутствует.

На первую очередь реализации генерального плана МО «г. Нижнекамск» намечено освоение следующих площадок:

- Завершение освоения микрорайона №6,7,8, где новое жилищное строительство составит 25,61 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Реконструкция здания бывшей поликлиники в квартале «В» под многоквартирный жилой дом общей площадью 4,0 тыс. кв. м.;

- Завершение освоения микрорайона №15, расположенного на юго- западе г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 29,19 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Завершение освоения микрорайона №22 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство составит 16,0 тыс.кв. м общей площади жилищного фонда (многоквартирная застройка);

- Завершение освоения микрорайона «Общегородской центр», расположенного в центральной части города Нижнекамск, где ориентировочное жилищное строительство составит 140,4 тыс.кв. м общей площади (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №29 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 251,7 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №33 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 135,2 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Завершение освоения микрорайона №35А в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 61,9 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Строительство индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов в части микрорайона №46 (северная и северо-восточная части), располо женного в северо-западной части города Нижнекамск с площадью 73 600 кв. м.

- Завершение освоения микрорайона №44 где новое жилищное строительство ориентировочно составит около 16 тыс. кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №47 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 128,3 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №48 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 221,8 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №49 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 124,3 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Начало освоения микрорайона №50, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 46,1 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование новых микрорайонов №58 и №59, расположенных в северной части города Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 20,7 и 9,0 тыс.кв. м общей площади квартир (малоэтажная многоквартирная застройка).

- Формирование нового микрорайона №62, расположенных в северо-западной части города Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 142 378 кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка, табл. 3.5.1).

- Формирование нового микрорайона №63 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 39 га общей площади застройки (застройка среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

- Строительство нового жилого массива в существующем микрорайоне № 27 (многоквартирная застройка).

- Строительство новых жилых микрорайонов 65, 66, 67, 68, 71 с общей жилой площадью и проектируемой численностью населения, указанной в таблице 3.5.1.

- Строительство новых жилых комплексов на юго-западной части мкр.61 и на западной части мкр.50 (кадастровый №16:30:010802:5)

- Строительство жилого комплекса на части территории мкр. №44 на территории земельного участка с кадастровым №16:53:040202:1479.

- Строительство жилого комплекса на территории земельного участка с кадастровым №16:53:040601:137. Осуществление строительства возможно после приведения объектов, являющихся источниками на среду обитания и здоровье человека, в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилам.

- Строительство жилого комплекса на территории земельных участков с кадастровыми №№16:53:040202:1022, 16:30:010802:11488.

- Строительство жилого комплекса на территории земельного участка с кадастровым № 16:53:040101:5365.

На расчетный срк реализации генерального плана предложено:

- Завершение формирования нового микрорайона №50 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 79,8 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №51 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 204,4 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №52 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 182,9 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №53 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 173,3 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №54 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 197,6 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №55 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 175,4 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №56 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 147,1 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №57 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 74,4 тыс.кв. м общей площади квартир (малоэтажная многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №60 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 119,6 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Формирование нового микрорайона №61 в г. Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 79,0 тыс.кв. м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

- Строительство новых жилых микрорайонов 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77 с общей жилой площадью и проектируемой численностью населения, указанной в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.2

Площадки нового жилищного строительства в генеральном плане

МО «г. Нижнекамск» по этапам расчетного срока

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га | Общая площадь жилья, тыс.кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь (2023-2033 гг.) |  |  |  |
| г. Нижнекамск |  |  |  |
| мкр.6,7,8 | многоэтажная до 10 эт. | 2,38 | 25,61 |
| Кв."В"* | среднеэтажная 5-8 эт. | 0,74 | 4,0 |
| мкр.15 | многоэтажная выше 10 эт. | 3,36 | 60,0 |
| мкр.22 | многоэтажная выше 10 эт. | 0,44 | 16,0 |
| Общегородской центр | среднеэтажная 5-8 эт. | 0,83 | 3,4 |
|  | многоэтажная до 10 эт. | 1,00 | 2,1 |
| мкр.29 | многоэтажная выше 10 эт. | 14,73 | 135,0 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 28,75 | 251,7 |
| мкр.33 | многоэтажная до 10 эт. | 20,09 | 120,0 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 3,47 | 15,3 |
| мкр.35А | многоэтажная до 10 эт. | 2,26 | 52,4 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 0,83 | 9,4 |
| мкр. 44 | многоэтажная 10 эт. | 1 | 16 |
| мкр. 45 | многоэтажная 9 эт. | 1,969 | - |
| мкр.46 | многоэтажаная, индивидуальная | 20,17 | 73,6 |
| мкр.47 | многоэтажная до 10 эт. | 16,84 | 98,3 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 3,57 | 30,0 |
| мкр.48 | многоэтажная до 10 эт. | 17,54 | 152,5 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 7,52 | 69,3 |
| мкр.49 | многоэтажная до 10 эт. | 22,00 | 124,3 |
| мкр.50 | многоэтажная до 10 эт. | 8,72 | 46,1 |
| мкр.58 | малоэтажная многоквартирная до 4 эт. | 5,80 | 20,7 |
| мкр.59 | малоэтажная многоквартирная до 4 эт. | 8,74 | 9,0 |
| мкр.63 | индивидуальная | 39 | - |
| ул. Спортивная, 16:53:040601:137 | многоэтажная до 10 эт. | 5,67 | - |
| Всего за период 2023-2033 гг., в т.ч.: |  | 196,79 | 1236,22 |
| - | индивидуальная | 27,55 | 22,0 |
| - | малоэтажная многоквартирная до 4 эт. | 14,54 | 29,7 |
| - | среднеэтажная 5-8 эт. | 1,57 | 7,4 |
| - | многоэтажная до 10 эт. | 93,81 | 650,40 |
| - | многоэтажная выше 10 эт. | 59,31 | 526,7 |
| Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |  |  |
| г. Нижнекамск |  |  |  |
| мкр.50 | многоэтажная до 10 эт. | 7,67 | 40,5 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 7,03 | 39,4 |
| мкр.51 | многоэтажная до 10 эт. | 19,06 | 140,5 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 8,17 | 63,9 |
| мкр.52 | многоэтажная до 10 эт. | 18,31 | 125,7 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 7,85 | 57,2 |
| мкр.53 | многоэтажная до 10 эт. | 18,69 | 119,1 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 8,01 | 54,2 |
| мкр.54 | многоэтажная до 10 эт. | 18,33 | 135,8 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 7,86 | 61,8 |
| мкр.55 | многоэтажная до 10 эт. | 15,09 | 120,6 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 6,47 | 54,8 |
| мкр.56 | многоэтажная до 10 эт. | 18,22 | 101,1 |
|  | многоэтажная выше 10 эт. | 7,81 | 46,0 |
| мкр.57 | малоэтажная многоквартирная до 4 эт. | 26,22 | 74,4 |
| мкр.60 | среднеэтажная 5-8 эт. | 20,08 | 119,6 |
| мкр.61 | среднеэтажная 5-8 эт. | 14,49 | 79,0 |
| Всего за период 2034-2053 гг., в т.ч.: |  | 196,79 | 1236,22 |
| - | индивидуальная | 27,55 | 22,0 |
| - | малоэтажная многоквартирная до 4 эт. | 14,54 | 29,7 |
| - | среднеэтажная 5-8 эт. | 1,57 | 7,4 |
| - | многоэтажная до 10 эт. | 93,81 | 650,40 |
| - | многоэтажная выше 10 эт. | 59,31 | 526,7 |

Примечание: *За счет реконструкции здания бывшей поликлиники под многоквартирный жилой дом;

Площадь территорий нового жилищного строительства приводится с учетом размещения необходимых

Таблица 3.5.3

Развитие жилищной инфраструктуры муниципального образования «город Нижнекамск»

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (2033 г.) |  | Расчетный срок (2053 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (кв. м.) | Общая площадь жилья (кв. м.) | Новое жилищное строительство за период, кв. м. | Общая площадь жилья (кв. м.) | Новое жилищное строительство за период, кв. м. |
| МО "город Нижнекамск", в т.ч: | 4 863 023,85 | 6 172 844,36 | 1 309 820,51 | 8 605 501,25 | 2 432 656,89 |
| город Нижнекамск | 4 824 479,85 | 6 134 300,36 | 1 309 820,51 | 8 566 957,25 | 2 432 656,89 |
| - индивидуальная | 52 780,00 | 74 812,00 | 40 632,00 | 74 812,00 | 0 |
| - блокированная | 9 922,80 | 9 922,80 | 8000 | 9 922,80 | 0 |
| - малоэтажная многоквартирная до 4 эт. | 28 170,60 | 57 868,93 | 37 688,33 | 606 114,63 | 548 245,70 |
| - среднеэтажная многоквартирная 5-8 эт. | 1 634 066,28 | 1 641 426,28 | 46 370,00 | 2 365 302,25 | 723 875,97 |
| - многоэтажная многоквартирная 9-10 эт. | 2 813 433 | 3 463 832,45 | 650 399,44 | 4 247 174,30 | 783 341,85 |
| - многоэтажная многоквартирная выше 10 эт. | 286 107,11 | 812 837,85 | 526 730,74 | 1 190 031,22 | 377 193,37 |
| д. Дмитриевка | 9 020,00 | 9 020,00 | 0 | 9 020,00 | 0 |
| - индивидуальная | 9 020,00 | 9 020,00 | 0 | 9 020,00 | 0 |
| д. Ильинка | 22 400,00 | 22 400,00 | 0 | 22 400,00 | 0 |
| - индивидуальная | 22 400,00 | 22 400,00 | 0 | 22 400,00 | 0 |
| п. Биклянское лесничество | 7124 | 7124 | 0 | 7 124,00 | 0 |
| - индивидуальная | 7 124,00 | 7 124,00 | 0 | 7 124,00 | 0 |

Таблица 3.5.4

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта/ мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расчетный срок (2033 2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Нижнекамск | жилищный фонд | новое строительство | га/тыс.кв. м | - | 1 309,821 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
|  |  |  |  |  | - | 2 432,657 | + | + |  |
| 1.1. | город Нижнекамск | жилищный фонд | новое строительство | га | - | 296,9824 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 2 | город Нижнекамск | жилищный фонд | капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | - | - | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

      - 3.6. Развитие системы обслуживания населения

      - 3.6.1. Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Город Нижнекамск, являясь центром Нижнекамского муниципального района, выполняет функцию центра межселенного обслуживания, поэтому при расчете необходимого количества некоторых объектов обслуживания учтены потребности населения района. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения района, вёлся для следующих объектов: больницы, станции скорой медицинской помощи, бассейны, музеи.

Комплексность застройки территории города, заложенная генеральным планом, предусматривает одновременное развитие жилищного фонда и социальной сферы обслуживания.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.6.2.

Необходимо отметить, что в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан показатель «Средняя обеспеченность общественной инфраструктурой муниципальных районов и городских округов в соответствии с социальными гарантиями обеспеченности общественной инфраструктурой» к 2030 году должен составить 100 процентов.

Во всех районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса организаций обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами СП 42.13330.2016 «СНИП 2.07.01-89.

Потребности в социальном и культурно-бытовом обслуживании мкр. 46 и мкр. 63 учтены в рамках обобщенных рассчетов потребности мощностей.

Таблица 3.6.2

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

муниципального образования «город Нижнекамск»

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для поселения |  | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |  |  | Предлагаемое новое строительство/увеличение мощности объектов к 2053 г. | Обеспеченность к 2053 г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2033 г.) | Расч. срок (2053 г.) |  | Первая очередь (до 2033 г.) | Расч. срок (2032г.-2053 г.) | Всего к 2053 г. |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 85% детей в возрасте 1-7 лет | 15121 | 20374 | 26262 | 15121 | 5253 | 5888 | 26261 | 11140 | 100 |  |
| Общеобразовательные организации | место | 100% детей в возрасте 7-18 лет | 24598 | 37315 | 48099 | 24598 | 12717 | 10784 | 48099 | 23501 | 100 |  |
| Организации дополнительного образования детей | место | 120% школьников | 31349 | 53191 | 68563 | 31349 | 21842 | 15372 | 68563 | 37214 | 100 |  |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 1644 | 4124 | 5318 | 1644 | 2480 | 1194 | 5318,4813 | 3674 | 100 |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 5724 | 5557 | 7166 | 5724 | 0 | 1442 | 7166 | 1442 | 100 |  |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 27 | 31 | 39 | 27 | 4 | 9 | 39 | 12 | 100 |  |
| Аптеки | объект | 1 объект на 13 тыс.чел. | 68 | 24 | 30 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 224 |  |
| Спортивные залы | объект | 70-80 кв. м на 1000 чел. | 29488 | 24495 | 31587 | 29488 | 0 | 2099 | 31587 | 2099 | 100 |  |
| Плоскостные сооружения | объект | 1950 кв. м. на 1000 чел | 146338 | 597072 | 769936 | 146338 | 450734 | 172864 | 769936 | 623598 | 100 |  |
| Бассейны | объект | 75 кв. м. на 1000 чел. | 2205 | 22964 | 29613 | 2205 | 20759 | 6649 | 29613 | 27408 | 100 |  |
| Клубы, Дома культуры | объект | 1 на 25 000 чел. | 9 | 12 | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 | 16 | 100 |  |
| Библиотеки | тыс.экз-ов | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 396297 | 2449528 | 3158712 | 396297 | 2053231 | 709184 | 3158712 | 2762415 | 100 |  |
| Торговые объекты, в т.ч.: магазины, киоски, торговые центры, павильоны, торговые комплексы | кв.м торг.пл. | 280 кв. м. на 1000 чел. | 208009 | 85733 | 110555 | 208009 | 0 | 0 | 208009 | 0 | 188 |  |
| Предприятия общественного питания | место | 40 мест на 1000 чел. | 18394 | 12248 | 15794 | 18394 | 0 | 0 | 18394 | 0 | 116 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 2 раб.мест на 1000 чел. | 2169 | 612 | 790 | 2169 | 0 | 0 | 2169 | 0 | 275 |  |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 13 | 51 | 66 | 13 | 38 | 15 | 65 | 52 | 100 |  |
| Отделения, филиал банка | объект | 1 объекта на 1000 жителей | 47 | 306 | 394 | 47 | 259 | 88 | 347 | 347 | 100 |  |
| Полиция | объект | 1 ОПОП на 10-12 тыс. человек | 24 | 26 | 33 | 24 | 2 | 7 | 33 | 9 | 100 |  |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 9 | 306 | 395 | 9 | 297 | 89 | 395 | 286 | 100 |  |

Примечание: 1показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов;

2показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

3данные объекты имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.

4показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что нормативная потребность на первую очередь больше, чем на расчетный срок;

Таблица 3.6.2.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания во вновь осваеваемых мкр. 65-71, 73-77 в г. Нижнекамск

| Примечание: данные рассчеты являются частью вышеописанных в таблице 3.6.2 расчётов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для поселения |  | Потребное новое строительство |  |  | Предлагаемое новое строительство/увеличение мощности объектов к 2053 г. | Обеспеченность к 2053 г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), % |
|  |  |  |  | Первая очередь (2033 г.) | Расч. срок (2053 г.) | Первая очередь (до 2033 г.) | Расч. срок (2033г.-2053 г.) | Всего к 2053 г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 85% детей в возрасте 1-7 лет | 0 | 2584 | 6444 | 2584 | 3860 | 6444 | 6444 | 100 |
| Общеобразовательные организации | место | 100% детей в возрасте 7-18 лет | 0 | 4307 | 11780 | 4307 | 7473 | 11780 | 11780 | 100 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 120% школьников | 0 | 5575 | 15980 | 5575 | 10405 | 15980 | 15980 | 100 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 0 | 477 | 1304 | 477 | 827 | 1304 | 1304 | 100 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 0 | 643 | 1757 | 643 | 1114 | 1757 | 1757 | 100 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 100 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 13 тыс.чел. | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 100 |
| Спортивные залы | объект | 70-80 кв. м на 1000 чел. | 0 | 2834 | 7744 | 2834 | 4910 | 7744 | 7744 | 100 |
| Плоскостные сооружения | объект | 1950 кв. м. на 1000 чел | 0 | 69067 | 188764 | 69067 | 119697 | 188764 | 188764 | 100 |
| Бассейны | объект | 75 кв. м. на 1000 чел. | 0 | 2657 | 7260 | 2657 | 4603 | 7260 | 7260 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | место | 1 на 1000 чел. | 0 | 35 | 97 | 35 | 62 | 67 | 97 | 100 |
| Библиотеки | тыс.экз-ов | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 0 | 283352 | 774416 | 283352 | 491064 | 774416 | 774416 | 100 |
| Торговые объекты, в т.ч.: магазины, киоски, торговые центры, павильоны, торговые комплексы | кв.м торг.пл. | 280 кв. м. на 1000 чел. | 0 | 9917 | 27105 | 9917 | 17188 | 27105 | 27105 | 100 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 мест на 1000 чел. | 0 | 1417 | 3872 | 1417 | 2455 | 3872 | 3872 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 2 раб.мест на 1000 чел. | 0 | 70 | 192 | 70 | 122 | 192 | 192 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 0 | 18 | 48 | 18 | 30 | 48 | 48 | 100 |
| Полиция | объект | 1 ОПОП на 10-12 тыс. человек | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 0 | 35 | 96 | 32 | 66 | 96 | 96 | 100 |

Примечание: 1показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов;

2показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

3данные объекты имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.

4показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что нормативная потребность на первую очередь больше, чем на расчетный срок;

      - Развитие системы образовательных организаций

Дошкольные образовательные организации

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных организациях на первую очередь составит 17 435 мест, на расчетный срок – 15 479 места. Таким образом, на первую очередь реализации генерального плана необходимо строительство детских дошкольных организаций общей вместимостью 2 314 мест.

Город обладает небольшими внутренними резервами для размещения новых и расширения существующих детских дошкольных учреждений на территории сложившейся застройки. Необходимое количество детских дошкольных организаций генеральным планом предлагается разместить в микрорайонах нового жилищного строительства. Помимо соблюдения нормативной обеспеченности, дополнительным принципом при размещении детских дошкольных организаций является соблюдение нормативного радиуса обслуживания, а также применение для строительства типовых проектов детских организаций.

Генеральным планом предусматривается строительство новых детских садов общей мощностью 2314 мест.

Капитальный ремонт требуется следующим детским садам: №1, №13, №19, №22, №23, №28, №36, №37, №39, №40, №43, №45, №49, №53, №57, №58, №61, №63, №70, №72, №73, №77, №78, №80, №82, №83, №84, №86, №88.

Частиный ремонт, косметический ремонт, замена окон и иные работы требуются в детских садах №8, №11, №60, №68, №69, №74, №75, №76, №89, №92, №93.

Общеобразовательные организации

Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах в 2033 г. составит 32055 мест, в 2053 г. – 35 859 мест. Необходимое новое строительство общеобразовательных школ к расчетному сроку реализации генерального плана составит 11 261 место.

Необходимое количество общеобразовательных школ генеральным планом предлагается разместить в микрорайонах нового жилищного строительства. Помимо соблюдения нормативной обеспеченности, дополнительным принципом при размещении организаций является соблюдение нормативного радиуса обслуживания. Кроме этого, предлагается применение типовых проектов общеобразовательных школ.

В настоящее время в Республике Татарстан утверждена государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы». Основной целью реализуемой программы является обеспечение высокого качества образования в Республике Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан. По итогам реализации все обучающиеся в школах будут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся перейдут из зданий школ, имеющих высокую степень износа, в новые школы.

Генеральным планом в соответствии с реализуемыми программами на территории муниципального образования предусматривается строительство новых общеобразовательных школ общей мощностью 11 261 места с учетом нормативного радиуса обслуживания.

На сегодняшний день в ветхом состоянии находятся следующие здания общеобразовательных организаций:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов».

- МБОУ «Средняя общеобразовательая школа № 19» г. Нижнекамска РТ.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20».

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21».

В вышеупомянутых общеобразовательных организациях требуется проведение капитального ремонта.

Организации дополнительного образования детей

Расчетная потребность в организациях дополнительного образования детей в 2033 г. составит 10 464 мест, в 2053 г. – 10 769 место.

Генеральным планом муниципального образования «г. Нижнекамск» развитие орагнизаций дополнительного образования детей не предлагается в виду высокого уровня обеспеченности (291%).

Перечень мероприятий по образовательным организациям и организациям дополнительного образования представлен в таблице 3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.1.3.

Таблица 3.6.1.1

Перечень мероприятий по развитию системы дошкольных образовательных организаций
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Нижнекамск» | Дошкольная образовательная организация | новое строительство | место | - | 11141 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

Таблица 3.6.1.2

Таблица 3.6.1.2

Перечень мероприятий по развитию системы общеобразовательных организаций
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Нижнекамск» | Общеобразовательная организация | новое строительство | место | - | 23501 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

      - Развитие системы медицинских организаций и объектов социальной защиты населения

Больничные организации

Организации здравоохранения, рассматриваемые в данном генеральном плане, имеют районный уровень обслуживания.

При расчете нормативной потребности в рамках данного генерального плана были учтены категории населения муниципального образования «г. Нижнекамск».

В рамках муниципального образования существует нехватка детских поликлиник, районных больниц что также говорит о низкой обеспеченности в масштабе района.

Станции скорой медицинской помощи

Станции скорой медицинской помощи имеют районный уровень обслуживания.

В рамках муниципального образования существует нехватка станций скорой медицинской помощи что также говорит о низкой обеспеченности в масштабе района.

      - Развитие системы организаций культуры и искусства

На сегодняшний день в МО «г. Нижнекамск» существует высокая обеспеченность объектами культуры клубного типа на момент разработки проекта, но согласно прогнозу на первый и расчетный сроки суммарно потребуется 7 объектов клубного типа.

Театры

Театры (все виды) имеют районный уровень обслуживания. В рамках данного генерального плана обеспеченность была рассчитана в рамках населения муниципального образования «г. Нижнекамск» и была выявлена низкая обеспеченность (14%), что также говорит о низкой обеспеченности в масштабе района.

Библиотеки

В настоящем муниципальном образовании существует нехватка библиотечных фондов. В рамках генерального плана к расчетному сроку на 2 762 415 ед.

Таблица 3.6.1.6

Перечень мероприятий по развитию системы организаций культуры и искусства
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Нижнекамск» | Организации клубного типа | новое строительство | место | - | 10 445 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| Общедоступные библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО «г. Нижнекамск» | Библиотеки | новое строительство | экз. |  | 2 762 415 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

      - Развитие системы объектов физической культуры и спорта

Спортивные залы

Генеральным планом планируется размещение 2099 кв. м. площадей спортивных залов на расчетный срок.

Плоскостные сооружения

Дополнительная потребная мощность плоскостных сооружений для населения муниципального образования на расчетный срок составит 623 598 кв. м

Таблица 3.6.1.7

Перечень мероприятий по развитию системы объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Нижнекамск» | Спортивные залы | новое строительство | кв. м | - | 2099 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО «г. Нижнекамск» | Плоскостные сооружения | новое строительство | кв. м | - | 623 598 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

      - Развитие культовых объектов

Мероприятиями генерального плана муниципального образования «г. Нижнекамск» развитие культовых объектов не предусматривается.

      - Развитие системы предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания

Настоящим генеральным планом развитие торговых объектов и предприятий питания не предусмотрено в виду нормативной обеспеченности.

Предприятия бытового обслуживания

Настоящим генеральным планом развитие предприятий бытового обслуживания не предусмотрено в виду нормативной обеспеченности.

Таблица 3.6.1.9

Перечень мероприятий по развитию системы объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | Предприятия бытового обслуживания | новое строительство | рабочих мест | - | - | - | - | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

      - Развитие системы объектов административно-делового назначения

Отделения связи

Расчетная потребность населения муниципального образования «г. Нижнекамск» в отделениях связи составит 52 ед.

Отделения банков

К концу срока реализации генерального плана необходимо разместить 347 отделений и филиалов банков в микрорайонах существующей жилой застройки и на территории нового жилищного строительства.

Развитие территорий административно-делового назначения

В целях перспективного развития настоящим генеральным планом выделяется территория для размещения объектов административно-делового назначения расположенная между ул. Спортивная и р. Омшанка. Территорию в перспективе планируется профилировать под общественную территорию с увязкой природно-рекреационного потенциала ревитализированной р. Омшанка.

Таблица 3.6.1.10

Перечень мероприятий по развитию системы объектов административно-делового назначения
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь до 2033 г.) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | Отделения связи | новое строительство | объект | - | 52 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| Кредитно-финансовые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Нижнекамск | Отделения банков | новое строительство | объект | - | 150 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| Развитие территорий административно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Нижнекамск ул. Спортивная | Территория под объекты административно-делового назначения, общественные пространства | новое строительство | га | - | 18,2682 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

Примечание: *При условии включения данного мероприятия в программы развития и/или документы территориального планирования соответствующего уровня.

      - Развитие системы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Общественные уборные

Расчетная потребность в общественных уборных муниципального образования «г. Нижнекамск» составляет 286 приборов на расчетный срок.

Таблица 3.6.1.11

Перечень мероприятий по развитию системы предприятий жилищно-коммунального хозяйства
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные уборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | Общественные уборные | новое строительство | прибор | - | 286 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

      - Развитие системы общественных пунктов охраны правопорядка

Общественные пункты охраны правопорядка (далее - ОПОП) создаются при администрациях районов, префектурах, Управах местного самоуправления для организации и содействия органам внутренних дел в борьбе с преступностью, профилактике правонарушений на соответствующей территории. Общественный пункт охраны правопорядка создается, как правило, в городском микрорайоне с количеством жителей не более 10-12 тыс. человек.

На сегодняшний день на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» размещается 17 общественных пунктов охраны правопорядка. В связи с увеличением численности населения г. Нижнекамска на расчетный срок и развитием жилищного строительства потребуется размещение дополнительных опорных пунктов охраны правопорядка.

Мероприятиями генерального плана предлагается дополнительное размещение 9 ОПОП на расчетный срок в микрорайонах нового жилищного строительства. Размещение данных объектов возможно в нежилых помещениях на первых этажах многоквартирных жилых домов, либо в отдельно стоящих зданиях.

Таблица 3.6.1.12

Перечень мероприятий по развитию системы общественных пунктов охраны правопорядка в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск (микрорайоны нового жилищного строительства) | Общественный пункт охраны правопорядка | новое строительство | объект | - | 9 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

3.6.2 Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ)

Расчетная потребность в кладбищах традиционного захоронения населения муниципального образования «г. Нижнекамск» составит 79,9 га к концу расчетного срока (2053 г.).

Для обеспечения нормативной потребности и в связи с отсутствием свободных территорий в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» предлагается размещение кладбища площадью 54,17 га на территории соседних муниципальных образований. Определение точного местоположения предлагадается определить в рамках дальнейшего этапа проектирования и (или) разработки Схемы территориального планирования муниципального образования.

Генеральным планом муниципального образования «г. Нижнекамск» предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

  - Мероприятия по сохранению памятников истории и культуры

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в целях обеспечения их физической сохранности.

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Сохранение выявленных объектов культурного наследия и их территорий осуществляется в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73- ФЗ в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объектов объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Согласно статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утв. приказом Минкультуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 (в части, не противоречащей Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ).

Таблица 3.6.2.1

Перечень мероприятий по кладбищам в МО «г. Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (20332053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соседнее муниципальное образование | Кладбище традиционного захоронения | новое строительство | га | - | 54,17 | + | - | Генерального плана МО «г. Нижнекамск» |

  - Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Основная задача развития сферы туризма - развитие культурно познавательного, экскурсионного, этнографического, событийного, лечебнооздоровительного, рекреационного, детского, приключенческого, водного, спортивно-оздоровительного, спортивно-развлекательного, экологического направлений туристской индустрии и обеспечения рекреационными территориями, объектами и услугами местное население и посетителей района.

Учитывая направленность туристической деятельности в республике на внутренний и въездной туризм, Нижнекамский муниципальный район имеет предпосылки для формирования туристско-рекреационной системы, способной обеспечить значительный вклад в социально-экономическое развитие района за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, увеличения рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного потенциала.

Для обеспечения формирования конкурентоспособной туристской отрасли в краткосрочной перспективе требуется:

- увеличить время пребывания туристов на территории за счет увеличения продолжительности туристского сезона до круглогодичного, увеличения продолжительности пребывания туристов (от 3 до 12 дней);

- развивать приоритетные виды туризма, определенные оценкой туристско-рекреационного потенциала и спросом на них;

- создать и развивать центры туризма, как места наиболее эффективного и перспективного ведения туристско-рекреационной деятельности;

- сформировать туристско-рекреационные зоны, как места интенсивного ведения туристско-рекреационной деятельности и развития туристической инфраструктуры (транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, страхование и др.).

Градостроительный аспект процесса становления туризма в регионе проявляется в вопросах развития материальной базы туризма, а именно в вопросах формирования системы туристско-рекреационных зон и подзон, центров и подцентров, туристско-рекреационных объектов и связей между ними. Эти объекты связаны туристическими маршрутами, как в пределах одной зоны, так и между ними, формируя единую систему туристско-рекреационных связей. В состав зон включаются также близлежащие территории, расширяющие диапазон предоставляемых туристам услуг и время их пребывания на территории зоны. Формирование данных зон связано с восстановлением и развитием существующих объектов туристического показа и сервиса и со строительством новых объектов, в частности, в сфере обслуживания.

Нижнекамская зона - полифункциональная зона регионального значения как зона концентрации объектов различного профиля с перспективами развития различных видов туризма: спортивного, спортивно-развлекательного,

культурно-развлекательного, а также поддержание лечебно-оздоровительного, детского туризма и кратковременного отдыха.

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Нижнекамского района в целом выступает г. Нижнекамск, подцентром (маршрутно-опорной точкой) - п. Красный Ключ. Для привлечения туристов на территорию данной зоны и предоставления качественных туристических и сервисных услуг предлагается расширение сети туристических и обслуживающих объектов (объекты питания, гостиницы и гостиничные дома, информационные центры и	др.), а также реконструкция лечебно-оздоровительных объектов, детских оздоровительных лагерей, строительство культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных комплексов с возможностью формирования	на их базе спортивно-оздоровительного направления туризма в районе, строительство и организация рекреационных объектов кратковременного отдыха (базы отдыха, семейный мини-парк) с возможностью расширения спектра предоставляемых туристско- рекреационных услуг (прокат лыж, катание на лошадях, посещение фермы и др.) и услуг по обслуживанию посетителей (строительство кафе, автостоянки, гостиничных домиков).

Туристические маршруты

Развитие туристско-рекреационной системы Нижнекамского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами республики. Все зоны, маршрутно-опорные центры, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему транспортноэкскурсионными связями межрегионального, регионального и районного (местного) значения.

Наличие крупного водного объекта на территории Нижнекамского района создает предпосылки для организации водного маршрута федерального значения - круизного маршрута по Каме. Данный маршрут связывают республику с соседствующими регионами, а также туристско-рекреационные зоны республики, охватывающие акватории Волги и Камы, между собой. Действующий на сегодняшний день круизный маршрут по Каме требует большей популяризации, что можно обеспечить в ходе реализации туристических проектов: Туристско-оздоровительный парк «Камские Поляны», город Елабуга и др. Данный маршрут свяжет на уровне республики Камскую, Елабужскую, Казанскую, Тетюшско-Болгарскую туристско-рекреационные зоны.

На региональном уровне можно выделить следующие туристические маршруты, которые планируется организовать с участием города Нижнекамск:

- Региональный туристический маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана»;

- Региональный маршрут «Татарстан - страна городов» по «новым городам» республики (г. Нижнекамск, г. Набережные Челны, г. Альметьевск и др.).

Для обеспечения развития въездного туризма в район и в город необходимо развивать местные культурно-познавательные, экологические, приключенческие туристические маршруты. Также разнообразный перечень существующих и предлагаемых туристско-рекреационных объектов, богатый природный потенциал, наличие мест размещения туристов и отдыхающих создают предпосылки для организации конных, автомобильных, велосипедных, пешеходных маршрутов различной тематической направленности и уровня сложности.

Предложения по формированию туристско-рекреационных зон на территории района направлены, кроме развития въездного туризма, также на удовлетворение туристско-рекреационных потребностей местного населения (развития внутреннего туризма). Основным направлением внутреннего туризма является удовлетворение местного населения в кратковременном и долговременном отдыхе, что обеспечивается наличием соответствующих рекреационных объектов (домов отдыха, туристических баз и кемпингов, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, туристических баз выходного дня, загородных домов и др.) и открытых пространств для отдыха (лесов лесопарковых зон, водных объектов, пригодных для ведения рекреационной деятельности, оборудованных пляжей).

В Нижнекамском районе и в городе Нижнекамск сеть объектов долговременного и кратковременного отдыха представлена санаториями- профилакториями, детскими оздоровительными лагерями, базами отдыха и другими рекреационными и лечебно-оздоровительными объектами, сконцентрированными на севере района вдоль левого берега реки Кама и в лесных массивах в пригороде г. Нижнекамск.

Наличие крупного водного объекта и лесных массивов, сформированная зона рекреационного освоения способствуют дальнейшему развитию существующих рекреационных территорий и созданию новых. Однако, необходимо обратить особое внимание на еще одно условие формирования благоприятных территорий для отдыха местного населения - наличие оборудованных пляжей. Согласно СП 42.13330.2016 «СНИП 2.07.01-89 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» и другой справочной информации был осуществлен расчет необходимых территорий пляжей общего пользования для местного постоянного и временного населения (см. табл. 3.8.1).

Таблица 3.8.1

Необходимые площади территории пляжей для населения МО «г. Нижнекамск» на первую очередь и расчетный срок

| Наименование территории | Коэффициент одновременной загрузки пляжей | Первая очередь (до 2033 года) |  |  | Расчетный срок (2033-2053 годы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма территории пляжа, м2/чел | Необходимый размер территории пляжа (с учетом существующих территорий), га | Численность населения, чел. | Норма территории пляжа, м2/чел | Необходимый размер территории пляжа (с учетом существующих территорий), га |
| МО «г. Нижнекамск», в том числе | 0,2 | 242660 | 8 | 35,83 | 266480 | 8 | 3,81 |
| г. Нижнекамск | 0,2 | 242428 | 8 | 35,79 | 266250 | 8 | 3,81 |

Согласно проведенным расчетам, на первую очередь необходимо дополнительно благоустроить и при необходимости организовать 35,83 га пляжей для удовлетворения потребностей местного населения в отдыхе на воде, на расчетный период потребуется 3,81 га.

Выбор соответствующих территорий под пляжи предлагается осуществлять, прежде всего, на перспективных территориях рекреационного освоения. На пляже должно быть предусмотрено помещение медицинского пункта и спасательной станции с наблюдательной вышкой.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане МО «г. Нижнекамск» также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений и благоустройству существующих родников как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования - создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования - озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Согласно нормативам санитарных правил СП 2.4.23648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» озеленение территории объектов, осуществляющих образовательную деятельность, предусматривают из расчета не менее 50% площади их территории, свободной от застройки и физкультурноспортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории.

Таким образом, генеральным планом муниципального образования «город Нижнекамск», с учетом мероприятий Схемы территориального планирования Республики Татарстан и Нижнекамского муниципального района предлагается реализация следующих мероприятий (см. табл. 3.8.2).

Объекты спортивно-рекреационного комплекса

Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план, в рамках муниципальных задач Нижнекамского муниципального района, планируется развитие рекреационных территорий по ул. Лесная. В частности, это территории, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 16:30:010901:437, 16:30:010901:436, 16:30:010901:68.

Планируется разместить:

- конноспортивную школу «Актай», переносимого из Красноключинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района (3,4 га);

- Парк спортивной славы (2,9 га);

- Конный стадион (2,7 га);

- Мотоспорт-байк (3,5 га);

- Лыжный стадион (2,8 га);

- Лыжная база (3,2 га);

- Картинг (3 га).

Ввиду высокой лесистости территории в границах муниципального образования «г. Нижнекамск» с одной стороны, и недостаточности озелененных территорий общего пользования, с другой, рекомендуется:

- на территориях нового жилищного, коммерческого и общественного освоения предлагается предусматривать озелененные территории в соответствии с нормативными показателями (20 кв. м/чел.), что позволит сократить и погасить дефицит озелененных территорий;

- образовать зеленый каркас в границах МО, который включит существующие озелененные территории города, а также прилегающую непосредственно к городу лесопарк «Корабельная роща» Биклянского участкового лесничества Нижнекамского лесничества (площадь – 1985,5859 га), что позволит многократно увеличить рекреационный потенциал города и также позволит сократить дефицит озелененных территорий;

- провести работы по ликвидации скотомогильников и их санитарно-защитных зон, что позволит ввести земли в хозяйственный оборот и в т.ч. использовать в целях озеленения.

Настоящим генеральным планом в перспективе планируется размещение рекреационных территорий на левобережье р. Омшанка после порведения экологической ревитализации реки и её бассейна.

Таблица 3.8.2

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существ ующая | Новая (дополни тельная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (20332053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск (мкр.62) | Строительство санатория | новое строительство | га | - | 13,14 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 2 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул. Лесная | Конноспортивная школа | новое строительство | га | - | 3,4 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 3 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул. Лесная | Парк спортивной славы | новое строительство | га | - | 2,9 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 4 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул. Лесная | Конный стадион | новое строительство | га | - | 2,7 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 5 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул. Лесная | Мотоспорт-байк | новое строительство | га | - | 3,5 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 6 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул. Лесная | Лыжный стадион | новое строительство | га | - | 2,8 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 7 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул. Лесная | Лыжная база | новое строительство | га | - | 3,2 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 8 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул. Лесная | Картинг | новое строительство | га | - | 3 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск (мкр.64) | Организация парковых зон | новое строительство | га | - | 65,77 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 2 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул.Мурадьяна | Экстрим-парк | новое строительство | объект | - | 1 | + | - | РКМ РТ №1891-р от 29.09.2020г. |
| 3 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, ул.Корабельная | Сквер по ул.Корабельная | новое строительство | объект | - | 1 | + | - | РКМ РТ №1891-р от 29.09.2020г. |
| 4 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, пр.Химиков | Парк (2 очередь освоения) | новое строительство | объект | - | 1 | + | - | РКМ РТ №1891-р от 29.09.2020г. |
| 5 | МО «г. Нижнекамск» (по ул.Береговая) | Организация набережной | новое строительство | га | - | 14,4 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 6 | МО «г. Нижнекамск» | Пляжи | новое строительство | га | - | 42,34 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 7 | МО «г. Нижнекамск» | Озера, пруды | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории водных объектов с созданием общественных рекреационных зон | - | - | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 8 | МО «г. Нижнекамск» | Озелененные территории общего пользования | новое строительство | га | - | 4,0 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 9 | МО «г. Нижнекамск», г. Нижнекамск, мкр. 46 | Гостиница | новое строительство | га | - | 0,41 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 10 | МО «г. Нижнекамск» | Реновация оздоровительного центра «Корабельная роща» Реновация объектов, расположенных в границах земельных участков с кадастровыми номерами 16:30:010703:3, 16:30:010703:4, 1 6:30:010703:230, 16:30:010703:6, 16:30:010803:5191, в составе: 1) санаторий-профилакторий «Корабельная роща» (площадь 17,4 га), 2) оздоровительный лагерь «Юность» (площадь 30,5 га), 3) спортивный лагерь «Олимпиец» (площадь 11,1 га), 4) спортивная база футболистов (площадь 1,3 га), 5) гостевой комплекс (площадь 4,3 га) | реновация | га | 64,9 | - | + | - | Решение Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 10.08.2023 г. №42 |

Примечание: *при условии включения в программы и документы соответствующего уровня.

  - Развитие транспортной инфраструктуры муниципального
образования «город Нижнекамск»

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внешних, пригородных и внутригородских транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, удовлетворить потребности жителей города в услугах транспорта для бытовых и производственных нужд, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы города, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта, городских, пригородных и внешних транспортных систем, а также возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

    - Развитие внешнего транспорта

      - Развитие железнодорожного транспорта

Развитие железнодорожного транспорта настоящим генеральным планом не предусмотрено.

      - Развитие автомобильного транспорта
Автомобильные дороги

Схемой территориального планирования Республики Татарстан предусматриваются мероприятие по реконструкции автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Чистополь-Нижнекамск» протяженностью 0,407 км (проектная категория дороги - II) на первую очередь.

Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения:

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) подъездной автодороги к садам у д. Ильинка протяженностью 2,924 км на первую очередь;

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги «Подъезд к Биклянскому лесничеству» протяженностью 0,617 км на первую очередь.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нижнекамска Нижнекамского муниципального района, утвержденной постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 24.10.2019 г. №660, предлагается развитие автомобильного транспорта и автомобильных дорог местного значения, в том числе:

- капитальный ремонт объездной автомобильной дороги местного значения, начинающейся от проектируемого въезда в город с юго-западного направления до существующей дороги (по дамбе) в районе населенного пункта Ильинка, и далее от населенного пункта Дмитриевка через поселок Красный Ключ Красноключинского сельского поселения до пересечения с продолжением ул. Лесной в прибрежную зону в районе острова Песчаный;

- развитие сети местных автомобильных дорог на внешние направления: в загородную зону массового отдыха, формируемую на берегу реки Кама в продолжение ул. Лесной, к коллективным садам, к санаториям, к базам отдыха и летним оздоровительным лагерям.

Кроме того, в связи с размещением новых промышленных предприятий и необходимостью совершенствования транспортного каркаса предлагается развитие сети магистральных автомобильных дорог со строительством транспортных развязок на территории Нижнекамского промышленного узла на весь период реализации генерального плана. Точное местоположение объектов дорожной инфраструктуры будет определено на последующих стадиях проектирования.

Искусственные сооружения

Настоящим проектом развитие искусственных сооружений в МО «г. Нижнекамск» не предусмотрено.

      - Развитие водного транспорта

Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района мероприятия на территории МО «г. Нижнекамск» не предусмотрены.

      - Развитие воздушного транспорта

Настоящим генеральным планом развитие воздушного транспорта не предеусмотрено.

    - Развитие внутреннего транспорта

      - Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

В муниципальном образовании «г. Нижнекамск» разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 2018-2025 гг. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

На основании указанной программы, а также разработанного проекта генерального плана предлагаются следующие основные мероприятия по развитию улиц и дорог в г. Нижнекамске до конца расчетного срока:

- строительство магистральных улиц общегородского, районного значения и местного значения на планируемых к застройке территориях, общей протяженностью 54,8 км;

- строительство транспортных развязок в узлах пересечения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с магистралями общегородского значения;

- строительство и ремонт тротуарной сети города, сети уличного освещения;

- строительство подземных пешеходных переходов;

- организация опорной и рекреационной сети велосипедных маршрутов.

В сельских населенных пунктах Дмитриевка и Ильинка в составе городского поселения планируется реконструкция существующей уличнодорожной сети до конца расчетного срока.

      - Развитие сети городского пассажирского транспорта

Основные мероприятия Генерального плана по развитию городского общественного транспорта на расчетный срок реализации генерального плана (до 2053 г.) включают в себя:

- строительство участков трамвайных линий протяженностью 20,5 км;

- строительство нового трамвайного депо вдоль автодороги №1 юго- восточнее р. Омшанки;

- продолжение автобусных маршрутов вдоль планируемых улиц общегородского и районного значения с проектируемыми автобусными остановками.

Развитие сети городского пассажирского транспорта, предусмотренное в Генеральном плане, обеспечивает:

- приоритетное развитие в транспортной системе городского электротранспорта (трамвая);

- организация экспрессных линий автобуса на связях дальних районов города с общегородским центром и между собой;

- доведение средних затрат времени на трудовые поездки до 35 - 45 минут в один конец;

- уменьшение наполнения подвижного состава в часы пик до нормативной величины.

      - Развитие объектов хранения личного автотранспорта

Существующий уровень автомобилизации на 2023 год составил 321,3 автомобилей на 1000 жителей (в том числе легковые, грузовые и автобусы).

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Нижнекамска требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств на 2033 год следует определять исходя из норматива 396 автомобилей в частной собственности на 1000 жителей. Нормативный показатель на 2053 год в указанном документе отсутствует.

Исходя из прогнозной численности населения города Нижнекамск на 2032 год расчетное количество автомобилей в личной собственности составит 96 093, в том числе для жителей многоквартирных домов - 94 659.

Расчетное количество парковочных мест для постоянного хранения жителей многоквартирных домов на первую очередь (90% от парка автомобилей) составит 85 193 машино-мест, для временного хранения (25% от парка автомобилей) - 23 665 машино-мест. Общая потребность в местах хранения транспорта на первую очередь составит 108 858 машино-место.

Размещение парковочных мест для жителей многоквартирных жилых домов предусматривается на территории земельных участков под многоквартирным жилым домом, открытых автостоянках, подземных автостоянках, а также многоуровневых паркингах в районах нового жилищного строительства. Конкретное размещение объектов хранения автотранспорта предусматривается на последующих стадиях проектирования с соблюдением действующих норм и требований.

Размещение парковочных мест для жителей индивидуальной и блокированной застройки предусматривается на территории приусадебного земельного участка.

Конкретное размещение объектов хранения автотранспорта на территории города Нижнекамск предусматривается на последующих стадиях проектирования с учетом существующих мощностей гаражей и автостоянок (при разработке проектов планировки территории города). При размещении объектов следует руководствоваться действующими местными нормативами градостроительного проектирования города Нижнекамска.

    - Развитие трубопроводного транспорта

Настоящим генеральным планом развитие трубопроводного транспорта не предусмотрено.

Таблица 3.9.1

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в МО «г. Нижнекамск»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2033 г..) | Расчетный срок (2033-2053 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Нижнекамск» | Подъездная автодорога к садам у д. Ильинка | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,82 | - | + | + | СТП Нижнекамского муниципального района |
| 2 | МО «г. Нижнекамск» | Подъезд к Биклянскому лесничеству | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,617 | - | + | + | СТП Нижнекамского муниципального района |
| 3 | МО «г. Нижнекамск» | Объездная автомобильная дорога Ильинка - Красный Ключ (дамба) | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 3,93 | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 2018- 2025гг. |
| 4 | МО «г. Нижнекамск» | г. Нижнекамск - полигон ТБО | Новое строительство | км | - | 4,23 | + | + | СТП Нижнекамского муниципального района |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МО «г. Нижнекамск» | Строительство путепровода №1 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 №1271 |
| 5 | МО «г. Нижнекамск» | Строительство путепровода №2 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 №1271 |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | Магистральные улицы общегородского, районного и местного значения на планируемых к застройке территориях | Новое строительство | км | - | 32 | + |  | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 2018- 2025гг. |
| 2 | г. Нижнекамск | Транспортные развязки в узлах пересечения автомобильных дорог регионального значения с магистралями общегородского значения | Новое строительство | - | - | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 2018- 2025гг. |
| 3 | г. Нижнекамск | Подземные пешеходные переходы | Новое строительство | - | - | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 20182025 гг. |
| 4 | г. Нижнекамск | Сеть велосипедных маршрутов | Новое строительство | - | - | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 20182025 гг. |
| 5 | г. Нижнекамск, территория промышленного узла | Магистральные автомобильные дороги и транспортные развязки для обеспечения нужд Нижнекамского промышленного узла | Новое строительство | - | - | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 20182025 гг. |
| 6 | д. Дмитриевка | Улично-дорожная сеть | Новое строительство | км | - | 6,11 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 2018- 2025гг. |
| 7 | д. Ильинка | Улично-дорожная сеть | Новое строительство | км | - | 5,19 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 20182025 гг. |
| Общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | Участки трамвайных линий | Новое строительство | км | - | 20,5 | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск», программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 2018- 2025гг. |
| 2 | г. Нижнекамск юго-восточнее р. Омшанки | Трамвайное депо вдоль автодороги №1 | Новое строительство | объект | - | 1 | - | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 3 | г. Нижнекамск | Продолжение автобусных маршрутов вдоль планируемых улиц общегородского и районного значения | Организационное мероприятие | - | - | - | + | + | Генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

  - Мероприятия инженерной подготовке территории

Границы защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях (4.6. СП 115.13330.2016).

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях (СП 116.13330.2012).

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

Мероприятия по инженерной защите территории от эрозионных
процессов

Инженерная защита территорий от эрозионных процессов включает выполнение соответствующих мероприятий и устройство инженерных сооружений в соответствии с СП 425.1325800.2018 "Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектировании».

Мероприятия и конструкции по инженерной защите территории от эрозионных процессов должны обеспечивать защиту от возникновения и развития эрозии и родственных процессов, с учетом природных условий, нагрузок и воздействий, особенностей эксплуатации, возможности использования местных строительных материалов, экологических требований (п.4.2. СП 425.1325800.2018).

В соответствии с п. 7.1.1. СП 425.1325800.2018 для территорий сельскохозяйственного назначения к мероприятиям по инженерной защите от эрозионных процессов следует также относить агрокультурные мероприятия (чередование сельскохозяйственных культур (севооборот), применение соответствующих методов обработки и пр.).

Мероприятия инженерной защиты территории от затопления
(подтопления)

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением Кабинета Министров РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) на территории муниципального образования в зону возможного затопления (подтопления) попадают населенные пункты Ильинка, Дмитриевка.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

На момент разработки генерального плана границы зон подтопления не установлены в соответствующем порядке (в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения об их границах). При установлении границ зон подтопления (в государственный кадастр недвижимости внесены сведения об их границах) в генеральный план необходимо внести соответствующие изменения (протокол совещания у заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Цыбульского от 7 июля 2017 г №54-АЦ).

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г №322) запланировано мероприятие «Капитальный ремонт ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама у пос. Красный Ключ Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан», мероприятие является мероприятием регионального значения.

В Республике Татарстан, в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2022 годы» действует подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014-2022 годы», согласно которой предусмотрены мероприятия по защите населения и территорий от негативного воздействия вод, в том числе:

- строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений;

- защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС в части проведения капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности Республики Татарстан, муниципальной собственности;

- спрямление и расчистка русел рек с целью повышения их пропускной способности.

В МО «г. Нижнекамске» данной государственной программой в 2021г. предусматривается мероприятие «Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р. Кама в пределах Елабужского муниципального района Республики Татарстан на участке береговой полосы 2107 м (п. Красный Ключ Нижнекамского муниципального района)».

При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих

предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления. Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами и территориальными комплексными схемами градостроительного планирования (п.	4.1.

СП104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»).

В качестве основных средств инженерной защиты территорий следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, систематические дренажные системы, локальные дренажи и другие защитные сооружения (4.9 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 964/пр).

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует отнести повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, агролесотехнические мероприятия и т.д. (п. 4.10 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 964/пр).

Мероприятия по защите территории от затопления, подтопления должны разрабатываться с учетом требований п. 10 и п.11 СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» и СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления". Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 964/пр)

В состав мероприятий по инженерной защите от затопления и подтопления должны быть включены мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты. Продолжительность мониторинга зависит от времени стабилизации гидрогеологического режима, интенсивности осадок оснований сооружений и их срока службы (10.1 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления". Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 964/пр)

По результатам гидрогеологических расчетов необходимо проведение соответствующего районирования и корректировку генерального плана (п. 10.2.4 СП 116.13330.2012).

В качестве профилактических мероприятий по защите от затопления, подтопления предусматривается организация поверхностного стока на территории МО «г. Нижненкамск», мероприятия по организации поверхностного стока представлены в разделе «Инженерная инфраструктура».

Мероприятия инженерной защиты от специфических грунтов

Просадка — это оседание грунта, вызванное способностью некоторых пород деформироваться под влиянием увлажнения и уменьшать свой объем.

Опасность просадочных процессов связана в первую очередь с высокой вероятностью деформаций, а иногда и полного разрушения зданий и сооружений, подземных коммуникаций, транспортных систем и других объектов, расположенных в зоне распространения лёссовых пород. При больших объемах просадок на освоенных территориях, а также при угрозе разрушения опасных производственных объектов могут возникнуть чрезвычайные ситуации с большим материальным ущербом.

Предотвращение чрезвычайных ситуаций, вызванных посадками, требует проведения специальных инженерных мероприятий, направленных на изменение свойств лёссовых грунтов в сторону снижения просадочности.

Интенсивность просадок возрастает в условиях городского строительства из-за усиления фильтрации из котлованов и траншей.

Строительство на просадочных грунтах возможно при условии соблюдения правил строительства и эксплуатации сооружений в соответствии с СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

При освоении площадок под строительство зданий и сооружений на территории района на грунтах с I типом грунтовых условий по просадочности необходимо применять весь комплекс инженерных мероприятий в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*».

Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

- в пределах верхней зоны просадки или ее части уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим закреплением;

- в пределах всей просадочной толщи - глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания, в том числе с глубинными взрывами, химическим или термическим закреплением.

В случае освоения территорий с органоминеральными и органическими грунтами рекомендуется предусматривать следующие мероприятия:

- полная или частичная прорезка слоев органоминеральных и органических грунтов фундаментами;

- полная или частичная замена органоминерального и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;

- уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости ускорения процесса консолидации основания);

- закрепление илов буросмесительным способом.

Мероприятия инженерной защиты территории с специфическими грунтами относятся к мероприятиям местного значения.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. «Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к 6-балльной при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 7балльной зонам сейсмичности при возведении особо ответственных объектов (карта С). Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться соответствующими конструктивными решениями.

В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах", интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную - карта А, 5%- ную - карта В, 1%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).

Карта А предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня ответственности карту В или C при соответствующем обосновании.

Решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при проектировании объекта повышенного уровня ответственности, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.

Согласно Картам сейсмического районирования России ОСР-2015-В и ОСР-2015-С, территория муниципального образования попадает в зону сейсмичности в 6 и 7 баллов соответсвенно.

Таким образом, на территории муниципального образования при строительстве пониженного и нормального уровня, учитывая п 6.12.1 СНиП 2.02.01-83, в районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,	8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом СП 14.13330.

Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

Мероприятия по защите от снежных заносов на территории МО «г. Нижнекамск» рекомендуется предусмотреть на участках дорог меридионального и субмеридионального направлений.

В соответствии с ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега», вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Система мероприятий должна быть организована с учетом основных факторов:

- метелевый режим, высота снежного покрова, элементы земляного полотна, природный фактор (рельеф местности, по которой проходит дорога, наличие растительности и т.д.).

- Основными снегозащитными мероприятиями при трассировании дорог являются:

- проложение трассы по наименее заносимым местам;

- учет направлений главных метелевых ветров при трассировании.

- Незаносимость дороги снегом в значительной степени зависит от правильного сочетания элементов плана и продольного профиля с рельефом местности и учета при этом направления главных метелевых ветров. Степень заносимости земляного полотна при различном характере местности и расположении трассы неодинакова.

На всех дорогах, где дорожные условия позволяют применять быстроходные машины, основой снегоочистительных мероприятий рекомендована патрульная очистка.

Патрульная снегоочистка производится одиночными или отрядом плужно-щеточных автомобилей. Патрулирование ведется периодическими проходами снегоочистителей по закрепленному для обслуживания участку дороги в течение всей метели или снегопада.

Снежно-ледяные отложения, убираемые с участков дороги, проходящих по искусственным сооружениям (эстакад, мостов, путепроводов) в черте городов и населенных пунктов должны вывозиться на снегоприемные пункты.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной дороги;

- минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

- объемов снега, подлежащего вывозу с дороги;

- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Снегоприемные пункты бывают в виде "сухих" снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе городской канализации.

«Сухие» снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов населенного пункта.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

Мероприятия по организации поверхностного стока

Мероприятия по организации поверхностного стока подробно рассмотрены в разделе «Инженерная инфраструктура».

В настоящее время организация поверхностного стока решена в основном открытой сетью лотков и канав со сбросом воды на пониженные участки рельефа.

Схема организации поверхностного стока выполняется с учетом организации рельефа и назначения используемой территории.

Рельеф территории ровный, имеет общий уклон на юго-восток.

На балансе «Камского Управления водоканализации и эксплуатационного хозяйства» имеется 6 выпусков ливневых сточных вод с территории г. Нижнекамска, из них 4 выпуска в р.Омшанку (приток р.Камы) выше технического водозабора ПАО «Нижнекамскнефтехим», используемого для подпитки питьевого водоснабжения населения. Выпуск ливнестоков осуществляется без очистки.

Город Нижнекамск канализован по раздельной системе. Дождевые и талые воды собираются отдельно от остальных стоков и частично сбрасываются без очистки в водоемы города.

Проектирование водосточной сети города включает в себя установление бассейнов стока и определение трасс главных коллекторов.

Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного водоотвода, с территории секционной застройки - закрытой системой.

Для организации поверхностного стока проектом предусматривается строительство коллекторов и уличной сети дождевой канализации, строительство 4 очистных сооружений, строительство 3 канализационнонасосных станций (КНС), перекладка существующих коллекторов и сетей дождевой канализации.

В связи с возросшими требованиями к охране водоемов настоящим проектом предлагается схема очистки поверхностного стока в объеме не менее

70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок промпредприятий с обязательным размещением локальных очистных сооружений на их территории. (СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2))

  - Мероприятия по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «г. Нижнекамск»

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено внесение изменений в границу города Нижнекамск в части исключения из границы населенных пунктов земель, расположенных на территории Нижнекамского промышленного узла.

Исключение земель из границ города Нижнекамск связано с наложением зон минимальных расстояний магистрального газопровода (ЗОУИТ 16:00-6.4298, 16:00-6.4307). В соответствии с пунктом 3 Протокола республиканского совещания по вопросу соблюдения требований к охранным зонам и минимальным расстояниям магистральных трубопроводов в Республике Татарстан от 25.03.2022 №РН-12-86, а также в целях соблюдения технических норм в области магистральных трубопроводов, в рамках проекта внесения изменений в генеральный план, были исключены земельные участки и земли расположенные в границах указанных зон минимальных расстояний.

Площадь насланного пункта «город Нижнекамск», таким образом, составит 9 679,9416 га.

Перечень земельных участков и планируемые мероприятия в связи с изменением границ города приведены в таблицах 3.11.1, 3.11.2.

Таблица 3.11.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границы населенного пункта «г. Нижнекамск»

| № | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования |  | Площадь земельного участка по кадастру, м2 | Площадь исключаемого земельного участка, м2 | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разрешенное использование | по документу |  |  |  |  |
| 1 | 16:53:030101:120 | Земли населенных пунктов | 6.5 Нефтехимическая промышленность | - | 277508 | 277496 | Земли промышленности…2 | - |
| 2 | 16:53:030101:38 | Земли населенных пунктов | Нефтехимическая промышленность | - | 54658,45 | 54654 | Земли промышленности…2 | - |
| 3 | 16:53:030102:36 | Земли населенных пунктов | Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий | - | 16409,35 | 16408 | Земли промышленности…2 | - |
| 4 | 16:53:030102:4308 | Земли населенных пунктов | озеленение специального назначения; объекты транспорта, ремонт автомобилей | - | 23 232 | 23232 | Земли промышленности…2 | - |
| 5 | 16:53:030102:48 | Земли населенных пунктов | для иных целей | - | 27 121 | 27120 | Земли промышленности…2 | - |
| 6 | 16:53:030102:49 | Земли населенных пунктов | для иных целей | - | 12 205 | 12204 | Земли промышленности…2 | - |
| 7 | 16:53:030107:61 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации АЗС | - | 1 977 | 1977 | Земли промышленности…2 | - |
| 8 | 16:53:030107:91 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации производственной базы | - | 14 563 | 14562 | Земли промышленности…2 | - |
| 9 | 16:53:030101:41 (ЕЗП 16:53:000000:36) | Земли населенных пунктов | - | Под объекты энергетики | 72,25 | 72 | Земли промышленности…2 | - |
| 10 | 16:53:030101:40 (ЕЗП 16:53:000000:27) | Земли населенных пунктов | - | Под объекты энергетики | 94,09 | 94 | Земли промышленности…2 | - |
| 11 | 16:53:030102:50 | Земли населенных пунктов | земли теплопроводов | - | 113 903 | 43393 | Земли промышленности…2 | - |
| 12 | 16:53:030107:3 | Земли населенных пунктов | Железнодорожный транспорт | - | 27 150 | 2749 | Земли промышленности…2 | - |
| 13 | 16:53:030107:4 | Земли населенных пунктов | Железнодорожный транспорт | - | 16 411 | 352 | Земли промышленности…2 | - |
| 14 | 16:53:030107:54 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации железной дороги | - | 10 092 | 518 | Земли промышленности…2 | - |
| 15 | 16:53:030102 | - | - | - | - | 39971 | Земли промышленности…2 | - |
| 16 | 16:53:030107 | - | - | - | - | 2429 | Земли промышленности…2 | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 517230 |  |  |

1 В соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

2 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таблица 3.11.2

Перечень мероприятий по установлению границы населенного пункта «г. Нижнекамск», входящего в состав

муниципального образования «г. Нижнекамск»

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | территория населенного пункта, Нижнекамский промышленный узел | исключение из границы населенного пункта земельных участков с категориями «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» | га | 47,4831 | - | + | - | Внесение изменений в генеральный план МО «г. Нижнекамск» |
| 2 | территория населенного пункта, Нижнекамский промышленный узел | исключение земель, не состоящих на кадастровом учёте | га | 4,2399 | - | + | - | Внесение изменений в генеральный план МО «г. Нижнекамск» |

  - Развитие системы инженерной инфраструктуры

3.12.1. Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 3.12.1.1

Таблица 3.12.1.1

Удельные нормы водопотребления на территории поселения

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2021 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 3.12.1.2

Расчетное водопотребление населением поселения, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав сельского поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаротушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |  |  |
| Первая очередь реализации генерального плана (2032 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | - | 306191 55114 | 55114 | 71649 | 8267 | 21433 | 1118 | 102467 |
| 2 | д. Дмитриевка | 5,22 29 | - | 5,22 | 7 | 1 | 2 | - | 9 |
| 3 | д. Ильинка | 8,28 46 | - | 8,28 | 11 | 1 | 3 | - | 15 |
| 4 | пос. Биклянского лесничества | 28 157 | - | 28 | 37 | 4 | 11 | 54 | 106 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | - | 394839 71071 | 71071 | 92392 | 10661 | 27639 | 1118 | 131810 |
| 2 | д. Дмитриевка | 2 11 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
| 3 | д. Ильинка | 4 23 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 12 |
| 4 | пос. Биклянского лесничества | 19 104 | - | 19 | 24 | 3 | 7 | 54 | 88 |

Примечание:

- Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

В целях улучшения благоустройства жилых зданий и санитарно-гигиенических условий жизни населения генеральным планом на первую очередь и на расчетный срок также предусматриваются следующие мероприятия:

–	для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

–	оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

–	усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоснабжения должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Местоположение и мощность новых объектов водоснабжения, протяженность водопроводных сетей уточняются на последующих стадиях проектирования.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

3.12.3. Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 3.12.3.1

Таблица 3.12.3.1

Удельные нормы водоотведения на территории поселения

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.12.3.2

Таблица 3.12.3.2

Расчетное водоотведение населением Бкурнашевского сельского поселения

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав сельского поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |
| Первая очередь реализации генерального плана (2032 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | - | 306191 55114 | 55114 | 71649 | 8267 | 79916 |
| 2 | д. Дмитриевка | 5,22 29 | - | 5,22 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | д. Ильинка | 8,28 46 | - | 8,28 | 11 | 1 | 12 |
| 4 | пос. Биклянского лесничества | 28 157 | - | 28 | 37 | 4 | 41 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2047 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нижнекамск | - | 394839 71071 | 71071 | 92392 | 10661 | 103053 |
| 2 | д. Дмитриевка | 2 11 | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | д. Ильинка | 4 23 | - | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | пос. Биклянского лесничества | 19 104 | - | 19 | 24 | 3 | 27 |

Примечание:

- Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

в Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Мероприятия по обеспечению сетями/объектами водоотведения должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

3.12.4. Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.12.4.1.

Таблица 3.12.4.1

Объем твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «г. Нижнекамск», т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТКО | КГО | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь реализации генерального плана |  |  |  |  |
| 1 | - г. Нижнекамск | 76547,75 | 21739,561 | 98287,311 |
| 2 | - д. Дмитриевка | 5,945 | 2,291 | 8,236 |
| 3 | - д. Ильинка | 9,43 | 3,634 | 13,064 |
| 4 | - п. Биклянское лесничество | 32,185 | 12,403 | 44,588 |
|  | Всего по поселению | 76595,31 | 21757,889 | 98353,199 |
| Расчетный срок реализации генерального плана |  |  |  |  |
| 1 | - г. Нижнекамск | 98709,75 | 28033,569 | 126743,32 |
| 2 | - д. Дмитриевка | 2,255 | 0,869 | 3,124 |
| 3 | - д. Ильинка | 4,715 | 1,817 | 6,532 |
| 4 | - п. Биклянское лесничество | 21,32 | 8,216 | 29,536 |
|  | Всего по поселению | 98738,04 | 28044,471 | 126782,51 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.12.4.2.

Таблица 3.12.4.2

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов поселения, единиц

| Наименование | Количество контейнеров, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| г. Нижнекамск | 3536 | 4560 |
| д. Дмитриевка | 1 | 1 |
| д. Ильинка | 1 | 1 |
| пос. Биклянского лесничества | 2 | 1 |
| Всего по сельскому поселению | 3540 | 4563 |

Таким образом, на первую очередь и на расчетный срок на территории поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 3540 и 4563 шт. соответственно, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории поселения генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - вывоз твёрдых коммунальных отходов предлагается осуществлять через мусоросортировочную станцию на проектируемый межмуниципальный полигон ТКО. До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО, твердые коммунальные отходы будут вывозиться в соответствии с заключенными договорами;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

3.12.5. Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК).

На следующих стадиях проектирования следует рассмотреть возможность подключения проектируемых объектов, располагающихся на небольших расстояниях друг от друга, к одной котельной.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

3.12.6. Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax - коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу -годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь и на расчетный срок представлены в таблице 4.12.10.

Таблица 3.12.6.1

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

муниципального образования «г. Нижнекамск», тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь (2032 год) | Расчетный срок (2047 год) |
| 1 | г. Нижнекамск | 55114 | 71071 |
| 2 | д. Дмитриевка | 8,7 | 3,3 |
| 3 | д. Ильинка | 13,8 | 6,9 |
| 4 | пос. Биклянского лесничества | 47,1 | 31,2 |
| Всего по сельскому поселению: |  | 55183,6 | 71112,4 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии с проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», сроки эксплуатации газопроводов устанавливаются на основе расчетов и указываются в проектной документации.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Прокладку газопроводов и месторасположение газорегуляторных пунктов уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом гидравлического расчета, геологических и топогеодезических изысканий.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

3.12.7. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями), таблица 29 «Объекты местного значения муниципальных образований по областям».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 3.12.7.1

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории МО «г. Нижнекамск», тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | г. Нижнекамск | 808344,24 | 1042374,96 |
| 2 | д. Дмитриевка | 76,56 | 29,04 |
| 3 | д. Ильинка | 121,44 | 60,72 |
| 4 | пос. Биклянского лесничества | 414,48 | 274,56 |
| Всего по поселению: |  | 808956,72 | 1042739,28 |

Таблица 3.12.7.2

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории поселения, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | г. Нижнекамск | 161668,848 | 208474,99 |
| 2 | д. Дмитриевка | 15,312 | 5,808 |
| 3 | д. Ильинка | 24,2488 | 12,144 |
| 4 | пос. Биклянского лесничества | 82,896 | 54,912 |
| Всего по поселению: |  | 161791,305 | 208547,854 |

Таблица 3.12.7.3

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории поселения, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | г. Нижнекамск | 129335,08 | 166779,99 |
| 2 | д. Дмитриевка | 12,25 | 4,646 |
| 3 | д. Ильинка | 19,430 | 9,715 |
| 4 | пос. Биклянского лесничества | 66,317 | 43,93 |
| Всего по поселению: |  | 129433,077 | 166838,281 |

Опираясь на расчеты, мы имеем увеличение годового электропотребления поселения.

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики, планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

1.	Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

2.	Телемеханизация подстанций;

3.	Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

4.	Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

  - Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, Планом гражданской обороны и защиты населения Нижнекамского муниципального района, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 12.04.2023 г. №116.

В соответствии с исходными данными и в соответствии с СП 165.1325800.2014 территория поселения

Краткое описание территории

Территория городского поселения (муниципального образования) расположена на Восточном Закамье. Рельеф представляет собой возвышенную территорию с уклоном, направленным с юга на север. Более полное описание природных условий приведено в пояснительной записке «Охрана окружающей среды» материалов по обоснованию.

Транспортная связь города с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги федерального и регионального значения. Для целей питьевого, промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселения используют как подземные, так и речные водозаборы. Зоны санитарной охраны разработаны не для всех скважин, лабораторные исследования воды из подземных источников проводятся.

В населенные пункты газ подается через газопроводы высокого давления I и II категорий до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю. Распределительные газопроводы высокого давления проложены по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений, за исключением минимальных расстояний состоящих на кадастровом учете под реестровыми номерами 16:00-6.4298 и 16:00-6.4307.

Электроснабжение города осуществляется посредством линии электропередач 220 кВ, 110 кВ и ниже.

Основные положения плана гражданской обороны муниципального образования

В соответствии с исходными данными муниципальное образование «г. Нижнекамск» относится к группам по гражданской обороне. На территории муниципального образования расположены объекты, отнесенные к категориям по гражданской обороне. Защиту наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, необходимо планировать в укрытиях.

Также в соответствии с исходными данными территория муниципального образования «г. Нижнекамск» попадает в зону возможного химического заражения (окись этилена, аммиак, хлор), но не попадает в зоны возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления.

Оповещение по гражданской обороне

В России установлен такой порядок оповещения населения, когда сначала, при любом характере опасности, включаются электрические сирены, прерывистый, завывающий звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны включить имеющиеся у них средства приема информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях (алгоритм поведения).

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала "Воздушная тревога!" (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014) ИТМ ГО по ГО.

Система оповещения Нижнекамского муниципального района (далее – система оповещения) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов и линий связи, сетей связи различного назначения и ведомственной принадлежности, имеющихся на территории муниципального образования, обеспечивающих своевременное доведение установленных сигналов оповещения и паролей оповещения, а также сигналов информирования до абонентов системы оповещения и включает в себя:

- дежурно-диспетчерскую службу района (единую дежурно-диспетчерскую службу) (далее – ЕДДС);

- дежурные службы (должностных лиц) органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов и оповещаемых органов и организаций (далее – дежурные службы), на которые возложен круглосуточный прием сигналов оповещения и доведение их до руководителей указанных органов, соединенные линиями (каналами) связи технические средства оповещения независимо от их ведомственной принадлежности.

В настоящий момент на территории муниципального образования система оповещения установлены электросирены С-40 с радиусом охвата населения – 300 метров, электросирены С-28 и РСУ-300. Информация о местоположении объектов системы оповещения является ориентировочным и должно уточняться в последующих этапах проектирования.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

Одним из основных способов защиты населения от современных средств поражения, наряду с эвакуацией, является укрытие его в защитных сооружениях.

На территории муниципального образования существуют защитные сооружений гражданской обороны. Характеристика защитных сооружений относиться к сведениям ограниченного распространения.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки Генерального плана

Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Нижнекамского муниципального района РТ.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов – в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Нижнекамского муниципального района РТ.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий муниципального образования имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от опасных и неблагоприятных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

В соответствии с п.4.8. СП 115.13330.2016 на территории муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района наблюдаются следующие природные процессы и явления:

Геологические процессы:

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- оползневые и обвальные процессы;

- преработка берегов

- подтопление;

- сейсмичность;

- спецефические грунты.

Гидрологические (гидрогеологические) процессы:

- затопление.

Метеорологические явления:

- снежные заносы, сильный ветер, в т.ч. шквал; сильный дождь, в т.ч. сильный ливень; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, сильная метель; снежные заносы; гололедно-изморозевые отложения, сильный мороз; экстремально высокие, низкие температуры и т.д.).

Прогнозированием опасных атмосферных процессов и явлений, т.е. определением вероятности возникновения и развития в определенном месте и в определенное время опасных метеорологических и агрометеорологических процессов и явлений, а также оценкой возможных последствий их появления занимается метеостанция.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает части зданий и сооружений. Следствием сильного ветра могут быть перебои в электроснабжении, из-за чего могут возникать пожары, повал деревьев и слабо укреплённых конструкций, нарушение работы транспорта, что может затруднить проведение аварийно-спасательных работ.

Таблица 3.13.1.1

Степени разрушения различных зданий и сооружений в зависимости от скорости ветра

| Тип зданий и сооружений | Скорость ветра. м/с, приводящая к разрушениям различной степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| Трансформаторные подстанции | 35-40 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| Трубопроводы наземные | 35-40 | 45-60 | 60-80 | >80 |
| Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |

Сильные (продолжительные) дожди приводят к подъёму уровня воды в реках и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог;

Сильные морозы затрудняют жизнь и деятельность населения, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность техногенных аварий. При температурах ниже минус 30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций;

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в тёплое время года наносится значительный ущерб сельскому хозяйству;

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия;

При грозе наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Вышеперечисленные опасные природные процессы и явления не являются ограничени-ем для планируемой застройки, но могут стать причиной: аварий на объектах жизнеобеспече-ния; повреждения (обрыва) высоковольтных линий электропередач; обрушения слабо укреплённых конструкций; затопления и подтопления части застроенной территории; увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, что может повлечь нарушение нормальной жизнедеятельности среди проживающего, работающего и отдыхающего на территории поселения населения, затруднения в работе транс-порта и ограничения при проведении аварийно-спасательных работ.

Характеристики опасных природных процессов и явлений, затопление (подтопление) территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Опасные природные явления и процессы, мероприятия по защите от опасных природных процессов, имеющих место на территории муниципального образования, подробно рассмотрены в п. 2.8. и 3.8. пояснительной записки обосновывающих материалов генерального плана.

В соответствии с п.4.6 СП 115.13330.2016 при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с п.4.7 СП 115.13330.2016 результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением КМ РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) территория МО «г. Нижнекамск» попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

Согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Согласно Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (далее - Положение о зонах затопления, подтопления), определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в муниципальном образовании границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанным Положением о зонах затопления, подтопления.

Граница зоны затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища не установлена, согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, и, соответственно, не поставлена на кадастровый учет.

Согласно требованиям к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления (Положение о зонах затопления, подтопления, утв. постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360), зоны затоплений определяются в отношении территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню (0,01%) воды водохранилища (далее-ФПУ).

В связи с этим, во избежание застройки территорий, потенциально подверженных к затоплению, подтоплению, и возмещения гражданам нанесенного ущерба принято решение на картах проекта генерального плана отобразить ориентировочную границу зон затопления подтопления, согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища» (утв. приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 11.11.1983 г.№ 596).

В проекте генерального плана на карты зон с особыми условиями использования территории нанесена ориентировочная граница зон затопления, подтопления.

Опасные комплексы неблагоприятных метеоявлений

Наиболее опасными климатическими явлениями на рассматриваемой территории являются сильные морозы, грозовые разряды, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; штормовые ветры со скоростью более 30 м/с.

Ураганы и сильные ветры бывают в муниципального образования ежегодно, в период с мая по август включительно. В соответствии с приказом МЧС России № 329 от 8.07.04 г. критерием отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более.

Перечень опасных метеорологических явлений (ОЯ), проявление которых возможно на территории муниципального образования представлено в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Название ОЯ | Характеристики и критерии или определение ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже |
| Аномально-холодная погода | В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже |
| Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше |
| Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления, ливневые дожди и штормовой нагон воды, бурное выпадение грунтовой пыли.

Для неблагоприятных ветровых воздействий наиболее характерны:

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров.

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Экстремально низкими считаются такие отрицательные значения температуры воздуха, которые негативно влияют на условия жизни и деятельности людей. К экстремально низким принято относить минимальные температуры ниже –30 °С

Опасность экстремально низких температур связана с ущербом от воздействия переохлажденного воздуха на население и хозяйство. Размеры этого ущерба характеризуют степень риска чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня минимальных температур, продолжительности их воздействия, плотности населения, степени изношенности сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Особенно опасные ситуации создаются, когда аномально низкие температуры сочетаются с сильным ветром. В такие периоды значительно возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальной сфере, на транспорте, увеличивается число пострадавших среди населения.

Уменьшить размеры социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремально низкими температурами, вполне реально при условии качественной подготовки к зимним условиям объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорожных служб, других ведомств, обеспечивающих нормальное функционирование систем жизнеобеспечения, а также за счет своевременного прогноза о возможной интенсивности морозов и их продолжительности. Это позволит всем, кто может пострадать от экстремально низких температур, принять меры защиты и противодействия, а службам МЧС — обеспечить готовность необходимых сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

При угрозе экстремально низких температур воздуха необходимо:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Экстремально высокими считаются такие положительные значения температуры воздуха, которые создают неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности людей.

К экстремально высоким принято относить максимальные температуры выше 30 °С.

Опасность экстремально высоких температур определяется ущербом от воздействия теплового перегрева приземного слоя воздуха на население и хозяйство. Размеры этого ущерба характеризуют степень риска чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня максимальных температур, длительности жаркого периода и плотности населения. Особенно опасной является ситуация, когда аномально высокие температуры в теплый сезон года сохраняются в течение нескольких дней и сочетаются с низкой относительной влажностью воздуха. В такие периоды резко увеличивается число пострадавших среди населения, количество сбоев в работе сложных производственно-технологических процессов, потери от засушливых условий в аграрном секторе, а также риск пожаров.

Основным способом уменьшения социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремально высокими температурами, является обеспечение прогноза о возможной интенсивности и продолжительности жаркой погоды, и соблюдение некоторых правил при наступлении продолжительной жаркой погоды. Это позволит всем, кто может пострадать от стихийного бедствия, а также соответствующим службам МЧС принять необходимые меры защиты и противодействия.

Необходимо предусмотреть информирование населения о поведении в период проявления опасных метеорологических явлений.

Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог сводятся к обеспечению нормальных условий для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования оледенения на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы, к временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Природные пожары

На территории муниципального образования расположены леса Биклянского лесничества. Кроме лесного фонда, на территории муниципального образования расположены лесные насаждения, не входящие в лесной фонд.

Лесные насаждения МО «г. Нижнекамск» относятся к насаждениям III класса пожарной опасности (в соответствии с Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 24 июля 2017 г. N 547-осн "Об утверждении Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан до 2030 года").

Основная причина возгорания лесов в муниципальном образовании – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах муниципального образования создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288(с изменениями и дополнениями), противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Требования по защите населенных пунктов от лесных пожаров регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями и дополнениями) (далее ППР РФ).

В соответствии с ППР РФ в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в муниципальном образовании; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

    - Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий муниципального образования имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от опасных и неблагоприятных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Территория поселения не попадает в зону возможного радиоактивного заражения и возможного катасрофического затопления. Территория поселения попадает в зону возможных разрушений и возможного химического заражения от ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Потенциально опасные объекты

В соответствии с ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ), к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

К особо опасным объектам относятся в том числе опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре (статья 48.1. Градостроительного кодекса).

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются на четыре класса опасности:

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС приведены в Перечне потенциально опасных объектов, утвержденном Министром МЧС России генерал-лейтенантом Куренковым А.В. от 30.11.22 11/1650сс. Перечень данных объектов является секретной информацией.

Виды потенциально опасных и опасных производственных объектов перечислены в таблице 3.13.2.1.

Таблица 3.13.2.1

Особо опасные и технически сложные объекты, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

| № | Особо опасные и технически сложные объекты | Наличие в муниципальном образовании |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более | - |
| 2 | Объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации, согласно ст.7.1 Воздушного кодекса (с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 метров и более) | - |
| 3 | Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, согласно ст.2 ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки, а также объекты инфраструктуры, в состав которых входят объекты, относящиеся в соответствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически сложным объектам) | - |
| 4 | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества | - |

Таблица 9.2

Опасные производственные объекты, согласно ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

|  | Класс опасности* | Виды производственных объектов |  | Наличие в муниципальном образовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Особо опасные объекты | I | Объекты по хранению химического оружия, объекты по уничтожению химического оружия и опасные производственные объекты спецхимии |  | - |
|  | II | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; | - |
|  | I-II (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») | Опасные производственные объекты, исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте | Наименование опасного вещества: - Аммиак; - Нитрат аммония; - Нитрат аммония в форме удобрений; - Акрилонитрил; - Хлор; - Оксид этилена; - Цианистый водород; - Фтористый водород; - Сернистый водород; - Триоксид серы; - Алкилы свинца; - Фосген; - Метилизоцианат. Вид опасного вещества: - Воспламеняющиеся и горючие газы; - Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу; - Токсичные вещества; - Высокотоксичные вещества; - Окисляющие вещества; - Взрывчатые вещества; - Вещества, представляющие опасность для окружающей среды. | - |
| Опасные объекты | III-IV (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») |  |  | + |
|  | III | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Элеваторы, опасные производственные объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производства | + |
|  | III | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно. | + |
|  | IV | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода до 1 процента объема такой продукции | - |
|  | IV | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Иные опасные производственные объекты (объекты хранения растительного сырья) | - |

*Примечания:

1) В случае, если для опасного производственного объекта, указанного в таблице 4.15.2, критериями могут быть установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности.

2) В случае, если опасный производственный объект, указанный в таблице 4.15.2, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность и риск чрезвычайных ситуаций на объектах газовой отрасли связаны с тем, что на территории поселения расположен промышленный узел нефтехимического профиля (в частности, ПАО «Нижнекамскнефтехим»).

Причины возникновения аварий условно можно объединить в три основные группы:

- разрушение (разгерметизация) технологического оборудования и арматуры;

- ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Анализ различного вида аварий, имевших место на промышленно опасных предприятиях в нашей стране и за рубежом с использованием ядовитых веществ, позволяет сделать вывод о необходимости организации защиты производственного персонала и населения не только в военное, но и в мирное время.

Особенно опасны аварии, сопровождающиеся взрывами, пожарами и проливом (выбросом) больших количеств аварийно химически опасных веществ (АХОВ), которые в процессе производственной деятельности хранятся и используются на предприятиях.

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их хранения и транспортировки при авариях на химически опасных объектах могут возникнуть ЧС (чрезвычайные ситуации) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип – возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыва) емкостей или технологического оборудования, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ.

При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип – возникают при аварийных выбросах или проливах, используемых в производстве, хранящихся или транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.).

При такой ЧС часть АХОВ (не более 10 %) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается в поддон или на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип - возникают при проливе в поддон (обвалование) или на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип – возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметилгидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, вызванных авариями на химически опасных объектах особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

В связи с этим основными требованиями к организации и технологии проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ могу быть:

1. Оперативная организация и проведение работ по поиску и оказанию помощи пострадавшим.

2. Применение приёмов, способов и технологий, соответствующих сложившейся обстановке, обеспечивающих быструю локализацию источника заражения и снижение на этой основе глубины распространения зараженного облака, масштабов заражения, количества пострадавших и экономического ущерба.

3. Быстрое проведение специальных работ с большей высокой надежностью, эффективностью и комплексностью работы по обеззараживанию местности, проливов и парогазовой фазы АХОВ.

4. Безопасность применяемых способов и технологий для спасателей, окружающей среды, и населения.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся непрерывно (круглосуточно), комплексно, посменно и до полного их завершения.

Непрерывность ведения работ достигается устойчивым и грамотным руководством действиями сил в районе ЧС, своевременным оказанием им необходимой помощи и уточнением задач в зависимости от складывающейся обстановки и хода работ, полным и своевременным обеспечением их необходимыми материально-техническими средствами.

Ликвидация последствий ЧС носит, как правило, комплексный и непрерывный характер, где в зависимости от наличия сил и средств выполняются несколько операций одновременно: постановка водяной завесы, сбор и нейтрализация АХОВ, обвалование, покрытие пеной и др.

Действия в условиях химической аварии

При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник и телевизор для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х суточный запас непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах.

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.

Локализация и ликвидация последствий химической аварии

Имеет целью подавить или снизить до минимально возможного уровня воздействие вредных и опасных факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, экологии, а также затрудняющих ведение спасательных и других неотложных работ на аварийном объекте и в зоне химического заражения за пределами химически опасного объекта (ХОО). Включает следующие основные операции (приложение 1, рис.1):

1. Локализацию парогазовой фазы первичных и вторичных облаков АХОВ;

2. Обеззараживание первичных и вторичных облаков АХОВ;

3. Локализацию проливов АХОВ;

4. Обеззараживание (нейтрализация) проливов АХОВ.

Основными способами локализации и обеззараживания источников химического заражения, с учетом вида АХОВ являются:

1. При локализации облаков АХОВ - постановка водяных завес, рассеивание облака с помощью тепловых потоков.

2. При обеззараживании облаков АХОВ – постановка жидкостных завес с использованием нейтрализующих растворов, рассеивание облаков воздушно-газовыми потоками, постановка огневых завес.

3. При локализации проливов АХОВ – обвалование пролива, сбор жидкой фазы АХОВ в ямы - ловушки, засыпка пролива сыпучими сорбентами, снижение интенсивности испарения покрытием зеркала пролива полимерной пленкой, пеной, разбавление пролива водой, введение загустителей.

4. При обеззараживании (нейтрализации) пролива АХОВ – заливка нейтрализующим раствором, разбавление пролива водой с последующим введением нейтрализаторов, засыпка сыпучими нейтрализующими веществами, засыпка твердыми сорбентами с последующим выжиганием, загущение с последующим вывозом и сжиганием.

В большинстве случаев, особенно ЧС с химической обстановкой второго и третьего типов локализация и обеззараживание облака и пролива АХОВ может производиться комбинированным способом одновременно. Сами же способы локализации и обеззараживания АХОВ и технология их выполнения должны отвечать следующим требованиям:

1. Обеспечивать полное подавление или снижение до минимального возможного уровня воздействия вредных и опасных для жизни и здоровья людей факторов, препятствующих ведению спасательных работ.

2. Обеспечивать решение поставленной задачи в возможно короткие сроки с меньшими затратами.

3. Соответствовать возможностям имеющихся сил и средств.

4. Не вызывать появления новых факторов, опасных для людей, экологии и затрудняющих выполнение поставленной задачи.

При выборе способов локализации проливов необходимо учитывать токсические и агрессивные свойства пролитого АХОВ. При проливе агрессивных веществ (жидкий хлор, концентрированные серная, азотная, соляная кислоты и др.) следует учитывать возможность вскипания и возгорания шасси. Не допускаются контакты этих АХОВ с техническими средствами, имеющими резиновые детали, ввиду возможного их быстрого разрушения. Работы у пролива в таких условиях следует вести с применением гусеничных машин или дистанционно с применением роботов, экскаваторов и автокранов со стрелой.

При постановке задач силами РСЧС на проведение работ по локализации и обеззараживанию источника химического заражения указывается:

1. Общая обстановка на участке предстоящих действий.

2. Вид АХОВ, характер и параметры источника заражения.

3. Направление распространения АХОВ (облаков, пролива).

4. Границы зон заражения со смертельными и поражающими концентрациями.

5. Задачи (цель) предстоящих действий, место (участок, рубеж) локализации (обеззараживания), время начала и окончания работ, нормы расхода материальных средств.

6. Места развертывания рубежа ввода в очаг аварии проверки и подгонки (СИЗ) со всеми его элементами.

7. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения работ, их задачи.

8. Порядок взаимодействия с силами аварийного объекта.

9. Меры безопасности при проведении работ.

Ликвидация последствий химической аварии — это комплекс мероприятий, направленных на подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия вредных и опасных факторов химического загрязнения, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, животных и окружающей среды.

Организуется в интересах защиты производственного персонала аварийного объекта, населения, проживающего вблизи этих объектов, защиты окружающей среды, а также восстановления нормального функционирования нарушенного производства и объекта в целом.

Включает: вывод (вывоз) людей, оказавшихся в очаге поражения, оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим, обезвреживание проливов АХОВ и обезвреживание загрязненной местности до допустимых уровней.

Достигается: рациональной организацией работы, твёрдым управлением, своевременным маневром силами и средствами, обеспечением лиц, принимающих участие в работах, необходимыми СИЗ, а также обеззараживающими веществами и другими необходимыми материально-техническими средствами, соблюдением установленных режимов работы в условиях загрязнения АХОВ.

Осуществляется: силами и средствами объекта, на котором произошла авария, территориальных формирований других объектов данной отрасли, формирований других ведомств и организаций, соединений, воинских частей и подразделений войск ГО, воинских подразделений Минобороны и МВД России.

В работе академика Легасова В.М. показано, что специфика всякой аварии на современном промышленном предприятии проявляется в обязательном прохождении ею четырех характерных фаз.

1. Фаза инициирования аварии - переход предприятия в нестабильное состояние (отклонение от регламента, введение фактора неустойчивости и т.п.).

2. Фаза развития аварии – цепной процесс разрушительного высвобождения энергозапаса объекта и других опасностей технологии, неконтролируемость (необратимость) процесса аварии. Темп выделения опасностей при аварии не соответствует возможностям сил и средств обеспечения безопасности.

3. Фаза выхода аварии за пределы предприятия – создание ЧС для населения и окружающей местности (среды) в районе размещения предприятия.

4. Фаза ликвидации последствий аварии – устранение действия порожденных аварией опасных факторов.

Процесс ликвидации ЧС в полной мере зависит от объекта (места), характера и хода аварии. Поэтому представление данного процесса единой адекватной моделью практически невозможно. Вместе с тем, при любых авариях имеется определенная общность происходящих процессов, исходов и последствий.

В связи с этим важное социальное и экономическое значение имеет своевременное прогнозирование, профилактика, предупреждение и ликвидация последствий ЧС, возникающих в результате аварии, катастроф, стихийных и экологических бедствий.

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на транспорте достигается своевременной диагностикой состояния транспортных путей, средств и инфраструктуры, соблюдением правил и норм, регламентирующих условия транспортирования, соблюдение правил дорожного движения всеми участниками движения.

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

своевременная диагностика состояния транспортных средств;

соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. N 2-4-87-19-18).

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий на АЗС и АГЗС

Для безопасного функционирования АЗС и АГЗС необходимо:

- строгое соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности;

- оснащение АГЗС и АЗС первичными средствами пожаротушения в соответствии с проектами АГЗС и АЗС и установленными нормами;

- использование современной системы контроля оборудования датчиками снятия информации;

- соблюдение экологических норм.

- Для ликвидации аварий на АГЗС и АЗС необходимо выполнение следующих мероприятий:

- комплексная разведка зоны ЧС;

- отключение технологического оборудования и коммунально-энергетических сетей;

- ввод формирований в зону ЧС;

- оцепление зоны ЧС и направление маршрута движения;

- ликвидация и локализация пожара;

- поисковые работы в зоне ЧС;

- спасательные работы в зоне ЧС;

- деблокирование пострадавших;

- медицинская сортировка и оказание первой медицинской помощи;

- материальное обеспечение;

- первоочередное жизнеобеспечение;

- эвакуация пострадавшего персонала и населения;

- транспортное обеспечение мероприятий АСДНР;

- вывод формирований.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

В качестве мероприятий по предупреждению возможных аварий на магистральных трубопроводах необходимо выполнение пункта 4.1 статьи 47 Градостроительного кодекса по обеспечению изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий технических коридоров прохождения магистральных трубопроводов.

В непосредственной близи от территории МО «г. Нижнекамск» проходит магистральный газопровод-отвод, в случае аварии на котором возможно возникновение зон чрезвычайных ситуаций.

Для магистральных трубопроводов создаются зоны минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов и устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы».

Вблизи границ муниципального образования на территории Простинского сельского поселения расположена АГРС ООО «Газпром трансгаз Казань», для которой требуется соблюдение зон минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Согласно СП 36.13330.2012 зона минимально-допустимого расстояния данной АГРС составляет 150 м.

Защита населения вблизи магистрального газопровода должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

- уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов.

обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность населения и объектов муниципального образования.

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции и пункты;

- инженерные сети (газовые, тепловые, электрические, канализационные и водопроводные);

- очистные сооружения.

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

По территории муниципального образования «город Нижнекамск» проходят газопроводы газораспределительных сетей, также расположены ГРП. Согласно СП 62.13330.2011. «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от подземных газопроводов среднего и высокого давления, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 и 10 м соответственно, от надземных газопроводов – 5 м. Минимальные расстояния от ГРП составляют 10 м.

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется:

- по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу специфический запах);

- контрольными трубками (на особенно ответственных и труднодоступных участках газопроводов);

- по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег;

- бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15–20 см от стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них отсутствуют, то через каждые 2 м;

- газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 2 до 10 мин).

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода.

При обнаружении газа в помещении, прежде всего, отключают газовую сеть здания краном на вводе. Работать в загазованном помещении опасно, поэтому необходимо предварительно снизить концентрацию газа в воздухе путем естественной или искусственной вентиляции. В последнем случае, следует помнить, что вентиляторы работают на отсос, поэтому они должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Также по территории муниципального образования проходят водоводы, транспортирующие питьевую воду. В соответствии с Порядком использования земель в охранных зонах трубопроводов, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08. 2007 г. № 395 для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны в размере 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальные расстояния от тепловых, канализационных сетей и водопроводов составляют 3-5м.

По территории проходят линии связи, от которых в соответствии с п.4 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578), устанавливаются охранные зоны в размере 2 м в каждую сторону, не подлежащие застройке.

В соответствии с п. 4 Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей (утв. приказом Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197) вдоль трасс прокладки тепловых сетей устанавливается охранная зона в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону.

В границах охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить: строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы, производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий, сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

В охранных зонах тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту.

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на объектах жизнеобеспечения:

- контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей;

- защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

- установка в узловых точках систем газоснабжения (перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. специальные мероприятия, разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами;

- физическая защита трансформаторных электрических подстанций, газораспределительных станции и других объектов системы жизнеобеспечения;

- организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей;

- усовершенствование инженерных сетей и сооружений;

- резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами муниципального образования;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем муниципального образования (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем муниципального образования;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры муниципального образования или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

При отключении централизованного водоснабжения на территории поселения необходимо предусмотреть размещение водораздаточных автомобилей (цистерн) в носимую тару, с радиусом облуживания до 1,5 км.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в случае чрезвычайных ситуаций с помощью передвижных средств, определяется из расчета (п. 1.1.2. ВСН ВК4-90):

- 31 л на одного человека в сутки.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Мероприятия при угрозе возникновении террористических актов

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей - общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового скопления людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят:

- на промышленных объектах;

- на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ;

- на транспорте;

- в шахтах, горных выработках, метрополитенах;

- в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. В России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек.

Основными причинамипожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.).

Основными опасными факторамипожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. Критическими значениями параметров для человека, при длительном воздействии указанных значений опасных факторов пожара, являются:

- температура – 70°С;

- плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м2;

- концентрация окиси углерода – 0,1% объема;

- видимость в зоне задымления – 6-12 м.

Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы.

Основными поражающими факторамивзрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, технологического оборудования, взрывных устройств.

Предупредительные мероприятия

В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности.

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исключить причину возгорания.

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производственных и бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных случаях, с помощью организационных мер.

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится на тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара.

Действия при пожаре и взрыве

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее наличии) или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно указаниям территориального ГОЧС.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — происшествие, возникшее в процессе движения механических транспортных средств и повлекшее за собой гибель или телесные повреждения людей, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

К механическим транспортным средствам относятся автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды с подвесными двигателями, трамваи, троллейбусы, тракторы и другие самоходные механизмы.

Наиболее распространенными являются следующие виды ДТП:

• столкновение — происшествие, при котором движущиеся механические транспортные средства столкнулись между собой или с подвижным железнодорожным составом;

• опрокидывание — происшествие, при котором движущееся механическое транспортное средство потеряло устойчивость и опрокинулось (к этому виду происшествий не относятся опрокидывания, вызванные столкновением механических транспортных средств или наездом на неподвижные предметы);

• наезд на препятствие — происшествие, при котором механическое транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т. д.);

• наезд на пешехода - происшествие, при котором механическое транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся механическое транспортное средство, получив травму;

• наезд на велосипедиста — происшествие, при котором механическое транспортное средство наехало на человека, передвигающегося на велосипеде (без подвесного двигателя), или он сам натолкнулся на движущееся механическое транспортное средство, получив травму;

• наезд на стоящее транспортное средство — происшествие, при котором движущееся механическое транспортное средство наехало или ударилось о стоящее механическое транспортное средство;

• наезд на животных — происшествие, при котором механическое транспортное средство наехало на диких или домашних животных.

Основными причинами ЧС на автотранспорте являются:

• нарушение правил движения;

• превышение скорости;

• управление автомобилем в нетрезвом состоянии;

• низкая квалификация водителя;

• плохое состояние дороги, метеоусловия;

• неисправность автомобиля.

Правила поведения в ДТП

При ДТП на автомобильном транспорте следует придерживаться несложных правил поведения.

• При неизбежности аварии не покидайте машину до ее остановки (шансов выжить в машине больше, чем при катапультировании).

• Наиболее опасное место для пассажира — переднее сиденье. Поэтому детям до 12 лет нельзя там находиться без специального устройства.

• При падении группируйтесь, закройте голову руками, не хватайтесь за поручни или что-то другое. Это приводит к вывихам и переломам.

• Если в салоне возник пожар, немедленно сообщите об этом водителю.

• Откройте двери кнопкой аварийного открытия дверей или разбейте боковые окна.

• Гасите огонь с помощью огнетушителя.

• При падении машины в воду включите фары (чтобы машину было легче искать), активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину (иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон). При необходимости разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами.

Правила поведения на городском транспорте

Пользуясь городским транспортом, следует соблюдать правила поведения на нем.

Трамвай, троллейбус, автобус нужно ожидать на специально отведенной посадочной площадке, то есть на остановке, отмеченной специальными указателями. В местах, где отсутствуют посадочные площадки, общественный транспорт следует ожидать на тротуаре или обочине дороги у указателя остановки; выходить на проезжую часть дороги или улицы запрещено.

Садиться в транспортные средства можно лишь после полной их остановки. Сначала необходимо пропустить тех, кто выходит, и только после этого зайти в салон.

Нельзя прыгать в транспортные средства на ходу, цепляться сзади. Очень опасно стоять на выступающих частях и подножках машин.

Войдя в вагон (салон), надо перейти в его среднюю часть, не следует оставаться на площадке, так как это может затруднить посадку других пассажиров. Если в салоне имеются свободные места, пассажиры должны занять их, и желательно подальше от прохода. При этом следует помнить, что передние места (даже если они не помечены специальными указательными знаками) отводятся для пассажиров с малолетними детьми, инвалидов и престарелых людей. Дети должны сидеть на коленях у взрослых.

Стоящие пассажиры должны обеспечить себе устойчивое положение в салоне и взяться за поручень (поручень, который расположен над головой пассажира, обеспечит большую устойчивость при резком торможении).

Желательно занять такое положение, которое позволит наблюдать за дорогой и контролировать дорожную ситуацию. В случае заноса или иной опасности наблюдательный пассажир может быстрее ухватиться двумя руками за кресла и поручни, переместиться дальше от точки возможного удара и т. д.

Нежелательно передвигаться по салону во время движения. Если в этом есть необходимость, при передвижении следует находить промежуточные точки опоры. Единственное условие, гарантирующее безопасность пассажира при резком торможении или аварии, — устойчивое положение.

При падении в результате толчка, резкого торможения следует сгруппироваться, закрыть руками голову. Попытки остановить начавшееся падение, уцепившись за поручень или за другого пассажира, чаще всего не дают положительного результата и ведут к ушибам, вывихам, переломам.

Перед выходом пассажир должен заблаговременно перейти поближе к двери. Находясь около дверей, необходимо остерегаться ушибов дверями подвижного состава. Не следует без необходимости трогать ручки и механизмы управления дверями. Недопустимо прислоняться к дверям, так как при движении они могут самопроизвольно раскрыться.

Запрещается разговаривать с водителем во время движения. Недопустимо высовываться из окон. Запрещается перевозить в трамваях, троллейбусах, автобусах легковоспламеняющиеся жидкости, вещества с резким неприятным запахом, взрывчатые вещества и взрывоопасные предметы, колющие и режущие инструменты без специальной упаковки.

Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества, повреждением тары или подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели к взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели людей или животных, опасным последствиям для природной среды, а также случаи, когда в зоне аварии на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами.

Действия работников железнодорожного транспорта и привлеченных формирований при возникновении аварийной ситуации должны быть максимально оперативными, соответствовать характеру и масштабам аварийной ситуации и проводиться с учетом свойств грузов (пожаровзрывоопасность, токсичность, коррозионность, окисляющее действие и др.), с соблюдением мер безопасности и профилактики, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами перевозок опасных грузов.

1.5. Основные формы проявления транспортной опасности грузов, а также конкретные меры безопасности и предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, приведены в групповых или индивидуальных аварийных карточках. Групповые аварийные карточки включают опасные грузы с аналогичными показателями транспортной опасности, характер необходимых действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций, с которыми совпадает или различается незначительно.

Аварийная карточка содержит:

указания по применению средств индивидуальной защиты;

- необходимые указания по действиям при аварийной ситуации:

- - общего характера,

- - при утечке, разливе и россыпи,

- - при пожаре;

- указания по нейтрализации;

- указания по мерам первой помощи.

При возникновении аварийной ситуации с опасными грузами, сопровождаемыми проводниками или специалистами грузоотправителя (грузополучателя), последние обязаны:

а) принять все необходимые меры к предотвращению угрозы людям, повреждения подвижного состава, сооружений, грузов, других последствий;

б) установить возможность и условия дальнейшего следования грузов и при необходимости совместно с локомотивной бригадой принять меры к прекращению движения поездов, маневровой работы и к недопущению доступа посторонних лиц в опасную зону;

в) после осмотра места происшествия доложить о создавшейся обстановке и мероприятиях по обеспечению безопасности: на перегоне - машинисту локомотива, на станции - дежурному по станции;

г) по прибытии на место аварийной ситуации аварийно-восстановительных и пожарных подразделений сообщить их руководителям о состоянии груза, подвижного состава и мерах безопасности при ведении аварийно-восстановительных и спасательных работ.

Осуществление мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в части мер безопасности при выполнении работ с указанными грузами или вагонами, содержащими сопровождаемый груз, производится по согласованию с сопровождающими их проводниками или специалистами и при их участии.

Восстановительные и пожарные поезда железных дорог к месту происшествия направляются в порядке, действующем на железнодорожном транспорте. Личный состав указанных поездов и другие работники железных дорог, привлеченные к ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, должны быть обучены правилам пользования средствами индивидуальной защиты и обеспечены ими в соответствии с порядком, установленным МПС России. Восстановительные и пожарные поезда осуществляют ликвидацию аварийных ситуаций с опасными грузами в пределах своих тактико-технических возможностей. Исходя из конкретной обстановки в состав восстановительного поезда может быть включен вагон с медицинским оборудованием. Медицинский персонал направляется в составе восстановительных и пожарных поездов в установленном МПС России порядке.

Для ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами привлекаются силы и средства грузоотправителя (грузополучателя), которые после получения требования от железной дороги должны быть направлены немедленно таким видом транспорта, который обеспечил бы прибытие их к месту происшествия в возможно короткий срок.

При возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами управления (отделения) железных дорог привлекают в соответствии с законодательством Российской Федерации специалистов газоспасательных, горноспасательных и других аварийных служб региона, близлежащих предприятий, пожарные подразделения населенных пунктов и объектов. Указанные службы и специалисты выезжают на место происшествия с необходимыми для ликвидации аварийной ситуации средствами и техникой. Привлекаемые организации вправе пользоваться не только рекомендациями аварийных карточек, но и специфическими нейтрализаторами, методами и способами ликвидации аварийных ситуаций, средствами индивидуальной защиты, и обязаны обеспечить средства индивидуальной защиты для всего персонала организации, участвующей в ликвидации аварийной ситуации.

Управления железных дорог в пределах своего региона заблаговременно определяют с территориальными органами МЧС России перечень предприятий, имеющих аварийные службы или соответствующих специалистов, а также номенклатуру опасных грузов, в ликвидации аварийных ситуаций, с которыми эти предприятия могут принять участие. Перечень этих предприятий утверждается местной администрацией по представлению управлений железных дорог.

Кроме того, к ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются невоенизированные формирования и воинские подразделения, входящие в территориальную подсистему Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), порядком, предусмотренным двусторонним соглашением между МЧС России и МПС России.

Порядок привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется Президентом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам

К перевозке опасных грузов допускаются локомотивные бригады, прошедшие обязательный инструктаж, изучившие требования и обеспеченные комплектом настоящих Правил, имеющие соответствующий допуск к работе с опасными грузами (на основании инструкции), снабженные средствами индивидуальной защиты (СПИ-20 или аналогичными), аптечкой и комплектом переносных радиостанций.

При возникновении аварийных ситуаций на перегоне машинист локомотива незамедлительно сообщает об этом установленным порядком по поездной радиосвязи или любым другим возможным в создавшейся ситуации видом связи поездному диспетчеру и дежурным по ближайшим станциям, ограничивающим перегон. Машинист локомотива и его помощник имеют право вскрыть пакет с перевозочными документами.

Схема оповещения причастных работников при возникновении аварийной ситуации представлена на рисунке ниже.

Рисунок. Схема оповещения при возникновении аварийной ситуации с опасными грузами

Сообщение должно включать в себя описание характера аварийной ситуации, сведения о наличии пострадавших, содержащиеся в перевозочных документах наименование груза, номер аварийной карточки (номер ООН груза, при наличии), количество опасного груза в зоне аварийной ситуации, а на электрифицированных участках - сведения о необходимости снятия напряжения в контактной сети.

После передачи сообщения об аварийной ситуации локомотивная бригада принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в аварийной карточке на данный опасный груз.

При получении от машиниста сообщения об аварийной ситуации, а также при возникновении аварийной ситуации в пределах станции, дежурный по станции, сообщает о случившемся начальнику станции, поездному диспетчеру, в штаб гражданской обороны района (города), после чего принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в соответствующей аварийной карточке.

При отсутствии перевозочных документов номер аварийной карточки следует установить в соответствии с п.1.5 настоящих Правил.

К принятию неотложных мер могут быть привлечены работники всех других служб железной дороги, при условии обязательного проведения с ними предварительного и текущего инструктажа по работе с опасными грузами и обеспечения их средствами индивидуальной защиты.

Поездной диспетчер, получив сообщение об аварийной ситуации, немедленно сообщает об этом дежурному по отделению (управлению) железной дороги и в зависимости от создавшейся ситуации принимает решение о направлении восстановительного и пожарного поездов, других аварийно-восстановительных подразделений, а также регулирует движение поездов в районе места происшествия.

Дежурный по отделению (управлению) железной дороги, получив сообщение об аварийной ситуации, передает сообщение начальнику отделения железной дороги, в случае отсутствия отделения железной дороги - начальнику железной дороги, председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям отделения железной дороги, старшему дежурному помощнику начальника оперативно-распорядительного отдела службы перевозок железной дороги, ревизору по безопасности движения поездов отделения (управления) железной дороги и главному врачу Центра санэпиднадзора (ЦСЭН) отделения (управления) железной дороги.

После вызова специальных служб для ликвидации аварийной ситуации дежурный по отделению (управлению) железной дороги сообщает о ней начальнику отдела грузовой и коммерческой работы, руководству службы военизированной охраны железной дороги.

Начальник отделения железной дороги (начальник железной дороги) при аварийной ситуации, представляющей угрозу населению или окружающей среде, совместно со специалистами причастных служб, а в необходимых случаях совместно с представителями местных органов власти, территориальных служб МЧС России, здравоохранения, внутренних дел, промышленных предприятий, организаций и специалистами грузоотправителя (грузополучателя) должны оперативно выполнить следующий комплекс мероприятий:

а) провести санитарно-химическую разведку очага аварии и территории, находящейся под угрозой поражения от факторов аварии, определить границы опасной зоны, принять меры по ее ограждению и оцеплению;

б) при необходимости провести эвакуацию населения близлежащих территорий (радиус зоны эвакуации определяется исходя из свойств и количества груза, особенностей местности и погодно-климатических условий);

в) оценить пожарную обстановку;

г) выявить людей, подвергшихся воздействию ядовитых (токсичных) и едких веществ, биологически опасных препаратов, и организовать оказание им медицинской помощи;

д) разработать план ликвидации аварийной ситуации, в котором предусмотреть следующий порядок действий:

- дать краткую характеристику очага поражения;

- определить угрозу взрыва и пожара для личного состава подразделений и населения, а также угрозу развития пожара;

- определить силы и средства, необходимые для ликвидации последствий аварии, и порядок их использования;

- поставить задачи отдельным подразделениям и специализированным формированиям;

- установить динамический контроль содержания химических веществ в окружающей среде;

- установить последовательность аварийно-восстановительных работ;

- организовать регистрацию участников ликвидации последствий аварийной ситуации;

- выбрать способы нейтрализации и дегазации на основе указаний аварийной карточки;

- организовать контроль за полнотой нейтрализации (дегазации, обеззараживания) местности, объектов внешней среды, техники, транспорта, спецодежды;

- организовать медицинское обеспечение;

- предпринять необходимые меры безопасности;

- организовать управление ходом работ и установить порядок представления донесений.

Аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит из-за ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей – капитанов, лоцманов и членов экипажа. Зачастую аварии происходят из-за ошибок при проектировании и строительстве судов. Среди предварительных мер защиты пассажиру можно посоветовать запомнить дорогу из своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так как во время катастрофы ориентироваться очень трудно, особенно при задымлении и крене судна.

Решение об оставлении судна принимает только капитан. При высадке с судна выполняйте указания членов экипажа и соблюдайте следующие правила:

- в первую очередь в шлюпках предоставляются места женщинам, детям, раненым и старикам;

- перед посадкой в шлюпку или на спасательный плот наденьте на себя побольше одежды, а сверху – спасательный жилет. Если есть возможность, погрузите в шлюпку одеяла, дополнительную одежду, аварийное радио, питьевую воду и еду;

- если вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, то желательно с высоты не более пяти метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держась за жилет;

- так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плывите только к спасательному средству;

- после погрузки на спасательное средство необходимо отплыть на безопасное расстояние от тонущего судна (не менее 100 м).

Действия при отсутсвии спасательных средств:

- находясь в воде, подавайте сигналы свистком или поднятием руки;

- двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить тепло. Так как его потеря в воде происходит в несколько раз быстрее, чем на воздухе, поэтому движения даже в теплой воде должны быть сведены к тому, чтобы держаться на плаву;

- чтобы сохранить тепло в спасательном жилете сгруппируйтесь, обхватите руками с боков грудную клетку и поднимите бедра повыше, чтобы вода меньше омывала область паха. Этот способ увеличит расчетный срок выживания в холодной воде почти на 50%;

- если на вас нет спасательного жилета, поищите глазами какой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы было легче держаться на плаву до прибытия спасателей;

-отдыхайте, лежа на спине.

Действия при нахождении на спасательном плавательном средстве:

- примите таблетки от морской болезни;

- держитесь ближе к другим пострадавшим, делайте физические упражнения, чтобы сберечь тепло, на шлюпке;

- давайте пить воду только больным и раненым.

- старайтесь держаться вместе с другими шлюпками вблизи места гибели судна, если нет обоснованной надежды достичь берега или выйти на судовые пути в открытом море;

- регулярно поднимайте ноги и двигайте ими для снятия отечности и старайтесь держать и сухими;

-никогда не пейте морскую воду;

- сохраняйте жидкость в организме, сокращая бесполезные движения. А чтобы сократить потоотделение днем увлажняйте одежду, для снижения температуры внутри плота смачивайте водой его наружную сторону.

- употребляйте в день не более 500-600 мл воды, разделив их на многочисленные небольшие порции, самую большую - примите вечером, питайтесь только аварийным запасом пищи;

-сохраняйте дымовые шашки до момента, когда появится реальная возможность того, что их заметят. Не применяйте шашки все вместе в надежде обнаружить себя, поручите их применение одному человеку.

Гидродинамически опасные объекты

Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части, и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы).

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясений, ураганов, размывов плотин) или воздействия человека (нанесения ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим сооружениям, крупным естественным плотинам диверсионных актов), а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Последствиями гидродинамических аварий являются:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов – до 100 км/ч);

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.

Предупредительные мероприятия

Если Вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточните, попадает ли она в зону воздействия волны прорыва и возможного катастрофического затопления. Узнайте, расположены ли вблизи места Вашего проживания возвышенности, и каковы кратчайшие пути движения к ним.

Изучите сами и ознакомьте членов семьи с правилами поведения при воздействии волны прорыва и затопления местности, с порядком общей и частной эвакуации. Заранее уточните место сбора эвакуируемых, составьте перечень документов и имущества, вывозимых при эвакуации.

Запомните места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных материалов для их изготовления.

Действия при угрозе гидродинамической аварии

При получении информации об угрозе затопления и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности. Возьмите с собой документы, ценности, предметы первой необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток. Часть имущества, которое требуется сохранить от затопления, но нельзя взять с собой, перенесите на чердак, верхние этажи здания, деревья и т.д.

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.

Действия в условиях наводнения при гидродинамических авариях

При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва срочно займите ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания. В случае нахождения в воде, при приближении волны прорыва нырните в глубину у основания волны.

Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбирайтесь на сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до незатопленной территории.

При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, подайте сигнал о нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания из окна днем флага из яркой ткани, а ночью – фонаря. Для получения информации используйте радиоприемник с автономным питанием. Наиболее ценное имущество переместите на верхние этажи и чердаки. Организуйте учет продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия прибывающей воды и экономное расходование.

Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы первой необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, подручные спасательные средства (надувные матрасы, подушки).

Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только при видимости незатопленной территории, угрозе ухудшения обстановки, необходимости получения медицинской помощи, израсходовании продуктов питания и отсутствии перспектив в получении помощи со стороны.

Действия после гидродинамической аварии

Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен. Проветрите здание для удаления накопившихся газов. Не используйте источники открытого огня до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения специалистов об исправности и пригодности к работе. Просушите помещение, открыв все двери и окна. Уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые находились в контакте с водой.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В качестве биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории поселения рассматриваются:

особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, в том числе:

- бешенство, источники: дикие плотоядные (лисицы);

- сибирская язва, источники: больные животные, неизвестные сибиреязвенные захоронения

- лептоспироз, чума свиней, птичий грипп;

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей:

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), источники: мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки), туляремия источники: грызуны и зайцеобразные;

- иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), источники: мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки);

- сибирская язва (Anthrax), источники: с/х животные (КРС И МРС, лошади, верблюды, свиньи), больные сибирской язвой.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории муниципального образования расположен сибиреязвенный скотомогильник. Скотомогильник поставлен на кадастровый учет как объект капитального строительства (кадастровый номер ОКС 16:53:040701:202).

Согласно п.12.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, сибиреязвенные скотомогильники и скотомогильники с захоронением в ямах относятся к объектам I класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 1000 м. Сантирано-защитная зона от данного объекта установлена и сокращена до 10-40 м.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ГКУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Мероприятия по оповещению о чрезвычайной ситуации

Оповещение о чрезвычайной ситуации, доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации.

Система оповещения Нижнекамского муниципального района (далее – система оповещения) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов и линий связи, сетей связи различного назначения и ведомственной принадлежности, имеющихся на территории муниципального образования, обеспечивающих своевременное доведение установленных сигналов оповещения и паролей оповещения, а также сигналов информирования до абонентов системы оповещения и включает в себя:

- дежурно-диспетчерскую службу района (единую дежурно-диспетчерскую службу) (далее – ЕДДС);

- дежурные службы (должностных лиц) органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов и оповещаемых органов и организаций (далее – дежурные службы), на которые возложен круглосуточный прием сигналов оповещения и доведение их до руководителей указанных органов, соединенные линиями (каналами) связи технические средства оповещения независимо от их ведомственной принадлежности.

Также оповещение органов управления ГОЧС осуществляется на основе передачи старшим органом управления (по системе централизованного оповещения и средствам оперативной связи) заранее установленных сигналов (команд), обеспечивающих приведение органов управления в состояние определенной оперативной готовности или предписывающих проведение организационных мероприятий в соответствии с утвержденным планом действий. Для решения таких задач организуется тесное взаимодействие с органами военного командования. Оповещение должностных лиц органов управления ГО ЧС (ГО) осуществляется в рамках систем централизованного оповещения с целью оперативного доведения информации о необходимости прибыть на рабочее место или в заранее определенной пункт. Для этого используется заранее обусловленный сигнал: «Объявлен сбор».

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, руководителей объектов экономики и организаций направлено на быстрое доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи. С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально опасными объектами экономики в большинстве случаев организуется прямая связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС. Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения (СЦО).

При оповещении населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы следующие каналы телевещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», «Татарстан Новый Век».

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах представлена на рисунке 9.1, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 №386.

Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Принятые сокращения к рисунку: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

Систему оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств МО, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а также на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Организация оповещения населения в случае аварии на магистральных трубопроводах представляет собой весьма сложную проблему, поскольку невозможно построить системы оповещения вдоль всего маршрута транспортировки топлива. Трубопроводы еще опасны и по причине того, что пересекают водные и автомобильные дороги.

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий трубопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к трубопроводу; люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы трубопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера трубопровода.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

Вариант построения системы оповещения на примере продуктопровода представлен на рисунке.

Рисунок. Схема построения системы оповещения на продуктопроводе

Спасательные формирования

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций республики и муниципальных образований, входящих в состав республики.

В Республике Татарстан принят Закон РТ от 29 декабря 2005 г. N 134-ЗРТ "Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Татарстан" (с изменениями и дополнениями).

Предметом регулирования данного Закона является определение общих организационно-правовых и экономических основ создания и деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований РТ, порядка взаимодействия в этой области между органами государственной власти республики, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами на территории республики; основ государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей РТ, других граждан, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и членов их семей.

Силы ликвидации ЧС состоят из сил и средств постоянной готовности (штатные объектовые формирования и специальные подразделения организаций и учреждений), гражданских организаций гражданской обороны, подразделений войсковых частей.

Группировка сил и средств состоит из первого, второго эшелонов и усилий.

В первый эшелон входят: силы и средства постоянной готовности, срок готовности до 30 минут.

Во второй эшелон входят: силы и средства подразделений МЧС РТ, ГУВД, войсковых подразделений. Срок готовности до 24 часов.

Ввод сил ликвидации ЧС предусматривается по существующим дорогам.

Территориальные нештатные аварийно-спасательных формирования создаются в соответствии с Приказом МЧС РФ №701 от 18.12.2014 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», утвержденным Приказом МЧС России от 18 декабря 2014 г. №701(с изменениями и дополнениями). В соответствии с Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 84-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской обороне" организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.

Группировка сил и средств ликвидации ЧС создается решением комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «г. Нижнекамск». Состав и численность группировки определяется в каждом конкретном случае и зависит от характера и масштаба чрезвычайной ситуации.

Мероприятия по организации эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Необходимо отметить, что организация эвакуационных мероприятий, как в условиях ЧС, так и в условиях военного времени в основном аналогична.

В соответствии с исходными данными и требованиями территория муниципального образования не попадает в зоны возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения, и возможного катастрофического затопления.

Муниципальное образование «город Нижнекамск» не включен в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р. (с изменениями и дополнениями).

В МО «г. Нижнекамск» выявлены зоны опасных природных процессов и явлений, на территории расположены потенциально опасные объекты, территория попадает в зоны возможной опасности при авариях на магистральных газопроводах, на территории расположены сети газоснабжения высокого и среднего давления которые, в соответствии с ФЗ №170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся к опасным производственным объектам.

Таким образом, с территории МО необходимо предусмотреть упреждающую и экстренную  населения, когда этот способ является единственно приемлемым способом защиты.

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Выбор вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих воздействий.

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям.

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному принципу.

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и др. местных условий.

В безопасных районах эвакуированное население находится до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

Упреждающая эвакуация осуществляется с развертыванием СЭП и ПЭП, местоположение которых определяется исходя из размеров зоны возможной опасности.

Для спасения людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты. На случай возникновения ЧС для приема раненых предусматривается использование медицинские учреждения, имеющие коечный фонд.

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Создание нового подразделения пожарной охраны генеральным планом не предлагается.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров, согласно Федерального закона от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ и изменений, внесенных в ч.4 ст.98 п.8. На территории МО «г. Нижнекамск» противопожарные пирсы расположены в д. Ильинка. Также существует система пожарных гидрантов на водопроводной сети, которые находятяс в ведении АО «ВК и ЭХ».

В состав существющих пожарных депо, относящихся (обслуживающие) к поселению, входят:

- ДПК с. Старошешминск Старошешминского сельского поселения;

- ДПК с. Шереметьевка Шереметьевского сельского поселения;

- ДПК с. Кулмакса Елантовского сельского поселения;

- ДПК с. Кармалы Кармалинского сельского поселения;

- ДПК с. Благодатная Сосновского сельского поселения;

- ДПК «Шингальчи» - с. Шингальчи Шингальчинское сельское поселение;

- ДПК «Верхние Челны» - с. Верхние Челны Краснокадкинское сельское

- поселение;

- ДПК «Каенлы» – с. Каенлы Каенлинское сельское поселение;

- ДПК «Нижняя Уратьма» с. Нижняя Уратьма Нижнеуратьминское сельское

- поселение.

Предупреждение пожаров в зданиях и сооружениях осуществляется по трем основным направлениям: разработка, экспертная оценка и неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности для конкретных зданий и сооружений; максимально широкое применение автоматизированных средств противопожарного мониторинга, сигнализации, аварийного отключения оборудования и пожаротушения; укрепление организационной и материально-технической базы деятельности государственной противопожарной службы.

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации возможного пожара и проведении спасательных работ должны обеспечиваться конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями, к которым относится:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- обеспечение подъема сотрудников пожарных подразделений на кровлю и по внутренним лестничным клеткам на этажи здания;

- обеспечение расчетным расходом воды на цели наружного и внутреннего пожаротушения,

- разделение здания на пожарные отсеки.

Безопасность людей при возникновении пожара на территории осуществляется за счет соблюдения необходимых объемно-планировочных решений при проектировании здания в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Утв Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (с изменениями и дополнениями).

Необходимо предусмотреть, чтобы были подъезды ко всем зданиям, автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

На объектах экономики необходимо предусмотреть:

- оснащение объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- очистка территории объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Населению необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В соответствии с разделом «Инженерное оборудование территории» на всей территории запроектирована объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой водопроводной сети (каждые 100-150 метров). Для определения места нахождения пожарных гидрантов на зданиях устанавливаются указатели пожарных гидрантов.

Существующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (существующее положение)

По информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ территория поселения отнесена к первой группе гражданской обороны.

Расселение (существующее положение)

Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоторчение и эвакуации населения предусматривается в соответствии с «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Численность рассредотачиваемого, эвакуированного населения, расселяемого в безопасном районе согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Нижнекамского муниципального района РТ.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов согласно Плану граждансой обороны и защиты населения Нижнекамского муниципального района РТ.

Инженерные коммуникации (существующее положение)

Для целей питьевого, промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселения используют как подземные, так и речные водозаборы. Зоны санитарной охраны разработаны не для всех скважин, лабораторные исследования воды из подземных источников проводятся.

В населенные пункты газ подается через газопроводы высокого давления I и II категорий до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю. Распределительные газопроводы высокого давления проложены по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений, за исключением минимальных расстояний состоящих на кадастровом учете под реестровыми номерами 16:00-6.4298 и 16:00-6.4307.

Электроснабжение города осуществляется посредством линии электропередач 220 кВ, 110 кВ и ниже.

Система оповещения по гражданской обороне (существующее положение)

В городе Нижнекамск существуют установленные речевые установки РСУ, а также в качестве объекта оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях используют церкви и мечеть.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (существующее положение)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам, среди которых выделяют опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (п.11 ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).

На территории поселения расположены опасные производственные объекты, перечень которых установлен Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - №116-ФЗ).

На северо-востоке МО «г. Нижнекамск» расположена зона сильных разрушений от магистральных газопроводов. В границе минимальных расстояний от данных газопроводов расположены промышленные объекты промузла.

В границе поселения существует 4 скотомогильников и биотермических ям, в сумме. За пределгами МО (в Афанасовском сельском послеении Нижнекамского мунциипального района) ранее располагалась биотермическая яма, которая была ликвидирована.

Защита территории и населения от опасных природных процессов (существующее положение)

В поселении проводятся мероприятия по укреплению склонов оврагов, мероприятия, направленные по предупреждению и контролю подтопления и др.

Система обеспечения пожарной безопасности (существующее положение)

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «г. Нижнекамск»:

2 Федеральные пожарные части МЧС РФ по Республике Татарстан (ПСЧ-62 место дислокации по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5, ПСЧ 63 место дислокации по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.10;

14 пожарных частей Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «1 Отряд Федеральной Противопожарной Службы Государственной Противопожарной Службы по Республике Татарстан (Договорной)».

– сведения о подразделениях пожарной охраны, включая объектовые, с указанием места дислокации, зоны прикрытия, типа и количества о пожарные техники (в расчете/в резерве):

– сведения о пожарных пирсах (существующих и предусматриваемых):

Источником противопожарного водоснабжения, на территории города Нижнекамск является 1 (один) пожарный пирс находящиеся в населенном пункте Ильинка.

– сведения о наличии пожарных гидрантов на водопроводной сети с указанием их месторасположения:

АО «ВК и ЭХ» предоставлена информация о наличии и указанием месторасположения пожарных гидрантов ранее в ГБУ «ФПД РТ» исх.№ 1025 от 16.05.2023 г.

– наличие, объем, местоположение противопожарного запаса воды на территории городского поселения:

В городе сосредоточено 926 пожарных гидрантов. АО «ВК и ЭХ» предоставлена информация о наличии и указанием месторасположения пожарных гидрантов ранее в ГБУ «ФПД РТ» исх.№ 1025 от 16.05.2023 г.

– наличие программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территории городского поселения:

Утверждено постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 23.10.2020 года № 817а «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан на 2021-2024 гг.»

– сведения о системе оповещения территории – наличие сирен, речевых сиренных установок с указанием их местоположения (с нанесением на графические материалы) и радиус охваченности. Описание функционирования системы оповещения территории:

Информирование населения в местах массового пребывания людей на территории города осуществляется с помощью речевой сиренной установки РСУ-300 - на балансе Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района находится 1 (один)- РСУ-300 установлена на здании ПСЧ – 62 по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5;

- сиренные установка С-40 - 8 шт.

- ул. Юности 27;

- ул. Б. Урманче 6 (Нижнекамский МРУЭС ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»);

- ул. Строителей 20 (Нижнекамский МРУЭС ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»);

- Вокзальная 9 (Горэлектротранспорт);

- БСИ (КЭСП);

- Кайманова 7 (Гимназия 13);

- Гагарина 5в (Гимназия №1);

- 30 лет Победы 5а (НХТИ, корпус 2);

- технические средства оповещения на культовых зданиях (мечети) – 24 шт.;

- локальные системы промышленных предприятий (ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть», ООО «Управление этиленопроводов-Нижнекамскнефтехим», ООО НПП «Арктон», ООО «Эластокам», ООО «Камбит НК», ЗАО «Среднетоннажная химия», ЗАО «Среднетоннажная химия»):

- Сирена С-40 – 45 шт., Сирена С-28 – 8 шт.

Система оповещения (предлагаемые мероприятия)

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях, следует создать местную систему оповещения, которая должна соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014.

Территория города попадает в зону экстренного оповещения населения, вследствие быстроразвивающихся опасных природных явлений, а именно затопления и подтопления (согласно Постановлению КМ РТ от 21.11.2013 №899 "Об утверждении Перечня зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей)"). Необходимость создания комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) в дальнейшем будет определяться наличием присущих территории опасных природных и техногенных процессов.

Для привлечения внимания населения необходима установка речевых сиренных установок РСУ-300 с радиусом оповещения 1000 м с подключением к ЕДДС района. Для обеспечения работы речевой сиренной установки необходимо наличие Интернет-соединения или стационарной телефонной связи. Также необходимо использовать речевые установки на церквях и мечети.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

Защита территории и населения от опасных природных процессов (предлагаемые мероприятия)

Необходимо проведение комплекса предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.). Перечень мероприятий инженерной защиты от подтопления и затопления приведен в пп.10.3 и 11.3 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

Опасные природные процессы и явления определить по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнение инженерно-геологических изысканий обязательно.

Система обеспечения пожарной безопасности 
(предлагаемые мероприятия)

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

–	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

–	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

–	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

–	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

–	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

–	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

–	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Для профилактики пожаров, ограничения их распространения со стороны органов местного самоуправления необходимо реализовывать первичные меры пожарной безопасности в соответствии со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ), со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, газопроводов.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должно быть не менее 30 м.

Согласно ст.74 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов. Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

В населенных пунктах должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к каждому дому.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта (при расходе воды менее 15 л/с) с учетом длины пожарных рукавов.

Должна проводится работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности, так как около 90% ландшафтных (природных) пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В границах лесов лесного фонда должны обеспечиваться следующие мероприятия по противопожарному обустройству:

- в качестве предупредительных мероприятий: установка стендов, предупредительных аншлагов, шлагбаумов, благоустройство зон отдыха граждан;

- в качестве мероприятий по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос, их ежегодная прочистка и обновление;

- реконструкция дорог противопожарного назначения, устройство подъездов к источникам водоснабжения, устройство пожарных водоемов;

- приобретение противопожарного оборудования.

На землях сельскохозяйственного назначения должны реализовываться следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности:

- недопущение сжигания сухой травы, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также древесно-кустарниковой растительности;

- содержание в чистоте территории сельскохозяйственных производств, прилегающие к лесным и торфяным массивам, очищение их от мусора и сухостоя.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории муниципального образования «город

Нижнекамск»

| № п/п | Наименование | Существующее положение (2023 г.) |  | Расчетный срок (2053 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Общая площадь территории муниципального образования «г. Нижнекамск», в т.ч.: | 18790,04 | 100 | 18790,04 | 100 |
| 2 | город в составе муниципального образования «г. Нижнекамск», в т.ч.: | 9747,7866 | 51,88 | 9679,9416 | 51,52 |
| 2.1. | г. Нижнекамск, в т.ч.: | 9747,7866 | 51,88 | 9679,9416 | 51,52 |
| 2.1.1. | функциональные зоны г. Нижнекамск, в т.ч.: | 9747,7866 | 51,88 | 9679,9416 | 51,52 |
| 2.1.1.1. | Жилые зоны | 618,5586 | 3,29 | 1852,7331 | 9,86 |
| 2.1.1.2. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 292,3959 | 1,56 | 488,8887 | 2,60 |
| 2.1.1.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 4439,434 | 23,63 | 5043,3173 | 26,84 |
| 2.1.1.4. | Зоны сельскохозяйственного использования | 201,8887 | 1,07 | 191,0053 | 1,02 |
| 2.1.1.5. | Зоны рекреационного назначения | 153,5484 | 0,82 | 322,7256 | 1,72 |
| 2.1.1.6. | Зоны специального назначения | 99,0656 | 0,53 | 8,516219 | 0,05 |
| 2.1.1.7. | Зона режимных территорий | 56,6042 | 0,30 | 56,6042 | 0,30 |
| 2.1.1.8. | Поверхностные водные объекты | 34,5127 | 0,18 | 34,5127 | 0,18 |
| 2.1.1.9. | Зона лесов | 284,5166 | 1,51 | 231,8397 | 1,23 |
| 2.1.1.10. | Иные зоны | 3567,2619 | 18,98 | 1449,7988 | 7,72 |
| 3. | деревни и посёлки в составе муниципального образования «г. Нижнекамск», в т.ч.: | 63,1284 | 0,34 | 63,1284 | 0,34 |
| 3.1. | д. Дмитриевка | 21,4545 | 0,11 | 21,4545 | 0,11 |
| 3.2. | д. Ильинка | 24,7146 | 0,13 | 24,7146 | 0,13 |
| 3.3. | пос. Биклянского лесничества | 16,9971 | 0,09 | 16,9971 | 0,09 |
| 4. | Территории вне населенных пунктов, в т.ч.: | 8979,125 | 47,79 | 9008,8535 | 47,94 |
| 4.1. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 28,5717 | 0,15 | 28,5717 | 0,15 |
| 4.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 221,3854 | 1,18 | 249,4439 | 1,33 |
| 4.3. | Зоны сельскохозяйственного использования | 2648,4326 | 14,09 | 2648,4326 | 14,09 |
| 4.4. | Зоны рекреационного назначения | 2,8506 | 0,02 | 2,8506 | 0,02 |
| 4.5. | Зоны специального назначения | 169,686 | 0,90 | 171,356 | 0,91 |
| 4.6. | Зона лесов | 4857,16 | 25,85 | 4857,16 | 25,85 |
| 4.7. | Поверхностные водные объекты | 925,4214 | 4,93 | 925,4214 | 4,93 |
| 4.8. | Иные зоны | 125,6173 | 0,67 | 125,6173 | 0,67 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск»

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2033 г.) | Расчетный срок (2053 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения муниципального образования «г. Нижнекамск» - всего, в том числе: | чел. | 236 294 | 306 423 | 394 977 |
|  | г. Нижнекамск | чел. | 236 197 | 306 191 | 394 839 |
|  | д. Дмитриевка | чел. | 39 | 29 | 11 |
|  | д. Ильинка | чел. | 58 | 46 | 23 |
|  | п. Биклянское лесничество* | чел. | 180 | 157 | 104 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд муниципального образования «г. Нижнекамск» - всего, в том числе: | тыс.кв. м | 4863,02 | 6 172,844 | 8 605,501 |
|  | г. Нижнекамск | тыс.кв. м | 4824,47 | 6 134,3 | 8 566,957 |
|  | д. Дмитриевка | тыс.кв. м | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  | д. Ильинка | тыс.кв. м | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
|  | п. Биклянское лесничество* | тыс.кв. м | 7,124 | 7,124 | 7,124 |
|  | Новое жилищное строительство за период - всего, в том числе: | тыс.кв. м | - | 1 309,821 | 2 432,657 |
|  | г. Нижнекамск | тыс.кв. м | - | 1 309,821 | 2 432,657 |
|  | д. Дмитриевка | тыс.кв. м | - | 0,0 | 0,0 |
|  | д. Ильинка | тыс.кв. м | - | 0,0 | 0,0 |
|  | п. Биклянское лесничество | тыс.кв. м |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Убыль жилья - всего, в том числе: | тыс.кв. м | - | - | - |
|  | г. Нижнекамск | тыс.кв. м | - | - | - |
|  | д. Дмитриевка | тыс.кв. м | - | - | - |
|  | д. Ильинка | тыс.кв. м | - | - | - |
|  | пос. Биклянское лесничество | тыс.кв. м | - | - | - |
|  | Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м/чел | 20,5 | 25,0 | 31,9 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | место | 15 121 | 20 374 | 26 262 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 15 121 | 15 121 | 20 353 |
|  | - новое строительство |  | - | 5232 | 5888 |
|  | Общеобразовательные организации, в т.ч. | место | 24 598 | 37 315 | 48 099 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 24 598 | 24 598 | 37 315 |
|  | - новое строительство |  | - | 12 717 | 10 784 |
|  | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | место | 31349 | 53 191 | 68 563 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 31349 | 31349 | 53 191 |
|  | - новое строительство |  |  | 21842 | 15372 |
|  | Детская поликлиника, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1 | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Районная больница, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Станции скорой медицинской помощи, в т.ч. | автомобиль | 27 | 28 | 31 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 27 | 27 | 28 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | 3 |
|  | Специализированные медицинские организации | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Аптеки, в т.ч. | объект | 68 | 68 | 68 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 68 | 68 | 68 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Спортзалы в т.ч. | кв. м | 29488 | 29488 | 31587 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 29488 | 29488 | 24495 |
|  | - новое строительство |  | - | - | 2099 |
|  | Крытый спортивный универсальный зал с трибунами | объектов | 2 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 2 | 2 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Спортивное плоскостное сооружение с трибунами | объектов | 4 | 4 | 4 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 4 | 4 | 4 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Плоскостные сооружения | кв. м | 146338 | 597072 | 769936 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 146338 | 146338 | 597072 |
|  | - новое строительство |  |  | 450734 | 172864 |
|  | Бассейны, в.т.ч. | кв. м | 2205 | 2205 | 2205 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 2205 | 2205 | 2205 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Клубы, Дома культуры, в т.ч. | объект | 9 | 12 | 16 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 9 | 9 | 12 |
|  | - новое строительство |  | - | 3 | 4 |
|  | Библиотеки, в т.ч. | экземпляров | 396 297 | 2449528 | 3158712 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 396 297 | 396 297 | 2449528 |
|  | - новое строительство |  | - | 2053231 | 709184 |
|  | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | место | 2169 | 2169 | 2169 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 2169 | 2169 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Торговые объекты, в т.ч. | кв. м торг.пл. | 208 009 | 208 009 | 208 009 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 208 009 | 208 009 | 208 009 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
|  | Предприятия общественного питания, в т.ч. | место | 18 394 | 18 394 | 18 394 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 18 394 | 18 394 |
|  | - новое строительство |  | - | 0 | 0 |
|  | Отделения связи, в т.ч. | объект | 13 | 51 | 66 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 13 | 13 | 51 |
|  | - новое строительство |  | - | 38 | 15 |
|  | Отделения и филиалы банков, в т.ч. | объект | 47 | 306 | 394 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 47 | 306 |
|  | - новое строительство |  | - | 259 | 88 |
|  | Общественные пункты охраны правопорядка, в т.ч. | объект | 24 | 26 | 33 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 24 | 26 |
|  | - новое строительство |  | - | 2 | 7 |
|  | Общественные уборные, в т.ч. | прибор | 9 | 306 | 395 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 9 | 306 |
|  | - новое строительство |  | - | 297 | 297 |
|  | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в том числе: | га | 25,73 | 79,9 | 79,9 |
|  | - на территории другого поселения | га | - | 54,17 | - |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006 г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006 г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

- Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

- Закон Республики Татарстан от 16.03.2015г.	№12-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Татарстан» (с изменениями от 04.09.2020г.).

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

- СП 42.13330.2016 «СНИП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г. с изменениями и дополнениями).

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района (утв. Решением Нижнекамского городского совета от 15 сентября 2017 г. №24);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (с изменениями).

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- Санитарные правила	СП	2.4.3648-20 Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28).

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 августа 2018 г. N 474/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

- СП 115.1330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95.

- Национальный стандарт ГОСТ 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

Федеральные программы, Схемы территориального планирования Российской Федерации по областям

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утв. распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2018 г. № 2915-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2021 №2105-р).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2607-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утв. распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 г. № 1634-р) (с изменениями и дополнениями).

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

- Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 октября 2013 г. №823;

- Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 - 2023 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2013 г. №283;

- Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015-2019 годы, утвержденная решением Совета Безопасности Республики Татарстан от 17 июня 2015 года (протокол от 23 июля 2015 года № ПР-219);

- Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 марта 2020 года;

- Программа развития Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера на период до 2020 года;

- Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 декабря 2019 года № 1178, и Перечень инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям инвестиционной политики Республики Татарстан, определенным Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 февраля 2020 года №112;

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014	-	2025 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023 (с изменениями и дополнениями);

- Программа «Развитие здравоохранения в Республике Татарстан до 2025 года», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.07.2013г. №461 (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014-2024 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 30.07.2013г. №531 (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие культуры Республики Татарстан на 20142022 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 16.12.2013г. №997 (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 07.02.2014г. №73 (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.02.2014г. №110 (с изменениями и дополнениями).

- Перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2016 г. №3053-р.

- Перечень учреждений социального обслуживания Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.11.2016 г. №2567-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2016 г. №2781-р.

- Перечень универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016 г. №2808-р.

- Инвестиционная программа Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан в рамках программы «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем граждан в Республике Татарстан на 2017 год», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2017 г. №24.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 г. №3194-р.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих строительству в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 г. №3242-р.

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2016 г. №2507-р.

- Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 г. №2959-р (с изменениями от 25.01.2017 г.).

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 г. №2959-р (с изменениями от 25.01.2017 г.).

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 г. №3199-р.

- Перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2016 г. №2696-р.

- Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016 г. №2844-р.

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по развитию общественных пространств в муниципальных образованиях Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 г. №3206-р.

- Перечень блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2017 г. №3225-р (с изменениями от 26.12.2017 г. №3618-р).

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 г. №3178-р.

- Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 г. №3057-р.

- Перечень амбулаторно-поликлинических учреждений, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3219-р.

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2017г. №3329-р.

- Перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров, подлежащих капитальному ремонту с благоустройством прилегающей территории за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.01.2020 №135-р.

- Перечень учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2019 №2755-р.

- Перечень фельдшерско-акушерских пунктов, запланированных на строительство по модульной технологии в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.11.2019 №2780-р.

- Перечень зданий (помещений) муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2019 №3007-р.

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту зданий (помещений) органов местного самоуправления сельских поселений в Республике Татарстан на 2020 год, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2019 №3054-р.

- Перечень зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2019 №3055-р.

- Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.11.2019 №3090-р.

- Перечень зданий (контор) лесничеств, участковых лесничеств и лесхозов, подведомственных Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.11.2019 №3103-р.

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан на 2020 год, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.12.2019 №3142-р.

- Перечень зданий, подведомственных Министерству внутренних дел по Республике Татарстан, подлежащих капитальному ремонту с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров от 11.12.2019 №3201-р.

- Перечень спортивных объектов в Республике Татарстан, подлежащих капитальному ремонту, замене технологического оборудования и проектно-изыскательским работам в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2019 №3204-р.

- Распределение средств, направляемых из бюджета Республики Татарстан, военных комиссариатов в муниципальных образованиях Республики Татарстан, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2019 №3249-р.

- Перечень зданий (помещений) подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2019 №3407-р.

- Перечень образовательных учреждений отрасли культуры, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2019 №3472-р.

- Перечень многофункциональных центров (сельских клубов), подлежащих строительству в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.01.2020 №35-р.

- Перечень учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2019 №3502-р.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 №3531-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения проектно-изыскательских работ в 2020 году в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту, строительству и реконструкции, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 №3637-р.

- Перечень универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2020 №425-р.

- Перечень спортивных объектов в Республике Татарстан, подлежащих капитальному ремонту, укреплению материальной базы и проведению проектно-изыскательских работ в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2020 №477-р.

- Перечень общеобразовательных организаций, зданий которых подлежат капитальному ремонту в 2020 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2020 №481-р.

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту и ремонтно-реставрационным работам с благоустройством прилегающей территории в 2020 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2020 №481-р.

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту и ремонтно-реставрационным работам с благоустройством прилегающей территории в 2020 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2020 №481-р.

- Перечень образовательных организаций, в которых подлежат капитальному ремонту функциональные зоны в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» в 2020 году за счет бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2020 №481-р.

- Перечень коровников мощностью от 140 до 390 голов и овцеводческих ферм мощностью от 500 до 5000 голов, подлежащих строительству в 2020 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.03.2020 №487-р.

- Перечень социально-значимых объектов на I-II квартал 2020 года по титулу ГКУ «Главинвестстрой РТ» для включения в инвестиционную программу АО «Сетевая компания», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2020.

- Перечень учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2022 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2021 №2390-р.

- Распределение средств, направляемых на проектирование, капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально-общественной и инженерной инфраструктуры, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.12.2021 №2655-р.

- Перечень зданий (помещений) молодежных (подростковых) клубов в Республике Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2022 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2021 №2880-р.

- Распределение средств, направляемых в 2022 году на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.2022 №365-р.

Муниципальные программы

- Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «город Нижнекамск» Республики Татарстан на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 28 декабря 2016г. №1740;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнекамска на 2018-2025гг.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан. - Т.1. - Административные районы-Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. - 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. - Казань: «Карпол», 2001. - 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией муниципального образования «г. Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района;

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 13.08.2021 № 709);

- Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Нижнекамского муниципального района № 15 от 29.04.2011 г. (с изменениями от 20.05.2020);

- Генеральный план г. Нижнекамска, утвержденный Решением ХХШ сессии Совета Нижнекамского муниципального района от 23 апреля 2008г. №16;

- Внесение изменений в Генеральный план г. Нижнекамска (утвержден Решением Нижнекамского городского Совета 5 декабря 2017г. №32).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Упреждающая (заблаговременная) – эвакуация населения из зон возможных ЧС при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями.

Экстренная (безотлагательная) – эвакуация населения в случае возникновения ЧС с опасными поражающими воздействиями или нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. (Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т.IV (издание третье, переработанное и дополненное); под общей ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015).