ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию. Охрана окружающей среды

Том 3

2026

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | № тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 | Генеральный план (утверждаемая часть) |  |
| 1.1 |  | Положение о территориальном планировании | Текстовые материалы |
| 1.2 |  | Положение о территориальном планировании в части планируемых для размещения объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 1.3 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Социальная инфраструктура. Природно-рекреационный каркас. Инженерная подготовка территорий | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.4 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Транспортная инфраструктура. Общественный транспорт. Велосипедные дороги | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.5 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Водоснабжение. Водоотведение. Электроснабжение. Газоснабжение. Теплоснабжение. Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 1.6 |  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.7 |  | Карта функциональных зон | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.8 |  | Карта функциональных зон в части планируемых для размещения объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 1.9 | Приложение 1 | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) | Графические и текстовые материалы |
| 2 | Том 2 | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 2.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка | Текстовые материалы |
| 2.2 |  | Карта современного использования территории поселения | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 2.3 |  | Карта природно-рекреационного каркаса | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 2.4 |  | Карта транспортной инфраструктуры и общественного транспорта | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 3 | Том 3 | Материалы по обоснованию генерального плана. Охрана окружающей среды |  |
| 3.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Охрана окружающей среды | Текстовые материалы |
| 3.2 |  | Карта зон с особыми условиями использования территории поселения и иных градостроительных ограничений | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 4 | Том 4 | Материалы по обоснованию генерального плана. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 4.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 4.2 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, перечень мероприятий по гражданской обороне | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 5 | Том 5 | Материалы по обоснованию генерального плана. Инженерная инфраструктура |  |
| 5.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Инженерная инфраструктура | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 5.2 |  | Карта инженерной инфраструктуры | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ЧАСТЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»	6

Глава 1. Природная характеристика	6

1.1.1. Рельеф	6

1.1.2. Геологическое строение	6

1.1.3. Тектоника и сейсмичность	7

1.1.4. Полезные ископаемые	9

1.1.5. Климатическая характеристика	13

1.1.6. Гидрогеологические условия	14

1.1.7. Поверхностные водные объекты	20

1.1.8. Ландшафты	22

1.1.9. Почвенный покров	24

1.1.10. Растительный и животный мир	25

Глава 2. Состояние окружающей среды	30

1.2.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха	30

1.2.2. Состояние водных ресурсов	38

1.2.3. Состояние земельных ресурсов	47

1.2.4. Физические факторы воздействия	49

ЧАСТЬ 2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	58

Глава 3. Зоны с особыми условиями использования территорий и иные зоны ограничений	58

2.3.1. Общие положения	58

2.3.2. Охранная зона объектов электроэнергетики	59

2.3.3. Охранная зона железных дорог	63

2.3.4. Придорожные полосы автомобильных дорог	65

2.3.5. Охранная зона трубопроводов	65

2.3.6. Охранная зона линий и сооружений связи	71

2.3.7. Приаэродромная территория	73

2.3.8. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением	74

2.3.9. Зоны и полосы, устанавливаемые в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации	75

2.3.10. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	78

2.3.11. Санитарно-защитные зоны	87

2.3.12. Зона передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	130

2.3.13. Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети	130

2.3.14. Особо охраняемые природные территории	132

2.3.15. Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов	132

2.3.16. Земли лесного фонда	133

2.3.17. Минимальные расстояния от устья скважин до зданий и сооружений	137

Глава 4. Мероприятия по охране окружающей среды	139

2.4.1. Мероприятия по оптимизации размещения существующих объектов и организация зон с особыми условиями использования территорий	139

2.4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	147

2.4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	154

2.4.4. Мероприятия по охране земельного фонда	157

2.4.5. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	158

2.4.6. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия	160

2.4.7. Мероприятия по охране животного мира	161

ПРИЛОЖЕНИЕ	163

Приложение 1. Акт №1 о ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям)	163

Приложение 2. Письмо Ростехнадзора от 03.06.2024 № 14-00-07/1222	165

Приложение 3. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.08.2022 № 16.11.11.000.Т.002383.08.22	167

Приложение 4. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 23.12.2025 № 23540/06	169

Приложение 5. Письмо Главы муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан от 18.12.2025 № 11863/ИсхОрг	171

Приложение 6. Письмо ООО «Химические Индустриальные Технологии» от 17.12.2025 № 17/12	172

Приложение 7. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 06.03.2026 № 3058/10	175

ЧАСТЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

Глава 1. Природная характеристика

- Рельеф

Территория муниципального образования «город Нижнекамск» расположена на левом берегу р. Камы, на участке Камско-Зайского водораздельного плато.

Абсолютные отметки поверхности варьируют от 53,3 до 210,5 м. Наиболее возвышенная часть приходится на территорию Нижнекамского промышленного узла. Постепенно отметки понижаются, достигая на севере 113-115 м, на юге, юго-востоке - 80- 110 м. Вдоль южной и юго-восточной границ прослеживается седлообразное понижение, в морфологическом отношении приуроченное к древней погребённой палеодолине р. Камы, где интенсивно развита овражно-балочная сеть. Далее, к юго-востоку, эта седловина плавно переходит в северо-западный район водораздельной гряды, разделяющий бассейны рек Камы и Степной Зай, с абсолютными отметками 145-148 м. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Камы (53,3 м) вблизи деревень Ильинка и Дмитриевка.

Долина р. Камы состоит из комплекса аллювиальных террас. Низкая пойма в настоящее время затоплена, высокая пойма сохранилась местами в виде островов. Первая надпойменная терраса поднимается над поймой на 2-4 м, реже на 13-14 м, достигая ширины 1 км и более. Вторая надпойменная терраса имеет высоту 22 м над уровнем воды и прослеживается местами узкой полосой. Третья надпойменная терраса поднимается на 36-55 м над урезом Камы. В геоморфологическом отношении большая часть территории расположена на третьей надпойменной террасе и частично - на первой и второй.

- Геологическое строение

В геологическом строении территории муниципального образования «город Нижнекамск» на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.

Мощная толща осадочных пород девонского, каменноугольного, пермского и неогенового возрастов, залегающих на кристаллическом фундаменте, покрыта чехлом четвертичных отложений. Общая мощность осадочной толщи составляет около 2000 м, а мощность чехла четвертичных осадков - от 2 до 20 м.

Наиболее древними образованиями осадочной толщи являются породы девонского возраста, представленные в нижней части толщи песчано-глинистыми отложениями (песчаниками, аргиллитами, алевролитами с прослоями известняков), а в верхней части толщи – преимущественно известняками и с прослоями мергелей, алевролитов.

Общая мощность девонских отложений - около 300 м. Эти породы перекрываются отложениями каменноугольного возраста, выраженными, в основном, известняками, реже доломитами, мергелями, терригенными образованиями общей мощностью около 1500 м. Девонские и каменноугольные отложения нефтеносны.

Толща пород верхнего карбона перекрывается осадками нижней и верхней перми. Нижнепермские (сакмарские и кунгурские) отложения представлены известняками, доломитами и мергелями с прослоями гипса и ангидрита. Общая мощность нижнепермских пород достигает 120 м.

Верхнепермские отложения состоят из красноцветных пород уфимской свиты и казанского яруса - в основном, глин с прослоями песчаника и известняка. Кровля верхнепермских отложений в пределах водораздела залегает на глубинах от нескольких сантиметров до 10-15 м в древних эрозионных врезах. В зоне жилой застройки глубина залегания кровли верхнепермских отложений достигает 25-30 м и более. В пределах древнего вреза долины р. Камы отложения размыты на глубину до 100 м и слагают борта палеодолины. Породы казанского яруса представлены переслаивающимися между собой глинами, песчаниками, известняками, мергелями. Мощность уфимских отложений составляет около 70 м, казанских – около 50 м.

Неогеновые отложения заполняют эрозионный врез палеодолины р. Камы, пересекающий территорию в юго-западном направлении. Основными породами неогенового возраста являются глины серые, темно-серые, с прослоями и линзами песков.

На сильно денудированной поверхности коренных пород залегает толща осадков четвертичного возраста. Они представлены элювиально–делювиальными образованиями, выраженными, в основном, суглинками с линзовидными прослоями глин, пылеватых супесей, тонко- и мелкозернистых кварцево-палевошпатовых песков. До глубины 10 м суглинки макропористые, лессовидные, иногда песчанистые, глубже 10 м – обычно более плотные, глинистые. Мощность суглинков колеблется от 2-5 до 14-20 м.

- Тектоника и сейсмичность

Территория муниципального образования «город Нижнекамск» расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приурочена к зоне сочленения Северо-Татарского свода и Сарайлинского прогиба.

В тектоническом строении рассматриваемой территории выделяются два структурных этажа: нижний - кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. Кристаллический фундамент имеет архейско- раннепротерозойский возраст и залегает на глубине порядка 1600- 1700 м.

В строении кристаллического фундамента участвуют магматические и метаморфические породы архейско- раннепротерозойского возраста, представленные пара- и ортогнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами, габбро- диабазами, гранитами, габбро-норитами и пр.

На границе северного купола Татарского свода и Сарайлинской впадины проходит Прикамский глубинный разлом, имеющий северо- восточное простирание, в рельефе фундамента разлом отражается в виде крутого уступа.

Разрывные нарушения Прикамского разлома в осадочном чехле отражаются в виде зон повышенной тектонической трещиноватости, к этим зонам приурочены неогеновые врезы (долины).

Кристаллический фундамент перекрыт чехлом осадочных пород палеозойского и кайнозойского возраста. В структуре осадочного чехла, унаследованной от поверхности кристаллического фундамента, выделяются те же основные формы: Северо-Татарский свод с наличием структур более мелких порядков (Елабужская флексура и Елабужский вал) и Сарайлинский прогиб, соответствующий Прикамскому глубинному разлому.

Строение осадочного чехла довольно сложное, характеризуется наличием ряда стратиграфических несогласий. В целом, на рассматриваемой территории наблюдается пологое залегание верхнепалеозойских образований с незначительным погружением на восток, юго-восток. Характер сейсмических проявлений типичен для всего региона Восточно-Европейской платформы.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (1:2 500 000) и территории Республики Татарстан (1:500 000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать степень сейсмической опасности на трех уровнях, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условий территория муниципального образования «город Нижнекамск» относится к пятибалльной зоне сейсмичности при работах по массовому строительству (карта А), при возведении объектов повышенной ответственности — к шестибалльной (карта В) и к семибалльной при возведении особо ответственных объектов (карта С).

- Полезные ископаемые

Полезные ископаемые территории муниципального образования «город Нижнекамск» представлены месторождениями топливно- энергетического сырья, нерудных полезных ископаемых и подземных вод.

На изучаемой территории расположены лицензионные участки недр и горные отводы, указанные таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1

| № п/п | Наименование | Участок недр | Лицензия | Полезное ископаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биклянский; Биклянский купол; Зайцевский купол | лицензионный участок | ТАТ02241НР | УВС |
| 2 | Участок №1 Черемшано-Бастрыкской зоны; Участок №2 Черемшано-Бастрыкской зоны; Участок №3 Черемшано-Бастрыкской зоны; Черемшано-Бастрыкская зона | лицензионный участок | ТАТ02263НР | УВС |
| 3 | Елабужский | лицензионный участок | ТАТ02286НЭ | УВС |
| 4 | Танайский; участок Танайский | лицензионный участок | ТАТ02392НР | УВС |
| 5 | Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» | лицензионный участок | ТАТ02407ЗП | прочие |
| 6 | Нижнекамский участок | лицензионный участок | ТАТ158583П | прочие |
| 7 | Тукаевский участок | лицензионный участок | ТАТ164083П | прочие |

В настоящее время в границах муниципального образования «город Нижнекамск» ПАО «Татнефть» ведет эксплуатацию месторождений нефти, перечисленных ниже:

- Елабужское нефтяное месторождение (лицензия ТАТ02286НЭ, действующая до 31.08.2038);

- Афанасовское нефтяное месторождение (лицензия ТАТ02260НЭ, действующая до 31.12.2044);

- Биклянское нефтяное месторождение (Зайцевский участок) (лицензия ТАТ02241НЭ, действующая до 01.12.2043).

Елабужское нефтяное месторождение относится к сложным, насчитывая по разрезу 4 продуктивных горизонта. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты коллекторы кантовского горизонта. До и Парийского Д1 карбонатные породы среднего карбона (H=9,1 м). На месторождении выявлены 4 залежи нефти, контролируемые небольшими куполовидными поднятиями. По количеству запасов месторождение относится к мелким. Месторождение введено в промышленную разработку в 1969 году.

В соответствии с «Уточненным проектом разработки Елабужского нефтяного месторождения» срок выработки месторождения - 2087 г. (обводненность - 98 %).

Границы Афанасовского нефтяного месторождения включают территорию муниципального образования «город Нижнекамск» и Афанасовского сельского поселения Нижнекамского муниципального района.

Биклянское нефтяное месторождение в административном отношении приурочено к территории Тукаевского и Нижнекамского муниципальных районов. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты коллекторы бобрикового и тульского горизонтов и карбонатные породы башкирско-серпуховских отложений среднего карбона. На месторождении выявлено 7 залежей нефти, контролируемых небольшими куполовидными поднятиями. Месторождение введено в промышленную разработку в 1989 году.

В соответствии с «Дополнением к технологической схеме разработки Биклянского нефтяного месторождения» срок выработки месторождения - 2076 г. (обводненность - 98 %).

Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в границах городского поселения оформлены 6 лицензий на право пользования участками недр местного значения (таблица 1.1.4.2).

Из числа месторождений подземных вод в городском поселении расположены следующие их проявления:

- Шинное месторождение пресных подземных вод, запасы подземных вод которого утверждены протоколом Республиканской комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых при Министерстве от 23.06.2017 № 481-РКЗ(ПВ) по категории В в количестве 150,03 м3/сутки и по категории С1 в количестве 216 м3/сутки для хозяйственно-питьевого и

- производственного водоснабжения ПАО «Нижнекамскшина»;

- Казаринское месторождение пресных подземных вод, запасы подземных вод которого утверждены протоколом Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Управлении по недропользованию по Республике Татарстан от 23.09.2013 №244/2013 по категории В в количестве 433 м3/сутки и по категории С1 в количестве 143 м3/сутки для питьевого водоснабжения АО «ТГК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»;

- Восточнонижнекамское месторождение питьевых подземных вод, запасы подземных вод которого утверждены протоколом Республиканской комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых при Министерстве от 18.04.2018 №518-ПВ по категории по категории В в количестве 117,6 м3/сутки для для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ООО «Камэнергостройпром»;

- Афанасовское месторождение пресных подземных вод, запасы подземных вод которого утверждены протоколом Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Управлении по недропользованию по Республике Татарстан от 23.04.2010 № 110/2010 по категории С1 в количестве 140 м3/сутки для хозяйственно-питьевого и производственного

- водоснабжения ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»;

- Западноаланское месторождение пресных подземных вод, запасы подземных вод которого утверждены протоколом Республиканской комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых при Министерстве от 30.05.2019 № 572-ПВ по категории С1 в количестве 106,85 м3/сутки для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения

- ООО «Камский завод полимерных материалов»;

- Аланское месторождение пресных подземных вод, запасы подземных вод которого утверждены протоколом Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Управлении по недропользованию по Республике Татарстан от 07.05.2009 № 67/2009 по категории С1 в количестве 56 м3/сутки для хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО ПАП «ТранспортЭкспресс»;

- Соболековское месторождение технических подземных вод, запасы подземных вод которого утверждены протоколом Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Управлении по недропользованию по Республике Татарстан от 21.03.2014 № 279/2014 по категории С1 в количестве 8,4 м3/сутки для производственного водоснабжения ПС «Соболеково» ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети.

Таблица 1.1.4.2

Сведения о лицензиях на право пользования участками недр местного значения городского поселения

| № п/п | Месторождение / участок недр | Полезное ископаемое | Лицензия | Недропользователь | Сроки действия лицензии | Расположение | Горноотводный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | месторождение «Соболековская воложка» | песчано-гравийная смесь | ТАТ НКМ 01084 ТЭ | ООО "Нептун" (ИНН 1655097080) | 21.07.2006 - 31.12.2025 | 1614,7-1617 км с.х. р. Кама между левым берегом и о. Песчаный | №16-4300-00190 от 12.10.2020 |
| 2 | месторождение «Афанасовское («Овражный»)» | глина кирпичная | ТАТ НКМ 01093 ТЭ | ООО "Нижнекамский кирпичный завод" (ИНН 1651043976) | 22.09.2006 – 31.12.2025 | 1.8 км юго-восточнее п. Строителей | №16-4300-00072 от 25.04.2019 |
| 3 | месторождение «Сентяковское-1» (блок 2) | песчано-гравийные породы | ТАТ ЕЛА 01220 ТР | ООО "Дельта-флот" (ИНН 1639026646) | 31.12.2008- 31.12.2031 | 1598,0-1607,0 км с.х. р. Кама по правому берегу | №16-4300-00151 от 13.03.2020 |
| 4 | Нижнекамское месторождение (блок 1) | песчано-гравийные породы | ТАТ НКМ 01731 ТЭ | ООО "НК-Волжский Берег" (ИНН 1655378797) | 24.03.2017 – 31.12.2071 | по левой стороне судового хода р. Кама, в интервале 1613,4-1616,2 км | №811/1518 от 10.05.2018 |
| 5 | участок недр «Протока Старая Кама» | песчано-гравийная смесь | ТАТ 029649 ТР | ООО «Интеграль» | 12.12.2024-01.03.2041 | 1,8 км северо-западнее с. Нижнее Афанасово | отсутствует |
| 6 | участок недр «Ильинский причал» | песок, строительный, песчано-гравийные породы | ТАТ 029260 ТР | ООО «Строительно-транспортная компания+» | 27.11.2024-25.11.2043 | В 1,2 км к востоку от с. Котловка | отсутствует |

- Климатическая характеристика

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой, сравнительно короткой весной, коротким (около 2,5 месяцев) жарким летом и пасмурной дождливой осенью. Температурный режим характеризуется величинами, указанными в таблице 1.1.5.1

Таблица 1.1.5.1

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха (°С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -11,7 | -4,8 | 5,2 | 13,1 | 17,6 | 19,7 | 17,1 | 11,4 | 4,7 | -3,7 | -9,8 | 4,0 |

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +19,7°С (таблица 1.1.5.1). Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца наблюдается также в июле и составляет +25,0°С.

Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой -11,4°С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) составляет -15,8 °С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 550,8 мм. Суточный максимум осадков достигает 64,9 мм в августе (таблица 1.1.5.2).

Таблица 1.1.5.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,8 | 30,2 | 31,7 | 26,8 | 49,8 | 57,8 | 48,9 | 64,9 | 59,0 | 55,1 | 46,0 | 41,8 | 550,8 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,9 м/с (таблица 1.1.5.3). В годовом цикле преобладают юго-западные ветра, доля которых составляет 30%. (таблица 1.1.5.4). В начале осени и зимой происходит общее усиление скорости ветра. Максимальная скорость ветра достигает 35-38 м/с.

Таблица 1.1.5.3

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,9 |

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, составляют:

- повторяемость приземных инверсий – 48 %;

- мощность приземных инверсий – 0,33 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 10 %;

- продолжительность туманов – 152 часов.

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы рассматриваемой территории оценивается как умеренный (порядка 2,4-2,7), т.е. здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов.

Оценка метеоусловий, способствующих привнесению, накоплению или рассеиванию примесей загрязняющих веществ в муниципальном образовании «город Нижнекамск» показала, что влияние метеофакторов носит преимущественно мультиколлинеарный характер. Наиболее важными показателями метеоусловий являются скорость и направление ветра. Концентрации большинства примесей увеличиваются при слабых или умеренных ветрах восточно-южного горизонта. На втором месте по информативности находятся атмосферное давление и температура воздуха. Низкие значения температуры, в сочетании с высоким атмосферным давлением и штилем, являются крайне неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими резкому возрастанию концентраций в приземном слое практически всех загрязняющих веществ.

- Гидрогеологические условия

Гидрогеологическая характеристика верхнепермских, неогеновых и четвертичных отложений приводится по материалам геологосъемочных, поисково-оценочных и разведочных работ на воду с учетом положений сводной легенды Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200 000. Согласно схемы гидрогеологического районирования территория расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково- пластовых вод и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка. Условия распространения и залегания выделенных гидрогеологических подразделений показаны на рис.1.1.6.1.

В изученной части разреза выделены следующие гидрогеологические подразделения (сверху-вниз):

- водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт;

- проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт;

- водоносный (слабоводоносный) локально-водоупорный плиоценовый комплекс;

- проницаемый, локально водоносный уржумский карбонатно- терригенный горизонт;

- водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс;

- водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс;

- водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт;

- водоносный шешминский терригенный комплекс.

Водоносный нижнечетвертично-современный горизонт распространен в долине р. Камы и ее притоков. Отложения представлены аллювиальными образованиями: супесями, суглинками, песками с примесью гальки и гравия. Водоносными являются прослои песков, гравийно-галечно-песчаные смеси, мощностикоторых изменяются в пределах 0,5-25,0 м. Максимальные мощности данных отложений приурочены к ранненеоплейстоценовому переуглублению. Горизонт залегает первым от поверхности, кровля - на глубине 0-10,0 м. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, речных вод (при высоких уровнях) и за счет восходящей разгрузки подземных вод из нижележащих водоносных подразделений. По химическому составу воды аллювиального нижнечетвертично-современного горизонта гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, смешанные по катионам, иногда по анионам и катионам, с минерализацией 0,2-3,2 г/куб. дм3, жесткостью 5,2- 38,7 мг-экв./куб. дм. Значения pH изменяются в пределах 7,1-7,6.

Удельные дебиты в скважинах имеют значения 0,08-2,8 л/с, чаще 0,24-0,85 л/с, дебиты родников – 0,04-1,0 л/с. Повышенные значения общей жесткости и минерализации наблюдаются на участках интенсивного техногенного загрязнения гидрогеологического подразделения.

Практическое значение для целей водоснабжения горизонт имеет в долинах рек, где описываемые образования каптированы колодцами, из которых осуществляется децентрализованное водоснабжение населенных пунктов, расположенных на надпойменных террасах.

Проницаемый локально-водоносный эоплейстоценовый горизонт выделен на левобережье р. Камы между палео- и современной долинами р. Уратьмы. Горизонт мощностью до 20 м сложен галечниками, гравием и разнозернистыми песками с залегающими на них глинами и супесями. Сведения о водоносности отсутствуют.

Рис. 1.1.6.1. Карта наблюдательной сети ГМСН Республики Татарстан

Плиоценовый водоносный (слабоводоносный) локально- водоупорный комплекс представлен неогеновыми отложениями, которые заполняют в различной степени углубленную сеть древних речных долин.

Разрезы, изученные по керну поисковых и разведочных скважин, сложены глинами серыми, темно-серыми, коричневыми, желто- коричневыми с прослоями серых и желтовато-серых песков.

Пачки преимущественно глинистого состава подстилаются базальными образованиями грубообломочных пород (галька, гравий, щебень местных пород). Водоносными являются пески, пески с гравием и гальками, мощность от первых метров до 22,5 м в основании разрезов.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод, а также за счет перетоков подземных вод из смежных горизонтов.

Подземные воды из верхних водопроводящих слоев перетекают к залегающим в основании водоносного комплекса базальным образованиям грубообломочных пород (пески, гальки, гравий, щебень), по которым отводятся к областям разгрузки.

Статический уровень устанавливается на глубинах 0,9-22,6 м, в зависимости от интервала залегания испытуемого водоносного пласта. Удельные дебиты варьируют в пределах 0,003-0,4 л/с, коэффициент фильтрации - 0,3-4,4 м/сут., водопроводимость - 3,0-20 кв. м/сут.

Химический состав подземных вод зависит от условий питания и стока. Воды комплекса пресные с минерализацией 0,3-0,9 г/куб. дм, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, при благоприятной геохимической и экологической ситуации могут использоваться для местного (децентрализованного) водоснабжения.

Проницаемый локально-водоносный горизонт распространен на плоских водоразделах рек Степного Зая и Уратьмы. Подошва горизонта расположена на абсолютных отметках 110,0-165,0 м, кровля – на абсолютных отметках 120,0-220,0 м. Описываемое подразделение залегает первым от поверхности с кровлей на глубине 0,0-20,0 м, породы представлены песчаниками, глинами, известняками. Мощность горизонта достигает 47 м, суммарная мощность водовмещающих прослоев составляет до 20% от его общей мощности. Водоносный горизонт залегает высоко над урезами водотоков района работ. Воды субнапорные ввиду отсутствия выдержанного перекрывающего водоупора. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Разгрузка происходит субаэрально, в виде нисходящих родников с дебитом до 0,1 л/с, на локальных участках - субаквально (верховья руч. Лузинки, верховья притоков р. Уратьмы), а также посредством перетоков в нижезалегающий водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс.

По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые или магниево-кальциевые с общей минерализацией 0,4–0,6 г/куб. дм, общей жесткостью 5,3-8,9 мг–экв/куб. дм. Поскольку водоносный горизонт не перекрыт выдержанным водоупором, на площадях, испытывающих техногенные нагрузки, наблюдается ухудшение качества вод: повышение минерализации до 5,6 г/куб. дм и общей жесткости до 37,5 мг-экв/куб. дм.

Подземные воды могут быть использованы для мелкого децентрализованного водоснабжения. Ресурсы подземных вод водоносного горизонта P2ur весьма ограничены и являются, прежде всего, одной из составляющих, формирующих ресурсы подземных вод нижезалегающих комплексов.

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс распространен повсеместно, за исключением переуглубленных частей неогеновых палеоврезов и долины р. Камы, выходит на поверхность в бортах долин водотоков и на низких водоразделах, перекрывается проницаемым локально водоносным уржумским горизонтом, водоносным плиоценовым комплексом и водоносным нижнечетвертично-современным аллювиальным горизонтом; подстилается образованиями нижнеказанского комплекса.

В стратиграфически полных разрезах мощность отложений верхнеказанского водоносного комплекса составляет 95,0-115,0 м.

В разрезе водоносного комплекса отмечается гранулометрическая цикличность, согласно которой его можно расчленить на три или четыре ритмопачки. Разрез каждой пачки представляет собой гранулометрический ритм с водоносными песчаниками в основании, на которых залегают глины с алевролитами и с прослоями водоносных известняков. Преобладают разрезы двучленного строения с песчаниками внизу и глинами над ними. В некоторых разрезах наблюдаются прослои известняков, мергелей. Максимальные мощности базальных песчаников достигают 13 м. Прослои известняков имеют мощность от первых см до 1,5-5,0 м.

Суммарная мощность водовмещающих пород по данным ранее проведенных работ достигает 26 м.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетоков из перекрывающего уржумского проницаемого локально водоносного горизонта. На склонах долин и низких водоразделах, где комплекс залегает первым от поверхности, питание происходит за счет атмосферных осадков (реже – за счет инфильтрации речных вод). Разгрузка водоносного комплекса P2kz2 происходит в речную сеть, а также в виде родников на склонах оврагов и родников, в виде перетоков в нижележащий нижнеказанский водоносный комплекс.

По химическому составу подземные воды комплекса пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3 и жесткостью 3,7-7,4 мг-экв./дм3.

В районе работ подземные воды водоносного комплекса P2kz2 населением используются для децентрализованного водоснабжения посредством каптажа родников и эксплуатации отдельных водозаборных скважин.

Таким образом, подземные воды водоносного комплекса P2kz2 могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

За исключением площадей неогеновых переуглублений водоносный комплекс P2kz 1c-3 распространен повсеместно. В его составе выделяются нерасчлененные отложения второй и третьей пачек, а также маркирующий горизонт «cреднеспириферовый известняк» первой пачки нижнеказанского подъяруса. Верхняя часть разреза водоносного комплекса на дневную поверхность выходит в основаниях бортов долины р. Камы. В строении описываемого комплекса участвуют глины, известняки, песчаники, алевролиты. Наиболее распространенным типом разрезов является обломочно- глинисто-карбонатный, в котором песчаники последовательно сменяются глинами, а затем известняками. В глинисто-карбонатных разрезах отсутствуют слои песчаников.

Питание комплекса осуществляется за счет перетоков из вышележащих водоносных комплексов, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков. Общая мощность водоносного нижнеказанского карбонатно-терригенного комплекса составляет 31,0-48,0 м. В его составе выделяются водоносные пласты песчаников и водовмещающие известняки с суммарной мощностью до 30 м. Мощность водоносного пласта «среднеспириферовый известняк», залегающего в основании описываемого комплекса, составляет 1,0-5,0 м, чаще 1,5-2,0 м. В кровле комплекса выделяется водоносный пласт трещиноватых известняков с прерывистым в плане залеганием (верхнеспириферовый известняк) мощностью до 5,0 м. Количество водоносных пластов песчаников в составе комплекса выделяется от одного до трех, мощность каждого - от 1,0-1,5 до 5,0-8,0 м.

Удовлетворительное качество, значительные величины ресурсов, защищенность от процессов антропо- и техногенеза позволяют рассматривать подземные воды водоносного комплекса P2kz11с-3 в качестве основного источника крупного централизованного водоснабжения.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, смешанные по анионам и катионам, с минерализацией 0,7-0,8 г/дм3, общей жесткостью 3,65-6,79 мг-экв/дм3. Подземные воды комплекса на месторождениях Усть-Зайской площади рекомендованы для организации централизованного водоснабжения муниципального образования «город Нижнекамск».

Рассматриваемый горизонт сложен «лингуловыми глинами». Подстилает зону активного водообмена и, таким образом, отделяет пресные воды от солоноватых и соленых.

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» водоносный шешминский терригенный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса и базальным песчаникам нулевой пачки (бугульминской толщи) нижнеказанского подъяруса (P2kz1). Комплекс распространен повсеместно, за исключением неогеновых переуглублений. Разрез комплекса построен в виде чередования пачек песчаников, алевролитов и глин. Водоносными являются трещиноватые и рыхлые песчаники. Мощность комплекса составляет 43,0-80,0 м.

Питание подземных вод описываемого подразделения осуществляется за счет перетоков из выше- и нижележащих отложений, а также за счет прямой инфильтрации атмосферных осадков (участки выходов комплекса на дневную поверхность). Водоупорный горизонт «лингуловые глины», под которым залегает комплекс, затрудняет его питание и разгрузку. Химический состав подземных вод описываемого подразделения зависит от условий циркуляции, которая, в свою очередь, зависит от тектонического строения территории.

Подземные воды описываемого комплекса гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с общей жесткостью 2,5-8,3 мг-экв/дм3 и минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Участки выходов шешминских образований на дневную поверхность являются местными областями питания подземных вод комплекса. С увеличением глубины залегания водоносного комплекса P2šš подземные воды его становятся сульфатными, кальциевыми с минерализацией до 4,0 г/дм3, общей жесткостью до 35 мг-экв/дм3 и непригодными для хозяйственно- питьевых целей.

Завершая характеристику гидрогеологических условий, необходимо отметить следующее:

- исследованная территория представляет собой фрагмент многоплановой гидрогеологической системы, для разреза которой характерно чередование субнапорных водопроводящих пластов, разделенных относительно водоупорными пластами.

- в разрезе охарактеризованной гидрогеологической системы присутствует региональный водоупор «лингуловые глины», подстилающий зону активного водообмена и, таким образом, отделяющий пресные воды от солоноватых и соленых.

- с учетом фильтрационных и гидрогеохимических особенностей в качестве целевых могут рассматриваться водоносные пласты, распространенные среди верхне- и нижнеказанских отложений, залегающих выше регионального водоупора «лингуловых глин».

- Поверхностные водные объекты

Гидрографическую сеть территории муниципального образования «город Нижнекамск» образуют реки Кама, Степной Зай, Иныш, Омшанка, Стрелочный лог, Мартышка, а также озера, расположенные, преимущественно, в северо-западной части рассматриваемой территории.

Река Кама – левый приток реки Волга, сток обеих рек полностью зарегулирован с образованием Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Эти водохранилища, являясь важнейшей составной частью Волжско-Камского каскада на реках Волга и Кама, имеют статус водных объектов федерального уровня.

Средняя глубина реки составляет 6,12 м, ширина 0,6-1,0 км, дебит 1050-1200 м3/сек. Минимальный пропуск из Нижнекамского водохранилища - 600 м3/сек, средняя скорость течения - 0,5 м3/сек. Для данного участка р. Камы характерна система островов, образовавшихся за счет миграции русла.

После создания Нижнекамского и Воткинского водохранилищ средний уровень половодий несколько понизился в связи с зарегулированием стока и составил 58,89 м. Средний уровень весеннего ледохода, наоборот, повысился на 92 см, в период открытого русла - на 166 см. Средняя амплитуда колебаний уровня воды составляет 6,91 м. Осенний ледоход, в среднем, начинается 6 ноября и продолжается от 2 до 13 дней.

Ледостав, в среднем, наступает 19 ноября. Продолжительность его колеблется от 126 до 178 дней. Средняя толщина льда - 70 см, наибольшая достигает 105 см.

Весеннее половодье на р. Каме начинается в конце марта - начале апреля, на притоках – на 1-2 недели раньше. Подъем уровней воды в реке продолжается 40 дней. Пик половодья наблюдается во второй декаде мая, на притоках – во второй и третей декадах апреля. Спад уровней на р. Кама продолжается около 50 дней. Средняя продолжительность половодья в нижнем течении реки составляет около 3 месяцев.

Около 60-70 % годового стока приходится на долю весеннего половодья (IV-VI). Сток летне-осеннего (VII-X) и зимнего (XI-XII) меженных периодов составляет в среднем 15-20 % и 5-12 % соответственно.

Средние многолетние расходы взвешенных наносов изменяются от 600 до 1800 кг/с. Годовой сток взвешенных наносов, в среднем, составляет 6300 тыс. тонн, изменяясь от 3500 до 7900 тыс. тонн.

Река Степной Зай (Зай) – левый приток р. Камы, признан памятником природы регионального значения. Длина реки составляет 211,3 км, площадь водосбора - 5,0 тыс. км2. Степной Зай принимает 68 притоков, наиболее крупными из которых являются рр. Лесной Зай (60,8 км) и Зыча (40,2 км). Средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 15,6 м3/сек. Вблизи западной границы муниципального образования «город Нижнекамск» Степной Зай впадает в Каму.

Река средней водности, притоки зарегулированы. Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (62%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 100-130 мм, 63–80 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 40 дней. Модули подземного питания колеблются в бассейне от 5-10 л/сек*км2 в верхнем течении реки, до 0,2–0,5 л/сек*км2 – в нижнем. Для зимнего периода характерен продолжительный (110–130 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 50-60 см). Качественный состав воды меняется от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой (истоки) до хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой (устье). Минерализация повышенная, вода очень жесткая.

По территории муниципального образования «город Нижнекамск» также протекают реки Омшанка и Стрелочный лог, являющиеся левыми притоками реки Камы, реки Иныш и Мартышка. Для рек характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй половине ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод.

На территории муниципального образования расположены озёра, самым крупным из которых является озеро Каракуль площадью 0,2 км2. По берегам озёр расположены садово-огородные участки. Преобладают озера пойменного типа.

- Ландшафты

Согласно ландшафтному районированию Республики Татарстан, территория муниципального образования «город Нижнекамск» относится к Нижнекамскому возвышенному ландшафтному району с окско-волжско-камскими дубовыми, вязовыми и приволжскими липово-дубовыми лесами на светло-серых, серых лесных и аллювиальных дерново-насыщенных почвах. В таблице 1.1.8.1 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемых ландшафтных районов.

Таблица 1.8.1

Количественные показатели Нижнекамского возвышенного ландшафтного района

| Характеристики ландшафтного района | Нижнекамский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 5 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 126 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2215 |
| Гидротермический коэффициент | 1,6 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 40 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,0 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3663 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 596 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,141 |
| Заселенность (км2) | 27,6 |
| Средний уклон (мин) | 100 |
| Содержание гумуса | 2,7 |

На рассматриваемой территории преобладают склоны северной и западной экспозиции, что обусловлено общим падением склонов к долине Камы. Преобладают склоны средней длины, но в то же время довольно много и коротких склонов.

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности в муниципальном образовании «город Нижнекамск» выделяются промышленный, селитебный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленный тип ландшафта включает территорию Нижнекамского промышленного узла и других производственных зон. Селитебный функциональный тип ландшафта включает жилую застройку г. Нижнекамска, д. Ильинка и Дмитриевка с сопутствующими объектами инфраструктуры.

Рекреационный тип ландшафта представлен природными территориями и объектами озеленения общего пользования.

Современное состояние компонентов ландшафта оценивается как нарушенное, что обусловлено загрязнением атмосферного воздуха предприятиями нефтехимического комплекса, ведением нефтедобычи, а также действующими на территорию сельскохозяйственными и селитебными нагрузками. На земли, входящие в границы нефтяных месторождений, оказывается дополнительное влияние коммуникативных нагрузок и точечное воздействие со стороны нефтяных скважин. Все это приводит к снижению природного потенциала и потере устойчивости ландшафта.

- Почвенный покров

Почвенный покров представлен широким разнообразием естественных и антропогенно-преобразованных почв, образующим сложные пространственные сочетания.

Естественными зональными типами почв на территории муниципального образования «город Нижнекамск» являются:

- серые лесные суглинистые в сочетании с выщелоченными глинистыми и тяжелосуглинистыми чернозёмами;

- дерново-подзолистые.

Серые лесные почвы представлены светло-серым и серыми лесным подтипом. Серые лесные почвы развиты на возвышенных местах со спокойным рельефом. Почвы обладают большим запасом азота и поглощённого калия. Светло-серые лесные почвы развиты на неровных междуречьях, межовражных плато и верхних участках пологих склонов, характеризуются разной степенью смытости. Почвы бедны подвижными соединениями фосфора и калия и по физико- химическим свойствам близки к дерново-подзолистым.

Чернозёмы выщелоченные мощные и среднемощные характеризуются мощностью гумусового горизонта от 35 до 80 см, содержанием гумуса от 7,5 до 11,5%.

Дерново-подзолистые почвы представлены дерново-сильно-, средне- и слабоподзолистыми. Дерново-сильноподзолистые и дерново-среднеподзолистые характеризуются малым содержанием элементов питания для растений, плохими водно-физическими свойствами. Дерново-слабоподзолистые по механическому составу песчаные и супесчаные. Этот тип почв развит на побережье р. Камы.

Селитебная и промышленная зоны муниципального образования «город Нижнекамск» характеризуются наличием комплекса антропогенно-преобразованных почв с преобладанием урбаноземов, профиль которых сформирован искусственным путем.

Большинство почв характеризуется преимущественно тяжелым гранулометрическим составом, средним содержанием гумуса и близкой к нейтральной реакцией среде, типичными для данной почвенно-биокли-матической зоны. Анализ совокупности морфологических, физических, химических и микробиологических свойств почв рассматриваемой территории и их качественная оценка в целом свидетельствуют о стабильности функционирования биокосного компонента наземных экосистем.

- Растительный и животный мир

Породный состав лесных культур, преимущественно, включает сосну, ель и дуб. Средний возраст основных древесных пород на территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла составляет: липа – 55-75 лет, дуб – 65-80 лет, клен – 35-45 лет, вяз – 55-65 лет, осина – 35-45 лет, береза – 35-45 лет. Участки леса относятся к разновозрастным насаждениям с преобладанием насаждений 3-4 класса возраста (средневозрастные и приспевающие), имеются участки 5 класса (спелые). Средний бонитет лесных участков – II – III класса, полнота насаждений колеблется от 0,3 до 0,9.

Северо-западнее г. Нижнекамска, вблизи н.п. Ильинка и Дмитриевка, расположен крупный лесной массив, выделенный в качестве лесопарковой зоны г. Нижнекамска.

Как показывает анализ исторических данных, ранее рассматриваемая территория была значительно залесена, однако активно использовалась в хозяйственном отношении. Леса подвергались рубкам, в результате чего возникли большие лесные поляны и площади вторичных лугов, на которых долгое время велась пастьба скота и сенокошение. В результате строительства г. Нижнекамска и производственных площадей, включения лесных массивов в санитарно-защитную и лесопарковую зоны большинство вырубок, на которых выпас и сенокошение не проводились, в последние 30–40 лет возобновились вторичными мелколиственными березовыми и осиновыми лесными сообществами.

Наметилась тенденция восстановления лесных формаций. В возобновлении принимают массовое участие широколиственные породы, среди которых преобладает липа, возобновляющаяся вегетативным способом. Плотность подроста липы в среднем составляет до 1,2–1,4 тыс. шт./га. Подрост клена остролистного также отмечен в большинстве лесных сообществ, но численность его ниже, чем липы – 0,1-0,9 тыс. шт./га. В ряде сообществ отмечено возобновление дуба черешчатого (в подавляющем количестве это мелкие экземпляры, высотой до 1-1,5 м), наибольшая плотность (0,1 тыс. шт./га), отмечена в сообществе, где в составе древостоя присутствует дуб. Подрост ильма отмечен во всех сообществах. Из мелколиственных пород в возобновлении активно участвует береза повислая и осина (плотность подроста до 0,7-1,1 тыс. шт./га).

Увеличившийся приток населения, слаборазвитая инфраструктура отдыха и крайне высокое техногенное воздействие (строительство, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух) приводят к серьезным антропогенным нарушениям растительности (рекреационным и техногенным сукцессиям).

В селитебной зоне г. Нижнекамска породный состав древесно- кустарниковой растительности разнообразен и представлен 26 родами и 54 видами растений: акация жёлтая, арония черноплодная, берёза бородавчатая, пушистая, боярышник кроваво-красный, вишня, вяз гладкий, мелколистный, ильм шершавый, дуб черешчатый, ель европейская, голубая, жимолость татарская, ива, калина обыкновенная, клен остролистный, американский, татарский, липа мелколистная, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная, яблоня, туя западная, каштан конский и др. Особенно разнообразен видовой и породный состав насаждений на территориях ограниченного пользования (территории школ, техникумов, больниц). Породный состав насаждений общего пользования представлен, в основном, такими видами растений, как берёза бородавчатая, липа, тополь, клен, рябина, пузыреплодник.

Флора территории муниципального образования «город Нижнекамск» включает 885 видов, относящихся к 96 семействам. Это число составляет 89,1% всей флоры Нижнекамского муниципального района и 55% флоры Республики Татарстан, что позволяет признать ее относительно богатой.

Многообразие экологических условий долины р. Камы способствовали сохранению до сегодняшнего дня интразональных реликтовых ценозов и видов в зоне сплошного распространения и экологического оптимума широколиственных лесов.

Луговая растительность представлена, в основном, щучко- овсянице-осоковыми и щучко-осоковыми лугами на торфяниках в нижней части склонов; полевице-бескильницевыми и мятликовыми лугами на средних частях склонов. В пойме Камы распространены галофильные полевице-щучковые с бодяком съедобным луга, их состав изменен выпасом: преобладают сбитые гусинолапчатковые и тысячелистниковые модификации. В условиях заболачивания образуются эутрофные влажнотравно-тростниковые болота.

Состав и расположение крупнейших семейств в целом типичен для Востока Европейской части России. Обращает внимание особое богатство семейства Asteraceae (Сложноцветные) (122 вида), а также расположение на первых позициях Poaceae (Мятликовые) и Fabaceae (Бобовые), что косвенно указывает на большое флористическое богатство степных и других открытых комплексов территории, хотя их относительная площадь меньше, чем лесной и кустарниково-лесной.

Рассматриваемая территория характеризуется довольно высоким разнообразием объектов растительного и животного мира, в том числе относящихся к категории редких и особо охраняемых, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.

Население всех групп позвоночных животных и сообщества растений характеризуются несколько упрощенной, но устойчивой структурой сообществ со средними показателями биоразнообразия. Соотношение трофических групп характерно для слабонарушенных экосистем.

Анализ почвенной мезофауны и герпетобионтов в зависимости от удаления от Нижнекамского промышленного узла (промышленная, селитебная, рекреационная зоны) показывает, что по численности и биоразнообразию исследованные выборки беспозвоночных не отличаются существенно от таковых в естественных биотопах, а в ряде случаев даже превосходят их по этим показателям.

Почвенная биота исследуемой территории представлена 16 различными таксономическими группами. Класс малощетинковых червей (Oligochaeta) представлен дождевыми червями (Lumbricidae), составляющими основную группу сапрофагов и доминирующими среди почвенных беспозвоночных (20,5-78%). Многочисленны многоножки (6,8-25%), а также класс насекомых (3,7-67,1%), главным образом, представленный жесткокрылыми. В почвенной макрофауне отмечены пауки (Aranei), тараканы (Blattodea), полужесткокрылые (Hemiptera), чешуекрылые (Lepidoptera), двукрылые (Diptera), перепончатокрылые (Hymenoptera). Наибольшее количество таксонов отмечено на луговых участках, в лесных биотопах их несколько меньше.

На территории Нижнекамского муниципального района, в т.ч. г. Нижнекамск выявлено 9 видов беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан (тарантул русский, красотел бронзовый, жужелица Шонхерри, жужелица-улиткоед, плавунец широкий, водолюб большой темный, хрущ мраморный (июльский), орденская лента голубая, пчела-плотник обыкновенная..).

В зоне влияния предприятий Нижнекамского промышленного узла выявлено пребывание 7 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, в лесных местообитаниях отмечено 60 видов птиц. В течение летнего и осеннего периодов в лесных участках отмечено присутствие 2 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан (горлица, орлан-белохвост (занесен в Красную книгу РФ), Обилие видов типично лесных птиц (дятлы, пеночки, мухоловки, дрозды, синицы) позволяет говорить о том, что лесные массивы Нижнекамского промышленного узла за счет своей сложной структуры растительного покрова обеспечивают необходимые условия для обитателей лесной зоны. На луговых территориях отмечено присутствие 22 видов, из них 1 вид занесен в Красную книгу Республики Татарстан (луговой лунь).

На рассматриваемой территории установлено обитание 38 видов зверей. Отмечено 6 видов, занесенных в Красную книгу РТ. В систематическом отношении млекопитающие относятся к 6 отрядам. Наиболее богато представлены отряды грызунов (17 видов) и хищных (6 видов). По численности доминируют грызуны и насекомоядные (домовая мышь, серая крыса, рыжая полевка, обыкновенная полевка, бурозубка обыкновенная, мышь лесная, мышь желтогорлая). Большинство видов териофауны принадлежат к широко распространенным видам, спектром обитания которых является большой круг разнообразных биотопов. Расположение их определяет структуру сообществ млекопитающих. Так, в застроенной и техногенной части (г. Нижнекамск, территории заводов) она характеризуется как типично синантропная (преобладают домовая мышь, серая крыса). На лесных территориях санитарно-защитной зоны и лесопарковой зоны преобладают типично лесные виды. На открытых и полуоткрытых территориях (луга, поля, кустарниковая растительность, вудланды) преобладает спектр лесостепных и лесо- полевых видов (обыкновенная полевка, рыжеватый суслик, обыкновенный хомяк). Общая численность на лесных территориях является «высокой» и «очень высокой». В целом состав населения мелких позвоночных и состав доминирующих видов мало отличаются по разным участкам как в лесных, так и открытых биотопах.

Ихтиофауна. В реках выявлено присутствие 13 видов пресноводных рыб, относящихся к 3 отрядам отдела костистых рыб. В ихтиофауне водотоков отмечены 2 инвазионных вида: ротан и девятииглая колюшка. Состав населения рыб типично реофильный с тенденцией дестабилизации ихтиоценозов. Доминирующие позиции занимают виды с высокой степенью экологической валентности и устойчивые к химическому загрязнению воды.

В целом, современное состояние растительного мира рассматриваемой территории оценивается как «средне нарушенное» в перспективе с возможностью перехода в «сильно нарушенное», состояние животного мира можно оценить как «удовлетворительное» с возможным переходом в «неудовлетворительное». По отдельным таксономическим группам позвоночных состояние выражается от «среднего» (рыбы, земноводные, млекопитающие и птицы) до «неудовлетворительного» (рептилии). Таким образом, современное состояние основных компонентов биоты, по количественной оценке, характеризуется как «средне нарушенное», с возможным переходом в «сильно нарушенное».

Население всех групп позвоночных животных и сообщества растений данной территории характеризуются несколько упрощенной, но устойчивой структурой сообществ со средними показателями биоразнообразия. Численность макрофауны почвенных беспозвоночных исследованных участков высокая. Соотношение трофических групп характерно для слабонарушенных экосистем. Фоновые территории незначительно отличаются количественно и качественно от лесных участков, расположенных в санитарно- защитной зоне предприятий Нижнекамского промышленного узла.

В целом сообщества растений и животных относительно стабильны и могут благополучно существовать долгий период времени, но при определенных негативных последствиях (усиление техногенной и антропогенной нагрузки) возможно значительное уменьшение биологического разнообразия, что говорит о целесообразности постоянного мониторинга состояния экосистем.

Согласно данным Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам к перечню видов растений, животных и грибов, включенных в Красную книгу Республики Татарстан, зафиксированных в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан относятся:

Животные, всего видов 50, в т.ч.:

Класс Млекопитающие – 6 видов: ночница Брандта, ночница водяная, заяцбеляк, соня лесная, мышовка лесная, полевка красная.

Класс Птицы – 29 видов: поганка красношейная, поганка серощекая, выпь большая, гусь серый, пискулька, лебедь-шипун, скопа, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, подорлик большой, орлан-белохвост, сапсан, пустельга обыкновенная, кулик-сорока, травник, хохотун черноголовый, крачка малая, клинтух, горлица обыкновенная, филин, сова ястребиная, неясыть серая, неясыть длиннохвостая, козодой обыкновенный, сизоворонка, удод, сорокопут серый.

Класс Рептилии – 2 вида: медянка, гадюка обыкновенная.

Класс Амфибии – 2 вида: жаба серая, жерлянка краснобрюхая.

Класс Рыбы – 2 вида: быстрянка обыкновенная, подуст волжский. Беспозвоночные – 9 видов: тарантул русский, красотел бронзовый, жужелица Шонхерри, жужелица-улиткоед, плавунец широкий, водолюб большой темный, хрущ мраморный (июльский), орденская лента голубая, пчела-плотник обыкновенная.

Растения, всего 6 видов:

Отдел Покрытосеменные – 5 видов: алтей лекарственный, кувшинка белоснежная, двулепестник альпийский, гнездовка настоящая (обыкновенная), лапчатка прямостоячая.

Отдел Папоротниковидные – 1 вид: сальвиния плавающая.

ИТОГО 56 видов.

Глава 2. Состояние окружающей среды

Мониторинг за состоянием окружающей среды муниципального образования «город Нижнекамск» осуществляется Специализированной инспекцией аналитического контроля Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Набережночелнинским отделением комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», лабораторией Федерального Государственного Управления Здравоохранения г. Нижнекамска и Нижнекамского района и санитарно-промышленной лабораторией ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Состояние окружающей среды рассматриваемой территории характеризуется как напряженное. Нижнекамск является одним из крупнейших в Российской Федерации центров нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей промышленности. Интенсивное развитие предприятий и наращивание производственных мощностей способствует формированию устойчивых ареалов загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, что требует проведения комплекса неотложных мероприятий по оздоровлению состояния окружающей среды.

- Состояние и охрана атмосферного воздуха

Содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ в количествах, превышающих предельно-допустимые концентрации, оказывает негативное влияние на здоровье человека и устойчивость экосистем, элементы технической инфраструктуры.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании «город Нижнекамск» являются нефтехимические производства:

- ПАО «Нижнекамскнефтехим» - высокотехнологичное нефтехимическое предприятие, занимающее лидирующие позиции в России по производству синтетических каучуков и пластиков. Общее количество нефтехимической продукции составляет более 100 наименований;

- АО «ТАИФ-НК» - нефтеперерабатывающее производство, производство автобензинов, мазута, дизельных топлив. На долю предприятия приходится 89,7% производства автобензинов и 95,6% дизельных топлив от общего объема нефтепродуктов, выпускаемых в Республике Татарстан. В настоящее время завершается строительство комплекса глубокой переработки тяжелых остатков проектной мощностью переработки сырья 8.3 млн. т в год (в том числе 7.3 млн.т нефти, 1 млн.т - газового конденсата), с вводом которого глубина переработки нефти возрастет до 95%;

- АО «ТАНЕКО» - нефтеперерабатывающее производство. Номенклатура основной продукции: дизельное топливо «Евро–5», топливо для реактивных двигателей, бензин газовый стабильный, иные средние дистилляты, вакуумный газойль, топочный мазут, нафтависбрекинга, остаток висбрекинга, сера техническая газовая гранулированная.

- ПАО «Нижнекамскшина» - крупнейшее предприятие по производству шин для легковых и грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники в России.

- АО «Нижнекамсктехуглерод» - одно из крупнейших предприятий по производству 14 марок технического углерода.

Нижнекамск также характеризуется высоким развитием строительной индустрии (ООО «КамЭнергоСтройпром», ООО «Нижнекамский завод ЖБИ») энергетики (Филиал ПАО «Генерирующая Компания» Нижнекамская ТЭЦ). Сектор пищевых производств включает ПАО «Нижнекамский хлебокомбинат», филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Нижнекамский молочный комбинат», филиал АО «Татспиртпром» – «Нижнекамский ликеро-водочный завод».

В таблице 1.2.1.1 приведены данные о количестве стационарных источников и массе выбросов загрязняющих веществ за 2020-2024 гг.

Таблица 1.2.1.1

Сведения о динамике выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников

| Административно-территориальная единица | Всего выброшено в атмосферу, т/год |  |  |  |  | Удельная нагрузка по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух на единицу площади в 2024 г., т/кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Нижнекамский муниципальный район | 62 503 | 57 868 | 58 588 | 58 626 | 52 772 | 30,44 |
| Республика Татарстан | 324 662 | 322 542 | 319 847 | 319 762 | 318 926 | 4,76 |

Объем выбросов на Нижнекамский муниципальный район за последние 5 лет идет на снижение. Доля выбросов в разрезе Республики также понижается и достигла 16,5%.

В таблице 1.2.1.2 представлены сведения о динамике выбросов загрязняющих веществ по крупнейшим предприятиям городского поселения. Наибольший вклад выбросы атмосферного воздуха в городском поселении вносит ПАО «Нижнекамскнефтехим». В разрезе Нижнекамского муниципального района выбросы указанного предприятия составляет 34-38%.

Таблица 1.2.1.2

Сведения о динамике выбросов загрязняющих веществ по крупнейшим предприятиям городского поселения

| № | Наименование предприятия | Всего выброшено загрязняющих веществ, тыс. т |  |  | Доля от выбросов по Республике Татарстан, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 20,24 | 20,04 | 20,129 | 6,3 |
| 2 | АО «ТГК-16» | 11,417 | 12,53 | 11,188 | 3,5 |
| 3 | ООО «ТАИФ-НК» | 11,342 | 11,339 | 10,55 | 3,3 |
| 4 | АО «ТАНЕКО» | 3,142 | 3,196 | 2,767 | 0,9 |
| 5 | ООО «Татшина» | 1,46 | 1,584 | 1,462 | 0,5 |
| 6 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 2,26 | 1,266 | 1,18 | 0,4 |
| - | Итого по крупнейшим предприятиям городского поселения | 49,861 | 49,995 | 47,276 | 14,9 |
| - | Нижнекамский муниципальный район | 58 588 | 58 626 | 52 772 | 16,5 |

Крупнейшие предприятия нефтехимической и энергетической отраслей сосредоточены на территории Нижнекамского промышленного узла, расположенного в 5 км юго-восточнее жилой зоны г. Нижнекамска.

В состав Нижнекамского промышленного узла входит 43 предприятия. Совокупный перечень загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн, включает 298 наименований. Наиболее представительными в составе суммарного аэровыброса (более 96%) являются выбросы диоксида серы (20109,69 т/год), диоксида азота (11854,06 т/год), предельных углеводородов С1- С5 (10427,51 т/год), оксида углерода (8806,84 т/год).

В составе выбросов предприятий Нижнекамского промышленного узла к загрязняющим веществам I класса опасности (чрезвычайно опасные) относится

12 веществ: пятиокись ванадия, сульфат никеля, ртуть, свинец и его соединения, оксид хрома (IV), озон, бенз(а)пирен, бутил хлористый, хлорэтилен, оксид пропилена, толуилендиизоцианат, пыль асбестосодержащая (0,07% валовых выбросов).

Ко II классу опасности (высокоопасные) относится 41 вещество: сульфат бария, хлорид железа, медь сернокислая, марганец и его соединения, оксиды меди, никеля и др. (1,8% валовых выбросов).

Загрязняющие вещества III класса опасности (опасные) включают 62 наименования: триоксид вольфрама, сульфат железа, оксиды германия, магния, олова, цинка, азота и др. (51,2%).

К IV классу опасности (умеренно опасные) относится 40 веществ: карбонат калия, аммиак, оксид углерода, бутан, гексан, амилены и др. (21,4%).

126 наименований веществ не имеют класса опасности (25,5 %). 23 вещества, присутствующих в выбросах промузла, обладают канцерогенными свойствами.

Господствующие ветра юго-западного направления благоприятствуют переносу загрязняющих веществ в сторону от жилой зоны г. Нижнекамска. Умеренный потенциал загрязнения атмосферы создает равновесные условия, способствующие как рассеиванию, так и накоплению выбросов в воздушном бассейне.

Решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.09.2019 г. № 193-РССЗ единая санитарно-защитная зона Нижнекамского промышленного узла установлена в следующих размерах и поставлена на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории №16.00.2.3757:

- в северном направлении – 2750 м от границы промплощадки через южную оконечность д. Прости;

- в северо-восточном направлении – 3600 м от границы территории НПУз;

- в восточном направлении – 3450 м от границы территории НПУз;

- в юго-восточном направлении – 5300 м от границы	территории промплощадки, вблизи д. Никошновка и Авлаш;

- в южном направлении – 3950 м от границы территории промплощадки, вблизи н.п. Иштеряково;

- в юго-западном направлении – 2500 м от границы предприятий НПУз, вблизи д. Клятле;

- в западном направлении – 2100 м от границы предприятий НПУз через восточную оконечность садов (н.п. Строителей);

- на северо-западе – 3050 м от границы предприятий НПУз вблизи селитебной зоны г. Нижнекамска.

На момент определения границ единой расчетной санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла (2008 год) в границы единой санитарно-защитной зоны вошли населенные пункты Алань Нижнекамского муниципального района и Мартыш Тукаевского муниципального района.

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2012 № 647-р была образована Межведомственная комиссия по урегулированию вопросов отселения граждан д. Алань Нижнекамского муниципального района и д. Мартыш Тукаевского муниципального района за пределы санитарно- защитной зоны Нижнекамского промышленного узла.

К настоящему времени жители обеих деревень переселены. Решением Нижнекамского городского Совета Республики Татарстан от 16.02.2016 № 7 и Законом Республики Татарстан от 19.11.2016 № 86-ЗРТ «Об упразднении деревни Алань Нижнекамского района Республики Татарстан и о внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» деревня Алань Нижнекамского муниципального района упразднена.

С учетом отселения жилого фонда деревень Алань и Мартыш на сегодняшний день жилая зона не входит в границы единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла.

На территории Нижнекамского промышленного узла и в зоне его влияния проводятся мониторинговые исследования за состоянием окружающей среды. На предприятиях функционирует 8 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, оснащенных оборудованием по определению как основных, так и специфических для нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств загрязняющих веществ. Общее количество исследуемых ингредиентов составляет 31 вещество, в том числе 5 основных (оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, пыль) и 26 специфических (бензол, толуол, ксилол, предельные и непредельные углеводороды).

Также исследования за состоянием воздушного бассейна проводятся Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Набережночелнинским отделением комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды УГМС РТ, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск». По совокупности совмещения результатов мониторинга и расчетов рассеивания выбросов сформирован приоритетный список 12 загрязняющих веществ, включающий диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, бензол, толуол, этилбензол, фенол, формальдегид, оксид этилена, взвешенные вещества.

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 5 АСКЗА: в том числе 4 АСКЗА в муниципальном образовании «город Нижнекамск» (расположены по периметру основной площадки Нижнекамского промышленного узла) и 1 АСКЗА в с. Большое Афанасово Нижнекамского муниципального района.

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» АСКЗА расположены по адресам:

- АСКЗА-11 – в районе спорткомплекса «Шинник», на расстоянии 710 м от границы единой санитарно-защитной зоны;

- АСКЗА-12 – в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр» по адресу ул. Ямьле, 20, в 3260 м от границ санитарно- защитной зоны Нижнекамского промышленного узла;

- АСКЗА-13 – в районе Автогородка, по ул. Юности, 36, на расстоянии около 1900 м от границ единой санитарно-защитной зоны;

- АСКЗА-15 – на территории гипермаркета «Магнит», по ул. Южная, 7.

В январе 2026 года система АСКЗА зарегистрировала 20 случаев превышения установленных предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Нижнекамск. Так, АСКЗА-13 обнаружила 20 превышений по оксиду углерода (максимальная кратность — 1,86 ПДК м.р.).

Для определения вклада промышленных источников в формирование концентраций оксида углерода в Нижнекамске были проведены расчеты рассеивания выбросов на основе сводной базы данных параметров выбросов города. Результаты расчетов показали, что при сложившихся метеоусловиях наибольший вклад внесли источники выбросов предприятий, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.

В целях снижения нагрузки на атмосферный воздух промышленными предприятиями в 2024 г. осуществлялись следующие мероприятия.

АО «ТАНЕКО» (входит в Татнефть) выполнены воздухоохранные мероприятия:

- реализован проект «Дооборудование факельной системы низкого, высокого давления, кислых газов и резервной системы факельных установок тит. 076/1 и 077/1 компрессорными установками и поточными анализаторами;

- выполнен возврат факельных газов на узле утилизации факельных газов GARO (всего в 2024 г. возвращено в топливную сеть 85376,1 т факельных газов);

- осуществлен переход на производство элементарной серы, что позволило предотвратить 250,4 тыс. т выбросов сероводорода;

- проведено техническое обслуживание и ремонт газоочистного оборудования, что позволило уловить 178,7 т загрязняющих веществ;

- смонтирована новая установка рекуперации паров для тит. 038, 039.

АО «ТАИФ-НК»:

- реализован масштабный инвестиционный проект строительства «Установки получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона с использованием механического высокотемпературного вакуумного реактора», который позволяет получить высоколиквидный товарный продукт, значительно увеличить выход светлых нефтепродуктов и достичь максимального извлечения нежелательных компонентов, таких как сера, азот, металлы, а также сократить объемы образования отходов производства более чем на 80%;

- введены в эксплуатацию две автоматические станции контроля загрязнения атмосферы, расположенные на границе Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла в с. Прости и поселке Строителей, которые позволяют получать информацию в автоматическом режиме по десяти показателям загрязняющих веществ, попадающих в атмосферный воздух;

- реализованы мероприятия, позволяющие значительно снизить сбросы газов на факельные установки и осуществить возврат газов в производство для использования в качестве топлива в технологических печах;

- проведены мероприятия по уменьшению потребления природного газа, используемого для нагрева сырья в технологических печах, и замещению его сухим газом с большей теплотворной способностью.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ»:

- проведено уплотнение топок и газоходов котлоагрегатов ст.№1-7;

- осуществлен ремонт дымососов рециркуляции дымовых газов;

- проведены мероприятия по посадке зеленых насаждений.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- завершено строительство факельной системы ЭП-600 (бездымное сжигание) исключающей выброс сажи;

- завершено строительство факела закрытого типа на Проекте «Гексен-1»;

- проведена замена горелочных устройств на печах заводов Этилен и БК;

- реализуется целевая инициатива «Совершенствование системы мониторинга санитарно-защитных зон» в целях постоянного контроля атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах.

ООО «Татшина» (входит в КАМА TYRES):

- выполнены мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности технологического оборудования;

- проведены работы по лесовосстановлению (на площади 20 га, высажено 83,8 тыс. шт. саженцев).

На территории Республики Татарстан в состав предприятий КАМА TYRES входит 8 предприятий, обеспечивающих проектирование, разработку, производство и реализацию шинной продукции: ООО «Татшина», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «Нижнекамский механический завод», ООО «ТД «Кама», ООО «НТЦ «Кама», ООО «Энергошинсервис», ООО «СБО «Шинник».

Кроме указанных мероприятий, одним из приоритетных направлений природоохранной политики является внедрение на предприятиях энерго- и ресурсосберегающих технологий, предполагающих рост объемов производства с одновременной минимизацией потребления энергоресурсов на единицу произведенной продукции и увеличением эффективности использования вторичных энергоресурсов.

Учитывая интенсивное развитие предприятий Нижнекамского промышленного узла, в целях обеспечения экологической безопасности принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 г. №126.

В соответствии с указанным постановлением на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан при участии иных ведомств возложено проведение анализа допустимости расширения действующих и создания новых производств, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан.

Кроме предприятий нефтехимической отрасли, на состояние атмосферного воздуха оказывает влияние ведение нефтедобычи. Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух при эксплуатации нефтяных скважин, являются предельные углеводороды и сероводород. Следует отметить, что в муниципальном образовании «город Нижнекамск» объекты нефтедобычи расположены без соблюдения санитарно-защитных зон до жилой застройки и иных объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды.

Негативное влияние на состояние воздушного бассейна также оказывают предприятия стройиндустрии (ООО «Нижнекамский завод ЖБИ», Нижнекамский асфальто-бетонный завод, Нижнекамский завод КПД, ООО «Камэнергостройпром») и других отраслей, сосредоточенные на территориях промышленных районов «БСИ», «Промбаза» и юго-западного промышленного района. Влияние предприятий строительного комплекса на состояние воздушного бассейна определяется, прежде всего, большими объемами выбросов взвешенных веществ в атмосферный воздух и значительно меньшими газообразных.

Не менее важным источником воздействия на состояние воздушного бассейна является автотранспорт. На протяжении последних лет происходит неуклонный рост количества транспортных средств индивидуальных автовладельцев, вследствие чего негативное воздействие передвижных источников увеличивается.

- Состояние водных ресурсов

Водоснабжение территории муниципального образования «город Нижнекамск», преимущественно, основано на использовании поверхностных вод и, в значительно меньшей степени, подземных вод.

Вода питьевого качества подается в г. Нижнекамск через технический водозабор ПАО «Нижнекамскнефтехим», построенный в п. Красный Ключ   на р. Каме. Водоснабжение осуществляется через сети АО «Водопроводно- канализационное и энергетическое хозяйство» и станцию очистки воды АО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

В целях хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения в г. Нижнекамске также эксплуатируется 26 артезианских скважин. Производительность применяемых насосов составляет 5,2-6,3 м3/час. Глубина скважин изменяется в пределах от 40 до 100 м. Каптированы водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1) и водоносный шешминский комплекс (P2šš). Большинство скважин пробурено возле центральных тепловых пунктов (ЦТП). Суммарный водоотбор составляет около 1100 м3/сут.

Дополнительно для водоснабжения используются одиночные водозаборные скважины, имеющие ведомственную принадлежность и расположенные на территориях предприятий (ПАО «Нижнекамский хлебокомбинат», филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Нижнекамский молочный комбинат», филиал АО «Татспиртпром» – «Нижнекамский ликеро- водочный завод», Нижнекамский филиал АО «Татавтодор», АО «Агрохимсервис», ПАО «Нижнекамскшина»).

В Нижнекамске также имеется 12 родников, из них 10 благоустроено, 2 - не благоустроено (ул. Спортивная, Лесная). Требуется проведение текущего ремонта бетонированных оснований и отмостков у родников по ул. Чабьинская, Кайманова.

Водоснабжение д. Ильинка и Дмитриевка, входящих в состав муниципального образования «город Нижнекамск», основано на эксплуатации собственных одиночных скважин.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск качество питьевой воды, подаваемой населению, не отвечало требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 по содержанию железа, ОКБ, ТКБ. По г.Нижнекамску 2,51% отобранных проб не отвечало требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 по микробиологическим показателям и 17,4% – по санитарно-химическим показателям. Данных о качестве воды, подаваемой населению, д. Ильинка и Дмитриевка не имеется.

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды, следует отнести существенную загрязненность воды р. Камы, слабую защищенность водоносных горизонтов от загрязнения, отсутствие зон санитарной охраны, изношенность и несвоевременный ремонт водопроводных сетей.

Территория муниципального образования «город Нижнекамск» расположена на левом берегу р. Камы, которая относится к крупным рекам со значительным стоком в течение всего года, регулируемым Нижнекамским водохранилищем.

Способность рек к самоочищению зависит от водности и температурного режима реки (периода, когда температура воды выше 16° и активизируются биологические процессы) и для р. Камы она оценивается как умеренная. В определенной степени положительным является факт ежегодного сброса большого количества воды в весенний период, что способствует некоторой «промывке» нижнего бьефа.

Что касается других водных объектов, то их самоочищающая способность крайне низка даже в естественных условиях, а в условиях значительной урбанизации водосборных площадей, изменяющих водный и гидрохимический режим, практически сводится к нулю.

Размещение на берегу реки крупного промышленного города с водоемкой промышленностью приводит к значительной антропогенной нагрузке на водные объекты, причинами которой являются:

- нерациональная хозяйственная деятельность на водосборной площади без учета водоохранных мероприятий;

- сброс в водные объекты загрязненных хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

В санитарно-эпидемиологическом отношении состояние поверхностных водных объектов, являющихся источниками хозяйственно-питьевого (I категории) и рекреационного водопользования (II категории), в муниципальном образовании «город Нижнекамск» также продолжает оставаться неудовлетворительным.

Таблица 1.2.2.1

Характеристика подземных артезианских скважин в г. Нижнекамск

| № | Месторасположение | Ведомственная принадлежность | Тип использования | Дебит скважин, куб. м/час | Соответствие сан. правилам по хим. составу | Жесткость воды/мг/дм | Глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мечеть | ПАО «ВК и ЭХ» | питьевой | 10 | не соответствует по содержанию железа и мутности | 6,9 – 9,0 | 60 м |
| 2 | ЦТП № 58 | ПАО «ВК и ЭХ» | питьевой | 10 | не соответствует по жесткости | 7,55 | 60 м |
| 3 | Полигон промышленных отходов | ПАО «Нижнекамскшина» | технический | 6 | соответствует | 4,3 | 160 м |
| 4 | Цех 1044 | ПАО «Нижнекамскшина» | хозяйственно-питьевой | 2 | соответствует | 1,9 | 134 м |
| 5 | Б/о «Наратлык» | ПАО «Нижнекамскшина» | хозяйственно-питьевой | 4,0 | соответствует | 6,1 | 80 м |
| 6 | Около поликлиники | ПАО «Нижнекамскшина» | хозяйственно-питьевой | 6,25 | соответствует | 4,8 | 160 м |
| 7 | Филиал Дома иностранных специалистов | ПАО «НКНХ» | хозяйственно-питьевой | 3 | не соответствует по жесткости | 7,1 | 80 м |
| 8 | Б/о «Дубравушка» | ПАО «НКНХ» | хозяйственно-питьевой | 10 | соответствует | 6,4 | 30 м |
| 9 | О/Л «Орленок» | Нижнекамская ТЭЦ-2 филиал «Татэнерго» | хозяйственно-питьевой | 2,3 | не соответствует по содержанию железа | 6,7 | 40 м |
| 10 | ПАО «Ликеро-водочный завод», БСИ | ПАО «Нижнекамский ЛВЗ» | хозяйственно- питьевой | 3 | не соответствует по жесткости | 8,0 | 91 м |
| 11 | г. Нижнекамск БСИ | ООО «Центрмонтажавтоматика» | хозяйственно- питьевой | 10,1 | не соответствует по жесткости | 7,0 | 86 м |
| 12 | г. Нижнекамск БСИ | ООО «Нижнекамский завод Крупнопанельного домостроения» | хозяйственно- питьевой | 6,3 | не соответствует по цветности, жесткости, содержанию железа | 9,3 | 93 м |
| 13 | Г. Нижнекамск ул. Ахтубинская | ПАО «Татэнерго», Нижнекамские Электросети | хозяйственно-питьевой | 4,32 | соответствует | 5,0 | 65 м |
| 14 | г. Нижнекамск БСИ | ПАО «Татэнерго» Нижнекамские электросети | хозяйственно-питьевой | 4,32 | не соответствует | 8,7 | 95 м |
| 15 | г. Нижнекамск | ДУ «ПРСО Татавтодор» | хозяйственно- питьевой | 5,4 | соответствует | 6,7 | 98 м |
| 16 | г. Нижнекамск БСИ | ПАП ООО «Транспорт Экспресс» | хозяйственно- питьевой | 8,28 | не соответствует | 9,6 | 116,5 м |
| 17 | г. Нижнекамск БСИ, сенажные башни | ООО «Промсервис» | хозяйственно-питьевой | 5,4 | соответствует | 6,7 | 90 м |

Согласно проведенным исследованиям Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан по руслам обследованных малых рек Нижнекамского м.р. протекают пресные, гидрокарбонатные воды с преобладанием кальция, средней и повышенной минерализации, мягкие, слабощелочные воды.

Одним из важнейших факторов, влияющих на оценку качества вод, является концентрация или уровень активности ионов водорода, называемый водородным показателем (pH). В различных растворах pH варьирует в диапазоне от 0 до 14 и отражает интенсивность их кислотности (рН менее 7) или щелочности (рН более 7).

Норма pH в поверхностных водах составляет 6,5–8,5. Эта величина имеет решающее значение для определения стабильности воды, как среды обитания гидробионтов; накипеобразующих и коррозионных свойств воды; прохождения многочисленных химических и биологических процессов; миграции и превращения различных форм биогенных элементов; изменение токсичности ЗВ. Колебания рН в ту или иную сторону существенно сказываются на запахе, привкусе и внешнем виде воды, а при рН ниже 5,0 гибнут все виды рыб. Водородный показатель всех восьми обследованных рек находится в пределах ПДК (7,6–8,3), что позволяет отнести воду к слабощелочным или нейтральным водам. Такая речная вода является оптимальной для существования гидробионтов и водохозяйственного использования.

Рассчитанные значения индекса загрязнения воды (далее – ИЗВ) показали, что вода большинства обследованных рек соответствует III классу качества – «умеренно загрязненные» – ИЗВ вод р. Прости, Омшанка, Уратьма, Вязовка, Оша колеблется в пределах 1,65–1,92. Вода р. Субай соответствует IV классу качества («загрязненные» воды). В бассейне данной реки зафиксировано двукратное превышение ПДК по фосфатам, а содержание кислорода немного ниже нормы (5,6). Вода р. Стрелочный Лог также соответствует IV классу качества («загрязненные» воды), здесь зафиксировано двукратное превышение по железу.

По рассчитанным значениям ИЗВ речная вода р. Прости, Омшанка, Уратьма, Вязовка, Оша относится к III классу качества («умеренно загрязненные»). Воды р. Субай и Стрелочный Лог относятся к IV классу качества («загрязненная»), поскольку испытывают значительную антропогенную нагрузку. Воды этих рек перенасыщены биогенными элементами, обуславливающими вторичное загрязнение, что делает их непригодными для рыбоводства и рекреационного использования. Река у Камских Полян, протекающая в одноименном поселке, относится к V классу качества («грязная»). Возможности самоочищения экосистемы реки ограничены, к тому же грязные воды способствуют распространению инфекционных заболеваний человека и животных.

Согласно лабораторным исследованиям, проведенным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе и г. Нижнекамск, в 2024 году доля проб из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила всего 1,14% по микробиологическим показателям и 1,01% – по санитарно-химическим.

На сегодняшний день 92% источников централизованного водоснабжения района имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов для питьевых и бытовых нужд. В 2024 году удельный вес проб из самих источников, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,9% по микробиологическим показателям и 5,6% – по санитарно-химическим.

Основную роль в сохранении качества и безопасности поверхностных водных ресурсов играет биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим». БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим» предназначены для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

В результате выполнения работ по улучшению качества сточных вод, сбрасываемых с производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», с 2010 года в стоках снизилась концентрация 20 загрязняющих веществ: аммоний ионов - в 3,4 раза, взвешенных веществ - в 1,3 раза, толуола - в 103 раза, метанола - в 6,3 раза, формальдегида - в 5,2 раза, фенолов - в 4 раза, ДМФА - в 2,8 раза, нефтепродуктов - в 2,1 раза, АСПАВ - в 2,5 раза, сульфидов - в 2,3 раза, алюминия - в 1,8 раза, железа и меди - в 1,5 раза, марганца - в 1,2 раза, нитрат ионов - в 1,1 раза, ниже чувствительности методики определения - стирол, этилбензол, бензол, ацетонитрил, ванадий; на прежнем уровне осталась концентрация фосфатов.

Одновременно по ряду загрязняющих веществ увеличились концентрации: хлоридов - в 1,04 раза, сухого остатка - в 1,1 раза, цинка - в 1,4 раза, хрома - в 1,9 раза, НСПАВ, титана (однако ПДК р/х по данным показателям не превышено); сульфатов - в 1,4 раза, нитритов - в 1,7 раза. По категории качества воды, очищаемые на БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим», относятся к недостаточно очищенным, что обусловлено длительной эксплуатацией БОС (с 1966 г.), использованием устаревшей схемы очистки, требующим замены оборудованием. Биологически очищенные сточные воды проходят доочистку на станции фильтрации. Сброс сточных вод в р. Каму производится по двум рассеивающим выпускам.

В целях повышения качества воды были проведены три очереди реконструкции БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- Первый этап (2015–2017 гг., 600 млн руб.): Модернизация узла хозяйственно-бытовых стоков — замена аэраторов, оптимизация биологической очистки; улучшение 14 показателей качества стоков (взвеси –30%, азот –25%).

- Второй этап (2017–2019 гг., 1,255 млрд руб., итого 3,36 млрд руб.): Реконструкция механической очистки химических стоков (решётки, песколовки, отстойники); ввод биофильтров для отдувки газов (эффективность 96% по H₂S и меркаптанам), снижение атмосферных выбросов на 40%.

- Третий этап (2024–2026 гг., 3,5 млрд руб.): Текущая реконструкция узла доочистки и обеззараживания — ультрафильтры (удаление взвесей 95%), УФ-дезинфекция вместо хлора, новые насосные станции и автоматика; к февралю 2026 г. завершено 80% СМР, ввод — март 2026 г. Ожидаемый эффект: стоки по 20+ параметрам на уровне питьевой воды.

Буферный пруд-отстойник ПАО «Нижнекамскнефтехим» на р.Стрелочный Лог предназначен для сбора и механической очистки ливневых и продувочных вод градирен 1-й промзоны, а также очистки промывных вод фильтров станции очистки питьевой воды. По данным Государственного доклада Министерства экологии и природных ресурсов РТ проектная производительность буферного пруда-отстойника составляет 4,8 тыс. м3/сут., фактическая нагрузка составила 7,66 тыс. м3/сут.

Объем отведенных в р. Каму сточных вод после отстоя увеличился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 178,46 м3/год и составил 2796,46 тыс. м3. При этом количество сброшенных со сточными водами загрязняющих веществ в р. Каму уменьшилось по сравнению с 2013 г. на 0,87 т/год и составило 737,88 т/год. Уменьшение массы сброса загрязнителей со сточными водами объясняется увеличением сброса промывочных вод фильтров станции очистки воды, которые разбавляют отводимые в буферный пруд-отстойник сточные воды.

Состав сбрасываемых сточных вод характеризуется превышением содержания в них нефтепродуктов, алюминия, марганца. Улучшение наблюдается по содержанию нитратов, сульфатов и сухого остатка. В связи с этим, были выполнены мероприятия:

- 2014–2023 гг. (подготовка и очистка, 40 млн руб.): В 2014 г. полная очистка от 27 734 м³ ила с возвратом воды в цикл (экономия 66,5 млн м³/год речной воды); к 2023 г. переключение на резервный пруд для повторной чистки, внедрение гибкой схемы без остановок производства;

- 2023 г. (реконструкция): Удаление заилов, повышение эффективности отстаивания (>95%), снижение ПДК взвесей с >10 до <1; экономия 2,5 млн м³ речной воды/год (7 тыс. м³/сутки, –7,5% общего потребления). Добавлены противофильтрационные ограждения для защиты грунтовых вод.

- 2023–2026 гг. (интеграция): Включение в общую экореформу с БОС (третий этап): модернизация дренажа, мониторинга и возврата очищенной воды; работы завершены к 2026 г., подтверждено снижением нагрузки на экосистему ручья и Кама.

Буферные пруды-отстойники ПАО «Нижнекамскнефтехим» на р. Тунгуча (№ 1, 2) предназначены для очистки дождевых и талых вод с территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» и продувочных вод градирен. Проектная мощность буферных прудов – 33,6 тыс. м3/сут., фактическая нагрузка составила 27,08 тыс. м3/сут. Качественный состав сточных вод, отводимых после очистки в р. Тунгучу, не отвечает требованиям утвержденных НДС по содержанию в них цинка, железа, толуола, фенолов, меди.

Уменьшение объемов сброшенных сточных вод в р. Тунгучу объясняется переводом части стоков с буферных прудов на биологические очистные сооружения. Также с целью предотвращения сброса загрязняющих стоков в р. Тунгучу были проведены работы по ремонту отбортовок и организация сбора загрязненных стоков с наружной установки №3, 3а с последующей очисткой на БОС.

Каскадные пруда-отстойника ООО «Камэнергостройпром» с выпуском в р. Каму предназначены для отстоя и осветления промышленно- ливневых сточных вод, поступающих с предприятий базы строительной индустрии г. Нижнекамска. Проектная мощность – 2,8 тыс. м3/сут., фактически на очистку поступило 0,452 тыс. м3/сут. сточных вод.

Установка биологической очистки и локальные механические очистные сооружения ООО «Нижнекамская нефтебаза». Хозяйственно- бытовые сточные воды предприятия очищаются на установке биологической очистки КОУ-6. Промышленно-ливневые сточные воды очищаются на сооружениях механической очистки «ТОРОС» производительностью 65,8 м3/сут. Заключен договор на вывоз сточных вод для очистки на БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сброс недостаточно чистых вод на рельеф местности прекращен.

Таким образом, вопрос повышения эффективности работы очистных сооружений является первостепенным.

На балансе АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» имеется 6 выпусков ливневых сточных вод с территории г. Нижнекамска, из них 4 выпуска в р. Омшанку (приток р. Камы) выше технического водозабора ПАО «Нижнекамскнефтехим», используемого для подпитки питьевого водоснабжения населения. Выпуск ливнестоков осуществляется без очистки. Ливневые сточные воды, отводимые с территории г. Нижнекамска, загрязнены органическими веществами по БПК5, нефтепродуктами, металлами (Fe, Cu, Zn, Cr6+), азотом аммонийным, что ухудшает гидрохимическое состояние вод р. Омшанки (притока р. Камы).

- Состояние земельных ресурсов

Почвенный покров является одним из наиболее стабильных компонентов окружающей среды, свойства которого интегрально отражают совокупный эффект многолетнего техногенного воздействия на природные экосистемы.

К процессам, отрицательно воздействующим на состояние почв территории муниципального образования «город Нижнекамск», относятся:

- высокая переуплотненность корнеобитаемого слоя почв в селитебной зоне;

- изъятие поверхности плодородного слоя почв под дороги, жилую застройку, промышленные предприятия путем запечатывания, что ведет к потере устойчивости экосистем и продуктивности почвенного покрова;

- эрозионные процессы на склонах долин рек Камы и Степного Зая, где формируются массивы слабо- и среднесмытых почв.

В промышленной зоне Нижнекамска современный уровень загрязнения почв формируется в результате выбросов источников, расположенных на территории Нижнекамского промышленного узла, а по отдельным веществам дополнительный пул поллютантов, аккумулированных в почвах, привносит автотранспортное загрязнение.

По материалам отчета «Оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью управления экологическими рисками в условиях интенсификации промышленного производства», выполненного Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, по валовому содержанию тяжелых металлов в почвах рассматриваемой территории существенных отклонений от фоновых значений не выявлено. Уровень загрязнения оценивается как «слабый». Максимального значения суммарный показатель загрязненности достигает в промышленной зоне, у границы Нижнекамского промышленного узла. По наличию контрастных очагов загрязнения среди металлов выделяются медь, цинк и марганец.

Уровень загрязнения почв по показателям подвижности существенно выше, чем по общему содержанию тяжелых металлов. Это обусловлено характерными формами поступления поллютантов в составе атмосферных выбросов предприятий Нижнекамского промышленного узла и физико-химическими свойствами почв в загрязненных зонах, где геохимические обстановки миграции отличаются от природных. Подвижные формы металлов представляют наибольшую потенциальную угрозу для стабильного функционирования почвенной экосистемы. Наиболее сильно относительное накопление подвижных металлов в почвах Нижнекамска выражено у свинца, меди и цинка. В селитебной зоне Нижнекамска, за пределами единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла, заметного изменения подвижности тяжелых металлов не выявлено.

Индикационные свойства, показывающие уровни и пространственные границы загрязнения почв в результате эмиссии вредных веществ предприятиями Нижнекамского промышленного узла, наиболее заметно проявляются в содержании сульфатов, что обусловлено значительным объемом валовых выбросов в атмосферу соединений серы.

Выбросы предприятий узла не оказывают заметного влияния на уровень накопления в почвах нефтепродуктов и формальдегида. Отсутствие аналитически фиксируемых аномалий этих веществ обусловлено активно протекающими в почвах процессами самоочищения, чему способствует высокая микробиологическая активность почв.

Отмечены значительные площади загрязнения почв Нижнекамска фенолами. Фенольные соединения не отличаются стабильностью в почвах, что следует учитывать при процедуре экологического контроля.

Анализ комплекса микробиологических и токсикологических параметров показывает отсутствие явно выраженного антропогенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на биологические свойства почв муниципального образования «город Нижнекамск». Высокая активность протеолитических ферментов является положительным фактором, указывающим на интенсивное протекание процессов биодеструкции органических поллютантов в находящихся под антропогенным воздействием почвах, способствующих восстановлению их продукционных свойств.

В целом, степень химического загрязнения почв Нижнекамска оценивается как «допустимая». Накопление в почвах поллютантов выше установленных фоновых значений (или ПДК) не проявляется на расстоянии более 4 км от границ промышленного комплекса и локализовано в пределах единой санитарно- защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла. Допускается использование таких почв без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

В процессе проведенных в 2017 г. исследований пространственного распределения тяжелых металлов в почвах г. Нижнекамск выявлено, что современный уровень загрязнения почв металлами формируется в результате выбросов источников, расположенных на территории Нижнекамского промышленного узла (далее – НПУз), а по отдельным элементам дополнительный пул поллютантов, аккумулированных в почвах, привносит автотранспортное загрязнение.

По валовому содержанию металлов существенных отклонений от фоновых значений не выявлено, уровень загрязнения оценивается как «слабый». По наличию контрастных очагов загрязнения среди металлов выделяются медь, цинк и марганец.

Подвижные формы тяжелых металлов (далее – ТМ) представляют наибольшую потенциальную угрозу для стабильного функционирования почвенной экосистемы. Наиболее сильно относительное накопление подвижных металлов в почвах Нижнекамска выражено у свинца, меди и цинка. Количество очагов, в границах которых коэффициент концентрации металлов над фоном выше 2, составляет у кадмия – 1, свинца ‒ 3, меди ‒ 6, цинка ‒ 7, марганца ‒ 8.

В селитебной зоне Нижнекамска, за пределами единой санитарно-защитной зоны НПУз, заметного изменения подвижности ТМ не выявлено. В буферной зоне, отделяющей город от НПУз, ареалы загрязнения почв подвижными формами металлов также присутствуют, однако превышения фона в них выражены значительно слабее благодаря процессам «рассеивания» примесей, характерным для техногенных и природных форм соединений металлов.

Оценка защитных возможностей почв на территории муниципального образования «город Нижнекамск» показала их высокую потенциальную способность нейтрализовать различные группы загрязняющих веществ. На 15% территории почвы характеризуются средней буферностью, на 55% ˗ повышенной, на 30% ˗ высокой. Применения специальных мер для повышения устойчивости почв к внешним нагрузкам при условии сохранения интенсивности такого рода нагрузок на имеющемся уровне не требуется.

Необходимо отметить, что кроме техногенного загрязнения земель, воздействие на земельные ресурсы также оказывается при добыче полезных ископаемых, вертикальной планировке территории, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций

- Физические факторы воздействия

- Акустическое воздействие

Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения муниципального образования «город Нижнекамск» вносят коммунальные, торговые, промышленные предприятия, инженерное оборудование жилых домов и автотранспорт.

Эффект отрицательного влияния шумового фактора усиливается в сочетании с иными вредными производственными факторами (ультразвук, вибрация, электромагнитное и радиоактивное излучение, неблагоприятные метеорологические условия).

В настоящее время автомобильный транспорт признан основным источником шумового загрязнения окружающей среды. В зоне акустического дискомфорта оказываются участки селитебной застройки, расположенные вдоль основных улиц г. Нижнекамск: пр. Строителей, Мира, Химиков, ул. Корабельная, Менделеева, Студенческая, Юности, Школьный бульвар, Спортивная, Вокзальная и др.

На участках с нарушениями нормативов допустимого уровня акустического воздействия требуется проведение специальных шумозащитных мероприятий, которые обеспечат снижение шума до нормативной величины. К таким мероприятиям относятся: посадка зеленых насаждений вдоль улиц; использование специальных экранов и оконных конструкций с усиленной звукоизоляцией, устройство на первых этажах жилых зданий нежилых помещений.

Основными источниками шума промышленных предприятий являются технологические объекты – отдельные установки, вспомогательное оборудование, железнодорожные составы и маневровые тепловозы, дорожная техника предприятий и прочие источники. Акустическое воздействие производственных объектов ограничивается их санитарно-защитными зонами.

Населенные пункты Ильинка и Дмитриевка, также входящие в состав муниципального образования «город Нижнекамск», в настоящее время характеризуются благоприятным акустическим режимом, обусловленным отсутствием существенных источников шумового воздействия.

- Радиационная обстановка

Радиационная обстановка территории муниципального образования «город Нижнекамск», главным образом, определяется:

- естественным радиационным фоном, формируемым космическим излучением и природными радионуклидами как естественно-распределенными, так и привнесенными в окружающую среду;

- эксплуатацией предприятий, имеющих установки и оборудование, содержащие в своем составе радиоактивные элементы;

- радиоактивным загрязнением, связанным с проведенными ранее ядерными взрывами и крупными радиационными авариями в прошлом.

При этом вклад природных источников составляет 70-80%. Необходимо отметить, что согласно принятой мировой классификации в настоящее время территория Республики Татарстан относится к категории условно-безопасной, однако опасность наличия радиоизотопов нужно учитывать при строительстве, выборе строительных материалов, использовании вод и др.

В муниципальном образовании «город Нижнекамск» выявляются факты радиационного загрязнения за счет использования списанных нефтяных труб с остатками солей бикарбоната бария и радия-226 на внутренней поверхности труб в подсобных хозяйствах.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

- Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитного излучения на территории муниципального образования «город Нижнекамск» являются линии и объекты связи, линии электропередачи и электроподстанции, передающие радиотехнические объекты.

Для электроподстанций «Нижнекамская», «Корабельная» разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон, на которые получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, подтверждающие соответствие уровней электромагнитного воздействия установленным нормативным требованиям.

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» по ул. Химиков также расположен радиопередающий объект РТПС Нижнекамск филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» от 27.10.2020 № 43931 на «Проект технической реконструкции проекта размещения ПРТО, принадлежащего филиалу РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» РТПС г. Нижнекамск Филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» уровень электромагнитного излучения в зданиях и на прилегающей к передающему радиотехническому объекту территории не превышают установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» предельно-допустимых уровней.

Измерения уровня электромагнитного излучения на территории муниципального образования «город Нижнекамск» осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Татарстан» Нижнекамском районе и г. Нижнекамск.

- Состояние и охрана озелененных территорий

Система озеленения территории г. Нижнекамска соответствует системе озеленения больших городов с нефтеперерабатывающей промышленностью, с групповым принципом размещения. На территории города сформированы объекты озеленения всех групп пользования, типы пространственной структуры соответствуют функциональному назначению объектов. Основу озеленения в жилой зоне составляет общегородской парк в центре города, объекты озеленения общего и ограниченного пользования в жилых районах и микрорайонах, озелененные территории вдоль водоемов в виде парковых полос. Промышленная зона отделена от селитебной территории санитарно-защитной зоной, в которой сформированы рядовые разновидовые и разновозрастные посадки.

Современная площадь озелененных территорий муниципального образования представлена:

- озеленением общего пользования (парки, скверы, бульвары);

- озелененными территориями специального назначения (санитарно- защитное озеленение);

- лесами лесного фонда;

- древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Основными объектами озеленения общего пользования в г. Нижнекамске являются: городской парк, сквер Лемаева, парк имени Г. Тукая, парк нефтехимиков, Школьный бульвар.

Озелененные территории селитебной зоны представлены внутриквартальным и внутримикрорайонным озеленением. Для селитебной зоны характерна достаточно высокая степень озеленения.

Объекты озеленения промышленной зоны Нижнекамска составляют насаждения вдоль дорог, магистралей, пешеходных путей, озелененных мест отдыха у зданий и группировок защитной растительности вблизи сооружений.

Промышленная зона Нижнекамска территориально отделена от селитебной зоны зелеными насаждениями, предназначенными для частичного задержания и фильтрации пыли, газов, аэрозолей. Озеленение санитарно-защитной зоны представляет собой разносоставные древесно-кустарниковые насаждения, высаженные в полосы. Посадки чередуются с естественным разнотравьем.

Насаждения г. Нижнекамска разнообразны по видовому составу (64 вида в составе 49 родов), представлены видами различных жизненных форм и высотных групп, характера роста и долговечности. Отмечается определенный недостаток хвойных видов, долговечных и медленнорастущих деревьев.

Количественно в насаждениях преобладают 15 видов, в том числе липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), клен остролистный (клен платановидный – Аcer platanoides L.), клен ясенелистный (клен американский – Acer negundo L.), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.), береза повислая (б. бородавчатая – Вetula pendula Roth.). Малое количество хвойных видов обусловлено их неустойчивостью в условиях городской среды.

Благоприятная видовая структура насаждений отмечена на объектах «Сквер на проспекте Химиков», «Сад Лемаева» и «Сад городского музея». При использовании одних и тех же видов на различных объектах их соотношение в составе зеленых насаждений отличается, что делает систему озеленения города достаточно разноплановой.

Важную средообразующую и экологическую функции выполняют насаждения Биклянского лесничества, формирующие зеленый пояс г. Нижнекамск. Их видовой состав насаждений представлен 11 видами, с преобладанием сосны обыкновенной, липы мелколистной и тополя дрожащего (осины). Основная доля приходится на средневозрастные (41,8%) и спелые перестойные насаждения (38,8%). Насаждения имеют рекреационную ценность, высокую эстетическую оценку и устойчивы.

Состав газонных покрытий на большинстве объектов соответствует составу обыкновенных садово-парковых газонов. Наблюдается различная степень их деградации вследствие вытаптывания, затенения, засорения двудольными растениями. На отдельных объектах имеется высококачественное покрытие, созданное укладкой рулонного газона.

Возрастная структура древесных насаждений г. Нижнекамск и санитарно- защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла оптимальна: преобладают средневозрастные насаждения, присутствуют экземпляры и всех других возрастных групп. Насаждения характеризуются хорошим ростом и развитием, основные таксационные показатели соответствуют таковым в условиях естественного местопроизрастания, что характеризует данные условия как адекватные для их произрастания.

Наиболее продуктивны по надземной фитомассе, эффективны в депонировании углерода и выделении кислорода насаждения тополей (бальзамического, советского x пирамидального), березы повислой. Наименее продуктивны посадки ели европейской.

Лучшим санитарным состоянием характеризуются насаждения в зоне максимального удаления от влияния предприятий Нижнекамского промышленного узла (н.п. Дмитриевка, Ильинка), худшим – в промышленной зоне и санитарно-защитной зоне узла. В зоне наибольшего влияния Нижнекамского промышленного узла сильнее других ослаблены, вследствие физиологического старения, посадки яблони домашней, а также молодняк и средневозрастные культуры сосны обыкновенной. Для поддержания экологических функций защитных насаждений требуется проведение обоснованных мероприятий по уходу и реконструкции.

В городских посадках насаждения лиственницы сибирской, клена остролистного, липы крупнолистной, липы мелколистной, сосны обыкновенной, тополя бальзамического, тополя советского пирамидального не имеют признаков ослабления. Санитарное состояние существенно ослаблено у вяза приземистого, рябины обыкновенной.

Береза повислая имеет хорошее санитарное состояние на территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, в городских посадках ее жизненность понижена, что зачастую обусловлено переуплотнением почв.

На состояние древесно-кустарниковой растительности в зеленых насаждениях муниципального образования «город Нижнекамск» оказывает влияние рекреационная нагрузка и распространение инфекционных болезней.

В целом сообщества растений рассматриваемой территории относительно стабильны и могут благополучно существовать долгий период времени, но при усилении техногенной нагрузки возможно значительное уменьшение биологического разнообразия, что говорит о целесообразности постоянного мониторинга состояния экосистем.

- Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» расположена одна особо охраняемая природная территория - памятник природы регионального значения «Река Степной Зай». Правовой статус памятника природы утвержден постановлением Совета Министров Татарской АССР от 10.01.1978 № 25, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 № 644.

Река Степной Зай протекает по весьма сложной в геоморфологическом отношении возвышенной равнине с общим наклоном с юга на север, к долине Камы, является транспортной магистралью местного значения, важным источником природного водоснабжения и имеет хозяйственное значение. Сведения о границах данного памятника природы регионального значения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер – 16:00-6.563).

- Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды и рациональность архитектурно-планировочной организации территории и др.

Ухудшение экологической обстановки вызывает ухудшение санитарно- демографических показателей, увеличение частоты инфекционных и соматических заболеваний, изменения отдельных функций и систем организма у наиболее чувствительных групп населения, к которым относятся дети, подростки, пожилые люди, беременные женщины, изменение защитно-адаптационных возможностей, иммунного статуса, нарушение гомеостаза и снижения общей сопротивляемости организма, нарушения кинетики усвоения, накопления и выведения из организма жизненно-важных микро- и макроэлементов, а также загрязняющих веществ.

Установлено, что отклик организма на уровень загрязнения окружающей среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

- иммунологической реактивности;

- острых заболеваний органов дыхания аллергического характера;

- отклонений от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

- роста числа хронических заболеваний;

- увеличении частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество среды обитания.

Сведения о санитарно-демографических параметрах населения Нижнекамского муниципального района получены из базы данных «Показатели муниципальных образований» Федеральной службы государственной статистики и указаны в таблице 1.2.4.6.1.

Таблица 1.2.4.6.1

Санитарно-демографические показатели Нижнекамского муниципального района

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), человек | 3137 | 2874 | 2734 | 2760 | 2411 | 2316 |
| Число умерших, человек | 2461 | 2444 | 3200 | 3403 | 2674 | 2635 |
| Общий коэффициент рождаемости, ‰ | 11,4 | 10,4 | 9,9 | 10 | 8,7 | 8,4 |
| Общий коэффициент смертности, ‰ | 8,9 | 8,9 | 11,6 | 12,3 | 9,6 | 9,5 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), ‰ | 2,5 | 1,5 | -1,7 | -2,3 | -0,9 | -1,1 |

Согласно данным таблицы 1.2.4.6.1 в Нижнекамском муниципальном районе присутствует сильно выраженная убыль коренного населения.

Среди впервые выявленных заболеваний у жителей Нижнекамского района первое место занимают болезни эндокринной системы (36,6%), второе место — болезни органов кровообращения (27,4%), третье место — болезни мочеполовой системы (12,5%). В 2024 году более 103 тыс. жителей города Нижнекамск прошли диспансеризацию, в рамках которой были выявлены болезни системы кровообращения (1,2 тыс. человек), органов пищеварения (334 человек), злокачественные образования (212 человек), заболевания органов дыхания (134 человек).

За 2024–2025 годы статистика здравоохранения г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района показывает выполнение планов диспансеризации на 88% в 2024-м с охватом >103 тыс. человек и фокусом на профилактику хронических болезней. Снижение инфекционной заболеваемости на 7,4% (55 323 случая), нулевая материнская смертность, рост сохраненных беременностей до 52%. План на 2025 — охват 158 тыс. осмотров, диспансерное наблюдение за 145 тыс. с хроническими заболеваниями.

Согласно данным Нижнекамской ЦРМБ в 2024 г. выбыло 6424 пациентов из круглосуточного стационара (69100 койко-дней). Лидеры по профилям: терапевтические (1022 выбытия), хирургические (955), онкологические в дневном стационаре (1251).

Статистика в области онкологии в интервале 2018-2024 гг. Число на диспансерном учете выросло на 13,2%; запущенность снизилась на 11,5%, но одногодичная летальность выросла на 18,2%. По данным Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан в структуре злокачественных новообразований в 2014 году на первом месте значились болезни органов пищеварения (24,1%), на втором месте болезни женских половых органов и молочной железы (21,7%) на третьем - болезни органов дыхания (11,8%), на четвертом - рак кожи (11,7%).

Среди экологически обусловленных патологических состояний одно из ведущих мест занимают аллергические заболевания, которые встречаются у 4-30% детского населения. По данным исследований (Р.Ф. Хакимова, 1990,2009), аллергическая заболеваемость у детей в промышленных районах города в 3 раза выше, чем в экологически благополучных. Аллергизирующее действие вредных примесей доказано многими авторами, причем установлена прямая связь между индустриализацией городов и ростом заболеваний аллергической природы. Также отмечено более раннее возникновение аллергических заболеваний, отягощающее влияние загрязнения атмосферного воздуха химическими агентами на течение аллергических болезней и более частое выявление сочетанных форм аллергической патологии. По данным ИПЭН АН РТ по аллергическим заболеваниям среди населения г. Нижнекамска за последние 5 лет отмечается снижение на 13,4%.

ЧАСТЬ 2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Глава 3. Зоны с особыми условиями использования территорий и иные зоны ограничений

- Общие положения

Согласно статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации, на территории страны могут быть установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ):

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- защитная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона железных дорог;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- приаэродромная территория;

- зона охраняемого объекта;

- зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- округ санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитная зона;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

- рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал;

- рыбохозяйственная заповедная зона;

- зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов);

- охранная зона гидроэнергетического объекта;

- охранная зона тепловых сетей.

Помимо указанных выше ЗОУИТ в генеральном плане рассмотрены особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда, минимальные расстояния от устья скважин до зданий и сооружений, береговые полосы.

- Охранная зона объектов электроэнергетики

На территории городского поселения расположены линии электропередач с номинальным напряжением от 0,22 кВ до 220 кВ и трансформаторные подстанции с номинальным напряжением от 0,23 кВ до 220 кВ. В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, и Требованиями к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 по осям линий электропередач и вокруг трансформаторных подстанций устанавливаются охранные зоны объектов электроэнергетики целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи:

- в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии указанных в таблице 2.3.2.1;

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в первом пункте настоящего перечня, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Таблица 2.3.2.1

Параметры расположения границ охранных зон

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750, +/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

- производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

- осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устанавливать рекламные конструкции.

В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении параметров указанных в п. 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

- Охранная зона железных дорог

В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожных путей Федеральным законом от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее – Закон о железнодорожном транспорте) определено понятие охранной зоны (железнодорожных путей).

Охранная зона (железнодорожных путей) – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

В соответствии со статьей 9 Закона о железнодорожном транспорте принято постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2025 № 1507 утвердившее Положение об охранных зонах железных дорог.

Объектами, в связи с размещением которых устанавливаются охранные зоны, являются железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные пути необщего пользования (далее - железнодорожные пути).

Границы охранной зоны устанавливаются на расстоянии не менее 5 метров от внешней стороны полосы отвода железных дорог и не более 1500 метров от внешней стороны полосы отвода железных дорог при наличии, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о железнодорожном транспорте, воздействия на железнодорожный путь.

В границах городских поселений, населенных пунктов охранная зона устанавливается на расстоянии 5 метров от внешней стороны полосы отвода железных дорог и только для вновь строящегося железнодорожного пути в случае, если на соответствующем участке данного железнодорожного пути скорость движения скоростного поезда составляет более 91 км/ час, а высокоскоростного железнодорожного подвижного состава - более 200 км/час.

Конкретные границы и размеры охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности на основании заявления об установлении или изменении охранной зоны.

В границах охранной зоны запрещается использование земельных участков для:

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случаев:

- строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, для эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожного пути необщего пользования;

- строительства, реконструкции линейных объектов, пешеходных мостов, не относящихся к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, конструктивно не связанных с железнодорожными путями и не предназначенных для их обслуживания и эксплуатации;

- использования земельных участков, расположенных в границах охранной зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения охранной зоны, или в случае начала строительства, реконструкции объектов капитального строительства до дня установления или изменения охранной зоны, если для строительства, реконструкции указанных объектов не требуется выдача разрешения на строительство;

- устройства временных дорог, вырубки древесной и кустарниковой растительности, удаления дернового покрова, проведения земляных работ, проведения буровзрывных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием, реконструкцией, строительством и ремонтом линейных сооружений и в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящего перечня;

- распашки земель;

- выпаса скота;

- выпуска поверхностных и хозяйственно-бытовых вод;

- размещения новых и расширения существующих кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, карьеров.

В случае если в границы охранной зоны включается акватория водного объекта или ее часть, на таком водном объекте или его части запрещается проведение строительных, дноуглубительных, буровзрывных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением случаев, когда такие работы проводятся для целей развития (расширения), обслуживания и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожного пути необщего пользования, содержания внутренних водных путей и навигационно-гидрографического обеспечения на подходах к морскому порту и в морском порту, а также за исключением случаев проведения таких работ в границах городских поселений или населенных пунктов.

- Придорожные полосы автомобильных дорог

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;

- ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, линий связи и сооружений связи, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Положением о придорожных полосах автомобильных дорог, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2025 № 1486.

- Охранная зона трубопроводов

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим охранные зоны, устанавливаемые вдоль осей трубопроводов, являются Правила охраны магистральных трубопроводов утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 и приказом заместителя министра топлива и энергетики России от 29.04.1992.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

- Охранная зона газопроводов

Охранные зоны газопроводов в зависимости от класса и давления газопроводов разделяются на охранные зоны газопроводов распределительных сетей и охранные зоны магистральных газопроводов. Первые регулируются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вторые — Правилами охраны магистральных газопроводов утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения):

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:

- вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

- вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

- вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

- вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

- вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов запрещается:

- перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

- осуществлять рекреационную деятельность, кроме размещение туристских стоянок, разводить костры и размещать источники огня;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;

- осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах магистральных газопроводов с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

- проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

- проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;

- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

- размещение туристских стоянок;

- размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

- сооружение переездов через магистральные газопроводы;

- прокладка инженерных коммуникаций;

- проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

- устройство причалов для судов и пляжей;

- проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

- проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

- Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 в целях обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на морские карты.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи или линия радиофикации.

Письменное согласие должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без проекта и при производстве которых могут быть повреждены линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор и т.д.).

Для выявления места расположения подземных сооружений связи в зоне производства указанных работ должно быть получено письменное разрешение в специально уполномоченных на то органах контроля и надзора.

- Приаэродромная территория

В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1406 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов российской федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории» утвердившее Положение о приаэродромной территории.

Положение о приаэродромной территории определяет порядок установления приаэродромной территории. На территории городского поселения действует приаэродромная территория аэропорта «Бегишево» установленная приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 14.08.2023 №661-П.

На приаэродромной территории выделяются подзоны, предусмотренные статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. Выделение подзон осуществляется следующим образом:

- первая и вторая подзоны - по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанных подзонах, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей;

- третья подзона - в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138;

- четвертая подзона - по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации и инструкции по производству полетов в районе аэродрома государственной (экспериментальной) авиации;

- пятая подзона - по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах;

- шестая подзона - по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома;

- седьмая подзона - по границам, установленным согласно методике установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека, указанной в статье 47 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - методика установления седьмой подзоны). Зонирование седьмой подзоны осуществляется в соответствии с методикой установления седьмой подзоны с учетом возможности применения мер по предупреждению и (или) устранению негативного физического воздействия.

- Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением устанавливаются в соответствии Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

- 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

- 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в пункте первом настоящего перечня.

В границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

- размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

- проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

- организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

- размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

- складирование удобрений, отходов производства и потребления.

- Зоны и полосы, устанавливаемые в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации

Водным кодексом Российской Федерации предусмотрено установление:

- береговых полос (статья 6);

- прибрежных защитных полос (статья 65);

- водоохранных зон (статья 65).

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, а также движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в водоохранных зонах ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения регулируются санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02) введенные в действие постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются в составе трех поясов:

- первый пояс включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно исходным данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в границах городского поселения в ЕГРН установлены зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, указанные в таблице 2.3.10.1.

На рассматриваемой территории также существуют родники и скважины, для которых ориентировочно определен размер первого пояса зоны санитарной охраны, составляющий 50 м. Необходима разработка проектов и проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения варьируется в зависимости от поясов:

- I пояс:

  - запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

  - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса.

- II и III пояса:

  - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;

  - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

  - применение удобрений и ядохимикатов;

  - рубка леса главного пользования.

В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение вышеуказанных объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод при условии волнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Таблица 2.3.10.1

Сведения об установленных в ЕГРН зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в границах городского поселения

| № п/п | Название водозабора | Размеры зон санитарной охраны |  |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I пояс | II пояс | III пояс |  |
| 1 | Водозабор «Красный ключ» | кадастровый номер земельного участка 16:30:060303:3 | реестровый номер ЗОУИТ 16:00-6.3589 | реестровый номер ЗОУИТ 16:00-6.3759 | Приказ Минэкологии РТ от 18.02.2015 №124-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.М.000168.11.13 от 11.11.2013; Проект зон санитарной охраны I, II, III поясов водозабора «Красный Ключ» ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 2 | Скважина №161020045 Производственной базы Нижнекамского филиала АО «Татавтодор» | В пределах существующего ограждения: с востока, юго-востока, юга – 20 м, с севера, запада – 30 м | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.1609 | реестровый номер ЗОУИТ 16:00-6.3867 | Приказ Минэкологии РТ от 04.05.2017 №490-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.000361.02.10 от 27.02.2010; Проект зоны санитарной охраны водозаборной скважины №161020045 производственной базы Нижнекамского филиала АО «Татавтодор» |
| 3 | Скважина № 78970 ПАО «Нижнекамскш ина» | 16 м с севера, 21 м с востока, 29 м с юга, 24 м с запада | Вниз по потоку 382 м; вверх по потоку 764 м; шириной 62 м | Вниз по потоку 764 м, вверх по потоку 1529 м; шириной 778 м | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.002272.12.14 от 26.12.2014; Проект зоны санитарной охраны для водозаборной скважины № 78970 "Шинного" месторождения подземных вод ПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА" в северо-восточной части промзоны г.Нижнекамска, в 5 км от с.Прости Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 4 | Скважина №8 ПАО «Нижнекамскш ина» | 19,5 м с севера, 37 м с востока, 18 м с юга, 13 м с запада | Вниз по потоку 230 м; вверх по потоку 345 м; шириной 62 м | Вниз по потоку 460 м; вверх по потоку 1149 м; шириной 1110 м. | Проект зоны санитарной охраны для водозаборной скважины №8 "Шинного" месторождения подземных вод ПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА" в северо-восточной части промзоны г.Нижнекамска, в 5 км от с.Прости Нижнекамского района Республики Татарстан; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.002271.12.14 от 26.12.2014 |
| 5 | Скважина № 78605 ПАО «Нижнекамскш ина» | 10 м с севера, 5 м с юга, 14 м с запада и востока | Вниз по потоку 98 м; вверх по потоку 196 м; шириной 87 м | Вниз по потоку 147 м; вверх по потоку 783 м; шириной 701 м. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.002270.12.14 от 26.12.2014;Проект зоны санитарной охраны для водозаборной скважины №8 "Шинного" месторождения подземных вод ПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА" в северо-восточной части промзоны г.Нижнекамска, в 5 км от с.Прости Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 6 | водозаборные скважины №1,2 ООО "Завод крупнопанельного домостроения" г. Нижнекамск | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1466 | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1466 | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1456 | Приказ Минэкологии РТ от 07.02.2017 №136-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000014.05.16 от 17.05.2016; Проект организации зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО "Завод крупнопанельного домостроения", 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2 |
| 7 | водозаборная скважина №1 в н.п. Балчиклы | - | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.1708 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.1778 | Приказ Минэкологии РТ от 16.01.2018 №27-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000030.08.14 от 22.08.2014; Проект организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для артезианской скважины ООО "Жилкомсервис" у н.п.Балчиклы Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 8 | Водозаборная скважина №1 филиала ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» г. Нижнекамска | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1850 | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1851 | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1854 | Приказ Минэкологии РТ от 14.09.2023 №1069-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000041.07.10 от 27.07.2010; Организация зоны санитарной охраны водозабора подземных вод.Филиал ОАО "ТГК-16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |
| 9 | Водозаборная скважина №2 филиала ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» г. Нижнекамска | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1855 | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1852 | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1853 | Приказ Минэкологии РТ от 14.09.2023 №1069-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000041.07.10 от 27.07.2010; Организация зоны санитарной охраны водозабора подземных вод.Филиал ОАО "ТГК-16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |
| 10 | скважина №1 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2183 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2172 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2181 | Приказ Минэкологии РТ от 12.07.2023 №821-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000018.08.18 от 01.08.2018; Проект зон санитарной охраны подземного водозабора №1, №2, №3, №4, №5 для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения ООО "Челны- Бройлер" вблизи г.Нижнекамск, Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 11 | скважина №2 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2175 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2171 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2173 | Приказ Минэкологии РТ от 12.07.2023 №821-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000018.08.18 от 01.08.2018; Проект зон санитарной охраны подземного водозабора №1, №2, №3, №4, №5 для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения ООО "Челны- Бройлер" вблизи г.Нижнекамск, Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 12 | скважина №3 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2185 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2179 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2177 | Приказ Минэкологии РТ от 12.07.2023 №821-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000018.08.18 от 01.08.2018; Проект зон санитарной охраны подземного водозабора №1, №2, №3, №4, №5 для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения ООО "Челны- Бройлер" вблизи г.Нижнекамск, Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 13 | скважина №4 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2176 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2182 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2178 | Приказ Минэкологии РТ от 12.07.2023 №821-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000018.08.18 от 01.08.2018; Проект зон санитарной охраны подземного водозабора №1, №2, №3, №4, №5 для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения ООО "Челны- Бройлер" вблизи г.Нижнекамск, Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 14 | скважина №5 водозабора подземных вод ООО "Челны-Бройлер" | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2174 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2184 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.2180 | Приказ Минэкологии РТ от 12.07.2023 №821-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000018.08.18 от 01.08.2018; Проект зон санитарной охраны подземного водозабора №1, №2, №3, №4, №5 для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения ООО "Челны- Бройлер" вблизи г.Нижнекамск, Нижнекамского района Республики Татарстан |
| 15 | источник подземных вод хозяйственно-питьевого водоснабжения производства ООО «Камэнергостройпром» | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1893 | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1890 | реестровый номер ЗОУИТ 16:00-6.4693 | Приказ Минэкологии РТ от 13.02.2025 №146-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.11.11.000.Т.000005.01.25 от 09.01.2025; Проект организации зон санитарной охраны ограничений использования земельных участков, попадающих в границы устанавливаемых зон санитарной охраны водозабора (водозаборных скважин №№ 1, 2, 3) подземных вод ООО «Камэнергостройпром» в г. Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан |
| 16 | скважина №1 ООО «Жилкомсервис» в н.п. Балчиклы | ОКС 16:30:000000:4087 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.1708 | реестровый номер ЗОУИТ 16:30-6.1778 | Приказ Минэкологии РТ от 16.01.2018 №27-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000030.08.14 от 22.08.2014; Проект организации зон санитарной охраны скважины №1 ООО «Жилкомсервис» в н.п. Балчиклы Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан |
| 17 | водозаборная скважина №2 ООО "Камский завод полимерных материалов" в городе Нижнекамск | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1892 | реестровый номер ЗОУИТ 16:00-6.4695 | реестровый номер ЗОУИТ 16:00-6.4694 | Приказ Минэкологии РТ от 13.02.2025 №144-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000003.02.18 от 01.02.2018; Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод (водозаборная скважина №2) ООО «Камский завод полимерных материалов» в г. Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан |
| 18 | водозаборная скважина №1 ООО "Камский завод полимерных материалов" в городе Нижнекамск | реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1891 | реестровый номер ЗОУИТ 16:00-6.4692 | реестровый номер ЗОУИТ 16:00-6.4696 | Приказ Минэкологии РТ от 13.02.2025 №145-п; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ №16.31.28.000.Т.000002.02.18 от 01.02.2018; Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод (водозаборная скважина №1) ООО «Камский завод полимерных материалов» в г. Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан |

- Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Порядок установления санитарно-защитных зон и режим их использования определены Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 № 222).

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача России от 25.09.2007 № 74.

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

- объекты I класса – 1000 м;

- объекты II класса – 500 м;

- объекты III класса – 300 м;

- объекты IV класса – 100 м;

- объекты V класса – 50 м.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарные разрывы автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны электроподстанций, котельных согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Для автомобильных дорог, проходящих по рассматриваемой территории, указанные расчеты не проведены.

Санитарно-защитная зона не является резервной территорией для расширения предприятий. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются от источников воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Следовательно установление санитарно-защитных зон не требуется для объектов чьи уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.

Согласно расчетам ООО «НефтьСтройПроект» проведенными в рамках постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126 в целях размщения объектов индустриального парка «Этилен-600» («Кампус специалистов», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 43. Органическая химия», Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 66) была разработана картограмма расчета рассеивания, которая отображает количественные характеристики ПДК в пространстве. Согласно материалам, показатели ПДК выше 0,1 пункта находятся на территории промышленной (индустриально-технологической) площадки, что является обоснованием отсутствия необходимости в отображении санитарно-защитной зоны.

Согласно пункту 13 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2026 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют.

Для предприятий, не имеющих разработанных проектов санитарно-защитных зон определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 2.3.11.2).

Согласно письму начальника отдела охраны труда и окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 16.01.2023 №257-СлП на территории санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла проводились работы по компенсационному лесоразведению. Работа проводилась во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2006 №197 «О перечне первоочередных мероприятий по охране окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского района на 2006-2008 годы». Заказчики работ – предприятия Нижнекамского промышленного узла, исполнитель работ – ГБУ РТ «Нижнекамский лесхоз».

Для планируемых к размещению объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, чьи планируемые ориентировочные санитарно-защитные зоны включают зоны и территории с нормируемыми показателями качества среды обитания, на последующих этапах реализации генерального плана требуется проведение работ по сокращению этих санитарно-защитных зон до соответствующих их режиму параметров. Это является условием размещения планируемого объекта.

Санитарно-защитная зона от АЗС, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 16:53:040102:78 (ЕЗП 16:53:000000:37) не установлена и не требуется в соответствии с приложением к санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 20.02.2021 №16.11.11.000.Т.000350.02.21.

Установление санитарно-защитной зоны от ТЦ «Сити Центр» и швейной фабрики не требуется ввиду отсутствия формирования за контуром объектов по результатам проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу и уровней шумового воздействия на атмосферный воздух согласно приложению к санитарно-эпидемиологическому заключению от 08.08.2022 №16.11.11.000.Т.002383.08.22 Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

- Санитарно-защитная зона скотомогильников и биотермических ям

Сибиреязвенные скотомогильники и биотермические ямы являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания, по некоторым данным - более 100 лет.

На территории городского поселения, согласно параграфу 1.5.3.5 тома 2 (Материалы по обоснованию. Пояснительная записка) генерального плана, расположено три сибиреязвенных скотомогильника и одна биотермическая яма от которых согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 образуется ориентировочная санитарно-защитная зона до 500-1000 м.

Режим санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям регулируется Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Помимо СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 режим санитарно-защитных зон скотомогильников регулируется санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (далее – СанПиН 3.3686-21).

Согласно СанПиН 3.3686-21 в границах санитарно-защитных зон скотомогильников не допускается использовать территории, находящиеся в санитарно- защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений).

В соответствии с федеральным законодательством санитарно-защитные зоны сибиреязвенных скотомогильников расположенных по ул. Школьный бульвар и в мкр. 36А (Субай) были установлены на кадастровый учет.

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были разработаны проекты санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, расположенных по ул. Школьный бульвар и в 36-ом микрорайоне г. Нижнекамска.

На основании проведенных исследований подземных вод, почвенного покрова, комплексной оценки риска размер санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного по ул. Школьный бульвар и мкр. 36 установлены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в соответствующих нормам расстояниях.

Для оставшихся двух объектов захоронения биологических отходов требуется проведение работ по государственному кадастровому учету в части постановки на учет границ сооружения, а также установление границ санитарно-защитных зон.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения инфекций за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом (саркофагом);

- обваловка скотомогильника по периметру, обнесение ограждением;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан.

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения мероприятий по ликвидации недействующих несибиреязвенных скотомогильников в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от загрязнения.

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников включают в себя следующие этапы:

- формирование реестра неиспользуемых	скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации;

- ликвидация неиспользуемых скотомогильников;

- ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых скотомогильников;

Ветеринарно-санитарное освидетельствование осуществляется посредством эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследования скотомогильника на наличие спор сибирской язвы в целях определения ветеринарно-санитарной безопасности объекта.

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник включают в реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации.

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется посредством:

- переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка ликвидируемого скотомогильника в иной скотомогильник, включенный в перечень скотомогильников, утвержденный Кабинетом Министров Республики Татарстан;

- дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня

- земли (путем вывоза различных материалов на полигоны твердых коммунальных отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с соблюдением мер противопожарной безопасности);

- засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией поверхностного слоя почвы.

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15.07.2002 № 13-5-2/0525.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 2.3.11.1.1

Сведения об установленных санитарно-защитных зонах, расположенные в границах городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Размер санитарно-защитной зоны, м | Реестровый номер ЗОУИТ | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнекамский промышленный узел | С - 2750 м, СВ - 3600, В-3450, ЮВ - 5300, Ю - 3950, ЮЗ, З - 2500, СЗ - 3050 | 16:00-6.3592 | Решение Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об установлении санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона от 19.09.2019 № 193-РССЗ |
| 2 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | переменная | 16:00-6.3871 | Решение Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об установлении санитарно-защитной зоны группы предприятий (производств) ПАО «Нижнекамскнефтехим» (без учета объекта аэропорт «Бегишево» и БОС) относительно размеров и границ единой СЗЗ НПУз от 25.04.2019 №115-РСЗЗ |
| 3 | Производственная база ПАО «Татавтодор» | Ю, ЮЗ – 70 м, с остальных сторон по границе промплощадки | 16:00-6.3488 | Решение Главного государственного санитарного врача по Республики Татарстан (заместителя) по установлению границ СЗЗ от 14.03.2013 № 11/5986 |
| 4 | АО «ТАИФ-НК» | переменная | 16:00-6.4457 | Решение Главного государственного санитарного врача по Республики Татарстан (заместителя) по установлению границ СЗЗ от 17.03.2023 № 50-РСЗЗ |
| 5 | Сибиреязвенный скотомогильник по ул. Школьный бульвар г. Нижнекамска (захоронение 1967 г.). Кадастровый номер ОКС 16:53:040504:1760 | переменная | 16:53-6.1835 | Решение Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об установлении санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника (ВСК №1), расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Школный бульвар от 07.04.2020 №20-РССЗ |
| 6 | Полигон ТБО ООО «Полигон НК» | С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ – 500 м, З, СЗ – 370-500 м | 16:30-6.2124 | Решение Главного санитарного врача по Республике Татарстан №926 (Письмо от 14.10.2022 №11/20226) |
| 7 | ООО «Микрофибра» | переменная | 16:00-6.4159 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.001183.05.21 от 18.05.2021 Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 17.05.2021 № 195/11; Экспертное заключение № 110/СЗЗ-02-2021 от 19.02.2021г. органа инспекции АНО «Центр содействия СЭБ». |
| 8 | МУП «ГЭТ» | переменная | 16:53-6.1562 | Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 14.07.2020 №11/40161 |
| 9 | ООО «НК-РТИ-СЕРВИС» | переменная | 16:53-6.1556 | Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 02.08.2019 № 11/27963 |
| 10 | Сибиреязвенный скотомогильник мкр. 36, ул. Субай | С, Ю, ЮЗ – 40 м, СЗ, З, В, ЮВ – 20 м, | 16:53-6.1871 | Решение Роспотребнадзора от 08.08.2023 г. №206-РСЗЗ На основании экспертного заключения №40386 от 10.06.2020 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)". |
| 11 | ГМ Нижнекамск 2 Вахитова | переменная | 16:53-6.1829 | Решение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 11.11.2022 №933 |
| 12 | Трансформаторная подстанция частотой 50 Гц НКГРЭС Нижнекамских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» | 15 | 16:53-6.1524 | Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 29.01.2020 № 11/1808 |
| 13 | Трансформаторная подстанция частотой 50 Гц НКГРЭС Нижнекамских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» | 15 | 16:53-6.1513 | Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 17.07.2019 № 11/26468 |
| 14 | АЗС №16049 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» | 100 | 16:53-6.1517 | Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 19.06.2019 №11/24098 |
| 15 | Гипермаркет «Магнит» (ГМ Нижнекамск 1 Южная) | переменная | 16:30-6.2140 | Решение №945 об установлении санитарно-защитной зоны для промплощадки Гипермаркета «Магнит» Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 14.12.2022 № 11/24293 |
| 16 | ООО «Умные машины» | 100 | 16:30-6.2086 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.04.2022 № 770 |
| 17 | Производственная база ООО «КамЭнергоМаш» | 100 | 16:00-6.4247 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.10.2019 №11/34222 |
| 18 | Производственная база ООО «СМУ №7» с учетом деятельности арендатора ООО «ГаммаАддитив» | 100 | 16:53-6.1769 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.11.2020 №11/51580 |
| 19 | Производственная база Нижнекамского монтажного управления АО «ТАТЭМ» | переменная | 16:53-6.1775 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.03.2021 №11/7889 |
| 20 | Промышленная площадка ООО «КарбоКам» | 100 | 16:00-6.3663 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 05.12.2018 от 11/28812 |
| 21 | АГНКС-1 г. Нижнекамск Средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» | 50 | 16:53-6.1872 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.07.2024 №1189 |
| 22 | Промплощадка №5 (НПУз) | 300 | 16:53-6.1539 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.10.2019 №11/36649 |
| 23 | ПСП «Нижнекамский НПЗ» филиала АО «Транснефть-Прикамье» | переменная | 16:30-6.1572 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.10.2021 №684/и |
| 24 | ГПС «Нижнекамск» Альметьевского РНУ филиала АО «Транснефть-Прикамье» | 100 | 16:53-6.1553 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.03.2019 №11/4597 |
| 25 | ПСП «Нижнекамск» Альметьевского РНУ филиала АО «Транснефть-Прикамье» | 100 | 16:30-6.1783 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.01.2019 №11/378 |
| 26 | Трансформаторная подстанция частотой 50 Гц НКГРЭС Нижнекамских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» | 15 | 16:53-6.1469 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.07.2019 №11/26468 |
| 27 | Нижнекамский производственный участок Ульяновской механизированной дистанции погрузочно–разгрузочных работ и коммерческих операций – структурного подразделения Куйбышевской дирекции по управлению терминально- складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» | 80 | 16:53-6.1898 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.12.2025 №1382 |
| 28 | БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим» | переменная | 16:00-6.4371 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.08.2021 № 02/16593-2021-31 |
| 29 | Производственная база ОАО «Татавтодор» | 100 | 16:00-6.4099 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.03.2013 № 11/5986 |
| 30 | Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Нижнекамская нефтебаза» | 500 | 16:00-6.4719 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.05.2025 № 1327 |
| 31 | Промплощадка ГРС-1 г. Нижнекамск, ГРС-3 г. Нижнекамск Альметьевское ЛПУМГООО «Газпром трансгаз Казань» | переменная | 16:30-6.2117 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан №862 |
| 32 | реконструируемый стадион спорткомплекса «Нефтехимик» в г.Нижнекамск | 11 | 16:53-6.1900 | Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №482 |
| 33 | Производственная база ООО «КМУ «Двигательмонтаж» | переменная | 16:00-6.3856 | - |

Примечание:

В столбце «Размер санитарно-защитной зоны, м» приняты сокращения по сторонам света.

Таблица 2.3.11.1.2

Сведения о расчетных санитарно-защитных зонах, расположенные в границах городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м | Основание (пункт СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Номер санитарно-эпидемиологического заключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр на пересечении улиц Мира и Сююмбике г. Нижнекамска (ИП Мустафин Р.М.) | 50 | - | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 15.09.2014 № 16.11.11.000.Т.001796.09.14 |
| 2 | Торговый центр «Шатлык» | 50 | - | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 10.02.2014 г № 16.11.11.000.Т.000150.02.14 |
| 3 | Торговый центр по ул. Б. Урманче | 50 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 31.12.2015 № 16.11.11.000.Т.002788.12.15 |
| 4 | Производственная база ООО "Специализированный Трест "Строймеханизация" 423570, РТ, г. Нижнекамск, БСИ | 160 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 03.07.2009 № 16.11.11.000.Т.001474.07.09 от 29.07.2009, ЭЗ № 206/05-04-09 |
| 5 | Производственная база предприятия по сборке и монтажу теплоизоляционных конструкций ПАО «НСУ Термостепс», РТ, 423570, г. Нижнекамск, район Нижнекамского промышленного узла | 100 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 13.01.2009 № 16.11.11.000.Т.000027.01.09 |
| 6 | Завод полимерных изделий ООО «Кампласт», РТ, 423570, г. Нижнекамск, Промбаза | 100 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 29.01.2010 № №16.11.11.000.Т.000230.01.10 |
| 7 | АО «НМУ-3» (производство металлоконструкций), РТ, г.Нижнекамск, Промзона ПАО "Нижнекамскнефтехим" | 100 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 13.07.2010 № 16.11.11.000.Т.001199.07.10 |
| 8 | Производственная база ООО «Сантехмонтаж-НК», РТ, г. Нижнекамск, пос. Строителей | 100 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 25.12.2009 № 16.11.11.000.Т.002558.12.09 |
| 9 | ООО «Преттель-НК» (производство кабельно-проводниковой и электротехнической продукции), РТ, 423574, г.Нижнекамск, Промзона | 100 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 28.04.2010 № 16.11.11.000.Т.000773.04.10 |
| 10 | Завод ЖБИ и растворный цех ООО «КамЭнергоСтройПром», РТ, г. Нижнекамск, Промзона | 300 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 23.06.2010 № 16.11.11.000.Т.001130.06.10 |
| 11 | Промышленная площадка №1 по переработке пластмасс ООО «Камский завод полимерных материалов», РТ, г. Нижнекамск, БСИ | 100 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 14.11.2013 № 16.31.28.000.Т.000031.11.13 |
| 12 | промывочно-рециркуляционная станция ООО «Промтранс-НК», Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ст. Алань | 500 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 21.07.2016 № 16.11.11.000.Т.001584.07.16 |
| 13 | Моечный комплекс «Кама» (автомойка на 3 поста), РТ, Нижнекамск, пр Вахитова, 49 | 100 | - | Санитарно- эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 05.08.2011 № 16.11.11.000.Т.000791.08.11 |
| 14 | Промбаза ЗУЭС ПАО «Таттелеком», г. Нижнекамск, ул. Б.Урманче, 6 | 50 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 17.06.2008 № 16.11.11.000.Т.001463.06.08 |
| 15 | ООО «ТрансТех Сервис-НК», РТ, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14 | 50 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 04.03.2010 № 16.11.11.000.Т.000402.03.10 |
| 16 | Филиал ПАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | 500 | - | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 30.12.2014 № 16.11.11.000.Т.002335.12.14 |
| 17 | ООО «Челны-Бройлер» | 1000 |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ 16.11.11.000.Т.001864.12.13 от 26.12.2013 |

Таблица 2.3.11.1.3

Сведения об ориентировочных санитарно-защитных зонах, расположенные в границах городского поселения

| № п/п | Наименование объекта / организации | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м | Основание (пункт СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты |  |  |  |
| 1 | ЭктоГаз Заправочная станция | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.12: «Автомобильные газозаправочные станции, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы)». |
| 2 | Сибиреязвенный скотомогольник | 1000 | Раздел 12, класс 1, пп. 12.1.4: «Сибиреязвенные скотомогильники, скотомогильники с захоронением в ямах». |
| 3 | Патологоанатомическое отделение | 50 | Объект не имеет прямого пункта в новой классификации. Размер установлен по Главе IV, п. 4.3 как для объекта V класса. |
| 4 | АЗС «Уфимская» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 5 | АО «НМУ-3» (производство металлоконструкций) | 100 | Раздел 2, класс 4, пп. 2.4.8 "Производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 10 тысяч т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год) литьем" |
| 6 | ГСК Престиж-2 | 50 | Раздел 11, класс 5, пп. 11.5.1 (по аналогии) или Глава IV, п. 4.3 для объектов V класса. Новой таблицей 7.1 отдельно стоящие ГСК не выделены, класс 5 присваивается по совокупности факторов. |
| 7 | Автомойка, ТО | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.1: «...объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов...» и/или пп. 12.4.5: «Мойки автомобилей с количеством постов более 5». |
| 8 | Автосервис | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.1: «...объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов, в том числе с малярно-жестяными работами». |
| 9 | Торговый центр на пересечении улиц Мира и Сююмбике г. Нижнекамска (ИП Мустафин Р.М.) | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.5"Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, торгово-развлекательные комплексы" |
| 10 | Автомойка | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.5: «Мойки автомобилей с количеством постов более 5». |
| 11 | Хозяйственный корпус, магазины. Производственные товары | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м» / пп. 12.5.5: Торговые объекты без открытых автостоянок большой вместимости. |
| 12 | Хозяйственный корпус | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.4: «Склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и другой аналогичной продукции» / Раздел 12, класс 4 (объекты складского назначения IV класса). |
| 13 | Торговый центр по ул. Б. Урманче | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.5"Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, торгово-развлекательные комплексы" |
| 14 | ГСК, автосервис, шиномонтаж | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.4: «Объекты по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов от 2 до 5 постов (без малярно-жестяных работ), с проведением работ внутри объектов капитального строительства...». |
| 15 | Хозяйственный корпус | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.4: «Склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и другой аналогичной продукции» / Раздел 12, класс 4 (объекты складского назначения IV класса). |
| 16 | Строительный магазин "Орловскаий базар" | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м» / пп. 12.5.5: Торговые объекты. |
| 17 | Нижнекамские тепловые сети | 50 | Раздел 13, класс 5, пп. 13.5.1: «Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары... производительностью до 0,2 тысяч куб. м/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 15 м» (зона 50 м установлена с запасом или относится к объектам теплосетей). |
| 18 | Автомастерская | 20 | Глава IV, п. 4.3/4.4: Для объектов малого бизнеса (1-2 поста) размер подтверждается расчетами. Ориентировочная зона 50 м сокращена до 20 м по результатам экспертизы. |
| 19 | АЗС ТАИФ-НК | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 20 | ООО ТРЕСТ "Татспецнефтехимремстрой", Импульс, ГСК | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4 (склады IV класса). |
| 21 | Автосервис, автотехцентр, пункт техосмотра «Березка» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.1: «...объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов, в том числе с малярно-жестяными работами». |
| 22 | АЗС «ТАИФ-НК» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 23 | Вет Клиника | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.14: «Ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, пункты передержки животных». |
| 24 | Промбаза ЗУЭС ПАО «Таттелеком», г. Нижнекамск, ул. Б.Урманче, 6 | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.5"Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, торгово-развлекательные комплексы" |
| 25 | Торговый центр «Шатлык» | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.5"Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, торгово-развлекательные комплексы" |
| 26 | Моечный комплекс «Кама» (автомойка на 3 поста), РТ, Нижнекамск, пр Вахитова, 49 | 100 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.4.5 "Мойки автомобилей с количеством постов более 5" |
| 27 | АЗС «Татнефть», ТЦ | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4 (АЗС) и Раздел 12, класс 5 (ТЦ). Совокупный класс объекта повышен до 4. |
| 28 | Производственная база | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4 (склады IV класса). |
| 29 | Производственные объекты | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности, не выделяющие вещества 1-2 класса опасности. |
| 31 | Производственные объекты | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности, не выделяющие производственных вредностей. |
| 32 | Ахтубинское кладбище | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.2: «Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища». |
| 33 | Пункты приёма металлов | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.8 (по аналогии): «Мусороперегрузочные станции» / Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5. |
| 34 | Тепличное хозяйство | 50 | Раздел 11, класс 5, пп. 11.5.3: «Тепличные и парниковые хозяйства». |
| 35 | Нефтедобывающие скважины ПАО "Татнефть" | 300 | Раздел 2, класс 3, пп. 2.3.8 (по аналогии с метизным произв.) или Раздел 3 для добычи с выбросом сероводорода до 0,5 т/сут. |
| 37 | Технические газы, строительный магазин | 300 | Раздел 1, класс 3, пп. 1.3.33: «Производство сжатых и сжиженных продуктов разделения». |
| 38 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 39 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 40 | АЗС «ТАИФ-НК» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 41 | АЗС «ТАИФ-НК» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 42 | Объект хозяйственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 44 | Объекты хозяйственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 46 | Автосервис, автотехцентр | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.4: «Объекты по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов от 2 до 5 постов (без малярно-жестяных работ), с проведением работ внутри объектов капитального строительства...». |
| 48 | АЗС «Татнефть» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 49 | Автосервис, автотехцентр | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.1: «...объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов, в том числе с малярно-жестяными работами». |
| 50 | Автомойка | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.5: «Мойки автомобилей с количеством постов более 5». |
| 51 | АЗС «ТАИФ-НК» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 52 | Автосалон | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.1: «...объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов...» (при наличии СТО) или Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.5 (как торговый объект с большой парковкой, класс повышен до 4). |
| 54 | Автомойка+паркинг | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.5 (Мойки): «Мойки автомобилей с количеством постов более 5». Совокупность с паркингом. |
| 55 | ООО ТРЕСТ "Татспецнефтехимремстрой" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4 (производственная база). |
| 56 | Объект производственного назначения | 50 | Глава IV, п. 4.2: Размер СЗЗ устанавливается на основании расчетов рассеивания и оценки риска. |
| 57 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 59 | Автозапчасти, шиномонтаж | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.1: «...объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов...». |
| 60 | АЗС «Татнефть» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 61 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 62 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 63 | АЗС «ТАИФ-НК» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 64 | Чабьинское кладбище | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.2: «Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища». |
| 65 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.11: «Оптовые рынки». |
| 66 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 67 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 68 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 69 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 72 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 73 | Автоцентр | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.4: «Объекты по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов от 2 до 5 постов (без малярно-жестяных работ), с проведением работ внутри объектов капитального строительства...». |
| 75 | АЗС | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 76 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 77 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 78 | АЗС «ТАИФ-НК», Лукойл | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 79 | АЗС «Татнефть» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 81 | АЗС «Татнефть» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 93 | Нижнекамское кладбище | 500 | Раздел 12, класс 2, пп. 12.2.5: «Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га». |
| 94 | Афанасовское месторождение нефти (скважины ПАО «Татнефть») | 500 | Раздел 3, класс 2, пп. 3.2.2 (по аналогии): «Промышленные объекты по добыче железных руд...» / Раздел 3, класс 3, пп. 3.3.8: «Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки» (500 м – зона 2 класса). |
| 96 | Автосервис | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.4: «Объекты по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов от 2 до 5 постов (без малярно-жестяных работ), с проведением работ внутри объектов капитального строительства...». |
| 97 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 98 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 99 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 101 | Объект производственного назначения | 300 | Раздел 2, класс 3, пп. 2.3.8 (по аналогии с метизным произв.) или Раздел 3 для добычи с выбросом сероводорода до 0,5 т/сут. |
| 102 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 103 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 104 | АЗС «Татнефть» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 105 | База Строймастер | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 4, класс 3, пп. 4.3.20: «Производство строительных деталей». |
| 106 | Ликеро-Водочный завод | 300 | Раздел 8, класс 3, пп. 8.3.5 (по аналогии с производством растительных масел) / Глава IV, п. 4.3. Для ликероводочных заводов в новой классификации прямого пункта нет, класс 3 присваивается по совокупности выбросов спирта-ректификата. |
| 109 | ЗАО "Юником PTV" | 300 | Раздел 2, класс 3, пп. 2.3.1: «Промышленные объекты по производству и вторичной переработке цветных металлов...» / Раздел 12, класс 3, пп. 12.3.4: «Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей...». |
| 110 | Евробетон | 100 | Раздел 4, класс 4, пп. 4.4.2: «Установка по производству бетона». |
| 111 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 112 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 113 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 114 | ООО Производственно-строительная фирма "САРМАН" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 115 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 116 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 117 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 118 | ООО "Росавтогарант" | 300 | Раздел 12, класс 3, пп. 12.3.4: «Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей, дорожных машин с количеством постов более 10». |
| 119 | ООО "Камская Металлобаза" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (металл). |
| 121 | Объект коммунально-складского назначения | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3. |
| 122 | ООО "Ноел" Внутренние системы отопления, водоснабжения, канализации | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности (монтажное производство). |
| 123 | Размещение скважины 351 | 300 | Раздел 3, класс 3, пп. 3.3.8: «Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки». |
| 124 | Объект коммунально-складского назначения | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3. |
| 125 | ООО "Автокама Груз" | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м» (диспетчерская + стоянка малой вместимости). |
| 126 | ООО "Магнико" | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 127 | ООО "Волгопромстрой" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (база стройматериалов). |
| 128 | ООО "Строительство объектов промышленности и города" | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 129 | ООО "ТетраХимПродукт" | 100 | Раздел 1, класс 4, пп. 1.4.17 (по аналогии): «Производства по переработке пластмасс...» (склад химпродуктов 3-4 класса опасности). |
| 131 | ООО фирма "Орнамент" | 35 | Глава VII, Таблица 7.1.1: Для наземных гаражей-стоянок до 100 машино-мест разрыв до торцов жилых домов без окон – 25 м (зона 35 м – с запасом или по расчетам). |
| 132 | Цех сушки | 100 | Раздел 1, класс 4, пп. 1.4.17 (по аналогии): «Производства по переработке пластмасс...» / Раздел 8, класс 4. |
| 133 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 134 | ООО Производственно-строительная фирма "Наладочно-монтажный участок" | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 136 | Объект коммунально-складского назначения | 500 | Раздел 14, класс 2, пп. 14.2.3: «Открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений, асбеста, извести, руд...». |
| 137 | АО "НМУ-З" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4 (монтажное управление). |
| 138 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 139 | Объект производственного назначения (мебельное производство) | 100 | Раздел 5, класс 4, пп. 5.4.5: «Производство мебели с лакировкой и окраской». |
| 140 | АО "Нижнекамскресурсы" | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м» (площадка сбора вторсырья). |
| 141 | ОАО "ТАИФ-НК". Производство бетонных блоков | 300 | Раздел 4, класс 3, пп. 4.3.14: «Промышленный объект по производству бетона, бетонных изделий, железобетонных изделий, конструкций». |
| 142 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 143 | Место перегрузки груза | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (подъездные пути промпредприятий). |
| 144 | ООО «Бетон-НК» | 300 | Раздел 4, класс 3, пп. 4.3.14: «Промышленный объект по производству бетона, бетонных изделий, железобетонных изделий, конструкций». |
| 145 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 146 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 147 | ООО "Камэнергостройпром" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (производственная база). |
| 148 | Размещение производственной базы | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3 (база с ремонтными цехами). |
| 149 | ООО "Нижнекамское управление механизации и сторительства" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (стоянка техники). |
| 150 | ООО "Нижнекамский завод металлических конструкций" | 300 | Раздел 2, класс 3, пп. 2.3.1: «Промышленные объекты по производству и вторичной переработке цветных металлов...» / пп. 2.3.9 (по аналогии с метизным произв.). |
| 151 | ООО "Камский завод полимерных материалов" | 100 | Раздел 1, класс 4, пп. 1.4.17: «Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование)». |
| 152 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 153 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 154 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 155 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 156 | ОАО "СГ-транс" | 500 | Раздел 14, класс 2, пп. 14.2.4: «Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов, места перегрузки и хранения сжиженного природного газа объемом от 550 до 1 тысячи куб.м». |
| 157 | УЭТП-НКНХ | 500 | Раздел 14, класс 2, пп. 14.2.4: «Места перегрузки и хранения... химических грузов...» (установки подготовки нефтехимии). |
| 160 | Автомойка | 25 | Глава IV, п. 4.4: Экспертно установленный разрыв для маломощной мойки (1-2 поста), обеспеченной шумозащитой и оборотным водоснабжением. |
| 161 | Объекты дорожного сервиса | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции... с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок» (при наличии АЗС). |
| 163 | Заготовка леса | 50 | Раздел 5, класс 5, пп. 5.5.2 (по аналогии): «Производство по консервированию древесины солевыми и водными растворами...» (склад древесины). |
| 164 | КНС | 30 | Раздел 13, класс 5, пп. 13.5.1: «Насосные станции... производительностью до 0,2 тысяч куб. м/сутки - ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 15 м» (зона 30 м установлена с запасом). |
| 165 | АЗС «ТАИФ-НК» | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.6: «Автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок...». |
| 166 | Торговые ряды | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м» / пп. 12.5.5: Торговые объекты. |
| 168 | Бизнес-центр | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.5: «Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры...» (офисное здание с парковкой). |
| 169 | Нижнекамский хлебокомбинат | 100 | Раздел 8, класс 4, пп. 8.4.5 (по аналогии с крахмалом): «Производство крахмала» / Глава IV, п. 4.3 (объект 4 класса пищевки). |
| 170 | Нижнекмский молочный комбинат | 100 | Раздел 8, класс 4, пп. 8.4.5 (по аналогии с крахмалом): «Производство крахмала» / Глава IV, п. 4.3 (объект 4 класса пищевки). |
| 171 | ООО "Инженерно-Диагностический-Центр-Строймеханизация" | 300 | Раздел 12, класс 3, пп. 12.3.4: «Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей, дорожных машин с количеством постов более 10». |
| 172 | АЗС «Татнефть» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 173 | ООО "СпецТехКомплект" | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3 (крупный склад). |
| 174 | ООО "Инженерно-Диагностический-Центр-Строймеханизация" | 150 | Глава IV, п. 4.2/4.3: Промежуточный расчетный размер между 3 и 4 классом. Установлен проектом СЗЗ. |
| 175 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 176 | ООО "Нижнекамское предприятие "Центромонтажавтоматика" | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности (монтажное производство). |
| 177 | ООО ТРЕСТ "Татспецнефтехимремстрой" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4 (база). |
| 178 | ООО ТРЕСТ "Татспецнефтехимремстрой" | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3 (база с ремзоной). |
| 179 | исправительно- трудовая колония | 100 | Глава IV, п. 4.3: Для учреждений УФСИН малой вместимости (до 500 чел.) при отсутствии промпроизводств устанавливается IV класс по решению Главного санитарного врача субъекта РФ. |
| 180 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 182 | Здание складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 183 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 184 | АО "Монтажхимзащита" | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности (монтажное производство). |
| 185 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 186 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 187 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Глава IV, п. 4.4: Технический/противопожарный разрыв либо экспертно обоснованное минимальное расстояние до жилья. |
| 188 | Объект коммунально-складского назначения | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3. |
| 189 | ГСК | 50 | Глава VII, Таблица 7.1.1: Для наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа разрыв принимается на основании расчетов. Ориентировочная зона 50 м. |
| 191 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 192 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 193 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 194 | ГСК | 50 | Глава VII, Таблица 7.1.1: Для наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа разрыв принимается на основании расчетов. Ориентировочная зона 50 м. |
| 195 | ООО "Нижнекамкабель" | 100 | Раздел 2, класс 4, пп. 2.4.2: «Производство кабеля». |
| 196 | АЗС Варус | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 197 | ООО "Завод крупнопанельного домостроения" | 300 | Раздел 4, класс 3, пп. 4.3.9: «Домостроительный комбинат». |
| 198 | ООО "Завод крупнопанельного домостроения" | 300 | Глава IV, п. 4.2: Размер СЗЗ установлен проектом из-за перехода на новые технологии или превышения мощности класса 3. |
| 199 | ООО "Камэнергостройпром" | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3 (крупная база). |
| 200 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 202 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 203 | ООО "Ай-Пласт" | 100 | Раздел 1, класс 4, пп. 1.4.17: «Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование)». |
| 204 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 205 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 206 | Швейная фабрика | 100 | Раздел 6, класс 4, пп. 6.4.1: «Производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов». |
| 207 | ООО "БАКЕЛИТ" | 100 | Раздел 1, класс 4, пп. 1.4.17 (по аналогии): «Производства по переработке пластмасс...» (производство смол малой мощности). |
| 208 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 209 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 210 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 211 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 212 | ООО "Ай-флекс" | 100 | Раздел 1, класс 4, пп. 1.4.17: «Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование)». |
| 213 | Объект дорожного сервиса | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции... с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок» (при наличии АЗС). |
| 214 | мойки грузового автотранспорта | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.5: «Мойки автомобилей с количеством постов более 5». |
| 215 | Ветеринарная станция | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.7 (по аналогии): «Кинологические центры» / Глава IV, п. 4.3 (ветстанция с содержанием животных). |
| 216 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 217 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 218 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 219 | ОАО "Татэлектромонтаж" | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности (монтажное производство). |
| 220 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 221 | ООО "Строительство объектов промышленности и города" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (база строительной организации). |
| 222 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 224 | Объект коммунально-складского назначения/ООО "СанТехМонтаж"-НК" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 226 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 227 | ООО "Челны-Бройлер" | 1000 | Раздел 11, класс 1, пп. 11.1.2. Птицефабрики (фермы птицеводческие) с содержанием более 400 тысяч особей и более 3 миллионов бройлеров в год. |
| 228 | ЗАО РИТЭК-Внедрение | 150 | Глава IV, п. 4.2/4.3: Промежуточный расчетный размер между 3 и 4 классом |
| 229 | Биотермическая яма | 500 | Глава 12, класс 2, пп. 12.2.4 Скотомогильники с биологическими камерами. |
| 230 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 231 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 232 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 234 | ООО "Континент ЛТД" | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности / склад. |
| 235 | Котловская ГСФ | 500 | Глава IV, п. 4.2: Размер СЗЗ установлен расчетами для газосборного пункта/факельного хозяйства. |
| 236 | Док-камера | 300 | Раздел 2, класс 3, пп. 2.3.16: «Судоремонтные предприятия». |
| 237 | ООО "Преттль-НК" | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 238 | ООО "Причал-НК" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения...» (причал). |
| 239 | ООО "Камэнергостройпром" | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3 (крупная база). |
| 240 | Объект коммунально-складского назначения | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3. |
| 241 | Объект коммунально-складского назначения | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3. |
| 242 | ОАО "Татавтодор" | 300 | Раздел 4, класс 3, пп. 4.3.20: «Производство строительных деталей» / Раздел 12, класс 3 (база дорожной техники). |
| 243 | ООО "Втормет", магазин "Металлопрофиль" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (пункт приема металла). |
| 244 | АЗС | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 245 | ООО "Волгаснаб" | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 247 | АО "ПроФИТ Групп" | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 249 | АЗС «Татнефть» | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.4: «Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом с наличием 4-х и более топливо-раздаточных колонок». |
| 250 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 251 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 252 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 253 | ТрансХимРесурс | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.4 (по аналогии): «Склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины...» (склад химпродуктов). |
| 254 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 255 | ООО СтройМир | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (база стройматериалов). |
| 256 | Места захоронения отходов предприятий Нижнекамского промышленного узла | 1000 | Раздел 12, класс 1, пп. 12.1.1. Объекты по размещению, обезвреживанию, обработке отходов производства и потребления 1-2 классов опасности |
| 257 | ООО "Мастер-НК" | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 258 | ОАО "Эдельвейс Групп" | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 260 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 261 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 262 | ООО "Кампласт" | 100 | Раздел 1, класс 4, пп. 1.4.17: «Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование)». |
| 263 | Объект коммунально-складского назначения | 300 | Раздел 14, класс 3, пп. 14.3.7: «Склады, перегрузка и хранение утильсырья» / Раздел 12, класс 3. |
| 264 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 265 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 266 | СТО "Автолайф" с магазином запчастей и кафе | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.1: «...объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов, в том числе с малярно-жестяными работами». |
| 267 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 268 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 269 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 271 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 272 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 273 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 274 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 275 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 276 | Объект коммунально-складского назначения | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» / Раздел 12, класс 4. |
| 277 | Объект коммунально-складского назначения | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.1: «Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв. м». |
| 278 | ООО "УК Камаглавстрой" | 100 | Раздел 14, класс 4, пп. 14.4.5: «Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения... других пылящих грузов...» (база управления). |
| 279 | ОАО "Эдельвейс Групп" | 500 | Раздел 14, класс 2, пп. 14.2.3: «Открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений, асбеста, извести, руд...» (база хранения удобрений/химикатов). |
| 280 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 282 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 283 | Производственный цех ООО «Сантехник» | 100 | Раздел 2, класс 4, пп. 2.4.2 (по аналогии): «Производство кабеля» / Глава IV, п. 4.3 (производство сантехники). |
| 284 | Автосалон | 50 | Раздел 12, класс 5, пп. 12.5.5: «Отдельно стоящие... торговые комплексы...» (автосалон с парковкой). |
| 285 | Автомастерская | 100 | Раздел 12, класс 4, пп. 12.4.1: «...объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов...». |
| 286 | Объект производственного назначения | 30 | Глава IV, п. 4.3/4.4: для объектов малого бизнеса размер подтверждается расчетами. Ориентировочная зона 50 м сокращена до 30 м по результатам экспертизы. |
| 289 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 290 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 291 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| 292 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 293 | Объект производственного назначения | 50 | Раздел 12, класс 5 (общие положения): Мелкие предприятия и цеха малой мощности. |
| 294 | Объект производственного назначения | 100 | Раздел 12, класс 4 (общие положения): Промышленные объекты IV класса опасности. |
| Планируемые к размещению объекты |  |  |  |
| 295 | Завод по производству терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ООО «СафПЭТ», создание нового инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) | 1000 | Раздел 1, класс 1, пп. 1.1.8. Производство диметилтерефталата |
| 296 | Логистический портовый хаб в г. Нижнекамске (в т.ч. производство подшипников, обсадных труб, склады временного хранения) | 300 | Класс 3, раздел 2 пп. 2.3; раздел 4, пп. 4.3; раздел 14, пп. 14.3 |
| 297 | Завод по производству биокомпонентов моторных топлив | 1000 | Раздел 9, класс 1, пп. 9.1.1. Производство белково-витаминных концентратов из углеводородов (парафинов нефти, этанола, метанола, природного газа) |
| 298 | Производство газовых турбин ГТ-006 и изготовление запасных частей к энергогазонефтехимическому оборудованию (ООО «Камэнергомаш») | 100 | Раздел 2, класс 4, пп. 2.4.4 Промышленные объекты по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и других цветных металлов) в количестве до 1 тысячи т/год. |
| 299 | III очередь промышленного парка «Нижнекамск» | до 300 | пункт 4.8 |
| 300 | Промышленный парк «Южный» | 50/100 | пункт 4.8 |
| 301 | Площадка перспективного развития объектов производственного назначения не выше 3 класса на территории недействующего предприятия Камско-Волжского АО «Резинотехники «Кварт» | до 300 | - |
| 302 | Площадка перспективного развития объектов производственного назначения не выше 4 класса на территории недействующего предприятия ООО «Техстрой» | до 100 | - |
| 303 | Площадка перспективного развития объектов производственного назначения не выше 4 класса на территории недействующего предприятия ООО «Техстрой» | до 100 | - |
| 304 | Предприятие по производству тары для агропромышленного комплекса ООО «Ай-Пласт» | 100 | Класс 4, раздел 1, 1.4.17 Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование). |
| 305 | Площадки перспективного развития объектов производственного и коммунально-складского назначения | до 100 | - |
| 306 | Трамвайное депо до 300 транспортных средств с ремонтной базой | 300 | Класс 3, раздел 12, пп. 12.3.6 Автобусные и троллейбусные парки вместимостью от 300 машин и более, автокомбинаты, трамвайные, метродепо (с ремонтной базой) |
| 307 | Объекты транспортной инфраструктуры (придорожный сервис, станции технического осмотра и ремонта) | 100 | Раздел 11, класс 4, пп. 11.4.9 Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники с количеством постов до 10 включительно. |
| 308 | Мусороперегрузочная станция | 100 | Класс 4, раздел 12, пп. 12.4.8 Мусороперегрузочные станции |

- Зона передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» по ул. Химиков также расположен радиопередающий объект РТПС Нижнекамск филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

В целях защиты населения от воздействия электро-магнитного поля (далее – ЭМП), создаваемых антеннами передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», устанавливаются зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. Согласно п.п.3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ.

Для радиопередающего объекта РТПС Нижнекамск филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» разработан «Проект технической реконструкции проекта размещения ПРТО, принадлежащего филиалу РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» РТПС г. Нижнекамск филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан». По данным проекта размеры зоны ограничения застройки радиопередающего объекта РТПС Нижнекамск филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» определены:

- по азимуту 0-360 град (А37-А39) на высоте от 3,08 м над уровнем земли на расстоянии от 0 м до 1м (реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1790);

- по азимуту 0-360 град (А37-А39) на высоте от 16,5 м над уровнем земли на расстоянии от 1 м до 110 м (реестровый номер ЗОУИТ 16:53-6.1788);

- по азимуту 0-360 град (А37-А39) на высоте от 88,0 м над уровнем земли на расстоянии от 110 м до 765,9 м (реестровый номер ЗОУИТ 16:53- 6.1789);

Согласно п. 3.19. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 зона ограничений не может иметь статус селитебной территории, а так же не может использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензоправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. Зона ограничений или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

- Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1080) утверждено Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее – Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети)

На территории поселения на учете в ЕГРН состоит охранная зона для пункта геодезической сети установленная в соответствии с Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети. Согласно Положению об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети для пунктов, не размещённых в зданиях или сооружениях, граница охранной зоны представляет собой квадрат со стороной 4 м, ориентированный по сторонам света, с центром в точке расположения пункта.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Вышеуказанные ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

В случае необходимости осуществления видов деятельности и работ, указанных в пункте 20 настоящего Положения, проводится ликвидация пунктов с одновременным созданием новых пунктов в соответствии с частями 4 - 6 статьи 8, частью 4 статьи 9 2 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» лицом, выполняющим указанные работы, на основании решения территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, принимающих в соответствии с пунктом 5 Положения об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети решения об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов.

- Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» расположена одна особо охраняемая природная территория - памятник природы регионального значения «Река Степной Зай». Правовой статус памятника природы утвержден постановлением Совета Министров Татарской АССР от 10.01.1978 № 25, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 № 644.

Сведения о границах данного памятника природы регионального значения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер – 16:00-6.563). Использование земель городского поселения расположенных в границах памятников природы регионального значения, охраняемыми объектами которых являются реки, регулируется Положением о памятниках природы регионального значения, охраняемыми объектами которых являются реки, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 № 237.

- Зона минимальных расстояний до магистральных или технологических трубопроводов

По территории поселения проходит ветки магистральных и промысловых трубопроводов, для которых создаются зоны минимально-допустимых расстояний, учитывающие степень взрыво-, пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

Зоны минимальных расстояний магистральных трубопроводов устанавливаются согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы», утвержденные приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС, промысловых трубопроводов – СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 978/пр.

Размер зон минимальных расстояний трубопроводов, проходящих по территории муниципального образования, составляет 75-150 м.

Режим зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов предусматривает ограничения в области размещения объектов, зданий и сооружений вводя их минимальные расстояния от оси нитки магистрального газопровода.

- Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в ЕГРН вносятся сведения о границах лесничеств. Пунктом 4 статьи 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации границы лесничеств приравнены к границам земель лесного фонда.

На территории городского поселения расположены леса Нижнекамского лесничества (реестровый номер 16:00-6.3542). Площадь пересечения границ городского поселения и Нижнекамского лесничества составляет 5402,2052 га.

Изменение границ земель лесного фонда, в т.ч. путем включения этих земель в границы населенных пунктов, генеральным планом не предусмотрено.

Ниже представлена систематика лесов по их целевому назначению и категории защитных лесов, которые представлены в границах городского поселения.

Статья 10 Лесного кодекса Российской Федерации определяет целевое назначение лесов, расположенных на землях лесного фонда. Выделяются два вида лесов по их целевому назначению:

- защитные леса;

- эксплуатационные леса.

Защитные леса в соответствии со статьей 111 Лесного кодекса Российской Федерации делятся на следующие категории:

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- ценные леса.

К лесам, выполняющие функции защиты природных и иных объектов согласно статье 114 Лесного кодекса Российской Федерации относятся:

- леса, расположенные в защитных полосах лесов;

- леса, расположенные в зеленых зонах;

- леса, расположенные в лесопарковых зонах.

Статья 115 Лесного кодекса Российской Федерации к ценным лесам относит:

- лесостепные леса;

- нерестоохранные полосы лесов.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

- создание и эксплуатация лесных плантаций;

- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.

В лесах, расположенных в лесопарковых и зеленых зонах, запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, и гидротехнических сооружений.

В лесах, расположенных в зеленых зонах, дополнительно запрещается:

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если осуществление указанных видов деятельности влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов и гидротехнических сооружений.

В эксплуатационных лесах допускается осуществление всех видов использования лесов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Рис. 2.1.16.1. Целевое назначение и категории защитных лесов Биклянского участкового лесничества Нижнекамского лесничества

- Минимальные расстояния от устья скважин до зданий и сооружений

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 утверждены федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (далее – Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности).

Согласно пункту 37 главы V Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности определяются минимальные расстояния от устья скважин до зданий и сооружений согласно приложению № 2 этих Правил. Указанное приложение представлено в таблице 2.1.17.1.

В соответствии исходными данными ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на границе мкр.46 и мкр. 29, а также в Общегородском центре (у мечети) расположены ликвидированные геологоразведочные скважины. Эти скважины потенциальных объектов для вовлечения в разработку посредством реликвидации не имеют, при принятии решений о застройке территории требуется проведение работ по переликвидации с целью приведения скважин в соответствие условиям регламентирующих документов.

Таблица 2.1.17.1

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий, м

| п/п | Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия | ЛЭП (ВЛ 6 кВ и выше) | Электроподстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| 2 | Устья нефтяных скважин со станками-качалками, нагнетательных, ликвидированных | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 |
| 3 | Здания и сооружения по добыче нефти категории А, Б | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 |
| 4 | Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| 5 | Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 |

Глава 4. Мероприятия по охране окружающей среды

- Мероприятия по оптимизации размещения существующих объектов и организация зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом предлагаются мероприятия, направленные на оптимизацию санитарно-эпидемиологических и экологических решений путем реорганизации и перепланировки промышленных предприятий в целях соблюдения норм в области благополучия человека и охраны окружающей среды (табл. 2.4.1).

Оптимизация предполагает проведение комплекса архитектурно- планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ объектов для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, биогазовыми установками для утилизации отходов животноводства и т.д.

Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проектов санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после решения вопросов, связанных с несоблюдением зон ограничений. Сюда отнесены:

- территории промышленных предприятий, расположенные в зонах минимально-допустимых расстояний магистральных и промысловых трубопроводов и объектов их обслуживания;

- территории жилой застройки, садовые участки, школы, детские сады, объекты здравоохранения, территории промышленных объектов и транспорта (гаражи, стоянки), расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильников;

- застройка, расположенная в береговых полосах поверхностных водных объектов.

В связи с расположением промышленных предприятий в границах зон минимально-допустимых расстояний трубопроводного транспорта предлагается 2 варианта решения:

проведение территорий в соответствие требованиям СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» в части организации и соблюдения зон минимально-допустимых расстояний трубопроводов;

Проведение комплекса компенсационных мероприятий, позволяющих сократить размеры зон минимально-допустимых расстояний путем получения специальных технических условий. В связи с расположением объектов в санитарно-защитных зонах скотомогильников предлагается 3 варианта решения:

- сокращение санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

- ликвидация несибиреязвенных скотомогильников;

- перефункционирование территорий, расположенных в санитарно- защитных зонах скотомогильников.

Принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны скотомогильников Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий, лабораторных исследований почв и грунтовых вод и последующей разработки проекта по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитных зон.

Мероприятия по ликвидации несибиреязвенных скотомогильников осуществляются в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 № 263.

Как уже было указано, для муниципального образования актуальны вопросы застройки береговых полос поверхностных водных объектов. В пределах таких территорий, согласно Водному и Земельному кодексам Российской Федерации, необходимо обеспечить доступ граждан к водным объектам.

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, а также условий проживания населения необходимо проведение работ по установлению границ и режимов использования зон с особыми условиями использования территорий, в утвержденном действующим законодательством порядке, с последующим внесением сведений в государственный кадастр недвижимости и обозначением их на местности специальными информационными знаками.

В период до проведения природоохранных мероприятий генеральным планом предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

Таблица 2.4.1.1

Мероприятия по оптимизации производств промышленных и коммунально-складских предприятий и организация зон с особыми условиями использования территории

| Наименование объекта | Предлагаемый размер санитарно-защитной зоны, м | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| Теплицы (для выращивания продуктов питания) | 100 | Перефункционирование в связи с расположением теплиц в единой расчетной санитарно-защитной зоне НПУ |
| ПАО "Нижнекамский хлебокомбинат", Нижнекамский молочный комбинат | По границе промплощадки | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны по границе промплощадок в связи с расположением вблизи предприятий непищевой промышленности |
| ООО «Завод крупнопанельного домостроения» (кирпичный завод), промбаза ООО «Втормет», ООО «НК-РТИ-Сервис», ООО «СтройЭлемент», ООО «АвтоГазСервис», шиномонтаж | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территории нормируемых объектов |
| ООО «Регион Снаб», ООО «Декафом», база строительных материалов «Строймастер», производство металлоконструкций, ООО «Снабзаказ» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территории нормируемых объектов |
| Филиал ПАО «Татспиртпром» Нижнекамский ликероводочный завод | По границе промплощадки | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны по границе промплощадок в связи с расположением вблизи предприятий непищевой промышленности |
| ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |
| Швейная фабрика, ООО «ПЖКХ-10», Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим», прачечная «парк Солнечная поляна» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |
| Столярный цех, предприятие по предоставлению услуг по перевозке грузов, автосервис, пункт приема металлолома, СМУ АО «Татэлектромонтаж», ООО «Крекинг-Проф», база оптовой торговли ГСМ, ремонтные мастерские (ремонт грузовых машин), СТО, ООО «НефтеПромСтрой», ООО «Водолей» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |
| Гипермаркет «Лента» по ул. Лесная, парковка по пр-кт. Химиков (на территории общегородского центра (парка) | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы самого объекта. |
| АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», ООО «Татспецнефтехимремстрой» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация производств с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки |
| ООО «Модуль-Т», ООО «Сантехмонтаж-НК», СМУ АО «Татэлектромонтаж», ООО «Крекинг-Проф», ООО «Водолей», ООО «НефтеПромСтрой» и др. объекты, расположенные в юго-западной и центральной частях поселка строителей | До границ нормируемых объектов | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно-защитной зоны |
| ООО «Нижнекамская нефтебаза», ПАО «Татавтодор», ООО «Автодорстройсервис», ПАО «ПроФИТ Групп», грузовые причалы, склад аммиака, ООО «Меттрансбетон» и др. объекты, расположенные в юго- западном промышленном районе | от 50 | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |
| ООО «Завод крупнопанельного домостроения» (кирпичный завод), ООО «Кампласт», ООО «Грузовик», склады ООО «Полимерхолдинга», ООО «СоюзТехноСтрой» и др. объекты, расположенные в районе Промбаза | До границ нормируемых объектов | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно-защитной зоны |
| ООО «Камский завод полимерных материалов», ООО «Камэнергостройпром», ООО «Завод крупнопанельного домостроения» (сборный ж/б), ООО «Декаформ», ООО «КарбоКам» и др. объекты, расположенные в промышленном районе «БСИ» | До границ нормируемых объектов | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |
| ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой», общетоварные склады, АЗС №245 Татнефтепродукт, автосервисы, автомойка и др. объекты | До границ нормируемых объектов | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |
| ООО «Соцбытобслуживание «Шинник», ООО «Жилстрой», автостоянки, гаражные кооперативы и др. объекты, расположенные вдоль ул. Менделеева и Спортивная | До границ нормируемых объектов | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |
| АЗС «Уфимская», автостоянки, многоуровневые гаражи, автосалон и др. объекты, расположенные в мкр. 27А | До границ нормируемых объектов | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно-защитной зоны |
| Типография КУП «Нижнекамская городская типография», ООО «Набережночелнинская теплосетевая компания» и др. объекты, расположенные в районе п. Ахтуба | До границ нормируемых объектов | Разработка проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий с последующим утверждением и организацией санитарно- защитной зоны |
| Моечный комплекс «Кама» | До границ жилой застройки-100 м | Корректировка расчетной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки |
| Автостоянки, гаражи, торговые комплексы, торговый дом, торговые центры, супермаркет, рынок, расположенные в границах города, Общество с ограниченной ответственностью "Издательско- полиграфический центр «ГУЗЕЛЬ», ООО «Стройхимсервис-1» | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |
| Склад пищевых продуктов, вблизи мкр. 36б | По границе промплощадки | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |
| Стадионы ДЮСШ «Нефтехимик», «Нефтехимик (Факел), «Шинник», «Дружба», стадиона в д. Ильинка | До границ нормируемых объектов | Проведение шумозащитных мероприятий, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до территорий нормируемых объектов |
| Скотомогильники | 1000 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитных зон |
| Магистральные трубопроводы | 100-200 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению зон минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов, установленных СП 36.13330.2012 |
| Береговые полосы поверхностных водных объектов | 5, 20 | Организация обеспечения доступа населения к водным объектам |
| Санитарно-защитные зоны | 50-1000 | Проведение мероприятий по организации установления и сокращения санитарно-защитных зон влияющих на размещение объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания |

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 (утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2) по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям) (далее – ПДК), ориентировочным безопасным уровням воздействия (далее – ОБУВ), предельно допустимым уровням физического воздействия (далее – ПДУ), а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сводятся к обеспечению хозяйствующими субъектами не превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фона:

- в жилой зоне -  1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации -  0,8 ПДК (ОБУВ).

В случае превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий, дальнейшая эксплуатация объектов осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ.

На территории городского поселения действует нормы, устанавливаемые постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 № 126. Согласно указанным нормам планируемые к строительству и (или) реконструкции объекты, соответствующие критериям отнесения к I, II, III категории (согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») на территории муниципального образования «город Нижнекамск» предоставляют определенный этим постановлением перечень данных в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в целях проведения анализа на предмет отсутствия превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Размещение и (или) реконструкция объектов соответствующие критериям отнесения к I, II, III категории без соблюдения указанной нормы недопустимо.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя установление и внесение в ЕГРН границ санитарно-защитных зон в отношении существующих и планируемых объектов.

Генеральным планом предлагается проведение комплекса архитектурно- планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия стационарных и передвижных источников на атмосферный воздух.

Архитектурно-планировочные мероприятия, предназначенные для уменьшения влияния стационарных источников, включают:

- размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований;

- развитие системы озеленения санитарно-защитных зон предприятий пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

- Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха от стационарных источников, включают:

- сокращение выбросов оксидов азота, оксида углерода, диоксида серы, аммиака и фенола из источников АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТГК-16», АО «Нижнекамсктехуглерод»;

- внедрение на предприятиях новых передовых наукоемких технологий, материалов и оборудования, позволяющих обеспечить снижение удельных расходов сырья, топлива и энергии;

- модернизацию существующих технологических процессов и оборудования, использование высокоэффективных теплоизоляционных материалов;

- оптимизацию параметров технологических процессов;

- модернизация, оптимизация, усовершенствование, уменьшение мощности существующих промышленных предприятий;

- оснащение источников выбросов эффективными пылегазоочистными установками;

- использование вторичных ресурсов;

- совершенствование систем контроля и учёта энергоресурсов, применение почасового планирования потребления электроэнергии.

- В области охраны атмосферного воздуха также предлагается:

- продолжение газификации объектов теплоэнергетики;

- обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора, подготовки и транспорта нефти;

- оснащение нефтегазодобывающего оборудования и резервуаров хранения нефтепродуктов установками улавливания легких фракций углеводородов;

- развитие в области нефтедобычи технологий одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов,

- увеличение доли использования вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке за счет возврата в процесс газов и попутных продуктов.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- для планируемых объектов (установка замедленного коксования АО «ТАНЕКО», производство  дивинил-стирольного  синтетического каучука, ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и др.), размещение которых приведет к увеличению приземных концентраций загрязняющих веществ (по результатам анализа МЭПР РТ), необходимо обеспечить проработку мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Размещение указанных объектов возможно после выполнения данных мероприятий и повторного анализа допустимости размещения;

- принятие решения о размещении новых объектов и развитии промышленных площадок, запланированных проектом генерального плана, на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по итогам проведения анализа в предпроектной, проектной и градостроительной документации в соответствии с требованиями природоохранного, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- осуществление контроля соблюдения нормативов выбросов на предприятиях АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», АО «Нижнекамсктехуглерод», АО «ВК и ЭХ», ПАО «НУМиС», ООО «Завод крупнопанельного домостроения», ООО «Камэнергостройпром», Нижнекамский филиал СГ-транс, ООО «Газпром трансгаз Казань» ЭПУ;

- оборудование наиболее приоритетных источников предприятий ПАО «ТАИФ-НК», ПАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», а также наиболее значимых источников АО «ТАНЕКО» средствами автоматизированного контроля выбросов;

- осуществление контроля соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха на границах единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла;

- проведение в установленные сроки мероприятий, направленных на снижение выбросов на предприятиях, для которых утверждены временно-согласованные выбросы;

- ведение систем сводных расчетов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования «город Нижнекамск»;

разработку проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий, расположенных в промышленной зоне «БСИ» и

i

«Промбаза», а также в юго-западной промышленной зоне, и для групп промышленных и транспортных объектов, сосредоточенных на окраинах города, с последующим утверждением и организацией единых санитарно-защитных зон (см. табл.4.1);

- разработку проекта единой расчетной санитарно-защитной зоны группы предприятий пищевой промышленности, расположенных в промышленной зоне «БСИ» и в районе мкр.36, с последующим утверждением и организацией санитарно-защитной зоны;

- разработку проектов обоснования сокращения санитарно-защитных зон предприятий, согласно требованиям, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- создание системы автоматизированного контроля дымовых газов, отходящих от Нижнекамской ТЭЦ;

- разработку на предприятиях программ энергосбережения и энергоэффективности с целью высвобождения генерирующих мощностей;

- выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно-допустимых выбросов;

- расширение перечня анализируемых загрязняющих веществ и обеспечение регулярного контроля с использованием автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха для повышения эффективности государственного мониторинга атмосферы;

- оснащение источников выбросов в атмосферный воздух автоматическими средствами измерения и учета выбросов загрязняющих веществ, интегрированными в единую информационную систему с государственными природоохранными органами;

- замену оборудования стационарных и передвижных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, выработавшего срок эксплуатации;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух предусматривается проведение следующих архитектурно- планировочных мероприятий:

- строительство объездной дороги для пропуска потоков транзитного автотранспорта;

- строительство транспортных развязок, позволяющих снизить концентрацию транспортных потоков, прежде всего, грузовых;

- строительство закрытых наземных и подземных многоуровневых паркингов для хранения автомобилей;

- озеленение санитарных разрывов автодорог.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- оснащение автомобилей нейтрализаторами, катализаторами и другими устройствами, предназначенными для снижения токсичности отработавших газов;

- использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, дизельного топлива с антидымными присадками;

- использование моторного топлива, отвечающего современным экологическим требованиям и стандартам;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- поэтапный перевод автотранспорта на альтернативные виды моторного топлива (прежде всего, на компримированный природный газ).

Организационно-административными мероприятиями предусмотрено:

- совершенствование организации дорожно-транспортной сети (внедрение адаптивной системы управления дорожным движением, сокращение

- количества светофоров, строительство объездных дорог для транзитного транспорта и др.);

- развитие и широкое использование наземного электротранспорта;

- развитие велосипедного транспорта (прокладка специальных велосипедных маршрутов, обустройство велодорожек, стоянок, пунктов проката и других учреждений велосервиса);

- использование малопылящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- организация и соблюдение санитарных разрывов автомобильных дорог и санитарно-защитных зон железных дорог;

- проведение работ по установлению санитарного разрыва проектируемой автодороги федерального значения I технической категории «Обход городов Нижнекамск и Набережные Челны», проходящей по территории муниципального образования, путем проведения расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений;

- оснащение автомобилей устройствами, предназначенными для снижения токсичности выхлопных газов;

- применение на АЗС, АГЗС и многотопливных станциях усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным

- требованиям экологической и противопожарной безопасности;

- оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина;

- обеспечение эффективного контроля за качеством моторного топлива, реализуемого на АЗС, и содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах эксплуатируемого автотранспорта.

На территории городского поселения планируется размещение индустриального парка «Этилен-600» (складского комплекса) в соответствии с перечнем поручений Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по вопросу создания индустриального парка «Этилен 600» на территориях Тукаевского и Нижнекамского муниципальных районов Республики Татарстан от 26.11.2022 № ПР-250.

Планируется размещение следующих объектов: «Кампус специалистов», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 43. Органическая химия», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 66. Органическая химия», предусмотренных к размещению на земельных участках с кадастровым номером 16:30:011402:77.

Сведения об иных объектах, планируемых к размещению в границах планируемого промышленного (индустриального) парка «Этилен-600» на территории городского поселения отсутствуют. Размещение иных объектов настоящим генеральным планом не предусмотрено.

Для оценки возможного влияния вышеперечисленных планируемых объектов на качество атмосферного воздуха Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126 организовано проведение анализа допустимости размещения проектируемых объектов, описанных выше.

Согласно расчетам, источниками загрязнения атмосферы в период эксплуатации проектируемых Кампуса специалистов, Индустриально-технологических парков «Синергия» №66 и «Синергия» №43 будут являться проезды автотранспортной техники (парковки). При работе и маневрировании автотранспорта на участках производства работ от неорганизованного источника выбросов в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, смесь предельных углеводородов С1-С5, бензин, керосин. Источники выбросов в атмосферу от работы двигателей автотранспорта стилизованы как неорганизованные площадные.

Всего от проектируемых объектов Кампуса специалистов, Индустриально-технологических парков «Синергия» №66 и «Синергия» №43 от 3 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ будут выделяться 8 загрязняющих веществ, из которых 2 твердых, 7 – жидких и газообразных, и 1 группа суммации. Ожидаемый объем выбросов составит 1,182174 т/год.

Анализ результатов расчетов показал, что по всем загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах от проектируемых объектов складского комплекса на границе жилой, охранной зон и промплощадки не превышают 0,8 ПДК.

Логистический портовый хаб в г. Нижнекамск планируется реализовать на земельных участках с кадастровыми номерами 16:53:041001:40, 16:30:010806:12, 16:53:041001:19, 16:30:010801:322, 16:30:010801:318 в составе завода по изготовлению подшипников и обсадных труб, речного порта, склада временного хранения.

Для оценки возможного влияния вышеперечисленных планируемых объектов на качество атмосферного воздуха Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126 организовано проведение анализа допустимости размещения этих объектов.

По результатам расчетов на основе представленных в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан данных размещение Логистического портового хаба в г. Нижнекамск не приведет к ухудшению качества атмосферного воздуха (приложение 9). В случае планирования создания на площадке Логистического портового хаба в г. Нижнекамск других или дополнительных источников выбросов, в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан необходимо направить комплект документов для выполнения повторного анализа в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126.

Расширение промышленного парка «Нижнекамск» в рамках III очереди планируется с условием размещения объектов не относящимся к числу объектов I, II, III категории (согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») в соответствии с письмом Главы Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 18.12.2025 № 11863/ИсхОрг. В случае планирования размещения объектов, относящихся к I, II, III категории орган местного самоуправления, и управляющая компания промышленного парка обязуется реализовать инвестиционный проект после прохождения процедуры, установленной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126. Размещение и (или) реконструкция объектов соответствующие критериям отнесения к I, II, III категории без соблюдения указанной нормы недопустимо.

Создание промышленного парка «Южный» и реализация инвестиционных проектов в его границах возможна только при условии размещения объектов не относящимся к числу объектов I, II, III категории (согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). В случае планирования размещения объектов, относящихся к I, II, III категории, управляющая компания промышленного парка (письмо ООО «Химические Индустриальные Технологии» от 17.12.2025 № 17/12) обязуется реализовать инвестиционный проект после прохождения процедуры, установленной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126. Размещение и (или) реконструкция объектов соответствующие критериям отнесения к I, II, III категории без соблюдения указанной нормы недопустимо.

- Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают благоустройство водных объектов и их прибрежных зон как элементов системы природного комплекса, направленное на реабилитацию и восстановление водных экосистем; озеленение прибрежных зон, повышение значимости долинных территорий как особо ценных для организации ландшафтно-архитектурных и рекреационных комплексов.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, проектирование, строительство водозаборных сооружений, сетей на территории хозяйствующих субъектов и в жилищно-коммунальном секторе (подробнее см раздел «Инженерная инфраструктура»);

- оснащение объектов нового строительства системами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- реконструкцию очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» (БОС, буферные пруды-отстойники на р. Стрелочный Лог и р. Тунгуча) с целью обеспечения очистки сточных вод до установленных нормативных требований;

- строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации с организацией очистки ливневых стоков;

- внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, замену водяного охлаждения воздушным на производственных предприятиях, применение других современных водосберегающих технологий и оборудования;

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- использование нефтеловушек и боновых заграждений в целях предупреждения загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами;

- расчистку русел рек в местах массового отдыха населения;

- восстановление и экологическую реабилитацию озер, Соболеково, Подборное, Плоское, Долгое;

- благоустройство, санитарную очистку и каптаж родников.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей;

- рациональное использование водных ресурсов и обеспечение защищенности населения от негативного воздействия вод;

- корректировка качества питьевой воды, в том числе с использованием технологических приемов;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- организация непрерывного мониторинга качества воды из источников и артезианских скважин, расположенных в санитарно-защитных зонах объектов; в случае выявления по результатам наблюдений несоответствия качества воды санитарно-гигиеническим требованиям, - проведение ликвидационного тампонажа скважин;

- оформление лицензий на пользование недрами с целью добычи подземных вод;

- продолжение поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для повышения водообеспеченности;

- соблюдение предприятиями установленных лимитов водопользования (водопотребления, водоотведения) и нормативов допустимого сброса сточных вод;

- проведение работ по установлению границ водных объектов с внесением результатов работ в государственный кадастр недвижимости;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ с включением мероприятий по их залужению и облесению;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- обеспечение выполнения требований ст.6 Водного кодекса РФ при выборе земельных участков под размещение объектов, в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке;

разработка и внедрение мероприятий по исключению сброса сточных и, в том числе, дренажных вод в р. Степной Зай, являющуюся памятником природы регионального значения, с принятием решений по

i

вторичному использованию стоков (внедрение принципов «зеленых» стандартов);

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; выполнение мероприятий, направленных на сохранение постоянства природного состава воды в водозаборах путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в том числе учет ограничений при выборе участков под строительство каких-либо объектов во II и III поясах ЗСО;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

- оздоровление (ревитализация) бассейна и реки Омшанка и организация рекреационной территории.

- Мероприятия по охране земельного фонда

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, включают инженерно-технические и организационно-административные мероприятия.

В качестве инженерно-технических мероприятий предлагается:

- проведение противоэрозионных и противооползневых мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых, речных вод и ветра;

- проведение мероприятий по защите территорий от карстово- суффозионных процессов;

- проведение комплекса гидрогеологических исследований для уточнения ареалов распространения процессов подтопления с последующим применением дренажных систем на защищаемых территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку;

- проведение предупредительных мероприятий от подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.);

- проведение мероприятий по устранению просадочных свойств грунтов;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- увеличение площадей, занятых озелененными территориями;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства, прокладки линейных сооружений, а также в результате пользования недрами для добычи полезных ископаемых.

Организационно-административные мероприятия включают:

- мониторинговые исследования за состоянием почвенного покрова;

- предотвращение загрязнения земель отходами производства и потребления;

- проведение комплексных инженерных изысканий при строительстве объектов с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

- Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

В целях снижения загрязненности отходами производства и потребления предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- утилизацию образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию расположенную на территории существующего полигона ТКО г. Нижнекамск на межмуниципальный полигон, предлагаемый к размещению в Елабужском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149, с изм., указанными в Постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.05.2019 г. №391). В период до строительства нового полигона вывоз ТКО будет производиться на действующий полигон вблизи н.п. Большое Афанасово Нижнекамского муниципального района;

- организация двух мусороперегрузочных станций с соблюдением санитарно-защитной зоны в размере 100 м;

- обеспечение селитебных территорий, садовых товариществ, рекреационных зон в полной мере контейнерными площадками и спецтехникой для сбора отходов;

- организацию селективного сбора отходов;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий использования и обезвреживания отходов на промышленных предприятиях (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский завод технического углерода» и др.);

- организацию системы сбора и переработки ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп); использование установок по термическому (плазмометрическому) уничтожению медицинских отходов;

- утилизацию отходов нефтешламов;

- использование строительных отходов при рекультивации нарушенных территорий;

- восстановление земель, загрязненных отходами (санация территорий, подвергшихся негативному воздействию отходов);

- повышение эффективности и результативности контроля за возникновением несанкционированных свалок и их ликвидацией;

- осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами производства и потребления, производственного контроля, в том числе посредством лабораторных исследований и испытаний объектов окружающей среды (почва, атмосферный воздух, вода открытых водоемов) в целях оценки их безопасности и безвредности для окружающей среды и здоровья населения;

- разработка комплекса мер, направленных на предотвращение и устранение последствий аварийного загрязнения окружающей среды опасными отходами.

- развитие рынка вторичного сырья, создание систем сбора и использования вторичного сырья.

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- утилизация отходов животноводства с применением вермикомпостирования, грибковых ускорителей ферментации, анаэробного сбраживания в реакторах с целью получения биогаза и других методов переработки.

- В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- использование мобильных инсинераторов для утилизации биологических отходов;

- реализация комплекса санитарно-гигиенических, фитосанитарных, ветеринарных, организационных мер по профилактике сибирской язвы;

- постановка биотермической ямы, расположенной вблизи существующего полигона ТКО г. Нижнекамска, на кадастровый учет;

- проведение работ по содержанию скотомогильников в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, в том числе благоустройство, консервация, принятие мер по обеспечению безопасности;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников и ликвидации несибиреязвенных скотомогильников, воздействующих на селитебные и иные территории, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников;

- развитие сети мобильных пунктов приема биологических отходов с последующей передачей принимаемых отходов на завод «Сария Био-Индастрис Волга» для переработки в целях получения мясокостной муки и животного жира;

- реализация Комплексного плана мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории Республики Татарстан на 2024-2028 годы» (утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2024 № 221-р).

- Мероприятия по защите от физических факторов воздействия

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

В целях защиты от акустического воздействия предлагается:

- формирование зон новой жилой застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

- дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

- проведение шумозащитных мероприятий на территориях жилой застройки, которые пересекают автомобильные и железные дороги (формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений, использование акустических экранов, звукоизоляция окон);

- использование подземного пространства для размещения транспортных и других источников интенсивного внешнего шума;

- использование специальных приемов пилотирования при взлете и посадке самолетов, низких режимов работы двигателей;

- установление санитарных разрывов автомобильных и железных дорог на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в

- атмосферу и физических воздействий с последующим проведением натурных исследований и измерений;

- соблюдение режимов зон с особыми условиями	использования территорий, установленных от аэропорта.

Мероприятия по защите от электромагнитного воздействия включают:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения;

- рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств защиты, в том числе экранирование источников;

- разработку проектов санитарно-защитных зон от источников электромагнитных излучений радиочастотного диапазона;

- организацию и соблюдение охранных зон высоковольтных линий электропередачи;

- соблюдение зоны ограничения застройки радиопередающего объекта РТПС Нижнекамск филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан»;

определение границ санитарно-защитных зон электроподстанций путем проведения расчетов;

Для предотвращения радиоактивного загрязнения предлагается:

- осуществление производственного контроля строительных материалов, содержания радона в воздухе помещений и гамма-излучения природных радионуклидов;

- для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми

- показателями качества окружающей среды в рамках инженерно- экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

- запрет использования строительных материалов и изделий, не отвечающих требованиям к обеспечению радиационной безопасности;

- Мероприятия по охране животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

При осуществлении производственных процессов в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных и строительных площадках с открыто размещенным оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами, на гидротехнических сооружениях и водохранилищах, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи и линий проводной связи в проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 №669. Планируемые мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания подлежат согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках плотин или установление пассивных орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды. Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных. Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Акт от 19.09.2023 № 1 (ликвидация неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям)

Приложение 2. Письмо Ростехнадзора от 03.06.2024 № 14-00-07/1222

Приложение 3. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.08.2022 № 16.11.11.000.Т.002383.08.22

Приложение 4. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 23.12.2025 № 23540/06

Приложение 5. Письмо Главы муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан от 18.12.2025 № 11863/ИсхОрг

Приложение 6. Письмо ООО «Химические Индустриальные Технологии» от 17.12.2025 № 17/12

Приложение 7. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 06.03.2026 № 3058/10

Приложение 8. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 27.12.2025 № 23884/10

Приложение 9. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 07.05.2026 № 7260/06

Рыков Р. А., Урбанова О. Н., Горшкова А. Т., Семанов Д. А., Бортникова Н. В. Характеристика качественного состава вод малых рек Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан // Успехи современного естествознания. 2022. № 10. С. 69–74. URL: https://natural-sciences.ru/article/view?id=37910 (дата обращения: 19.02.2026).

Гафаров Р. Р., Файзуллина Р. Х. Пространственное распределение тяжелых металлов в почвах г. Нижнекамска // Известия Нижнекамского филиала Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2017. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvennoe-raspredelenie-tyazhelyh-metallov-v-pochvah-g-nizhnekamska (дата обращения: 24.02.2026).

База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MUNST.htm (дата обращения: 24.02.2026).