ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию. Пояснительная записка

Том 2

2026

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | № тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 | Генеральный план (утверждаемая часть) |  |
| 1.1 |  | Положение о территориальном планировании | Текстовые материалы |
| 1.2 |  | Положение о территориальном планировании в части планируемых для размещения объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 1.3 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Социальная инфраструктура. Природно-рекреационный каркас. Инженерная подготовка территорий | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.4 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Транспортная инфраструктура. Общественный транспорт. Велосипедные дороги | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.5 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Водоснабжение. Водоотведение. Электроснабжение. Газоснабжение. Теплоснабжение. Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 1.6 |  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.7 |  | Карта функциональных зон | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.8 |  | Карта функциональных зон в части планируемых для размещения объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 1.9 | Приложение 1 | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) | Графические и текстовые материалы |
| 2 | Том 2 | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 2.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка | Текстовые материалы |
| 2.2 |  | Карта современного использования территории поселения | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 2.3 |  | Карта природно-рекреационного каркаса | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 2.4 |  | Карта транспортной инфраструктуры и общественного транспорта | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 3 | Том 3 | Материалы по обоснованию генерального плана. Охрана окружающей среды |  |
| 3.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Охрана окружающей среды | Текстовые материалы |
| 3.2 |  | Карта зон с особыми условиями использования территории поселения и иных градостроительных ограничений | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 4 | Том 4 | Материалы по обоснованию генерального плана. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 4.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 4.2 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, перечень мероприятий по гражданской обороне | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 5 | Том 5 | Материалы по обоснованию генерального плана. Инженерная инфраструктура |  |
| 5.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Инженерная инфраструктура | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 5.2 |  | Карта инженерной инфраструктуры | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

ЧАСТЬ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»	9

Глава 1. Экономико-географическое положение и система расселения	9

1.1.1. Экономико-географическое положение муниципального образования	9

1.1.2. Роль и место поселения в системе расселения населения	11

Глава 2. Современное использование территории и характеристика земельного фонда	14

1.2.1. Современное использование территории поселения	14

1.2.2. Характеристика земельного фонда	16

Глава 3. Территориальное планирование и планировка территории	18

1.3.1. Анализ утвержденных документации по планировке территории применительно к территории поселения	18

1.3.2. Анализ утвержденных документов территориального планирования применительно к территории поселения	23

Глава 4. Социально-экономический потенциал территории	49

1.4.1. Демографический потенциал и уровень жизни населения	49

1.4.2. Промышленное производство и коммунально-складские объекты	56

1.4.3. Жилищный фонд	62

1.4.4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания поселения	71

1.4.5. Рекреационный потенциал территории	120

1.4.6. Объекты культурного наследия	121

Глава 5. Транспортная инфраструктура, санитарная очистка территории	122

1.5.1. Транспортная инфраструктура	122

1.5.2. Улично-дорожная сеть, велосипедный и общественный транспорт	125

1.5.3. Санитарная очистка территории	141

ЧАСТЬ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК». ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	149

Глава 6. Функциональное зонирование	149

Глава 7. Прогноз численности населения	152

Глава 8. Экономическое развитие территории	156

2.8.1. Направление развития	156

2.8.2. Преференциальные территории	159

2.8.3. Промышленное производство	163

2.8.4. Жилищный фонд	173

2.8.5. Система обслуживания населения	188

Глава 9. Развитие системы транспортной инфраструктуры	261

2.9.1. Автомобильные дороги	261

2.9.2. Улично-дорожная сеть, велосипедный и общественный транспорт	264

2.9.3. Водный транспорт	280

2.9.4. Искусственные сооружения	280

2.9.5. Объекты придорожного сервиса	284

Глава 10. Развитие системы санитарной очистки территории	285

Глава 11. Обоснование изменения границ населенных пунктов	289

Глава 12. Образование природно-рекреационного каркаса	291

Глава 13. Инженерная подготовка территории	294

2.13.1. Анализ проявления опасных природных процессов и явлений	295

2.13.2. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	299

Глава 14. Технико-экономические показатели генерального плана	316

ПРИЛОЖЕНИЕ	318

Приложение 1. Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 15.07.2025 № 963/о	318

Приложение 2. Письмо Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 12.12.2025 № 13-9912	320

Приложение 3. Письмо Публично-правовой компании «Роскадастр» от 17.07.2026 № 5716-12	321

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее — генеральный план) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Геоконсалтинг» на основании приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 15.07.2025 №963/о.

Генеральный план – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала муниципального образования с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих территориальные зоны и определяющих правовой режим земельных участков; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки карты градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития муниципального образования, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства.

Разработка генерального плана направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план включает в себя:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

- карту функциональных зон.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон о местном самоуправлении) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

Генеральный план разработан на расчетный срок реализации предложений – до 2052 года без определения срока первоочередных мероприятий (далее – расчётный срок).

При разработке генерального плана использованы материалы:

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 №134 (далее – СТП Республики Татарстан);

- Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная решением Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 20.05.2020 №43 (далее – СТП Нижнекамского муниципального района);

- Генеральный план муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением Нижнекамского городского Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 12.10.2022 №42;

- действующие и относящиеся к муниципальному образованию «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан документы стратегического планирования муниципального, регионального и федерального уровней;

- официальные данные, предоставленные органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти, территориальными органами федеральной исполнительной власти.

ЧАСТЬ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

Глава 1. Экономико-географическое положение и система расселения

- Экономико-географическое положение муниципального образования

Муниципальное образование расположено на левобережье реки Кама, в Восточном Закамье, где сама река протекает с северной, северо-западной и западной стороны. Самая западная точка городского поселения расположена на месте впадения р. Степной Зай в р. Кама.

Муниципальное образование «город Нижнекамск» является городским поселением (далее – муниципальное образование, городское поселение) в составе Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31.01.2005 №31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав муниципального образования «город Нижнекамск» в соответствии с указанным Законом Республики Татарстан входят город Нижнекамск (административный центр) и прилегающие к нему территории, включая территории населенных пунктов Дмитриевка, Ильинка.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.10.2020 №2285-р и на основании предложений Комиссии, созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации из границ земель лесного фонда исключены земли образуемого населенного пункта «поселок Биклянское лесничество» что было также закреплено в генеральном плане муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Нижнекамского городского Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 12.10.2022 №42 с последующим установлением границы этого населенного пункта в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

Город Нижнекамск расположен в северо-восточной части Республики Татарстан, в 237 км от г. Казань. Муниципальное образование «город Нижнекамск» граничит с Красноключинским (на севере), Простинским (на северо-востоке, востоке), Шингальчинским и Афанасовским (на юге), Каенлинским (на западе) сельскими поселениями Нижнекамского муниципального района, а также с Елабужским (на западе и северо-западе) и Тукаевским (на юго-востоке) муниципальными районами Республики Татарстан.

В настоящее время г. Нижнекамск – административный центр Нижнекамского муниципального района, культурный, научный, промышленный центр северо-восточной части Республики Татарстан, а также крупнейший в России центр нефтехимической промышленности.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее – Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года), город Нижнекамск входит в состав Камской экономической зоны Республики Татарстан.

Отраслевая специализация Камской экономической зоны нефтехимическая и химическая промышленность, автомобилестроение, электротехническая промышленность, агропромышленный комплекс.

Перспективное видение Камской экономической зоны – лидер промышленно-технологического развития полюса роста «Волга-Кама», территория «новой индустриализации» и развития высоких технологий.

На сегодняшний день город занимает третье место по численности населения в Республике Татарстан, после г. Казани и г. Набережные Челны. На начало 2025 года численность населения муниципального образования составила 241 057 человек (далее – чел.), в т.ч. города Нижнекамск – 240 842 чел., д. Дмитриевка – 18 д. Ильинка - 17 человек, пос. Биклянское лесничество – 180 человек.

Основной градообразующий вид деятельности экономики города - нефтепереработка, химическая и нефтехимическая промышленность. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 №1398-р муниципальное образование признано монопрофильным (моногородом).

Крупнейшими градообразующими и бюджетообразующими предприятиями г. Нижнекамска являются ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», УК «Камаглавстрой», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», АО «Нижнекамский механический завод», АО «Нижнекамсктехуглерод», ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», расположенные в г.Нижнекамске на территории Нижнекамского промышленного узла.

В 2004 году был создан Нижнекамский промышленный округ в целях ускорения роста и образования новых современных предприятий, производящих готовые изделия из нефтехимического сырья. Нижнекамский промышленный округ объединил «округообразующее» предприятие – ПАО «Нижнекамскнефтехим» и малые и средние предприятия по переработке полимеров в готовую продукцию.

Город Нижнекамск – один из основных и крупных центров Республики Татарстан по подготовке специалистов практически во всех областях. В городе располагаются организации начального профессионального и средне специального образования, государственные и негосударственные ВУЗы, а также их филиалы, научные организации, проектно-конструкторские и проектно-изыскательские бюро на промышленных предприятиях.

Город обладает выгодным транспортно-географическим положением, находясь на пересечении всех основных видов транспортных магистралей. Через него проходит скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток», который с востока дублируя федеральную автомобильную дорогу М-12 «Восток» развивает имеющуюся транспортную систему, соединяя с городами Центральной России, одной стороны, и с городами Урала, Сибири, с другой. В свою очередь региональные автомобильные дороги соединяют с городами Чистополь, Заинск, Альметьевск. Местные автомобильные дороги дают доступ к близлежащим населенным пунктам: п. Красный Ключ, д. Ильинка, д. Дмитриевка, с. Больше Афанасово, с. Прости и др.

Железнодорожное сообщение осуществляется по однопутному не электрифицированному участку железной дороги общего пользования -участок Никашновка - Биклянь - Нижнекамск Куйбышевской железной дороги, примыкающий к участку железнодорожной линии Агрыз - Акбаш. На вокзале станции Алнаши осуществляется реализация билетов в любом направлении по всей территории России.

В 21 км от города Нижнекамска на территории Биклянского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан находится международный аэропорт «Бегишево».

В 2 км от города Нижнекамска в п. Красный Ключ расположен пассажирский речной порт Камского речного пароходства, обслуживающего пассажирские перевозки дальнего и местного следования. Грузовой причал Нижнекамской базы стройиндустрии находится в западной части городского поселения.

Город обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. Город Нижнекамск находится на берегу извилистого русла р. Кама, в окружении лесопарковой зоны и зеленой зоны государственного лесного фонда и большого количества озер-стариц. В близлежащих населенных пунктах (п. Красный Ключ, с. Большое Афанасово и др.) расположены памятники градостроительства и архитектуры республиканского значения

- Роль и место поселения в системе расселения населения

Нижнекамск — результат масштабной программы промышленной застройки территории у левобережья Камы. Он стал своего рода экспериментальной площадкой, на которой отрабатывались новые приёмы планировки и застройки городов.

Система расселения Нижнекамска формировалась ступенчато и отражает общие этапы освоения и урбанизации Закамья. До середины ХХ века территория современного города относилась к зоне сельского расселения Нижнекамского района, представленному небольшими сельскими поселениями вдоль Камы и притоков. Развитие района до индустриализации опиралось на аграрную экономику, речные пристани и локальные торговые пути, что определяло рыхлую сеть малых деревень без выраженных центров роста.

После начала строительства Нижнекамской ТЭЦ (1957 г.) и комплекса нефтехимических предприятий территория получила статус перспективной промышленной площадки республиканского значения. Это стало основой формирования нового городского центра. В 1961 году появилось рабочее поселение Нижнекамск, а в 1966 году оно получило статус города. С этого момента Нижнекамск начал выполнять функцию ядра расселения северо-восточной промышленной зоны Татарстана.

С ростом нефтехимической промышленности Нижнекамск стал центром притяжения миграции из сельских поселений района и других частей Республики. В структуре расселения района произошла поляризация: значительная часть населения концентрировалась в городе, тогда как малые сёла утратили численность. Одновременно усилились функциональные связи с Набережными Челнами, что сформировало двухполюсную урбанизированную агломерацию на Каме, внутри которой Нижнекамск выполняет промышленную и энергетическую роль.

На уровне республики Нижнекамск оформился как третий по значимости промышленный узел после Казани и Набережных Челнов. Это закрепило его как опорный центр расселения восточной части Татарстана, вокруг которого выстраивается сеть поселений с трудовой маятниковой мобильностью, зависимых от городских промышленных предприятий, социальной инфраструктуры и транспортных связей. Исторический переход от сельской зоны к крупному индустриальному городу определил современную структуру расселения и его место в территориальной системе Республики.

При разработке Схемы территориального планирования Республики Татарстан определены три групповые системы расселения: Казанская, Набережно-Челнинская и Альметьевская. Нижнекамск входит в состав Набережно-Челнинской групповой системы расселения, являясь одним из основных центров, наряду с такими городами как Набережные Челны и Елабуга. Расположение в окружении достаточно хорошо развитых в промышленном и экономическом отношении городов, таких как Набережные Челны, Менделеевск, Елабуга, Заинск способствует созданию благоприятных условий для развития промышленности в г. Нижнекамске. С одной стороны, такое соседство открывает широкие перспективы для взаимовыгодной экономической интеграции, с другой - обуславливает конкуренцию в борьбе за инвестиции, рынки сбыта, трудовые ресурсы.

Глава 2. Современное использование территории и характеристика земельного фонда

- Современное использование территории поселения

В существующей планировочной организации города определяются три основные функциональные зоны: производственная, селитебная, зона отдыха.

В производственной зоне сосредоточены все предприятия города, сгруппированные в зависимости от специализации в промышленные районы:

- промышленный район «Нижнекамский промышленный узел», где размещаются основные промышленные предприятия г. Нижнекамска (нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, заводы по производству шин, завод технического углерода, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, складские объекты, снабжающие предприятия сырьем, подсобно-вспомогательные производства и т.д.). В настоящее время на территории Восточного промышленного района намечено строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата ООО «САФ ПЭТ»;

- промышленный район «Промбаза», расположенный вдоль ул. Первопроходцев, где сосредоточены предприятия пищевой промышленности и коммунально-складские объекты (хлебокомбинат, молочный комбинат и т.д.);

- промышленный район «БСИ», где размещены предприятия строительной индустрии (завод крупнопанельного домостроения, цеха по производству асфальтобетона, керамического кирпича, производственные базы строительных фирм и т.д.);

- юго-западный промышленный район, где размещены предприятия строительной индустрии и коммунально-складские объекты (гравийно-сортировочная станция, асфальтобетонный завод, нефтебаза и т.д.).

Селитебная территория города расположена к западу и северо-западу от промышленной зоны и ориентирована на обширную лесопарковую зону, выходящую на акваторию р. Кама.

Планировочная структура селитебной территории характеризуется регулярной (сетчатой) структурой застройки квартального типа. Причем промышленные районы города также имеют соотносящуюся структуру планировки. Основное отличие между планировочной структурой селитебной и промышленной частей города заключается в угле наклона планировочной сетки, что объясняется повышением продуваемости промышленных районов и соображениями обеспечения максимальной безопасности в случае техногенной опасности в этих районах.

Пронизывающие город магистральные улицы общегородского значения в осях пересечения с магистральными улицами районного значения сформировали территории культурно-просветительской, образовательной, деловой деятельности и бизнес-активности.

Ввиду квартального типа застройки селитебной части города, он был четко поделен на кварталы.

Рис. 1.2.1.1. Генеральный план города Нижнекамск 1961 г.

Город в основном сохранил планировочную структуру, установленную генеральным планом города Нижнекамска 1961 г. Основная застройка территории города характеризуется незначительным износом, она осуществлялась, в основном, 5- и 9-этажной застройкой с полным инженерным благоустройством.

В городе создана развитая сеть организаций образования и воспитания (лицеи, кадетская школа, коррекционные школы, детские сады), а также организации дошкольного образования (спортивные, музыкальные, художественные школы). Большое количество объектов социальной сферы размещено во встроенных в жилые дома помещениях.

Город имеет развитую систему городского озеленения, в которую входят парки, бульвары, районные сады, скверы (Городской парк, Парк нефтехимиков, Парк Шинников, Парк аттракционов, Парк спортивного и семейного отдыха «Солнечная поляна», Экстрим - парк, Парк чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая; улицу-бульвар «Школьный Бульвар», скверы им. Лемаева; Чернобыльцев, Афганцев, а также квартальное озеленение. В общую систему озеленения включены территории санитарно-защитных зон промышленных районов.

Деревня Дмитриевка расположена в 11 км к северо-западу от г. Нижнекамск, в 2 км от р. Кама, основана в 1865-1867 гг. В дореволюционных источниках известно также под названием Н. Котловка. Деревня Ильинка расположена в 10 км к западу от г. Нижнекамск, в 1,5 км от р. Кама. Основана в 1922 г. Вблизи д. Ильинка размещается майдан, где проходят различные массовые мероприятия, в том числе Сабантуй и День города. Поселок Биклянского лесничества расположен к югу от г. Нижнекамск (1,5 км).

Данные населенные пункты со всех сторон окружены садовыми товариществами, находятся на берегу извилистого русла р. Кама, в окружении лесопарковой зоны и зеленой зоны государственного лесного фонда и большого количества озер-стариц. В населенных пунктах размещается усадебная застройка, имеются небольшие объекты торговли.

Пригородная зона отдыха сформирована на базе лесопарка, примыкающего к городским территориям с северо-запада, где расположены базы отдыха и детские оздоровительные лагеря, а также на благоустроенных территориях на берегу р. Кама в поселке Красный Ключ (в составе Красноключинского сельского поселения), включающих в себя набережную, зону отдыха у Святого Ключа, пляжную зону, пристань со сценой для ночных и дневных шоу с трибунами для зрителей. Сообщение с городом Нижнекамск осуществляется по автомобильной дороге местного значения и удобным трамвайным сообщением.

В целом, за прошедшие этапы развития г. Нижнекамска, и городского поселения в целом, удалось создать полноценную материально-пространственную базу для дальнейшего социально-экономического развития и функционирования градостроительной системы.

- Характеристика земельного фонда

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нём. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенные для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь муниципального образования «город Нижнекамск» составляет 18681,3509 га, в том числе 9651,9624 га площадь города Нижнекамск, 24,7146 га д. Ильинка, 21,4545 га д. Дмитриевка, 16,9971 га пос. Биклянское лесничество (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 5402,252 га, что составляет около 29% от всей площади муниципального образования «город Нижнекамск» (согласно картографическому материалу).

Глава 3. Территориальное планирование и планировка территории

- Анализ утвержденных документации по планировке территории применительно к территории поселения

На территории поселения, до ввода в действие Закона Республики Татарстан от 23.12.2023 №131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», согласно данным Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан применительно к территории поселения было утверждено 8 проектов планировки территории в которых планируется размещение жилых домов и объектов социально-культурного и бытового обслуживания. В это число не входят проекты планировки территории, разработанные в целях размещения остановочных павильонов, объектов промышленного производства, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также в целях кадастровых и межевых работ.

После ввода в действие указанного Закона Республики Татарстан применительно к территории поселения было утверждено 3 проекта планировки территории, которые предназначены для размещения объектов промышленного производства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Рис. 1.3.1.1. Карта-схема границ утвержденных проектов планировки территории

В таблице 1.3.1.1 представлены технико-экономические показатели утвержденных проектов планировки территории, в которых планируется размещение жилых домов и объектов социально-культурного и бытового обслуживания. Нумерация в таблице соответствует нумерации на рис. 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1

Технико-экономические показатели утвержденных проектов планировки территорий применительно к территории городского поселения «город Нижнекамск»

| № п/п | Наименование | Реализация | Местоположение | Жилищный фонд, кв. м |  |  | Население, чел | Социальная инфраструктура, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одноквартирные жилые дома, в т.ч. блокированные | многоквартирные жилые дома | Итого |  | Дошкольные образовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения | Объекты здравоохранения |
| 1 | Проект планировки территории 34 микрорайона г. Нижнекамск в части земельного участка КН 16:30:010803:3525 | + | г. Нижнекамск мкр. 34 | - | 6936 | 6936 | 199 | 14 | 28 | - |
| 2 | Проект планировки территории для размещения жилой застройки на земельных участках с КН 16:30:010802:9034 общей площадью 11828 кв. м. с КН 16:30:010802:9036 общей площадью 1119 кв. м., с КН 16:30:010802:9038 общей площадью 10449 кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 45 микрорайон | – | г. Нижнекамск мкр. 45 | - | 34394 | 34394 | 1192 | - | - | - |
| 3 | 1-й этап. «Корректировка проекта планировки территодоговории на земельных участках с КН 16:30:010803:3456, 16:30:010803:3466, 16:30:010803:3517, 16:30:010803:2734 общей площадью 29,2939 га по адресу: РТ, г. Нижнекамск, 51 микрорайон» | – | г. Нижнекамск мкр. 51 | - | 288146 | 288146 | 8862 | 320 | - (29694 кв. м) | - (14894 кв. м) |
| 4 | Проект планировки территории в части земельного участка КН 16:53:040305:3109 для проектируемого объекта: «Многоэтажный дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения в 21 микрорайоне по проспекту Шинников, г. Нижнекамск с наружными инженерными сетями» | + | г. Нижнекамск мкр. 21 | - | 8308 | 8308 | 255 | - | - | - |
| 5 | Проект планировки территории «URMAN» («УРМАН») | + | г. Нижнекамск мкр. 46 | 23020 | 17160 | 40180 | 1392 | - | - | - |
| 6 | Проект планировки территории для размещения жилой застройки на земельном участке с КН 16:30:010802:6720 общей площадью 26828 кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, 47 микрорайон | – | г. Нижнекамск мкр. 47 | - | 28700 | 28700 | 983 | - | - | - |
| 7 | Проект планировки и проект межевания территории 33 микрорайона в части земельного участка с кадастровым №16:30:010803:90, расположенного в границах улиц Студенческая, Гайнуллина, Южная, пр-кт Мира в г. Нижнекамск | – | г. Нижнекамск мкр. 33 | - | 397108 | 397108 | 14707 | 1120 | 2480 | - |
| 8 | Проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, пр. Химиков | – | г. Нижнекамск мкр. 6 | - | 13750 | 13750 | 338 | - | - | - |

Примечание:

- в столбце «Реализация» приняты следующие условные обозначения: «+» – проект планировки территории реализован или в процессе реализации; «–» – проект планировки территории не реализован.

- Анализ утвержденных документов территориального планирования применительно к территории поселения

В таблице 1.3.2.1 отражен результат анализа схем территориального планирования Российской Федерации по областям и в части, относящейся к территории городского поселения. Так, для объекта «Реконструкция линейного сооружения – имущественный комплекс «Управление этиленопроводов» на участке Нижнекамск - Казань. Модернизация объектов для транспортировки этилена с учётом дополнительных объемов от ЭП-600» Министерством строительства Российской Федерации было выдано разрешение на строительство от 09.07.2025 № 16-0-5293-2025МС.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство зданий общежития и столовой для Нижнекамского химико-технологического института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет", Нижнекамский муниципальный район, г.Нижнекамск, пр.Строителей, д.47 с приобретением мебели, оборудования и инвентаря» получила положительное заключение Главгосэкспертизы России от 22.01.2026 № 16-1-1-3-001508-2026.

Функциональное зонирование территории, планируемые к размещению и реконструкции объекты местного значения, мероприятия генерального плана не оказывают влияния на планируемый к размещению объект федерального значения.

В таблице 1.3.2.2 отражен результат анализа схемы территориального планирования Республики Татарстан (далее – СТП Республики Татарстан) в части, относящейся к территории городского поселения. В таблицах 1.3.2.3-1.3.2.4 отражены результаты анализа схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в части, относящейся к территории городского поселения.

Из таблицы 1.3.2.2 исключены объекты, которые по результату изменения границ муниципальных образований «город Нижнекамск» и «Простинское сельское поселение» теперь расположены в границах Простинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района («Производственный кластер по выпуску продукции синтеза и переработки (производство метионина и производство глубокой переработки зерна) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», «Индустриальный парк «Этилен 600» (территория № 4)»).

Мероприятия СТП Нижнекамского муниципального района источником которых является генеральный план муниципального образования «город Нижнекамск», а также мероприятия относящиеся к проектам генерального плана согласно градостроительным нормам, будут пересмотрены в целях приведения их в соответствие с действующими нормативами.

Таблица 1.3.2.1

Планируемые мероприятия применительно к территории городского поселения «город Нижнекамск» в схеме территориального планирования Российской Федерации по областям

| Вид объекта | Наименование объекта, мероприятия | Статус объекта | Основные характеристики объекта | Срок реализации, год | Источник мероприятия | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.04.2026 № 247-р) |  |  |  |  |  |  |
| - | Здание общежития и столовой, Республика Татарстан, г. Нижнекамск | ПР | Площадь – 11639 кв. м Вместительность – 900 человек | - | - | + |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2024 № 3113-р) |  |  |  |  |  |  |
| - | «Реконструкция линейного сооружения - имущественный комплекс «Управление этиленопроводов» на участке Нижнекамск-Казань. Модернизация объектов для транспортировки этилена с учетом дополнительных объемов от ЭП-600» (транспортировка этилена от производственной площадки публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» на производственную площадку публичное акционерное общество «Казаньоргсинтез») | ПР | проектный объем транспортировки этилена - 600 тыс. тонн в год | - | - | + |

Примечание:

- в столбце «Статус объекта» приняты следующие условные обозначения: «ПР» - планируемый к размещению, «Р» - планируемый к реконструкции, «ПЛ» - планируемый к ликвидации.

- в столбце «Реализация» приняты следующие условные обозначения: «+» – проект планировки территории реализован или в процессе реализации; «–» – проект планировки территории не реализован.

Таблица 1.3.2.2

Планируемые мероприятия применительно к территории городского поселения «город Нижнекамск» в схеме территориального планирования Республики Татарстан

| Вид объекта | Наименование объекта, мероприятия | Статус объекта | Основные характеристики объекта | Срок реализации, год | Источник мероприятия | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект производственного назначения | Олефиновый комплекс ПАО «Нижнекамскнефтехим», строительство нового олефинового комплекса – I этап | ПР | 600 тыс. тонн этилена, 300 тыс. тонн полиэтилена, 250 тыс. тонн полипропилена | 2035 | Программа нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан | + |
| Объект производственного назначения | Завод по производству терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ООО «СафПЭТ», создание нового инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) | ПР | 250 тыс. тонн в год | 2035 | Программа нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан | - |
| Промышленный (индустриальный) парк | Индустриальный парк «Этилен 600» (территория № 1) | ПР | 2024,76 га | 2035 | Программа «Экономическое развитие Республики Татарстан» | - |
| Объект здравоохранения | Поликлиника ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» (мкр. 51) | ПР | 3 441 кв. метров / 250 посещений в смену | 2035 | Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан | - |
| Автомобильные дороги общего пользования | «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск | Р | категория IВ 6,6 км | 2035 | Стратегия развития транспорта | - |
| Объект обслуживания транспортной инфраструктуры | Криогенная автозаправочная станция «Нижнекамск 1» | ПР | количество топливозаправочных колонок – 1 | 2035 | Программа развития рынка газомоторного топлива | - |
| Объект обращения с ТКО | Мусороперегрузочная станция | ПР | 100 000 тонн в год | 2035 | Схема обращения с отходами Республики Татарстан | - |
| Объект размещения отходов | Полигон ТКО | ПЛ | 21,58 га | 2035 | Схема обращения с отходами Республики Татарстан | - |
| Объект обработки отходов | Мусоросортировочная линия | ПЛ | 50 000 тонн в год | 2035 | Схема обращения с отходами Республики Татарстан | - |
| Объект обеспечения пожарной безопасности | Пожарное депо | ПР | 4 машины | 2035 | Государственная программа Республики Татарстан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан» | - |
| Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Инженерная защита территории | ПР | 5 055 метров | 2035 | Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан | - |

Примечание:

- в столбце «Статус объекта» приняты следующие условные обозначения: «ПР» - планируемый к размещению, «Р» - планируемый к реконструкции, «ПЛ» - планируемый к ликвидации.

- в столбце «Реализация» приняты следующие условные обозначения: «+» – проект планировки территории реализован или в процессе реализации; «–» – проект планировки территории не реализован.

Таблица 1.3.2.3

Планируемые мероприятия применительно к территории городского поселения «город Нижнекамск» в схеме территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

| Наименование объекта | Наименование мероприятия | Статус объекта, вид мероприятий | Основные характеристики объекта | Срок реализации, год | Источник мероприятия | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» | Запуск автоматизированной линии для производства мелкоштучных и сдобных изделий; запуск упаковочной линии для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий; автоматизация склада бестарного хранения муки | техническое перевооружение | - | 2020 | Инвестиционное предложение ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» | н/д |
| ООО «Нижнекамский кирпичный завод». Карьер по добыче кирпичных глин | Расширение территории карьера | расширение | существующая – 1,76 га дополнительная – 4,29 га | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | - |
| Промышленный парк «Нижнекамск» | Новое строительство | новое строительство | 19,42 га | 2035 | МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нижнекамского муниципального района на 2014-2017 годы» | + |
| ООО «Метакам» | Организация производства по изготовлению комплектующих для КИПиА | новое строительство | 1500 шт./год | 2020 | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск», Генеральный план МО «г. Нижнекамск» | + |
| ООО «Симпл» | Организация производства полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, алюминием | новое строительство | 100 т/год | 2020 | Инвестиционное предложение ПП «Нижнекамск», Генеральный план МО «г. Нижнекамск» | + |
| Государственное бюджетное учреждение «Нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение» | капитальный ремонт | капитальный ремонт | - | 2020 | распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016 №2844-р | н/д |
| 12 детских садов (микрорайон 15, Общегородской центр, микрорайон 29; микрорайон 29Б; микрорайон 34; микрорайон 35; микрорайон 47; микрорайон 48; микрорайон 49) | - | новое строительство | 2950 мест | 2020 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| 8 детских садов (микрорайон 33, микрорайоны 49-57, микрорайон 60, микрорайон 63-71, жилой массив «ул.Береговая») | - | новое строительство | 6100 мест |  | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| МБДОУ №№1, 7, 8, 11-14, 16-17, 23-25, 27-29, 31-36, 39-42, 45, 47, 49, 53, 57-58, 60, 63-64, 66-68, 70, 72-73, МБОУ «Начальная школа-детский сад №71» | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| 9 общеобразовательных школ (микрорайон 15, микрорайон 29, микрорайон 3, микрорайон 34, микрорайон 35А, микрорайон 45, микрорайон 47, микрорайон 48) | - | новое строительство | 8224 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| 16 общеобразовательных школ (микрорайон 33, микрорайоны 50-57, микрорайон 61, микрорайон 63, микрорайон 65, микрорайон 66, микрорайон 68, микрорайон 69, жилой массив «ул.Береговая») | - | новое строительство | 14484 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| МБОУ СОШ №№ 5-7, 10, 19-21, 26-29, 31, 33 МБОУ Гимназия №№25, 32, 34 | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| Музыкальная школа в мкр. 30 | - | новое строительство | 150 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Школа искусств в мкр. 50 | - | новое строительство | 600 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Дом детского творчества в мкр. 56 | - | новое строительство | 150 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| МБУ ДО «Детская музыкально хоровая школа «Мечта» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» им. И.Х. Садыкова МБУ ДО «ДМШ № 1» НМР РТ МБУДО «Центр дополнительного образования детей» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Административно методический центр МБУ «Центр подростковых клубов Подростковый клуб «Аметист» Подростковый клуб «Юный техник Подростковый клуб «Буревестник» Подростковый клуб «Гайдаровец Подростковый клуб «Гренада» Подростковый клуб «Дружба» Подростковый клуб «Луч» Подростковый клуб «Ровесник» Подростковый клуб «Романтик» Подростковый клуб «Чародейка» Подростковый клуб «Юность» МБУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экскурсий» МБУ ДО «Детская школа искусств» (основное здание) МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества» МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» МБУ ДО «Центр внешкольной работы» для одаренных детей НМР РТ | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»: приемно-диагностическое отделение | новое строительство | новое строительство | - | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»: хирургический корпус с пристроем | реконструкция | реконструкция | 126 коек | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»: терапевтический корпус № 2 с наземным переходом | реконструкция | реконструкция | 265 коек | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»: стоматологическая поликлиника, помещение 2Н (лечебный корпус №1), терапевтический корпус ЦРБ, лечебно-учебный корпус главный корпус, больницы, капитальный ремонт КДП, поликлиника №1, рентгенкорпус | - | капитальный ремонт | - | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»: инфекционный корпус | - | реконструкция | 31 койка | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»: патологоанатомический корпус №2 | - | снос | - | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»: модуль патологоанатомический корпус №2 | - | новое строительство | - | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| Детская городская больница с перинатальным центром: главный корпус, оперблок с комплексом «Чистый воздух» детская поликлиника №2, грудничковая, пищеблок | - | капитальный ремонт | 263 коек 700 посещений в смену | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| Детская городская больница с перинатальным центром: приемно-диагностическое отделение | - | реконструкция | - | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| Детская городская больница с перинатальным центром: новый акушерский корпус | - | новое строительство | 40 коек | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| Детская городская больница с перинатальным центром: новая типовая поликлиника |  | новое строительство | 500 посещений в смену | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| Детская городская больница с перинатальным центром: больничный корпус |  | новое строительство | 705 коек | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| Детский центр медицинской реабилитации | - | капитальный ремонт | 100 коек | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| Центр медицинской реабилитации: центр здоровья при поликлинике №1 Центральной районной многопрофильно й больнице, врачебно-физкультурное отделение при МБОШИ «Лицей-интернат № 13» | - | капитальный ремонт | - | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| Больница с поликлиникой в мкр.53: |  | новое строительство | 525 коек 600 посещений в смену | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Новые больничные организации |  | новое строительство | 1072 коек | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | - |
| офис врача общей практики в жилом массиве «ул. Береговая» | - | новое строительство | 25 посещений в смену | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Новое строительство театра с размещением в нем МБУ «Театр юного зрителя г. Нижнекамска» | - | новое строительство | 1200 мест | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» проект планировки территории Общегородского центра | - |
| Кинотеатры (в составе торгово-развлекательных центров) | - | новое строительство | 5103 места | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| МБУ «Дом культуры «Альфа» г. Нижнекамска | - | капитальный ремонт | - | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | н/д |
| МБУ «Дом культуры г. Нижнекамск» | Завершение строительства | новое строительство | 600 мест | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| общественный центр (Центр общения) в Общегородском Центре | - | новое строительство | 550 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» проект планировки территории Общегородского центра | - |
| зрелищно-выставочный комплекс в Общегородском Центре | - | новое строительство | 1000 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» проект планировки территории Общегородского центра | - |
| многофункциональный комплекс в Общегородском Центре | - | новое строительство | 800 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» проект планировки территории Общегородского центра | - |
| многофункциональный центр (клуб) в жилом массиве «ул. Береговая» | - | новое строительство | 100 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| общедоступные библиотеки (с учетом межселенного обслуживания) | - | новое строительство | 436 тыс. экз. | 2035 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | - |
| Центральная библиотека им. Г. Тукая | завершение капитального ремонта (вторая очередь); размещение Центральной детской библиотеки | капитальный ремонт | 45 тыс. экз. | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | - |
| Центральная детская библиотека | перевод в здание Центральной библиотеки им. Г. Тукая | организационное мероприятие | 31068 экз. | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | - |
| Блочная модульная лыжная база по ул. Ямьле, д.20 | - | новое строительство | 1 объект | 2020 | распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.20217 №3225-р | - |
| Спортивный объект в мкр. 64 с крытым ледовым катком с искусственным покрытием | - | новое строительство | 5000 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Спортивно-оздоровительный комплекс в мкр.69 | - | новое строительство | 1 объект | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр. 60 | - | новое строительство | 200 мест | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Плавательный бассейн ФОК в мкр. 69 | - | новое строительство | 600 кв. м зеркала воды | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Крытый плавательный бассейн в мкр.56 | - | новое строительство | 1325 кв. м зеркала воды | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Плавательные бассейны проектируемых общеобразовательных школах | - | новое строительство | 2100 кв. м зеркала воды | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Плавательный бассейн СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба» | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| плавательные бассейны МБОУ Гимназия №№25, 32, 29, 31, 2, 25, 2, 32 | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| плавательные бассейны МБОУ СОШ №31 | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| Спортивные залы ФОК в мкр. 69 | - | новое строительство | 9271,2 кв. м площади пола | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Игровой зал ФОК в мкр. 60 | - | новое строительство | 2400 кв. м площади пола | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Фитнес-центр в Общегородском центре | - | новое строительство | 813 кв. м площади пола | 2020 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Спортивные залы повседневного пользования | - | новое строительство | 4465 кв. м площади пола 35724 кв. м площади пола | 2020 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| спортзал МБУ ДО «ДЮСШ «Батыр», ФОК «Батыр спортзал МБУ ДО «Динамо», МФЗ «Ярыш» спортзал ЧУСК «Шинник» спортзал СК «Нефтехимик» (спортзал «Факел») спортзал МБОУ ДО «ДЮСШ 1» (баскетбольный зал) спортзал МБОУ СОШ № 31, 32, 29, 2, 25, 29, 16, 5, 15, 19, 12, 13, 35, 10, 20, 21, 14, 26, 27, 33, 28, 22, 7, 1, 6, 8, 10, 19 | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| Футбольное поле с беговыми дорожками спортивного объекта в мкр.64 | - | новое строительство | 14047 кв. м | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Баскетбольная площадка спортивного объекта в мкр.64 | - | новое строительство | 540 кв. м | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Площадка под «Воркаут» спортивного объекта в мкр.64 | - | новое строительство | 160 кв. м | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Теннисная площадка спортивного объекта в мкр.64 | - | новое строительство | 648 кв. м | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Площадка для пляжного волейбола спортивного объекта в мкр.64 | - | новое строительство | 912 кв. м | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Площадка для экстремальных видов спорта спортивного объекта в мкр.64 | - | новое строительство | 704 кв. м | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Плоскостные сооружения при проектируемых общеобразовательных школах | - | новое строительство | 19264 кв. м 34424 кв. м | 2020 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Плоскостные сооружения в жилых комплексах, городских парках и т.д. | - | новое строительство | 33172 265376 | 2020 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Универсальная спортивная площадка (ул. Гагарина, д.5) | - | новое строительство | 1 объект | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Универсальная спортивная площадка (ул. Школьный бульвар, д.2а) | - | новое строительство | 1 объект | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | - |
| Волейбольная площадка ЧУСК «Шинник», МБОУ №№32, 10, 19, 22, 28, 1, 10, 19, 22, 27, 13, 25 | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| Хоккейная коробка МБОУ №№25, 32, 14, 35, 1, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 1, 6, 8 и в пос. Строителей | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| Футбольный стадион Нефтехимик, Шинник, ДЮСШ «ФК Нефтехимик», МБОУ №№14, 15, 20, 21, 26, 28, 29, 31, 6, 8, 1 | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| Площадки для мини-футбола пр. Строителей 50, пр. Химиков 4, 76А, ул. Бызова 1, ул. Вокзальная 28, ул. Корабельная 31, ул. Лесная 5) | - | капитальный ремонт | - | 2035 | проект генерального плана МО «г. Нижнекамск» | н/д |
| Детский оздоровительный лагерь «Юность» | Строительство стадиона, крытого бассейна, развлекательной зоны, капитальный ремонт корпусов | реконструкция | 400 мест | 2035 | Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскнефтехим» | + |
| Детский оздоровительный лагерь «Олимпиец» | Реконструкция стадиона, строительство летних домиков для детей | реконструкция | 600 мест (существующие) 300 мест (дополнительные) | 2035 | Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскнефтехим» | + |
| Подъезд к Биклянскому лесничеству | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | капитальный ремонт | 0,62 км | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | - |
| Подъездная дорога к садам у д. Ильинка | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | капитальный ремонт | 4,73 км | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | - |
| Полигон ТБО | - | новое строительство | 1 объект | 2020 | Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан | - |

Таблица 1.3.2.4

Планируемые мероприятия применительно к территории городского поселения «город Нижнекамск» в схеме территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.02.2026 № 351/о

| Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта, вид мероприятий | Основные характеристики объекта | Срок реализации, год | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индустриальный парк «Южный» | Создание условий для развития производственного комплекса | планируемый к размещению | 37,6406 га | 2032 | - |
| Логистический портовой хаб в г. Нижнекамске | Создание условий для развития производственного комплекса | планируемый к размещению | Площадь парка – 49,2341 га, планируемый объем производства – до 900 тыс. тонн | 2035 | - |
| Туристический комплекс | Создание условий для организации отдыха граждан | планируемый к размещению | 8,0001 га | 2030 | - |

Глава 4. Социально-экономический потенциал территории

- Демографический потенциал и уровень жизни населения

Согласно официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан на 01.01.2025 в городском поселении «город Нижнекамск» проживало 241 057 человек. Из них городское население составляет 240 842 человек, сельское – 215 человек. Соответственно, в городе Нижнекамск проживает 240 842 человек, а население в 215 человек делят три сельских населенного пункта городского поселения.

Город Нижнекамск является третьим по численности населенным пунктом в Республике Татарстан и весомой частью населения Нижнекамского муниципального района.

Рис. 1.4.1.1. Динамика численности населения города Нижнекамск

Демографическую историю города Нижнекамск можно разделить на 3 этапа:

- Этап «бурного» роста (1967-1974 гг.) характеризуется быстрым увеличением численности населения. Город Нижнекамск, будучи основанным в 1958-1966 гг. населенным пунктом промышленного типа имеет типичный рост населения в связи с одновременным строительством нескольких промышленных производств и вспомогательных инженерных, строительных, бытовых и транспортных инфраструктур. К 1974 г. численность нового города превысила 112 тыс. человек.

- Этап стабильного роста (1975-1996 гг.) объединяет года, когда численность города росла в среднем на 4857 чел./год, что в три раза меньше предыдущего этапа. Данный этап отмечается строительством новых производственных мощностей связанных с удовлетворением потребностей Камского автомобильного завода и расширением ассортимента выпускаемой продукции. Численность населения за данный этап выросло на более чем 102 тыс. человек и составило 214 тыс. человек.

- Этап стабилизации численности населения (1997 г. – настоящее время) проявляется в относительно устойчивом поддержании динамики с локальным повышением в 2010 г. Данный этап характеризуется модернизацией производительных мощностей по последним технологическим и научно-производственным достижениям и строительством новых комплексов нефтехимической промышленности. Среднегодовой прирост в этом этапе равен 994 человек. К 2025 году численность населения по сравнению с 1996 г. увеличилась на 26844 человек.

Рис. 1.4.1.2. Половозрастная структура населения городского поселения (вертикальная ось – год рождения поколения)

Половозрастная структура городского поселения повторяет общероссийскую тенденцию и имеет схожие черты. В этой структуре четко прослеживается демографическое эхо войны как последствия Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. На это «эхо» накладываются социально-экономические условия и уровень жизни населения последних 50 лет.

По таблице 1.4.1.2 и проведенному анализу демографической ситуации заметно, что в сельских населенных пунктах городского поселения почти отсутствует трудоспособное население, эти населенные пункты в основном заселены пожилыми людьми.

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

Таблица 1.4.1.1

Показатели, характеризующие уровень жизни населения

| Наименование показателя | 2014 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию, руб. | 29891,70 | 95351,50 |
| Отношение среднемесячных заработных плат по субъекту и муниципальному образованию | 1,07 | 1,32 |
| Среднемесячная заработная плата по субъекту, руб. | 27712,9 | 72009,10 |
| Прожиточный минимум, руб. | 6968,78 | 14859,70 |
| Рациональный бюджет, руб. | 36381,00 | 62419,59 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости субъекта, чел. | 1572 | 396 |

В таблице 1.4.1.1 отражены основные индикаторы уровня жизни населения городского поселения согласно аналитическим материалам ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан». Исходя из этих индикаторов, стоит отметить, что уровень жизни в рассматриваемом городском поселении выше, чем в среднем по субъекту. Вместе с тем, заметен прогресс в вопросе повышения доходов населения не только в абсолютном исчислении, но и в удельном отношении со среднереспубликанскими.

За декаду поселение сократило численность безработных в пять раз. К настоящему времени численность безработных составляет 396 человек, что является одним из самых низких показателей по Республике Татарстан.

Таблица 1.4.1.2

Демографическая структура муниципального образования «город Нижнекамск» на 01.01.2025

| Административно-территориальная единица | Всего, человек | в том числе в интервале возрастов, лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 | 5-18 | 7-18 | моложе трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного |
| муниципальное образование «город Нижнекамск», в т.ч.: | 241057 | 22797 | 42158 | 35490 | 47414 | 147020 | 46623 |
| г. Нижнекамск | 240842 | 22797 | 42156 | 35488 | 47413 | 146991 | 46438 |
| сельские населенные пункты, в т.ч.: | 215 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 185 |
| д. Дмитриевка | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| д. Ильинка | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| п. Биклянского лесничества | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 155 |

Рис. 1.4.1.3. Расчетное распределение населения по элементам планировочной структуры со сложившейся жилой застройки

На основе открытых данных ППК «Фонд развития территорий» была рассчитана прогнозируемая численность населения по элементам планировочной структуры со сложившейся жилой застройки (рис. 1.4.1.3, табл. 1.4.1.3). Расчет проводился на основе суммарной поэтажной площади домов в границах элемента планировочной структуры, который был поделен на среднедушевой показатель жилищной обеспеченности (23,77 кв. м на человека). В связи с этим, данный показатель является прогнозным и средним.

Также, помимо подписей наименований элементов планировочных структур присутствуют подписи годов, которые характеризуют медиану показателя года постройки всех домов в границах этой структуры.

Рассчитанная средняя численность населения в абсолютном своем исчислении показало, что основными заселенными структурами в городе являются микрорайоны, ограниченные улицами Вахитова-Мурадьяна-Лесная-Менделеева. Вместе с тем, наблюдаются закономерное более малозаселенные район города, по проспекту Химиков.

Таблица 1.4.1.3

Расчетная средняя численность населения по элементам планировочной структуры со сложившейся жилой застройкой

| Наименование элемента планировочной структуры со сложившейся жилой застройкой | Прогнозируемая средняя численность населения, человек | Наименование элемента планировочной структуры со сложившейся жилой застройкой | Расчетная средняя численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| мкр. 21 | 7251 | кв. 9 | 3681 |
| мкр. 18 | 5319 | кв. 8 | 2957 |
| мкр. 17 | 8591 | кв. 9А | 2728 |
| мкр. 12 | 7601 | кв. Б | 1215 |
| мкр. 13 | 5529 | мкр. 44 | 6328 |
| мкр. 14А | 391 | кв. СО | 2456 |
| мкр. 10 | 9863 | кв. 3 | 3540 |
| мкр. 11 | 7047 | кв. 2 | 3795 |
| мкр. 19 | 5631 | кв. 1 | 1290 |
| мкр. 20 | 10852 | кв. 6 | 4519 |
| мкр. 27 | 7204 | кв. 5 | 2468 |
| мкр. 31 | 4301 | кв. Е | 5681 |
| мкр. 23 | 3159 | мкр. 37 | 4690 |
| мкр. 30 | 5149 | кв. СУЗ | 2405 |
| мкр. 22 | 3120 | мкр. 45 | 4112 |
| мкр. 24 | 2896 | мкр. 35 | 8272 |
| мкр. 25 | 5380 | мкр. 36 | 7827 |
| мкр. 26 | 7200 | мкр. 36А | 982 |
| мкр. 6 | 4333 | мкр. 28 | 9185 |
| мкр. 7 | 2713 | мкр. 29А | 3807 |
| мкр. 8 | 5954 | мкр. 29Б | 8731 |
| мкр. 9 | 7847 | мкр. 14 | 3952 |

- Промышленное производство и коммунально-складские объекты

Основу промышленности муниципального образования «город Нижнекамск» составляют крупные предприятия, представляющие наукоемкие отрасли - нефтехимию и нефтепереработку, энергетику, а также мощный строительный комплекс. Крупнейшими градообразующими предприятиями являются: ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», АО «Управляющая компания «Камаглавстрой», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ.

Муниципальное образование «город Нижнекамск» в составе Нижнекамского муниципального района наряду с Елабужским, Заинским, Менделеевским, Тукаевским муниципальными районами, а также городским округом Набережные Челны входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера Республики Татарстан «ИнноКам», являющегося основной точкой экономического роста Республики Татарстан.

На сегодняшний день, исходя из современного использования территории, в муниципальном образовании «город Нижнекамск», в частности в г. Нижнекамск, сформировалась производственная и коммунально-складская зона, в которой сосредоточены промышленные предприятия города и объекты коммунально-складского назначения. В зависимости от кластеризации производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения на территории города и их специализации производственную и коммунально-складскую зону можно разделить на четыре промышленных района:

- Промышленный район «Нижнекамский промышленный узел», где размещаются основные промышленные предприятия г. Нижнекамск (нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, заводы по производству шин, завод технического углерода, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, складские объекты, снабжающие предприятия сырьем, подсобно-вспомогательные производства и т.д.).

- Промышленный район «Промбаза», расположенный вдоль ул. Первопроходцев, где сосредоточены предприятия пищевой промышленности (хлебокомбинат, молочный комбинат и т.д.) и коммунально-складские объекты.

- Промышленный район «БСИ», где размещены предприятия строительной индустрии (завод крупнопанельного домостроения, цеха по производству асфальтобетона, керамического кирпича, производственные базы строительных фирм и т.д.).

- Юго-западный промышленный район, где размещены предприятия строительной индустрии и коммунально-складские объекты (гравийно-сортировочная станция, асфальтобетонный завод, нефтебаза и т.д.).

- Промышленное производство

Промышленное производство городского поселения представлено объектами обрабатывающей промышленности широкого спектра отраслей:

- топливная промышленность: и нефтепереработка:

  - АО «ТАНЕКО» - комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, занимающийся первичной переработкой нефти, производством авиационного керосина, дизельного топлива, газойля;

  - АО «ТАИФ-НК» - нефтеперерабатывающий комплекс, включающий в себя нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.

- химическая, нефтехимическая промышленность:

  - ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимающееся производством синтетических каучуков, пластиков, мономеров и прочей нефтехимической продукции;

  - ПАО «Нижнекамскшина» - завод по производству шин для различных видов автомобильной техники (легковые, грузовые, для сельскохозяйственной техники, для погрузчиков);

  - АО «Нижнекамсктехуглерод» - завод по производству технического углерода - важнейшего компонента для изготовления резины;

  - ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - завод по производству грузовых шин;

  - ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», основным видом деятельности является производство резиновых шин, покрышек и камер. Кроме того, предприятие осуществляет обеспечение предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» сырьем, материалами, оборудованием и запасными частями;

  - ООО «Ай-Пласт», занимающееся производством промышленной крупногабаритной пластиковой тары и упаковки;

  - ООО «Завод Эластик» - занимающееся производством нетканых материалов для различных отраслей промышленности и товаров народного потребления (обувь, рукавицы, шланги, тентовые изделия);

  - ООО «Камский завод полимерных материалов», производящее полимерные пленки, гибкую промышленную упаковку и компаунды;

  - ООО «Эластокам», производящее полиуретановые системы для широкого круга областей применения;

  - ООО «Декафом» - предприятие, занимающееся производством эластичного пенополиуретана;

  - ООО «КарбоКам», занимающееся производством карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы;

  - ООО «Кампласт», занимающееся производством пластмассовых комплектующих изделий для автомобилей ВАЗ;

  - ООО «Полимерхолодтехника», занимающееся производством полимерных оросителей и водоуловителей для градирен;

  - ООО «Катализ-Пром», основным видом деятельности которого является производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах.

- строительная индустрия:

  - ООО «Камэнергостройпром», производящее сборный железобетон, товарный бетон, керамзит, стройматериалы;

  - ООО	«Завод крупнопанельного домостроения», занимающееся производством сборного железобетона, бетонных блоков, товарного бетона, асфальтобетона и керамического кирпича;

  - Асфальтобетонный завод АО «Татавтодор», занимающийся производством асфальтобетонных и битумоминеральных смесей;

  - ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой», осуществляющее строительство жилых и нежилых зданий;

  - ООО «Нижнекамское предприятие «Центромонтажавтоматика», занимающееся производством прочих строительно-монтажных работ;

  - ООО «Инженерно-Диагностический-Центр-Строймеханизация», занимающееся прочими специализированными строительными работами, не включенными в другие группировки;

  - АО «НМУ-3», осуществляющее работы по монтажу стальных строительных конструкций;

  - ООО «НК-РТИ-Сервис», занимающееся производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

- машиностроение:

  - ООО «Ремонтно-механический завод - Нижнекамскнефтехим», выпускающее теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов;

  - АО «Нижнекамский механический завод», изготавливающее металлические заготовки, валы, шестерни, гильзы;

  - ООО «Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов», изготавливающий гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели.

  - ДООО «Цех 4100-НКНХ», занимающееся обработкой металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

  - ООО «Мекбар», занимающееся металлообработкой и ремонтом оборудования.

- пищевая промышленность:

  - Филиал АО «Татспиртпром» - «Нижнекамский ликеро-водочный завод», занимающийся производством ликероводочной продукции;

  - ООО «Нижнекамский молочный комбинат», выпускающий цельномолочную продукцию, масло, сыр;

  - АО «Нижнекамский хлебокомбинат», выпускающий хлебобулочные и кондитерские изделия.

- лесная и целюлозно-бумажная промышленность:

  - ООО «Татлесстрой» - предприятие по производству деревянной промышленной тары;

  - ООО «Нефтехим медиа» - предприятие по производству целлюлозы, древесной массы.

- электротехническая промышленность:

  - ООО «Преттль-НК», занимающееся производством кабельных жгутов для промышленного оборудования, бытовой техники, для автомобильной и железнодорожной отраслей.

- полиграфическая промышленность:

  - Издательско-полиграфический центр «Гузель»;

  - Редакция газеты «Нижнекамская правда» (филиал АО «Татмедиа»);

  - Редакция газеты «Туган Як» (филиал АО «Татмедиа»).

- Промышленные (индустриальные) парки

Промышленный парк «Нижнекамск» — территориально обособленный комплекс на участке, в пределах которого созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.

Миссия промышленного парка «Нижнекамск»:

- Развитие территории Нижнекамского района, Республики Татарстан, обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции, внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств

- Создание развитой инфраструктуры Промышленного парка, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов

- Организация новых и совершенствование действующих промышленных производств и т.д.

Индустриальный парк «Алабуга-2. Нефтехимия». ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» обеспечивает резидентов индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» оптимальными условиями для ведения бизнеса в современной рыночной среде и создает благоприятные условия для эффективной реализации инвестиционных проектов в сфере нефтяной промышленности.

- Коммунально-складские объекты

Из крупных и средних предприятий коммунально-складского назначения на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» расположены:

- ООО «Энергошинсервис» - предприятие обслуживания производственной инфраструктуры таких предприятий, как ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». ООО «Энергошинсервис» производит на территории шинного комплекса модернизацию, замену, техническое обслуживание и текущий ремонт кабельных линий, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, пароводов, газопроводов, подземных коммуникаций, капитальный ремонт крупногабаритных электродвигателй и другие работы;

- АО «Нижнекамскресурсы» осуществляет деятельность по складированию и хранению;

- ООО «Нижнекамская нефтебаза» занимается транспортной обработкой грузов.

Помимо крупных и средних промышленных предприятий и предприятий коммунально-складского назначения на территории муниципального образования расположено большое количество производственных баз и объектов коммунально-складского назначения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

- Малое предпринимательство

В условиях рыночной экономики малый бизнес является наиболее динамично развивающимся сектором. В современных рыночных условиях субъекты малого предпринимательства успешно осуществляют предпринимательскую деятельность, достигая при этом положительных финансово-хозяйственных результатов.

На 2024 год в муниципальном образовании «г. Нижнекамск» функционировало 141 малых предприятий, 1113 микропредприятий, 4861 индивидуальных предприятий.

Развитие малого предпринимательства является одной из приоритетных задач, посредством создания необходимых мер поддержки и организации достаточных условий для комфортного ведения бизнеса, стимулирующих межотраслевую конкуренцию и обеспечивающих в доступе к ресурсам, государственному имуществу. В связи с чем, основными задачами в данном направлении является снижение административных барьеров путем совершенствования нормативной правовой базы деятельности субъектов малого предпринимательства; налоговые преференции; финансовая поддержка в виде предоставления грантов для открытия бизнеса; осуществление мер, направленных для облегчения получения доступа к объектам инфраструктуры.

Возможный способ поддержки малого предпринимательства является развитие малых форм производства по переработке сырья, производимых на промышленных предприятиях. Реализация данного направления осуществима через стимулирование крупных предприятий к развитию аутсорсинга, с целью передачи подрядов малым и средним предприятиям.

Важнейшим аспектом развития малого предпринимательства будет являться увеличение взаимодействия предпринимательского сообщества с органами местного самоуправления, поскольку только комплексное всестороннее рассмотрение проблем позволит улучшить экономические и правовые условия для предпринимательской деятельности.

- Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства. Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Животноводством на территории муниципального образования «город Нижнекамск» занимаются ООО «Челны-Бройлер» и ООО «Нефтехимагропром».

ООО «Челны-Бройлер» - инновационный птицекомплекс, один из крупнейших производителей куриного мяса в России. В составе предприятия имеется 11 площадок по выращиванию птицы, одна из которых расположена на территории муниципального образования «г. Нижнекамск». Так, южнее карьера по добыче кирпичных глин расположена птицефабрика ООО «Челны-Бройлер» мощностью 8 млн.шт. в год.

ООО «АГРОМОЛЛ» имеет ряд объектов на территории муниципального образования «город Нижнекамск», а именно:

- действующая свиноферма на 6000 голов;

- действующий машинно-тракторный парк;

- недействующие ферма крупного рогатого скота, птицефабрика, зернохранилища, тепличное хозяйство, колбасный и убойный цеха.

Все объекты ООО «АГРОМОЛЛ» (за исключением фермы КРС) расположены на общей территории северо-западнее Нижнекамского промышленного узла.

Растениеводство на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» представлено тепличными хозяйствами:

- цветочные теплицы ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенные на Соболековском тракте;

- теплицы (для выращивания продуктов питания), расположенные по ул. Индустриальная.

- Жилищный фонд

На сегодняшний день одной из важнейших характеристик уровня жизни населения и экономики является обеспеченность жильем и масштабы жилищного строительства.

Многоквартирные дома города появились с момента его основания. Медианным значением года постройки по всему городу является 1985 г. В период 1966-1980 гг. преимущественно велась застройка по осям улиц и проспектов Тукая, Юности, 50 лет Октября, Строителей, Чабьинская, Спортивная, Вокзальная, Кайманова и Гагарина. С 1980-2000 гг. по осям Химиков, Вахитова, Корабельная, Романтиков, Мурадьяна, Бызова, Менделеева, Студенческой, Шинников, Лесной, Баки Урманче, Чулман, Сююмбике, Мира, 30 лет Победы и Южной. К настоящему времени осваиваются и создается фронт улиц Чишмале, Рифката Гайнуллина, Ямьле, Фикрята Табеева (рис. 1.4.3.1).

На указанном рисунке выделены элементы планировочной структуры со сложившейся жилой застройкой, которые предназначены для корректной оценки показателей жилищного фонда. Они могут не включать некоторые существующие многоквартирные жилые дома в связи с незавершенным освоением этой части города.

Рис. 1.4.3.1. Годы постройки многоквартирных жилых домов

Элементы планировочных структур со сложившейся жилой застройкой (далее – ЭПС со сложившейся жилой застройкой) относительно гомогенны в плане годов строительства жилых домов. Выбросы существуют только в кварталах и микрорайонах 6, 8, 11, 19, 36. Основным «водоразделом» можно выделить ось проспекта Химиков, Вахитова и к ул. Мурадьяна.

Рис. 1.4.3.2. Структура и динамика строительства многоквартирных жилых домов

На рис. 1.4.3.2 отражена динамика строительства многоквартирных жилых домов. По графическому материалу заметно постепенное снижение темпов строительства с наличием локальных экстремумов.

Согласно открытым данным ППК «Фонд развития территорий» в городе Нижнекамск на 01.12.2025 существует 904 жилых домов с суммарной поэтажной жилой площадью 5 724 606,24 кв. м, из которой на многоквартирные жилые дома приходится 5 720 265,44 кв. м. К иным видам жилых домов приходится 4 340,8 кв. м.

Важным показателем является плотность поэтажной жилой застройки квартала (кв. м/га) (рис. 1.4.3.3). В городе выделяются основные центры плотной застройки: микрорайоны 12, 17, 18, 19, 21; микрорайоны 25, 26, 27, 28, 30. Самой высокой плотностью обладают микрорайоны 29А и 29Б.

Низкая плотность наблюдается в микрорайонах и кварталах, где преимущественно расположены крупные объекты образования и объекты, не относящиеся к обслуживанию жилья. Это микрорайоны и кварталы Б, СУЗ, СО, 36А, 14А, 31. Остальные ЭПС со сложившейся жилой застройкой низкой плотности объясняются изначальными проектными решениями и архитектурно-планировочными условиями местности.

На рис. 1.4.3.4 отражено распределение плотности поэтажной жилой застройки в ЭПС со сложившейся жилой застройкой и медианных годов постройки многоквартирных жилых домов соответствующих структур. Это позволило выявить хронологическую зависимость плотности жилой застройки в городе Нижнекамск.

Рис. 1.4.3.3. Плотность поэтажной жилой застройки ЭПС со сложившейся жилой застройкой

Рис. 1.4.3.4. Распределение плотности застройки ЭПС (суммарная жилая площадь, кв. м / площадь ЭПС, га) со сложившейся жилой застройкой и медианных годов постройки многоквартирных жилых домов соответствующих структур

Согласно графику распределения наблюдается повышение суммарной поэтажной площади кварталов. В основном показатели плотности исторически находились в районе 4000-6000 кв. м/га. Заметна условная граница плотности в 6000 кв. м/га, которую город преодолел ближе к началу 2000-ых. С момента перехода страны в условия рыночной экономики заметно уменьшение темпов полного освоения кварталов, а также увеличение дисперсии показателей. Так, в период 2000-2005 гг. наблюдаются выбросы в части резкого повышения плотности. Как следствие, в последующие годы наблюдается резкое понижение плотности кварталов до 3000-4000 кв. м/га.

Стоит отметить, что в плане отношения суммарной поэтажной площади жилых многоквартирных домов и площади ЭПС со сложившейся застройкой наблюдается сильная связь. Медианный коэффициент плотности застройки находится в районе 0,43. Причем с начиная с 1990 г. наблюдается повышение этого показателя до 0,48 (рис. 1.4.3.5).

Рис. 1.4.3.5. Коэффициент плотности застройки для каждой ЭПС со сложившейся жилой застройкой

Также на рис. 1.4.3.4 отражены характерные морфологические типы застройки соответствующих декад. Повсеместно по всему городу сохраняется рыхлый и свободный тип застройки кварталов. У многих морфотипов кварталов наблюдается как формирование фронта улицы, так и более хаотичная застройка ближе к осям улиц. Чаще всего фронт улиц формируется по проспектам Химиков, Мира, Вахитова.

Город Нижнекамск с самого начала был в качестве «экспериментальной площадки», где градостроители тестировали новые подходы к планировке кварталов. Так, в Нижнекамске почти с его основания наблюдается секционная застройка жилых домов.

Таблица 1.4.3.1

Расчетные показатели элементов планировочных структур сложившейся жилой застройки г. Нижнекамск

| Наименование | Суммарная поэтажная площадь жилых помещений, кв. м | Прогнозируемая средняя численность населения, человек | Плотность суммарной поэтажной жилой площади, кв. м/га | Площадь, кв. м | Медианная этажность | Медианный год постройки | Кз | Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв. 1 | 30666 | 1290 | 2608 | 117574 | 5 | 1963 | 0,05 | 0,26 |
| кв. 2 | 90201 | 3795 | 4292 | 210181 | 5 | 1964 | 0,09 | 0,43 |
| кв. 3 | 84154 | 3540 | 3456 | 243498 | 5 | 1965 | 0,07 | 0,35 |
| кв. 8 | 70295 | 2957 | 4112 | 170946 | 5 | 1966 | 0,08 | 0,41 |
| кв. Б | 28876 | 1215 | 1739 | 166079 | 9 | 1966 | 0,02 | 0,17 |
| кв. 9 | 87499 | 3681 | 4297 | 203613 | 5 | 1968 | 0,09 | 0,43 |
| кв. 5 | 58673 | 2468 | 4348 | 134945 | 5 | 1969 | 0,09 | 0,43 |
| кв. СО | 58370 | 2456 | 1815 | 321620 | 9 | 1971 | 0,02 | 0,18 |
| кв. 6 | 107415 | 4519 | 3405 | 315461 | 5 | 1971 | 0,07 | 0,34 |
| кв. Е | 135040 | 5681 | 4986 | 270839 | 9 | 1971 | 0,06 | 0,50 |
| мкр. 6 | 103007 | 4333 | 5832 | 176624 | 5 | 1972 | 0,12 | 0,58 |
| мкр. 7 | 64495 | 2713 | 2662 | 242235 | 5 | 1972 | 0,05 | 0,27 |
| мкр. 8 | 141538 | 5954 | 3156 | 448505 | 5 | 1973 | 0,06 | 0,32 |
| кв. СУЗ | 57161 | 2405 | 1969 | 290276 | 5 | 1973 | 0,04 | 0,20 |
| мкр. 9 | 186531 | 7847 | 5456 | 341867 | 7 | 1975 | 0,08 | 0,55 |
| мкр. 12 | 180678 | 7601 | 5831 | 309869 | 9 | 1977 | 0,06 | 0,58 |
| мкр. 13 | 131428 | 5529 | 4618 | 284579 | 9 | 1977 | 0,05 | 0,46 |
| мкр. 37 | 111476 | 4690 | 4058 | 274699 | 5 | 1977 | 0,08 | 0,41 |
| кв. 9А | 64836 | 2728 | 4195 | 154554 | 12 | 1980 | 0,03 | 0,42 |
| мкр. 36 | 186057 | 7827 | 4035 | 461113 | 9 | 1980 | 0,04 | 0,40 |
| мкр. 14 | 93948 | 3952 | 4055 | 231681 | 5 | 1980 | 0,08 | 0,41 |
| мкр. 14А | 9288 | 391 | 709 | 131065 | 9 | 1981 | 0,01 | 0,07 |
| мкр. 10 | 234450 | 9863 | 5792 | 404770 | 9 | 1981 | 0,06 | 0,58 |
| мкр. 36А | 23339 | 982 | 1485 | 157118 | 9 | 1981 | 0,02 | 0,15 |
| мкр. 17 | 204208 | 8591 | 5590 | 365335 | 9 | 1982 | 0,06 | 0,56 |
| мкр. 18 | 126423 | 5319 | 5982 | 211325 | 9 | 1983 | 0,07 | 0,60 |
| мкр. 19 | 133855 | 5631 | 5149 | 259975 | 9 | 1983 | 0,06 | 0,51 |
| мкр. 20 | 257961 | 10852 | 4028 | 640414 | 5 | 1988 | 0,08 | 0,40 |
| мкр. 22 | 74172 | 3120 | 3687 | 201184 | 9 | 1989 | 0,04 | 0,37 |
| мкр. 30 | 122400 | 5149 | 4751 | 257611 | 9 | 1990 | 0,05 | 0,48 |
| мкр. 24 | 68828 | 2896 | 3752 | 183445 | 9 | 1993 | 0,04 | 0,38 |
| мкр. 25 | 127873 | 5380 | 4835 | 264451 | 9 | 1993 | 0,05 | 0,48 |
| мкр. 21 | 172345 | 7251 | 4854 | 355047 | 9 | 1995 | 0,05 | 0,49 |
| мкр. 23 | 75096 | 3159 | 4135 | 181589 | 9 | 1995 | 0,05 | 0,41 |
| мкр. 26 | 171145 | 7200 | 5158 | 331803 | 10 | 1995 | 0,05 | 0,52 |
| мкр. 28 | 218333 | 9185 | 5802 | 376316 | 9 | 1995 | 0,06 | 0,58 |
| мкр. 27 | 171229 | 7204 | 5850 | 292699 | 9 | 1996 | 0,07 | 0,59 |
| мкр. 35 | 196630 | 8272 | 6079 | 323434 | 10 | 1999 | 0,06 | 0,61 |
| мкр. 29А | 90502 | 3807 | 10514 | 86077 | 10 | 2002 | 0,11 | 1,05 |
| мкр. 11 | 167498 | 7047 | 4244 | 394674 | 9 | 2005 | 0,05 | 0,42 |
| мкр. 29Б | 207524 | 8731 | 9033 | 229745 | 9 | 2005 | 0,10 | 0,90 |
| мкр. 44 | 150407 | 6328 | 4352 | 345604 | 10 | 2008 | 0,04 | 0,44 |
| мкр. 31 | 102245 | 4301 | 3978 | 257018 | 12 | 2009 | 0,03 | 0,40 |
| мкр. 45 | 97746 | 4112 | 3107 | 314574 | 10 | 2012 | 0,03 | 0,31 |
| медиана | 109446 | 4605 | 4268 | 262213 | 9 | 1981 | 0,06 | 0,48 |

Примечание:

- в настоящей таблице приняты следующие условные обозначения наименований столбцов: Кз – коэффициент застройки, Кп – коэффициент плотности застройки.

Помимо многоквартирной жилой застройки в городском поселении индивидуальная одноквартирная, усадебная застройка. Такого типа дома представлены в жилом массиве «Урман» (мкр. 46), мкр. 36 (Субай), ул. Ахтуба, п. Строителей, ул. Береговая г. Нижнекамск. В деревнях Дмитриевка, Ильинка и в поселке Биклянского лесничества вся жилая застройка представлена индивидуальной одноквартирной и усадебной застройкой.

Таблица 1.4.3.2

Одноквартирные жилые дома в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

| Наименование населенного пункта или района населенного пункта | Общая площадь домов, тыс. кв. м | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| д. Дмитриевка | 6,9 | 46 |
| д. Ильинка | 12,8 | 48 |
| п. Биклянское лесничество | 7,124 | 64 |
| г. Нижнекамск, в т.ч.: | 65,78 | 442 |
| жилой массив «Урман» | 13 | 72 |
| мкр. 36 | 27,2 | 136 |
| п. Строителей | 16,7 | 178 |
| ул. Ахтуба | 6,48 | 36 |
| ул. Береговая | 2,4 | 20 |
| Итого | 92,604 | 600 |

Суммарная жилая площадь в городском поселении равна 5 812 869,44 кв. м, что, учитывая наличное население городского поселения в 241 057 человек, обуславливает среднюю жилищную обеспеченность в 24,11 кв. м на душу. Согласно Государственной программе Республики Татарстан «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888 (далее – Государственная жилищная программа) средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 30,3 кв. метра на человека. Средние показатели города Нижнекамск не соответствуют целевым показателям Государственной жилищной программы.

В границах поселения жилые здания в аварийном состоянии, согласно данным Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, отсутствует.

- Объекты социального и культурно-бытового обслуживания поселения

Потребность существующего населения муниципального образования «город Нижнекамск» в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034/пр (далее – СП 42.13330.2016), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 №1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан» (далее – РНГП), Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Нижнекамск» утвержденные решением Нижнекамского городского Совета от 19.12.2025 №19 (далее – МНГП) и на основе исходных данных Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 01.12.2025 №10991/ИсхОрг.

Согласно РНГП, городское поселение «город Нижнекамск» относится к:

- группе благоприятного территориально-пространственного положения (до 90 километров, «А»);

- группе компактной территориально-пространственной организации («А»);

- группе высокоурбанизированных муниципальных образований («А»).

- Дошкольные образовательные организации

В городском поселении действует 73 дошкольных образовательных организаций, в 9 из которых предусмотрены специализированные и инклюзивные группы. Все дошкольные образовательные организации расположены в городе Нижнекамск. Подвоз обучающихся в дошкольные образовательные организации не производится.

Согласно проведенному анализу в 19 дошкольных образовательных организациях прослеживается дефицит мест. В рамках дальнейшего анализа в рамках элементов планировочных структур выявлено, что «дефицитные» дошкольные образовательные организации, расположенные в микрорайонах 21, 26, 36 и по ул. Спортивная расположены в непосредственной близи с «профицитными» дошкольными образовательными организациями.

Таблица 1.4.4.1.1

Существующие дошкольные образовательные организации городского поселения

| № п/п | Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания (комплекса зданий), кв. м | Кол-во рабочих мест, единиц | Фактическое количество детей / учащихся | Вместимость здания объекта образования, количество детей | Профицит (дефицит) мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» | пр. Химиков 34а, 16:53:040403:24 | 3 400,20 | 49 | 171 | 205 | 34 |
| 2 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3» | пр. Строителей 21а, 16:53:040407:42 | 2141,9 | 49 | 209 | 205 | -4 |
| 3 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 8» | ул. Бызова 5б, 16:53:040301:41 | 3 905,4 | 56 | 222 | 240 | 18 |
| 4 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 9» | ул.50 лет Октября 17а, 16:53:040501:16 | 2 827,6 | 44 | 137 | 156 | 19 |
| 5 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11» | ул. Вокзальная 4а, 16:53:040406:51 | 2 633,1 | 33 | 114 | 162 | 48 |
| 6 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 12» | ул. Вокзальная. 8а, 16:53:040406:48 | 2 598,30 | 46 | 128 | 150 | 22 |
| 7 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13» | ул. Вокзальная 12а, 16:53:040406:57 | 2 592,40 | 9 | 0 | 150 | 150 |
| 8 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» | ул. Юности 24б, 16:53:040403:56 | 3 024,80 | 46 | 139 | 240 | 101 |
| 9 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» | ул. Юности 19а, 16:53:040406:13 | 3 048,50 | 44 | 164 | 200 | 36 |
| 10 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» | ул. Корабельная20 б, 16:53:040403:48 | 3 034,90 | 46 | 184 | 205 | 21 |
| 11 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» | ул. Тукая 35а, 16:53:040403:13 | 3251,5 | 47 | 179 | 190 | 11 |
| 12 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19» | пр. Химиков 68а, 16:53:040503:65 | 3 098,20 | 34 | 83 | 190 | 107 |
| 13 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» | пр. Химиков 68б, 16:53:040503:67 | 3 081 | 46 | 158 | 190 | 32 |
| 14 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23» | пр. Вахитова31б, 16:53:040503:7 | 3 027,70 | 39 | 156 | 214 | 58 |
| 15 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 24» | ул. Гагарина 9а, 16:53:040503:12 | 2988,3 | 55 | 145 | 200 | 55 |
| 16 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25» | пр. Вахитова 15а, 16:53:040507:12 | 3 367,40 | 45 | 190 | 230 | 40 |
| 17 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27» | пр. Химиков 22а, 16:53:040402:31 | 3 353,5 | 44 | 221 | 220 | -1 |
| 18 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28» | ул. Чабьинская 7а, 16:53:040507:17 | 3 382 | 30 | 94 | 242 | 148 |
| 19 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 29» | пр. Химиков 94а, 16:53:040307:34 | 2 993,60 | 42 | 125 | 195 | 70 |
| 20 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» | ул. Гагарина 29а, 16:53:040308:24 | 3 530,3 | 53 | 221 | 190 | -31 |
| 21 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» | пр. Химиков110а, 16:53:040307:7 | 3 331,2 | 29 | 79 | 190 | 111 |
| 22 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» | ул. Юности 36 в, 16:53:040402:32 | 3 321,90 | 48 | 176 | 210 | 34 |
| 23 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 35» | пр. Химиков 83а, 16:53:040305:24 | 3 821,90 | 39 | 98 | 245 | 147 |
| 24 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36» | пр. Вахитова 2 а, 16:53:040309:31 | 3 363,80 | 34 | 185 | 185 | 0 |
| 25 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» | ул. Спортивная. 3а, 16:53:040504:8 | 3 324,90 | 36 | 109 | 195 | 86 |
| 26 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» | ул. Менделеева. 3а, 16:53:040309:12 | 3 340,0 | 42 | 156 | 216 | 60 |
| 27 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 39» | пр. Химиков 12в, 16:53:040401:26 | 3340,4 | 35 | 126 | 190 | 64 |
| 28 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 40» | ул. Юности 31, 16:53:040401:30 | 3 110,20 | 57 | 148 | 140 | -8 |
| 29 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42» | ул. Гагарина 50а, 16:53:040310:10 | 3 567,4 | 59 | 181 | 198 | 17 |
| 30 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 43» | пр. Строителей. 32 б, 16:53:040206:40 | 3 360,0 | 36 | 119 | 246 | 127 |
| 31 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44 «Мирас» | пр. Строителей 32 а, 16:53:040206:44 | 3 376,4 | 57 | 292 | 225 | -67 |
| 32 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» | ул. Бызова 8, 16:53:040303:49 | 3 365,3 | 51 | 213 | 210 | -3 |
| 33 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47» | ул. Юности 35 а, 16:53:040401:27 | 2 978,70 | 44 | 177 | 200 | 23 |
| 34 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» | пр. Шинников.75 а, 16:53:040303:14 | 3 368,90 | 34 | 121 | 185 | 64 |
| 35 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50» | пр. Вахитова 6, 16:53:040309:30 | 4021,7 | 42 | 123 | 220 | 97 |
| 36 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 53» | ул. Мурадьяна. 2 а, 16:53:040302:3 | 3 837,90 | 59 | 177 | 225 | 48 |
| 37 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58» | пр. Вахитова 14а, 16:53:040306:17 | 4 091,40 | 45 | 114 | 238 | 124 |
| 38 | МБУ «Детский сад компенсирующего вида № 63» | ул. Бызова 5 в, 16:53:040301:40 | 3 700,3 | 78 | 107 | 136 | 29 |
| 39 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 64» | пр. Мира 9, 16:53:040104:12 | 4 029,50 | 69 | 195 | 220 | 25 |
| 40 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66» | пр. Химиков 93а, 16:53:040305:15 | 3 806,9 | 57 | 241 | 220 | -21 |
| 41 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 68» | прШинников 44а, 16:53:040305:12 | 3 817,60 | 58 | 171 | 188 | 17 |
| 42 | МБУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции детей с нарушениями зрения № 70» | пр. Химиков 101, 16:53:040305:4 | 3 820,1 | 70 | 141 | 125 | -16 |
| 43 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 72» | пр. Мира 41, 16:53:040104:41 | 4 081,80 | 58 | 221 | 260 | 39 |
| 44 | МБУ «Детский сад комбинированного вида № 73» | пр. Мира 39, 16:53:040104:35 | 4 033,50 | 69 | 164 | 177 | 13 |
| 45 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 74» | ул. Б. Урманче 16, 16:53:040104:61 | 4 481,60 | 54 | 198 | 255 | 57 |
| 46 | МБУ «Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей № 75» | пр Мира 17 а, 16:53:040104:20 | 4 019,50 | 67 | 182 | 175 | -7 |
| 47 | МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» | ул. Б. Урманче 26, 16:53:040104:51 | 4 130,50 | 44 | 150 | 245 | 95 |
| 48 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 80» | ул. Б. Урманче 29а, 16:53:040206:15 | 4 306,40 | 58 | 249 | 250 | 1 |
| 49 | МБУ ««Центр развития ребенка-детский сад № 82 «Солнечные лучики» НМР РТ | пр. Химиков 55, 16:53:040206:51 | 4 358,70 | 57 | 205 | 245 | 40 |
| 50 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83» | ул. Б. Урманче 5, 16:53:040206:52 | 4 356,30 | 53 | 140 | 245 | 105 |
| 51 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84» | пр. Мира 34, 16:53:04 01 03:33 | 4 319,90 | 49 | 179 | 245 | 66 |
| 52 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 86» | пр. Мира 50а, 16:53:040103:41 | 4 296,20 | 48 | 200 | 240 | 40 |
| 53 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» | ул. Сююмбике 54, 16:53:040103:32 | 4 450,90 | 52 | 210 | 210 | 0 |
| 54 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 88» | пр. Мира 12, 16:53:040103:16 | 4 378,60 | 43 | 142 | 255 | 113 |
| 55 | МБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89» | ул. Спортивная 18, 16:53:040601:06 | 2 738 | 33 | 118 | 110 | -8 |
| 56 | МБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 90 «Подсолнушек» | ул. Р. Гайнуллина 12, 16:30:010803:112 | 4 959,10 | 70 | 320 | 260 | -60 |
| 57 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 91» | пр. Мира 66, 16:53:040102:34 | 4 742,90 | 56 | 190 | 216 | 26 |
| 58 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 92» «Ладушки» | пр. Мира 99, 16:30:010802:1942 | 4 862,20 | 61 | 320 | 260 | -60 |
| 59 | МАДОУ «Детский сад № 93 «Эллюки» | пр. Мира 113, 16:30:010802:9013 | 4 420,30 | 62 | 298 | 260 | -38 |
| 60 | МБУ «Детский сад № 94 «Соенеч» | пр. Строителей 68А, 16:30:010802:1154 | 5 179 | 62 | 253 | 260 | 7 |
| 61 | МБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95 «Мы» | пр. Мира 84А, 16:30:010802:8986 | 5190,7 | 65 | 287 | 260 | -27 |
| 62 | МБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 96 «Елмаю» | пр. Мира 94, 16:30:010802:8992 | 5240.7 | 67 | 274 | 260 | -14 |
| 63 | МБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 97 «Кучтэнэч» | пр. Химиков 23А, 16:53:040203;5164 | 5199,8 | 65 | 261 | 260 | -1 |
| 64 | МБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 98 «Калейдоскоп» | пр. Химиков 11, 16:53:040203:5169 | 5244.7 | 62 | 267 | 260 | -7 |
| 65 | МБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99 «Кубелэк» | ул. Чишмале 21, 16:53:040101:5263 | 5207.1 | 63 | 267 | 260 | -7 |
| 66 | МБУ «Центр развития ребенка – детский сад №100 «Эврика» | ул. Студенческая 32Д, 16:30:010803:121 | 5369.3 | 50 | 315 | 260 | -55 |
| 67 | МБУ «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с заболеваниями органов дыхания №7» | ул. Юности 6а, 16:53:040404:26 | 2 804,5 | 45 | 158 | 200 | 42 |
| 68 | МАДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 77» | пр. Шинников 11а, 16:53:040104:38 | 4 293,10 | 59 | 158 | 225 | 67 |
| 69 | МБУ «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 69» | ул. Лесная 37, 16:53:040303:115 | 1 837,60 | 37 | 64 | 87 | 23 |
| 70 | МАДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей № 60» | пр. Вахитова16а, 16:53:040306:9 | 3 869,1 | 52 | 165 | 160 | -5 |
| 71 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей № 61» | ул. Бызова 17 а, 16:53:040301:14 | 3 822,40 | 54 | 111 | 205 | 94 |
| 72 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 78» | пр. Шинников 29, 16:53:040104:14 | 4 092,90 | 64 | 173 | 165 | -8 |
| 73 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 57» | ул. Мурадьяна 30 а, 16:53:040301:5 | 3 831,10 | 47 | 140 | 158 | 18 |
| 74 | МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения №71» | пр. Мира, д.21 16:53:040104:26 | 4042 | 94 | 55 | 50 | -5 |
| - | Итого | - | - | 3756 | 12923 | 15359 | 2436 |

Дефицит мест в дошкольных

образовательных организациях

Рис. 1.4.4.1. Дефицит мест в дошкольных образовательных организациях

Дефицит в микрорайоне 13 объясняется закрытием детского сада №34 «Ручеёк». В микрорайонах 44, 45 и формируемых элементах планировочных структур (мкр. 47, 49) дополнительные мощности дошкольных образовательных организаций отсутствуют.

Нулевое значение учащихся в МБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13» связано с приостановкой деятельности учреждения до 31.12.2025 в соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 06.08.2025 №692.

В рамках общегородского расчета в населенном пункте существует профицит на 2436 мест.

- Общеобразовательные организации

В городском поселении расположено 39 общеобразовательных организаций, 5 из которых являются специальными учебно-воспитательными учреждениями для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В расчетах фактической и проектной нагрузки и нормативной потребности в объектах общеобразовательных организаций специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учитываться не будут.

Суммарная фактическая нагрузка на общеобразовательные организации городского поселения превышает проектную вместительность этих учреждений. Наблюдается дефицит в 2212 мест.

В основном дефицит связан с превышением прогнозной численности населения в границах обслуживания общеобразовательных организаций. Из общего фона выделяются «переполненные» средняя образовательная школа №28 и гимназия-интернат №34, в то время, когда в средней образовательной школе №26 существует 211 мест, которые полностью устраняют дисбаланс.

Таблица 1.4.4.2.1

Существующие общеобразовательные организации городского поселения

| № п/п | Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания (комплекса зданий), кв.м | Количество рабочих мест, единиц | Фактическое количество детей / учащихся | Вместимость здания объекта образования, количество детей | Профицит (дефицит) мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | ул. Тукая, д.15 А 16:53:040406:20 | 6863,4 | 83 | 582 | 800 | 218 |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | ул. Бызова, д.18б 16:53:040303:34 | 11048 | 116 | 821 | 1000 | 179 |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | ул. Юности, д.14В 16:53:040403:16 | 6841 | 119 | 757 | 800 | 43 |
| 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Спортивная, д. 13Б 16:53:040503:80 | 6881,3 | 97 | 601 | 800 | 199 |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Чулман, 18 16:53:040101:73 | 11054,5 | 139 | 1011 | 1000 | -11 |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Гагарина, д.1В 16:53:040503:42 | 6799 | 98 | 662 | 800 | 138 |
| 7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Спортивная, д.21а 16:53:040507:29 | 10985 | 66 | 379 | 700 | 321 |
| 8 | МБОУ «Гимназия-интернат № 13» | ул. Кайманова, д.7 16:53:040307:21 | 10544,4 | 86 | 288 | 350 | 62 |
| 9 | МБОУ «Лицей №14» | ул. Юности, д.34 16:53:040402:2837 | 8780,6 | 147 | 1063 | 1000 | -63 |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Кайманова, д.4 16:53:040308:22 | 10542,9 | 118 | 892 | 1000 | 108 |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» | пр. Вахитова, д.2а 16:53:040309:96 | 11849,9 | 87 | 633 | 1000 | 367 |
| 12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» | пр. Химиков, д.8б 16:53:040401:126 | 12045,6 | 117 | 870 | 1000 | 130 |
| 13 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» | ул. Гагарина, д.42 16:53:040310:23 | 12103,5 | 57 | 281 | 575 | 294 |
| 14 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | ул. Мурадьяна, д.18А 16:53:040301:30 | 11212,4 | 83 | 675 | 875 | 200 |
| 15 | МБОУ «Гимназия №22» | ул. Менделеева, д.15А 16:53:040306:59 | 7266 | 138 | 1035 | 750 | -285 |
| 16 | МБОУ «Лицей-интернат №24» | ул. Спортивная, д.17Б 16:53:040503:52 | 7342,9 | 94 | 312 | 340 | 28 |
| 17 | МБОУ «Гимназия №25» | пр. Шинников, д.60 16:53:040305:3169 | 18207 | 175 | 1392 | 825 | -567 |
| 18 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением отдельных предметов» | пр. Шинников, д.25А 16:53:040104:5911 | 7341,6 | 85 | 539 | 750 | 211 |
| 19 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Менделеева д.37А 16:53:040302:4 | 9311,5 | 143 | 1012 | 1050 | 38 |
| 20 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | пр. Мира, д.45 16:53:040104:33 | 7380,4 | 87 | 594 | 750 | 156 |
| 21 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» | пр. Мира, д.79 16:53:040206:106 | 18787,8 | 202 | 1425 | 825 | -600 |
| 22 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» | пр. Мира, д.16 16:53:040103:4370 | 19033,6 | 163 | 1208 | 825 | -383 |
| 23 | МБОУ «Гимназия №32» | ул. Сююмбике, д.38 16:53:040102:4 | 18314,4 | 184 | 1438 | 825 | -613 |
| 24 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка» | пр. Химиков, д.13 16:53:040203:5428 | 5593,5 | 166 | 1281 | 750 | -531 |
| 25 | МБОУ «Гимназия-интернат №34» | пр. Шинников, д.23а 16:53:040104:23 | 4393,9 | 59 | 240 | 196 | -44 |
| 26 | МБОУ «Лицей 35» | ул. Бызова, д.10б 16:53:040303:35 | 10692,8 | 120 | 881 | 1000 | 119 |
| 27 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» | ул.30 лет Победы, д. 26 16:30:010802:6717 16:30:010802:6719 16:30:010802:6727 16:30:010802:7010 | 11506,8 | 179 | 592 | 800 | 208 |
| 28 | МБОУ «Многопрофильный лицей №37» | ул. Студенческая, д.18а 16:30:010802:89 16:30:010802:8052 16:30:010802:90 16:30:010802:1164 16:30:010802:8051 16:30:010802:1166 16:30:010802:1165 | 11520,62 | 164 | 1448 | 800 | -648 |
| 29 | МБОУ «Лицей №38» | ул. Студенческая, д.32г 16:30:010803:115 |  | 188 | 2078 | 912 | -1166 |
| 30 | МБОУ «Гимназия №1» имени Мусы Джалиля | ул. Гагарина, д.5В 16:53:040503:29 | 5015 | 70 | 418 | 800 | 382 |
| 31 | МБОУ «Гимназия №2» имени Баки Урманче | ул. Баки Урманче, д.13 16:53:040206:32 | 19128,6 | 167 | 1363 | 825 | -538 |
| 32 | МБОУ «Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар-Нижнекамск» | ул. Строителей, д.66а 16:30:010802:8899 | 24295 | 162 | 1018 | 1224 | 206 |
| 33 | ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» | пр. Химиков 41 | 8269,7 | 86 | 252 | 252 | 0 |
| 34 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» имени Максимова Николая Максимовича | пр. Строителей, д.9 16:53:040407:44 | 5041,9 | 38 | 575 | 480 | -95 |
| 35 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | ул. Юности, д. 4 16:53:040404:15 | 4736,5 | 57 | 650 | 710 | 60 |
| 36 | МБОУ «Лицей №3 имени А.С. Пушкина» | ул. Школьный бульвар, д.2 16:53:040504:1964 | 6907,9 | 60 | 815 | 800 | -15 |
| - | Итого | - | - | 4200 | 30401 | 28189 | -2056 |

Таблица 1.4.4.2

Существующие специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского поселения

| № п/п | Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания (комплекса зданий), кв. м | Количество рабочих мест, единиц | Фактическое количество детей / учащихся | Вместимость здания объекта образования, количество детей | Профицит (дефицит) мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБОУ «Нижнекамская школа № 18» для детей с ОВЗ | Химиков 74А, 16:53:040503:40 | 3037,4 | 56 | 187 | 200 | 13 |
| 2 | ГБОУ «Нижнекамская школа №23 для детей с ОВЗ» | ул. 30 лет Победы, 7а, 16:53:040204:49 | 6079,3 | 42 | 188 | 250 | 62 |
| 3 | ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ОВЗ» | ул. Спортивная, д.20 16:53:040601:7 | 3376,9 | 37 | 46 | 70 | 24 |
| 4 | МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья» (два корпуса) | пр. Строителей, д.58 16:53:040206:14; ул. Баки Урманче, д.35 16:53:040206:22 | 4302,9 4296,4 | 139 | 104 | 120 | 16 |

Рис. 1.4.4.2.1. Дефицит мест в общеобразовательных организациях

- Организации дополнительного образования

В границах городского поселения действует 18 организаций дополнительного образования. С суммарной фактической нагрузкой на эти организации в 6516 обучающихся и проектной вместительностью 6950 мест в поселении существует профицит в 434 мест.

Стоит отметить наличие высокого уровня дефицита мест в МБУ ДО «Центр технического творчества и профориентации», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» и МАУ ДО «Детская художественная школа №1». Учитывая наличие в рамках пешей доступности (10 минут) и 30-минутной транспортной доступности иных организаций дополнительного образования с профицитом мест, указанный дефицит мест можно связать востребованностью специализации.

Таблица 1.4.4.3.1

Существующие объекты дополнительного образования городского поселения

| № п/п | Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания (комплекса зданий), кв. м | Количество рабочих мест, единиц | Фактическое количество детей / учащихся | Вместимость здания объекта образования, количество детей | Профицит (дефицит) мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» | ул. Юности, 36Г, 16:53:040402:2878, 16:53:040402:2877 | 642,8 | 52 | 45 | 100 | 55 |
| 2 | МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Ильдуса Харисовича Садыкова» | ул. Тукая, д.21, 16:53:040406:11 | 2856,4 | 107 | 762 | 800 | 38 |
| 3 | МБУ ДО "Детская школа искусств «Тамчылар»" | пр. Мира, 45, 16:53:040104:33 | 2184,9 | 16 | 400 | 500 | 100 |
| 4 | МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» | пр. Шинников, 59, 16:53:040303:42 | 3765 | 34 | 470 | 575 | 105 |
| 5 | МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа "Мечта"» | пр. Химиков, 8б, 16:53:040401:126 | 224,5 | 40 | 177 | 177 | 0 |
| 6 | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» для одаренных детей | пр. Мурадьяна, 18А, 16:53:040301:30 | 424,3 | 71 | 45 | 69 | 24 |
| 7 | МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» | ул. Спортивная, д.21а, 16:53:040507:29 | 806,1 | 43 | 100 | 100 | 0 |
| 8 | МБУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» | ул. Ахтубинская, д.4, 16:53:040506:136 | 2719,16 | 98 | 1065 | 600 | -465 |
| 9 | МБОУ «Центр диагностики и консультирования» | пр. Шинников, 25А, 16:53:040104:5911 | 2026,6 | 10 | 55 | 230 | 175 |
| 10 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» | пл. им. Н.В. Лемаева, д. 12, 16:53:040502:29 | 491,7 | 36 | 270 | 246 | -24 |
| 11 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» | бульвар Школьный, 2А, 16:53:040504:1966 | 1287,6 | 54 | 300 | 300 | 0 |
| 12 | МБУ ДО "Детская музыкальная школа №4" | ул. Юности 13 | 351,8 | 26 | 199 | 240 | 41 |
| 13 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» | улица Бызова, дом 3 (пристрой к жилому дому) | 354,1 | 18 | 130 | 130 | 0 |
| 14 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» | ул. Корабельная, дом 7(пристрой к жилому дому) | 472,6 | 30 | 174 | 109 | -65 |
| 15 | МАУ ДО «Детская художественная школа №1» | ул. Бызова, дом 1Б | 4 801,7 | 22 | 650 | 250 | -400 |
| 16 | МБУ ДО «Детская школа искусств "Созвездие"» | ул. Бызова, дом 26А, 16:53:040303:19 | 3325,3 | 69 | 450 | 724 | 274 |
| 17 | МБУ ДО «Центр детского творчества» | пр. Вахитова, д. 2А | 697,7 | 64 | 549 | 1000 | 451 |
| 18 | МБУ ДО «Центр детского творчества» | ул. Спортивная, д. 13Б | 364,1 | 64 | 675 | 800 | 125 |
| 19 | МБУ ДО «Спортивная школа №1» | ул. Тукая,25 16:53:040406:95 | 1527,20 | 60 | 500 | 500 | 0 |
| 20 | МБУ ДО «Спортивная школа №3» | пр. Шинников 60В, 16:53:040305:71 | 154 | 30 | 40 | 40 | 0 |
| 21 | МБУ ДО «СШ «Батыр» | ул. Ямьле, 20 16:53:040101:4969 | 2376 | 89 | 250 | 250 | 0 |
| 22 | МБУ ДО «СШ «ДИНАМО» | пр. Химиков 13 А 16:53:040203:3518 | 1187,4 | 65 | 250 | 250 | 0 |
| - | Итого | - | - | 1342 | 7556 | 7990 | 434 |

- Организации среднего профессионального и высшего образования

В поселении расположено 10 организаций среднего профессионального образования и (или) профессионального обучения. Из них 9 являются федеральными или государственными учреждениями, 1 является частным предприятием. Суммарно в городе Нижнекамск обучается 7764 студентов по программам среднего профессионального образования.

Из организаций высшего образования в г. Нижнекамск представлено 1 объект федерального значения и 3 частных предприятия. Суммарно в городском поселении обучается ~3082 студентов по программам высшего образования.

Таблица 1.4.4.4.1

Существующие объекты среднего профессионального образования городского поселения

| Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания (комплекса зданий), кв.м | Количество рабочих мест, единиц | Фактическое количество детей / учащихся | Вместимость здания объекта образования, количество детей | Профицит (дефицит) мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАПОУ «КНН им. Н,В.Лемаева» среднее профессиональное образование | пр. Химиков, 47/35, 16:53:040205:12 | Учебный корпус, 6902,3 | 600 | 800 | 1200 | 400 |
|  |  | Производственный корпус, 1729,5 | 200 | 300 | 300 | 0 |
|  | пр. Химиков, 45, 16:53:040205:1455 | Учебный корпус, 10227,5 | 1200 | 1000 | 1200 | 200 |
| ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» | пр.Химиков, 29 16:53:040204:31 | 6531,7 | 133,07 | 600 | 600 | 0 |
| ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н.Королёва» | проспект Химиков, дом 35 | 14 508,80 | 182,5 | 1400 | 1200 | -200 |
| ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» | ул. Тукая, д.15, 16:53:040406:21 | 6881,9 | 91 | 703 | 700 | -3 |
| ГАПОУ «Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры» | ул.Юности, 23, 16:53:040405:2 | 16838,4 | 110 | 1038 | 980 | -58 |
| ГАПОУ «Нижнекамский многопрофильный колледж» | пр. Химиков, д. 43 16:53:040205:00 24 | Общая площадь 6530,2 (учебный корпус 4457,7 производственный корпус 2072,5) | 113 | 545 | 540 | -5 |
| ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» | ул. Спортивная д. 1, 16:53:040504:129 | 4500,3 | 78 | 836 | 450 | -386 |
| Колледж Казанского института (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» | пр. Химиков, д.33, 15:53:040204:35 | Учебный корпус 7409, 4 м2 Общая площадь здания 8985.8 м2 | 600 | 212 | 600 | 388 |
| Нижнекамский филиал Ижевского финансово-юридического колледжа | ул. Спортивная 21А | Арендуемая площадь 992,6 | 7 | 247 | 247 | 0 |
| ГАПОУ «НМК имени Салиха Сайдашева», СПО | площадь Лемаева, 12 16:53:040502:21 | 3025 | 58 | 83 | 650 | 567 |
| Итого | - | - | 3314,57 | 7764 | 8667 | 903 |

Таблица 1.4.4.4.2

Существующие объекты высшего образования городского поселения

| Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания (комплекса зданий), кв. м | Количество рабочих мест, единиц | Фактическое количество детей / учащихся | Вместимость здания объекта образования, количество детей | Профицит (дефицит) мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» | пр. Строителей, д.47, 16:53:04 02 02:1 | 12534,7 | 157 | 2392 | 1700 | -692 |
|  | ул. Студенческая д.11, 16:53:04 02 05:63 | 5056,3 |  |  | 500 | - |
|  | ул. 30 лет Победы, д.5А, 16:53:040204:26 | 5692,3 |  |  | 500 | - |
| Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова» | пр. Шинников, д. 44 «Б» 16:53:040305:33 | 5 249,7 | 74 | 172 | - | - |
| Учреждение профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета» |  | 5 249,7 | 74 | 592 | - | - |
| Нижнекамский филиал АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет | ул. Ахтубинская д.2, 16:53:040506:35 | 4745 | 31 | 107 | 382 | 275 |

- Объекты здравоохранения

В городском поселении расположено 10 объектов здравоохранения:

- ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» является одним из самых оснащенных комплексов здравоохранения в Республике Татарстан. Основная часть комплекса расположена по ул. Ахтубинская (около 14 га), вторая часть расположена по ул. Менделеева. Больница состоит из: 2 поликлиник на 720 посещений в смену каждая, консультативно-диагностической поликлиники, хирургического стационара, стоматологической поликлиники, стационаров, 3 врачебной амбулатории 2 ФАП-а, отделения офтальмологические, отоларингологические, профосмотров, платной лаборатории, внебюджетной стоматологии, палаты повышенной комфортности, а также станция скорой медицинской помощи с парком на 29 автомобилей и 957 коек круглосуточного стационара.

- ГАУЗ «Нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром» №1, №2 расположены в 2-х отдельно стоящих зданиях: четырехэтажный типовой корпус по адресу ул. Тукая, дом 37 и трехэтажный корпус по адресу ул. Менделеева, дом 45 (в составе детского больничного комплекса). Суммарно объект способен принять 1750 пациентов в смену и разместить в круглосуточном стационаре 372 пациента.

- Филиал ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан» - это структура, объединяющая по всей республике медицинские учреждения (или их структурные подразделения), основным видом деятельности которых является заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, а основной задачей является обеспечение медицинских учреждений безопасными компонентами крови.

- Филиал ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» «Нижнекамский наркологический диспансер» оказывает специализированную медицинскую помощь населению города Нижнекамска, Нижнекамского района и других прикрепленных районов.

- В ГАУЗ «Детский центр медицинской реабилитации» детская медицинская деятельность осуществляется круглосуточно стационарно на 2 этапе медицинской реабилитации в ранний восстановительный период, в поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, и в условиях дневного стационара при хроническом течении заболевания вне обострения.

Таблица 1.4.4.5.1

Существующие объекты здравоохранения городского поселения

| № п/п | Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания, кв. м | Количество рабочих мест, единиц | Мощность | Число автомобилей скорой медицинской помощи | Зона обслуживания (муниципальные районы) | Дата ввода в эксплуатацию | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» | ул. Ахтубинская, д. 9 ул. Менделеева, д. 46 | - | 2322 | 1440 посещений в смену Круг. стац. – 957 коек | 29 | - | - | - |
| 2-3 | ГАУЗ «Нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром» №1, №2 | ул. Менделеева 45 16:53:040103:4841 16:53:040103:4843 | 20050 | 1109,75 | 550 посещений в смену Круг. стац. – 229 коек Дневной стац. – 37 коек | - | - | 1986 | 6 |
|  |  | ул. Тукая 37 16:53:040403:2569 16:53:040403:2570 | 3713,8 | 283,75 | 500 посещений в смену |  |  | 1979 |  |
|  |  | пр. Шинников 49 16:53:040303:100 | 3 686,20 | 110,25 | 500 посещений в смену |  |  | 2002 |  |
|  |  | ул. Менделеева 48, 16:53:040101:149 | 9070,2 | 336,25 | Круг.стац. – 112 коек Днев.стац. – 13 коек |  |  | 1976, 1993, 2005 | 4 |
|  |  | ул. Менделеева 46 16:53:040101:0120 | 1914,8 | 49 | Круг.стац. – 31 коек |  |  | 1973, 1993 | 2 |
|  |  | ул. Студенческая д.67 16:53:040203:3752 16:53:040203:3751 16:53:040203:4572 16:53:040203:3771 16:53:040203:5690 16:53:040203:3789 | 3881,3 | 82 | 200 посещений в смену |  |  | 1993, 2024 | - |
| 4 | Филиал ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | ул. Менделеева 32А | 3255,04 | 54 | 30 посещений в смену | - | Нижнекамский, Чистопольский, Заинский, Новошешминский | 1952 | - |
| 5 | Филиал ГАУЗ «РКНД МЗ РТ» - Нижнекамский наркологический диспансер | ул. Студенческая 31, 33 | 1591,3 | 102 | 47 – количество коек для круглосуточного стационара 15 – количество мест для дневного стационара 120 – количество посещений в смену | - | Нижнекамский, Нурлатский, Аксубаевский, Заинский, Чистопольский, Новошешминский | 1973 | 5 |
| 6 | ГАУЗ «Детский центр медицинской реабилитации» | ул. Тихая аллея, д. 11, корп. А 16:53:040501:46 | 1214 | 54 | 100 коек | - | - | - | - |
| 7 | Филиал ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» -«Нижнекамский противотуберкулезный диспансер» | ул. Менделеева, д. 46, корп. А 16:53:040101:63 | 1098 | 129 | 120 коек | - | - | - | - |
| 8 | Филиал «Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. В.М. Бехтерева» Нижнекамский психоневрологический диспансер | ул. Студенческая, д. 33 16:53:040204:2 | - | 16 | Кругл. стац. - 166 коек дневной стац. - 30 коек | - | - | - | - |
| 9 | «Нижнекамский кожно-венерологический диспансер»- филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» | ул. Студенческая, д. 31, корп. А 16:53:040204:13 | - | 25 | 69 коек | - | - | - | - |
| 10 | Нижнекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» | ул. Ахтубинская, д. 18 16:53:040505:1 | - | - | - | - | - | - | - |

- Объекты социального обслуживания

В городе Нижнекамск расположено 4 объекта социального обслуживания. ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе» имеет два филиала по адресам ул. Кайманова, д. 16А и ул. Тукая, д.18.

Приюты и детские дома: ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» и ГБУ «Нижнекамский детский дом».

Таблица 1.4.4.6

Существующие объекты социального обслуживания городского поселения

| Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания (комплекса зданий), кв.м | Количество рабочих мест, единиц | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» | пр. Химиков 102А 16:53:040307:20 | 3536,7 | 68 | 50 мест |
| ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе» | ул. Кайманова, д. 16А №16:53:040308:42 | 3318,9 | 145 | 28 койко-мест, 25 мест |
|  | ул. Тукая, д.18 №16:53:040407:43 | 1357,3 | 40 |  |
| ГБУ «Нижнекамский детский дом» | ул. Чабьинская, 19 16:53:040601:8 | 2702,5 | 46 | места |

- Объекты культуры

В городском поселении расположено 17 объектов культурно-просветительского назначения. В основном они представлены в качестве филиалов библиотек разного типа (городские, детские, центры семейного чтения). Также в городе действует Комплексный музей г. Нижнекамска, в котором сосредоточено 20 675 экспонатов. Суммарно, объекты культурно-просветительского назначения содержат 416443 экземпляров и экспонатов, а также вмещают 693 посетителей одновременно.

Таблица 1.4.4.7.1

Существующие объекты культурно-просветительского назначения городского поселения

| № п/п | Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания, кв. м | Этажность | Дата ввода в эксплуатацию | Количество рабочих мест, единиц | Вместимость, мест | Количество экземпляров (библиотеки) / экспонатов (музеи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | факт. | проект. |
| 1 | МБУ «Комплексный музей города Нижнекамска» | пр. Строителей, д.14 16:53:040504685 | 2154 | 1 | 2009 | 25 | 100 | 20 675 | - |
| 2 | МБУ «Централизованная библиотечная система Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» Центральная библиотека им. Г. Тукая | ул. Тукая, 31 | 684,2 | 1 | 1972 | 16 | 150 | 45368 | 45368 |
| 3 | Центральная детская библиотека «Апуш» | ул. Тукая, 31 | 255,4 | 1 | 1972 | 9 | 80 | 25982 | 25982 |
| 4 | Городская библиотека-филиал №1 | пр. Вахитова, 7 | 324,1 | 2 | 1978 | 4 | 6 | 15484 | 15484 |
| 5 | Городская библиотека-филиал №2 | ул. Тукая, 1 | 115,4 | 1 | 1969 | 3 | 10 | 24300 | 24300 |
| 6 | Городская библиотека-филиал №3 | пр. Химиков, 72 в | 178,4 | 1 | 1971 | 6 | 20 | 26577 | 26577 |
| 7 | Библиотека семейного чтения-филиал №4 | ул. Тукая, 31 | 181,8 | 1 | 2002 | 6 | 25 | 30315 | 30315 |
| 8 | Городская библиотека –филиал №5 | ул. Кайманова, 3а | 191,6 | 1 | 1976 | 6 | 24 | 33693 | 33693 |
| 9 | Детская библиотека-филиал №6 | ул. Лесная 13/50 | 131,3 | 1 | 1979 | 6 | 25 | 20668 | 20668 |
| 10 | Детская библиотека –филиал №7 | ул. Тихая Аллея, 9 | 147,2 | 1 | 1967 | 6 | 30 | 18654 | 18654 |
| 11 | Национально-краеведческая библиотека им. К.Гали-филиал №30 | ул. Юности, 13 | 361 | 1 | 2006 | 7 | 39 | 22978 | 22978 |
| 12 | Детская библиотека-филиал №37 | ул. Корабельная, 21б | 151,5 | 1 | 1975 | 6 | 20 | 26029 | 26029 |
| 13 | Детская библиотека-филиал № 38 | ул. Бызова, 17 | 210,5 | 1 | 1986 | 6 | 35 | 20804 | 20804 |
| 14 | Центр чтения и общения «Заман» - филиал №45 | пр. Шинников, 44 | 232 | 1 | 1987 | 6 | 66 | 27481 | 27481 |
| 15 | Детская библиотека –филиал № 47 | пр. Вахитова, 7 | 300 | 2 | 1978 | 6 | 24 | 23049 | 23049 |
| 16 | Библиотека семейного чтения-филиал №48 | пр. Шинников, 9 | 268,9 | 1 | 1996 | 5 | 30 | 29931 | 29931 |
| 17 | Городская библиотека-филиал № 49 | ул. Центральная, 86 | 31,2 | 1 | 1971 | 1 | 9 | 4455 | 4455 |
| - | Итого | - | 5918,5 | - | - | 124 | 693 | 416443 | 395768 |

Таблица 1.4.4.7.2

Существующие объекты культурно-досугового назначения городского поселения

| № п/п | Наименование объекта культуры и искусства | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания (комплекса зданий), кв. м | Этажность | Дата ввода в эксплуатацию | Количество рабочих мест, единиц | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУ «ЦКИ «БАЗА» | ул. Лесная 53а, 16:53:040301:12 | 4054,8 | 2 | 1984 | 41 | 1000 |
|  |  | ул. Лесная 55а, 16:53:040301:19 | 4087,1 | 2 | 1986 |  | 1000 |
| 2 | МАУ «Дом дружбы народов» | пр. Химиков, д. 74Б, 16:53:040503:169 | 3 213,5 | 2 | 2012 | 21,5 | 200 |
| 3 | МБУ Дом культуры «Альфа» | ул. 30 лет Победы, д.3 | 645,3 | 1 | 1974 | 14 | 60 |
| 4 | МАУ «Дом народного творчества» | площадь Лемаева, 14, 16:53:040502:33 | 5191,4 | 3 | 1978 | 50,15 | 623 |
| - | Итого | - | 13978,6 | 10 | - | 126,65 | 2883 |

Таблица 1.4.4.7.3

Существующие объекты культурно-зрелищного назначения городского поселения

| № п/п | Наименование объекта культуры и искусства | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Общая площадь здания, кв. м | Этажность | Дата ввода в эксплуатацию | Количество рабочих мест, единиц | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «АПИТ «Нардуган» | ул. Юности, д.13, 16:53:040406:105 | 2442,47 | 3 | 2010 | 95 | 200 |
| 2 | МБУ «АПИТ «Нардуган» | ул. Бызова д.9А, 16:53:040301:204 | 5525,3 | 3 | 1995 | 95 | 200 |
| 3 | МБУ «ТЭА «Ильхам» | пр. Химиков д.16, 16:53:040401:3698 | 247,2 | 1 | 1981 | 31 | 50 |
| 4 | МБУ «Театр юного зрителя» | площадь Лемаева, 2, 16:53:040502:18 | 4129 | 3 | - | 50 | 480 |
| - | Итого | - | 8214,97 | - | - | 271 | 930 |

Из объектов культурно-досугового типа в Нижнекамске представлено 4 объекта с суммарной вместимостью 2883 места. В числе объектов культурно-зрелищного типа в городе расположено 4 объекта с общей мощностью 930 мест.

- Объекты физической культуры и спорта

Из числа общедоступных объектов физической культуры и спорта, которые являются в т.ч. объектами местного значения можно выделить 4 объекта указанные в таблице ниже.

В городе Нижнекамск в основном распространены объекты физической культуры и спорта частной правовой организации. Согласно общедоступным сведениям в городе существует 13 тренажерных залов, 29 фитнес-клубов частной правовой организации.

Также в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей существуют спортивные залы: 36 и 4, соответственно. Суммарная их площадь равна 11 520 кв. м.

Из числа придомовых плоскостных сооружений можно выделить 66 футбольных полей, суммарная площадь которых равна около 61 776 кв. м.

Таблица 1.4.4.8.1

Существующие объекты физической культуры и спорта городского поселения

| № п/п | Наименование | Фактический адрес, кадастровый номер земельного участка | Мощность объекта |  |  | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь пола спортивного зала / плоскостного сооружения / зеркала воды, кв. м | единовременная пропускная способность, человек | трибуна, мест |  |
| 1 | Спортивный комплекс «Факел» | ул. 50 лет Октября, 16, 16:53:040502:30 | 601,7 | 90 | 300 | 13 |
| 2 | МБУ «КСК «Ильинка» | ул. 30 лет Победы, 5Б, 5В 16:53:040204:2193 | 6034,39 | 700 | 450 | 39 |
| 3 | СКК «Нефтехимарена» | ул. 30 лет Победы, 8 | 4202 | 5500 | 5500 | - |
| 4 | Спортивное поле «Нефтехимик» | ул. 30 лет Победы, 8В | 6901 | 3060 | 3060 | - |
| 5 | Спортзал МБУ ДО «Динамо», МФЗ «Ярыш» | пр. Химиков, 13А | 1277 | - | - | - |
| 6 | Спортзал МБУ ДО «ДЮСШ «Батыр», ФОК «Батыр» | ул. Ямьле, 20 | 2592 | - | - | - |
| 7 | Спортзал ЧУСК «Шинник» | ул. Гагарина, 32 | 1184 | - | - | - |

- Объекты обеспечения охраны общественного правопорядка и общественной безопасности

В городском поселении расположено 17 участковых пунктов полиции, 4 общественных пунктов охраны правопорядка.

Таблица 1.4.4.9.1

Существующие объекты обеспечения охраны общественного правопорядка и общественной безопасности городского поселения

| № п/п | Тип объекта обеспечения охраны общественного правопорядка и общественной безопасности | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участковый пункт полиции | пр. Химиков 72Б |
| 2 |  | пр. Шинников 1 |
| 3 |  | пр. Мира 30 |
| 4 |  | ул. Менделеева 32 |
| 5 |  | пр. Шинников 43 |
| 6 |  | ул. 30 лет Победы 4 |
| 7 |  | ул. Гагарина 2А |
| 8 |  | ул. Бызова 9 |
| 9 |  | ул. Гагарина 16А |
| 10 |  | пр. Мира 21 |
| 11 |  | ул. Юности 8 |
| 13 |  | пр. Шинников 25Б |
| 13 |  | бульв. Школьный 9 |
| 14 |  | пр. Шинников 25А |
| 15 |  | ул. Бызова 9А |
| 16 |  | пр. Шинников 64/29 |
| 17 |  | пл. Лемаева 2 |
| 18 | Общественный пункт охраны правопорядка | пр. Шинников 1 |
| 19 |  | ул. 30 лет Победы 4 |
| 20 |  | пр. Химиков 16 |
| 21 |  | ул. Гагарина 16а |

- Объекты рекреационного назначения

В городе Нижнекамск существует множество объектов рекреационного назначения. Большинство из них выполняют роль объектов придомового обслуживания, будучи малыми садами, местами отдыха, зонами для прогулки домашних животных и детскими игровыми площадками. Данные объекты в рамках генерального плана включены в жилые зоны.

Основой рекреационного каркаса поселения является лесопарковая зона Корабельная роща. Её существующая площадь в границах поселения равна 18 942 847 кв. м.

В 2023 г. ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» провел работы по оценке количественных характеристик озелененных территорий в границах города Нижнекамск. Было выявлено, что площадь озелененных территорий жилых кварталов составляет 2 131 109 кв. м.

Рекреационные объекты общегородского значения выполняют функцию в масштабах города или частей города, обеспечивая потребности населения. Данные объекты указаны в таблице 1.4.4.10.1. Суммарная площадь общегородских озелененных территорий общего пользования равна 945 289 кв. м.

Таблица 1.4.4.10.1

Существующие объекты рекреационного назначения городского поселения

| № п/п | Наименование | Площадь, кв. м | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | парк «СемьЯ» | 503031 | 16:53:040105:2 16:53:040105:346 16:53:040105:96 16:53:040105:338 16:53:040105:341 16:53:040105:97 16:53:040105:357 16:53:040105:127 16:53:040105:355 16:53:040105:354 | Общегородской центр |
| 2 | парк Нефтехимиков | 78705 | 16:53:040103:4025 16:53:040103:4889 16:53:040103:4888 | пересечение ул. Мурадьяна и пр. Мира, мкр. 27 |
| 3 | сквер «Танеко» | 50040 | 16:53:040101:3720 16:53:040101:4982 16:53:040101:5285 16:53:040101:4720 часть объекта расположена в землях, неразграниченной государственной собственности | ул. Мурадьяна |
| 4 | сквер Менделеева | 22801 | 16:53:040303:5599 | ул. Менделеева, мкр. 17 |
| 5 | парк Шинников | 14273 | 16:53:040310:67 часть объекта расположена в землях, неразграниченной государственной собственности | пересечение ул. Гагарина и ул. Менделеева мкр. 14А |
| 6 | сквер Эластик | 8621 | 16:53:040310:20 16:53:040310:69 часть объекта расположена в землях, неразграниченной государственной собственности | ул. Гагарина мкр. 14 |
| 7 | бульвар, посвященный Жертвам техногенных катастроф | 16501 | 16:53:040503:6770 | ул. Спортивная мкр. 7 |
| 8 | Площадь Победы | 38947 | 16:53:040502:51 16:53:040502:44 | ограничен улицами Спортивная, 50 лет Октября |
| 9 | сквер им. Лемаева | 66841 | 16:53:040502:45 16:53:040502:49 16:53:040502:26 16:53:040502:15 16:53:040502:13 16:53:040502:48 часть объекта расположена в землях, неразграниченной государственной собственности | ограничен пр. Химиков и ул. 50 лет Октября |
| 10 | сквер Пушкина | 18224 | 16:53:000000:2517 | между кварталами 8 и 9А |
| 11 | сквер Первостроителей | 15417 | 16:53:000000:2517 | между кварталами 8 и 9А |
| 12 | парк им. Г. Тукая | 31307 | 16:53:040403:2566 | ограничен улицами Тукая, Юности и пр. Химиков |
| 13 | сквер Юности | 24077 | объекта расположен в землях, неразграниченной государственной собственности | ул. Тукая, кв. 5 |
| 14 | парк Велики | 18975 | 16:53:040402:28 16:53:040402:2877 16:53:040402:94 16:53:040402:2866 | ул. Юности, мкр. 37 |
| 15 | аллея Поколений | 7029 | 16:30:010803:5398 16:30:010803:5397 | пр. Химиков |
| 16 | бульвар Б. Урманче | 30500 | 16:53:040206:5735 | между мкр. 30 и мкр. 26 |
| - | Итого | 945 289 | - | - |

- Объекты ритуального обслуживания

В поселении расположено 4 кладбища и 1 воинское кладбище – Братская могила 19 бойцов отдельного лыжного батальона.

Таблица 1.4.4.11.1

Существующие объекты ритуального обслуживания городского поселения

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | свободная |
| 1 | Нижнекамское | 16:30:011602:10 16:30:011602:9 16:30:011602:1399 16:30:011602:953 | 558448 | 151995 |
| 2 | Ахтубинское | 16:30:011402:1 16:30:011402:108 16:30:011402:107 16:30:011402:109 | 14563 | 0 |
| 3 | Чабьинское | 16:53:040309:39 | 994 | 0 |
| 4 | Ильинское | 16:30:010702:215 | 15757 | 0 |
| - | Итого | - | 589762 | 151995 |

- Расчет обеспеченности существующими объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Представленный в таблице 1.4.4.12.1 сводный расчет обеспеченности существующими объектами социального и культурно-бытового обслуживания характеризует исходное положение генерального плана и является отправной точкой вектора планирования.

Таблица 1.4.4.12

Сводный расчет обеспеченности существующими объектами социального и культурно-бытового обслуживания городского поселения

| Наименование | Единица измерения | Норматив обеспеченности | Источник нормирования | Норма обеспеченности | Существующее положение | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | место | 30 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 17174 | 15359 | 89 |
| Общеобразовательные организации | место | 57 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 32630 | 28189 | 86 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 30 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет | РНГП | 12647 | 7990 | 63 |
| Государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для взрослого и детского населения | больничная койка | 7,5 больничных коек на 1000 человек | РНГП | 1808 | 3190 | 176 |
| Амбулаторно-поликлинические организации для взрослого населения | посещение в смену | 6 посещений в смену на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 3435 | 1440 | 42 |
| Амбулаторно-поликлинические организации для детского населения | посещение в смену | 2 посещения в смену на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 1145 | 1750 | 153 |
| Станция скорой медицинской помощи | бригада | 1 бригада на каждые 10 тыс. человек обслуживаемого населения | РНГП | 24 | 29 | 120 |
|  | машино-место | 0,04 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 23 | 29 | 127 |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 57, 7 кв. м площади пола на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 33031 | 22358 | 68 |
| Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле) | тыс. кв. м | 0,9 тыс. кв. м на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 515215 | 69 | 0 |
| Бассейн | объект | не менее 1 объекта на поселение | РНГП | 1 | 3 | 300 |
|  | кв. м зеркала воды | 8,9 кв. м зеркала воды на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 5095 | 500 | 10 |
| Культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности) | организаций | 8 организаций на крупный городской населенный пункт и 1 организация на малочисленный сельский населенный пункт | Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 №Р-494 | 11 | 4 | 36 |
|  | кв. м общей площади | 5,3 кв. м общей площади на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 3034 | 13978,6 | 461 |
| Муниципальная библиотека (фонд центральной взрослой и центральной детской библиотек) | экз. | 5,5 экз. на 1 чел. | Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 13.02.2013 №86 од | 1325814 | 395 768 | 30 |
| Городские библиотеки | тыс. экз. | 2,2 тыс. экз. на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 1259413 | 395 768 | 31 |
| Общественный пункт охраны правопорядка | объект | 1 ОПОП на 12-15 тыс. чел. | РНГП | 20 | 4 | 25 |
| Участковый уполномоченный полиции, участковый пункт полиции | объект | 1 на 2,8-3 тыс. чел. | РНГП | 80 | 17 | 21 |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,3 га на 1000 чел. | РНГП | 72 | 15 | 21 |
| Парки, скверы, бульвары, сады и др. | кв. м | 22,7 кв. м на 1 чел. | РНГП | 5471994 | 945289 | 17 |
| Территория общего пользования (общегородские) | кв. м | 11,5 кв. м на 1 чел. | РНГП | 2772156 | 945289 | 34 |
| Территория общего пользования (жилого микрорайона) | кв. м | 6,9 кв. м на 1 чел. | РНГП | 1663293 | 2131109 | 100 |
| Пригородные леса, преобразованные в лесопарки | кв. м | 5 кв. м на 1 чел. | РНГП | 1205285 | 18942847 | 1572 |

Примечание:

- существующее положение государственных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для взрослого и детского населения получилось посредством сложения характеристик ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» и ГАУЗ «Нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром» №1, №2;

- нормативы обеспеченности территориями общего пользования (общегородские, жилого микрорайона) были увеличены на 15% в соответствии с нормой пункта 4 примечаний к таблице 9.2 СП 42.13330.2016 (в городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%).

- в настоящей таблице приняты следующие сокращения: «н/д» – нет данных.

- Рекреационный потенциал территории

Муниципальное образование город Нижнекамск обладает выраженным рекреационным потенциалом, сформированным сочетанием природных факторов, градостроительной структуры и сложившихся общественных пространств. В настоящее время туризм на территории города носит преимущественно внутригородской и внутригородско-региональный характер и ориентирован на массовый отдых населения, краткосрочные формы досуга, спортивно-оздоровительную и событийную активность.

Ключевым природным фактором, определяющим рекреационную специализацию территории, является река Кама с обширной прибрежной зоной. В границах города и в непосредственной близости к нему прибрежные территории Камы используются для неорганизованного и частично организованного отдыха, прогулочной активности, любительского водного спорта и рыболовства.

Существующее использование прибрежных территорий носит фрагментарный характер и в значительной степени зависит от сезонности, однако именно водно-рекреационный ресурс Камы рассматривается как основа для формирования устойчивых рекреационных пространств и развития водных видов отдыха.

Значимую роль в структуре рекреационного потенциала города играют городские зелёные насаждения, парки, скверы расположенные как в центральной части города, так и в жилых районах. Эти территории выполняют функции повседневного отдыха населения, прогулочной активности и локальной рекреации. Их распределение обеспечивает относительную территориальную доступность мест отдыха для различных жилых зон, однако функциональная насыщенность и уровень благоустройства отдельных территорий остаются неоднородными.

В настоящее время в городе сложилась система общественных пространств, используемых для проведения культурно-массовых и событийных мероприятий городского масштаба. Событийная активность, включая городские праздники, спортивные и культурные мероприятия, формирует предпосылки для развития событийного туризма, ориентированного преимущественно на жителей города и близлежащих муниципальных образований.

Существующий туристский поток в Нижнекамске формируется главным образом за счёт:

- внутреннего туризма жителей Республики Татарстан;

- краткосрочных поездок выходного дня;

- спортивных, культурных и деловых мероприятий;

- детских и молодёжных форм организованного отдыха.

Градостроительная структура Нижнекамска, сформированная преимущественно в советский период, характеризуется наличием значительных межквартальных пространств, зелёных разрывов и резервов для развития рекреационных функций. Вместе с тем существующая туристская инфраструктура — объекты размещения, сервисы для туристов, навигация и тематические маршруты — развита ограниченно и ориентирована в основном на деловые и транзитные поездки.

В соответствии со Стратегией развития туризма в Республике Татарстан на период 2021–2030 годов, утверждённой приказом Государственного комитета Республики Татарстан по туризму от 16.02.2022 №18, развитие туристско‑рекреационного потенциала территорий муниципальных образований рассматривается как часть общей региональной политики по формированию современной инфраструктуры отдыха и досуга, обеспечению доступности туристских услуг и интеграции территорий в систему туристских маршрутов Татарстана. Учёт местных рекреационных ресурсов и водных пространств при формировании стратегического подхода подчеркивается через концепцию туристско‑рекреационных кластеров, разрабатываемых на территории муниципальных образований Республики.

Таким образом, существующее состояние туризма и рекреации в городе Нижнекамске характеризуется преобладанием локальных и внутригородских форм отдыха, высокой ролью природных и водных факторов, а также наличием значительного, но не в полной мере реализованного рекреационного потенциала. Дальнейшее развитие туристско-рекреационной функции города связано не с формированием массового въездного туризма, а с качественным развитием городской среды, общественных пространств и организованных форм отдыха населения.

- Объекты культурного наследия

Согласно данным, предоставленным Комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, Комитет располагает информацию о наличии одного объекта культурного наследия — выявленный объект культурного наследия «Соборная мечеть», 1989 – 1996 гг. по адресу: Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 59. При этом границы территории выявленного объекта культурного наследия не установлены.

Глава 5. Транспортная инфраструктура, санитарная очистка территории

- Транспортная инфраструктура

- Автомобильный транспорт

В границах городского поселения представлены 8 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога федерального значения.

По территории городского поселения проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения «М-12 «Восток» строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень на участке обхода населенных пунктов Нижнекамска и Набережные Челны». В границах г. Нижнекамск на момент разработки генерального плана присоединение городской улично-дорожной сети отсутствует.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.03.2025 №121 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан» в границах городского поселения существует 6 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (таблица 1.5.1.1.1) владельцем которых является ГКУ «Главтатдортранс». Помимо автомобильных дорог в указанном постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан отражено значение путепроводов на автодороге «Южная» в качестве регионального (межмуниципального).

Согласно данным Системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в границах городского поселения на учете в системе состоит 8 автомобильных дорог местного значения (таблица 1.5.1.1.2). Основным владельцем муниципальных автодорог является МБУ «Дирекция единого заказчика».

В городском поселении действует автовокзал г. Нижнекамск по адресу ул. Вокзальная 7. Автовокзал осуществляет ежедневное сообщение с городами Республики Татарстан и столицами Республики Башкортостан, Удмурткой Республики.

Таблица 1.5.1.1.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения городского поселения

| № п/п | Наименование | Категория | Протяженность, км |  |  |  |  |  | Идентификационный номер | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вне границ населенных пунктов |  |  | в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ЦБ | АБ |  | ЦБ | АБ |  |  |
| 1 | «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск | II | 1,963 | - | 1,963 | - | - | - | 16-ОП-РЗ-16К-1235 | ГКУ «Главтатдортранс» |
| 2 | Нижнекамск – детский оздоровительный лагерь труда и отдыха | IV | 1,839 | - | 1,839 | 0,803 | - | 0,803 | 16-ОП-РЗ-16К-1245 | ГКУ «Главтатдортранс» |
| 3 | Нижнекамск – Соболеково | IV | 2,768 | 1,518 | 1,250 | 2,616 | 2,616 | - | 16-ОП-РЗ-16К-1246 | ГКУ «Главтатдортранс» |
| 4 | Нижнекамск – Причал | IV | - | - | - | 2,089 | - | 2,089 | 16-ОП-РЗ-16К-1247 | ГКУ «Главтатдортранс» |
| 5 | Нижнекамск – Прости | IV | 0,427 | - | 0,427 | 0,296 | - | 0,296 | 16-ОП-РЗ-16К-1248 | ГКУ «Главтатдортранс» |
| 6 | Ул. Чистопольская в г. Нижнекамске | II | - | - | - | 4,514 | - | 4,514 | 16-ОП-РЗ-16К-1942 | ГКУ «Главтатдортранс» |
| 7 | Путепроводы на автодороге «Южная» в г. Нижнекамске | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- в настоящей таблице приняты следующие сокращения: «ЦБ» – цементобетон, «АБ» - асфальтобетон.

Таблица 1.5.1.1.2

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения

| № п/п | Наименование | Категория | Протяженность, км |  | Идентификационный номер | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вне границ населенных пунктов | в границах населенных пунктов |  |  |
| 1 | Дорога от кольца Студенческая до остановки Ильинка | IV | 3,66 | 1,693 | 92 435 ОП MP 072 | МБУ «ДЕЗ» |
| 2 | Участок дороги, соединяющий дамбу с дорогой на д. Ильинка | II | 1,504 | - | 92 435 ОП МР 075 | МБУ «ДЕЗ» |
| 3 | Дорога по дамбе до развилки на понтонный мост до д Ильинка | II | 2,597 | - | 92 435 ОП МР 080 | МБУ «ДЕЗ» |
| 4 | Дорога маршрута 106 «Д» до разворотной площади | II | 6,129 | - | 92 435 ОП MP 077 | МБУ «ДЕЗ» |
| 5 | От развилки перед майданом по 106 маршруту до разворотной площади | II | 1,302 | - | 92 435 ОП MP 076 | МБУ «ДЕЗ» |
| 6 | Маршрут до разворотной площадки и выезд на дамбу, 121 «А» до дамбы, объездная по садам-огородам с выездом на развилку маршрута 121 «А» | II | 0,386 | - | 92 435 ОП МР 078 | МБУ «ДЕЗ» |
| 7 | От Красного Ключа до ул. Мурадьяна | II | 1,091 | - | 92 435 ОП МР 079 | МБУ «ДЕЗ» |
| 8 | От автодороги Нижнекамск детский оздоровительный лагерь труда и отдых «Заря» до кордона Биклянского лесничества | IV | 2 | - | МР 000-3 | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |

- Железнодорожный транспорт

Железнодорожная система городского поселения является неотъемлемой частью Куйбышевской железной дороги ОАО «Российские железные дороги». В отношении транспортно-географического положения железнодорожная система городского поселения является тупиковой веткой Челнинского хода.

Железнодорожный вокзал г. Нижнекамск расположен по адресу ул. Вокзальная 7. Согласно данным Филиала ОАО «Российские железные дороги» - Куйбышевская железная дорога здание железнодорожного вокзала принадлежит 2 классу и имеет вместительность 67 человек в сутки. В свою очередь платформа ст. Нижнекамск относится к 3 классу. Вокзал осуществляет ежедневное трехразовое пригородное сообщение в г. Ижевск. Иного сообщения не осуществляется.

Станции Соболеково, Предкомбинантская, Алань и Биклянь являются грузовыми и грузо-наливными. Они обслуживают близлежащие промышленные предприятия.

Основным железнодорожным путем городского поселения является «Главный путь Биклянь-Нижнекамск». Является однопутным неэлектрифицированным железнодорожным путём общего пользования IV категории. В поселении также существуют и иные железнодорожные пути общего и необщего пользования. Все они являются некатегорийными однопутными и неэлектрифицированны.

- Водный транспорт

Водный транспорт в городском поселении представлен грузовым причалом Нижнекамской базы стройиндустрии и грузовым речным портом, которые расположены на самой западной оконечности поселения, в 2 км от впадения р. Степной Зай в р. Кама. В Нижнекамске имеются искусственные и естественные причалы, расположенные в Афанасовской и Соболековской воложках.

К объектам подведены железнодорожный путь общего пользования и автомобильная дорога регионального значения.

- Улично-дорожная сеть, велосипедный и общественный транспорт

- Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть г. Нижнекамск состоит из магистральных улиц общегородского значения, магистральных улиц районного значения, улиц и дорог местного значения, которые интегрированы в общую транспортную систему Северо-Восточного Закамья и Республики в целом.

Улично-дорожная сеть города можно разделить на три части по её функциональным и планировочным признакам: городская селитебная, район «БСИ», Нижнекамский промышленный узел, промбаза по ул. Первопроводцев, юго-западный промышленный район Нижнекамской базы стройиндустрии.

Развитая улично-дорожная сеть присуща селитебной городской части что обусловлено типом застройки и использованием земель. Тип застройки в этой части сети регулярная (сетчатая) с локальными утилитарными решениями в целях сочетания ландшафтных и природных условий.

Основными транспортно-планировочными осями этой части города выступают пр. Вахитова, пр. Мира и ул. Мурадьяна, а также ул. Южная, ул. Вокзальная и ул. Индустриальная. Указанные проспекты и улиц, находясь в диаметрально разных частях города, предопределяют её планировочную структуру и являются основными выходами к автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения.

В свою очередь магистральные улицы районного значения, формируясь на основе транспортно-планировочных осей города, образуют жилые районы города. Данный вид улиц и дорог являются основными границами между элементами планировочной структуры города (кварталы, микрорайоны).

Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нижнекамска Республики Татарстан на 2018-2025 г., утверждённой постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 24.10.2019 №660 к магистральным улицам общегородского значения отнесены проспекты Вахитова, Мира, Строителей, Химиков и улицы Корабельная, Южная.

Улицы и дороги местного значения города обеспечивают внутриквартальные связи и непосредственный доступ к зданиям, связывая их с магистральными улицами и дорогами населенного пункта.

Помимо основной селитебной части города в жилищных целях используются поселок Строителей, который имеет комбинированную регулярную застройку. Отдаленность объясняется исторически сложившейся особенностью формирования города Нижнекамск.

Промышленные районы города связываются с селитебной частью города магистральными улицами общегородского значения, за исключением района промбазы по ул. Первопроводцев. Одновременно, въезд в город Нижнекамск также обустроен только со стороны промышленных районов, за исключением въезда по ул. Южная со стороны с. Бол. Афанасово.

Сельские населенные пункты городского округа имеют типичную линейную застройку: д. Дмитриевка состоит из двух рядов улиц: Садовая и Лесная; д. Ильинка имеет одну планировочную ось по ул. Озерная. Поселок Биклянское лесничество отличается комбинированной линейной застройкой, где планировочные оси выстроены согласованно с гипсометрией рельефа и сходятся ближе к выезду из населенного пункта. Поселок состоит из улиц Западная, Центральная, Лесная.

Рис. 1.5.2.1.1. Плотность дорожно-транспортных происшествий

Понятие улично-дорожной сети и безопасности движения связаны неразрывно. Обеспечение безопасности дорожного движения является важнейшим вопросом при развитии сети города.

Согласно данным ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому муниципальному району, в 2025 году произошло 173 дорожно-транспортных происшествий.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по-прежнему остаются выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе, нарушение правила проезда перекрестков, а также нарушение правил дорожного движения самими пешеходами. Вина пешеходов усматривается в 23 случаях, остальные происшествия произошли по вине водителей.

В рамках хронологического анализа в городе Нижнекамск в основном причины дорожно-транспортных происшествий связаны со столкновениями транспортных средств, наездом на пешеходов. Принимая во внимание схему плотности дорожно-транспортных происшествий, можно выделить основные места происшествий:

- пр. Строителей (в районе остановки общественно транспорта «6 квартал» на пересечении с ул. Юности, пр. Химиков)

- ул. Корабельная (в районе остановки общественно транспорта «ул. Корабельная», на пересечении с ул. Юности)

- пр. Шинников (на пересечении с ул. Менделеева)

- пр. Химиков (в районе остановок общественно транспорта «ул. Менделеева», «11 микрорайон», «Дом дружбы народов» «пл. Лемаева», на пересечении с ул. Менделеева и пр. Вахитова)

- ул. Гагарина (в районе остановок общественно транспорта «ул. Гагарина», «10 микрорайон» и на пересечении с пр. Вахитова)

В зависимости от местоположения основных мест происшествий, на основе анализа местности, можно определить причину или основной фактор дорожно-транспортного происшествия. В основном происшествия привязаны к пересечениям улиц и дорог или к пешеходным переходам.

Таблица 1.5.2.1.1

Перечень улиц и дорог улично-дорожной сети г. Нижнекамск

| Идентификационный номер | Наименование | Значение | Протяженность, км | Число полос | Площадь, кв. м | Вид покрытия | Категория |  | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 435 ОП МР 095 | а/д 4а НКО в районе ЦГФУ | автомобильная дорога местного значения | 0,815 | 2 | 6 363 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 094 | а/д А-01 ст Водоцеха до ЦГФУ | автомобильная дорога местного значения | 2,982 | 2 | 25 463 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы и дороги в производственных зонах | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 096 | а/д у дер БСИ | автомобильная дорога местного значения | 3,838 | 2 | 26 826 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 097 | а/д № 2 ПК-760 ПО ПК 34-32 | автомобильная дорога местного значения | 3,912 | 2 | 34 096 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 090 | автодорога "Южная" | автомобильная дорога местного значения | 1,934 | 2 | 15 458,6 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 092 | Автодорога "Южная" | автомобильная дорога местного значения | 4,102 | 2 | 33 692,3 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 093 | Автодорога "Южная" ПК 0+26-ПК 68-85 | автомобильная дорога местного значения | 4,495 | 2 | 36 316 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 091 | Автодорога "Южная" ПК 0+26-ПК68+85 | автомобильная дорога местного значения | 1,936 | 2 | 15 475,9 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 088 | Автодорога № 1 | автомобильная дорога местного значения | 4,673 | 3 | 80 546 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 082 | автомобильная дорога от трассы до соболековских гаражей | автомобильная дорога местного значения | 0,128 | 2 | 1 284 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 083 | Автомобильная дорога по ул Чистопольская в г Нижнекамск | автомобильная дорога местного значения | 11,59 | 2 | 145 140 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 081 | автомобильная дорога слева от Соболековской трассы со стороны города | автомобильная дорога местного значения | 1,24 | 2 | 6 071 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы и дороги в производственных зонах | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 089 | Автомобильная дорога, протяженностью 13030П | автомобильная дорога местного значения | 6,603 | 4 | 107 261 | Асфальтобетонные | III | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 101 | Внутриквартальные проезды мкр 44 | автомобильная дорога местного значения | 1,801 | 2 | 12 792 | Асфальтобетонные | II | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 106 | Внутриквартальный проезд от ул Чулман до ул Ямьле, мкр 29Б | автомобильная дорога местного значения | 0,239 | 2 | 1 874,3 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 086 | д Дмитриевка | автомобильная дорога местного значения | 2,077 | 1 | 8 521 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 087 | д Ильинка | автомобильная дорога местного значения | 1,745 | 1 | 8 576 | Асфальтобетонные | II | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 085 | д. Ахтуба | автомобильная дорога местного значения | 0,933 | 1 | 4 430 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 070 | Дорога до городского кладбища | автомобильная дорога местного значения | 1,415 | 2 | 7 435 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 077 | дорога маршрута 106 ”Д" до разворотной площади | автомобильная дорога местного значения | 6,129 | 2 | 45 396 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 080 | дорога по дамбе до развилки на понтонный мост до д Ильинка | автомобильная дорога местного значения | 14,598 | 2 | 95 969 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 050 | квартал № "Б" 9а | автомобильная дорога местного значения | 4,117 | 2 | 32 394 | Асфальтобетонные | IV | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 059 | квартал № "Е” 5 | автомобильная дорога местного значения | 2,364 | 2 | 20 762 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 048 | квартал № 3 | автомобильная дорога местного значения | 1,44 | 2 | 9 754 | Асфальтобетонные | IV | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 058 | квартал № 6, 7 | автомобильная дорога местного значения | 1,307 | 2 | 9 784 | Асфальтобетонные | IV | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 062 | квартал № 8,9 | автомобильная дорога местного значения | 1,999 | 2 | 17 372 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 049 | квартал № 26, 30 | автомобильная дорога местного значения | 3,814 | 2 | 33 044 | Асфальтобетонные | IV | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 051 | кварталартал коммунального обслуживания | автомобильная дорога местного значения | 0,984 | 2 | 8 447 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 053 | кварталартал средних учебных заведений | автомобильная дорога местного значения | 2,652 | 2 | 23 161 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 102 | Магистральная автодорога 30 лет Победы от перекрестка пр Мира до ул Табеева | автомобильная дорога местного значения | 0,434 | 2 | 7 084,5 | Асфальтобетонные | IV | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 098 | Магистральная дорога ул Студенческая, 34 мкр | автомобильная дорога местного значения | 0,622 | 2 | 7 658,4 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 105 | Магистральная дорога ул Чулман от улицы Чишмале до СОК "Батыр", мкр 29Б | автомобильная дорога местного значения | 0,233 | 2 | 2 800,4 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 078 | маршрут до разворотной площадки и выезд на дамбу, 121 "А" до дамбы, объездная по садам-огородам с выездом на развилку маршрута 121"А" | автомобильная дорога местного значения | 6,099 | 2 | 33,4 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 067 | мкр 36, коттеджи | автомобильная дорога местного значения | 9,953 | 2 | 60 686 | Асфальтобетонные | IV | Местные дороги | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 042 | мкр № 6, 7, 8 | автомобильная дорога местного значения | 3,479 | 2 | 25 897 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 061 | мкр № 9 | автомобильная дорога местного значения | 2,633 | 2 | 18 813 | Асфальтобетонные | IV | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 036 | мкр № 10 | автомобильная дорога местного значения | 3,505 | 2 | 26 365 | Асфальтобетонные | IV | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 037 | мкр № 11 | автомобильная дорога местного значения | 3,711 | 2 | 23 378 | Асфальтобетонные | IV | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 038 | мкр № 12 | автомобильная дорога местного значения | 2,434 | 2 | 14 296 | Асфальтобетонные | IV | Местные дороги | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 040 | мкр № 14 | автомобильная дорога местного значения | 1,981 | 2 | 13 839 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 035 | мкр № 15 | автомобильная дорога местного значения | 0,145 | 2 | 1 024 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 041 | мкр № 16 | автомобильная дорога местного значения | 1,197 | 2 | 11 798 | Асфальтобетонные | IV | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 034 | мкр № 17, 18 | автомобильная дорога местного значения | 4,598 | 2 | 32 329 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 031 | мкр № 19 | автомобильная дорога местного значения | 1,681 | 2 | 13 028 | Асфальтобетонные | IV | Местные дороги | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 033 | мкр № 20 | автомобильная дорога местного значения | 3,325 | 2 | 24 693 | Асфальтобетонные | IV | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 032 | мкр № 21 | автомобильная дорога местного значения | 3,039 | 2 | 18 895 | Асфальтобетонные | IV | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 044 | мкр № 22, 23, 24, 25 | автомобильная дорога местного значения | 6,717 | 3 | 47 823 | Асфальтобетонные | IV | Местные дороги | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 054 | мкр № 27 | автомобильная дорога местного значения | 3,268 | 2 | 25 177 | Асфальтобетонные | IV | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 043 | мкр № 28 | автомобильная дорога местного значения | 2,185 | 4 | 15 388 | Асфальтобетонные | IV | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 046 | мкр № 29 | автомобильная дорога местного значения | 0,532 | 2 | 3 553 | Асфальтобетонные | IV | Местные дороги | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 045 | мкр № 29Б | автомобильная дорога местного значения | 2,286 | 2 | 17 864 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 060 | мкр № 35, 35а | автомобильная дорога местного значения | 4,344 | 4 | 31 013 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 063 | мкр № 36а | автомобильная дорога местного значения | 0,771 | 2 | 5 999 | Асфальтобетонные | IV | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 056 | мкр № 37 | автомобильная дорога местного значения | 2,874 | 2 | 18 429 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 064 | мкр № 44 | автомобильная дорога местного значения | 0,739 | 2 | 5 499 | Асфальтобетонные | IV | Местные улицы | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 069 | от Афанасовского кольца до свалки | автомобильная дорога местного значения | 8,869 | 2 | 64 100 | Асфальтобетонные | II | - | Скоростная автомобильная дорога |
| 92 435 ОП MP 074 | от Корабельной рощи по движению маршрутных автобусов | автомобильная дорога местного значения | 1,691 | 2 | 12 622 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 079 | от Красного Ключа до ул Мурадьяна | автомобильная дорога местного значения | 1,434 | 2 | 9 913 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 076 | от развилки перед майданом по 106 маршруту до разворотной площади | автомобильная дорога местного значения | 2,684 | 2 | 17 948 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 066 | п Строителей | автомобильная дорога местного значения | 20,331 | 2 | 173 369 | Асфальтобетонные | II | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 013 | пр-кт Мира | автомобильная дорога местного значения | 2,479 | 6 | 62 950 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 016 | пр-кт Строителей | автомобильная дорога местного значения | 2,318 | 4 | 86 732 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 020 | пр-кт Химиков | автомобильная дорога местного значения | 6,314 | 6 | 192 339 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП MP 057 | Рыночный комплекс | автомобильная дорога местного значения | 0,388 | 2 | 4 176 | Асфальтобетонные | IV | Местные дороги | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 065 | сквер Лемаева | автомобильная дорога местного значения | 0,943 | 2 | 12 457,9 | Асфальтобетонные | II | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 001 | ул 30 лет Победы | автомобильная дорога местного значения | 0,425 | 2 | 7 865 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные улицы общегородского значения 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 002 | ул 50 лет Октября | автомобильная дорога местного значения | 1,708 | 3 | 17 670 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 003 | ул Ахтубинская | автомобильная дорога местного значения | 1,866 | 2 | 27 700 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 004 | ул Баки Урманче | автомобильная дорога местного значения | 0,937 | 4 | 20 460 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 005 | ул Бызова | автомобильная дорога местного значения | 0,987 | 4 | 17 308 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 007 | ул Вокзальная | автомобильная дорога местного значения | 2,133 | 4 | 71 152 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 008 | ул Гагарина | автомобильная дорога местного значения | 2,258 | 4 | 41 992 | Асфальтобетонные | IV | - | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 009 | ул Кайманова | автомобильная дорога местного значения | 0,816 | 2 | 8 383 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 010 | ул Корабельная | автомобильная дорога местного значения | 1,525 | 4 | 49 572 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 011 | ул Лесная | автомобильная дорога местного значения | 2,783 | 4 | 51 398 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 012 | ул Менделеева | автомобильная дорога местного значения | 4,946 | 4 | 67 566 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 014 | ул Мурадьяна | автомобильная дорога местного значения | 1,577 | 2 | 27 837 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 015 | ул Спортивная | автомобильная дорога местного значения | 1,991 | 4 | 34 604 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 017 | ул Студенческая | автомобильная дорога местного значения | 1,257 | 4 | 28 606 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 018 | ул Сююмбике | автомобильная дорога местного значения | 1,95 | 4 | 37 713 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 019 | ул Тукая | автомобильная дорога местного значения | 2,171 | 2 | 22 892 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 021 | ул Чабьинская | автомобильная дорога местного значения | 1,192 | 4 | 18 896 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 022 | ул Чишмале | автомобильная дорога местного значения | 1,461 | 2 | 15 814 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 023 | ул Чулман | автомобильная дорога местного значения | 0,563 | 4 | 10 350 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 025 | ул Южная | автомобильная дорога местного значения | 0,396 | 4 | 8 543 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 026 | ул Юности | автомобильная дорога местного значения | 2,205 | 4 | 33 748 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 027 | ул Ямьле | автомобильная дорога местного значения | 0,171 | 2 | 2 201 | Асфальтобетонные | IV | Магистральные городские дороги 2-го класса - регулируемого движения | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
| 92 435 ОП МР 075 | участок дороги, соединяющий дамбу с дорогой на д Ильинка | автомобильная дорога местного значения | 1,504 | 2 | 10 253 | Асфальтобетонные | II | Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |

Таблица 1.8.2.2

Технические характеристики улично-дорожной сети г. Нижнекамск

| № п/п | Наименование улицы | Класс по освещению | Число полос движения, штук | Ширина полосы движения, м | Ширина разделительной полосы, м | Расчетная скорость движения км/ч | Пересечение с автодорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пр. Вахитова | А4 | 6 | 4 | 4,5 | 80 | В одном уровне |
| 2 | Ул. Корабельная |  | 6 | 3,5 | 3 |  |  |
| 3 | Пр. Мира |  | 6 | 4 | 11 |  |  |
| 4 | Пр. Строителей |  | 4-6 | 4 | 4 |  |  |
| 5 | Пр. Химиков |  | 6 | 3,5 | 20 |  |  |
| 6 | Участок ул. 30 лет Победы (от ул. Студенческая до пр. Мира) | Б1 | 4 | 3,8 | - | 70 | В одном уровне |
| 7 | Ул. 50 лет Октября (четная сторона) |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
|  | Ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) |  | 3 | 4 | - |  |  |
| 8 | Участок ул. Ахтубинская (от ул. Индустриальная до ул. Спортивная) |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 9 | Ул. Баки Урманче |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 10 | Ул. Бызова |  | 4 | 3 | - |  |  |
| 11 | Ул. Вокзальная |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 12 | Ул. Гагарина |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 13 | Ул. Лесная |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 14 | Участок ул. Менделеева (от ул. Гагарина до ул. Сююмбике) |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 15 | Ул. Мурадьяна |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| 16 | Ул. Спортивная |  | 4 | 3,4 | - |  |  |
| 17 | Ул. Студенческая |  | 4 | 4 | 5 |  |  |
| 18 | Ул. Сююмбике |  | 4 | 3,5 | - |  |  |
| 19 | Ул. Чулман |  | 4 | 3,8 | - |  |  |
| 20 | Пр. Шинников |  | 4 | 3,5 | 9 |  |  |
| 21 | Ул. Южная |  | 4 | 3,75 | 9 |  |  |
| 22 | Ул. Юности |  | 4 | 3 | - |  |  |
| 23 | Ул. Р. Гайнуллина |  | 4 | 3,6 | - |  |  |
| 24 | Ул. Первопроходцев, п. Строителей |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 25 | Ул. Пролетарская, с. Б. Афанасово |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| 26 | Участок ул.30 лет Победы (от пр.Химиков до ул.Студенческая) | В1 | 2 | 3,5 | - | 40 | В одном уровне |
| 27 | Участок ул. Ахтубинская (вдоль больничного городка) |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 28 | Ул. Кайманова |  | 2 | 3 | - |  |  |
| 29 | Уч. ул.Менделеева (Вахитова-Гагарина, Сююмбике - Ямьле) |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| 30 | Ул. Тукая |  | 2 | 3,5 |  |  |  |
| 31 | Ул. Чабьинская |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| 32 | Ул. Чишмале |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 33 | Ул. Ямьле |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 34 | Ул. Тихая аллея |  | 2 | 3,5 | - |  |  |
| 35 | Ул. Субай – 36 мкр. коттеджи |  | 2 | 4 | - |  |  |
| 36 | Ул. Афанасовская – 36 мкр. коттеджи |  | 2 | 3 | - |  |  |
| 37 | Ул. Чулпан – 36 мкр. коттеджи |  | 2 | 3 | - |  |  |
| 38 | Внутриквартальные дороги |  | 2 | 3 | - |  |  |
| 39 | Дворовые проезды |  | 1 | 4 | - |  |  |
| 40 | Ул. Романтиков, Якты, Грушевая, Рябиновая – п. Строителей | - | 2 | 3 | - | 40 |  |
| 41 | Ул. Озерная - д. Ильинка | - | 2 | 3 | - |  |  |
| 42 | Ул. Садовая, Лесная – д. Дмитриевка | - | 2 | 3 | - |  |  |
| 43 | Ул. Центральная – д. Ахтуба | - | 2 | 3 | - |  |  |

- Общественный пассажирский транспорт

В городе Нижнекамск функционирует интегрированная система городского общественного транспорта, которая состоит из автобусов и трамваев. Интеграция осуществляется благодаря «шаговой» доступности автобусных и трамвайных остановок, что дает возможность гибкого сочетания видов общественного транспорта.

Рис. 1.5.2.2.1. Схема маршрутов трамвая г. Нижнекамск

Наземный электрический транспорт (трамвай) курсирует по отдельно выделенным трамвайным линиям, за пределами улично-дорожной сети. Пересечение с улично-дорожной сетью происходит на одном уровне.

На данный момент городские трамваи следуют по 4 маршрутам на ул. Лесную или в п. Красный Ключ. Отправными точками являются БСИ или трамвайное депо. Самой нагруженной частью трамвайной линии можно считать линию от кольцевой развязки на пр. Строителей с разворотом в направлении пр. Химиков до кольцевой развязки с пр. Вахитова. Перевозчик – МУП «Горэлектротранспорт». Трамвайное депо расположено по ул. Вокзальная 9.

Линии, расположенные после кольцевой развязки ул. Индустриальная и автодороги «Южная» в районе Нижнекамского промышленного узла на данный момент не эксплуатируются ввиду отмены маршрутов, следующих в направлении Нижнекамского промузла.

Таблица 1.5.2.2.1

Подвижной состав МУП «Горэлектротранспорт»

| № п/п | Тип вагона | Количество, ед. | Вместимость вагона, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Среднее количество мест для сидения | Количество стоящих пассажиров при средней плотности 0,2 кв. м на человека |
| 1 | 71-605 | 30 | 123 | 35 | 88 |
| 2 | 71-608 | 8 | 167 | 32 | 135 |
| 3 | 71-619 | 8 | 156 | 30 | 126 |
| 4 | 71-623 | 8 | 153 | 26 | 127 |
| - | Итого | 54 | 599 | 123 | 476 |

Автомобильные пассажироперевозки осуществляет ООО «Нижнекамское ПАТП». Автобусы следуют по 9 городским и 11 пригородным маршрутам в границах Нижнекамского муниципального района.

Автопарк ООО «Нижнекамское ПАТП» состоит из ПАЗ-320540, ПАЗ Вектор, Лотос 105, НефАЗ-5299-40-51, НефАЗ-5299-10-15, НефАЗ-5299-11-33, который расположен по двум адресам: ул. Первопроходцев 20, 21.

Чаще всего маршруты проходят по отрезкам улиц и проспектов Мира (Корабельная-Вахитова), Строителей, Химиков (Южная-Строителей), Спортивная (50 лет Октября-Гагарина), Гагарина, Лесная (Гагарина-Бызова). Транспортная нагрузка на данные участки улично-дорожной сети особенно сильна, когда перевозчик выводит на линию более 150 автобусов единовременно.

- Велосипедный транспорт

Согласно данным Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в городе Нижнекамск построено 36,9 км велодорожек, которые выделены в отдельные линии, за пределами улиц и дорог города. Причем строительство дорожек ведется по обеим сторонам.

Велодорожки проложены параллельно основных улиц города и распространяются по большей части города и отсутствуют в некоторых отдельных частях города:

- ул. Менделеева (на отрезках Бызова-Шинников; Вахитова-Лесная);

- ул. Спортивная и ул. Ахтубинская;

- ул. 50-летия Октября;

- пр. Химиков (на отрезках от ул. 50-летия Октября до остановки общественного транспорта «пр. Вахитова»);

- ул. Южная и ул. Вокзальная;

- пр. Мира (на отрезке пр. Строителей и ул. Р. Гайнуллина);

- ул. Сююмбике и ул. Менделеева.

- Санитарная очистка территории

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» объекты размещения отходов вносятся в Государственный реестр объектов размещения отходов.

В Государственный реестр объектов размещения отходов внесено 11 объектов размещения отходов, которые расположены в границах городского поселения или находятся в непосредственной близи.

- Твердые коммунальные отходы

На территории городского поселения источниками образования твердых коммунальных отходов преимущественно служат жилой сектор и объекты общественно-делового назначения.

Согласно реестру мест накопления ТКО в г. Нижнекамск расположено 1161 контейнерных площадок (табл. 1.5.3.1.1). Вывоз ТКО из сельских населенных пунктов и пос. Строителей происходит согласно установленному расписанию. За вывоз ТКО и ТБО в городском поселении и в Нижнекамском муниципальном районе отвечает региональный оператор ООО «Гринта».

Таблица 1.5.3.1.1

Сводные показатели мест накопления ТКО по источникам образования отходов 
по г. Нижнекамск

| № п/п | Наименование источника образования отходов | Площадь, кв. м | Количество контейнеров, ед. | Ёмкость, куб. м | Количество мест накопления, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные предприятия | 898,32 | 324 | 65005,6 | 184 |
| 2 | Торговые и деловые предприятия | 852,99 | 189 | 22950,27 | 100 |
| 3 | Бюджетные учреждения | 584,37 | 242 | 38647,4 | 146 |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | 3535,63 | 1160 | 854920 | 731 |
| - | Итого | 5871,31 | 1915 | 981523,27 | 1161 |

Массу образующихся твердых коммунальных отходов в год необходимо определять в соответствие с:

- постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 № 922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан»;

- постановлением Кабинета Министров РТ от 01.12.2023 № 1541 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категорий потребителей, за исключением категорий потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах».

Образующиеся твердые коммунальные отходы транспортируются в полигон твердых коммунальных отходов расположенного в Нижнекамском муниципальном районе.

- Промышленные отходы

На территории городского поселения расположены предприятия, которые являются одними из крупнейших образователями промышленных отходов на территории Республики Татарстан: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», предприятия Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги.

Значимыми образователями отходов являются предприятия добывающей отрасли, представленные ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «ТАНЕКО», ОАО «Таиф-НК».

Согласно Государственному докладу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2024 году ситуация с полигонами промышленных отходов в 2024 году является стабильной. В настоящее время на территории Республики функционирует 2 полигона для размещения промышленных отходов 3 - 5-го классов опасности.

Полигон промышленных отходов ПАО «Нижнекамскнефтехим» эксплуатируется с 1981 года и расположен около с. Иштеряково на расстоянии 2 км от Нижнекамского промышленного узла. Ввода объекта в эксплуатацию – 1982 г., планируемый год окончания эксплуатации – 2034. Площадь объекта составляет 27,32 га с шириной санитарно-защитной зоны – 1000 м. Вместимость полигона – 604,1 тыс. куб. м (717,07 тыс. т), мощность – 6721,568 т/год. По результатам инвентаризации, проведенной 01.09.2022 на объекте размещено
539 256,832 куб. м (640 097,859 т) отходов.

Полигон промышленных отходов ПАО «Нижнекамскшина» (учетный № ОРО 16-00023-3-00758-281114) расположен на расстоянии 2,055 км от с. Иштеряково. Год ввода в эксплуатацию – 1996, предполагаемый год окончания эксплуатации – 2038 г. Площадь объекта составляет 16,0 га с размером санитарно-защитной зоны – 1000 м. Вместимость полигона – 683,2 тыс. куб. м (372 тыс. т), мощность – 20 667 т/г. Фактический размещено отходов – 243,756 тыс. куб. м (207,936 тыс. т). Полигон имеет ограждение, в качестве противофильтрационной защиты – асфальтобетонный экран. Регулярно проводится мониторинг качества грунтовых вод и загрязнения почвы. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования ПАО «Нижнекамскшина» 18.12.2018 выдана лицензия № (16)-6891-СРБ на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

В таблице 1.5.3.2.1 указаны сведения из Реестра объектов размещения отходов (далее – ОРО).

Таблица 1.5.3.2.1

Объекты размещения отходов в границах городского поселения

| Номер ОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии НВОС ОРО | ОКАТО | Наименование эксплуатирующей организации | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-00021-Х-00758-281114 | Шламотвал загрязненных промстоков Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) | Хранение | 61210211395 осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа 61831111104 отходы химической очистки котельно-теплового оборудования раствором соляной кислоты 61841211394 отходы водяной очистки регенеративных воздухоподогревателей 72110001394 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72330102394 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 91120002393 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | отсутствует | 92644101 | АО «ТГК-16» | 16:53:030106:1328 |
| 16-00022-Х-00758-281114 | Шламоотвал Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) | Хранение | 61210211395 осадок осветления природной воды при обработке известковым молоком и коагулянтом на основе сульфата железа | отсутствует | 92644101 | АО «ТГК-16» | 16:53:030106:1328 |
| 16-00002-З-00592-250914 | Полигон ТБО г. Нижнекамск | Захоронение | 11141111235, 23111201215, 23111202405, 23111203404, 23111203404, 23111203404, 23111205424, 23121801394, 30116111425, 30116112495, 30510001214, 30510002294, 30523001435, 30523002225, 30529111205, 30529191205, 30531100000, 30531102395, 30531103425, 30531201294, 30531202294, 30531300000, 34241001215, 34321001205, 34521131214, 34611000000, 34611513215, 34612001424, 34612111495, 34620001205, 34620002205, 34621112204, 34631011205, 34642001214, 36122100000, 36311000000, 36319000000, 40219100000, 40219101615, 40310000000, 40414000515, 40419000515, 40420000000, 40421001514, 40421111515, 40422001514, 40423001514, 43113000000, 43113112525, 43114000000, 43114111205, 43114112205, 43320200000, 43425000000, 43425001295, 43425002295, 44210101495, 44210201495, 44210401495, 44250400000, 44371102494, 45110100205, 45110200205, 45140000000, 45142121615, 45570000000, 45610000000, 45610001515, 45620000000, 45620001295, 45711000000, 45711211605, 45911000000, 45911001515, 45911011715, 45911099515, 48241100525, 49110311615, 49211111724, 49211121725, 61110000000, 61120000000, 61190001404, 61890101205, 61890202204, 61921111394, 71010000000, 71011001715, 71011002395, 71021101205, 71021251204, 71021252205, 72100001000, 72110000000, 72110002395, 72180000000, 72180002395, 72210000000, 72210102715, 72210202395, 72220000000, 72220002395, 72222112395, 72223111335, 72310000000, 72320000000, 72330000000, 72901011394, 73111000000, 73111002215, 73120000000, 73120002725, 73120003725, 73130001205, 73130002205, 73310000000, 73310002725, 73320000000, 73321002725, 73322002725, 73330000000, 73331000000, 73338000000, 73338102205, 73338712205, 73339000000, 73339002715, 73390000000, 73410000000, 73413111715, 73420000000, 73610000000, 73610011725, 73620000000, 73640000000, 73641111725, 73710001725, 73710002725, 73910000000, 73940000000, 73941000000, 73941311295, 73942000000, 73942000000, 73942101725, 73950000000, 73951511495, 73991101724, 73995411205, 73995511725, 81110001495, 81111111494, 81111112495, 81210101724, 81290101724, 81910001495, 81910003215, 82202112495, 82210101215, 82220101215, 82221111204, 82230101215, 82240101214, 82310101215, 82320101215, 82410000000, 82419111205, 82490001294, 82491111204, 82620000000, 83010001715, 83020001714, 84121111524, 84121112525, 89000001724, 89000002494, 89001111725, 91218101215, 91219101215, 91910000000, 92175112395 | отсутствует | 92644101 | ООО «Полигон НК» | 16:30:110801:99 |
| 16-00058-З-00920-171115 | Полигон промышленных отходов ПАО «Нижнекамскнефтехим» | Захоронение | В Реестре объектов размещения отходов данные о видах отходов и их коды по ФККО отсутствуют | Отсутствует | 92644101 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 16:30:111001:19 |
| 16-00086-Х-00449-311018 | Площадка биодеструкции | Хранение | 72220111394 ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | Отсутствует | 92644000 | АО «ТАИФ-НК» | 16:53:030116:5 |
| 16-00072-Х-00086-150217 | Шламонакопитель АО «СОВ-НКНХ» | Хранение | 71011002395 отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 71021252205 уголь активированный, отработанный при подготовке воды, практически неопасный 71023122495 песок кварцевый фильтров очистки питьевой воды отработанный, практически неопасный | Имеется | 92644101 | АО «СОВ-НКНХ» | - |
| 16-00061-Х-00920-171115 | Площадка биодеструкции | Хранение | 72310201393 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более 72310202394 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 72320001394 Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод | Отсутствует | 92644000 | АО «ТАНЕКО» | 16:30:011701:637 |
| 16-00060-Х-00920-171115 | Шламонакопитель узла очистки продувочных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим» | Хранение | указаны коды отходов не в соответствии с ФККО 2002: 9410000000000 Отходы (осадки) при подготовке воды 9450000000000 Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод (шламосодержащие сточные воды) Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок от механической очистки дождевых, талых и продувочных вод) | Отсутствует | 92644101 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 16:53:030112:136 |
| 16-00009-Х-00592-250914 | Шламоотвал Нижнекамской ТЭЦ | Хранение | указаны коды отходов не в соответствии с ФККО 2002: 3160000000000 Минеральные шламы (шлам обмывок РВП) 5540000000000 Шламы, содержащие растворители (шлам кислотных промывок котлов и основного оборудования) 9410000000000 Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам химводоочистки (ХВО)) 9430000000000 Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок производственно-ливневых сточных вод) | Отсутствует | 92644101 | ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | 16:53:030112:517 |
| 16-00066-З-00138-108316 | отсутствует в Реестре объектов размещения отходов |  |  |  |  |  |  |
| 16-00023-З-00758-281114 | отсутствует в Реестре объектов размещения отходов |  |  |  |  |  |  |
| 16-00066-З-00138-180316 | Полигон промышленных отходов | Захоронение | 36122102424 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % 44250401203 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) 91120002393 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91920101393 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 91920201603 сальниковая набивка асбестографитовая промасленная (содержание масла 15 % и более) 91920401603 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 92130201523 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 93110001393 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 94250101313 отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях | Отсутствует | 92644000 | АО «ТАНЕКО» | - |

- Медицинские отходы

В медицинских учреждениях вне зависимости от их профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы. Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности. Класс А - неопасные отходы. Класс Б - опасные (рискованные) отходы. Класс В - чрезвычайно опасные отходы. Класс Г - отходы, по составу близкие к промышленным. Класс Д – радиоактивные отходы.

В учреждениях здравоохранения городского поселения за 2024 год образовалась порядка 942,92 тонны медицинских отходов. Из них класса А – 852,14 тонн, Б – 81,93 тонны, В – 2,63 тонны, Г – 6,22 тонны, Д – 0,01 тонны. Данные отходы в полном объеме были переданы в организации по утилизации и захоронению медицинских отходов.

- Отходы животноводства

Источником образования навоза на территории муниципального образования «город Нижнекамск» являются ООО «Челны-Бройлер», ООО «Агромолл», цветочные и продовольственные теплицы, личные подсобные хозяйства населения. В границах муниципального образования навозохранилища отсутствуют.

- Биологические отходы

Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и биотермические ямы. На территории муниципального образования «город Нижнекамск» расположены 3 сибиреязвенных скотомогильника и 1 биотермическая яма:

- сибиреязвенный скотомогильник по ул. Школьный бульвар г. Нижнекамска (захоронение 1967 г.) с кадастровым номером объекта капитального строительства 16:53:040504:1760;

- сибиреязвенный скотомогильник в 1,7 км северо-восточнее д. Ильинка, с кадастровым номером объекта капитального строительства 16:30:011006:57;

- сибиреязвенный скотомогильник в 36-ом микрорайоне г. Нижнекамска, в зоне коттеджной застройки (мкр. 36А, захоронение 1952 г.) с кадастровым номером объекта капитального строительства 16:53:040701:202;

- биотермическая яма вблизи полигона ТКО (не состоит на учете в Едином государственном реестре недвижимости).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м.

При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания, по некоторым данным - более 100 лет.

Кроме того, свое воздействие на юго-западную окраину города оказывала санитарно-защитная зона биотермической ямы, расположенной на территории СНТ «Мичуринец» н.п. Большое Афанасово. Согласно Акту от 19.03.2023 г. №1 данная биотермическая яма была ликвидирована.

ЧАСТЬ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК». ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Глава 6. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территорий в рамках генерального плана городского поселения осуществлено согласно Методическим рекомендациям по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 06.05.2024 №273 (далее – Методические рекомендации).

Функциональное зонирование в целях территориального планирования – метод рациональной организации территории муниципального образования, при котором определяются назначение территории, состав функциональных зон, их границы, режимы использования, характеризующиеся перечнем параметров, установленных для каждой функциональной зоны. При осуществлении функционального зонирования территории рекомендуется переходить от «монофункции территории» к обеспечению функционального разнообразия за счет возможности размещения в пределах функциональной зоны объектов с дополнительными функциями, создающими условия развития территории, не противоречащей основной устанавливаемой функции.

В границах городского поселения выделяются следующие типы функциональных зон: жилые зоны, общественно-деловые зоны, зоны смешанной застройки, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения.

Жилые зоны в городском поселении являются преобладающими и разделены на два типа: жилые зоны (высокой плотности; мало-, средне- и многоэтажная застройка) и зона застройки индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах высокой плотности основным ядром являются многоквартирные жилые дома. В обоих видах жилых зон размещаются объекты социально-бытового и культурного обслуживания, образования, здравоохранения (в основном встроенно-пристроенного и пристроенного размещения), спорта и физической культуры. Как правило, вдоль магистральных улиц города размещаются торговые и деловые объекты и коммунально-складские предприятия. Допускается размещение объектов, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений и норм охраны окружающей среды. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами преимущественно размещаются одноквартирные жилые дома.

Общественно-деловые зоны предназначены под размещение социальных, социально-бытовых и культурных объектов, объектов предпринимательской деятельности, создающих рабочие места в сфере услуг, объектов коммунального-складского обслуживания территории. различной плотности.

Многофункциональные общественно-деловые зоны — это территории смешанного размещения объектов общественного и жилого назначения. Территории с преобладанием жилой застройки, в границах которых расположены крупные общественные объекты общегородского или районного значения.

Зона смешанной застройки объединяет в себе общественно-деловую, жилую застройку, промышленные и коммунально-складские объекты. В отдельных случаях такие зоны объединяют в себе территории, с высоким потенциалом к развитию территории, которое достигается посредством их реорганизации и ревитализации. При этом промышленные и коммунально-складские объекты в этих зонах размещению и реконструкции не планируется.

Приоритетный вид использования производственных зон - производственная деятельность. На территории производственных зон могут размещаться отдельные объекты обслуживания и рекреации, коммунальные объекты, объекты торговли, объекты научной и предпринимательской деятельности. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В составе производственных зон выделяются зоны добычи полезных ископаемых, предназначенные как для размещения объектов добычи полезных ископаемых, так и для обслуживания этих объектов.

Зона инженерной инфраструктуры устанавливаются для размещения объектов соответствующего назначения в целях обеспечения населения городского поселения, а также промышленных, коммунально-складских и общественно-деловых объектов.

Приоритетный вид использования зон транспортной инфраструктуры – размещение, реконструкция и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры. К этим зонам также относятся полосы отвода железных дорог, территории объектов водного транспорта, объекты придорожного сервиса и торговли.

Зоны рекреационного назначения предназначены для обеспечения различных видов отдыха населения. В границах рекреационных зон не допускается размещение объектов капитального строительства. Являются территориями с преобладанием естественных природных ландшафтов, обладающие высоким потенциалом рекреационного использования (в том числе ценные территории природоохранного назначения, парки, скверы, сады, бульвары, иные территории природного назначения).

Зоны отдыха — это территории, занятые объектами природно-рекреационного назначения: крупные объекты физической культуры и спорта, отдыха и туризма. Характеризуется относительно высоким уровнем использования рекреационных ресурсов природной среды. В сложившейся городской среде образуют собой рекреационное ядро общегородского значения.

Зоны сельскохозяйственных угодий предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности. Это территории занятые пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, землями, занятыми многолетними насаждениями.

Зона садоводства и огородничества содержит в себе земли, предоставленные населению для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий в своих границах располагает объекты сельскохозяйственных предприятий (фермы, комплексы и др.) и вспомогательные к ним объекты, а также объекты, обеспечивающие деятельность сельскохозяйственного сектора экономики.

В состав зон специального назначения могут включены объекты, требующие специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах. К таким объектам относятся кладбища, скотомогильники. Вместе с тем, в составе таких зон предусмотрена зона озелененных территорий специального назначения в целях выделения земель для озеленения санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и иных зон в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами охраны окружающей среды.

В зоны режимных территорий входят объекты обеспечения обороны и безопасности государства, внутреннего правопорядка. На территории городского поселения в границах зоны режимных территорий расположены исправительные учреждения.

Объекты обеспечения обороны и безопасности государства, внутреннего правопорядка размещаются повсеместно во всех функциональных зонах.

Глава 7. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения проводился с учетом Стратегии социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 11.11.2016 № 62.

Согласно Стратегии, по инерционному сценарию, прогнозировалась численность 280,3 тыс. чел., к 2030 году – 283,3 тыс. чел. По фактическим данным на 01.01.2025 численность населения Нижнекамского муниципального района составляет 276 801 чел.

Рис. 2.7.1. Сравнение сценариев развития среднегодовой численности населения Нижнекамского муниципального района, представленных в Стратегии, и фактических данных

Согласно рис. 7.1 выявлены существенные отличия прогнозной численности населения и фактического положения. В целях проведения более приближенного прогноза численности населения в рамках генерального плана будут использованы методы когортно-компонентного прогноза. В отличие от экстраполяционного и аналитического, он позволяет получать не только общую численность населения, но его распределение по полу и возрасту. Двойное название метода, связанно, во-первых, с тем, что его применение основано на использовании уравнения демографического баланса, во-вторых, с тем, что данные о численности отдельных возрастно-половых групп передвигаются каждый год в следующий возраст, а численность нулевой возрастной группы определяется на основании прогноза годового числа рождений, младенческой смертности и повозрастного сальдо миграции. Суть метода компонент заключается в «отслеживании» движения отдельных когорт во времени в соответствии с заданными (прогнозными) параметрами рождаемости, смертности и миграции.

Ввиду отсутствия специфичных расчетов рождаемости и смертности по возрастным группам, а также миграционной статистики по населенным пунктам и муниципальным образованиям, в целях настоящего прогноза были использованы обобщенные данные Нижнекамского муниципального района и Республики Татарстан в целом с масштабированием и адаптацией к условиям городского поселения.

В рамках прогноза численности населения рассмотрено три сценария развития демографической составляющей городского поселения (рис. 2.7.2).

Рис. 2.7.2. Прогноз численности населения городского поселения до 2052 г.

Сценарий 1 является оптимальным и закладывает в себе рост суммарного коэффициента рождаемости от 1,45 до 1,8 к 2040 году (целевой показатель национального проекта «Семья»), и увеличение миграционного потока с минимальным порогом в 1500-2000 чел./год с преобладанием мужской части населения в возрасте 20-39 лет, ввиду специфики промышленных предприятий. Сценарий 2 запускает схему, в которой миграционный поток сходит на нет к 2040 году с сохранением показателей рождаемости, в т.ч. показателей суммарного коэффициента рождаемости в структуре возрастных групп женщин. Сценарий 3 заключает в себе полное сохранение всех показателей, в т.ч. в разрезе половозрастных групп и является инерционной моделью.

В части смертности во всех трех сценариях была использована единая модель: заданы годовые вероятности выживания для 5‑леток, отдельно для мужчин и женщин, с уровнем, соответствующим общей смертности около 11‰ и ожидаемой продолжительностью жизни ~75–80 лет, что является типичной для Татарстана и России.

В рамках генерального плана городского поселения в качестве демографической основы выбрана оптимальная модель ввиду следующих факторов:

- комплексная поддержка и стимуляция федеральной и государственной власти в области повышения рождаемости, в т.ч. в рамках национального проекта «Семья» и интегрированных в него региональных программ;

- планируемое увеличение промышленного производства в рамках строительства индустриального парка «Зеленая Долина», «Этилен-600», ввода новых мощностей ПАО «Нижнекамскнефтехим» и иных предприятий повысят уровень жизни населения и создадут новые рабочие места привлекая миграционные потоки в Камскую агломерацию, в т.ч. в г. Нижнекамск.

Таблица 2.7.1

Прогнозная численность населения городского поселения

| Год | Сценарии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пессимистичный | инерционный | оптимальный |
| 2030 | 239 242 | 243 799 | 246 432 |
| 2035 | 233 454 | 245 341 | 252 763 |
| 2040 | 225 623 | 242 132 | 258 921 |
| 2045 | 216 347 | 237 886 | 262 187 |
| 2052 | 200 790 | 230 651 | 266 840 |

Таким образом, численность населения городского поселения к 2052 году составит 266 840 человек.

Таблица 2.7.2

Структура прогнозной численности населения городского поселения к 2052 году

| Административно-территориальная единица | Всего, человек | в том числе в интервале возрастов, лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 | 5-18 | 7-18 |
| городское поселение «г. Нижнекамск» в т.ч.: | 266 840 | 25 255 | 46 701 | 39 314 |
| г. Нижнекамск | 266 808 | 25 255 | 46 701 | 39 314 |
| Сельские населенные пункты, в т.ч.: | 32 | 0 | 0 | 0 |
| д. Дмитриевка | 4 | 0 | 0 | 0 |
| д. Ильинка | 4 | 0 | 0 | 0 |
| п. Биклянское лесничество | 24 | 0 | 0 | 0 |

В геодемографическом отношении, особенно в прогнозном отношении, территория поселения характеризуется снижением населения сельской местности ввиду возрастной структуры и отсутствия воспроизводства на местах. Стоит также учесть «стягивание» населения близлежащих сельских населенных пунктов в границах зоны влияния г. Нижнекамск в рамках Камской агломерации, в результате чего усиливается пространственная асимметрия.

В рамках расчета объектов социального и культурно-бытового обслуживания численность населения будет исходить от жилищного потенциала территории и планируемого жилищного строительства в рамках настоящего генерального плана.

Глава 8. Экономическое развитие территории

- Направление развития

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 №4146-р, определен перечень опорных населенных пунктов, чье развитие способствует достижению национальных целей и обеспечению национальной безопасности, в том числе за счет обеспечения доступности образования, медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализации иных потребностей для жителей прилегающей территории.

Согласно единому перечню опорных населенных пунктов город Нижнекамск, является опорным населенным пунктом в связи со значительной долей численности населения в структуре городской агломерации.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, городское поселение относится к Камской экономической зоне и входит в Камскую агломерацию являясь важным промышленно-логистическим узлом территории.

На территории Камской экономической зоны выделяются две зоны активного развития, которые имеют свое продолжение на территории городского поселения:

- Зона активного развития Камской агломерации, включающая Елабужский, Менделеевский, Тукаевский, Нижнекамский районы и городской округ «Набережные Челны».

- Зона активного развития прибрежных территорий в рамках экозоны «Волжско-Камский поток» охватывает территории Актанышского, Мензелинского, Агрызского, Елабужского, Менделеевского, Тукаевского и Нижнекамского районов и городского округа «Набережные Челны».

Стратегией планируются к реализации следующие программы и проекты:

- «Реновация/умная плотность». Запуск качественных преобразований прежде всего на территориях типовой микрорайонной жилой застройки 1970 - 1990-х годов, характерной для Нижнекамска, включающих уплотнение и диверсификацию событийных коммуникационных центров, районов массовой жилой застройки.

- «Город и ландшафты». Раскрытие городской среды городов-ядер агломерации к берегам реки Камы - главной ценности местных ландшафтов. Создание активного и доступного водного фронта города, который, с одной стороны, презентует идентичность города пассажирам проходящего по Каме речного транспорта, а с другой - получает отклик внутри городской среды, включаясь в сеть городских общественных пространств.

- «Город и промышленность»: новое использование высвобождающихся производственных площадей; новое использование сокращаемых санитарно-защитных зон; создание городских культурных площадок и программ, которые бы связывали жителей города и его крупнейшие предприятия (городские общественные пространства, культурные центры, включающие функцию дополнительного образования, экскурсии на заводы для туристов, молодежи и т.д.).

- «Город и наследие». Программа сохранения и капитализации объектов исторической застройки с использованием средового подхода. Применение механизма поддержки собственников земельных участков и домов, расположенных на территории исторического города, которые используют свой участок или дом для размещения обслуживающего и торгового бизнеса, при условии бережного отношения к имеющимся в собственности или аренде историческим зданиям. Мероприятия по повышению культуры работы управленцев, архитекторов и дизайнеров среды в историческом контексте.

- «АлаБег» - структурообразующий элемент скоростного транспортного каркаса Камской агломерации, позволяющий усилить связность городов, увеличить потоки трудовых, деловых и культурных корреспонденций, облегчить прямое взаимодействие городов агломерации, особой экономической зоны «Алабуга» и аэропорта «Бегишево». Проект предполагает в перспективе строительство моста через реку Каму в районе городского ипподрома города Елабуги. «АлаБег» является не только транспортным проектом: на его базе могут быть созданы две новые планировочные оси развития агломерационного и отчасти регионального масштаба, в которых сосредоточится новая деловая активность. Вместе с мероприятиями по очистке вредных выбросов химических предприятий, предусмотренными в рамках программы «Волжско-Камский поток», «АлаБег» даст импульс развитию населенных пунктов и нового жилищного строительства между Нижнекамском и Набережными Челнами (села Прости и Бетьки). Также «АлаБег» способен активизировать жилые и промышленные районы на западе города Елабуги. В зоне размещения площадок нового девелопмента важно сохранить баланс природных и городских ландшафтов через создание зеленых коридоров между всеми ядрами развития проекта. С особым вниманием следует отнестись к сохранению пойменных ландшафтов в районе нового моста. В соответствии со Стратегией реализация проекта «АлаБег» предполагается только при наличии технико-экономического обоснования и при условии невыполнения мероприятий по строительству мостового перехода через реку Каму у села Соколка. Учитывая реконструкцию федеральной автодороги М-12 «Восток», со строительством обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны, в рамках которой была построен мост через р. Кама в районе с. Котловка, реализация проекта «АлаБег» нерентабельно.

Отдельно стоит отметить флагманский межотраслевой региональный проект экозона «Волжско-Камский поток» создающий комплексное видение развития водных пространств и прибрежных ландшафтов муниципальных районов, расположенных вдоль рек Волги, Камы, Вятки и Белой.

Направления действия проекта:

- Выравнивание качества базовой инфраструктуры (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз и утилизация бытовых отходов) необходимо для сокращения разрыва в уровне жизни между жителями крупных городов республики и сельской местности. При реализации этой части проекта важны качественные показатели, в том числе экологические характеристики и степень устойчивости реализуемых решений.

- Необходимой составляющей экозоны должна стать система мониторинга, очистки вредных выбросов и утилизации отходов промышленных предприятий. В первую очередь такую систему следует внедрять в Камской агломерации (нефтехимические и химические предприятия в городах Нижнекамске и Менделеевске). Отдельное внимание следует уделять очистке стоков, попадающих в реки Волгу, Каму и Вятку. В рамках этого направления должен быть решен вопрос о перспективном уровне Нижнекамского водохранилища.

- Драйвером развития экозоны может стать реализация туристско-рекреационных проектов, запускающих процессы первичных преобразований как в исторических центрах городов и сел экозоны, так и в примечательных природных местах. Важно, чтобы эти проекты создавались на основе местных инициатив и выходили на рынок под единым брендом экозоны. Результатом будет изменение имиджа территории, ее популяризация среди жителей Татарстана и за его пределами. Вовлечение местных жителей в этот процесс изменит их восприятие собственной среды обитания и активизирует местные инициативы.

- Организация системы расселения на прибрежных территориях без ущерба для окружающей среды является одной из задач проекта. Территории сел и садоводческих участков активно осваиваются жителями больших городов в качестве второго жилья. Для таких территорий целесообразно установить специальные требования, касающиеся доступа к береговой линии, энергопотребления и внутренней планировочной организации. Также определенные планировочные рекомендации должны быть разработаны и применены к береговым зонам городов, входящих в экозону.

- Туризм и рекреация сыграют роль спускового крючка, первого драйвера развития. Основную добавленную стоимость в экозоне будут давать новые производства, имеющие "зеленый сертификат". В будущем при грамотном развитии городской среды и транспортного сообщения исторические города прибрежных территорий смогут стать альтернативой крупным агломерационным центрам в размещении инновационных компаний.

- Преференциальные территории

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2017 № 1609 городское поселение получило статус территории опережающего социально-экономического развития. Виды экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск» имеет широкий спектр:

- пищевая и напитки: производство продуктов питания, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод;

- лёгкая промышленность: текстиль, одежда, деревообработка (изделия из дерева, пробки, соломки), мебель;

- материалы и химия: резина/пластмассы, неметаллические минералы, металлообработка (металлургия, готовые изделия);

- техника и электроника: компьютеры, оптика, электрическое оборудование, машины/оборудование;

- автопром: транспортные средства, прицепы, полуприцепы (кроме грузовиков);

- услуги: Полиграфия, копирование, издательская деятельность.

На территории городского поселения в соответствии с Реестром аккредитованных субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.08.2014 №616 действует 7 индустриальных парков.

Таблица 2.8.2.1

Индустриальные парки городского поселения

| № п/п | Наименование индустриального парка | Наименование управляющей компании индустриального парка | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Управляющая компания Промышленного парка» | Индустриальный (промышленный) парк «Нижнекамск» | г. Нижнекамск | 53,3 |
| 2 | ООО «Индустриальный парк «ПИОНЕР» | Индустриальный (промышленный) парк «Пионер» | г. Нижнекамск | 9,2 |
| 3 | ООО «Индустриальный парк «КПД» | Индустриальный (промышленный) парк «КПД» | г. Нижнекамск | 13,8 |
| 4 | ООО «Юго-Восток» | Индустриальный (промышленный) парк «НЗЖБИ» | г. Нижнекамск | 6,1 |
| 5 | ООО «Торговая компания Хыял» | Индустриальный (промышленный) парк «Закамье» | г. Нижнекамск | 3,44 |
| 6 | ООО «Кампласт» | Индустриальный (промышленный) парк «КАМпласт» | г. Нижнекамск | 3,03 |
| 7 | ООО Промышленный парк «Индустриальный» | Индустриальный (промышленный) парк «Индустриальный» | г. Нижнекамск | 3,67 |

Промышленный парк «Нижнекамск» — это территориально обособленный комплекс в Нижнекамске (Республика Татарстан), предназначенный для развития обрабатывающих отраслей, внедрения новых технологий и создания условий для бизнеса. Он занимает около 20 га и фокусируется на предоставлении инфраструктуры для производств, административных и лабораторных нужд.

Парк обеспечивает инфраструктуру для производства, услуг по разработке технологий и продуктов, а также совершенствованию промышленных производств. Он способствует созданию рабочих мест (до 550 по планам) и привлечению инвестиций (общая стоимость проекта ~2,5 млрд руб.).

Здесь работает более 10 компаний среднего и малого бизнеса, включая:

- ООО «Бикотекс» (производство микрофибры — единственный в России).

- ООО «Симпл», ООО «ЗРМ БАКЕЛИТ», ООО «Метакам».

- ООО «ЭнергоИнновации-Развитие», ООО «Акватар», ООО «ПИТОН-КАМА» и др.

Ранее одобрены «Преттель-НК», «Синтекс-2», «Гермат РТИ» и «Бакелит» (производства в сфере РТИ, синтетики).

В парке планируется завод по интеграции промышленных роботов (до 200 ед./год) с учебным центром по робототехнике. Парк сотрудничает с вузами (например, НХТИ) для подготовки кадров и научных проектов.

Индустриальный парк «Пионер» территориально обособленный комплекс готовых производственных помещений на участке, в пределах которого созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.

Индустриального парка «Пионер» будет располагаться на участке земли в 9,3 гектара. Площадь производственных зданий — 14 420 кв. м. На последнем этапе реализации проекта площадь увеличится до 45 000 кв. м.

Якорным резидентом первого промышленного парка Нижнекамска станет ООО «Камасталь», учредителем которой выступают китайские инвесторы. Производство будет связано с окраской металла. Из 13,3 тыс. кв. м. основного корпуса промпарка непосредственно «Камасталь» займет на данном этапе порядка 5 тыс. кв. м.

На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.11.2022 г. №1255 «О создании индустриального парка «Этилен-600» в настоящем проекте предусмотрено создание индустриального парка и размещение части объектов индустриального парка (анализ допустимости строительства проектируемых объектов по настоящему индустриальному парку проведенный Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126 «О реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух на территории муниципального образования «город Нижнекамск» и территориях Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, находящихся в пределах 3 км от границ муниципального образования «город Нижнекамск» (далее - постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126).

Цель создания Индустриального парка «Этилен 600» основывается на обеспечении логистической и инженерной инфраструктурой резидентов Индустриального парка «Этилен 600», развитии инженерного и кадрового потенциала, создании лучшего в стране Логистического комплекса мирового уровня.

Основным резидентом Индустриального парка «Этилен 600» является промышленное предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое войдет в состав Индустриального парка «Этилен 600» на первом этапе его реализации.

Резиденты малого и среднего предпринимательства не запланированы.

Производимую ПАО «Нижнекамскнефтехим» сырьевую продукцию планируется поставлять предприятиям, производящим целый спектр готовых продуктов, применяемых в различных отраслях народного хозяйства: в машиностроении, спорте, электронике, автомобиле- и судостроении, медицине, строительстве, военном деле и др.

Важным аспектом деятельности создаваемого Индустриального парка «Этилен 600» является его социально-экономическая направленность, выражающаяся в повышении деловой активности в регионе, развитии региональной экономики и экономики страны в целом, а также в создании новых рабочих мест и постоянной занятости населения в инфраструктуре комплекса.

Также при создании индустриального парка ставятся следующие цели:

- диверсификация российской экономики, модернизация ее структуры, укрепление инновационно-промышленного потенциала страны.

- содействие дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей внутри страны и на мировом рынке

- повышение качества жизни и доходов населения, создание привлекательных рабочих мест города Нижнекамск и близлежащих населенных пунктов Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов Республики Татарстан

- территориальная концентрация производственной и социальной инфраструктуры, организационно-правовых и экономических условий для развития высокотехнологичных отраслей экономики и внедрения конкурентоспособных инновационных технологий

- стимулирование инвестиционного развития с целью привлечения российских и зарубежных инвесторов

- вклад в ускорение социально-экономического развития Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.

В рамках реализации проекта Индустриального парка «Этилен 600» планируется создание инфраструктуры, включая строительство Логистического комплекса, формирование социально-образовательной инфраструктуры, транспортное и энергообеспечение территории.

Территорию Индустриального парка «Этилен 600» планируется сформировать из нескольких функциональных зон. Объекты недвижимости, размещаемые на территории функциональных зон, будут способствовать созданию единой инфраструктуры, обеспечивающей эффективную деятельность Индустриального парка «Этилен 600».

Освоение территории индустриального парка предполагается в два этапа. Территория на каждом этапе освоения будет представлять самостоятельный элемент.

Предполагается выделение на территории следующих функциональных зон:

- Производственная зона (I этапы реализации);

- Логистическая зона (I этап реализации);

- Социально-образовательная зона (I, II, III этап реализации).

В основе логистической зоны будут находиться:

- Логистический комплекс им. Дэн Сяопина, планируемый к размещению в северо-восточной части индустриального парка вдоль автомобильной дороги регионального значения 16К-1235 «Набережные Челны–Заинск–Альметьевск–Нижнекамск» на первом этапе реализации Индустриального парка «Этилен 600»

- Логистический центр со складским хозяйством для завода ПАО «Нижнекамскнефтехим», планируемый к строительству в южной части территории ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Социально-образовательная зона представлена:

- Жилые корпуса (кампус специалистов) для временного проживания сотрудников резидентов индустриального парка и студентов образовательного комплекса «Алабуга Политех» со встроенными помещениями общественного назначения на 1 – 2 этажах, планируются к размещению по ул. Спортивная в г. Нижнекамск.

- Жилые корпуса (кампус специалистов) для специалистов в области логистики планируются к размещению на территории Биклянского сельского поселения Тукаевского муниципального района в непосредственной близости от планируемого к строительству Логистического комплекса им. Дэн Сяопина.

- Образовательный комплекс: индустриально-технологические парки «Синергия Алабуга Политех «Органическая химия» для обучения студентов по специальностям: лаборант химического анализа, химическая технология, органическая и биоорганическая химия, электротехника и др.

- Промышленное производство

Городское поселение, входя в состав Нижнекамского муниципального района, является частью территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» (далее – центр «ИнноКам»), согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.06.2016 №1257-р.

Создание Центра «ИнноКам» позволит раскрыть промышленный и инновационный потенциал Камского инновационного территориально-производственного кластера за счет повышения связности территории, снятия ограничений в развитии транспортной и социальной инфраструктуры, создания территории высокого качества жизни.

Одним из системообразующих в составе Камского инновационного территориально-производственного кластера является нефтехимический кластер. Основными направлениями развития предприятий кластера являются повышение качества выпускаемой продукции, развитие новых рынков и обеспечение импортозамещения.

Предприятия кластера выпускают как материалы для дальнейшей переработки (синтетические каучуки, пластики, мономеры и пр.), так и продукцию, ориентированную на массового потребителя (бензины и другие горюче-смазочные материалы, покрышки и камеры резиновые).

Ключевыми организациями – участниками нефтехимического кластера являются предприятия, расположенные в г. Нижнекамске - ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина активно развивает промышленную инфраструктуру Нижнекамска как ключевого узла нефтегазохимического кластера Татарстана, сочетая модернизацию существующих мощностей АО «ТАНЕКО» с реализацией новых проектов в особой экономической зоне «Зеленая долина-2» в Простинском сельском поселении. За последние годы компания уже ввела в эксплуатацию ряд объектов, включая вторую комбинированную установку гидрокрекинга (КУГ-2) мощностью 1,2 млн тонн вакуумного газойля в год в июле 2025 года, что повысило глубину переработки нефти и обеспечило выпуск топлива стандарта Евро-6. Эти меры укрепили позиции Нижнекамска как центра высокотехнологичной нефтепереработки, интегрированного с нефтехимическими производствами, и создали основу для дальнейшего импортозамещения.

В настоящее время ПАО «Татнефть» приступила к реализации масштабного проекта по строительству комбинированной установки ароматики на площадке АО «ТАНЕКО», подписанного еще в 2021 году с инвестициями свыше 50 млрд рублей. Первый этап предусматривает выпуск ароматических углеводородов для производства пластмасс, синтетических волокон и других высокомаржинальных нефтехимических продуктов, с вводом к концу 2026 года. Второй этап включает установку для получения автомобильных бензинов и индивидуальных ароматических углеводородов, что значительно увеличит глубину переработки нефти и диверсифицирует ассортимент. Параллельно ведется реконструкция установок первичной переработки: ЭЛОУ-АВТ-7 будет расширена до 9,19 млн тонн нефти в год (ЭЛОУ-АВТ-9), а ЭЛОУ-АВТ-6 – до 8,373 млн тонн (ЭЛОУ-АВТ-8), обеспечивая пропускную способность комплекса более 17 млн тонн сырья ежегодно.

Дополнительно на территории «ТАНЕКО» планируется завод по производству биокомпонентов моторных топлив, ориентированный на экологичные добавки к бензину и дизелю. В состав войдут секции денатурированного и абсолютированного биоэтанола (25 тыс. тонн по сырью), установки МТБЭ/ЭТБЭ (160 тыс. тонн по бутан-бутиленовой фракции), товарно-сырьевая база, факельное хозяйство и объекты общезаводского назначения. Проект повысит устойчивость топливного производства и соответствует федеральным требованиям по биокомпонентам. ООО «СафПЭТ» планирует проектную мощность производства ПЭТФ в объеме 250 тыс. тонн в год пищевого бутылочного качества с гибкостью для пленочных (до 25 тыс. тонн), волоконных (до 87 тыс. тонн) и бутылочных сортов (до 200 тыс. тонн), обеспечивая импортозамещение полимеров.

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящий в группу «СИБУР», представляет собой ключевой центр развития нефтехимического производства в Нижнекамске, обеспечивая рост промышленного потенциала города как части нефтехимического кластера Татарстана. В последние годы компания реализовала и анонсировала ряд стратегических проектов, направленных на импортозамещение, повышение глубины переработки сырья и выпуск высокотехнологичных полимеров. Центральным объектом стал этиленовый комплекс ЭП-600, запущенный в 2024–2025 годах, который значительно увеличил производственные мощности и стал базой для новых установок. Общий объем инвестиций «СИБУРа» в развитие ПАО «Нижнекамскнефтехим» превышает 500 млрд рублей до 2028 года, что способствует созданию около 3–4 тысяч высококвалифицированных рабочих мест и интеграции в единую цепочку поставок полимеров для автомобильной промышленности, строительства, упаковки и медицины.

Основной акцент в планах развития приходится на стирольную цепочку — масштабный проект стоимостью более 180 млрд рублей, строительство которого стартует в 2025 году с вводом в эксплуатацию к 2028 году. Он включает установку этилбензола/стирола мощностью 350 тыс. тонн этилбензола и 400 тыс. тонн стирола в год, а также производство полистирола объемом 250 тыс. тонн ежегодно. Эти мощности позволят полностью заместить импорт полистирола в России (увеличение доли российского производства на 25%), а также дозагрузить линию АБС-пластиков до 60 тыс. тонн в год, из которых 30 тыс. тонн — прямое импортозамещение. Продукция найдет применение в производстве упаковки, медицинских изделий, автокомпонентов и стройматериалов, обеспечивая устойчивый спрос на внутреннем рынке и экспорт в страны СНГ и Азии. Проект интегрируется с существующей инфраструктурой Нижнекамска, минимизируя транспортные издержки и используя сырьевую базу от ЭП-600.

Параллельно ведется реконструкция линии полиэтилена для выпуска металлоценового полиэтилена (mPE) высокого класса с доведением мощности до 300 тыс. тонн в год к 2028 году. Это направление ориентировано на производство пленок, труб, упаковки для продуктов питания и заморозки, пенополиэтилена, а также компонентов для автомобилестроения и строительства. Импортозамещение составит более 30 тыс. тонн в год по рынку СНГ, что особенно актуально в условиях санкций и роста спроса на высококачественные полимеры. Дополнительно в 2025 году вводится производство гексена (50 тыс. тонн в год) — компонента, улучшающего свойства полиэтилена, что повысит конкурентоспособность всей номенклатуры ПАО «Нижнекамскнефтехим».

АО «ТАИФ-НК» обеспечивает высокую глубину переработки нефти (свыше 95%) и поставляет ключевые полуфабрикаты для нефтехимического кластера, включая сырьё для установок АО «ТАНЕКО» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». Комплекс расположен в промышленной зоне на юго-востоке Нижнекамска и включает установки первичной переработки (ЭЛОУ-АВТ), гидрокрекинга, каталитического риформинга и производства светлых нефтепродуктов, с суммарной мощностью переработки около 8–9 млн тонн нефти в год. За последние годы АО «ТАИФ-НК» завершил несколько ключевых промышленных модернизаций: в 2024–2025 годах оптимизирована схема подачи сырья на ЭЛОУ-АВТ-7, что повысило выход товарных фракций (бензин АИ-95/98, дизель Евро-5/6) на 5–7% и снизило удельный расход энергии; введены доработки на гидрокрекинге для роста производства керосина и зимнего дизеля, обеспечив стабильный объём переработки более 15 млн тонн в год в связке с соседними НПЗ.

АО «ТАИФ-НК» запустил улучшенную установку изомеризации для повышения октанового числа бензина и реконструкцию блока водорода, что увеличило выход высокооктановых компонентов на 10% к 2025 году. Эти меры интегрированы в общую стратегию нефтегазохимического хаба Татарстана, где АО «ТАИФ-НК» выступает поставщиком ароматических фракций и газовых потоков для полимерных производств НКНХ. В 2025 году компания достигла рекордных показателей по производству дизельного топлива (около 3,5 млн тонн) и бензина (2,8 млн тонн), минимизируя зависимость от импортных катализаторов за счёт локализации поставок.

В планах промышленного развития на 2026–2028 годы — дальнейшая реконструкция первичных установок ЭЛОУ-АВТ для роста мощности на 1–1,5 млн тонн сырья ежегодно, строительство блока глубокой очистки мазута и внедрение комбинированной установки для производства базовых масел (парафины, нафтены). Эти проекты, с инвестициями порядка 50–70 млрд рублей, ориентированы на импортозамещение смазочных материалов и расширение ассортимента для экспорта в страны ЕАЭС. Параллельно ведётся модернизация каталитического крекинга для увеличения выхода пропилена и бутилена — ключевых мономеров для полимеров, — с выходом на мощность к 2028 году. АО «ТАИФ-НК» также обеспечивает технологическую синергию с ОЭЗ «Зеленая Долина», поставляя фракции для новых кластеров «Татнефти», что усиливает промышленный потенциал Нижнекамска.

В городском поселении инфраструктура индустриального парка «Этилен-600» будет представлена объектом «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 43. Органическая химия» на земельном участке с кадастровым номером 16:30:011402:77. Сведения об иных объектах, планируемых к размещению в границах планируемого индустриального парка «Этилен-600» на территории городского поселения, отсутствуют. Размещение иных объектов настоящим генеральным планом не предусмотрено.

Холдинг КМК «ТЭМПО» реализует стратегический проект международного производственно-логистического хаба «ТЭМПО-ПОРТ» на территории площадью 55 га, расположенной в непосредственной близости к реке Кама и примыкающей к нефтебазе г. Нижнекамск на земельных участках с кадастровыми номерами 16:53:041001:40, 16:30:010806:12, 16:53:041001:19, 16:30:010801:322, 16:30:010801:318. Проект, одобренный Инвестиционным советом Республики Татарстан, предусматривает инвестиции в размере 17 млрд рублей на период 2024–2034 годов, с вводом первого этапа в 2026 году и полным выходом на проектную мощность к 2030 году.

Хаб ориентирован на создание полноценного промышленного кластера, интегрированного с транспортной инфраструктурой, где акцент сделан на развитие высокотехнологичных производств металлообработки и комплектующих для нефтегазовой и строительной отраслей (обсадные трубы), обеспечивая импортозамещение и экспортноориентированный рост промышленного потенциала региона.

Основу промышленной составляющей хаба составят два специализированных завода полного цикла: производство обсадных труб (для нефтегазовой отрасли, включая премиальные сорта с антикоррозионным покрытием и высокой прочностью) и подшипников (радиальные, упорные и прецизионные для тяжелого машиностроения, энергетики и транспорта). Планируется использование российского проката от ключевых поставщиков (ММК, «Северсталь», ЕВРАЗ), что позволит локализовать полный цикл от заготовки до готового изделия и контроль качества по API и ГОСТ. Производства будут оснащены автоматизированными линиями, обеспечивая выпуск продукции для бурения, магистральных трубопроводов, турбин и промышленного оборудования, с фокусом на снижение импортозависимости в сегментах, где доля зарубежных поставок превышает 40%. Создание этих мощностей не только усилит промышленную специализацию города Нижнекамск как части нефтехимического и металлообрабатывающего хаба Татарстана, но и обеспечит синергию с локальными потребителями.

Логистическая инфраструктура хаба будет тесно интегрирована с промышленными объектами. Это позволит организовать мультимодальные перевозки металлопродукции водным путем в Иран, Азербайджан, Турцию и страны Персидского залива.

Реализация проекта обеспечит создание около 450–460 высококвалифицированных рабочих мест. Хаб станет катализатором диверсификации промышленности, дополняя нефтехимический кластер машиностроительными компетенциями и укрепляя позиции региона как логистического узла Волго-Камского бассейна.

В целях развития структуры территориальной экономики планируется расширение промышленного парка «Нижнекамск» и реализуется её третья очередь освоения и застройки (401/1.54). Для исполнения указанных целей в рамках промышленных парков требуется повышение инвестиционной привлекательности земель, где планируется размещение объектов. Санитарно-эпидемиологический класс, устанавливаемый СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для планируемых объектов будет сохранен по уровню не выше III класса. При этом Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан гарантируется размещение на территории промышленного парка «Нижнекамск» объектов, соответствующим критериям отнесения к IV категории согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (приложение Тома 3 «Материалы по обоснованию генерального плана. Охрана окружающей среды»). В случае размещения объектов, не соответствующим критериям отнесения к IV категории согласно указанному Федеральному закону, размещение таких объектов должно происходить в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126 где планируемые к строительству и (или) реконструкции объекты, соответствующие критериям отнесения к I, II, III категории на территории муниципального образования «город Нижнекамск» предоставляют определенный этим постановлением перечень данных в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в целях проведения анализа на предмет отсутствия превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Вид производственной деятельности резидентов будет определен в последующих стадия реализации генерального плана и строго в соответствии с вышеуказанными требованиями, а также с иными ограничениями, устанавливаемыми в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия и промышленной безопасности.

Инвестиционным советом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 16.10.2025 было принято решение о поддержке инвестиционного проекта по размещению в границах городского поселения индустриального парка «Южный». Санитарно-эпидемиологический класс, устанавливаемый СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для планируемых объектов будет сохранен по уровню не выше III класса. Управляющей компанией индустриального парка «Южный» гарантируется размещение на территории промышленного парка «Нижнекамск» объектов, соответствующим критериям отнесения к IV категории согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (приложение Тома 3 «Материалы по обоснованию генерального плана. Охрана окружающей среды»). В случае размещения объектов, не соответствующим критериям отнесения к IV категории согласно указанному Федеральному закону, размещение таких объектов должно происходить в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126 где планируемые к строительству и (или) реконструкции объекты, соответствующие критериям отнесения к I, II, III категории на территории муниципального образования «город Нижнекамск» предоставляют определенный этим постановлением перечень данных в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в целях проведения анализа на предмет отсутствия превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Вид производственной деятельности резидентов будет определен в последующих стадия реализации генерального плана и строго в соответствии с вышеуказанными требованиями, а также с иными ограничениями, устанавливаемыми в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия и промышленной безопасности.

Таблица 2.8.3.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов в области промышленного производства

| Наименование (назначение) объекта | Местоположение | Индекс функциональной зоны | Вид мероприятия | Характеристика объекта | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод по производству терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ООО «СафПЭТ», создание нового инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) | муниципальное образование «город Нижнекамск» | 401/0.17 | планируемый к размещению | 250 тыс. тонн в год | СТП Республики Татарстан |
| Индустриальный парк «Этилен 600»: «Кампус специалистов», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 43. Органическая химия», «Индустриально-технологический парк «Синергия». Корпус № 66 | г. Нижнекамск | 403/1.1 403/1.2 403/1.3 403/1.4 | планируемый к размещению | 715 га | СТП Республики Татарстан |
| Логистический портовый хаб в г. Нижнекамске (в т.ч. производство подшипников, обсадных труб, склады временного хранения) | муниципальное образование «город Нижнекамск», г. Нижнекамск | 405/0.5 405/1.28 401/0.19 401/0.20 | планируемый к размещению | Площадь – 55 га Планируемый объем производства до 900 тыс. тонн | СТП Нижнекамского муниципального района, Инвестиционный совет Республики Татарстан (21.02.2025 № ПР-31) |
| Завод по производству биокомпонентов моторных топлив | муниципальное образование «город Нижнекамск» | 401/1.40 401/1.41 401/1.42 | планируемый к размещению | 49,9943 га | генеральный план |
| Производство газовых турбин ГТ-006 и изготовление запасных частей к энергогазонефтехимическому оборудованию (ООО «Камэнергомаш») | г. Нижнекамск район «БСИ» | 401/1.49 | планируемый к размещению | 7,2208 га | генеральный план |
| III очередь промышленного парка «Нижнекамск» | г. Нижнекамск | 401/1.54 | планируемый к размещению | 26,3672 га | генеральный план |
| Промышленный парк «Южный» | муниципальное образование «город Нижнекамск» | 401/0.21 | планируемый к размещению | 37,6445 га | СТП Нижнекамского муниципального района, Инвестиционный совет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (16.10.2025) |
| Площадка перспективного развития объектов производственного назначения не выше 3 класса на территории недействующего предприятия Каско-Волжского АО «Резинотехники «Кварт» | г. Нижнекамск район «БСИ» | 401/1.51 | планируемый к размещению | 8,7257 га | генеральный план |
| Площадка перспективного развития объектов производственного назначения не выше 4 класса на территории недействующего предприятия ООО «Техстрой» | муниципальное образование «город Нижнекамск» | 401/0.12 | планируемый к размещению | 11,29 га | генеральный план |
| Площадка перспективного развития объектов производственного назначения не выше 4 класса на территории недействующего предприятия ООО «Техстрой» | г. Нижнекамск район «Промбаза» | 401/1.50 | планируемый к размещению | 6,2544 га | генеральный план |
| Предприятие по производству тары для агропромышленного комплекса ООО «Ай-Пласт» | г. Нижнекамск район «БСИ» | 401/1.48 | планируемый к размещению | 5 га | генеральный план |
| Площадки перспективного развития объектов производственного и коммунально-складского назначения | г. Нижнекамск Нижнекамский промышленный узел | 401/0.2, 401/0.4, 401/1.6, 401/1.13, 401/1.2, 401/1.5, 401/1.3, 401/1.4, 401/1.7, 401/1.8, 401/1.46 | планируемый к размещению | 147,141 га | генеральный план |
| Площадки перспективного развития объектов коммунально-складского назначения | г. Нижнекамск | 402/1.35 | планируемый к размещению | 6,6324 га | генеральный план |

Примечание:

- в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126 планируемые к строительству и (или) реконструкции объекты, соответствующие критериям отнесения к I, II, III категории (согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») на территории муниципального образования «город Нижнекамск» предоставляют определенный этим постановлением перечень данных в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в целях проведения анализа на предмет отсутствия превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

- местоположение и характеристики объектов ориентировочные и могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

- Жилищный фонд

Устойчивость жилищной инфраструктуры города Нижнекамск является главным результирующим фактором долгосрочного и устойчивого развития территориальной экономики города и Камской агломерации. Принимая во внимание амбициозные проекты по развитию отраслей промышленности и транспортно-логистической системы в этой части Камской агломерации, значимость устойчивости жилищной инфраструктуры сложно переоценить.

Важным показателем уровня жизни является комфорт городской среды, который формируется благодаря комплексу взаимосвязанных планировочных решений в целях обеспечения безопасности, доступности и эстетики. Ключевую роль в формировании комфорта городской среды играют открытые пространства в жилых зонах. Являясь средоточием повседневной жизни населения, свободные от застройки территории критически важны для обеспечения комфортного проживания, предоставляя пространство для рекреации, инсоляции и вентиляции территорий. Данные пространства дают возможность для оптимального размещения улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций.

В генеральном плане для оценки существующей и прогнозирования последующей жилой застройки была использована методика Spacematrix, разработанной Мета Б. Понт и Пер Хаупт. В указанной методике за основу берутся коэффициенты плотности застройки и коэффициенты застройки. Так, для оценки незастроенных территорий используется коэффициент свободных территорий (далее – OSR (Open Space Ratio). Данный показатель отражает количество свободных территорий на единицу жилой площади:

OSR = 1 – GSIFSI,  (1)

где GSI – коэффициент застройки (КЗ), FSI – коэффициент плотности застройки (FAR, КПЗ).

Рис. 2.8.4.1. Объемно-планировочная характеристика освоенных жилых ЭПС (l – медианная этажность жилых зданий)

На рис. 2.8.4.1 отражена объемно-планировочная характеристика освоенных ЭПС. Выделяются 7 основных кластерных групп существующей жилой застройки по следующим параметрам:

- свободная среднеэтажная застройка (кластер A, OSR ≥ 2, l ~ 5);

- оптимальная среднеэтажная застройка (кластер B, 1,5 ≤ OSR ≤ 2, l ~ 5);

- плотная среднеэтажная застройка (кластер C, 1,5 ≥ OSR, l ~ 5);

- свободная многоэтажная застройка (кластер D, OSR ≥ 2, l ~ 10);

- оптимальная многоэтажная застройка (кластер E, 5 ≤ OSR ≤ 2, l ~ 10);

- плотная многоэтажная застройка (кластер F, 1,5 ≥ OSR, l ~ 10).

Последний кластер G в рамках данного анализа считается артефактом (выбросом) из-за низкой доли жилых зданий и отнесением к территориям смешанной застройки.

Кластеры C и F в своем составе объединяют микрорайоны новой застройки (мкр. 12, 17, 29А, 29Б) и отражают современную тенденцию на уплотнение застройки жилых кварталов. Это также подтверждается таблицей Б.1 СП 42.13330.2016, которая устанавливает OSR в районе 0,5.

В целях прогнозирования жилищного строительства была создана регрессионная модель с 48 наблюдениями с использованием данных таблицы 1.4.3.1 и планируемых технико-экономических показателей застройки мкр. 35, 44, 32А, медианных годов застройки и др. Созданная модель демонстрирует способность к прогнозу выше среднего (R2 = 0,515) и высокую степень статистической значимости (p <0,001).

Уравнение регрессии имеет следующий параметр:

y = 100,033281x – 193854.2356,  (2)

и выявляет линейную связь между годом строительства и плотностью жилой застройки (кв. м площади квартир на 1 га). Таким образом, каждый год модель прогнозирует увеличение плотности жилой застройки в среднем больше 100 кв. м/га. Свободный член является корректирующим показателем, ввиду различий исходного (год) и прогнозируемого показателя (площадь).

Так, к 2052 году регрессионной моделью прогнозируется плотность жилищной застройки 11 414 кв. м на 1 га. Если допустить среднюю высоту многоэтажной жилой застройки в 9 этажей, то GSI равен 0,1268, FSI – 1,1414, а OSR – 0,765.

Стоит также учесть, что данная модель является линейной и не способна выявить спады, но вместе с тем, предсказываемые показатели застройки находятся ниже, чем показатели, устанавливаемые таблицей Б.1 СП 42.13330.2016. Это означает, что вектор в сторону уплотнения жилищной застройки в г. Нижнекамск будет сохраняться и что модель репрезентативна.

Учитывая тенденцию на уплотнение жилой застройки, которая была выявлена в рамках линейного регрессионного анализа и в целях сохранения и улучшения качества городской среды Нижнекамска, генеральным планом предлагается сохранение присущих многим жилым элементам планировочных структур показателей OSR≥1 (кластер H на рис. 2.8.4.1).

Рекомендуемые показатели жилищного строительства представлены в таблице 2.8.4.1. Указанные показатели являются ориентировочными и рекомендуемыми, должны уточняться в последующих этапах реализации генерального плана в рамках проектов планировки территорий.

Таблица 2.8.4.1

Рекомендуемые показатели жилищного строительства

| Показатель | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| OSR | 1 | Отражает пропорциональное количество свободных от застройки территорий на кв. м суммарной поэтажной жилой площади. |
| GSI | 0,9 | Коэффициент плотности застройки |
| FSI | 0,1 | Коэффициент застройки |
| l | 9 | Средняя этажность |

Принимая во внимание большую площадь, предназначенную для градостроительного освоения на северо-западной стороне города Нижнекамск, актуальным становится вопрос порядка освоения. Опираясь на хронологический порядок освоения территории города (рис. 2.8.4.2), была выявлена ось проходящая по пр. Шинников, которая являлась основой для развития элементов планировочных структур и начиная с 1988-1993 гг. формировалась ось по пр. Мира, которая стала и является основой для освоения территорий.

На данный момент, после строительства федеральной автомобильной дороги М-12 «Восток» в границах города, планируется строительство продолжения пр. Мира с соединением с федеральной автодорогой на установленной точке подключения. Вместе с тем, планируется продолжение пр. Шинников, который в свою очередь соединится с пр. Мира. Это даст новый виток освоения территорий и станет основой для формирования новых элементов планировочных структур.

Так, на основе ретроспективного анализа был сформирован прогнозная часть схемы (рис. 2.8.4.2), которая отражает ориентировочный хронологический порядок освоения. Прогноз основан на главных осях застройки города (проспекты Мира и Химиков), но не учитывает многофакторные рыночные условия и иные переменные экономики. Неучтенные факторы могут замедлить и растянуть процесс освоения до конца XXI века, но оси и направления развития города предположительно должны сохраняться.

В рамках прогнозирования суммарной поэтажной жилой площади будут использованы рекомендуемые параметры из таблицы 2.8.4.1. В случае наличия проектов планировки территорий в границах выделяемых генеральным планом элементах планировочных структур и соответствующих технико-экономических показателей к ним, они также будут учтены в рамках указанного прогноза.

Для зон застройки индивидуальными жилыми домами расчет планируемого жилищного строительства будет осуществляться по количеству земельных участков предназначенных для строительства одноквартирных жилых домов из расчета минимальной площади земельного участка и территорий, которые будут обеспечивать доступ и размещение инженерных коммуникаций (~1100-1500 кв. м).

Вместе освоением новых территорий города, в границах существующих жилой застройки Нижнекамска идет процесс её уплотнения (инфилл-застройка). К таким территориям относятся мкр. 7, 17, 24, 30, 44, 45 и др., которые обладают достаточными незастроенными землями.

В сельских населенных пунктах жилищное строительство не предусмотрено кроме п. Биклянское лесничество, в котором планируемое количество земельных участков под застройку одноквартирными жилыми домами связано с легализацией существующей застройки.

Так, по итогам прогноза, к концу столетия в городе Нижнекамск предполагается ввод жилья мощностью около 6,4 млн. кв. м. В итоге, жилищный фонд составит более 12 млн. кв. м. Количество земельных участков под застройку одноквартирными жилыми домами увеличится на 0,7 тыс. ед. и достигнет около 2,5 тыс. единиц (табл. 2.8.4.2).

В рамках прогнозирования численности населения при расчете потребности в объектах обслуживания населения на основе жилищного строительства (от потенциала территории, без учета когортно-компонентного метода) в целях учета показателей Государственной жилищной программы в части жилищной обеспеченности а также принимая во внимание расчетный срок генерального плана в качестве исходной средней прогнозной жилой площадью на 1 человека принято около 40 кв. м. Под средней прогнозной жилой площадью подразумевается предполагаемое скользящее среднее число целевой жилищной обеспеченности в пределах 2026-2050 гг. в Республике Татарстан.

Рис. 2.8.4.2. Хронологический порядок освоения территории современного города Нижнекамск

Таблица 2.8.4.2

Планируемые параметры жилищного строительства в городском поселении

| Индекс функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Статус функциональной зоны | Площадь функциональной зоны, га | Максимальная общая площадь квартир, кв. м |  | Максимальное количество земельных участков под объекты индивидуального жилищного строительства и блокированной застройки, единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующая | проектная | существующее | проектное |
| 100/1.1 | Жилые зоны | П | 29,20 | 126751 | 28800 | - | - |
| 100/1.24 | Жилые зоны | П | 17,05 | 104776 | 21000 | - | - |
| 100/1.19 | Жилые зоны | П | 33,61 | 171145 | 30000 | - | - |
| 100/1.25 | Жилые зоны | С | 32,40 | 196630 | 15080 | - | - |
| 100/1.31 | Жилые зоны | С | 35,21 | 164959,3 | 16496 | - | - |
| 100/1.41 | Жилые зоны | П | 32,24 | 95590 | 170000 | - | - |
| 100/1.2 | Жилые зоны | П | 32,24 | 145288 | 52000 | - | - |
| 100/1.5 | Жилые зоны | П | 14,82 | 54664 | 72000 | - | - |
| 100/1.7 | Жилые зоны | П | 13,35 | 112810 | 35000 | - | - |
| 100/1.13 | Жилые зоны | П | 12,23 | 48989 | 20000 | - | - |
| 100/1.16 | Жилые зоны | П | 18,42 | 68828 | 40000 | - | - |
| 100/1.18 | Жилые зоны | П | 17,23 | 35374 | 22000 | - | - |
| 100/1.75 | Жилые зоны | П | 7,05 | 0 | 120000 | - | - |
| 100/1.61 | Жилые зоны | С | 20,35 | 74172 | 7417 | - | - |
| 100/1.6 | Жилые зоны | С | 35,51 | 172345,01 | 17235 | - | - |
| 100/1.9 | Жилые зоны | С | 1,76 | 9287,7 | 929 | - | - |
| 100/1.66 | Жилые зоны | С | 18,00 | 99128,5 | 9913 | - | - |
| 100/1.11 | Жилые зоны | С | 35,73 | 167497,82 | 16750 | - | - |
| 100/1.12 | Жилые зоны | С | 16,50 | 99802,22 | 9980 | - | - |
| 100/1.58 | Жилые зоны | С | 17,39 | 158535,32 | 15854 | - | - |
| 100/1.73 | Жилые зоны | С | 14,63 | 89630,6 | 8963 | - | - |
| 100/1.62 | Жилые зоны | С | 18,85 | 69275,1 | 6928 | - | - |
| 100/1.21 | Жилые зоны | С | 24,35 | 84154,4 | 8415 | - | - |
| 100/1.69 | Жилые зоны | С | 11,90 | 30666,3 | 3067 | - | - |
| 100/1.23 | Жилые зоны | С | 25,81 | 135040 | 13504 | - | - |
| 100/1.26 | Жилые зоны | С | 27,54 | 111476,44 | 11148 | - | - |
| 100/1.10 | Жилые зоны | С | 24,42 | 93948,1 | 9395 | - | - |
| 100/1.56 | Жилые зоны | С | 28,57 | 131427,8 | 13143 | - | - |
| 100/1.59 | Жилые зоны | С | 13,98 | 90502,1 | 9050 | - | - |
| 100/1.55 | Жилые зоны | С | 21,07 | 126423,2 | 12642 | - | - |
| 100/1.57 | Жилые зоны | С | 24,11 | 105370,7 | 10537 | - | - |
| 100/1.68 | Жилые зоны | С | 16,71 | 70294,7 | 7029 | - | - |
| 100/1.27 | Жилые зоны | С | 23,25 | 107441,21 | 10744 | - | - |
| 100/1.53 | Жилые зоны | С | 39,70 | 168649,6 | 16865 | - | - |
| 100/1.52 | Жилые зоны | С | 9,57 | 34647,3 | 3465 | - | - |
| 100/1.54 | Жилые зоны | С | 23,24 | 91398 | 9140 | - | - |
| 100/1.8 | Жилые зоны | С | 30,90 | 180678,11 | 18068 | - | - |
| 100/1.28 | Жилые зоны | С | 16,87 | 129078,8 | 12908 | - | - |
| 100/1.60 | Жилые зоны | С | 18,52 | 75095,9 | 7510 | - | - |
| 100/1.63 | Жилые зоны | С | 20,34 | 32704,8 | 3270 | - | - |
| 100/1.64 | Жилые зоны | С | 15,24 | 75540,1 | 7554 | - | - |
| 100/1.65 | Жилые зоны | С | 15,46 | 96145,5 | 9615 | - | - |
| 100/1.17 | Жилые зоны | С | 16,27 | 87402,82 | 8740 | - | - |
| 100/1.67 | Жилые зоны | С | 25,42 | 122399,7 | 12240 | - | - |
| 100/1.20 | Жилые зоны | С | 20,27 | 87498,94 | 8750 | - | - |
| 100/1.22 | Жилые зоны | С | 20,88 | 90200,6 | 9020 | - | - |
| 100/1.70 | Жилые зоны | С | 12,60 | 52941,4 | 5294 | - | - |
| 100/1.71 | Жилые зоны | С | 10,13 | 25674,6 | 2567 | - | - |
| 100/1.72 | Жилые зоны | С | 11,87 | 58673,1 | 5867 | - | - |
| 100/1.15 | Жилые зоны | С | 14,64 | 81598,4 | 8160 | - | - |
| 100/1.74 | Жилые зоны | С | 21,23 | 118530,71 | 11853 | - | - |
| 102/1.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | С | 4,16 | 4548,4 | 455 | - | - |
| 301/1.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 24,82 | 102245,2 | 10225 | - | - |
| 301/1.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 26,39 | 133854,6 | 13385 | - | - |
| 301/1.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 26,29 | 127872,8 | 12787 | - | - |
| 301/1.14 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 31,55 | 107415 | 10742 | - | - |
| 301/1.7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 32,16 | 58369,7 | 5837 | - | - |
| 301/1.13 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 29,10 | 57161,06 | 5716 | - | - |
| 301/1.17 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 17,44 | 23338,92 | 2334 | - | - |
| 301/1.9 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 31,53 | 128067 | 35000 | - | - |
| 301/1.15 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 13,50 | 64835,9 | 6484 | - | - |
| 301/1.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 17,59 | 45631 | 30000 | - | - |
| 301/1.10 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 27,15 | 37658 | 160000 | - | - |
| 301/1.16 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 28,61 | 28876 | 28000 | - | - |
| 301/1.23 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 21,70 | 0 | 21600 | - | - |
| 100/1.3 | Жилые зоны | П | 26,17 | 0 | 183161 | - | - |
| 100/1.4 | Жилые зоны | П | 41,13 | 0 | 290000 | - | - |
| 100/1.49 | Жилые зоны | П | 25,51 | 0 | 178601 | - | - |
| 100/1.43 | Жилые зоны | П | 16,43 | 0 | 115018 | - | - |
| 100/1.39 | Жилые зоны | П | 10,92 | 0 | 110000 | - | - |
| 100/1.29 | Жилые зоны | П | 33,59 | 0 | 235162 | - | - |
| 100/1.48 | Жилые зоны | П | 16,05 | 0 | 145000 | - | - |
| 100/1.32 | Жилые зоны | П | 31,90 | 0 | 223333 | - | - |
| 100/1.34 | Жилые зоны | П | 32,45 | 0 | 295000 | - | - |
| 100/1.35 | Жилые зоны | П | 31,67 | 0 | 221659 | - | - |
| 100/1.36 | Жилые зоны | П | 24,96 | 0 | 174738 | - | - |
| 100/1.40 | Жилые зоны | П | 28,26 | 0 | 197822 | - | - |
| 100/1.37 | Жилые зоны | П | 31,68 | 0 | 221739 | - | - |
| 100/1.30 | Жилые зоны | П | 31,99 | 0 | 203000 | - | - |
| 100/1.33 | Жилые зоны | П | 28,08 | 0 | 196531 | - | - |
| 100/1.42 | Жилые зоны | П | 34,97 | 0 | 244822 | - | - |
| 100/1.45 | Жилые зоны | П | 41,11 | 0 | 205555 | - | - |
| 100/1.46 | Жилые зоны | П | 29,13 | 0 | 174781 | - | - |
| 100/1.44 | Жилые зоны | П | 21,84 | 0 | 109183 | - | - |
| 100/1.38 | Жилые зоны | П | 24,91 | 0 | 174341 | - | - |
| 100/1.47 | Жилые зоны | П | 20,63 | 0 | 144442 | - | - |
| 100/1.50 | Жилые зоны | П | 15,65 | 0 | 61000 | - | - |
| 100/1.51 | Жилые зоны | П | 8,29 | 0 | 58022 | - | - |
| 100/1.14 | Жилые зоны | П | 26,00 | 0 | 182033 | - | - |
| 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | П | 53,70 | - | - | 354 | 81 |
| 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | П | 18,16 | - | - | 0 | 105 |
| 101/1.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | П | 68,62 | - | - | 304 | 30 |
| 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 17,00 | - | - | 64 | 0 |
| 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 11,68 | - | - | 240 | 0 |
| 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 24,73 | - | - | 232 | 0 |
| 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 9,51 | - | - | 130 | 0 |
| 101/1.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 21,00 | - | - | 48 | 0 |
| 101/1.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | П | 65,60 | - | - | 0 | 440 |
| 101/1.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 54,25 | - | - | 340 | 0 |
| 101/1.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 17,46 | - | - | 95 | 0 |
| 200/1.25 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | П | 26,61 | - | - | 0 | 5 |
| 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 14,27 | - | - | 36 | 0 |
| 301/1.20 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 43,60 | 0 | 174396 | - | - |
| 301/1.22 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 38,18 | 0 | 114536 | - | - |
| 301/1.21 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 67,01 | 0 | 201024 | - | - |
| 301/1.18 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 25,39 | 0 | 126931 | - | - |
| 301/1.19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 22,10 | 0 | 110509 | - | - |
| 301/1.11 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 11,46 | 0 | 68000 | - | - |
| 301/1.12 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 24,49 | 0 | 150000 | - | - |
| 301/1.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 14,87 | 54000 | 5400 | - | - |

Примечание:

- При подготовке проекта планировки территории границы проекта планировки территории рекомендуется устанавливать кратными границам контуров функциональных зон за исключением зон смешанной и общественно-деловой застройки. В случае, если границы проекта планировки территории не совпадают с границами функциональных зон, изменение параметров функциональной зоны происходит пропорционально изменению площади функциональной зоны, в границах которой осуществляется подготовка проекта планировки территории.

- Столбец «Количество земельных участков под застройку одноквартирными жилыми домами» разделен на два столбца: «существующее» и «проектное», где первый столбец отражает существующее количество одноквартирных жилых домов, второй столбец отражает максимально возможное к размещению количество одноквартирных жилых домов.

- Максимально допустимая площадь жилищного фонда при застройке многоквартирными домами и/или домами блокированной застройки (при необходимости) в границах функциональной зоны. В функциональных зонах со статусом «Существующий» допускается увеличение общей площади квартир не более, чем на 10%.

- В столбце «Площадь функциональной зоны» значения «С» и «П» обозначают, соответственно, существующую и планируемую площадь.

- Местоположение и характеристики объектов могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

- Система обслуживания населения

- Потребность в объектах системы обслуживания населения

Расчет потребности в объектах системы обслуживания населения проведен в соответствии с нормами, указанными в абзаце первом раздела 1.4.4.

В результате проведенных расчетов (табл. 2.8.5.1.1) на основе прогноза численности населения исходя от потенциала жилищного строительства к расчетному сроку была выявлена высокая потребность в объектах системы обслуживания населения.

Заметно, что нормы устанавливаемые МНГП в результате расчетов выявляют большую потребность, что связывается с объемом планируемого ввода жилья в городском поселении в соответствии с разделом 2.8.4.

В рамках расчетов, проведенных на основе прогноза численности населения исходя от потенциала жилищного строительства выделяются показатели, потребность которых превышает существующее положение более чем в десять раз. Это:

- открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле);

- бассейны;

- парки, скверы, бульвары, сады и др.

Вместе с тем, более в чем в пять раз прогнозируется повышение потребностей в следующих объектах системы обслуживания населения:

- кладбища традиционного захоронения;

- участковые уполномоченные полиции, участковые пункты полиции;

- городские библиотеки;

- муниципальные библиотеки (фонд центральной взрослой и центральной детской библиотек);

- амбулаторно-поликлинические организации для взрослого населения;

- территории общего пользования (общегородские).

Эту градацию замыкают социально-значимые объекты обслуживания населения: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей, государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для взрослого и детского населения, амбулаторно-поликлинические организации для детского населения, станции скорой медицинской помощи, спортивные залы общего пользования, культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности), общественные пункты охраны правопорядка.

Вместе с тем, в городском поселении также прогнозируется высокая потребность в свободных и обустроенных землях, предназначенных для традиционного захоронения.

Учитывая требования по вновь размещаемым местам погребений, а именно статью 16 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 25.09.2007 №74 (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), в границах г. Нижнекамск отсутствуют доступные и подходящие территории для их размещения.

Принимая во внимание вышеуказанные нормы, а также полномочия органов местного самоуправления, государственных и федеральных органов исполнительной власти в области перевода земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию и требования по наличию положительных результатов санитарно-гигиенической экспертизы, предлагается решить данный вопрос в последующих стадиях внесения изменений в генеральный план.

Помимо общепоселенческих расчетов также представлены расчеты в разрезе функциональных зон городского поселения в таблицах 2.8.5.1.2-2.8.5.1.4.

Таблица 2.8.5.1.1

Расчет потребности в новом строительстве объектов социальной инфраструктуры к расчетному сроку

| Наименование | Единица измерения | Норматив обеспеченности | Источник нормирования | Норма обеспеченности | Существующее положение | Потребность в новом строительстве | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | место | 30 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 38438 | 15359 | 23079 | 100 |
| Общеобразовательные организации | место | 57 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 73028 | 28189 | 44839 | 100 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 30 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет | РНГП | 22086 | 7990 | 14096 | 100 |
| Государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для взрослого и детского населения | больничная койка | 7,5 больничных коек на 1000 человек | РНГП | 3170 | 3190 | 0 | 101 |
| Амбулаторно-поликлинические организации для взрослого населения | посещение в смену | 6 посещений в смену на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 7686 | 1440 | 6246 | 100 |
| Амбулаторно-поликлинические организации для детского населения | посещение в смену | 2 посещения в смену на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 2562 | 1750 | 812 | 100 |
| Станция скорой медицинской помощи | бригада | 1 бригада на каждые 10 тыс. человек обслуживаемого населения | РНГП | 42 | 29 | 14 | 102 |
|  | машино-место | 0,04 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 51 | 29 | 22 | 100 |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 57, 7 кв. м площади пола на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 73927 | 22358 | 51569 | 100 |
| Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле) | тыс. кв. м | 0,9 тыс. кв. м на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 1153 | 69 | 1084 | 100 |
| Бассейн | объект | не менее 1 объекта на поселение | РНГП | 1 | 3 | 0 | 100 |
|  | кв. м зеркала воды | 8,9 кв. м зеркала воды на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 11403 | 500 | 10903 | 100 |
| Культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности) | организаций | 8 организаций на крупный городской населенный пункт и 1 организация на малочисленный сельский населенный пункт | Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 №Р-494 | 8 | 4 | 4 | 100 |
|  | кв. м общей площади | 5,3 кв. м общей площади на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 6793 | 13978,6 | 0 | 100 |
| Муниципальная библиотека (фонд центральной взрослой и центральной детской библиотек) | экз. | 5,5 экз. на 1 чел. | Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 13.02.2013 №86 од | 2324118 | 395 768 | 1928350 | 100 |
| Городские библиотеки | тыс. экз. | 2,2 тыс. экз. на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | МНГП | 2818674 | 395 768 | 2422906 | 100 |
| Общественный пункт охраны правопорядка | объект | 1 ОПОП на 12-15 тыс. чел. | РНГП | 28 | 4 | 24 | 100 |
| Участковый уполномоченный полиции, участковый пункт полиции | объект | 1 на 2,8-3 тыс. чел. | РНГП | 141 | 17 | 124 | 100 |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,3 га на 1000 чел. | РНГП | 127 | 15 | 112 | 100 |
| Парки, скверы, бульвары, сады и др. | кв. м | 22,7 кв. м на 1 чел. | РНГП | 9592164 | 945289 | 8646875 | 100 |
| Территория общего пользования (общегородские) | кв. м | 11,5 кв. м на 1 чел. | РНГП | 4859463 | 945289 | 3914174 | 100 |
| Территория общего пользования (жилого микрорайона) | кв. м | 6,9 кв. м на 1 чел. | РНГП | 2915678 | 2131109 | 784569 | 100 |
| Пригородные леса, преобразованные в лесопарки | кв. м | 5 кв. м на 1 чел. | РНГП | 2112810 | 18942847 | 0 | 100 |

Примечание:

- нормативы обеспеченности территориями общего пользования (общегородские, жилого микрорайона) были увеличены на 15% в соответствии с нормой пункта 4 примечаний к таблице 9.2 СП 42.13330.2016 (в городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%).

- в настоящей таблице приняты следующие сокращения: «н/д» – нет данных.

Таблица 2.8.5.1.2

Расчет потребности в новом строительстве объектов социальной инфраструктуры в области объектов образования и здравоохранения к расчетному сроку в разрезе элементов планировочной структуры

| Индекс функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Дошкольные образовательные организации (МНГП) | Общеобразовательные организации (МНГП) | Организации дополнительного образования детей | Государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для взрослого и детского населения | Амбулаторно-поликлинические организации для взрослого населения |  | Станция скорой медицинской помощи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | 57 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | 30 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет | 7,5 больничных коек на 1000 человек | 6 посещений в смену на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | 2 посещения в смену на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | 1 бригада на каждые 10 тыс. человек обслуживаемого населения | 0,04 на 10 тыс. кв. м общей площади жилья |
| 100/1.5 | Жилые зоны | 380 | 722 | 215 | 31 | 76 | 25 | 0,41 | 0,51 |
| 100/1.7 | Жилые зоны | 443 | 843 | 295 | 42 | 89 | 30 | 0,56 | 0,59 |
| 100/1.6 | Жилые зоны | 569 | 1081 | 403 | 58 | 114 | 38 | 0,77 | 0,76 |
| 100/1.55 | Жилые зоны | 417 | 793 | 296 | 42 | 83 | 28 | 0,56 | 0,56 |
| 100/1.53 | Жилые зоны | 557 | 1057 | 395 | 56 | 111 | 37 | 0,75 | 0,74 |
| 100/1.52 | Жилые зоны | 114 | 217 | 81 | 12 | 23 | 8 | 0,15 | 0,15 |
| 100/1.54 | Жилые зоны | 302 | 573 | 214 | 31 | 60 | 20 | 0,41 | 0,40 |
| 301/1.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 442 | 839 | 313 | 45 | 88 | 29 | 0,60 | 0,59 |
| 301/1.10 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 536 | 1019 | 252 | 36 | 107 | 36 | 0,48 | 0,72 |
| 100/1.39 | Жилые зоны | 330 | 627 | 144 | 21 | 66 | 22 | 0,28 | 0,44 |
| 301/1.11 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 204 | 388 | 89 | 13 | 41 | 14 | 0,17 | 0,27 |
| 100/1.9 | Жилые зоны | 31 | 58 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0,04 | 0,04 |
| 100/1.11 | Жилые зоны | 553 | 1050 | 392 | 56 | 111 | 37 | 0,75 | 0,74 |
| 100/1.10 | Жилые зоны | 310 | 589 | 220 | 31 | 62 | 21 | 0,42 | 0,41 |
| 100/1.56 | Жилые зоны | 434 | 824 | 308 | 44 | 87 | 29 | 0,59 | 0,58 |
| 100/1.57 | Жилые зоны | 348 | 661 | 247 | 35 | 70 | 23 | 0,47 | 0,46 |
| 100/1.8 | Жилые зоны | 596 | 1133 | 423 | 60 | 119 | 40 | 0,81 | 0,79 |
| 100/1.28 | Жилые зоны | 426 | 809 | 302 | 43 | 85 | 28 | 0,58 | 0,57 |
| 100/1.51 | Жилые зоны | 174 | 331 | 76 | 11 | 35 | 12 | 0,15 | 0,23 |
| 301/1.12 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 450 | 855 | 197 | 28 | 90 | 30 | 0,38 | 0,60 |
| 101/1.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14 | 27 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0,01 | 0,02 |
| 100/1.13 | Жилые зоны | 207 | 393 | 134 | 19 | 41 | 14 | 0,26 | 0,28 |
| 100/1.12 | Жилые зоны | 329 | 626 | 233 | 33 | 66 | 22 | 0,44 | 0,44 |
| 100/1.58 | Жилые зоны | 523 | 994 | 371 | 53 | 105 | 35 | 0,71 | 0,70 |
| 100/1.73 | Жилые зоны | 296 | 562 | 210 | 30 | 59 | 20 | 0,40 | 0,39 |
| 100/1.59 | Жилые зоны | 299 | 567 | 212 | 30 | 60 | 20 | 0,40 | 0,40 |
| 100/1.15 | Жилые зоны | 269 | 512 | 191 | 27 | 54 | 18 | 0,36 | 0,36 |
| 100/1.74 | Жилые зоны | 391 | 743 | 278 | 40 | 78 | 26 | 0,53 | 0,52 |
| 301/1.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 337 | 641 | 239 | 34 | 67 | 22 | 0,46 | 0,45 |
| 301/1.23 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 65 | 123 | 29 | 4 | 13 | 4 | 0,05 | 0,09 |
| 100/1.50 | Жилые зоны | 183 | 348 | 80 | 11 | 37 | 12 | 0,15 | 0,24 |
| 100/1.14 | Жилые зоны | 546 | 1038 | 239 | 34 | 109 | 36 | 0,46 | 0,73 |
| 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 131 | 248 | 68 | 10 | 26 | 9 | 0,13 | 0,17 |
| 301/1.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 178 | 339 | 126 | 18 | 36 | 12 | 0,24 | 0,24 |
| 100/1.19 | Жилые зоны | 603 | 1147 | 417 | 60 | 121 | 40 | 0,80 | 0,80 |
| 100/1.16 | Жилые зоны | 326 | 620 | 205 | 29 | 65 | 22 | 0,39 | 0,44 |
| 100/1.61 | Жилые зоны | 245 | 465 | 174 | 25 | 49 | 16 | 0,33 | 0,33 |
| 100/1.60 | Жилые зоны | 248 | 471 | 176 | 25 | 50 | 17 | 0,33 | 0,33 |
| 100/1.67 | Жилые зоны | 404 | 767 | 287 | 41 | 81 | 27 | 0,55 | 0,54 |
| 301/1.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 422 | 802 | 299 | 43 | 84 | 28 | 0,57 | 0,56 |
| 100/1.18 | Жилые зоны | 172 | 327 | 107 | 15 | 34 | 11 | 0,20 | 0,23 |
| 100/1.75 | Жилые зоны | 360 | 684 | 158 | 23 | 72 | 24 | 0,30 | 0,48 |
| 100/1.66 | Жилые зоны | 327 | 622 | 232 | 33 | 65 | 22 | 0,44 | 0,44 |
| 100/1.62 | Жилые зоны | 229 | 434 | 162 | 23 | 46 | 15 | 0,31 | 0,30 |
| 100/1.68 | Жилые зоны | 232 | 441 | 164 | 23 | 46 | 15 | 0,31 | 0,31 |
| 100/1.63 | Жилые зоны | 108 | 205 | 77 | 11 | 22 | 7 | 0,15 | 0,14 |
| 100/1.64 | Жилые зоны | 249 | 474 | 177 | 25 | 50 | 17 | 0,34 | 0,33 |
| 100/1.65 | Жилые зоны | 317 | 603 | 225 | 32 | 63 | 21 | 0,43 | 0,42 |
| 100/1.17 | Жилые зоны | 288 | 548 | 205 | 29 | 58 | 19 | 0,39 | 0,38 |
| 100/1.20 | Жилые зоны | 289 | 549 | 205 | 29 | 58 | 19 | 0,39 | 0,38 |
| 301/1.15 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 214 | 407 | 152 | 22 | 43 | 14 | 0,29 | 0,29 |
| 301/1.16 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 171 | 324 | 101 | 14 | 34 | 11 | 0,19 | 0,23 |
| 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 100/1.1 | Жилые зоны | 467 | 887 | 318 | 45 | 93 | 31 | 0,61 | 0,62 |
| 100/1.2 | Жилые зоны | 592 | 1125 | 389 | 56 | 118 | 39 | 0,74 | 0,79 |
| 100/1.3 | Жилые зоны | 549 | 1044 | 240 | 34 | 110 | 37 | 0,46 | 0,73 |
| 100/1.4 | Жилые зоны | 870 | 1653 | 381 | 54 | 174 | 58 | 0,73 | 1,16 |
| 100/1.49 | Жилые зоны | 536 | 1018 | 234 | 33 | 107 | 36 | 0,45 | 0,71 |
| 100/1.43 | Жилые зоны | 345 | 656 | 151 | 22 | 69 | 23 | 0,29 | 0,46 |
| 100/1.32 | Жилые зоны | 670 | 1273 | 293 | 42 | 134 | 45 | 0,56 | 0,89 |
| 100/1.34 | Жилые зоны | 885 | 1682 | 387 | 55 | 177 | 59 | 0,74 | 1,18 |
| 100/1.35 | Жилые зоны | 665 | 1263 | 291 | 42 | 133 | 44 | 0,55 | 0,89 |
| 100/1.37 | Жилые зоны | 665 | 1264 | 291 | 42 | 133 | 44 | 0,55 | 0,89 |
| 100/1.45 | Жилые зоны | 617 | 1172 | 270 | 39 | 123 | 41 | 0,51 | 0,82 |
| 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36 | 68 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0,04 | 0,05 |
| 100/1.24 | Жилые зоны | 377 | 717 | 259 | 37 | 75 | 25 | 0,49 | 0,50 |
| 100/1.25 | Жилые зоны | 635 | 1206 | 454 | 65 | 127 | 42 | 0,86 | 0,85 |
| 100/1.31 | Жилые зоны | 544 | 1034 | 386 | 55 | 109 | 36 | 0,74 | 0,73 |
| 100/1.41 | Жилые зоны | 797 | 1514 | 434 | 62 | 159 | 53 | 0,83 | 1,06 |
| 301/1.7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 193 | 366 | 137 | 20 | 39 | 13 | 0,26 | 0,26 |
| 301/1.13 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 189 | 358 | 134 | 19 | 38 | 13 | 0,25 | 0,25 |
| 301/1.9 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 489 | 929 | 329 | 47 | 98 | 33 | 0,63 | 0,65 |
| 301/1.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 227 | 431 | 140 | 20 | 45 | 15 | 0,27 | 0,30 |
| 100/1.42 | Жилые зоны | 734 | 1395 | 321 | 46 | 147 | 49 | 0,61 | 0,98 |
| 100/1.21 | Жилые зоны | 278 | 528 | 197 | 28 | 56 | 19 | 0,38 | 0,37 |
| 100/1.69 | Жилые зоны | 101 | 192 | 72 | 10 | 20 | 7 | 0,14 | 0,13 |
| 100/1.23 | Жилые зоны | 446 | 847 | 316 | 45 | 89 | 30 | 0,60 | 0,59 |
| 100/1.26 | Жилые зоны | 368 | 699 | 261 | 37 | 74 | 25 | 0,50 | 0,49 |
| 100/1.27 | Жилые зоны | 355 | 674 | 251 | 36 | 71 | 24 | 0,48 | 0,47 |
| 100/1.22 | Жилые зоны | 298 | 566 | 211 | 30 | 60 | 20 | 0,40 | 0,40 |
| 100/1.70 | Жилые зоны | 175 | 332 | 124 | 18 | 35 | 12 | 0,24 | 0,23 |
| 100/1.71 | Жилые зоны | 85 | 161 | 60 | 9 | 17 | 6 | 0,11 | 0,11 |
| 100/1.72 | Жилые зоны | 194 | 368 | 137 | 20 | 39 | 13 | 0,26 | 0,26 |
| 301/1.14 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 354 | 673 | 251 | 36 | 71 | 24 | 0,48 | 0,47 |
| 301/1.17 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 77 | 146 | 55 | 8 | 15 | 5 | 0,10 | 0,10 |
| 100/1.29 | Жилые зоны | 705 | 1340 | 309 | 44 | 141 | 47 | 0,59 | 0,94 |
| 100/1.36 | Жилые зоны | 524 | 996 | 229 | 33 | 105 | 35 | 0,44 | 0,70 |
| 100/1.40 | Жилые зоны | 593 | 1128 | 260 | 37 | 119 | 40 | 0,49 | 0,79 |
| 100/1.33 | Жилые зоны | 590 | 1120 | 258 | 37 | 118 | 39 | 0,49 | 0,79 |
| 100/1.46 | Жилые зоны | 524 | 996 | 230 | 33 | 105 | 35 | 0,44 | 0,70 |
| 100/1.44 | Жилые зоны | 328 | 622 | 143 | 20 | 66 | 22 | 0,27 | 0,44 |
| 301/1.18 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 381 | 724 | 167 | 24 | 76 | 25 | 0,32 | 0,51 |
| 100/1.48 | Жилые зоны | 435 | 827 | 190 | 27 | 87 | 29 | 0,36 | 0,58 |
| 100/1.30 | Жилые зоны | 609 | 1157 | 266 | 38 | 122 | 41 | 0,51 | 0,81 |
| 101/1.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 100 | 190 | 53 | 8 | 20 | 7 | 0,10 | 0,13 |
| 200/1.25 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 301/1.19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 332 | 630 | 145 | 21 | 66 | 22 | 0,28 | 0,44 |
| 100/1.38 | Жилые зоны | 523 | 994 | 229 | 33 | 105 | 35 | 0,44 | 0,70 |
| 100/1.47 | Жилые зоны | 433 | 823 | 190 | 27 | 87 | 29 | 0,36 | 0,58 |
| 101/1.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 132 | 251 | 69 | 10 | 26 | 9 | 0,13 | 0,18 |
| 301/1.20 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 523 | 994 | 229 | 33 | 105 | 35 | 0,44 | 0,70 |
| 301/1.22 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 344 | 653 | 150 | 21 | 69 | 23 | 0,29 | 0,46 |
| 301/1.21 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 603 | 1146 | 264 | 38 | 121 | 40 | 0,50 | 0,80 |
| 102/1.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 15 | 29 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 101/1.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 102 | 194 | 54 | 8 | 20 | 7 | 0,10 | 0,14 |
| 101/1.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29 | 54 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0,03 | 0,04 |
| 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19 | 36 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,02 | 0,03 |
| 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 72 | 137 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0,07 | 0,10 |
| 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70 | 132 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0,07 | 0,09 |
| 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 39 | 74 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0,04 | 0,05 |
|  | Итого | 38438 | 73028 | 22086 | 3170 | 7686 | 2562 | 42 | 51 |

Примечание:

- нормативы обеспеченности территориями общего пользования (общегородские, жилого микрорайона) были увеличены на 15% в соответствии с нормой пункта 4 примечаний к таблице 9.2 СП 42.13330.2016 (в городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%).

Таблица 2.8.5.1.3

Расчет потребности в новом строительстве объектов социальной инфраструктуры в области объектов культуры и искусства, спорта и физической культуры к расчетному сроку в разрезе элементов планировочной структуры

| Индекс функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Спортивные залы общего пользования | Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле) | Бассейн | Культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности) | Муниципальная библиотека (фонд центральной взрослой и центральной детской библиотек) | Городские библиотеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57, 7 кв. м площади пола на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | 0,9 тыс. кв. м на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | 8,9 кв. м зеркала воды на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | 5,3 кв. м общей площади на 10 тыс. кв. м общей площади жилья | 5,5 экз. на 1 чел. | 2,2 тыс. экз. на 10 тыс. кв. м общей площади жилья |
| 100/1.5 | Жилые зоны | 731 | 11 | 113 | 67 | 22 550 | 27 866 |
| 100/1.7 | Жилые зоны | 853 | 13 | 132 | 78 | 30 916 | 32 518 |
| 100/1.6 | Жилые зоны | 1 094 | 17 | 169 | 100 | 42 251 | 41 708 |
| 100/1.55 | Жилые зоны | 802 | 13 | 124 | 74 | 30 993 | 30 594 |
| 100/1.53 | Жилые зоны | 1 070 | 17 | 165 | 98 | 41 344 | 40 813 |
| 100/1.52 | Жилые зоны | 220 | 3 | 34 | 20 | 8 492 | 8 385 |
| 100/1.54 | Жилые зоны | 580 | 9 | 89 | 53 | 22 407 | 22 118 |
| 301/1.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 850 | 13 | 131 | 78 | 32 813 | 32 393 |
| 301/1.10 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1 032 | 16 | 159 | 95 | 26 356 | 39 342 |
| 100/1.39 | Жилые зоны | 635 | 10 | 98 | 58 | 15 125 | 24 200 |
| 301/1.11 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 392 | 6 | 61 | 36 | 9 350 | 14 960 |
| 100/1.9 | Жилые зоны | 59 | 1 | 9 | 5 | 2 277 | 2 248 |
| 100/1.11 | Жилые зоны | 1 063 | 17 | 164 | 98 | 41 063 | 40 535 |
| 100/1.10 | Жилые зоны | 596 | 9 | 92 | 55 | 23 029 | 22 735 |
| 100/1.56 | Жилые зоны | 834 | 13 | 129 | 77 | 32 219 | 31 806 |
| 100/1.57 | Жилые зоны | 669 | 10 | 103 | 61 | 25 834 | 25 500 |
| 100/1.8 | Жилые зоны | 1 147 | 18 | 177 | 105 | 44 292 | 43 724 |
| 100/1.28 | Жилые зоны | 819 | 13 | 126 | 75 | 31 642 | 31 237 |
| 100/1.51 | Жилые зоны | 335 | 5 | 52 | 31 | 7 981 | 12 765 |
| 301/1.12 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 866 | 14 | 134 | 80 | 20 625 | 33 000 |
| 101/1.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28 | 0 | 4 | 3 | 792 | 1 056 |
| 100/1.13 | Жилые зоны | 398 | 6 | 61 | 37 | 14 086 | 15 178 |
| 100/1.12 | Жилые зоны | 633 | 10 | 98 | 58 | 24 464 | 24 152 |
| 100/1.58 | Жилые зоны | 1 006 | 16 | 155 | 92 | 38 863 | 38 366 |
| 100/1.73 | Жилые зоны | 569 | 9 | 88 | 52 | 21 973 | 21 691 |
| 100/1.59 | Жилые зоны | 574 | 9 | 89 | 53 | 22 187 | 21 901 |
| 100/1.15 | Жилые зоны | 518 | 8 | 80 | 48 | 20 004 | 19 747 |
| 100/1.74 | Жилые зоны | 752 | 12 | 116 | 69 | 29 057 | 28 684 |
| 301/1.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 649 | 10 | 100 | 60 | 25 064 | 24 743 |
| 301/1.23 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 125 | 2 | 19 | 11 | 2 970 | 4 752 |
| 100/1.50 | Жилые зоны | 352 | 5 | 54 | 32 | 8 388 | 13 420 |
| 100/1.14 | Жилые зоны | 1 050 | 16 | 162 | 96 | 25 031 | 40 047 |
| 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 251 | 4 | 39 | 23 | 7 178 | 9 570 |
| 301/1.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 343 | 5 | 53 | 31 | 13 239 | 13 068 |
| 100/1.19 | Жилые зоны | 1 161 | 18 | 179 | 107 | 43 725 | 44 252 |
| 100/1.16 | Жилые зоны | 628 | 10 | 97 | 58 | 21 428 | 23 942 |
| 100/1.61 | Жилые зоны | 471 | 7 | 73 | 43 | 18 183 | 17 950 |
| 100/1.60 | Жилые зоны | 477 | 7 | 74 | 44 | 18 409 | 18 173 |
| 100/1.67 | Жилые зоны | 777 | 12 | 120 | 71 | 30 008 | 29 621 |
| 301/1.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 812 | 13 | 125 | 75 | 31 345 | 30 945 |
| 100/1.18 | Жилые зоны | 331 | 5 | 51 | 30 | 11 209 | 12 622 |
| 100/1.75 | Жилые зоны | 692 | 11 | 107 | 64 | 16 500 | 26 400 |
| 100/1.66 | Жилые зоны | 629 | 10 | 97 | 58 | 24 299 | 23 989 |
| 100/1.62 | Жилые зоны | 440 | 7 | 68 | 40 | 16 984 | 16 765 |
| 100/1.68 | Жилые зоны | 446 | 7 | 69 | 41 | 17 232 | 17 011 |
| 100/1.63 | Жилые зоны | 208 | 3 | 32 | 19 | 8 019 | 7 914 |
| 100/1.64 | Жилые зоны | 479 | 7 | 74 | 44 | 18 519 | 18 281 |
| 100/1.65 | Жилые зоны | 610 | 10 | 94 | 56 | 23 568 | 23 267 |
| 100/1.17 | Жилые зоны | 555 | 9 | 86 | 51 | 21 428 | 21 151 |
| 100/1.20 | Жилые зоны | 555 | 9 | 86 | 51 | 21 450 | 21 175 |
| 301/1.15 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 412 | 6 | 63 | 38 | 15 895 | 15 690 |
| 301/1.16 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 328 | 5 | 51 | 30 | 10 533 | 12 513 |
| 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21 | 0 | 3 | 2 | 594 | 792 |
| 100/1.1 | Жилые зоны | 898 | 14 | 138 | 82 | 33 292 | 34 221 |
| 100/1.2 | Жилые зоны | 1 138 | 18 | 176 | 105 | 40 766 | 43 403 |
| 100/1.3 | Жилые зоны | 1 057 | 16 | 163 | 97 | 25 185 | 40 295 |
| 100/1.4 | Жилые зоны | 1 673 | 26 | 258 | 154 | 39 875 | 63 800 |
| 100/1.49 | Жилые зоны | 1 031 | 16 | 159 | 95 | 24 558 | 39 292 |
| 100/1.43 | Жилые зоны | 664 | 10 | 102 | 61 | 15 813 | 25 304 |
| 100/1.32 | Жилые зоны | 1 289 | 20 | 199 | 118 | 30 707 | 49 133 |
| 100/1.34 | Жилые зоны | 1 702 | 27 | 263 | 156 | 40 563 | 64 900 |
| 100/1.35 | Жилые зоны | 1 279 | 20 | 197 | 117 | 30 476 | 48 765 |
| 100/1.37 | Жилые зоны | 1 279 | 20 | 197 | 118 | 30 487 | 48 783 |
| 100/1.45 | Жилые зоны | 1 186 | 19 | 183 | 109 | 28 265 | 45 222 |
| 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 69 | 1 | 11 | 6 | 1 980 | 2 640 |
| 100/1.24 | Жилые зоны | 726 | 11 | 112 | 67 | 27 132 | 27 671 |
| 100/1.25 | Жилые зоны | 1 221 | 19 | 188 | 112 | 47 559 | 46 559 |
| 100/1.31 | Жилые зоны | 1 047 | 16 | 162 | 96 | 40 436 | 39 920 |
| 100/1.41 | Жилые зоны | 1 532 | 24 | 236 | 141 | 45 496 | 58 430 |
| 301/1.7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 370 | 6 | 57 | 34 | 14 311 | 14 125 |
| 301/1.13 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 363 | 6 | 56 | 33 | 14 014 | 13 833 |
| 301/1.9 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 941 | 15 | 145 | 86 | 34 447 | 35 875 |
| 301/1.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 436 | 7 | 67 | 40 | 14 685 | 16 639 |
| 100/1.42 | Жилые зоны | 1 413 | 22 | 218 | 130 | 33 666 | 53 861 |
| 100/1.21 | Жилые зоны | 534 | 8 | 82 | 49 | 20 631 | 20 365 |
| 100/1.69 | Жилые зоны | 195 | 3 | 30 | 18 | 7 519 | 7 421 |
| 100/1.23 | Жилые зоны | 857 | 13 | 132 | 79 | 33 105 | 32 680 |
| 100/1.26 | Жилые зоны | 708 | 11 | 109 | 65 | 27 330 | 26 977 |
| 100/1.27 | Жилые зоны | 682 | 11 | 105 | 63 | 26 340 | 26 001 |
| 100/1.22 | Жилые зоны | 573 | 9 | 88 | 53 | 22 110 | 21 829 |
| 100/1.70 | Жилые зоны | 336 | 5 | 52 | 31 | 12 980 | 12 812 |
| 100/1.71 | Жилые зоны | 163 | 3 | 25 | 15 | 6 292 | 6 213 |
| 100/1.72 | Жилые зоны | 372 | 6 | 57 | 34 | 14 383 | 14 199 |
| 301/1.14 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 682 | 11 | 105 | 63 | 26 334 | 25 995 |
| 301/1.17 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 148 | 2 | 23 | 14 | 5 720 | 5 648 |
| 100/1.29 | Жилые зоны | 1 357 | 21 | 209 | 125 | 32 335 | 51 736 |
| 100/1.36 | Жилые зоны | 1 008 | 16 | 156 | 93 | 24 024 | 38 442 |
| 100/1.40 | Жилые зоны | 1 141 | 18 | 176 | 105 | 27 203 | 43 521 |
| 100/1.33 | Жилые зоны | 1 134 | 18 | 175 | 104 | 27 022 | 43 237 |
| 100/1.46 | Жилые зоны | 1 008 | 16 | 156 | 93 | 24 035 | 38 452 |
| 100/1.44 | Жилые зоны | 630 | 10 | 97 | 58 | 15 015 | 24 020 |
| 301/1.18 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 732 | 11 | 113 | 67 | 17 452 | 27 925 |
| 100/1.48 | Жилые зоны | 837 | 13 | 129 | 77 | 19 938 | 31 900 |
| 100/1.30 | Жилые зоны | 1 171 | 18 | 181 | 108 | 27 913 | 44 660 |
| 101/1.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 193 | 3 | 30 | 18 | 5 511 | 7 348 |
| 200/1.25 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 110 |
| 301/1.19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 638 | 10 | 98 | 59 | 15 197 | 24 312 |
| 100/1.38 | Жилые зоны | 1 006 | 16 | 155 | 92 | 23 975 | 38 355 |
| 100/1.47 | Жилые зоны | 833 | 13 | 129 | 77 | 19 861 | 31 777 |
| 101/1.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 254 | 4 | 39 | 23 | 7 260 | 9 680 |
| 301/1.20 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1 006 | 16 | 155 | 92 | 23 980 | 38 367 |
| 301/1.22 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 661 | 10 | 102 | 61 | 15 747 | 25 198 |
| 301/1.21 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1 160 | 18 | 179 | 107 | 27 643 | 44 225 |
| 102/1.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 29 | 0 | 4 | 3 | 1 117 | 1 101 |
| 101/1.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 196 | 3 | 30 | 18 | 5 610 | 7 480 |
| 101/1.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 55 | 1 | 8 | 5 | 1 568 | 2 090 |
| 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37 | 1 | 6 | 3 | 1 056 | 1 408 |
| 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 138 | 2 | 21 | 13 | 3 960 | 5 280 |
| 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 134 | 2 | 21 | 12 | 3 828 | 5 104 |
| 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 75 | 1 | 12 | 7 | 2 145 | 2 860 |
|  | Итого | 73927 | 1153 | 11403 | 6793 | 2324118 | 2818674 |

Примечание:

- нормативы обеспеченности территориями общего пользования (общегородские, жилого микрорайона) были увеличены на 15% в соответствии с нормой пункта 4 примечаний к таблице 9.2 СП 42.13330.2016 (в городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%).

Таблица 2.8.5.1.4

Расчет потребности в новом строительстве объектов социальной инфраструктуры в области объектов охраны правопорядка и природно-рекреационного каркаса к расчетному сроку в разрезе элементов планировочной структуры

| Индекс функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Общественный пункт охраны правопорядка | Участковый уполномоченный полиции, участковый пункт полиции | Кладбище традиционного захоронения | Парки, скверы, бульвары, сады и др. | Территория общего пользования (общегородские) | Территория общего пользования (жилого микрорайона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 ОПОП на 12-15 тыс. чел. | 1 на 2,8-3 тыс. чел. | 0,3 га на 1000 чел. | 22,7 кв. м на 1 чел. | 11,5 кв. м на 1 чел. | 6,9 кв. м на 1 чел. |
| 100/1.5 | Жилые зоны | 0,3 | 1,4 | 1,2300 | 93070 | 47150 | 28290 |
| 100/1.7 | Жилые зоны | 0,4 | 1,9 | 1,6863 | 127597 | 64642 | 38785 |
| 100/1.6 | Жилые зоны | 0,5 | 2,6 | 2,3046 | 174381 | 88343 | 53006 |
| 100/1.55 | Жилые зоны | 0,4 | 1,9 | 1,6905 | 127915 | 64803 | 38882 |
| 100/1.53 | Жилые зоны | 0,5 | 2,5 | 2,2551 | 170636 | 86446 | 51867 |
| 100/1.52 | Жилые зоны | 0,1 | 0,5 | 0,4632 | 35049 | 17756 | 10654 |
| 100/1.54 | Жилые зоны | 0,3 | 1,4 | 1,2222 | 92480 | 46851 | 28111 |
| 301/1.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,4 | 2,0 | 1,7898 | 135428 | 68609 | 41165 |
| 301/1.10 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,3 | 1,6 | 1,4376 | 108778 | 55108 | 33065 |
| 100/1.39 | Жилые зоны | 0,2 | 0,9 | 0,8250 | 62425 | 31625 | 18975 |
| 301/1.11 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,1 | 0,6 | 0,5100 | 38590 | 19550 | 11730 |
| 100/1.9 | Жилые зоны | 0,0 | 0,1 | 0,1242 | 9398 | 4761 | 2857 |
| 100/1.11 | Жилые зоны | 0,5 | 2,5 | 2,2398 | 169478 | 85859 | 51515 |
| 100/1.10 | Жилые зоны | 0,3 | 1,4 | 1,2561 | 95045 | 48151 | 28890 |
| 100/1.56 | Жилые зоны | 0,4 | 2,0 | 1,7574 | 132977 | 67367 | 40420 |
| 100/1.57 | Жилые зоны | 0,3 | 1,6 | 1,4091 | 106622 | 54016 | 32409 |
| 100/1.8 | Жилые зоны | 0,5 | 2,7 | 2,4159 | 182803 | 92610 | 55566 |
| 100/1.28 | Жилые зоны | 0,4 | 1,9 | 1,7259 | 130593 | 66160 | 39696 |
| 100/1.51 | Жилые зоны | 0,1 | 0,5 | 0,4353 | 32938 | 16687 | 10012 |
| 301/1.12 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,3 | 1,3 | 1,1250 | 85125 | 43125 | 25875 |
| 101/1.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,0 | 0,1 | 0,0432 | 3269 | 1656 | 994 |
| 100/1.13 | Жилые зоны | 0,2 | 0,9 | 0,7683 | 58135 | 29452 | 17671 |
| 100/1.12 | Жилые зоны | 0,3 | 1,5 | 1,3344 | 100970 | 51152 | 30691 |
| 100/1.58 | Жилые зоны | 0,5 | 2,4 | 2,1198 | 160398 | 81259 | 48755 |
| 100/1.73 | Жилые зоны | 0,3 | 1,3 | 1,1985 | 90687 | 45943 | 27566 |
| 100/1.59 | Жилые зоны | 0,3 | 1,3 | 1,2102 | 91572 | 46391 | 27835 |
| 100/1.15 | Жилые зоны | 0,2 | 1,2 | 1,0911 | 82560 | 41826 | 25095 |
| 100/1.74 | Жилые зоны | 0,4 | 1,8 | 1,5849 | 119924 | 60755 | 36453 |
| 301/1.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,3 | 1,5 | 1,3671 | 103444 | 52406 | 31443 |
| 301/1.23 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,0 | 0,2 | 0,1620 | 12258 | 6210 | 3726 |
| 100/1.50 | Жилые зоны | 0,1 | 0,5 | 0,4575 | 34618 | 17538 | 10523 |
| 100/1.14 | Жилые зоны | 0,3 | 1,5 | 1,3653 | 103308 | 52337 | 31402 |
| 101/1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 | 0,4 | 0,3915 | 29624 | 15008 | 9005 |
| 301/1.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 | 0,8 | 0,7221 | 54639 | 27681 | 16608 |
| 100/1.19 | Жилые зоны | 0,5 | 2,7 | 2,3850 | 180465 | 91425 | 54855 |
| 100/1.16 | Жилые зоны | 0,3 | 1,3 | 1,1688 | 88439 | 44804 | 26882 |
| 100/1.61 | Жилые зоны | 0,2 | 1,1 | 0,9918 | 75046 | 38019 | 22811 |
| 100/1.60 | Жилые зоны | 0,2 | 1,1 | 1,0041 | 75977 | 38491 | 23094 |
| 100/1.67 | Жилые зоны | 0,4 | 1,8 | 1,6368 | 123851 | 62744 | 37646 |
| 301/1.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,4 | 1,9 | 1,7097 | 129367 | 65539 | 39323 |
| 100/1.18 | Жилые зоны | 0,1 | 0,7 | 0,6114 | 46263 | 23437 | 14062 |
| 100/1.75 | Жилые зоны | 0,2 | 1,0 | 0,9000 | 68100 | 34500 | 20700 |
| 100/1.66 | Жилые зоны | 0,3 | 1,5 | 1,3254 | 100289 | 50807 | 30484 |
| 100/1.62 | Жилые зоны | 0,2 | 1,0 | 0,9264 | 70098 | 35512 | 21307 |
| 100/1.68 | Жилые зоны | 0,2 | 1,0 | 0,9399 | 71119 | 36030 | 21618 |
| 100/1.63 | Жилые зоны | 0,1 | 0,5 | 0,4374 | 33097 | 16767 | 10060 |
| 100/1.64 | Жилые зоны | 0,2 | 1,1 | 1,0101 | 76431 | 38721 | 23232 |
| 100/1.65 | Жилые зоны | 0,3 | 1,4 | 1,2855 | 97270 | 49278 | 29567 |
| 100/1.17 | Жилые зоны | 0,3 | 1,3 | 1,1688 | 88439 | 44804 | 26882 |
| 100/1.20 | Жилые зоны | 0,3 | 1,3 | 1,1700 | 88530 | 44850 | 26910 |
| 301/1.15 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 | 1,0 | 0,8670 | 65603 | 33235 | 19941 |
| 301/1.16 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,1 | 0,6 | 0,5745 | 43471 | 22023 | 13214 |
| 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,0 | 0,0 | 0,0324 | 2452 | 1242 | 745 |
| 100/1.1 | Жилые зоны | 0,4 | 2,0 | 1,8159 | 137403 | 69610 | 41766 |
| 100/1.2 | Жилые зоны | 0,5 | 2,5 | 2,2236 | 168252 | 85238 | 51143 |
| 100/1.3 | Жилые зоны | 0,3 | 1,5 | 1,3737 | 103943 | 52659 | 31595 |
| 100/1.4 | Жилые зоны | 0,5 | 2,4 | 2,1750 | 164575 | 83375 | 50025 |
| 100/1.49 | Жилые зоны | 0,3 | 1,5 | 1,3395 | 101356 | 51348 | 30809 |
| 100/1.43 | Жилые зоны | 0,2 | 1,0 | 0,8625 | 65263 | 33063 | 19838 |
| 100/1.32 | Жилые зоны | 0,4 | 1,9 | 1,6749 | 126734 | 64205 | 38523 |
| 100/1.34 | Жилые зоны | 0,5 | 2,5 | 2,2125 | 167413 | 84813 | 50888 |
| 100/1.35 | Жилые зоны | 0,4 | 1,9 | 1,6623 | 125781 | 63722 | 38233 |
| 100/1.37 | Жилые зоны | 0,4 | 1,9 | 1,6629 | 125826 | 63745 | 38247 |
| 100/1.45 | Жилые зоны | 0,3 | 1,7 | 1,5417 | 116655 | 59099 | 35459 |
| 101/1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,0 | 0,1 | 0,1080 | 8172 | 4140 | 2484 |
| 100/1.24 | Жилые зоны | 0,3 | 1,6 | 1,4799 | 111979 | 56730 | 34038 |
| 100/1.25 | Жилые зоны | 0,6 | 2,9 | 2,5941 | 196287 | 99441 | 59664 |
| 100/1.31 | Жилые зоны | 0,5 | 2,5 | 2,2056 | 166890 | 84548 | 50729 |
| 100/1.41 | Жилые зоны | 0,6 | 2,8 | 2,4816 | 187774 | 95128 | 57077 |
| 301/1.7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 | 0,9 | 0,7806 | 59065 | 29923 | 17954 |
| 301/1.13 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 | 0,9 | 0,7644 | 57840 | 29302 | 17581 |
| 301/1.9 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,4 | 2,1 | 1,8789 | 142170 | 72025 | 43215 |
| 301/1.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 | 0,9 | 0,8010 | 60609 | 30705 | 18423 |
| 100/1.42 | Жилые зоны | 0,4 | 2,0 | 1,8363 | 138947 | 70392 | 42235 |
| 100/1.21 | Жилые зоны | 0,3 | 1,3 | 1,1253 | 85148 | 43137 | 25882 |
| 100/1.69 | Жилые зоны | 0,1 | 0,5 | 0,4101 | 31031 | 15721 | 9432 |
| 100/1.23 | Жилые зоны | 0,4 | 2,0 | 1,8057 | 136631 | 69219 | 41531 |
| 100/1.26 | Жилые зоны | 0,3 | 1,7 | 1,4907 | 112796 | 57144 | 34286 |
| 100/1.27 | Жилые зоны | 0,3 | 1,6 | 1,4367 | 108710 | 55074 | 33044 |
| 100/1.22 | Жилые зоны | 0,3 | 1,3 | 1,2060 | 91254 | 46230 | 27738 |
| 100/1.70 | Жилые зоны | 0,2 | 0,8 | 0,7080 | 53572 | 27140 | 16284 |
| 100/1.71 | Жилые зоны | 0,1 | 0,4 | 0,3432 | 25969 | 13156 | 7894 |
| 100/1.72 | Жилые зоны | 0,2 | 0,9 | 0,7845 | 59361 | 30073 | 18044 |
| 301/1.14 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,3 | 1,6 | 1,4364 | 108688 | 55062 | 33037 |
| 301/1.17 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,1 | 0,4 | 0,3120 | 23608 | 11960 | 7176 |
| 100/1.29 | Жилые зоны | 0,4 | 2,0 | 1,7637 | 133453 | 67609 | 40565 |
| 100/1.36 | Жилые зоны | 0,3 | 1,5 | 1,3104 | 99154 | 50232 | 30139 |
| 100/1.40 | Жилые зоны | 0,3 | 1,7 | 1,4838 | 112274 | 56879 | 34127 |
| 100/1.33 | Жилые зоны | 0,3 | 1,6 | 1,4739 | 111525 | 56500 | 33900 |
| 100/1.46 | Жилые зоны | 0,3 | 1,5 | 1,3110 | 99199 | 50255 | 30153 |
| 100/1.44 | Жилые зоны | 0,2 | 0,9 | 0,8190 | 61971 | 31395 | 18837 |
| 301/1.18 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 | 1,1 | 0,9519 | 72027 | 36490 | 21894 |
| 100/1.48 | Жилые зоны | 0,2 | 1,2 | 1,0875 | 82288 | 41688 | 25013 |
| 100/1.30 | Жилые зоны | 0,3 | 1,7 | 1,5225 | 115203 | 58363 | 35018 |
| 101/1.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 | 0,3 | 0,3006 | 22745 | 11523 | 6914 |
| 200/1.25 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,0 | 0,0 | 0,0045 | 341 | 173 | 104 |
| 301/1.19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 | 0,9 | 0,8289 | 62720 | 31775 | 19065 |
| 100/1.38 | Жилые зоны | 0,3 | 1,5 | 1,3077 | 98949 | 50129 | 30077 |
| 100/1.47 | Жилые зоны | 0,2 | 1,2 | 1,0833 | 81970 | 41527 | 24916 |
| 101/1.9 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 | 0,4 | 0,3960 | 29964 | 15180 | 9108 |
| 301/1.20 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,3 | 1,5 | 1,3080 | 98972 | 50140 | 30084 |
| 301/1.22 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,2 | 1,0 | 0,8589 | 64990 | 32925 | 19755 |
| 301/1.21 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,3 | 1,7 | 1,5078 | 114090 | 57799 | 34679 |
| 102/1.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,0 | 0,1 | 0,0609 | 4608 | 2335 | 1401 |
| 101/1.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 | 0,3 | 0,3060 | 23154 | 11730 | 7038 |
| 101/1.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,0 | 0,1 | 0,0855 | 6470 | 3278 | 1967 |
| 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,0 | 0,1 | 0,0576 | 4358 | 2208 | 1325 |
| 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 | 0,2 | 0,2160 | 16344 | 8280 | 4968 |
| 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 | 0,2 | 0,2088 | 15799 | 8004 | 4802 |
| 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,0 | 0,1 | 0,1170 | 8853 | 4485 | 2691 |
|  | Итого | 28 | 141 | 127 | 9592164 | 4859463 | 2915678 |

Примечание:

- нормативы обеспеченности территориями общего пользования (общегородские, жилого микрорайона) были увеличены на 15% в соответствии с нормой пункта 4 примечаний к таблице 9.2 СП 42.13330.2016 (в городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%).

2.8.5.2 Дошкольные образовательные организации

Планирование размещения объектов дошкольных образовательных организаций планировалось на основе выявленной в рамках генерального плана земель перспективной инфилл-застройки и квартальной застройки, где доля планируемой жилой площади на 10% выше существующей. При этом, в качестве исходного положения принималось существующее положение образовательных организаций (подраздел 1.4.4.1).

Учитывая комплексный характер вопроса планирования размещения объектов дошкольных образовательных организаций, применялся территориальный подход в целях корректной оценки емкости существующих объектов образования. Территориальный подход подразумевает собой выделение обособленных групп образовательных организаций чьи зоны доступности формируют единую локальную образовательную единицу. Полезным свойством таких единиц является теоретическая возможность перераспределения нагрузки между образовательными организациями, входящими в эту единицу ввиду наложения их зон доступности.

Таким образом, генеральным планом рекомендуется размещение 78 объектов дошкольных образовательных организаций.

Таблица 2.8.5.2.1

Характеристики рекомендуемых к реконструкции и размещению объектов дошкольного образования

| № п/п | Функциональные зоны | Существующие объекты |  | Прогнозируемая численность учащихся в зонах, со статусом «планируемая» | Планируемый к размещению объект |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Доступная емкость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер | Наименование объекта | Функциональная зона | Характеристика объекта |  |
| 1 | 100/1.5 | 57 | 18 | 216 | ПЗ/2.8.5.2.1.1 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.5 | 120 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
|  |  |  |  |  | ПЗ/2.8.5.2.1.2 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.5 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 2 | 100/1.7 | 45, 53, 8 | 45 | 105 | ПЗ/2.8.5.2.1.3 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.7 | 110 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 3 | 100/1.39 | 49, 69 | 87 | 330 | ПЗ/2.8.5.2.1.4 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.39 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 4 | 301/1.12 | - | - | 450 | ПЗ/2.8.5.2.1.5 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.12 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  |  |  |  | ПЗ/2.8.5.2.1.6 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.12 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 5 | 100/1.51 | - | - | 174 | ПЗ/2.8.5.2.1.7 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.51 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом Дефицит в 24 места планируется удовлетворить через планируемые объекты в функциональной зоне 301/1.12 |
| 6 | 301/1.11 | - | - | 204 | ПЗ/2.8.5.2.1.8 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.11 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 7 | 301/1.10 | - | - | 480 | ПЗ/2.8.5.2.1.9 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.10 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.10 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.10 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.11 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.10 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.12 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.10 | 50 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 8 | 100/1.50 | - | - | 183 | ПЗ/2.8.5.2.1.13 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.50 | 260 мест 14800 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту Объект планируется с профицитом в целях удовлетворения потребности расчетной численности учащихся функциональной зоны 100/1.58 |
| 9 | 100/1.58 | - | - | 523 | ПЗ/2.8.5.2.1.14 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.58 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.15 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.58 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.16 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.58 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 10 | 100/1.13 | - | - | 60 | ПЗ/2.8.5.2.1.17 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.13 | 60 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 11 | 100/1.14 | - | - | 546 | ПЗ/2.8.5.2.1.18 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.14 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.19 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.14 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 12 | 101/1.1 | - | - | 131 | ПЗ/2.8.5.2.1.20 | Дошкольная образовательная организация | 101/1.1 | 120 мест 5500 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Ввиду отсутствия в пределах радиуса обслуживания объектов дошкольного образования в прогнозируемой численности учащихся была учтена расчетная существующая численность потенциальных учащихся |
| 13 | 100/1.2 | 95 | -27 | 156 | ПЗ/2.8.5.2.1.21 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.2 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 14 | 100/1.24 | 92 | -60 | 63 | ПЗ/2.8.5.2.1.22 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.24 | 130 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 15 | 301/1.6 | 92 | -60 | 90 | ПЗ/2.8.5.2.1.23 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.6 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 16 | 100/1.4, 101/1.2 | - | - | 906 | ПЗ/2.8.5.2.1.24 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.4 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту и проекту планировки территории |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.25 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.4 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту и проекту планировки территории |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.26 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.4 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.27 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.4 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 17 | 100/1.42 | - | - | 734 | ПЗ/2.8.5.2.1.28 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.42 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту и проекту планировки территории |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.29 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.42 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту и проекту планировки территории |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.30 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.42 | 60 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 18 | 100/1.41 | - | - | 510 | ПЗ/2.8.5.2.1.31 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.41 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту и проекту планировки территории |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.32 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.41 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 19 | 100/1.30 | - | - | 609 | ПЗ/2.8.5.2.1.33 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.30 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту и проекту планировки территории |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.34 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.30 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.35 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.30 | 50 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 20 | 100/1.48 | - | - | 435 | ПЗ/2.8.5.2.1.36 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.48 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту и проекту планировки территории |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.37 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.48 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 21 | 301/1.9 | - | - | 332 | ПЗ/2.8.5.2.1.38 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.9 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 22 | 100/1.3 | - | - | 549 | ПЗ/2.8.5.2.1.39 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.3 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.40 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.3 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 23 | 100/1.49 | - | - | 536 | ПЗ/2.8.5.2.1.41 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.49 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.42 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.49 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 24 | 100/1.34 | - | - | 885 | ПЗ/2.8.5.2.1.43 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.34 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.44 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.34 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.45 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.34 | 105 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.46 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.34 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 25 | 100/1.32 | - | - | 670 | ПЗ/2.8.5.2.1.47 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.32 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.48 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.32 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 26 | 100/1.37 | - | - | 665 | ПЗ/2.8.5.2.1.49 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.37 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.50 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.37 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 27 | 100/1.35 | - | - | 665 | ПЗ/2.8.5.2.1.51 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.35 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.52 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.35 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 28 | 100/1.43 | - | - | 345 | ПЗ/2.8.5.2.1.53 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.43 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 29 | 100/1.45 | - | - | 617 | ПЗ/2.8.5.2.1.54 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.45 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту Объект планируется с профицитом в целях удовлетворения потребности расчетной численности учащихся функциональной зоны 100/1.45 |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.55 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.45 | 260 мест 14800 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 30 | 100/1.33 | - | - | 590 | ПЗ/2.8.5.2.1.56 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.33 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.57 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.33 | 260 мест 14800 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 31 | 100/1.40 | - | - | 593 | ПЗ/2.8.5.2.1.58 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.40 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.59 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.40 | 260 мест 14800 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 32 | 100/1.36 | - | - | 524 | ПЗ/2.8.5.2.1.60 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.36 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.61 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.36 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 33 | 301/1.18 | - | - | 381 | ПЗ/2.8.5.2.1.62 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.18 | 260 мест 14800 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.63 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.18 | 130 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 34 | 100/1.46 | - | - | 524 | ПЗ/2.8.5.2.1.64 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.46 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.65 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.46 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 35 | 100/1.44 | - | - | 328 | ПЗ/2.8.5.2.1.66 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.44 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 36 | 100/1.29 | - | - | 705 | ПЗ/2.8.5.2.1.67 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.29 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.68 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.29 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.69 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.29 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 37 | 301/1.20 | - | - | 523 | ПЗ/2.8.5.2.1.70 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.20 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.71 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.20 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 38 | 301/1.22 | - | - | 344 | ПЗ/2.8.5.2.1.72 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.22 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 39 | 100/1.38 | - | - | 523 | ПЗ/2.8.5.2.1.73 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.38 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.74 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.38 | 220 мест 9350 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 40 | 100/1.47 | - | - | 433 | ПЗ/2.8.5.2.1.75 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.47 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  | - | - |  | ПЗ/2.8.5.2.1.76 | Дошкольная образовательная организация | 100/1.47 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования | Объект реализуется как встроенный объект в существующий или планируемый многоквартирный жилой дом |
| 41 | 301/1.21 | - | - | 603 | ПЗ/2.8.5.2.1.77 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.21 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 42 | 101/1.9 | - | - | 131 | ПЗ/2.8.5.2.1.78 | Дошкольная образовательная организация | 101/1.9 | 120 мест 5500 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 43 | 301/1.19 | - | - | 332 | ПЗ/2.8.5.2.1.78 | Дошкольная образовательная организация | 301/1.19 | 340 мест 12 200 кв. м Реализующая программы дошкольного образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |

2.8.5.3 Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Планирование размещения объектов общеобразовательных организаций планировалось на основе выявленной в рамках генерального плана земель перспективной инфилл-застройки и квартальной застройки, где доля планируемой жилой площади на 10% выше существующей. При этом, в качестве исходного положения принималось существующее положение образовательных организаций (подраздел 1.4.4.2).

Учитывая комплексный характер вопроса планирования размещения объектов общеобразовательных организаций, применялся территориальный подход в целях корректной оценки емкости существующих объектов образования. Территориальный подход подразумевает собой выделение обособленных групп образовательных организаций чьи зоны доступности формируют единую локальную образовательную единицу. Полезным свойством таких единиц является теоретическая возможность перераспределения нагрузки между образовательными организациями, входящими в эту единицу ввиду наложения их зон доступности.

Таким образом, генеральным планом рекомендуется размещение 33 объектов общеобразовательных организаций и реконструкция 7 в целях увеличения их вместимости.

Согласно СП 460.1325800.2019 «Здания общеобразовательных организаций дополнительного образования детей» утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.12.2019 № 792/пр допускается размещение объектов дополнительного образования как отдельно так в качестве встроенного, пристроенного и встроенно-пристроенного объекта к существующим объектам образования, многоквартирным жилым домам и общественным объектам при соблюдении санитарно-гигиенических норм и иных ограничений.

Генеральным планом рекомендуется размещение объектов дополнительного образования в здании существующих или планируемых к размещению образовательных учреждений. Реализация планируемых к размещению учреждений дополнительного образования, расположенных в общественных зонах, рекомендуется в качестве встроенно-пристроенного, встроенного или пристроенного объекта в существующие объекты общественно-делового и многоквартирного жилого назначения.

В МНГП не устанавливаются требования к доступности объектов дополнительного образования. В РНГП для этих объектов установлена норма транспортной доступности в 30 минут. Максимальные затраты времени в селитебной части города Нижнекамск составляет около 20 минут. В целях сохранения относительной пешеходной доступности для обучающихся эти объекты планируется размещать в составе общеобразовательных организаций, а также генеральным планом в целях определения их проектной вместимости город рассматривался в масштабе группы элементов планировочных структур.

Таблица 2.8.5.3.1

Характеристики рекомендуемых к реконструкции и размещению объектов общеобразовательных организаций

| № п/п | Функциональные зоны | Существующие объекты |  | Прогнозируемая численность учащихся в зонах, со статусом «планируемая» | Проектное решение |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Доступная емкость |  | Объект, планируемый к реконструкции |  |  |  | Планируемый к размещению объект |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер | Наименование объекта | Функциональная зона | Характеристика объекта и обоснование возможности реконструкции | Номер | Наименование объекта | Функциональная зона | Характеристика объекта |  |
| 1 | 100/1.5, 100/1.39, 100/1.7 100/1.53, 100/1.52, 100/1.54, 100/1.55 | 7, 21, 35 | 298 | 1237 | ПЗ/2.8.5.3.1.35 | МБОУ «СОШ №21» | 100/1.53 | 960 мест (+85) Существующая площадь земельного участка объекта составляет 27 000 кв. м. Согласно МНГП минимальная площадь на 1 учащегося при вместимости до 1000 мест составляет 28 кв. м. Возможно увеличение вместимости до 960 мест | ПЗ/2.8.5.3.1.1 | Общеобразовательная организация | 100/1.39 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 2 | 301/1.11, 301/1.12, 100/1.51 | - | - | 1573 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.2 | Общеобразовательная организация | 301/1.12 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 3 | 301/1.10 | - | - | 912 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.3 | Общеобразовательная организация | 301/1.10 | 960 мест 32 188 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по проекту планировки территории |
| 4 | 100/1.11 | 22 | -285 | - | ПЗ/2.8.5.3.1.36 | МБОУ «Гимназия №22» | 100/1.11 | 920 мест (+170) Существующая площадь земельного участка объекта составляет 26 000 кв. м. Согласно МНГП минимальная площадь на 1 учащегося при вместимости до 1000 мест составляет 28 кв. м. Возможно увеличение вместимости до 920 мест | - | - | - | - | - |
| 5 | 100/1.50, 301/1.23, 100/1.13, 100/1.14, 100/1.1, 301/1.23 100/1.59, 100/1.15, 100/1.73, 100/1.12, 100/1.74 | 10, 31, 32 | -1007 | 1871 | ПЗ/2.8.5.3.1.37 | МБОУ «Гимназия №32» | 100/1.15 | 975 мест (+150) Существующая площадь земельного участка объекта составляет 27 300 кв. м. Согласно МНГП минимальная площадь на 1 учащегося при вместимости до 1000 мест составляет 28 кв. м. Возможно увеличение вместимости до 975 мест | ПЗ/2.8.5.3.1.4 | Общеобразовательная организация | 100/1.14 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Согласно МНГП радиус обслуживания для зон с малоэтажной застройки расширяется до 900 м Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  |  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.1.38 | МБОУ «СОШ №31» | 100/1.12 | 1100 мест (+275) Существующая площадь земельного участка объекта составляет 31 300 кв. м. Согласно МНГП минимальная площадь на 1 учащегося при вместимости до 1500 мест составляет 23 кв. м. Возможно увеличение вместимости до 1100 мест | ПЗ/2.8.5.3.1.5 | Общеобразовательная организация | 100/1.50 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |
| 6 | 100/1.49, 100/1.4, 101/1.2, 100/1.2, 100/1.3, 100/1.1, 301/1.9, 100/1.24, 301/1.6 | 36, 37 | -1786 | 4734 | ПЗ/2.8.5.3.1.39 | МБОУ «Многопрофильный лицей №37» | 301/1.9 | 1400 мест (+600) Существующая площадь земельного участка объекта составляет 36 800 кв. м. Согласно МНГП минимальная площадь на 1 учащегося при вместимости до 1500 мест составляет 23 кв. м. Возможно увеличение вместимости до 1400 мест | ПЗ/2.8.5.3.1.6 | Общеобразовательная организация | 100/1.1 | 625 мест 14020 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Поскольку планируемый к размещению объект находится в услоиях сложившейся застройки площадь его земельного участка допустимо уменьшить на 25% согласно МНГП |
|  |  |  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.1.40 | МБОУ «СОШ №36» | 100/1.2 | 1200 мест (+400) Существующая площадь земельного участка объекта составляет 31 900 кв. м. Согласно МНГП минимальная площадь на 1 учащегося при вместимости до 1500 мест составляет 23 кв. м. Возможно увеличение вместимости до 1200 мест | ПЗ/2.8.5.3.1.7 | Общеобразовательная организация | 100/1.4 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по проекту планировки территории |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.8 | Общеобразовательная организация | 100/1.4 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по проекту планировки территории |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.9 | Общеобразовательная организация | 100/1.3 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.10 | Общеобразовательная организация | 100/1.49 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 7 | 100/1.41, 100/1.42, 100/1.37, 100/1.34 100/1.31, 100/1.25 | 38, 33 | -1687 | 6035 | ПЗ/2.8.5.3.1.41 | МБОУ «Лицей №38» | 100/1.31 | 1412 мест (+500) Существующая площадь земельного участка объекта составляет 37 200 кв. м. Согласно МНГП минимальная площадь на 1 учащегося при вместимости до 1500 мест составляет 23 кв. м. Возможно увеличение вместимости до 1412 мест | ПЗ/2.8.5.3.1.11 | Общеобразовательная организация | 100/1.41 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Была учтена ориентировочная существующая численность населения 100/1.41 ввиду отсутствия объекта образования и возможности строительства таковой на территории функциональной зоны Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.12 | Общеобразовательная организация | 100/1.42 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.13 | Общеобразовательная организация | 100/1.37 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.14 | Общеобразовательная организация | 100/1.34 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту На территории утвержден проект планировки территории, однако СТП Республики Татарстан планируется к размещению объект регионального значения. В связи с этим, вместимость образовательной организации была уменьшена |
| 8 | 100/1.30 | - | - | 1157 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.15 | Общеобразовательная организация | 100/1.30 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по проекту планировки территории |
| 9 | 100/1.48 | - | - | 827 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.16 | Общеобразовательная организация | 100/1.48 | 800 мест 28700 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 10 | 301/1.19, 101/1.5 | - | - | 647 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.17 | Общеобразовательная организация | 301/1.19 | 800 мест 28700 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 11 | 100/1.33 | - | - | 1120 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.18 | Общеобразовательная организация | 100/1.33 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 12 | 100/1.40 | - | - | 1128 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.19 | Общеобразовательная организация | 100/1.40 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 13 | 100/1.36 | - | - | 996 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.20 | Общеобразовательная организация | 100/1.36 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 14 | 100/1.43 | - | - | 656 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.21 | Общеобразовательная организация | 100/1.43 | 600 мест 21 000 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | - |
| 15 | 100/1.45 | - | - | 1172 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.22 | Общеобразовательная организация | 100/1.45 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 16 | 100/1.46 | - | - | 996 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.23 | Общеобразовательная организация | 100/1.46 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 17 | 100/1.44 | - | - | 622 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.24 | Общеобразовательная организация | 100/1.44 | 600 мест 21 000 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | - |
| 18 | 100/1.29 | - | - | 1340 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.25 | Общеобразовательная организация | 100/1.29 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 19 | 100/1.47 | - | - | 823 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.26 | Общеобразовательная организация | 100/1.47 | 800 мест 28700 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 20 | 100/1.38 | - | - | 994 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.27 | Общеобразовательная организация | 100/1.38 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 21 | 301/1.20 | - | - | 994 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.28 | Общеобразовательная организация | 301/1.20 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 22 | 301/1.22 | - | - | 653 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.29 | Общеобразовательная организация | 301/1.22 | 600 мест 21 000 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | - |
| 23 | 301/1.21 | - | - | 1146 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.30 | Общеобразовательная организация | 301/1.21 | 1224 мест 24 625 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 24 | 101/1.9 | - | - | 251 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.31 | Общеобразовательная организация | 101/1.9 | 300 мест 16 500 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | - |
| 25 | 100/1.32 | - | - | 1273 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.32 | Общеобразовательная организация | 100/1.32 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 26 | 100/1.35 | - | - | 1263 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.33 | Общеобразовательная организация | 100/1.35 | 1500 мест 31031 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |
| 27 | 301/1.18 | - | - | 724 | - | - | - | - | ПЗ/2.8.5.3.1.34 | Общеобразовательная организация | 301/1.18 | 800 мест 28700 кв. м Начального общего, основного общего и среднего общего образования | Площадь и вместимость планируемого к размещению объекта взята по типовому проекту |

Таблица 2.8.5.3.2

Характеристики рекомендуемых к реконструкции и размещению объектов дополнительного образования

| № п/п | Функциональные зоны | Прогнозируемая численность учащихся в зонах, со статусом «планируемая» | Планируемый к размещению объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер | Наименование объекта | Функциональная зона | Характеристика объекта |
| 1 | 100/1.5, 100/1.7, 100/1.6, 100/1.55, 100/1.53, 100/1.52, 100/1.54, 301/1.2, 301/1.10, 100/1.39, 301/1.11, 100/1.9, 100/1.11, 100/1.10, 100/1.56, 100/1.57, 100/1.8, 100/1.28, 100/1.51, 301/1.12 | 1061 | ПЗ/2.8.5.3.2.1 | Объект дополнительного образования | 100/1.8 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.2 | Объект дополнительного образования | 100/1.54 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.3 | Объект дополнительного образования | 301/1.10 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.4 | Объект дополнительного образования | 100/1.10 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.5 | Объект дополнительного образования | 100/1.57 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.6 | Объект дополнительного образования | 301/1.2 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
| 2 | 100/1.13, 100/1.12, 100/1.58, 100/1.73, 100/1.59, 100/1.15, 100/1.74, 301/1.4, 301/1.23, 100/1.50, 100/1.14, 101/1.1, 301/1.3, 100/1.19, 100/1.16, 100/1.61, 100/1.60, 100/1.67, 301/1.1, 100/1.18, 100/1.75, 100/1.66, 100/1.62, 100/1.68, 100/1.63, 100/1.64, 100/1.65, 100/1.17, 100/1.20, 301/1.15, 301/1.16, 101/1.3 | 1005 | ПЗ/2.8.5.3.2.7 | Объект дополнительного образования | 100/1.13 | 180 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.8 | Объект дополнительного образования | 100/1.14 | 180 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.9 | Объект дополнительного образования | 100/1.50 | 180 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.10 | Объект дополнительного образования | 100/1.60 | 180 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.11 | Объект дополнительного образования | 100/1.16 | 180 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.12 | Объект дополнительного образования | 100/1.18 | 180 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.13 | Объект дополнительного образования | 100/1.63 | 180 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
| 3 | 100/1.1, 100/1.2, 100/1.3, 100/1.4, 100/1.49, 100/1.43, 100/1.32, 100/1.34, 100/1.35, 100/1.37, 100/1.45, 101/1.2 | 2663 | ПЗ/2.8.5.3.2.14 | Объект дополнительного образования | 100/1.2 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.15 | Объект дополнительного образования | 100/1.3 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.16 | Объект дополнительного образования | 100/1.1 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.17 | Объект дополнительного образования | 100/1.34 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.18 | Объект дополнительного образования | 100/1.32 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.19 | Объект дополнительного образования | 100/1.37 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.20 | Объект дополнительного образования | 100/1.35 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.21 | Объект дополнительного образования | 100/1.45 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.22 | Объект дополнительного образования | 100/1.43 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.23 | Объект дополнительного образования | 100/1.49 | 270 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
| 4 | 100/1.24, 100/1.25, 100/1.31, 100/1.41, 301/1.7, 301/1.13, 301/1.9, 301/1.6, 100/1.42 | 715 | ПЗ/2.8.5.3.2.24 | Объект дополнительного образования | 301/1.7 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.25 | Объект дополнительного образования | 301/1.13 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.26 | Объект дополнительного образования | 301/1.9 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.27 | Объект дополнительного образования | 100/1.31 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.28 | Объект дополнительного образования | 100/1.25 | 100 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.29 | Объект дополнительного образования | 100/1.42 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.30 | Объект дополнительного образования | 100/1.41 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
| 5 | 100/1.21, 100/1.69, 100/1.23, 100/1.26, 100/1.27, 100/1.22, 100/1.70, 100/1.71, 100/1.72, 301/1.14, 301/1.17 | 109 | ПЗ/2.8.5.3.2.31 | Объект дополнительного образования | 100/1.26 | 80 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.32 | Объект дополнительного образования | 301/1.14 | 80 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.33 | Объект дополнительного образования | 100/1.23 | 80 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.34 | Объект дополнительного образования | 100/1.69 | 80 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.35 | Объект дополнительного образования | 100/1.21 | 80 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
| 6 | 100/1.48, 100/1.30, 101/1.5, 200/1.25, 301/1.19 | 655 | ПЗ/2.8.5.3.2.36 | Объект дополнительного образования | 301/1.19 | 1000 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
| 7 | 100/1.29, 100/1.36, 100/1.40, 100/1.33, 100/1.46, 100/1.44, 301/1.18 | 1596 | ПЗ/2.8.5.3.2.37 | Объект дополнительного образования | 100/1.29 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.38 | Объект дополнительного образования | 100/1.36 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.39 | Объект дополнительного образования | 100/1.40 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.40 | Объект дополнительного образования | 100/1.33 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.41 | Объект дополнительного образования | 100/1.46 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.42 | Объект дополнительного образования | 100/1.44 | 200 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.43 | Объект дополнительного образования | 301/1.18 | 700 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
| 8 | 100/1.38, 100/1.47, 101/1.9, 301/1.20, 301/1.22, 301/1.21 | 1131 | ПЗ/2.8.5.3.2.44 | Объект дополнительного образования | 100/1.38 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.45 | Объект дополнительного образования | 100/1.47 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.46 | Объект дополнительного образования | 101/1.9 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.47 | Объект дополнительного образования | 301/1.20 | 150 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.48 | Объект дополнительного образования | 301/1.22 | 700 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
|  |  |  | ПЗ/2.8.5.3.2.49 | Объект дополнительного образования | 301/1.21 | 700 мест Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |

2.8.5.4 Объекты физической культуры и массового спорта

В части объектов физической культуры и массового спорта в поселении планируются к размещению спортивные залы общего пользования, открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения, плавательные бассейны в границах города Нижнекамск.

Спортивные залы общего пользования запланированы к размещению в количестве 11 ед., плавательные бассейны в количестве 9 ед. по типовым проектам и проектам объектов-аналогов.

К размещению также планируются открытые физкультурно-спортивные сооружения (11 ед.), характеристики которых взяты из типовых проектов Российского футбольного союза.

Объекты физической культуры и массового спорта преимущественно размещаются в зонах рекреационного и общественно-делового типа в целях формирования совместно с существующими и иными планируемыми объектами единого культурно-рекреационного ядра.

Таблица 2.8.5.4.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения спортивных залов общего пользования

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 602/1.4 | планируемый к размещению | 149 мест 6830 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 2 | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 128 мест 4540 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 3 | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 301/1.15 | планируемый к размещению | 128 мест 4540 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 4 | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 300/1.15 | планируемый к размещению | 149 мест 6830 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 5 | Спортивный зал общего пользования (центр волейбола) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 128 мест 3791 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 6 | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 128 мест 4540 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 7 | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный зал) | г. Нижнекамск | 301/1.20 | планируемый к размещению | 24 мест 1276 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 8 | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 301/1.20 | планируемый к размещению | 149 мест 6830 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 9 | Спортивный зал общего пользования (центр баскетбола) | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 128 мест 4638 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 10 | Спортивный зал общего пользования (спортивно-оздоровительный комплекс) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 80 мест 3791 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 11 | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 301/1.21 | планируемый к размещению | 128 мест 3791 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |

Таблица 2.8.5.4.2

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 100/1.50 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 2 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 100/1.39 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 3 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 4 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 300/1.15 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 5 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 6 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 7 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 200/1.25 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 8 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 100/1.29 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 9 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 36 мест 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 10 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (центр лыжной подготовки с лыжероллерной трассой «Лесная») | г. Нижнекамск | 600/1.6 | планируемый к размещению | 10 га 2 км 20 мест Лыжный комплекс |
| 11 | Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (конноспортивная школа) | г. Нижнекамск | 300/1.19 | планируемый к размещению | 2 га 20 мест Конноспортивный комплекс |

Таблица 2.8.5.4.3

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения плавательных бассейнов

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 300/1.15 | планируемый к размещению | 50 мест 475 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 2 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 44 мест 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 3 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/18 | планируемый к размещению | 50 мест 475 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 4 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.20 | планируемый к размещению | 50 мест 475 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 5 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 44 мест 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 6 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.21 | планируемый к размещению | 50 мест 475 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 7 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 44 мест 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 8 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 300/1.20 | планируемый к размещению | 44 мест 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 9 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 100/1.29 | планируемый к размещению | 44 мест 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |

2.8.5.5 Объекты культуры

Планируемое расширение сети объектов культуры города Нижнекамск состоит из двух типов объектов:

- культурно-досуговые учреждения (6 ед.);

- городские библиотеки (7 ед.).

Характеристики планируемых к размещению объектов соответствуют типовым проектам и проектам объектов-аналогов.

Совместно с объектами физической культуры и массового спорта, объекты культуры планируется разместить преимущественно в сформированных и планируемых к формированию культурно-рекреационных ядрах в границах рекреационных и общественно-деловых зон.

Таблица 2.8.5.5.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов культуры

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-досуговое учреждение (молодежный центр) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 107 мест 510 кв. м Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 2 | Культурно-досуговое учреждение (центр культурного развития) | г. Нижнекамск | 300/1.20 | планируемый к размещению | 360 мест 1390 кв. м Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 3 | Культурно-досуговое учреждение (культурный центр) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 154 мест 780 кв. м Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 4 | Культурно-досуговое учреждение (центр культурного развития) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 360 мест 1390 кв. м Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 5 | Объект культурно-просветительного назначения (Музей боевой славы) | г. Нижнекамск | 300/1.10 | планируемый к размещению | 2111 кв. м 2800 экспонатов музей 469 чел. 1 тыс. экз. |
| 6 | Объект культурно-просветительного назначения (Религиозно-культурный центр в парке «Семья») | г. Нижнекамск | 300/1.13 | планируемый к размещению | 2000 кв. м 300 чел. иной объект культурно-просветительского назначения (религиозно-культурный центр) |

Таблица 2.8.5.5.2

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения городских библиотек

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 30 мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 2 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 300/1.20 | планируемый к размещению | 30 мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 3 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 30 мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 4 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 30 мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 5 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 300/1.13 | планируемый к размещению | 30 мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 6 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 300/1.15 | планируемый к размещению | 65 мест 400 кв. м (читательский зал) 500 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 7 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 65 мест 400 кв. м (читательский зал) 500 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |

2.8.5.6 Природно-рекреационный каркас

Генеральным планом в соответствии с РНГП планируется иерархическая система озелененных территорий общего пользования как составную часть природно-рекреационного каркаса населенного пункта (глава 12). На общегородском уровне к размещению планируется 7 рекреационных объектов.

На территории общегородского многофункционального парка элементы благоустройства включают: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки "Вода", "Мороженое"), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

Также в целях оздоровления р. Омшанка в её правобережье планируется размещение экологического парка. Выбор этого типа парка связан с их свойствами восстановления, сохранения и щадящего использования природно-рекреационного ресурса.

На уровне жилых микрорайонов запланировано размещение 47 озелененных территорий общего пользования. Их ресурс используется в целях ежедневной рекреационной деятельности населения и располагаются в пределах пешеходной доступности.

Таблица 2.8.5.6.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения озелененных территорий общего пользования (общегородские)

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория общего пользования (общегородская) (общегородской центр) | г. Нижнекамск | 600/1.17 | планируемый к размещению | 67,14 га парк круглогодичный |
| 2 | Территория общего пользования (общегородская) (общегородской центр) | г. Нижнекамск | 600/1.6 | планируемый к размещению | 0,7 га сквер круглогодичный |
| 3 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.18 | планируемый к размещению | 15,23 га парк круглогодичный |
| 4 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.9 | планируемый к размещению | 5,58 га сквер круглогодичный |
| 5 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 276 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха круглогодичный |
| 6 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.7 | планируемый к размещению | 17 га экологический парк круглогодичный |
| 7 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.5 | планируемый к размещению | 9 га экологический парк круглогодичный |

Таблица 2.8.5.6.2

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения озелененных территорий общего пользования (жилого микрорайона)

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.5 | планируемый к размещению | 0,5 га сквер круглогодичный |
| 2 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.7 | планируемый к размещению | 0,4 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 3 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.39 | планируемый к размещению | 1,9 га сквер круглогодичный |
| 4 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.11 | планируемый к размещению | 1,17 га сквер круглогодичный |
| 5 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.51 | планируемый к размещению | 1 га сквер круглогодичный |
| 6 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.12 | планируемый к размещению | 2,59 га сквер круглогодичный |
| 7 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.13 | планируемый к размещению | 0,35 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 8 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.50 | планируемый к размещению | 1,05 га сквер круглогодичный |
| 9 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.14 | планируемый к размещению | 3,14 га сквер круглогодичный |
| 10 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.19 | планируемый к размещению | 0,2 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 11 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.16 | планируемый к размещению | 0,5 га сквер круглогодичный |
| 12 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.18 | планируемый к размещению | 0,5 га сквер круглогодичный |
| 13 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.3 | планируемый к размещению | 3,16 га сквер круглогодичный |
| 14 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.4 | планируемый к размещению | 5 га сквер круглогодичный |
| 15 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.49 | планируемый к размещению | 3,08 га сквер круглогодичный |
| 16 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.43 | планируемый к размещению | 1,98 га сквер круглогодичный |
| 17 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.32 | планируемый к размещению | 3,85 га сквер круглогодичный |
| 18 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.34 | планируемый к размещению | 5,09 га сквер круглогодичный |
| 19 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.35 | планируемый к размещению | 3,82 га сквер круглогодичный |
| 20 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.37 | планируемый к размещению | 3,82 га сквер круглогодичный |
| 21 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.45 | планируемый к размещению | 3,55 га сквер круглогодичный |
| 22 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.24 | планируемый к размещению | 0,3 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 23 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.41 | планируемый к размещению | 2,93 га сквер круглогодичный |
| 24 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.6 | планируемый к размещению | 0,3 га бульвар круглогодичный |
| 25 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.42 | планируемый к размещению | 4,22 га сквер круглогодичный |
| 26 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.29 | планируемый к размещению | 4,06 га сквер круглогодичный |
| 27 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.36 | планируемый к размещению | 3,01 га сквер круглогодичный |
| 28 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.40 | планируемый к размещению | 1,22 га сквер круглогодичный |
| 29 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.33 | планируемый к размещению | 1,2 га сквер круглогодичный |
| 30 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.46 | планируемый к размещению | 0,73 га сквер круглогодичный |
| 31 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 2,19 га сквер круглогодичный |
| 32 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.48 | планируемый к размещению | 1 га сквер круглогодичный |
| 33 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.30 | планируемый к размещению | 1,3 га сквер круглогодичный |
| 34 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 1,91 га сквер круглогодичный |
| 35 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.38 | планируемый к размещению | 3,01 га сквер круглогодичный |
| 36 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.47 | планируемый к размещению | 2,49 га сквер круглогодичный |
| 37 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 101/1.9 | планируемый к размещению | 0,91 га сквер круглогодичный |
| 38 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.20 | планируемый к размещению | 3,01 га сквер круглогодичный |
| 39 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 1,98 га сквер круглогодичный |
| 40 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.21 | планируемый к размещению | 3,47 га сквер круглогодичный |
| 41 | Территория общего пользования (общегородская) (Сквер им. Н. Зеленова) | г. Нижнекамск | 100/1.61 | планируемый к размещению | 1 га сквер круглогодичный |
| 42 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.25 | планируемый к размещению | 1,5 га сквер круглогодичный |
| 43 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.20 | планируемый к размещению | 2,5 га сквер круглогодичный |
| 44 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.24 | планируемый к размещению | 2,2 га сквер круглогодичный |
| 45 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.23 | планируемый к размещению | 2,2 га сквер круглогодичный |
| 46 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.22 | планируемый к размещению | 2,2 га сквер круглогодичный |
| 47 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.21 | планируемый к размещению | 2,3 га сквер круглогодичный |

2.8.5.7 Общественные пункты охраны правопорядка

Существующую сеть общественных пунктов охраны правопорядка рекомендуется расширить до 28 объектов руководствуясь расчетной планируемой и существующей численности населения функциональных зон и плотности застройки.

Таблица 2.8.5.7.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения общественных пунктов охраны правопорядка

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Функциональная зона | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЗ/2.8.5.7.1.1 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.53 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.2 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.7 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.3 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 301/1.11 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.4 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.6 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.5 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.56 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.6 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.58 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.7 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.12 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.8 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.73 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.9 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.67 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.10 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.64 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.11 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 301/1.15 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.12 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.3 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.13 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.1 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.14 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 301/1.7 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.15 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.21 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.16 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.72 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.17 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.42 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.18 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.19 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.40 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.20 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.46 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.21 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.35 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.22 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.32 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.23 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.38 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.24 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 301/1.21 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.25 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 301/1.6 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.26 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 301/1.2 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.27 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 301/1.16 | планируемый к размещению | 1 объект |
| ПЗ/2.8.5.7.1.28 | Общественный пункт охраны правопорядка | г. Нижнекамск | 100/1.66 | планируемый к размещению | 1 объект |

Глава 9. Развитие системы транспортной инфраструктуры

- Автомобильные дороги

В области развития сети автомобильной инфраструктуры в СТП Республики Татарстан предусмотрены мероприятия по планируемой реконструкции автомобильных дорог общего пользования «Чистополь-Нижнекамск» и «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск».

В СТП Нижнекамского муниципального района развитие сети автомобильной инфраструктуры не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция автомобильных дорог местного значения в целях приведения их к нормативному состоянию:

- «Дорога по дамбе до развилки на понтонный мост до д Ильинка»;

- автомобильной дороги начинающейся от восточного конца дороги «Участок дороги, соединяющий дамбу с дорогой на д. Ильинка», по Красноключинской дамбе;

- автомобильной дороги, начинающейся от южной оконечности «Дорога по дамбе до развилки на понтонный мост до д Ильинка», следующей параллельно федеральной автомобильной дороге М-12 «Восток» и до ул. Корабельная.

Генеральным планом предусмотрено строительство транспортной развязки на разных уровнях регионального значения на пересечении М-12 «Восток» и планируемого продолжения пр. Мира. Реализация мероприятия возможно при условии учёта этого мероприятия в СТП Республики Татарстан.

Таблица 2.9.2.1.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения и реконструкции объектов местного значения в области автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Статус объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЗ/2.9.2.1.1.1 | Дорога по дамбе до развилки на понтонный мост до д. Ильинка | муниципальное образование «город Нижнекамск» | планируемый к реконструкции | 1,4 км; 1 полоса в двух направлениях; IV категория; общего пользования; усовершенствованный вид покрытия; круглогодичное функционирование |
| ПЗ/2.9.2.1.1.2 | От автомобильной дороги начинающейся от восточного конца дороги «Участок дороги, соединяющий дамбу с дорогой на д. Ильинка», по Красноключинской дамбе | муниципальное образование «город Нижнекамск» | планируемый к реконструкции | 2,6 км; 1 полоса в двух направлениях; IV категория; общего пользования; усовершенствованный вид покрытия; круглогодичное функционирование |
| ПЗ/2.9.2.1.1.3 | От автомобильной дороги, начинающейся от южной оконечности «Дорога по дамбе до развилки на понтонный мост до д Ильинка», следующей параллельно федеральной автомобильной дороге М-12 «Восток» и до ул. Корабельная | муниципальное образование «город Нижнекамск» | планируемый к реконструкции | 2,6 км; 1 полоса в двух направлениях; IV категория; общего пользования усовершенствованный вид покрытия; круглогодичное функционирование |
| ПЗ/2.9.2.1.1.4 | От автодороги Нижнекамск детский оздоровительный лагерь труда и отдых «Заря» до кордона Биклянского лесничества | муниципальное образование «город Нижнекамск» | планируемый к реконструкции | 0,6 км; 1 полоса в двух направлениях; IV категория; общего пользования; усовершенствованный вид покрытия; круглогодичное функционирование |

Примечание:

- местоположение и характеристики объектов ориентировочные и могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

- Улично-дорожная сеть, велосипедный и общественный транспорт

- Улично-дорожная сеть

Город Нижнекамск обладает большим потенциалом в развитии улично-дорожной сети. Это обусловлено поперечным профилем многих улиц города, которые были спроектированы и застроены с учетом множества планировочных особенностей и тенденций советской урбанистики, а также это обусловлено высокой градостроительной привлекательностью неосвоенных территорий.

Основными планировочными осями города в новой осваиваемой части остаются пр. Мира и пр. Химиков, которые соединяются к северо-западу от мкр. 36А (Субай) в целях слияния транспортных потоков города ближе к М-12 «Восток». Так, пр. Мира находит свое продолжение в качестве многоуровневой развязки на федеральной автодороге, а пр. Химиков логично меняет свой азимут и повторяет направление проектного продолжения ул. Южная.

Таким образом, в осваиваемой части города сохраняется регулярный характер структуры застройки и были сохранены основные планировочные решения первых генеральных планов Нижнекамска.

В целях выявления системных проблем существующей и планируемой сети улиц и дорог города Нижнекамск была создана модель симулирующую её транспортную систему в мультимодальном программном обеспечении с открытым исходным кодом «Simulation of Urban Mobility» (с англ. – Симуляция городской мобильности).

Исходными данными к симуляции служили следующие данные:

- прогнозируемая численность и плотность населения города Нижнекамск по элементам планировочных структур (раздел 2.8.4);

- решения, принятые в области улично-дорожной сети в рамках мастер-плана Камской агломерации;

- планируемая трассировка продолжения пр. Мира и точка присоединения к федеральной автодороге М-12 «Восток».

Основой для модели служила OD-матрица (origin & destination matrix – матрица «источник и назначение»), которая описывала количество транспортных средств (далее – ТС) исходящих из и входящих в зону. Зонами в свою очередь служили границы функциональных зон генерального плана.

Количество ТС в рамках модели привязана к:

- прогнозируемой численности населения;

- площади зон;

- характера застройки зоны;

- функционального назначения зоны.

При определении количества ТС, которые могут максимально входить и исходить из зоны учитывалась также общероссийские показатели подвижности населения (2,7 поездок/сут.), среднее количество посетителей функциональных зон и их объектов согласно специализированным сводам правил и методическим рекомендациям а также общее количество ТС на 2024 г.

Принимая во внимание две планировочное особенности города Нижнекамск: не выраженность общественно-делового центра и высокая концентрация основного количества рабочих мест в районах НПУз и БСИ модель была построена без учёта гравитационных методов прогнозирования. Стоит также учесть, что смоделированный сценарий является изолированной системой, что не позволяет оценить влияние внешнего транспортного сообщения.

По итогам моделирования транспортных потоков, были выявлены следующие особенности и проблемы сети улиц и дорог (рис. 2.9.2.1.2, рис. 2.9.2.1.3):

- эффект маятниковой миграции играет основную роль транспортной жизни города;

- строительство развязки в точке присоединения к М-12 «Восток» и пр. Мира является стратегической целью в части разгрузки транспортной системы и уменьшения влияния маятниковой миграции по ул. Индустриальная в будущем;

- проспекты Мира, Химиков и Строителей, а также ул. Южная продолжат играть основополагающую роль в распределении потоков ТС и в будущем;

- улицы и дороги обеспечивающие доступ в город являясь по своей сути магистральными дорогами общегородского значения не соответствуют нормативным требованиям в части количества полос;

- выделяются системные проблемы в части средней скорости ТС на (в):

  - пересечениях проспектов Вахитова-Химиков;

  - выезде к Соболеквскому тракту с ул. Спортивная и предлагаемой к размещению продолжения ул. Ахтубинская;

  - ул. Чистопольская с улиц Первопроходцев и Пролетарская (с. Бол. Афанасово);

  - ул. Индустриальная по всей её длине;

  - мкр. 36А (Субай).

Основным методом решения указанных проблем должен явиться комплексный метод, который должен включить:

- приведение отдельных улиц, обеспечивающих доступ к жилым микрорайонам к нормативным показателям, в части количества автомобильных полос в т.ч. в целях выделения автобусных линий на трехполосных магистральных улицах;

- размещение саморегулируемых пересечений на одном уровне в целях повышения пропускной способности без угрозы для жизни людей (рис. 2.9.2.1.1) (в частности, кольцевые пересечения);

- размещение новых улиц и дорог в целях разгрузки существующей сети и обеспечения планируемой застройки нормативной пропускной способностью;

- оснащение регулируемых пересечений системами активного управления транспортными потоками (в т.ч. привлечение технологий искусственного интеллекта), которые будут в режиме реального времени, на основе данных от датчиков, оптимизировать дорожное движение;

- гармонизация скоростей дорожного движения, введение «зеленой волны»;

- оптимизация маршрутов общественного транспорта в целях большего охвата, субсидии автобусных билетов и выделение автобусных линий в рамках улично-дорожной сети.

- формирование односторонних съездов с магистральных улиц общегородского значения к мкр. 36 (Субай).

Рис. 2.9.2.1.1 Конфликтные точки простого необорудованного и кольцевого пересечений

Практика проектирования и эксплуатации автомобильных дорог за рубежом указывает на широкое применение кольцевых пересечений с приоритетом движения по кольцу в качестве основного типа пересечений в одном уровне, что обусловлено обеспечением существенно более высокого уровня безопасности движения и большей пропускной способностью по сравнению с другими типами пересечений в одном уровне. Кольцевые пересечения могут функционировать при суммарной суточной интенсивности движения до 70 – 80 тыс. приведенных авт./сутки, соизмеримой с пропускной способностью транспортных развязок в разных уровнях.

Кольцевые пересечения имеют следующие преимущества по сравнению с другими типами пересечений в одном уровне:

- позволяют обеспечить наиболее безопасные и удобные условия движения на пересечении дорог, заключающиеся в существенном сокращении конфликтных точек и исключении конфликтных точек пересечения транспортных потоков;

- не требуют дополнительных расходов на светофорное регулирование движения;

- обеспечивается рассредоточение конфликтных точек, снижается скорость движения, слияние и разделения транспортных потоков осуществляется под небольшими углами переплетения, что в комплексе способствует снижению аварийности и, особенно, тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- не возникают большие потери времени из-за остановок на регулируемых пересечениях;

- схема движения на пересечении проста и понятна водителям;

- обеспечиваются лучшие условия движения для выполнения левых поворотов;

- капитальные затраты на устройство не велики;

- меньшее отрицательное воздействие на окружающую среду.

Более высокий уровень обеспечения безопасности движения на кольцевых пересечениях обусловлен следующими факторами:

- меньшим количеством конфликтных точек (рис. 2.9.2.1.1);

- отсутствием пересечений поворачивающих транспортных потоков;

- движением с пониженными скоростями и, особенно, с меньшим разбросом скоростей.

Существенное влияние на снижение и выравнивание скорости движения оказывают элементы планировки пересечения. Наименьший разброс скоростей движения (среднеквадратическое отклонение скоростей от средней) характерен для кольцевых пересечений с диаметром внешней кромки кольцевой проезжей части не более 25-30 м. Это влияние одинаково как для автомобилей главного, так и для второстепенных направлений. В целом для дороги кольцевое пересечение является «успокоителем» движения, требующим, проведения соответствующих мероприятий по плавному снижению скоростей движения на подходах к пересечению.

Учитывая описанные в разделе 1.5.2.1 проблемы обеспечения безопасного дорожного движения, а также очевидные преимущества кольцевых нерегулируемых пересечений генеральным планом рекомендуется размещение такого вида пересечений на улицах и дорогах с высокой плотностью ДТП и относительно повышенным фоном транспортной нагрузки на участок.

В целях оптимизации сети улиц и дорог города Нижнекамск генеральным планом предлагаются мероприятия, приведенные в таблице 2.9.2.1.1. Мероприятия в части развития улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах не предусмотрены.

Генеральным планом преимущественно предусматривается размещение и реконструкция магистральных сетей улиц и дорог ввиду их роли в определении планировочных осей города. Дороги и улицы местного значения, в свою очередь, рекомендуется планировать, отталкиваясь от положений генерального плана в рамках проектов планировки территорий.

Рис. 2.9.2.1.2 Среднечасовое количество транспортных средств на ребре графа дорог

Рис. 2.9.2.1.3 Средняя скорость транспортных средств на ребре графа дорог (красным отмечены рёбра со средней скоростью транспортных средств ниже 10 м/с, зеленым – выше 10 м/с)

Таблица 2.9.2.1.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения и реконструкции объектов местного значения в области сети улиц и дорог

| Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Статус объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральная улица общегородского значения (продолжение пр. Мира) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 4,1 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (продолжение пр. Химиков) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 3 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (продолжение ул. Южная) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 2,7 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (продолжение пр. Строителей) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,9 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (часть пр. Строителей) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 0,5 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (часть ул. Корабельная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 1,2 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (ул. Первая промышленная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 1 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (ул. Индустриальная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 2,5 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (ул. Южная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 0,5 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица общегородского значения (ул. Вокзальная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 2 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.1) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,7 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.2) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 3,8 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.3) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 4,5 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Студенческая) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение ул. 30 лет Победы) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Рифката Гайнуллина) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,4 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.5) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 2,4 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.6) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,6 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Ахтубинская) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.7) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,9 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.8) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.9) | г. Нижнекамск, у СНТ «Теплоэнергострой» | планируемый к размещению | 1,3 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.13) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,6 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Чулман) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Менделеева) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение пр. Шинников) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение пр. Химиков) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,4 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Гагарина) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,6 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (ул. Лесная) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,6 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (условный № 1.10) | г. Нижнекамск, у Соболековской воложки | планируемый к размещению | 1,5 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (часть ул. Рифката Гайнуллина) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 1 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (ул. Менделеева) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 2,2 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (от кольцевого пересечения улиц Индустриальная и Первая промышленная до ПЧ № 35) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 3,4 км; 2 полосы в одном направлении; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Магистральная улица районного значения (от кольцевого пересечения улиц Индустриальная и Южная до ПЧ № 33) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 3,9 км; 2 полосы в одном направлении; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
| Улицы и дороги местного значения (условный № 1.11) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,7 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |
| Улицы и дороги местного значения (условный № 1.12) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,7 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |
| Улицы и дороги местного значения (условный № 1.15) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,2 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |
| Улицы и дороги местного значения (условный № 1.14) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,4 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |

Примечание:

- местоположение и характеристики объектов ориентировочные и могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

- Общественный транспорт и трамвайная сеть

Прогнозируемые высокие темпы развития городской среды Нижнекамска должна обеспечиваться таким же бурным развитием общественного транспорта.

Генеральным планом предлагается несколько путей решения вопроса по обеспечению населения общественным транспортом:

- выделение автобусных полос в трехполосных магистральных улицах;

- строительство новых трамвайных линий и трамвайных депо.

Указанные пути в рамках реализации генерального плана в некоторых частях города могут сочетаться, как и избираться один из вариантов, как наиболее целесообразный.

Выделение автобусных полос в рамках сети улиц и дорог обусловлен высоким спросом и заполняемостью автобусов, а также относительно повышенным временем ожидания общественного транспорта. Это выявлено в рамках натурных и социальных исследований проведенных 2024 г.

В связи с этим, учитывая прогнозы численности населения полученных в рамках расчета жилищного потенциала поселения генеральным планом предлагается выделение около 26 км автобусных линий. Выделяемые на двухполосных улицах автобусные линии могут размещаться в случае проведения реконструкции этих улиц с последующим расширением до трехполосных (существующая часть ул. Южная, ул. Вокзальная).

Трамвайный городской электротранспорт по многим параметрам имеет преимущество перед автобусным парком:

- модульность позволяет гибко изменять вместительность трамвайного состава в зависимости от загруженности линии;

- размеры и параметры трамваев меньше, чем у автобусов, в т.ч. занимаемая доля площади в поперечном сечении улиц;

- в приоритете согласно Правилам дорожного движения;

- безопаснее чем автотранспорт ввиду выделения отдельных линий и наличия барьеров;

- является более комфортным видом транспорта и имеет низкие выбросы в окружающую среду;

Трамвайные пути предлагается разместить параллельно магистральным улицам общегородского значения с перспективой расширения в сторону новых осваиваемых территорий города. Также, генеральным планом предусмотрено восстановление ликвидированных в 2024-2025 гг. трамвайной линии в районе НПУз с соединением её новой трамвайной линией по Соболековскому тракту. Суммарная длина планируемых к размещению трамвайных линий равна 28 км.

Для обеспечения трамвайных линий соответствующим составом предусмотрено размещение трамвайного депо (200/1.25) мощностью в 100 ед. трамвайных вагонов.

Таблица 2.9.2.2.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения и реконструкции объектов местного значения в области общественного транспорта

| Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трамвайное депо | г. Нижнекамск | 200/1.25 | планируемый к размещению | 100 ед. трамвайных вагонов |
| Трамвайная линия (ул. Мурадьяна – пр. Мира – ул. Южная) | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 6,1 км |
| Трамвайная линия (пр. Химиков) | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 3,8 км |
| Трамвайная линия (пр. Мира – пр. Химиков – условный № 1.2 – ул. 30 лет Победы) | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 5,9 км |
| Трамвайная линия (ул. 30 лет Победы) | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 0,9 км |
| Трамвайная линия (пр. Вахитова – Соболековский тракт) | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 6,2 км |
| Трамвайная линия (ул. Вторая промышленная) | г. Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел | - | планируемый к размещению | 5 км |

Примечание:

- местоположение и характеристики объектов ориентировочные и могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

- Велосипедный транспорт

Город Нижнекамск является одним из лидеров в Республике Татарстан по абсолютной длине велосипедных дорожек. Генеральный план предусматривает как доработку существующей сети велосипедных дорожек (пр. Вахитова, пр. Химиков) так и строительство новых в составе улично-дорожной сети новых осваиваемых территорий. Суммарная длина планируемых к размещению составляет 64 км.

- Водный транспорт

Вблизи Нижнекамского грузового речного причала планируется строительство Логистического портового хаба для обеспечения потребности средневолжских и татарстанских предприятий в транспортно-логистическими услугами. Предусмотрено размещение дополнительных речных портовых мощностей, складов временного хранения и зоны таможенного контроля.

Речной порт включает в себя причальные сооружения, крановое хозяйство, зоны погрузки и выгрузки товаров, а также логистические площадки.

Склады временного хранения предназначены для складирования товаров, которые проходят таможенный контроль и (или) ожидают отгрузки в следующие логистические узлы.

- Искусственные сооружения

Для обеспечения развития транспортно-коммуникационной системы города Нижнекамск требуется строительство и реконструкция искусственных дорожных сооружений:

- строительство транспортной развязки на разных уровнях, 3500 ТС/сут. на пересечении М-12 «Восток» и планируемого продолжения пр. Мира;

- строительство мостового сооружения пропускной способностью от 400 ТС/ сут. через р. Омшанка для обеспечения размещения продолжения улицы Ахутбинская;

- строительство мостового сооружения пропускной способностью от 600 ТС/ сут. через р. Омшанка для обеспечения размещения магистральной улицы районного значения с условным № 1.8;

- строительство саморегулируемого пересечения на одном уровне на пересечении планируемых к размещению продолжений проспектов Мира и Химиков пропускной способностью от 2340 ТС/сут.;

- строительство саморегулируемого пересечения на одном уровне на пересечении планируемых к размещению продолжений пр. Химиков и ул. Южная 2847 пропускной способностью от 2847 ТС/сут.;

- строительство саморегулируемого пересечения на одном уровне на пересечении пр. Вахитова и улиц Спортивная и Менделеева пропускной способностью от 6248 ТС/сут.;

- строительство саморегулируемого пересечения на одном уровне на пересечении Соболековского тракта и планируемого к размещению продолжения улицы Ахутбинская пропускной способностью от 6481 ТС/сут.;

- реконструкция саморегулируемого пересечения на одном уровне по ул. Вокзальная с доведением пропускной способности до 1035 ТС/сут.;

- реконструкция саморегулируемого пересечения на одном уровне (улицы Индустриальная, Первая промышленная) с доведением пропускной способности до 1476 ТС/сут.;

Таблица 2.9.4.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения и реконструкции объектов местного значения в области общественного транспорта

| Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Пропускная способность, ТС/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная развязки на разных уровнях на пересечении М-12 «Восток» и планируемого продолжения пр. Мира | г. Нижнекамск | 405/1.23 | планируемый к размещению | 3500 |
| Мостовое сооружение (через р. Омшанка для обеспечения размещения продолжения улицы Ахутбинская) | г. Нижнекамск | 703/1.6 | планируемый к размещению | 400 |
| Мостовое сооружение (через р. Омшанка для обеспечения размещения магистральной улицы районного значения с условным № 1.8) | г. Нижнекамск | 703/1.6 | планируемый к размещению | 600 |
| Саморегулируемое пересечение на одном уровне (на пересечении планируемых к размещению продолжений проспектов Мира и Химиков) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 2340 |
| Саморегулируемое пересечение на одном уровне на одном уровне (на пересечении планируемых к размещению продолжений пр. Химиков и ул. Южная) | г. Нижнекамск | 100/1.27 | планируемый к размещению | 2847 |
| Саморегулируемое пересечение на одном уровне (пересечение Соболековского тракта и планируемого к размещению продолжения улицы Ахутбинская) | г. Нижнекамск | 703/1.6 | планируемый к размещению | 6248 |
| Саморегулируемое пересечение на одном уровне (на пересечении пр. Вахитова и улиц Спортивная и Менделеева) | г. Нижнекамск | 300/1.9 | планируемый к размещению | 6481 |
| Саморегулируемое пересечение на одном уровне (ул. Вокзальная) | г. Нижнекамск | 100/1.71 | планируемый к реконструкции | 1035 |
| Саморегулируемое пересечение на одном уровне (ул. Индустриальная) | г. Нижнекамск | 703/1.10 | планируемый к реконструкции | 1476 |

Примечание:

- местоположение и характеристики объектов ориентировочные и могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

- Планируемое размещение транспортной развязки на разных уровнях на функциональной зоне с индексом 405/1.23 возможно после учёта указанного планируемого к размещению объекта в соответствующих документах территориального планирования.

- Объекты придорожного сервиса

Наиболее выгодным местоположением для объектов придорожного сервиса являются магистральные улицы населенных пунктов, которые обладают высокой плотностью движения транспортных средств, а также расположение во «въездной» части населенного пункта.

В целях развития системы транспортного и технического обслуживания населения, а также размещения объектов придорожного отдыха, генеральным планом предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса (405/1.25, 405/1.26, 405/1.12), станций технического обслуживания (405/1.29) и парковочных мест (405/1.17).

Глава 10. Развитие системы санитарной очистки территории

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территориях муниципальных образований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно Территориальной схеме в области обращения с отходами Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 «Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Татарстан» (далее – территориальная схема).

Согласно территориальной схеме к 2028-2030 гг. транспортировка образовавшихся твердых коммунальных отходов предусматривается на планируемый к размещению мусоросортировочный комплекс на территории городского поселения «город Нижнекамск» мощностью 100 000 т/год, с дальнейшей их утилизацией на полигоне ТБО в Князевском сельском поселении Тукаевском муниципальном районе.

До ввода в эксплуатацию новых объектов обращение с отходами осуществляется согласно Переходной схемы потоков ТКО в соответствии с территориальной схемой.

В связи с увеличением площади жилищного фонда, увеличением площади жилых помещений, повышением благоустройства жилого фонда, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории поселения генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории поселения;

- организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов, для сбора и накопления крупногабаритных отходов;

- организация приемных пунктов по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

- организация пунктов и мест приема (сбора) вторичного сырья и ресурсов;

- организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

- удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

Собранный снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавильные установки. Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Размещение снегоплавильных установок следует осуществлять с учетом близости расположения основных убираемых от снега территорий, наличие точек подачи сточной воды и отвода талой, доступность относительно дорожной сети, удобство подъездов и организации встречного движения грузового автотранспорта, возможность возникновения очередей в периоды после сильных снегопадов, удаленность от жилья и т.д.

Накопление ТКО допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление), в соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон об отходах производства и потребления). Количество образуемых отходов необходимо определять в соответствии с Нормативами накопления ТКО от объектов различных категории на территории Республики Татарстан.

Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Создание схемы размещения контейнерных площадок, определение их местоположения в населенном пункте, а также строительство самих контейнерных площадок (в том числе и оборудование их необходимыми емкостями: контейнерами, бункерами и т.д.) являются обязанностью органов местного самоуправления в соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации (пункт 4 статьи 13.4 Федерального закона об отходах производства и потребления). Правила обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039.

Размещение контейнерных площадок должно соответствовать пункту 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Требования к размещению контейнерной площадки на территории садоводческих (дачных) объединений граждан определены СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)», утвержденным приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр.

В соответствии с пунктом 5 СанПиН 2.1.3684-21 выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления.

Контейнерные площадки для накопления ТКО и пункты (места) приема (сбора) вторичного сырья и ресурсов допускается размещать на государственных и муниципальных землях без предоставления участков и установления сервитутов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300.

Перспективы развития жилищного строительства и инфраструктуры показывают, что уже сейчас необходимо осваивать и внедрять технологии промышленного рециклинга строительных отходов.

В соответствии с территориальной схемой в Республике Татарстан предусмотрено создание комплексов по обращению со строительными и промышленными отходами, которые включают в себя обработку, утилизацию, обезвреживание и размещения строительных отходов IV-V класса опасности.

Собственники промышленных отходов вправе заключать договор на оказание услуг по обращению с промышленными отходами с соответствующими организациями, имеющими лицензии на обращения с промышленными отходами. При этом, обращение с отходами I и II классов опасности осуществляет ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Обращение с отходами животноводства (в т.ч. навоз и птичий помет) определено Федеральным законом от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 1940 «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства».

Глава 11. Обоснование изменения границ населенных пунктов

В качестве исходных границ населенных пунктов, расположенных в городском поселении, были приняты границы состоящие на учете в Едином государственном реестре недвижимости.

Таблица 11.1

Сведения о границах населенных пунктов городского поселения содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости

| № п/п | Наименование населенного пункта | Реестровый номер | Дата постановки на учет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Нижнекамск | 16:00-4.7 | 03.07.2011 |
| 2 | деревня Дмитриевка | 16:30-4.242 | 02.11.2023 |
| 3 | деревня Ильинка | 16:30-4.230 | 14.12.2022 |
| 4 | поселок Биклянское лесничество | 16:30-4.229 | н/д |

В действующей редакции Закона Республики Татарстан от 31.01.2005 № 31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» поселок Биклянское лесничество отсутствует в перечне населенных пунктов городского поселения представленных в статье 4 указанного Закона Республики Татарстан. Это связано с длящейся процедурой образования населенного пункта из лесного поселка.

Генеральным планом изменение границ населенных пунктов в составе городского поселения предусмотрено в отношении города Нижнекамск. Перечень земель, исключаемых из границ города Нижнекамск указаны в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Перечень земель, исключаемых из границ населенного пункта «город Нижнекамск»

| Кадастровый номер земельного участка, земли в границах неразграниченной государственной собственности | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земель по данным ЕГРН, га | Площадь исключаемых земель, га | Планируемая категория земель | Основание для исключения земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли, в границах неразграниченной государственной собственности (номер кадастрового квартала с кадастровым номером 16:53:030102) | - | - | 0,1979 | 0,1979 | Земли промышленности … и земли иного специального назначения | Обеспечение архитектурно-планировочной целостности |

Глава 12. Образование природно-рекреационного каркаса

В настоящее время обостряются противоречия между интенсификацией антропогенной деятельности и необходимостью сохранения и укрепления природных комплексов. Среди достаточно развитых направлений в российской практике планирования территорий выступает формирование и укрепление природно-рекреационного каркаса (далее – ПРК) города, представляющего собой взаимоувязанные территории, определяемые архитектурно-планировочной организацией населенного пункта и планом его дальнейшего развития, с преобладанием растительных и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, средообразующие, рекреационные и оздоровительные функции и предусматривающие связь с прилегающими к населенному пункту природными и рекреационными территориями. ПРК лежит в основе формирования функционально-планировочной структуры населенных пунктов и межселенных территорий и выступает в качестве естественной экологической системы, в которую входят: особо охраняемые природные территории (ООПТ), озелененные территории различного назначения (городские леса и лесопарки, заповедники, парки, сады, скверы, бульвары, малые сады), гидрологическая сеть и ландшафтно-инженерные сооружения по регулированию уровня воды и другие элементы.

Стремительный рост городского населения, глобальная проблема изменения климата во всем мире, высокий уровень антропогенного влияния на естественные ландшафты требуют от современных городов внедрения стратегий устойчивого развития территорий в целом и совершенствования приемов по укреплению ПРК, в частности.

Согласно СП 475.1325800.2020 планирование системы парков как элементов природно-рекреационного каркаса, включающего водно-зеленый диаметр рек, площадные природные территории, пространственные экологические коридоры (в том числе озеленение инженерных и транспортных коммуникаций), необходимо предусматривать в документах территориального планирования с учетом стратегии развития муниципального образования.

В целях определения элементов ПРК и выработки решений в этой области были использованы научные труды А.М. Дубино, М.В. Перьковой в области формирования природно-экологического каркаса.

В городе Нижнекамск выделяются различные виды элементов природно-рекреационного каркаса.

Роль буферной зоны играют два элемента ПРК: лесопарковая зона и озелененные территории специального назначения. Несмотря на единую экологическую роль, назначение данных земель отличается:

- Лесопарковая зона городского поселения является одним из уникальных ландшафтов Поволжья, где идет работа по сохранению природно-экологических связей и естественных ландшафтов. Является своего рода «стабилизатором» природно-территориальной системы являясь ядром ПРК.

- Озелененные территории специального назначения играют санитарно-защитную роль для населения городского поселения абсорбируя вредные вещества, задерживают взвеси твердых частиц, синтезируемых в Нижнекамском промышленном узле.

Роль экологического ядра, как говорилось выше, играет лесопарковая зона, но также выделяется относительно сохранившийся естественный ландшафт в центре города Нижнекамск – парк «Семья».

К рекреационным ядрам города Нижнекамск можно отнести парки Семья, Нефтехимик, Шинник, площадь Г. Тукая, бульвар Б. Урманче, площадь Н. Лемаева и другие объекты кратковременного отдыха. Эти объекты являются наиболее популярными к посещению и испытывают наибольшую антропогенную нагрузку из всех элементов системы (за исключением санитарно-защитного озеленения). В данной категории в соответствии с генеральным планом выделяются планируемые размещению рекреационные ядра.

Стоит отметить, что в жилых кварталах и микрорайонах советского освоения существует большой объем древесно-кустарниковой растительности, что является потенциальной базой для создания местных объектов отдыха населения.

В ходе анализа существующей ПРК были выявлены проблемы типичные для городской среды России:

- бессвязность рекреационных и экологических ядер;

- отсутствие зон «контакта» с природными объектами;

- нарушение санитарно-защитного озеленения;

В целях установления прочных природно-экологических и природно-рекреационных связей между всеми элементами ПРК и понижения импакта от выбросов транспортных средств предлагается к созданию система единых природно-рекреационных коридоров по магистральным улицам города Нижнекамск. Их местоположение и трассировка выгодно объединяют не только все элементы системы, но и совпадают наиболее нагруженными дорогами города, давая возможность снизить загрязнение окружающей среды.

Зоны «контакта» с природными объектами (далее – зеленая зона) в границах города Нижнекамск наиболее выгодно разместить по кромке Корабельной рощи что откроет доступ к рекреационному потенциалу лесопарковой зоны ПРК в рамках местных жилых кварталов и городского населения в целом. Вместе с тем, синергетическим эффектом будет обладать оздоровление реки Омшанка с её одновременным превращением в зеленую зону. Обустройство набережной, твердого покрытия и создание общественных пространств сделает территорию местом притяжения устранив при этом несанкционированный сброс неочищенных вод в эту реку.

Иные озелененные территории на карте природно-экологического каркаса объединяют земли со сложившейся застройкой. Указанные земли одновременно расположены в границах единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла и (или) испытывают сильное его влияние. Это требует проведения в их границах санитарно-защитного озеленения. Учитывая данный факт рекомендуется проведение работ по специальному озеленению земель в границах территорий общего пользования, на пустырях и иных землях.

К настоящему времени наиболее уязвимой территорией и критически важными озелененными территориями для городского поселения являются земли, расположенные непосредственно между селитебной застройкой и Нижнекамским промышленным узлом. Результатом их освоения будет полное нарушение санитарно-защитного озеленения и угроза здоровью и благополучию населения городского поселения, в т.ч. в случае чрезвычайных ситуаций. В связи с этим, генеральным планом предлагается создание зеленого фонда городского населенного пункта (озелененные территории специального назначения) руководствуясь статьей 61 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Графический материал, относящийся к настоящей главе (карта природно-рекреационного каркаса), носит справочный и сводно-аналитический характер и отражает вектор развития природно-рекреационного каркаса города Нижнекамск.

Глава 13. Инженерная подготовка территории

Целью раздела «Инженерная подготовка территории» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д. В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» (далее – СП 115.13330.2016):

- необходимость учета опасных природных воздействий при разработке документов территориального планирования, документации по планировки территории определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов;

- опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических грунтов;

- предварительная оценка опасных природных воздействий на рассматриваемой территории осуществляется на основе данных, представленных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, государственном картографо-геодезическом фонде, государственном фонде данных о состоянии природной среды, а также в материалах иных государственных и негосударственных фондов.

Границы защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях (4.6. СП 115.13330.2016).

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях (СП 116.13330.2012).

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

- Анализ проявления опасных природных процессов и явлений

Подробное описание природных условий для территории поселения представлено в разделе «Охрана окружающей среды» генерального плана.

Территория муниципального образования «город Нижнекамск» расположена на левом берегу р. Камы, на участке Камско-Зайского водораздельного плато.

Абсолютные отметки поверхности варьируют от 53,3 до 210,5 м. Наиболее возвышенная часть приходится на территорию Нижнекамского промышленного узла. Постепенно отметки понижаются, достигая на севере 113-115 м, на юге, юго-востоке - 80- 110 м. Вдоль южной и юго-восточной границ прослеживается седлообразное понижение, в морфологическом отношении приуроченное к древней погребённой палеодолине р. Камы, где интенсивно развита овражно-балочная сеть. Далее, к юго-востоку, эта седловина плавно переходит в северо-западный район водораздельной гряды, разделяющий бассейны рек Камы и Степной Зай, с абсолютными отметками 145-148 м. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Камы (53,3 м) вблизи деревень Ильинка и Дмитриевка.

Долина р. Камы состоит из комплекса аллювиальных террас. Низкая пойма в настоящее время затоплена, высокая пойма сохранилась местами в виде островов. Первая надпойменная терраса поднимается над поймой на 2-4 м, реже на 13-14 м, достигая ширины 1 км и более. Вторая надпойменная терраса имеет высоту 22 м над уровнем воды и прослеживается местами узкой полосой. Третья надпойменная терраса поднимается на 36-55 м над урезом Камы. В геоморфологическом отношении большая часть территории расположена на третьей надпойменной террасе и частично - на первой и второй.

Территория поселения относится к IV снеговому району и испытывает значительные снеговые нагрузки, нередки снежные заносы на дорогах.

Атмосферные осадки оказывают влияние на проявление эрозии. Значительное влияние на развитие эрозии оказывает характер осадков (кратковременные, продолжительные, малой интенсивности, интенсивные и т.д.). В соответствии СП 425.1325800.2018 «Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектирования» (далее - СП 425.1325800.2018) развитие эрозии возникает при обильном выпадении кратковременных или продолжительных интенсивных ливневых осадков, на развитие процесса эрозии также влияет длительность весеннего снеготаяния.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой, сравнительно короткой весной, коротким (около 2,5 месяцев) жарким летом и пасмурной дождливой осенью.

Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +19,7°С. Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца наблюдается также в июле и составляет +25,0°С. Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой -11,4°С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) составляет -15,8 °С. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 550,8 мм. Суточный максимум осадков достигает 64,9 мм в августе.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,9 м/с. В годовом цикле преобладают юго-западные ветра, доля которых составляет 30%. В начале осени и зимой происходит общее усиление скорости ветра. Максимальная скорость ветра достигает 35-38 м/с.

В соответствии с СП 115.13330.2016 на рассматриваемой территории наблюдаются следующие природные процессы и явления:

- оползни: умеренно опасные;

- карст: сульфатный и карбонатно-сульфатный;

- суффозия: фильтрационное разрушение и (или) размыв (подземная эрозия) нескальных грунтов.

В соответствии с СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения (далее – СП 116.13330.2012) на рассматриваемой территории наблюдаются следующие зарегистрированные проявления опасных геологических процессов: оползни, подтопление, переработка берегов, пучение.

Ввиду особенностей рельефа поселения в муниципальном образовании наблюдаются эрозионные процессы. Эрозионные процессы – это комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Серьезным препятствием для строительства и ведения сельскохозяйственной деятельности является овражная эрозия – один из самых активных и неблагоприятных для деградации почвенного покрова процессов, вызванный деятельностью временных водотоков. Возникновение оврагов обусловлено нарушением динамического равновесия склонов, которое часто также стимулируется нерациональным природопользованием.

Затопление и подтопление – взаимосвязанные процессы. При паводке происходит подъем уровня в реке (или в водохранилище), и уже до начала выхода воды из берегов, то есть до начала затопления, происходит развитие подпора, который вызывает подъем уровня грунтовых вод на прилежащей территории и ее подтопление. После выхода реки из берегов происходит затопление территории и продолжается дальнейшее развитие подпора. В связи с этим, площадь подтопления оказывается больше площади затопления. Затопление длится недолго, и паводковая вода сравнительно быстро уходит обратно в реки, а подтопление - процесс более длительный. Он продолжается до тех пор, пока не опустится уровень подземных вод

Подтопление происходит при любом паводке, независимо от его процента обеспеченности, поэтому процессы затопления и подтопления рассматриваются в комплексе.

Согласно ГОСТ 22.0.03-2022 «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:

- затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

- подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых связано с подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

Негативными последствиями подтопления являются:

- снижение прочностных и увеличение деформационных свойств грунтов, особенно обладающих просадочностью;

- затопление подземных частей зданий и сооружений, ухудшение условий их эксплуатации;

- возникновение и активизация опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

- изменение химического состава и усиление агрессивности подземных вод;

- повышение сейсмической балльности за счет изменения категории грунтов по сейсмическим составам при их водонасыщении;

- ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

Согласно перечню населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденному распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р, территория муниципального образования подвержена затоплению (включен распоряжением от 26.08.2024 №1892-р), а именно д. Дмитриевка и д. Ильинка.

Согласно пункту 16 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определенные территории и объекты. Установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий

В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Положение о зонах затопления, подтопления), зоны затопления, подтопления считаются установленными, если информация о них внесена в ЕГРН.

На момент разработки генерального плана для территории поселения зоны затопления, подтопления не установлены. После установления зон затопления, подтопления в генеральный план необходимо внести соответствующие изменения.

Согласно СП 116.13330.2012 суффозия  это разрушение и вынос потоком подземных вод отдельных компонентов и крупных масс дисперсных и сцементированных обломочных пород, в том числе слагающих структурные элементы скальных массивов.

В соответствии с приложением Б СП 115.13330.2016 вся территория поселения находится в районе механической суффозии.

Согласно карте А (А – степень сейсмической опасности, равная 10 процентам) СП 14.13330.2018, территория поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64, согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5 процентам) - 6 баллов, согласно карте С (1 процент) - 6 баллов.

Карта А предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня ответственности карту В или с при соответствующем обосновании. Решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при проектировании объекта повышенного уровня ответственности, принимает заказчик по представлению генерального
проектировщика.

Территория поселения относится к IV снеговому району, согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.  Мероприятия по защите от снежных заносов на территории поселения рекомендуется предусмотреть на открытых участках дорог меридионального и широтного направления.

На территории поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством» отсутствуют.

    - Мероприятия по инженерной подготовке территорий

2.13.2.1 Эрозионные процессы

Инженерная защита территорий от эрозионных процессов включает выполнение соответствующих мероприятий и устройство инженерных сооружений в соответствии с СП 425.1325800.2018.

При этом следует выполнять технико-экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений для выбора наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов. Необходимо проведение инженерных изысканий.

Мероприятия и конструкции по инженерной защите территории от эрозионных процессов должны обеспечивать защиту от возникновения и развития эрозии и родственных процессов, с учетом природных условий, нагрузок и воздействий, особенностей эксплуатации, возможности использования местных строительных материалов, экологических требований.

В общем виде к мероприятиям и устройствам инженерной защиты относят:

- биологические типы укреплений (посев многолетних трав, древесных растений);

- планировку территорий и водоотводные мероприятия;

- противоэрозионные сооружения (защитные покрытия и закрепление грунтов, комбинированные конструкции, габионы матрацно-тюфячного типа, решетчатые конструкции).

Эрозионные процессы наносят значительный ущерб хозяйственной деятельности человека, следовательно, необходим регулярный надзор природоохранной организацией за их развитием, установление сети наблюдений, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. Выбор конкретных мероприятий необходимо определить отдельным проектом.

К эрозионным процессам на территории поселения можно отнести группу природных процессов линейной (овражной) эрозии. Овражная эрозия сформировала различные морфоскульптурные формы рельефа, которые являются по сути различными стадиями оврагообразования: промоины, рытвины, овраги.

Овражная эрозия на территории муниципального образования в основном приурочена к склонам долины р. Кама и ее притокам, что обусловлено механическим составом пород, слагающих склоны. Рост оврагов на склонах обусловлен интенсивным снеготаянием, а также редкими экстремальными ливневыми осадками, размывающими рыхлую толщу.

В долине р. Камы сформирована овражно-балочная сеть (Стрелочный лог, Казаринский лог и др.), включающая овраги, активно развивающиеся по берегам рек Тунгучи и Аланки - притоков р. Зай. Глубина оврагов варьирует от 4-8 м до 30 м, борта, в основном, задернованы, местами залесены.

Вдоль южной и юго-восточной границ города Нижнекамска прослеживается группа Афанасовских оврагов и овраг Омшанский. Афанасовские овраги отличаются большой разветвлённостью; глубина их колеблется от 3 до 8-9 м и находятся они, в основном, за городской чертой. Омшанский овраг, который начинается в районе д. Ахтуба и, продолжаясь в северо-восточном направлении, открывается в пойму р. Кама. Глубина оврага меняется от 5 до 10 м, ширина по верху от 80 до 200 м. В средней части глубина оврага и его отвершков достигает 9,0 - 9,5 м, где отмечается ярко выраженная эрозия почвы. Начало донной эрозии выражено уступообразным понижением глубиной 3,0 - 3,5 м.

По дну Омшанского оврага протекает ручей. Некоторые отвершки оврагов со стороны городской территории засыпаны.

Боковая эрозия проявляется в виде обрушения склонов главного оврага и его отвершков. Обрушение происходит глыбами различных размеров.

Усиление овражной и речной эрозии часто связано с антропогенной деятельностью: сброс отработанных вод, нарушение режима стока поверхностных дождевых и талых вод, нарушение растительного покрова.

Эрозионные процессы на территории муниципального образования осложнены гравитационными (склоновыми) процессами осыпания. Осыпания характерны для крутых склонов активных оврагов.

2.13.2.2 Затопление и подтопление

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (введен в действие приказом Росстандарта от 11.09.2020 N 641-ст) под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления - территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», под подтоплением понимают повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Согласно перечню населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденному распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р, территория муниципального образования подвержена затоплению (включен распоряжением от 26.08.2024 №1892-р), а именно д. Дмитриевка и д. Ильинка.

В указанном постановлении нет разделения на зоны затопления и подтопления. Затопление и подтопление - взаимосвязанные процессы. При паводке происходит подъем уровня в реке (или водохранилище), и уже до начала выхода воды из берегов, то есть до начала затопления, происходит развитие подпора, который вызывает подъем уровня грунтовых вод на прилежащей территории и её подтопление. После выхода реки из берегов происходит затопление территории и продолжается дальнейшее развитие подпора. В связи с этим, площадь подтопления оказывается больше площади затопления. Затопление длится недолго, и паводковая вода сравнительно быстро уходит обратно в реки, а подтопление - процесс более длительный. Он продолжается до тех пор, пока не опустится уровень подземных вод. Подтопление происходит при любом паводке, независимо от его процента обеспеченности.

Поэтому процессы затопления и подтопления рассматриваются в комплексе. В пределах городского поселения зона вероятного затопления приурочена к береговой линии Куйбышевского водохранилища при достижении уровня воды 1% обеспеченности. В соответствии с проектом «Основные правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волга» (1983 г.) зона возможного затопления Куйбышевского водохранилища 1 % обеспеченности проходит по отметке 58,7 м. Затоплению подвержены северная часть муниципального образования, включая территорию поселков Ильинка, Дмитриевка.

Согласно данного письма, для защиты территории Нижнекамского муниципального района построен объект «Ограждающая дамба на левом берегу реки Кама у города Нижнекамска Республики Татарстан». Общая протяженность дамбы 12,7 км. Конструктивно дамба представляет собой насыпную земляную призму высотой 6 м, с устройством автодороги в бетонном исполнении протяженностью 5,2 км и протяженностью 7,5 км грунтовой дороги; на протяжении 1,2 км бетонные откосы с применением железобетонных плит. Дамба защищает от затопления следующие объектов: населенных пункта (Ильинка, Дмитриевка, Пробуждение, Шишкин хутор) и 40 тыс. ед. садово-огородных участков, где количество находящегося одновременно населения достигает 70 тыс. человек; инженерные сети; объекты благоустройства (асфальтные дороги); насосы третьего водоподъема крупнейшего нефтехимического предприятия - ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На момент разработки генерального плана защитная дамба требует капитального ремонта (реконструкции). Требующий укрепления участок берега протяженностью 2530 м, площадью 63042 кв. м, в т.ч.:

- участок Нижнекамского муниципального района протяженностью 423 м, площадью 12658 кв. м;

- участок Елабужского муниципального района протяженностью 2107 м, площадью 50384 кв. м;

Интенсивная городская и промышленная застройка территории вызвали развитие процесса подтопления территории подземными водами.

Практически на всей рассматриваемой территории наблюдается подъем уровня подземных вод, скорость которого различна и определяется природными (геолого-литологическое строение, наличие водоупора, дренирующих песчаных слоев) и техногенными факторами, достигая на некоторых площадках 0,6-0,8 м/год.

Проектные территории на востоке поселения граничат с заболоченными территориями, что говорит о близком залегании к поверхности грунтовых вод. Данная территория также потенциально подвержена процессам подтопления.

К техногенным причинам подтопления относятся утечки из густой сети подземных водонесущих коммуникаций (водо- и теплоснабжение, канализация, ливнеотводные коллекторы и т.п.), высокая плотность застройки с наличием заасфальтированных участков, что резко уменьшает естественное испарение, засыпка при вертикальной планировке естественных дрен (оврагов и балок) без учета фильтрационных свойств грунтов обратных засыпок, недостаточная организация поверхностного стока.

Негативными последствиями подтопления являются:

- снижение прочностных и увеличение деформационных свойств грунтов, обладающих просадочностью;

- затопление подземных частей зданий и сооружений, ухудшение условий их эксплуатации;

- возникновение и активизация опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

- изменение химического состава и усиление агрессивности подземных вод;

- повышение сейсмической балльности за счет изменения категории грунтов по сейсмическим свойствам при их водонасыщении;

- ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

В пределах жилой застройки подвержена подтоплению юго-восточная часть г. Нижнекамска (микрорайоны 11, 14, 14а, 36,37 и т.д.). Активно развивается процесс подтопления в микрорайоне 35 А, вдоль пр. Химиков, где скорость подтопления на одной из строительных площадок составила 0,87 м/год.

Практически полностью подвержена подтоплению промышленная зона (ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Нижнекамскшина», железнодорожная станция Биклянь, комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО»).

Глубина залегания уровня подземных вод колеблется от 3 м (территория Нижнекамского промышленного узла, юго-восточная часть жилой застройки) до 20-25 м в центральной и северо-западной частях жилой застройки.

Под влиянием природно-техногенных факторов периодически образуется верховодка, часто играющая значительную роль в ухудшении состояния и несущих свойств грунтов.

По химическому составу подземные воды, преимущественно, гидрокарбонатно-кальциевые, обладают слабой агрессивной активностью по pH к бетонам с нормальной водонепроницаемостью.

При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:

Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м); при подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод;

Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м); при подтоплении наблюдается техногенный тип режима подземных вод.

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

На момент разработки генерального плана границы зон затопления (подтопления) не установлены в соответствующем порядке (в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения об их границах).

В связи с этим на карте «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций» отражены границы ориентировочной зоны затопления и подтопления.

Работам по созданию объектов инженерной защиты и (или) проведению соответствующих мероприятий по защите от затопления, подтопления в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» (далее – СП 104.13330.2016) должны предшествовать соответствующие инженерные изыскания (инженерно-гидрологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические).

Конкретные мероприятия, их количественные характеристики и последовательность выполнения должны быть обоснованы отдельными проектами.

Генеральным планом предлагаются проведение следующих мероприятий:

- установление границ зон возможного затопления, подтопления в соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления;

- после установления границ зон возможного затопления, подтопления в генеральный план необходимо внести соответствующие изменения;

- строительство, при необходимости, объектов инженерной защиты от
затопления, подтопления.

Виды мероприятий по защите от затопления и подтопления следует выбирать в соответствии с СП 104.13330.2016. При проектировании инженерной защиты следует разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий с учетом требований к их функциональному назначению (использованию) или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления. В общем виде предусматривается:

- строительство защитных дамб, дамб обвалования, обеспечивающих защиту территории или объектов;

- искусственное повышение поверхности территории (целесообразно использовать для небольшой и не застроенной территории);

- проведение русловыпрямительных и дноуглубительных работ на водных объектах для обеспечения нормального прохождения паводка и повышения самоочищающей способности малых рек;

- строительство руслорегулирующих сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

- строительство систематических дренажных систем, локальных дренажей (канав, траншей), открытых водоприемников;

- прочистку водопропускных труб; - прочистку подмостовых пространств, особенно на низководных мостах.

Необходимость инженерной защиты следует обосновывать путем сопоставления затрат на ее устройство и эксплуатацию с ущербом от подтопления и затопления в случае отсутствия этой защиты или с затратами на перенос существующих объектов капитального строительства, иных объектов и функциональных зон на незатапливаемые и неподтапливаемые территории. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать агролесотехнические мероприятия, в том числе посадку деревьевгигрофитов, адаптированных к данной климатической зоне. Выбор решений по инженерной защите следует производить на основании технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации, а также эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

На территории городского поселения расположены гидротехнические сооружения (далее - ГТС), обеспечивающих защиту населения и территорий от негативного воздействия вод (выполняющие в том числе мелиоративные функции и противоэрозионные функции), обеспечивающие технологические процессы. Информация о ГТС, расположенных на территории городского поселения представлена в таблице 2.13.2.2.1. Сведений о состоянии ГТС не имеется.

Согласно СТП Республики Татарстан предусмотрено строительство инженерной защиты территории города Нижнекамск от негативного воздействия Нижнекамского водохранилища. Генеральным планом предлагается размещение сооружения для защиты от затопления и подтопления IV класса и длиной около 2,7 км (СП 104.13330.2016).

Таблица 2.8.13.2.2.1

Перечень гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского поселения

| № п/п | Собственник | Месторасположение | Наименование комплекса | Состав сооружений, входящих в комплекс | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | муниципальное образование «город Нижнекамск», в пойме реки Кама, в 500 м от реки | Гидротехнические сооружения шламонакопителя трехсекционного | Секции шламонакопителя; дамба, ограждающая; дамба разделительная; шламопроводы Ш-42, Ш-42н; сбросной коллектор К33; насосные станции. | IV |
| 2 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | муниципальное образование «город Нижнекамск», г. Нижнекамск, Камский бассейновый округ | Гидротехнические сооружения буферных прудов №1, №2 на р. Тунгуча | Пруд №1, плотина грунтовая №1, водосброс, пруд №2; -плотина грунтовая №2, донный водовыпуск, паводковый водосброс, сифонный водовыпуск, насосная станция. | IV |
| 3 | АО «ТАИФ-НК» | муниципальное образование «город Нижнекамск», г. Нижнекамск, ОПС-11, а/я 20 | Гидротехнические сооружения аварийных амбаров А1, 2,3,4 | Дамба №1, дамба №2 | IV |
| 8 | Муниципальная собственность | Нижнекамский муниципальный район | Берегозащитная дамба (Красный Ключ - Ильинка) | Дамба | - |

2.13.2.3 Карстово-суффозионные процессы

На дальнейших стадиях проектирования необходимо проведение инженерных изысканий, специальных исследований, направленных на уточнение возможности проявления карстово-суффозионных процессов, для более объективной оценки карстово-суффозионной устойчивости проектных площадок. Целесообразно создание предварительной карты (схемы) опасности территории с точки зрения карстово-суффозионных процессов.

Необходимо отметить, что планировочные мероприятия по защите от карстово-суффозионных процессов должны применяться на стадии разработки документации по планировке территории, после проведения соответствующих изысканий.

В целях обеспечения устойчивого и безопасного освоения территории поселения, предотвращения развития опасных инженерно-геологических процессов, в том числе суффозии, на стадиях планировки, проектирования и строительства предусматривается комплекс следующих мероприятий

- на всех этапах проектирования объектов капитального строительства выполнение комплекса инженерно-геологических изысканий в объеме, достаточном для выявления участков, сложенных грунтами, склонными к суффозии;

- проектирование и строительство систематического (головного, кольцевого, пластового) дренажа на участках с высоким уровнем грунтовых вод или значительными фильтрационными потоками. Дренаж является основной мерой по снижению градиента напора ниже критического значения, предотвращающего начало суффозии. Приоритет отдается дренажу закрытого типа с надежными коллекторами и водовыпусками;

- устройство многослойных обратных фильтров из песка и гравия или современных геокомпозитных материалов в сочетании с дренажными обсыпками, обратными засыпками пазух котлованов и фундаментов в суффозионно-опасных грунтах, укреплением откосов выемок и насыпей, защитой оснований гидротехнических сооружений;

- проведение поверхностного или глубинного уплотнения слабых водонасыщенных грунтов для повышения их плотности и снижения фильтрационной способности на участках нового строительства;

- использование методов химического, электрохимического или термического закрепления грунтов для повышения их прочности и снижения фильтрации в зонах локального риска;

- включение в программы мониторинга за состоянием застроенных территорий, особенно в зонах выявленной суффозионной опасности, наблюдений за уровнем и химическим составом грунтовых вод. деформациями зданий и сооружений. состоянием дренажных систем, коллекторов, водовыпусков и обратных фильтров;

- регламентное обслуживание и своевременная очистка дренажных систем для обеспечения их бесперебойной работы.

2.13.2.4 Сейсмичность

Согласно СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81 рассматриваемая территория относится к 6-балльной при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 6-балльной зонам сейсмичности при возведении особо ответственных объектов (карта С). Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться соответствующими конструктивными решениями.

В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81, интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает вероятности возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).

Карта А предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня ответственности карту В или с при соответствующем обосновании.

Решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при проектировании объекта повышенного уровня ответственности, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.

Согласно Картам сейсмического районирования России ОСР-2015-В и ОСР-2015-С, территория муниципального образования попадает в зону сейсмичности в 6 и 7 баллов соответственно.

Таким образом, на территории муниципального образования при строительстве пониженного и нормального уровня, учитывая СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83, в районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом СП 14.13330.2018.

2.13.2.5 Снежные заносы

В соответствии с Методическими рекомендациями по защите и очистке автомобильных дорог от снега (рекомендовано распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 № 44-р), вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты; - профилактические меры, цель которых

- не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

На всех дорогах, где дорожные условия позволяют применять быстроходные машины, основой снегоочистительных мероприятий рекомендована патрульная очистка. Патрульная снегоочистка производится одиночными или отрядом плужнощеточных автомобилей. Патрулирование ведется периодическими проходами снегоочистителей по закрепленному для обслуживания участку дороги в течение всей метели или снегопада.

Снежно-ледяные отложения, убираемые с участков дороги, проходящих по искусственным сооружениям (эстакад, мостов, путепроводов) в черте городов и населенных пунктов должны вывозиться на снегоприемные пункты. Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной дороги;

- минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

- объемов снега, подлежащего вывозу с дороги;

- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Снегоприемные пункты бывают в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе городской канализации. «Сухие» снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов. Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели). Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы. Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д. Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов. Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений. В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов. Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой. Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 куб. м/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели.

При объемах снегоприноса до 75 куб. м/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега. Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи. Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

2.13.2.6 Склоновые процессы (оползни)

Из оползневых явлений в городском поселении можно отметить проявления солифлюкции, сплывов и оплывин, развивающихся на крутых склонах оврагов и балок.

В качестве противооползневых мероприятий необходимо уменьшение внешних нагрузок на неустойчивый склон и устройство организованного стока поверхностных вод в зоне оползней и прилегающих к ним территорий.

Неорганизованный сток поверхностных вод – одна из основных причин неустойчивости склонов, поэтому организация поверхностного стока служит основным средством стабилизации бортов склонов. По верху склона укладываются лотки и дорожки специального профиля для перехвата и отвода талых и дождевых вод, выпадающих в пределах бассейна стока. От поверхности склона проложить отводящие канавы в направлении р. Кама. При всех условиях целесообразно озеленение склонов растительностью, корневая система которой закрепляет и осушает оползневые массы.

В случае проявления склоновых процессов на территории муниципального образования может быть использован один из способов борьбы с опасным природным процессом. В первую очередь необходимо избегать увеличения нагрузки на осыпаемые склоны. В случае близкого расположения от поверхности грунтовых вод необходимо произвести обезвоживание оползней. Для этого используется открытый или закрытый дренаж. Отвод вод в тыльной части оползня производится устройством ливневых водоотводов открытого типа. Можно также изменить крутизну склона, произвести террасирование склона (при помощи бульдозеров из плоскости склона делают лесенку). При этом необходимо постоянно вести наблюдение за осыпаемыми склонами с использованием приборов.

Посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав на поверхности осыпаемых склонов также будет являться профилактическим средством для стабилизации опасного процесса. Травяная, кустарниковая и древесная растительность способствуют впитыванию лишней влаги. Кроме того, растительный покров предохраняет породы от глубокого промерзания, механически закрепляет их корневой системой на осыпаемом участке и защищает от размыва и смыва дождевыми и талыми водами. В целях реализации данного мероприятия в графических материалах и в текстовой части проекта предусмотрено отнесение земель близких к р. Кама к зоне озелененных территорий специального назначения.

Для закрепления осыпаемых склонов рекомендуется сооружать гравийных контрбанкетов у основания склонов.

2.13.2.7 Специфические грунты

На территории городского поселения распространение просадочных грунтов имеет островной характер. Просадочные грунты - суглинки, супеси, реже глины, а также пески пылеватые - распространены в верхней части четвертичных отложений в северо-западной части жилой застройки. Общая мощность покровных суглинков в центральной части города Нижнекамск достигает 14-20 м. В зоне заложения фундаментов рассматриваемая территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям заложения фундаментов.

Мощность просадочных грунтов колеблется от нескольких десятков сантиметров до 10-15 м. Тип грунтовых условий по просадочности, в основном, первый, т.е. просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см.

«Пятна» второго типа грунтовых условий по просадочности имеют ограниченное распространение в центральной и северо-западной частях жилой зоны (21, 27, 36 микрорайоны г. Нижнекамска).

На отдельных площадях в результате замачивания верховодкой (подтопление сверху) и поднимающимся постоянным водоносным горизонтом (подтопление снизу) происходит деградация просадочных свойств грунтов, сопровождающаяся ухудшением их состояния и несущих свойств. Набухающие грунты (как правило, слабо- и средненабухающие суглинки и глины) развиты локально, в виде линз.

Таблица 2.13.1

Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения и реконструкции объектов местного значения в области инженерной подготовки территории

| Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружение для защиты от затопления и подтопления | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 2,7 км, IV класс |

Примечание:

- местоположение и характеристики объектов ориентировочные и могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

Глава 14. Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 2.14.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  |
|  | Численность населения – всего | человек | 241 057 | 266840 409 779 |
|  | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м | 5812,869 | 12 148,717 |
|  | г. Нижнекамск | тыс. кв. м | 5724,606 | 14715,697 |
|  | д. Дмитриевка | тыс. кв. м | 6,9 | 6,9 |
|  | д. Ильинка | тыс. кв. м | 12,8 | 12,8 |
|  | п. Биклянское лесничество | тыс. кв. м | 7,124 | 7,124 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные организации | место | 15359 | 37189 |
|  | общеобразовательные организации | место | 28189 | 70656 |
|  | организации дополнительного образования детей | место | 7990 | 21515 |
|  | государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для взрослого и детского населения | больничная койка | 3190 | 3190 |
|  | амбулаторно-поликлинические организации для взрослого населения | посещение в смену | 1440 | 7437 |
|  | амбулаторно-поликлинические организации для детского населения | посещение в смену | 1750 | 2479 |
|  | станция скорой медицинской помощи | бригада | 29 | 41 |
|  | спортивные залы общего пользования | машино-место | 29 | 50 |
|  | спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 22358 | 71526 |
|  | открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле) | тыс. кв. м | 69 | 1116 |
|  | бассейн | объект | 3 | 3 |
|  | бассейн | кв. м зеркала воды | 500 | 11032 |
|  | культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности) | организаций | 4 | 8 |
|  | культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности) | кв. м общей площади | 13978,6 | 13979 |
|  | муниципальная библиотека (фонд центральной взрослой и центральной детской библиотек) | экз. | 395 768 | 2253814 |
|  | городские библиотеки | тыс. экз. | 395 768 | 2727080 |
|  | общественный пункт охраны правопорядка | объект | 20 | 27 |
|  | участковый уполномоченный полиции, участковый пункт полиции | объект | 20 | 137 |
|  | кладбище традиционного захоронения | га | 15 | 123 |
|  | парки, скверы, бульвары, сады и др. | кв. м | 945289 | 9301991 |
|  | территория общего пользования (общегородские) | кв. м | 945289 | 4712459 |
|  | территория общего пользования (жилого микрорайона) | кв. м | - | 2827475 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | автомобильные дороги регионального значения | км | 17,315 | 17,315 |
|  | в т.ч. реконструкция | км | - | 3,4 |
|  | автомобильные дороги местного значения | км | 20,398 | 20,398 |
|  | в т.ч. реконструкция | км | - | 7,2 |
|  | улицы и дороги населенного пункта | км | 252,92 | 315,72 |
|  | велосипедные дорожки | км | 36,9 | 100,9 |
|  | трамвайные линии | км | 24,8 | 52,8 |
| 5. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 5.1 | Сооружение для защиты от затопления и подтопления IV класса | км | 4,8 | 7,5 |

Примечание:

- В столбце «Расчетный срок» в пунктах 1.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 в числителе указаны результаты расчетов на основе прогноза численности населения когортно-компонентным методом, в знаменателе указаны результаты расчетов на основе прогноза численности населения исходя от потенциала жилищного строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 15.07.2025 № 963/о

Приложение 2. Письмо Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 12.12.2025 № 13-9912

Приложение 3. Письмо Публично-правовой компании «Роскадастр» от 17.07.2026 № 5716-12

ФГИС СКДФ // Система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов URL: скдф.рф (дата обращения: 23.12.2025).

Нижнекамск - Карта плотности ДТП // 2ГИС URL: https://2gis.ru/nizhnekamsk (дата обращения: 25.12.2025).

Государственный доклад. О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2024 году // Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан URL: https://eco.tatarstan.ru/file/pub/pub_4607449.pdf (дата обращения: 15.01.2026).

Berghauser Pont M., Haupt P. Spacematrix: Space, Density and Urban Form: revised edition. OPEN Books, 2023. DOI: 10.59490/mg.38.

SUMO User Documentation // SUMO Documentation URL: https://sumo.dlr.de/ (дата обращения: 09.03.2026).

А.М. Дубино, М.В. Перькова Формирование природно-экологического каркаса г. Белгорода // АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ. - 2025. - №2. - С. 167-179.