ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Том 1

2026

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | № тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 | Генеральный план (утверждаемая часть) |  |
| 1.1 |  | Положение о территориальном планировании | Текстовые материалы |
| 1.2 |  | Положение о территориальном планировании в части планируемых для размещения объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 1.3 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Социальная инфраструктура. Природно-рекреационный каркас. Инженерная подготовка территорий | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.4 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Транспортная инфраструктура. Общественный транспорт. Велосипедные дороги | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.5 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Водоснабжение. Водоотведение. Электроснабжение. Газоснабжение. Теплоснабжение. Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 1.6 |  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.7 |  | Карта функциональных зон | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 1.8 |  | Карта функциональных зон в части планируемых для размещения объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 1.9 | Приложение 1 | Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) | Графические и текстовые материалы |
| 2 | Том 2 | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 2.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка | Текстовые материалы |
| 2.2 |  | Карта современного использования территории поселения | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 2.3 |  | Карта природно-рекреационного каркаса | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 2.4 |  | Карта транспортной инфраструктуры и общественного транспорта | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 3 | Том 3 | Материалы по обоснованию генерального плана. Охрана окружающей среды |  |
| 3.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Охрана окружающей среды | Текстовые материалы |
| 3.2 |  | Карта зон с особыми условиями использования территории поселения и иных градостроительных ограничений | Графические материалы, М 1:10 000 |
| 4 | Том 4 | Материалы по обоснованию генерального плана. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 4.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 4.2 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, перечень мероприятий по гражданской обороне | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |
| 5 | Том 5 | Материалы по обоснованию генерального плана. Инженерная инфраструктура |  |
| 5.1 |  | Материалы по обоснованию генерального плана. Инженерная инфраструктура | Текстовые материалы (СЕКРЕТНО) |
| 5.2 |  | Карта инженерной инфраструктуры | Графические материалы, М 1:10 000 (СЕКРЕТНО) |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	6

1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта	6

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области культуры	19

1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области природно-рекреационного каркаса	25

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры	37

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области инженерной подготовки территории	48

1.6. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	49

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	50

2.1. Перечень и описание функциональных зон	53

2.2. Параметры функциональных зон	63

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта1 | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 602/1.4 | планируемый к размещению | 149 чел. 6830 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.2 | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 128 чел. 4540 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.3 | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 301/1.15 | планируемый к размещению | 128 чел. 4540 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.4 | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 300/1.15 | планируемый к размещению | 149 чел. 6830 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.5 | Спортивный зал общего пользования (центр волейбола) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 128 чел. 3791 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.6 | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 128 чел. 4540 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.7 | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный зал) | г. Нижнекамск | 301/1.20 | планируемый к размещению | 24 чел. 1276 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.8 | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 301/1.20 | планируемый к размещению | 149 чел. 6830 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.9 | Спортивный зал общего пользования (центр баскетбола) | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 128 чел. 4638 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.10 | Спортивный зал общего пользования (спортивно-оздоровительный комплекс) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 80 чел. 3791 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |
| 1.1.1.11 | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) | г. Нижнекамск | 301/1.21 | планируемый к размещению | 128 чел. 3791 кв. м Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок |

1 	Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения, отображенных на картах генерального плана, определено в границах функциональных зон. Условное обозначение соответствующего объекта местного значения на карте не является местоположением такого объекта. Местоположение планируемых для размещения объектов уточняется при реализации генерального плана, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством. При условии наличия потребности и территории достаточной площади размещение объектов местного значения допускается также в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты;

2 	Характеристики объекта отражают минимальные нормативные показатели мощности, установленные для территории функциональной зоны в целом. Количество объектов определяется при реализации генерального плана. Для объектов местного значения, планируемых к реконструкции, указана дополнительная мощность к существующему объекту местного значения, определенная для увеличения вместимости объекта. Минимальные нормативные показатели мощности объектов подлежат уточнению в случае сокращения объемов жилищного строительства в функциональной зоне в соответствии с разрабатываемыми проектами планировки территории, изменениями нормативов градостроительного проектирования. Уточнение минимальных нормативных показателей мощности объектов также возможно в случае принятия решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными главными распорядителями финансовых средств (по согласованию) о реконструкции существующих объектов (в том числе строительстве пристроев (дополнительных корпусов)) и (или) о строительстве новых объектов в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты (если их мощность и нормативные радиусы доступности обеспечивают потребность существующей и планируемой застройки). Соответствующие расчеты и обоснования возможности учета реконструируемых и (или) новых построенных объектов в границах иных функциональных зон указываются в составе проекта планировки территории.

В случае, если проект планировки территории разрабатывается на часть функциональной зоны, в границах которой настоящим генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения, мощность объектов местного значения в его границах определяется расчетным методом, исходя из запланированного объема жилищного фонда с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, при этом в границах данного проекта планировки необходимо предусмотреть не менее одного объекта каждого вида, предусмотренного генеральным планом в данной функциональной зоне, независимо от объема планируемого жилищного фонда, предусмотренного в проекте планировки территории. При этом в случае, если на часть территории функциональной зоны вне границ данного проекта планировки территории уже утвержден (утверждены) иной (иные) проект планировки территории, в котором были предусмотрены объекты местного значения соответствующего вида, мощность которых обеспечивает потребность для всей функциональной зоны с учетом нормативных радиусов доступности, такие объекты допускается не предусматривать в составе разрабатываемого проекта планировки территории.

Примечание:

- Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта не устанавливаются.

Таблица 1.1.2

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта1 | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 100/1.50 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.2 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 100/1.39 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.3 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.4 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 300/1.15 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.5 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.6 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.7 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 200/1.25 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.8 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 100/1.29 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.9 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) | г. Нижнекамск | 301/1.12 | планируемый к размещению | 36 чел. 7140 кв. м Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) |
| 1.1.2.10 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (центр лыжной подготовки с лыжероллерной трассой «Лесная») | г. Нижнекамск | 600/1.6 | планируемый к размещению | 10 га 2 км 20 чел. Лыжный комплекс |
| 1.1.2.11 | Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (конноспортивная школа) | г. Нижнекамск | 300/1.19 | планируемый к размещению | 2 га 20 чел. Конноспортивный комплекс |

1 	Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения, отображенных на картах генерального плана, определено в границах функциональных зон. Условное обозначение соответствующего объекта местного значения на карте не является местоположением такого объекта. Местоположение планируемых для размещения объектов уточняется при реализации генерального плана, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством. При условии наличия потребности и территории достаточной площади размещение объектов местного значения допускается также в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты;

2 	Характеристики объекта отражают минимальные нормативные показатели мощности, установленные для территории функциональной зоны в целом. Количество объектов определяется при реализации генерального плана. Для объектов местного значения, планируемых к реконструкции, указана дополнительная мощность к существующему объекту местного значения, определенная для увеличения вместимости объекта. Минимальные нормативные показатели мощности объектов подлежат уточнению в случае сокращения объемов жилищного строительства в функциональной зоне в соответствии с разрабатываемыми проектами планировки территории, изменениями нормативов градостроительного проектирования. Уточнение минимальных нормативных показателей мощности объектов также возможно в случае принятия решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными главными распорядителями финансовых средств (по согласованию) о реконструкции существующих объектов (в том числе строительстве пристроев (дополнительных корпусов)) и (или) о строительстве новых объектов в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты (если их мощность и нормативные радиусы доступности обеспечивают потребность существующей и планируемой застройки). Соответствующие расчеты и обоснования возможности учета реконструируемых и (или) новых построенных объектов в границах иных функциональных зон указываются в составе проекта планировки территории.

В случае, если проект планировки территории разрабатывается на часть функциональной зоны, в границах которой настоящим генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения, мощность объектов местного значения в его границах определяется расчетным методом, исходя из запланированного объема жилищного фонда с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, при этом в границах данного проекта планировки необходимо предусмотреть не менее одного объекта каждого вида, предусмотренного генеральным планом в данной функциональной зоне, независимо от объема планируемого жилищного фонда, предусмотренного в проекте планировки территории. При этом в случае, если на часть территории функциональной зоны вне границ данного проекта планировки территории уже утвержден (утверждены) иной (иные) проект планировки территории, в котором были предусмотрены объекты местного значения соответствующего вида, мощность которых обеспечивает потребность для всей функциональной зоны с учетом нормативных радиусов доступности, такие объекты допускается не предусматривать в составе разрабатываемого проекта планировки территории.

Примечание:

- Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта не устанавливаются.

Таблица 1.1.3

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта1 | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 300/1.15 | планируемый к размещению | 50 чел. 475 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 1.1.3.2 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 44 чел. 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 1.1.3.3 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 50 чел. 475 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 1.1.3.4 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.20 | планируемый к размещению | 50 чел. 475 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 1.1.3.5 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 44 чел. 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 1.1.3.6 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 301/1.21 | планируемый к размещению | 50 чел. 475 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 1.1.3.7 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 44 чел. 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 1.1.3.8 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 300/1.20 | планируемый к размещению | 44 чел. 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |
| 1.1.3.9 | Плавательный бассейн (крытый) | г. Нижнекамск | 100/1.29 | планируемый к размещению | 44 чел. 370 кв. м зеркала воды Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования) |

1 	Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения, отображенных на картах генерального плана, определено в границах функциональных зон. Условное обозначение соответствующего объекта местного значения на карте не является местоположением такого объекта. Местоположение планируемых для размещения объектов уточняется при реализации генерального плана, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством. При условии наличия потребности и территории достаточной площади размещение объектов местного значения допускается также в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты;

2 	Характеристики объекта отражают минимальные нормативные показатели мощности, установленные для территории функциональной зоны в целом. Количество объектов определяется при реализации генерального плана. Для объектов местного значения, планируемых к реконструкции, указана дополнительная мощность к существующему объекту местного значения, определенная для увеличения вместимости объекта. Минимальные нормативные показатели мощности объектов подлежат уточнению в случае сокращения объемов жилищного строительства в функциональной зоне в соответствии с разрабатываемыми проектами планировки территории, изменениями нормативов градостроительного проектирования. Уточнение минимальных нормативных показателей мощности объектов также возможно в случае принятия решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными главными распорядителями финансовых средств (по согласованию) о реконструкции существующих объектов (в том числе строительстве пристроев (дополнительных корпусов)) и (или) о строительстве новых объектов в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты (если их мощность и нормативные радиусы доступности обеспечивают потребность существующей и планируемой застройки). Соответствующие расчеты и обоснования возможности учета реконструируемых и (или) новых построенных объектов в границах иных функциональных зон указываются в составе проекта планировки территории.

В случае, если проект планировки территории разрабатывается на часть функциональной зоны, в границах которой настоящим генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения, мощность объектов местного значения в его границах определяется расчетным методом, исходя из запланированного объема жилищного фонда с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, при этом в границах данного проекта планировки необходимо предусмотреть не менее одного объекта каждого вида, предусмотренного генеральным планом в данной функциональной зоне, независимо от объема планируемого жилищного фонда, предусмотренного в проекте планировки территории. При этом в случае, если на часть территории функциональной зоны вне границ данного проекта планировки территории уже утвержден (утверждены) иной (иные) проект планировки территории, в котором были предусмотрены объекты местного значения соответствующего вида, мощность которых обеспечивает потребность для всей функциональной зоны с учетом нормативных радиусов доступности, такие объекты допускается не предусматривать в составе разрабатываемого проекта планировки территории.

Примечание:

- Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта не устанавливаются.

1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области культуры

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта1 | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1 | Культурно-досуговое учреждение (молодежный центр) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 107 зрительских мест 510 кв. м Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 1.2.1.2 | Культурно-досуговое учреждение (центр культурного развития) | г. Нижнекамск | 300/1.20 | планируемый к размещению | 360 зрительских мест 1390 кв. м Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 1.2.1.3 | Культурно-досуговое учреждение (культурный центр) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 154 зрительских мест 780 кв. м Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 1.2.1.4 | Культурно-досуговое учреждение (центр культурного развития) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 360 зрительских мест 1390 кв. м Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал |
| 1.2.1.5 | Объект культурно-просветительного назначения (Музей боевой славы) | г. Нижнекамск | 300/1.10 | планируемый к размещению | 2111 кв. м 2800 экспонатов музей 469 посетительских мест 1 тыс. экз. |
| 1.2.1.6 | Объект культурно-просветительного назначения (Религиозно-культурный центр в парке «Семья») | г. Нижнекамск | 300/1.13 | планируемый к размещению | 2000 кв. м 300 зрительских мест иной объект культурно-просветительского назначения (религиозно-культурный центр) |

1 	Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения, отображенных на картах генерального плана, определено в границах функциональных зон. Условное обозначение соответствующего объекта местного значения на карте не является местоположением такого объекта. Местоположение планируемых для размещения объектов уточняется при реализации генерального плана, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством. При условии наличия потребности и территории достаточной площади размещение объектов местного значения допускается также в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты;

2 	Характеристики объекта отражают минимальные нормативные показатели мощности, установленные для территории функциональной зоны в целом. Количество объектов определяется при реализации генерального плана. Для объектов местного значения, планируемых к реконструкции, указана дополнительная мощность к существующему объекту местного значения, определенная для увеличения вместимости объекта. Минимальные нормативные показатели мощности объектов подлежат уточнению в случае сокращения объемов жилищного строительства в функциональной зоне в соответствии с разрабатываемыми проектами планировки территории, изменениями нормативов градостроительного проектирования. Уточнение минимальных нормативных показателей мощности объектов также возможно в случае принятия решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными главными распорядителями финансовых средств (по согласованию) о реконструкции существующих объектов (в том числе строительстве пристроев (дополнительных корпусов)) и (или) о строительстве новых объектов в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты (если их мощность и нормативные радиусы доступности обеспечивают потребность существующей и планируемой застройки). Соответствующие расчеты и обоснования возможности учета реконструируемых и (или) новых построенных объектов в границах иных функциональных зон указываются в составе проекта планировки территории.

В случае, если проект планировки территории разрабатывается на часть функциональной зоны, в границах которой настоящим генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения, мощность объектов местного значения в его границах определяется расчетным методом, исходя из запланированного объема жилищного фонда с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, при этом в границах данного проекта планировки необходимо предусмотреть не менее одного объекта каждого вида, предусмотренного генеральным планом в данной функциональной зоне, независимо от объема планируемого жилищного фонда, предусмотренного в проекте планировки территории. При этом в случае, если на часть территории функциональной зоны вне границ данного проекта планировки территории уже утвержден (утверждены) иной (иные) проект планировки территории, в котором были предусмотрены объекты местного значения соответствующего вида, мощность которых обеспечивает потребность для всей функциональной зоны с учетом нормативных радиусов доступности, такие объекты допускается не предусматривать в составе разрабатываемого проекта планировки территории.

Примечание:

- Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта не устанавливаются.

Таблица 1.2.2

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта1 | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 30 читательских мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 1.2.2.2 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 300/1.20 | планируемый к размещению | 30 читательских мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 1.2.2.3 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 30 читательских мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 1.2.2.4 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 30 читательских мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 1.2.2.5 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 300/1.13 | планируемый к размещению | 30 читательских мест 200 кв. м (читательский зал) 285 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 1.2.2.6 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 300/1.15 | планируемый к размещению | 65 читательских мест 400 кв. м (читательский зал) 500 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |
| 1.2.2.7 | Городская библиотека | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 65 читательских мест 400 кв. м (читательский зал) 500 тыс. экз. (открытого и закрытого хранения) Библиотека, её филиал |

1 	Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения, отображенных на картах генерального плана, определено в границах функциональных зон. Условное обозначение соответствующего объекта местного значения на карте не является местоположением такого объекта. Местоположение планируемых для размещения объектов уточняется при реализации генерального плана, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством. При условии наличия потребности и территории достаточной площади размещение объектов местного значения допускается также в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты;

2 	Характеристики объекта отражают минимальные нормативные показатели мощности, установленные для территории функциональной зоны в целом. Количество объектов определяется при реализации генерального плана. Для объектов местного значения, планируемых к реконструкции, указана дополнительная мощность к существующему объекту местного значения, определенная для увеличения вместимости объекта. Минимальные нормативные показатели мощности объектов подлежат уточнению в случае сокращения объемов жилищного строительства в функциональной зоне в соответствии с разрабатываемыми проектами планировки территории, изменениями нормативов градостроительного проектирования. Уточнение минимальных нормативных показателей мощности объектов также возможно в случае принятия решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными главными распорядителями финансовых средств (по согласованию) о реконструкции существующих объектов (в том числе строительстве пристроев (дополнительных корпусов)) и (или) о строительстве новых объектов в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты (если их мощность и нормативные радиусы доступности обеспечивают потребность существующей и планируемой застройки). Соответствующие расчеты и обоснования возможности учета реконструируемых и (или) новых построенных объектов в границах иных функциональных зон указываются в составе проекта планировки территории.

В случае, если проект планировки территории разрабатывается на часть функциональной зоны, в границах которой настоящим генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения, мощность объектов местного значения в его границах определяется расчетным методом, исходя из запланированного объема жилищного фонда с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, при этом в границах данного проекта планировки необходимо предусмотреть не менее одного объекта каждого вида, предусмотренного генеральным планом в данной функциональной зоне, независимо от объема планируемого жилищного фонда, предусмотренного в проекте планировки территории. При этом в случае, если на часть территории функциональной зоны вне границ данного проекта планировки территории уже утвержден (утверждены) иной (иные) проект планировки территории, в котором были предусмотрены объекты местного значения соответствующего вида, мощность которых обеспечивает потребность для всей функциональной зоны с учетом нормативных радиусов доступности, такие объекты допускается не предусматривать в составе разрабатываемого проекта планировки территории.

Примечание:

- Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта не устанавливаются.

1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области природно-рекреационного каркаса

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта1 | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1 | Территория общего пользования (общегородская) (общегородской центр) | г. Нижнекамск | 600/1.17 | планируемый к размещению | 67,14 га парк круглогодичный |
| 1.3.1.2 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.6 | планируемый к размещению | 0,7 га сквер круглогодичный |
| 1.3.1.3 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.18 | планируемый к размещению | 15,23 га парк круглогодичный |
| 1.3.1.4 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.9 | планируемый к размещению | 5,58 га сквер круглогодичный |
| 1.3.1.5 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 602/1.5 | планируемый к размещению | 276 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха круглогодичный |
| 1.3.1.6 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.7 | планируемый к размещению | 17 га экологический парк круглогодичный |
| 1.3.1.7 | Территория общего пользования (общегородская) | г. Нижнекамск | 600/1.5 | планируемый к размещению | 9 га экологический парк круглогодичный |

1 	Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения, отображенных на картах генерального плана, определено в границах функциональных зон. Условное обозначение соответствующего объекта местного значения на карте не является местоположением такого объекта. Местоположение планируемых для размещения объектов уточняется при реализации генерального плана, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством. При условии наличия потребности и территории достаточной площади размещение объектов местного значения допускается также в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты;

2 	Характеристики объекта отражают минимальные нормативные показатели мощности, установленные для территории функциональной зоны в целом. Количество объектов определяется при реализации генерального плана. Для объектов местного значения, планируемых к реконструкции, указана дополнительная мощность к существующему объекту местного значения, определенная для увеличения вместимости объекта. Минимальные нормативные показатели мощности объектов подлежат уточнению в случае сокращения объемов жилищного строительства в функциональной зоне в соответствии с разрабатываемыми проектами планировки территории, изменениями нормативов градостроительного проектирования. Уточнение минимальных нормативных показателей мощности объектов также возможно в случае принятия решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными главными распорядителями финансовых средств (по согласованию) о реконструкции существующих объектов (в том числе строительстве пристроев (дополнительных корпусов)) и (или) о строительстве новых объектов в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты (если их мощность и нормативные радиусы доступности обеспечивают потребность существующей и планируемой застройки). Соответствующие расчеты и обоснования возможности учета реконструируемых и (или) новых построенных объектов в границах иных функциональных зон указываются в составе проекта планировки территории.

В случае, если проект планировки территории разрабатывается на часть функциональной зоны, в границах которой настоящим генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения, мощность объектов местного значения в его границах определяется расчетным методом, исходя из запланированного объема жилищного фонда с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, при этом в границах данного проекта планировки необходимо предусмотреть не менее одного объекта каждого вида, предусмотренного генеральным планом в данной функциональной зоне, независимо от объема планируемого жилищного фонда, предусмотренного в проекте планировки территории. При этом в случае, если на часть территории функциональной зоны вне границ данного проекта планировки территории уже утвержден (утверждены) иной (иные) проект планировки территории, в котором были предусмотрены объекты местного значения соответствующего вида, мощность которых обеспечивает потребность для всей функциональной зоны с учетом нормативных радиусов доступности, такие объекты допускается не предусматривать в составе разрабатываемого проекта планировки территории.

Примечание:

- Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта не устанавливаются.

Таблица 1.3.2

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта1 | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.5 | планируемый к размещению | 0,5 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.2 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.7 | планируемый к размещению | 0,4 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 1.3.2.3 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.39 | планируемый к размещению | 1,9 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.4 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.11 | планируемый к размещению | 1,17 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.5 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.51 | планируемый к размещению | 1 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.6 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.12 | планируемый к размещению | 2,59 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.7 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.13 | планируемый к размещению | 0,35 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 1.3.2.8 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.50 | планируемый к размещению | 1,05 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.9 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.14 | планируемый к размещению | 3,14 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.10 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.19 | планируемый к размещению | 0,2 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 1.3.2.11 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.16 | планируемый к размещению | 0,5 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.12 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.18 | планируемый к размещению | 0,5 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.13 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.3 | планируемый к размещению | 3,16 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.14 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.4 | планируемый к размещению | 5 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.15 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.49 | планируемый к размещению | 3,08 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.16 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.43 | планируемый к размещению | 1,98 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.17 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.32 | планируемый к размещению | 3,85 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.18 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.34 | планируемый к размещению | 5,09 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.19 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.35 | планируемый к размещению | 3,82 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.20 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.37 | планируемый к размещению | 3,82 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.21 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.45 | планируемый к размещению | 3,55 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.22 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.24 | планируемый к размещению | 0,3 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 1.3.2.23 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.41 | планируемый к размещению | 2,93 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.24 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.6 | планируемый к размещению | 0,3 га иной вид открытых территорий со специализированным набором услуг в области культуры и отдыха (бульвар) круглогодичный |
| 1.3.2.25 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.42 | планируемый к размещению | 4,22 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.26 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.29 | планируемый к размещению | 4,06 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.27 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.36 | планируемый к размещению | 3,01 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.28 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.40 | планируемый к размещению | 1,22 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.29 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.33 | планируемый к размещению | 1,2 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.30 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.46 | планируемый к размещению | 0,73 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.31 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.18 | планируемый к размещению | 2,19 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.32 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.48 | планируемый к размещению | 1 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.33 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.30 | планируемый к размещению | 1,3 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.34 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 1,91 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.35 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.38 | планируемый к размещению | 3,01 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.36 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 100/1.47 | планируемый к размещению | 2,49 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.37 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 101/1.9 | планируемый к размещению | 0,91 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.38 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.20 | планируемый к размещению | 3,01 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.39 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.22 | планируемый к размещению | 1,98 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.40 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 301/1.21 | планируемый к размещению | 3,47 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.41 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (Сквер им. Н. Зеленова) | г. Нижнекамск | 100/1.61 | планируемый к размещению | 1 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.42 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.25 | планируемый к размещению | 1,5 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.43 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.20 | планируемый к размещению | 2,5 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.44 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.24 | планируемый к размещению | 2,2 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.45 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.23 | планируемый к размещению | 2,2 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.46 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.22 | планируемый к размещению | 2,2 га сквер круглогодичный |
| 1.3.2.47 | Территория общего пользования (жилого микрорайона) | г. Нижнекамск | 600/1.21 | планируемый к размещению | 2,3 га сквер круглогодичный |

1 	Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения, отображенных на картах генерального плана, определено в границах функциональных зон. Условное обозначение соответствующего объекта местного значения на карте не является местоположением такого объекта. Местоположение планируемых для размещения объектов уточняется при реализации генерального плана, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством. При условии наличия потребности и территории достаточной площади размещение объектов местного значения допускается также в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты;

2 	Характеристики объекта отражают минимальные нормативные показатели мощности, установленные для территории функциональной зоны в целом. Количество объектов определяется при реализации генерального плана. Для объектов местного значения, планируемых к реконструкции, указана дополнительная мощность к существующему объекту местного значения, определенная для увеличения вместимости объекта. Минимальные нормативные показатели мощности объектов подлежат уточнению в случае сокращения объемов жилищного строительства в функциональной зоне в соответствии с разрабатываемыми проектами планировки территории, изменениями нормативов градостроительного проектирования. Уточнение минимальных нормативных показателей мощности объектов также возможно в случае принятия решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными главными распорядителями финансовых средств (по согласованию) о реконструкции существующих объектов (в том числе строительстве пристроев (дополнительных корпусов)) и (или) о строительстве новых объектов в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты (если их мощность и нормативные радиусы доступности обеспечивают потребность существующей и планируемой застройки). Соответствующие расчеты и обоснования возможности учета реконструируемых и (или) новых построенных объектов в границах иных функциональных зон указываются в составе проекта планировки территории.

В случае, если проект планировки территории разрабатывается на часть функциональной зоны, в границах которой настоящим генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения, мощность объектов местного значения в его границах определяется расчетным методом, исходя из запланированного объема жилищного фонда с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, при этом в границах данного проекта планировки необходимо предусмотреть не менее одного объекта каждого вида, предусмотренного генеральным планом в данной функциональной зоне, независимо от объема планируемого жилищного фонда, предусмотренного в проекте планировки территории. При этом в случае, если на часть территории функциональной зоны вне границ данного проекта планировки территории уже утвержден (утверждены) иной (иные) проект планировки территории, в котором были предусмотрены объекты местного значения соответствующего вида, мощность которых обеспечивает потребность для всей функциональной зоны с учетом нормативных радиусов доступности, такие объекты допускается не предусматривать в составе разрабатываемого проекта планировки территории.

Примечание:

- Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта не устанавливаются.

1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1 | Трамвайное депо | г. Нижнекамск | 200/1.25 | планируемый к размещению | 100 ед. трамвайных вагонов |
| 1.4.1.2 | Трамвайные линии | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 28,96 км |

Примечание:

- Местоположение и характеристики объектов могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

Таблица 1.4.2

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Статус объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральная улица общегородского значения (продолжение пр. Мира) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 4,1 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (продолжение пр. Химиков) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 3 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (продолжение ул. Южная) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 2,7 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (продолжение пр. Строителей) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,9 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (часть пр. Строителей) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 0,5 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (часть ул. Корабельная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 1,2 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (ул. Первая промышленная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 1 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (ул. Индустриальная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 2,5 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (ул. Южная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 0,5 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица общегородского значения (ул. Вокзальная) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 2 км; 3 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.1) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,7 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.2) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 3,8 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.3) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 4,5 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Студенческая) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение ул. 30 лет Победы) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Рифката Гайнуллина) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,4 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.5) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 2,4 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.6) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,6 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Ахтубинская) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.7) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,9 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.8) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1,3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.9) | г. Нижнекамск, у СНТ «Теплоэнергострой» | планируемый к размещению | 1,3 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.13) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,6 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Чулман) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Менделеева) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 1 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение пр. Шинников) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,3 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение пр. Химиков) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,4 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (продолжение ул. Гагарина) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,6 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (ул. Лесная) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,6 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (условный № 1.10) | г. Нижнекамск, у Соболековской воложки | планируемый к размещению | 1,5 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (часть ул. Рифката Гайнуллина) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 1 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (ул. Менделеева) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 2,2 км; 2 полосы в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (от кольцевого пересечения улиц Индустриальная и Первая промышленная до ПЧ № 35) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 3,4 км; 2 полосы в одном направлении; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Магистральная улица районного значения (от кольцевого пересечения улиц Индустриальная и Южная до ПЧ № 33) | г. Нижнекамск | планируемый к реконструкции | 3,9 км; 2 полосы в одном направлении; усовершенствованный вид покрытия; транспортно-пешеходный тип |
|  | Улицы и дороги местного значения (условный № 1.11) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,7 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |
|  | Улицы и дороги местного значения (условный № 1.12) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,7 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |
|  | Улицы и дороги местного значения (условный № 1.15) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,2 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |
|  | Улицы и дороги местного значения (условный № 1.14) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 2 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |
|  | Улицы и дороги местного значения (условный № 1.15) | г. Нижнекамск | планируемый к размещению | 0,5 км; 1 полоса в двух направлениях; усовершенствованный вид покрытия; улицы в жилой застройке |

Примечание:

- Местоположение и характеристики объектов могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

Таблица 1.4.3

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортная развязка на разных уровнях на пересечении М-12 «Восток» и планируемого продолжения пр. Мира | г. Нижнекамск | 405/1.23 | планируемый к размещению | 3500 транспортных средств/ сутки |
|  | Мостовое сооружение (через р. Омшанка для обеспечения размещения продолжения улицы Ахутбинская) | г. Нижнекамск | 703/1.6 | планируемый к размещению | 400 транспортных средств/ сутки мост автодорожный |
|  | Мостовое сооружение (через р. Омшанка для обеспечения размещения магистральной улицы районного значения с условным № 1.8) | г. Нижнекамск | 703/1.6 | планируемый к размещению | 600 транспортных средств/ сутки мост автодорожный |
|  | Саморегулируемое пересечение на одном уровне (на пересечении планируемых к размещению продолжений проспектов Мира и Химиков) | г. Нижнекамск | 301/1.19 | планируемый к размещению | 2340 транспортных средств/ сутки |
|  | Саморегулируемое пересечение на одном уровне на одном уровне (на пересечении планируемых к размещению продолжений пр. Химиков и ул. Южная) | г. Нижнекамск | 100/1.27 | планируемый к размещению | 2847 транспортных средств/ сутки |
|  | Саморегулируемое пересечение на одном уровне (пересечение Соболековского тракта и планируемого к размещению продолжения улицы Ахутбинская) | г. Нижнекамск | 703/1.6 | планируемый к размещению | 6248 транспортных средств/ сутки |
|  | Саморегулируемое пересечение на одном уровне (на пересечении пр. Вахитова и улиц Спортивная и Менделеева) | г. Нижнекамск | 300/1.9 | планируемый к размещению | 6481 транспортных средств/ сутки |
|  | Саморегулируемое пересечение на одном уровне (ул. Вокзальная) | г. Нижнекамск | 100/1.71 | планируемый к реконструкции | 1035 транспортных средств/ сутки |
|  | Саморегулируемое пересечение на одном уровне (ул. Индустриальная) | г. Нижнекамск | 703/1.10 | планируемый к реконструкции | 1476 транспортных средств/ сутки |

Примечание:

- Местоположение и характеристики объектов могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

Таблица 1.4.4

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4.1 | Велосипедные дороги | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 64 км; усовершенствованный вид покрытия |

Примечание:

- Местоположение и характеристики объектов могут уточняться на этапах реализации генерального плана.

1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области инженерной подготовки территории

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Местоположение объекта | Индекс функциональной зоны | Статус объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Сооружение для защиты от затопления и подтопления | г. Нижнекамск | - | планируемый к размещению | 2,7 км, IV класс |

Примечание:

- Местоположение и характеристики объектов могут уточняться на этапах реализации генерального плана. Зоны с особыми условиями использования территорий для объектов местного значения в области инженерной подготовки и защиты территории не устанавливаются.

1.6. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

| Наименование (назначение) объекта | Статус объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения |
| --- | --- | --- |
| Трамвайное депо | планируемый к размещению | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 300 м (пункт 12.3.6 таблицы 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). |

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Функциональные зоны генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее соответственно – функциональные зоны, генеральный план, поселение) установлены в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.10.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793» (далее – Приказ № 10).

В соответствии с частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяется градостроительными регламентами в составе правил землепользования и застройки.

Функциональные зоны генерального плана определяют стратегическое видение развития территории на долгосрочную перспективу. Границы функциональных зон, как правило, устанавливаются укрупненно для элементов планировочной структуры, ограниченных преимущественно осями улично-дорожной сети, границами природных объектов, и иных естественных и искусственных рубежей и барьеров.

Каждая функциональная зона, установленная в генеральном плане, имеет цифровой индекс (код зоны), соответствующий описанию типа функциональной зоны, и уникальный порядковый номер.

В соответствии с Приказом №10 для каждой функциональной зоны установлен статус, который определяется следующими условиями:

существующие функциональные зоны установлены для застроенных территорий с минимальным потенциалом развития и реорганизации, для которых не предполагается изменение фактических функциональных типов использования территории. Также статус «существующие функциональные зоны» установлен для зон природно-рекреационного типа, зон садоводств и огородничеств, специальных и иных зон;

планируемые функциональные зоны установлены для незастроенных и частично застроенных территорий, в границах которых планируется новое строительство объектов жилого и нежилого назначения.

Установление типов функциональных зон определяется на основе фактического и планируемого использования территории поселения, преобладающих видов разрешенного использования земельных участков, исходя из существующего или планируемого соотношения общей площади объектов различного функционального назначения.

Перечень функциональных зон установлен в целях обеспечения максимально эффективного использования территории поселения за счет сбалансированного взаиморасположения объектов различной типологии.

Функциональные зоны установлены в соответствии с процентным соотношением существующих функций для застроенных территорий и планируемых функций для проектной застройки, указанным в описании зон.

Для всех функциональных зон возможно размещение объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с картами планируемого размещения объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры.

Границы функциональных зон и земельных участков, занимаемых существующими инженерными сооружениями, могут уточняться на стадии разработки проектов планировки и проектов межевания территории, в том числе могут быть увеличены в связи с реконструкцией существующих объектов при изменении технических параметров и характеристик (класса, категории, мощности и других характеристик).

Осуществление нового строительства жилых и нежилых объектов в функциональных зонах независимо от типа зон допустимо только при соблюдении требований и ограничений, устанавливаемых режимами тех или иных зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством.

Условия реализации застройки могут быть уточнены в составе проектов планировки территории. Возможно установление иных условий, не предусмотренных настоящим генеральным планом, в составе правил землепользования и застройки.

- Перечень и описание функциональных зон

| Индекс функциональной зоны | Код по Приказу № 10 | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 701010100 | Жилые зоны | Территории с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (в том числе индивидуальный, блокированный и многоквартирный фонд) в общей структуре застройки. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского или районного значения. Производственные объекты – сохранение в существующих параметрах. Жилые объекты – не менее 75%. Общественно-деловые объекты – не более 25%. Производственные объекты – сохранение в текущих параметрах. |
| 101 | 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Территории с преобладанием индивидуальной и блокированной жилой застройки в общей структуре застройки. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского или районного значения. Производственные объекты – сохранение в существующих параметрах. Жилые объекты – не менее 75%. Общественно-деловые объекты – не более 25%. Производственные объекты – сохранение в текущих параметрах. |
| 102 | 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Территории с преобладанием жилой застройки малоэтажными жилыми домами. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского или районного значения. Производственные объекты – сохранение в существующих параметрах. Жилые объекты – не менее 75%. Общественно-деловые объекты – не более 25%. Производственные объекты – сохранение в текущих параметрах. |
| 200 | 701010200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Территории смешанного размещения объектов общественно-делового, жилого и производственного назначения, а также территории, в границах которых расположены производственные и коммунально-складские объекты, обладающие высоким потенциалом комплексной реорганизации с возможностью размещения объектов общественного и жилого назначения. Жилые объекты – не более 65%. Общественно-деловые объекты – не более 65%. Производственные и коммунально-складские объекты – не более 65%. |
| 300 | 701010300 | Общественно-деловые зоны | Территории с преобладанием объектов общественно-делового назначения, не предусматривающие размещение новой жилой застройки. Крупные территориально обособленные объекты общественного назначения (торгово-развлекательные центры, спортивные комплексы, объекты здравоохранения, образования, культуры и искусства и иные крупные общественные объекты). Частичная трансформация производственных территорий, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых планируется размещение объектов нежилого, преимущественно общественно-делового назначения. Общественно-деловые объекты – не менее 50%. Жилые, производственные и коммунально-складские объекты – сохранение в существующих параметрах. |
| 301 | 701010301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Территории смешанного размещения объектов общественного и жилого назначения. Территории с преобладанием жилой застройки, в границах которых расположены крупные общественные объекты общегородского или районного значения. Жилые объекты – не более 75% Общественно-деловые объекты – не менее 25% и не более 65%. Производственные, коммунально-складские объекты – сохранение в существующих параметрах. |
| 401 | 701010401 | Производственная зона | Территории производственных объектов, обладающие низким потенциалом комплексной реорганизации и изменения функционального назначения, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых предполагается размещение объектов нежилого преимущественно производственного назначения (в том числе технопарки, индустриальные парки, научно-производственные кластеры). Размещение и (или) реконструкция производственных объектов допускаются при наличии положительного заключения по результатам анализа качества атмосферного воздуха, подтверждающего отсутствие превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 № 126. Указанная процедура не распространяется на объекты, соответствующие критериям отнесения к IV категории. Жилые объекты – сохранение в существующих параметрах. Общественно-деловые объекты – не более 50%. Производственные и коммунально-складские объекты – не менее 50%. |
| 402 | 701010402 | Коммунально-складская зона | Территории существующих коммунально-складских объектов, обладающие низким потенциалом комплексной реорганизации и изменения функционального назначения, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых предполагается размещение объектов нежилого, преимущественно коммунально-складского назначения (в том числе производственные объекты IV-V классов опасности). Размещение и (или) реконструкция производственных объектов допускаются при наличии положительного заключения по результатам анализа качества атмосферного воздуха, подтверждающего отсутствие превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 № 126. Указанная процедура не распространяется на объекты, соответствующие критериям отнесения к IV категории. Жилые объекты – сохранение в существующих параметрах. Общественно-деловые объекты – не более 50%. Производственные и коммунально-складские объекты – не менее 50%. |
| 403 | 701010403 | Научно-производственная зона | Территории, предназначенные для размещения объектов научно-производственного кластера, технопарков и наукоёмких производств. Размещение и (или) реконструкция производственных объектов допускаются при наличии положительного заключения по результатам анализа качества атмосферного воздуха, подтверждающего отсутствие превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 № 126. Указанная процедура не распространяется на объекты, соответствующие критериям отнесения к IV категории. |
| 404 | 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры | Территории размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе тепловые электростанции, водозаборы, очистные сооружения и другие объекты инженерной инфраструктуры. Общественные и производственные объекты - в соответствии с технологической потребностью. Размещение и (или) реконструкция производственных объектов допускаются при наличии положительного заключения по результатам анализа качества атмосферного воздуха, подтверждающего отсутствие превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 № 126. Указанная процедура не распространяется на объекты, соответствующие критериям отнесения к IV категории. |
| 405 | 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | Территории размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе отводы железных дорог, аэропорты, аэродромы, объекты обслуживания транспортной инфраструктуры и территории автомобильных дорог. Размещение и (или) реконструкция производственных объектов допускаются при наличии положительного заключения по результатам анализа качества атмосферного воздуха, подтверждающего отсутствие превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 № 126. Указанная процедура не распространяется на объекты, соответствующие критериям отнесения к IV категории. |
| 407 | 701010407 | Зона добычи полезных ископаемых | Территории предназначены для недропользования — использования недр для разведки и добычи полезных ископаемых. |
| 501 | 701010501 | Зона сельскохозяйственных угодий | Территории, свободные от застройки, предназначенные для сельскохозяйственного использования без размещения объектов капитального строительства. |
| 502 | 701010502 | Зона садоводства, огородничества | Территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в том числе на категории земель сельскохозяйственного назначения. |
| 503 | 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Территории размещения объектов сельскохозяйственных предприятий и сопутствующих объектов сельскохозяйственной деятельности (в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства). Размещение и (или) реконструкция производственных объектов допускаются при наличии положительного заключения по результатам анализа качества атмосферного воздуха, подтверждающего отсутствие превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 № 126. Указанная процедура не распространяется на объекты, соответствующие критериям отнесения к IV категории. |
| 600 | 701010600 | Зоны рекреационного назначения | Территории с преобладанием естественных природных ландшафтов, обладающие высоким потенциалом рекреационного использования (в том числе ценные территории природоохранного назначения, парки, скверы, сады, бульвары, иные территории природного назначения). Озелененные территории общего пользования могут также включаться в границы функциональных зон иного типа. |
| 602 | 701010602 | Зона отдыха | Территории, занятые объектами природно-рекреационного назначения: крупные объекты физической культуры и спорта, отдыха и туризма. Характеризуется относительно высоким уровнем использования рекреационных ресурсов природной среды. В сложившейся городской среде образуют собой рекреационное ядро общегородского значения. |
| 605 | 701010605 | Зона лесов | Территории природоохранного назначения, в том числе территории крупных лесных массивов, особо охраняемые природные территории, а также природные территории, с ограниченной антропогенной нагрузкой. |
| 701 | 701010701 | Зона кладбищ | Территории размещения кладбищ, крематориев, мемориальных парков. |
| 702 | 701010702 | Зона складирования и захоронения отходов | Территории размещения объектов, предназначенных для складирования и захоронения отходов, в т.ч. объектов накопленного вреда окружающей среде. Размещение и (или) реконструкция производственных объектов допускаются при наличии положительного заключения по результатам анализа качества атмосферного воздуха, подтверждающего отсутствие превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 № 126. Указанная процедура не распространяется на объекты, соответствующие критериям отнесения к IV категории. |
| 703 | 701010703 | Зона озелененных территорий специального назначения | Территории занятые озелененными территориями ка правило в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и благополучия человека, а также стабилизации природно-экологического каркаса. |
| 800 | 701010800 | Зона режимных территорий | Территории режимных объектов, в отношении которых установлены дополнительные меры безопасности. |
| 1000 | 701011000 | Иные зоны | Незастроенные территории естественных природных ландшафтов преимущественно без древесно-кустарниковой растительности, территории озеленения специального назначения. Использование в качестве территорий запаса, рекреационного и сельскохозяйственного назначения. При разработке документации по планировке территории допускается частичное использование в соответствии с функциональным назначением и параметрами смежно расположенных зон иного типа на прилегающих к ним территориях (на площади не более 10% от площади смежных зон). Только сохранение и реконструкция существующих объектов (при наличии). |

- Параметры функциональных зон

| Индекс функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Статус функциональной зоны1 | Площадь функциональной зоны, га | Максимальная площадь квартир новых многоквартирных домов2, кв. м | Максимальное количество земельных участков под объекты индивидуального жилищного строительства и блокированной застройки3, единиц | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения (Ф), объектах регионального значения (Р), объектах местного значения (М), за исключением линейных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100/1.1 6 | Жилые зоны | П | 29,20 | 28800 | - | Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.24 6 | Жилые зоны | П | 17,05 | 21000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.19 6 | Жилые зоны | П | 33,61 | 30000 | - | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.25 6 | Жилые зоны | С | 32,40 | 15080 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.31 | Жилые зоны | С | 35,21 | 16496 | - | МБОУ «Лицей №38» (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.41 6 | Жилые зоны | П | 32,24 | 170000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.2 6 | Жилые зоны | П | 32,24 | 52000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 МБОУ «СОШ №36» (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.5 6 | Жилые зоны | П | 14,82 | 72000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.7 6 | Жилые зоны | П | 13,35 | 35000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.13 6 | Жилые зоны | П | 12,23 | 20000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.16 6 | Жилые зоны | П | 18,42 | 40000 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.18 6 | Жилые зоны | П | 17,23 | 22000 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.75 6 | Жилые зоны | П | 7,05 | 120000 | - | - |
| 100/1.61 | Жилые зоны | С | 20,35 | 7417 | - | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (Сквер им. Н. Зеленова) (М) |
| 100/1.6 | Жилые зоны | С | 35,51 | 17235 | - | Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.9 | Жилые зоны | С | 1,76 | 929 | - | - |
| 100/1.66 | Жилые зоны | С | 18,00 | 9913 | - | Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.11 | Жилые зоны | С | 35,73 | 16750 | - | МБОУ «Гимназия №22» (М) 4 |
| 100/1.12 | Жилые зоны | С | 16,50 | 9980 | - | МБОУ «СОШ №31» (М) 4 Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.58 | Жилые зоны | С | 17,39 | 15854 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.73 | Жилые зоны | С | 14,63 | 8963 | - | Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.62 | Жилые зоны | С | 18,85 | 6928 | - | - |
| 100/1.21 | Жилые зоны | С | 24,35 | 8415 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.69 | Жилые зоны | С | 11,90 | 3067 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.23 | Жилые зоны | С | 25,81 | 13504 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.26 | Жилые зоны | С | 27,54 | 11148 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.10 6 | Жилые зоны | С | 24,42 | 9395 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.56 | Жилые зоны | С | 28,57 | 13143 | - | Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.59 | Жилые зоны | С | 13,98 | 9050 | - | - |
| 100/1.55 | Жилые зоны | С | 21,07 | 12642 | - | - |
| 100/1.57 | Жилые зоны | С | 24,11 | 10537 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.68 | Жилые зоны | С | 16,71 | 7029 | - | - |
| 100/1.27 | Жилые зоны | С | 23,25 | 10744 | - | Саморегулируемое пересечение на одном уровне на одном уровне (на пересечении планируемых к размещению продолжений пр. Химиков и ул. Южная) (М) |
| 100/1.53 | Жилые зоны | С | 39,70 | 16865 | - | МБОУ «СОШ №21» (М) 4 Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.52 | Жилые зоны | С | 9,57 | 3465 | - | - |
| 100/1.54 | Жилые зоны | С | 23,24 | 9140 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.8 | Жилые зоны | С | 30,90 | 18068 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.28 | Жилые зоны | С | 16,87 | 12908 | - | - |
| 100/1.60 | Жилые зоны | С | 18,52 | 7510 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.63 | Жилые зоны | С | 20,34 | 3270 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.64 | Жилые зоны | С | 15,24 | 7554 | - | Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.65 | Жилые зоны | С | 15,46 | 9615 | - | - |
| 100/1.17 | Жилые зоны | С | 16,27 | 8740 | - | - |
| 100/1.67 | Жилые зоны | С | 25,42 | 12240 | - | Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.20 | Жилые зоны | С | 20,27 | 8750 | - | - |
| 100/1.22 | Жилые зоны | С | 20,88 | 9020 | - | - |
| 100/1.70 | Жилые зоны | С | 12,60 | 5294 | - | - |
| 100/1.71 | Жилые зоны | С | 10,13 | 2567 | - | Саморегулируемое пересечение на одном уровне (ул. Вокзальная) (М) |
| 100/1.72 | Жилые зоны | С | 11,87 | 5867 | - | Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.15 | Жилые зоны | С | 14,64 | 8160 | - | МБОУ «Гимназия №32» (М) 4 |
| 100/1.74 | Жилые зоны | С | 21,23 | 11853 | - | - |
| 102/1.1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | С | 4,16 | 455 | - | - |
| 301/1.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 24,82 | 10225 | - | - |
| 301/1.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 26,39 | 13385 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 301/1.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 26,29 | 12787 | - | - |
| 301/1.14 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 31,55 | 10742 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 301/1.7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 32,16 | 5837 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 301/1.13 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 29,10 | 5716 | - | Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 301/1.17 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 17,44 | 2334 | - | - |
| 301/1.9 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 31,53 | 35000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 МБОУ «Многопрофильный лицей №37» (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 301/1.15 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 13,50 | 6484 | - | Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 301/1.6 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 17,59 | 30000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 301/1.10 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 27,15 | 160000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 301/1.16 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 28,61 | 28000 | - | Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 301/1.23 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 21,70 | 21600 | - | - |
| 100/1.3 6 | Жилые зоны | П | 26,17 | 183161 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.4 6 | Жилые зоны | П | 41,13 | 290000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.49 6 | Жилые зоны | П | 25,51 | 178601 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.43 6 | Жилые зоны | П | 16,43 | 115018 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.39 6 | Жилые зоны | П | 10,92 | 110000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.29 6 | Жилые зоны | П | 33,59 | 235162 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) Плавательный бассейн (крытый) (М) Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.48 6 | Жилые зоны | П | 16,05 | 145000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.32 6 | Жилые зоны | П | 31,90 | 223333 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.34 6 | Жилые зоны | П | 32,45 | 295000 | - | Поликлиника ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» (мкр. 51) (Р) Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.35 6 | Жилые зоны | П | 31,67 | 221659 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.36 6 | Жилые зоны | П | 24,96 | 174738 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.40 6 | Жилые зоны | П | 28,26 | 197822 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.37 6 | Жилые зоны | П | 31,68 | 221739 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.30 6 | Жилые зоны | П | 31,99 | 203000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.33 6 | Жилые зоны | П | 28,08 | 196531 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.42 6 | Жилые зоны | П | 34,97 | 244822 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.45 6 | Жилые зоны | П | 41,11 | 205555 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.46 6 | Жилые зоны | П | 29,13 | 174781 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.44 6 | Жилые зоны | П | 21,84 | 109183 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 |
| 100/1.38 6 | Жилые зоны | П | 24,91 | 174341 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 100/1.47 6 | Жилые зоны | П | 20,63 | 144442 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.50 6 | Жилые зоны | П | 15,65 | 61000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.51 6 | Жилые зоны | П | 8,29 | 58022 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 100/1.14 6 | Жилые зоны | П | 26,00 | 182033 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 101/1.1 6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | П | 53,70 | - | 435 | Дошкольная образовательная организация (М) 4 |
| 101/1.2 6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | П | 18,16 | - | 105 | - |
| 101/1.5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | П | 68,62 | - | 334 | - |
| 101/4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 17,00 | - | 64 | - |
| 101/2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 11,68 | - | 240 | - |
| 101/3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 24,73 | - | 232 | - |
| 101/2.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 9,51 | - | 130 | - |
| 101/1.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 21,00 | - | 48 | - |
| 101/1.9 6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | П | 65,60 | - | 440 | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 101/1.7 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 54,25 | - | 340 | - |
| 101/1.6 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 17,46 | - | 95 | - |
| 200/1.25 6 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | П | 26,94 | - | 5 | Пожарное депо (Р) Трамвайное депо (М) Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) |
| 101/1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | С | 14,27 | - | 36 | - |
| 301/1.20 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 43,60 | 174396 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный зал) (М) Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) (М) Плавательный бассейн (крытый) (М) Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 301/1.22 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 38,18 | 114536 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Спортивный зал общего пользования (центр баскетбола) (М) Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) Плавательный бассейн (крытый) (М) Городская библиотека (М) Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 301/1.21 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 67,01 | 201024 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) (М) Плавательный бассейн (крытый) (М) Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 301/1.18 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 25,39 | 126931 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Спортивный зал общего пользования (центр волейбола) (М) Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) Плавательный бассейн (крытый) (М) Культурно-досуговое учреждение (центр культурного развития) (М) Городская библиотека (М) Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 301/1.19 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 22,10 | 110509 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Объект дополнительного образования (М) 4 Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) (М) Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) Плавательный бассейн (крытый) (М) Культурно-досуговое учреждение (культурный центр) (М) Городская библиотека (М) Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Саморегулируемое пересечение на одном уровне (на пересечении планируемых к размещению продолжений проспектов Мира и Химиков) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 301/1.11 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 11,46 | 68000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) Общественный пункт охраны правопорядка (М) 4 |
| 301/1.12 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | П | 24,49 | 150000 | - | Дошкольная образовательная организация (М) 4 Дошкольная образовательная организация (М) 4 Общеобразовательная организация (М) 4 Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 301/1.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | С | 14,87 | 5400 | - | - |
| 605/0.1 | Зона лесов | С | 15,94 | - | - | - |
| 605/0.2 | Зона лесов | С | 1,30 | - | - | - |
| 605/0.3 | Зона лесов | С | 4,61 | - | - | - |
| 501/0.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 5,81 | - | - | - |
| 501/0.2 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 5,20 | - | - | - |
| 501/0.3 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 0,97 | - | - | - |
| 605/0.4 | Зона лесов | С | 15,38 | - | - | - |
| 404/0.1 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 0,31 | - | - | - |
| 501/0.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 9,35 | - | - | - |
| 501/0.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 0,07 | - | - | - |
| 501/0.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 8,26 | - | - | - |
| 501/0.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 11,84 | - | - | - |
| 501/0.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 81,30 | - | - | - |
| 501/0.9 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 188,34 | - | - | - |
| 501/0.10 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 314,91 | - | - | - |
| 501/0.11 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 119,29 | - | - | - |
| 401/0.19 5 | Производственная зона | П | 33,70 | - | - | Логистический портовый хаб (М) |
| 401/0.20 5 | Производственная зона | П | 14,26 | - | - |  |
| 405/0.5 5 | Зона транспортной инфраструктуры | П | 0,07 | - | - |  |
| 405/1.28 5 | Зона транспортной инфраструктуры | П | 6,27 | - | - |  |
| 1000/0.1 | Иные зоны | С | 0,41 | - | - | - |
| 401/0.1 5 | Производственная зона | С | 5,14 | - | - | - |
| 401/0.2 5 | Производственная зона | П | 7,31 | - | - | - |
| 401/0.3 5 | Производственная зона | С | 15,73 | - | - | - |
| 401/0.4 5 | Производственная зона | П | 27,77 | - | - | - |
| 401/0.5 5 | Производственная зона | С | 1,65 | - | - | - |
| 605/0.5 | Зона лесов | С | 5,99 | - | - | - |
| 605/0.6 | Зона лесов | С | 0,05 | - | - | - |
| 405/0.1 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 16,79 | - | - | - |
| 401/0.6 5 | Производственная зона | С | 2,86 | - | - | - |
| 401/0.7 5 | Производственная зона | С | 0,10 | - | - | - |
| 401/0.8 5 | Производственная зона | С | 0,34 | - | - | - |
| 401/0.9 5 | Производственная зона | С | 4,55 | - | - | - |
| 401/0.10 5 | Производственная зона | С | 2,50 | - | - | - |
| 407/0.3 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 1,85 | - | - | - |
| 407/0.5 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 4,28 | - | - | - |
| 407/0.6 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 1,37 | - | - | - |
| 407/0.7 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 1,28 | - | - | - |
| 407/0.9 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 2,30 | - | - | - |
| 605/0.7 | Зона лесов | С | 173,30 | - | - | - |
| 605/0.8 | Зона лесов | С | 3,26 | - | - | - |
| 402/0.1 5 | Коммунально-складская зона | С | 7,21 | - | - | - |
| 402/0.2 5 | Коммунально-складская зона | С | 10,65 | - | - | - |
| 401/0.12 5 | Производственная зона | П | 11,29 | - | - | - |
| 407/0.11 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 1,68 | - | - | - |
| 1000/0.2 | Иные зоны | С | 0,27 | - | - | - |
| 502/0.1 | Зона садоводства, огородничества | С | 0,42 | - | - | - |
| 1000/0.5 | Иные зоны | С | 0,02 | - | - | - |
| 501/0.13 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 0,33 | - | - | - |
| 501/0.14 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 0,02 | - | - | - |
| 501/0.15 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 0,05 | - | - | - |
| 702/0.1 5 | Зона складирования и захоронения отходов | С | 47,12 | - | - | - |
| 702/0.2 5 | Зона складирования и захоронения отходов | С | 15,90 | - | - | - |
| 702/0.3 5 | Зона складирования и захоронения отходов | С | 26,67 | - | - | - |
| 401/0.14 5 | Производственная зона | С | 125,62 | - | - | - |
| 404/0.2 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 9,21 | - | - | - |
| 401/0.15 5 | Производственная зона | С | 0,76 | - | - | - |
| 405/0.2 5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 19,57 | - | - | - |
| 405/0.3 5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 0,08 | - | - | - |
| 605/0.10 | Зона лесов | С | 9,82 | - | - | - |
| 605/0.11 | Зона лесов | С | 6,18 | - | - | - |
| 605/0.12 | Зона лесов | С | 13,48 | - | - | - |
| 605/0.13 | Зона лесов | С | 2,66 | - | - | - |
| 605/0.14 | Зона лесов | С | 9,27 | - | - | - |
| 605/0.15 | Зона лесов | С | 9,49 | - | - | - |
| 503/0.1 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | С | 9,21 | - | - | - |
| 503/0.2 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | С | 1,09 | - | - | - |
| 503/0.3 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | С | 76,42 | - | - | - |
| 605/0.16 | Зона лесов | С | 172,69 | - | - | - |
| 701/0.1 | Зона кладбищ | С | 16,45 | - | - | - |
| 701/0.2 | Зона кладбищ | С | 39,39 | - | - | - |
| 402/0.3 5 | Коммунально-складская зона | С | 0,30 | - | - | - |
| 501/0.16 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 31,86 | - | - | - |
| 605/0.17 | Зона лесов | С | 469,73 | - | - | - |
| 605/0.18 | Зона лесов | С | 2,72 | - | - | - |
| 605/0.19 | Зона лесов | С | 7,95 | - | - | - |
| 605/0.20 | Зона лесов | С | 117,50 | - | - | - |
| 605/0.21 | Зона лесов | С | 4,81 | - | - | - |
| 605/0.22 | Зона лесов | С | 98,18 | - | - | - |
| 605/0.23 | Зона лесов | С | 22,73 | - | - | - |
| 605/0.24 | Зона лесов | С | 141,00 | - | - | - |
| 605/0.25 | Зона лесов | С | 80,79 | - | - | - |
| 502/0.2 | Зона садоводства, огородничества | С | 0,14 | - | - | - |
| 502/0.3 | Зона садоводства, огородничества | С | 0,12 | - | - | - |
| 502/0.4 | Зона садоводства, огородничества | С | 0,12 | - | - | - |
| 502/0.5 | Зона садоводства, огородничества | С | 0,20 | - | - | - |
| 502/0.6 | Зона садоводства, огородничества | С | 0,07 | - | - | - |
| 502/0.7 | Зона садоводства, огородничества | С | 47,74 | - | - | - |
| 501/0.17 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 1,15 | - | - | - |
| 502/0.8 | Зона садоводства, огородничества | С | 698,74 | - | - | - |
| 502/0.9 | Зона садоводства, огородничества | С | 17,61 | - | - | - |
| 502/0.10 | Зона садоводства, огородничества | С | 2,51 | - | - | - |
| 502/0.11 | Зона садоводства, огородничества | С | 6,74 | - | - | - |
| 405/0.4 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 28,41 | - | - | - |
| 501/0.18 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 0,10 | - | - | - |
| 501/0.19 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 236,69 | - | - | - |
| 501/0.20 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 22,99 | - | - | - |
| 501/0.21 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 1,69 | - | - | - |
| 501/0.22 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 0,37 | - | - | - |
| 602/0.1 | Зона отдыха | С | 33,72 | - | - | - |
| 501/0.23 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 8,01 | - | - | - |
| 701/0.3 | Зона кладбищ | С | 1,58 | - | - | - |
| 501/0.24 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 4,97 | - | - | - |
| 501/0.25 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 10,54 | - | - | - |
| 605/0.26 | Зона лесов | С | 294,14 | - | - | - |
| 602/0.2 | Зона отдыха | С | 1,70 | - | - | - |
| 602/0.3 | Зона отдыха | С | 1,15 | - | - | - |
| 602/0.4 | Зона отдыха | С | 0,66 | - | - | - |
| 1000/0.3 | Иные зоны | П | 21,58 | - | - | - |
| 605/0.27 | Зона лесов | С | 22,41 | - | - | - |
| 503/0.4 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | С | 1,20 | - | - | - |
| 503/0.5 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | С | 53,23 | - | - | - |
| 404/0.3 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 0,29 | - | - | - |
| 401/0.17 5 | Производственная зона | П | 25,05 | - | - | Завод по производству терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ООО «СафПЭТ», создание нового инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (Р) |
| 1000/0.4 | Иные зоны | С | 100,73 | - | - | - |
| 501/0.27 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 14,35 | - | - | - |
| 501/0.28 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 515,49 | - | - | - |
| 501/0.29 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 0,20 | - | - | - |
| 605/0.28 | Зона лесов | С | 933,87 | - | - | - |
| 401/0.18 5 | Производственная зона | С | 7,39 | - | - | - |
| 702/0.4 5 | Зона складирования и захоронения отходов | С | 0,20 | - | - | - |
| 501/0.30 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 41,97 | - | - | - |
| 605/0.29 | Зона лесов | С | 1760,49 | - | - | - |
| 407/0.12 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 1,43 | - | - | - |
| 405/0.6 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 0,07 | - | - | - |
| 605/0.9 | Зона лесов | С | 198,58 | - | - | - |
| 501/0.31 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 1,00 | - | - | - |
| 501/0.32 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 1,00 | - | - | - |
| 401/0.21 5 | Производственная зона | П | 37,64 | - | - | Индустриальный парк «Южный» (М) |
| 407/0.15 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 0,25 | - | - | - |
| 407/0.14 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 1,00 | - | - | - |
| 407/0.13 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 0,16 | - | - | - |
| 501/0.26 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 183,83 | - | - | - |
| 405/1.1 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 8,70 | - | - | - |
| 600/1.22 6 | Зоны рекреационного назначения | П | 3,49 | - | - | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 600/1.23 6 | Зоны рекреационного назначения | П | 3,32 | - | - | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 600/1.21 6 | Зоны рекреационного назначения | П | 3,40 | - | - | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 600/1.20 6 | Зоны рекреационного назначения | П | 4,04 | - | - | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 600/1.25 6 | Зоны рекреационного назначения | П | 2,34 | - | - | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 702/1.1 5 | Зона складирования и захоронения отходов | С | 0,39 | - | - | - |
| 600/1.24 6 | Зоны рекреационного назначения | П | 2,84 | - | - | Территория общего пользования (жилого микрорайона) (М) |
| 300/1.17 | Общественно-деловые зоны | С | 6,92 | - | - | - |
| 405/1.23 6 | Зона транспортной инфраструктуры | П | 14,64 | - | - | Транспортная развязка на разных уровнях на пересечении М-12 «Восток» и планируемого продолжения пр. Мира (М) |
| 404/1.6 5 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 72,17 | - | - | - |
| 402/1.24 5 | Коммунально-складская зона | С | 6,84 | - | - | - |
| 402/1.25 5 | Коммунально-складская зона | С | 1,83 | - | - | - |
| 404/1.7 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 10,24 | - | - | - |
| 1000/1.18 | Иные зоны | С | 3,31 | - | - | - |
| 502/1.1 | Зона садоводства, огородничества | С | 143,07 | - | - | - |
| 401/1.44 5 | Производственная зона | С | 43,12 | - | - | - |
| 402/1.27 5 | Коммунально-складская зона | С | 19,28 | - | - | - |
| 602/1.1 | Зона отдыха | С | 4,30 | - | - | - |
| 602/1.2 | Зона отдыха | С | 60,38 | - | - | - |
| 1000/1.4 | Иные зоны | С | 10,56 | - | - | - |
| 402/1.34 5 | Коммунально-складская зона | С | 0,79 | - | - | - |
| 402/1.35 5 | Коммунально-складская зона | П | 6,63 | - | - | - |
| 405/1.27 5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 15,55 | - | - | - |
| 1000/1.2 | Иные зоны | С | 15,18 | - | - | - |
| 300/1.8 | Общественно-деловые зоны | С | 0,42 | - | - | - |
| 1000/1.32 | Иные зоны | С | 45,95 | - | - | - |
| 703/1.10 | Зона озелененных территорий специального назначения | П | 20,06 | - | - | Саморегулируемое пересечение на одном уровне (ул. Индустриальная) (М) |
| 701/1.2 | Зона кладбищ | С | 1,46 | - | - | - |
| 407/1.1 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 84,43 | - | - | - |
| 503/1.1 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | С | 10,88 | - | - | - |
| 703/1.1 | Зона озелененных территорий специального назначения | П | 4,69 | - | - | - |
| 703/1.2 | Зона озелененных территорий специального назначения | С | 15,77 | - | - | - |
| 404/1.3 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 0,88 | - | - | - |
| 405/1.8 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 24,81 | - | - | - |
| 703/1.8 | Зона озелененных территорий специального назначения | П | 4,45 | - | - | - |
| 402/1.5 5 | Коммунально-складская зона | С | 1,39 | - | - | - |
| 703/1.6 | Зона озелененных территорий специального назначения | П | 129,80 | - | - | Мостовое сооружение (через р. Омшанка для обеспечения размещения продолжения улицы Ахутбинская) (М) Мостовое сооружение (через р. Омшанка для обеспечения размещения магистральной улицы районного значения с условным № 1.8) (М) Саморегулируемое пересечение на одном уровне (пересечение Соболековского тракта и планируемого к размещению продолжения улицы Ахутбинская) (М) |
| 402/1.29 5 | Коммунально-складская зона | С | 25,34 | - | - | - |
| 403/1.1 5 | Научно-производственная зона | П | 204,02 | - | - | Индустриальный парк «Этилен 600» (территория № 1) (Р) |
| 403/1.2 5 | Научно-производственная зона | П | 94,37 | - | - |  |
| 403/1.3 5 | Научно-производственная зона | П | 277,44 | - | - |  |
| 403/1.4 5 | Научно-производственная зона | П | 15,63 | - | - |  |
| 401/1.47 5 | Производственная зона | С | 121,26 | - | - |  |
| 401/1.12 5 | Производственная зона | С | 89,97 | - | - |  |
| 401/1.14 5 | Производственная зона | С | 195,90 | - | - |  |
| 401/1.15 5 | Производственная зона | С | 1474,16 | - | - |  |
| 401/1.43 5 | Производственная зона | С | 41,87 | - | - |  |
| 401/1.36 5 | Производственная зона | П | 128,88 | - | - |  |
| 300/1.21 | Общественно-деловые зоны | П | 20,68 | - | - |  |
| 703/1.9 | Зона озелененных территорий специального назначения | С | 6,46 | - | - | - |
| 703/1.12 | Зона озелененных территорий специального назначения | С | 2,42 | - | - | - |
| 703/1.13 | Зона озелененных территорий специального назначения | С | 12,68 | - | - | - |
| 405/1.4 5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 15,24 | - | - | - |
| 402/1.4 5 | Коммунально-складская зона | С | 9,02 | - | - | - |
| 401/1.1 5 | Производственная зона | С | 9,00 | - | - | - |
| 300/1.7 | Общественно-деловые зоны | С | 7,39 | - | - | - |
| 402/1.6 5 | Коммунально-складская зона | С | 50,44 | - | - | - |
| 402/1.7 5 | Коммунально-складская зона | С | 3,19 | - | - | - |
| 402/1.8 5 | Коммунально-складская зона | С | 13,45 | - | - | - |
| 401/1.21 5 | Производственная зона | С | 0,47 | - | - | - |
| 401/1.22 5 | Производственная зона | С | 3,03 | - | - | - |
| 401/1.23 5 | Производственная зона | С | 2,52 | - | - | - |
| 401/1.24 5 | Производственная зона | С | 5,80 | - | - | - |
| 401/1.25 5 | Производственная зона | С | 15,25 | - | - | - |
| 402/1.15 5 | Коммунально-складская зона | С | 14,09 | - | - | - |
| 402/1.22 5 | Коммунально-складская зона | С | 3,42 | - | - | - |
| 402/1.23 5 | Коммунально-складская зона | С | 1,68 | - | - | - |
| 401/1.34 5 | Производственная зона | С | 54,65 | - | - | - |
| 1000/1.16 | Иные зоны | С | 26,03 | - | - | - |
| 405/1.18 5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 47,36 | - | - | - |
| 1000/1.24 | Иные зоны | С | 33,72 | - | - | - |
| 405/1.20 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 40,34 | - | - | - |
| 401/1.54 5 | Производственная зона | П | 26,37 | - | - | - |
| 401/1.48 5 | Производственная зона | П | 5,00 | - | - | - |
| 401/1.49 5 | Производственная зона | П | 7,22 | - | - | - |
| 1000/1.30 | Иные зоны | С | 9,86 | - | - | - |
| 402/1.11 5 | Коммунально-складская зона | С | 1,25 | - | - | - |
| 402/1.1 5 | Коммунально-складская зона | С | 11,08 | - | - | - |
| 1000/1.23 | Иные зоны | С | 6,86 | - | - | - |
| 1000/1.5 | Иные зоны | С | 25,60 | - | - | - |
| 1000/1.1 | Иные зоны | С | 17,70 | - | - | - |
| 300/1.19 | Общественно-деловые зоны | П | 10,12 | - | - | Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (конноспортивная школа) (М) |
| 402/1.3 5 | Коммунально-складская зона | С | 5,30 | - | - | - |
| 300/1.6 | Общественно-деловые зоны | С | 3,59 | - | - | - |
| 600/1.19 | Зоны рекреационного назначения | С | 2,36 | - | - | - |
| 402/1.2 5 | Коммунально-складская зона | С | 4,16 | - | - | - |
| 405/1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 2,98 | - | - | - |
| 401/1.20 5 | Производственная зона | С | 2,68 | - | - | - |
| 1000/1.28 | Иные зоны | С | 8,62 | - | - | - |
| 402/1.9 5 | Коммунально-складская зона | С | 29,74 | - | - | - |
| 405/1.3 5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 51,00 | - | - | - |
| 800/1.1 | Зона режимных территорий | С | 6,78 | - | - | - |
| 800/1.2 | Зона режимных территорий | С | 10,32 | - | - | - |
| 402/1.12 5 | Коммунально-складская зона | С | 9,29 | - | - | - |
| 402/1.13 5 | Коммунально-складская зона | С | 14,85 | - | - | - |
| 401/1.26 5 | Производственная зона | С | 53,86 | - | - | - |
| 401/1.27 5 | Производственная зона | С | 3,72 | - | - | - |
| 401/1.28 5 | Производственная зона | С | 9,57 | - | - | - |
| 402/1.16 5 | Коммунально-складская зона | С | 1,08 | - | - | - |
| 401/1.29 5 | Производственная зона | С | 10,78 | - | - | - |
| 401/1.30 5 | Производственная зона | С | 1,25 | - | - | - |
| 402/1.17 5 | Коммунально-складская зона | С | 10,18 | - | - | - |
| 401/1.31 5 | Производственная зона | С | 26,87 | - | - | - |
| 401/1.32 5 | Производственная зона | С | 4,13 | - | - | - |
| 402/1.18 5 | Коммунально-складская зона | С | 5,50 | - | - | - |
| 402/1.19 5 | Коммунально-складская зона | С | 12,49 | - | - | - |
| 404/1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 0,09 | - | - | - |
| 800/1.4 | Зона режимных территорий | С | 21,01 | - | - | - |
| 401/1.33 5 | Производственная зона | С | 6,88 | - | - | - |
| 402/1.20 5 | Коммунально-складская зона | С | 9,44 | - | - | - |
| 405/1.11 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 13,19 | - | - | - |
| 405/1.14 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 3,78 | - | - | - |
| 405/1.15 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 2,02 | - | - | - |
| 404/1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 0,21 | - | - | - |
| 407/1.2 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 0,64 | - | - | - |
| 407/1.3 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 4,56 | - | - | - |
| 407/1.4 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 0,73 | - | - | - |
| 407/1.5 | Зона добычи полезных ископаемых | С | 0,28 | - | - | - |
| 1000/1.19 | Иные зоны | С | 1,95 | - | - | - |
| 402/1.26 5 | Коммунально-складская зона | С | 11,85 | - | - | - |
| 800/1.5 | Зона режимных территорий | С | 2,18 | - | - | - |
| 405/1.25 | Зона транспортной инфраструктуры | П | 1,47 | - | - | - |
| 402/1.21 5 | Коммунально-складская зона | С | 41,99 | - | - | - |
| 401/1.50 5 | Производственная зона | П | 6,35 | - | - | - |
| 401/1.51 5 | Производственная зона | П | 8,73 | - | - | - |
| 300/1.18 6 | Общественно-деловые зоны | П | 18,50 | - | - | - |
| 402/1.32 5 | Коммунально-складская зона | С | 1,00 | - | - | - |
| 402/1.33 5 | Коммунально-складская зона | С | 0,71 | - | - | - |
| 402/1.36 5 | Коммунально-складская зона | С | 18,54 | - | - | - |
| 402/1.37 5 | Коммунально-складская зона | С | 81,80 | - | - | - |
| 1000/1.33 | Иные зоны | С | 4,81 | - | - | - |
| 1000/1.29 | Иные зоны | С | 180,34 | - | - | - |
| 1000/1.31 | Иные зоны | С | 33,74 | - | - | - |
| 404/1.1 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 0,03 | - | - | - |
| 605/1.2 | Зона лесов | С | 14,70 | - | - | - |
| 605/1.3 | Зона лесов | С | 0,38 | - | - | - |
| 605/1.1 | Зона лесов | С | 34,29 | - | - | - |
| 401/1.2 5 | Производственная зона | П | 3,24 | - | - | - |
| 401/1.3 5 | Производственная зона | П | 1,78 | - | - | - |
| 401/1.4 5 | Производственная зона | П | 10,82 | - | - | - |
| 401/1.5 5 | Производственная зона | П | 3,84 | - | - | - |
| 401/1.6 5 | Производственная зона | П | 2,80 | - | - | - |
| 401/1.7 5 | Производственная зона | П | 19,77 | - | - | - |
| 401/1.8 5 | Производственная зона | П | 5,17 | - | - | - |
| 605/1.4 | Зона лесов | С | 30,95 | - | - | - |
| 405/1.6 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 0,69 | - | - | - |
| 405/1.7 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 0,39 | - | - | - |
| 401/1.10 5 | Производственная зона | С | 2,94 | - | - | - |
| 605/1.5 | Зона лесов | С | 21,58 | - | - | - |
| 605/1.6 | Зона лесов | С | 4,99 | - | - | - |
| 401/1.11 5 | Производственная зона | С | 73,68 | - | - | - |
| 605/1.7 | Зона лесов | С | 16,68 | - | - | - |
| 605/1.8 | Зона лесов | С | 43,78 | - | - | - |
| 401/1.13 5 | Производственная зона | П | 5,36 | - | - | - |
| 800/1.3 | Зона режимных территорий | С | 12,79 | - | - | - |
| 401/1.16 5 | Производственная зона | С | 107,33 | - | - | - |
| 605/1.9 | Зона лесов | С | 3,23 | - | - | - |
| 605/1.10 | Зона лесов | С | 2,38 | - | - | - |
| 605/1.11 | Зона лесов | С | 0,62 | - | - | - |
| 605/1.12 | Зона лесов | С | 4,85 | - | - | - |
| 605/1.14 | Зона лесов | С | 3,29 | - | - | - |
| 605/1.15 | Зона лесов | С | 1,08 | - | - | - |
| 401/1.17 5 | Производственная зона | С | 4,99 | - | - | - |
| 605/1.16 | Зона лесов | С | 0,43 | - | - | - |
| 605/1.17 | Зона лесов | С | 1,89 | - | - | - |
| 605/1.18 | Зона лесов | С | 2,37 | - | - | - |
| 401/1.18 5 | Производственная зона | С | 0,08 | - | - | - |
| 401/1.19 5 | Производственная зона | С | 45,82 | - | - | - |
| 402/1.14 5 | Коммунально-складская зона | С | 0,43 | - | - | - |
| 605/1.20 | Зона лесов | С | 5,32 | - | - | - |
| 605/1.28 | Зона лесов | С | 8,33 | - | - | - |
| 703/1.11 | Зона озелененных территорий специального назначения | П | 5,83 | - | - | - |
| 405/1.19 5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 122,65 | - | - | - |
| 405/1.21 5 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 63,26 | - | - | - |
| 401/1.45 5 | Производственная зона | П | 50,19 | - | - | - |
| 401/1.46 5 | Производственная зона | П | 9,11 | - | - | - |
| 605/1.26 | Зона лесов | С | 2,00 | - | - | - |
| 605/1.27 | Зона лесов | С | 11,08 | - | - | - |
| 401/1.38 5 | Производственная зона | С | 473,89 | - | - | - |
| 404/1.8 5 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 103,67 | - | - | - |
| 401/1.39 5 | Производственная зона | С | 1,83 | - | - | - |
| 401/1.40 5 | Производственная зона | П | 19,06 | - | - | - |
| 401/1.41 5 | Производственная зона | П | 12,08 | - | - | - |
| 401/1.42 5 | Производственная зона | П | 15,93 | - | - | - |
| 605/1.29 | Зона лесов | С | 7,80 | - | - | - |
| 602/1.4 | Зона отдыха | С | 11,12 | - | - | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) (М) |
| 701/1.1 | Зона кладбищ | С | 0,10 | - | - | - |
| 404/1.2 | Зона инженерной инфраструктуры | С | 1,09 | - | - | - |
| 600/1.6 6 | Зоны рекреационного назначения | П | 10,69 | - | - | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (центр лыжной подготовки с лыжероллерной трассой «Лесная») (М) Территория общего пользования (общегородская) (М) |
| 405/1.16 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 22,70 | - | - | - |
| 402/1.38 5 | Коммунально-складская зона | С | 9,70 | - | - | - |
| 703/1.7 | Зона озелененных территорий специального назначения | П | 15,31 | - | - | - |
| 600/1.5 | Зоны рекреационного назначения | П | 9,58 | - | - | Территория общего пользования (общегородская) (М) |
| 300/1.14 | Общественно-деловые зоны | С | 3,30 | - | - | - |
| 600/1.7 | Зоны рекреационного назначения | П | 18,69 | - | - | Территория общего пользования (общегородская) (М) |
| 502/1.2 | Зона садоводства, огородничества | С | 32,43 | - | - | - |
| 602/1.5 | Зона отдыха | П | 303,22 | - | - | Сооружения для защиты от затопления и подтопления (Р) Спортивный зал общего пользования (спортивный комплекс) (М) Спортивный зал общего пользования (спортивно-оздоровительный комплекс) (М) Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) Плавательный бассейн (крытый) (М) Культурно-досуговое учреждение (молодежный центр) (М) Городская библиотека (М) Территория общего пользования (общегородская) (М) |
| 600/1.18 | Зоны рекреационного назначения | П | 15,23 | - | - | Территория общего пользования (общегородская) (М) |
| 600/1.9 6 | Зоны рекреационного назначения | П | 5,58 | - | - | Территория общего пользования (общегородская) (М) |
| 600/1.4 | Зоны рекреационного назначения | С | 6,15 | - | - | - |
| 1000/1.3 | Иные зоны | С | 0,81 | - | - | - |
| 600/1.10 | Зоны рекреационного назначения | С | 9,58 | - | - | - |
| 300/1.13 | Общественно-деловые зоны | П | 14,31 | - | - | Объект культурно-просветительного назначения (Религиозно-культурный центр в парке «Семья») (М) Городская библиотека (М) |
| 600/1.17 | Зоны рекреационного назначения | П | 67,14 | - | - | Территория общего пользования (общегородская) (общегородской центр) (М) |
| 300/1.12 | Общественно-деловые зоны | П | 0,85 | - | - | - |
| 300/1.11 | Общественно-деловые зоны | П | 3,26 | - | - | - |
| 405/1.2 | Зона транспортной инфраструктуры | С | 8,03 | - | - | - |
| 300/1.1 | Общественно-деловые зоны | С | 4,42 | - | - | - |
| 300/1.2 | Общественно-деловые зоны | С | 0,56 | - | - | - |
| 300/1.10 | Общественно-деловые зоны | П | 0,41 | - | - | Объект культурно-просветительного назначения (Музей боевой славы) (М) |
| 300/1.20 6 | Общественно-деловые зоны | П | 18,70 | - | - | Плавательный бассейн (крытый) (М) Культурно-досуговое учреждение (центр культурного развития) (М) Городская библиотека (М) |
| 600/1.15 | Зоны рекреационного назначения | С | 4,65 | - | - | - |
| 300/1.3 | Общественно-деловые зоны | С | 2,14 | - | - | - |
| 300/1.9 | Общественно-деловые зоны | П | 3,58 | - | - | Саморегулируемое пересечение на одном уровне (на пересечении пр. Вахитова и улиц Спортивная и Менделеева) (М) |
| 600/1.11 | Зоны рекреационного назначения | С | 10,89 | - | - | - |
| 300/1.4 | Общественно-деловые зоны | С | 16,79 | - | - | - |
| 300/1.15 | Общественно-деловые зоны | П | 37,47 | - | - | Спортивный зал общего пользования (универсальный спортивный комплекс) (М) Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (футбольное поле с системой подогрева) (М) Плавательный бассейн (крытый) (М) Городская библиотека (М) |
| 600/1.12 | Зоны рекреационного назначения | С | 3,50 | - | - | - |
| 300/1.5 | Общественно-деловые зоны | С | 0,87 | - | - | - |
| 602/1.3 | Зона отдыха | С | 13,15 | - | - | - |
| 600/1.13 | Зоны рекреационного назначения | С | 2,77 | - | - | - |
| 300/1.16 | Общественно-деловые зоны | С | 3,18 | - | - | - |
| 600/1.14 | Зоны рекреационного назначения | С | 2,24 | - | - | - |
| 405/1.13 | Зона транспортной инфраструктуры (планируемая к размещению) | П | 2,00 | - | - | Криогенная автозаправочная станция «Нижнекамск 1» (Р) |
| 602/0.5 | Зона отдыха | П | 7,71 | - | - | Туристический комплекс (М) |
| 602/0.6 | Зона отдыха | П | 2,11 | - | - | База отдыха (М) |
| 501/0.33 | Зона сельскохозяйственных угодий | С | 8,22 | - | - | - |
| 702/0.5 5 | Зона складирования и захоронения отходов | П | 1,20 | - | - | Мусороперегрузочная станция (Р) |
| 200/1.13 6 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | П | 23,00 | - | - | - |
| 703/1.3 | Зона озелененных территорий специального назначения | П | 106,79 | - | - | - |
| 605/0.30 | Зона лесов | C | 56,75 | - | - | - |
| 605/1.19 | Зона лесов | C | 8,73 | - | - | - |
| 605/1.21 | Зона лесов | C | 7,74 | - | - | - |
| 605/1.22 | Зона лесов | C | 19,80 | - | - | - |
| 605/1.23 | Зона лесов | C | 4,54 | - | - | - |
| 605/1.24 | Зона лесов | C | 1,54 | - | - | - |
| 401/0.22 5 | Производственная зона | C | 0,43 | - | - | - |
| 401/0.23 5 | Производственная зона | C | 1,55 | - | - | - |

1 	Приняты следующие сокращения: «С» – существующая, «П» – планируемая;

2 	Максимальная площадь квартир новых многоквартирных домов, на которую допустимо выдавать разрешение на строительство и(или) вносить изменения в ранее выданные разрешения на строительство в части увеличения площади жилых помещений с 01.07.2026 в границах функциональной зоны;

3 	Максимальное количество земельных участков при застройке объектами индивидуального жилищного строительства и/или домами блокированной застройки (при необходимости) в границах функциональной зоны. В функциональных зонах со статусом «Существующий» допускается увеличение количества земельных участков для размещения объектов индивидуального жилищного строительства не более, чем на 10%;

4 	Местоположение планируемых для размещения объектов местного значения, отображенных на картах генерального плана, определено в границах функциональных зон и/или укрупненных элементов планировочной структуры. Условное обозначение соответствующего объекта местного значения на карте не является местоположением такого объекта. Местоположение планируемых для размещения объектов уточняется при реализации генерального плана, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством. При условии наличия потребности и территории достаточной площади размещение объектов местного значения допускается также в границах тех функциональных зон, в отношении которых настоящим генеральным планом не предусмотрены соответствующие планируемые для размещения объекты.

В случае, если проект планировки территории разрабатывается на часть функциональной зоны, в границах которой настоящим генеральным планом предусмотрено размещение объектов местного значения, мощность объектов местного значения в его границах определяется расчетным методом, исходя из запланированного объема жилищного фонда с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, при этом в границах данного проекта планировки необходимо предусмотреть не менее одного объекта каждого вида, предусмотренного генеральным планом в данной функциональной зоне, независимо от объема планируемого жилищного фонда, предусмотренного в проекте планировки территории. При этом в случае, если на часть территории функциональной зоны вне границ данного проекта планировки территории уже утвержден (утверждены) иной (иные) проект планировки территории, в котором были предусмотрены объекты местного значения соответствующего вида, мощность которых обеспечивает потребность для всей функциональной зоны с учетом нормативных радиусов доступности, такие объекты допускается не предусматривать в составе разрабатываемого проекта планировки территории;

5 	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2024 №126 «О реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух на территории муниципального образования «город Нижнекамск» и территориях Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, находящихся в пределах 3 км от границ муниципального образования «город Нижнекамск» планируемые к строительству и (или) реконструкции объекты, соответствующие критериям отнесения к I, II, III категории (согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») на территории муниципального образования «город Нижнекамск», предоставляют определенный указанным постановлением перечень данных в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в целях проведения анализа на предмет отсутствия превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

6 	Функциональные зоны, освоение территории в границах которых требует особого контроля и комплексного подхода при проектировании с учетом обеспеченности транспортной, инженерной, социальной инфраструктурами и иных градостроительных ограничений. В отношении данных зон в правилах землепользования и застройки могут быть установлены территориальные зоны фактического использования территории с последующей разработкой и (или) актуализацией документации по планировке территории и (или) документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов.