Подрядчик

Заказчик

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

по объекту: «Реконструкция ДНС-5 НГДУ "Елховнефть"»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Раздел 4: Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

12808-ППТ-МО-Р4

Управляющий – Заместитель                                                            А.П. Прохоров

директора ООО «Стройпроектнадзор»

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Номер раздела | Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12808-ППТ-ОЧ-Р1 | Раздел 1: Проект планировки территории. |  |
|  |  | Графическая часть |  |
| 2 | 12808-ППТ-ОЧ-Р2 | Раздел 2: Положение о размещении линейных |  |
|  |  | объектов |  |
| 3 | 12808-ППТ-МО-Р3 | Раздел 3: Материалы по обоснованию проекта |  |
|  |  | планировки территории. Графическая часть |  |
| 4 | 12808-ППТ-МО-Р4 | Раздел 4: Материалы по обоснованию проекта |  |
|  |  | планировки территории. Пояснительная записка |  |
| 5 | 12808-ПМТ-Р5 | Раздел 5: Проект межевания территории. |  |
|  |  | Графическая часть |  |
| 6 | 12808-ПМТ-Р6 | Раздел 6: Проект межевания территории. |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |

Список использованных сокращений

н.п. – населенный пункт;

ИЭИ – инженерно-экологические изыскания;

ТБО – твердо-бытовые отходы;

ЛЭП – линия электропередачи;

ПК – пикет.

Содержание

1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	6

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	7

2.1. Зоны с особыми условиями использования территории	7

2.1.1. Объекты историко-культурного наследия	7

2.1.2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	8

2.1.3. Скотомогильники (биотермические ямы) и свалки ТБО	8

2.1.4. Водоохранные зоны поверхностных водных объектов	8

2.1.5. Зоны санитарной охраны питьевых водозаборов	9

2.1.6. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья	9

3. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов	9

4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объектов с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	9

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объектов с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	10

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами	10

7. Основные показатели проекта планировки	10

Приложение А. Задание на проведение инженерных изысканий	12

Приложение Б. Программа инженерных изысканий	13

Приложение В. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан № 8817/10 от 18.07.2022г.	14

Приложение Г. Письмо Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан № 14-6738 от 02.08.2022г.	16

Приложение Д. Письмо государственного комитета РТ по биологическим ресурсам № 3068-исх от 12.07.2022г.	18

Приложение Е. Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ № 05/4-5337 от 07.07.2022г.	22

Приложение Ж. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 05-12-32/5143 от 20.02.2018г.	24

Приложение З. Письмо Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ №4598/ИсхОрг от 08.07.2022г.	27

Приложение И. Письмо Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ №4599/ИсхОрг от 08.07.2022г.	29

Приложение К. Заключение комитета РТ по охране объектов культурного наследия № 01-11/3157 от 02.08.2022 г. Предварительная	31

Приложение Л. Письмо Главное управление ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан № 10-27/3793 от 06.08.2022г.	35

Приложение М. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан №9076/12 от 22.07.2022г. 	37

Приложение Н. Письмо государственного комитета РТ по биологическим ресурсам №3269-исх от 22.07.2022г.	39

Приложение Н. Заключение Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) № РТ-ПФО-09-00-36/3275 от 11.11.2021г.	42

Приложение О. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемых при подготовке проекта планировки территории	43

1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Нижнекамский район расположен на северо-западном окончании Бугульминско-Белебеевской возвышенности, представляющей собой возвышенную равнину с высотами 180-200м, переходящую на севере и северо-западе в широкую долину реки Камы. Наибольшие высоты поверхности находятся на востоке района, в правобережье реки Зай, наименьшие – урез воды Камы. Поверхность района имеет отчетливо выраженный уклон к северо-западу.

Климат Нижнекамского района работ умеренно-континентальный, с достаточным увлажнением, продолжительной и суровой зимой, жарким летом, частыми осенними и весенними заморозками, летними засухами. Среднегодовая температура воздуха 2,9о, января - минус 13,8о (при абсолютном минимуме минус 47о), июля – плюс 19,1о (при максимуме плюс 38о). Район получает за год 410мм осадков, причем максимум (310 мм) приходится на апрель-октябрь. Устойчивый снежный покров образуется в конце второй декады ноября, при средней высоте его до 29-30см. Преобладающее направление ветра зимой юго-западное, с максимальной из средних скоростей за январь 4,7 м/с. Преобладающее направление ветра летом северо-западное, с минимальной из средних скоростей за июль 3,7м/сек.

Общий уклон поверхности в пределах рассматриваемой территории с уклоном на запад к руслу реки Уратьма. Абсолютные отметки поверхности в пределах контуров проектируемых площадных сооружений и осей проектируемых инженерных коммуникаций составляют от 217 до 209м. В целом рельеф в пределах рассматриваемой территории спланирован в ходе предыдущего строительства и осложнен техногенными формами (подъездные автодороги, обвалования вокруг кустов скважин).

По данным рекогносцировочного обследования выявлено:

Площадка ДНС-5 существующая (емкости, насосы, административное здание, КНС) расположена на землях Макаровского сельского поселения. Рельеф площадки осложнен техногенными формами (спланированная территория, обвалование), с колебаниями абсолютных отметок в пределах от 217,46 до 209,16м, с уклоном на запад к руслу реки Уратьма. Угол наклона по площадке 1°47´.

В результате рекогносцировочного обследования площадок и прилегающих к ним территорий какие-либо поверхностные и погребенные проявления карста (провалы, оседания земной поверхности, воронки, котловины и т.п.) не выявлены.

Рельеф участков изысканий осложнен водотоками, а именно:

- в 0,14км северо-западнее площадки расположен исток реки Уратьма.

В целом естественная растительность в пределах участка изысканий не сохранилась.

В целом район изысканий, как и примыкающие к нему территории, в следствие развития нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, хозяйственно осваиваются и несут следы территории со значительными техногенными нагрузками. За период эксплуатации территории построены промышленные здания и сооружения, трансформаторы, КНС, проложены сети подземных и наземных коммуникаций, принадлежащие ПАО «Татнефть».

Опасные природные и техногенные процессы и явления (эрозия, оползни, суффозия, склоновые процессы, и т.п.), которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов на исследуемых площадках и проектных трассах, а также прилегающих к ним территориях отсутствуют

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно- защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Республики Татарстан (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан.

2.1.1. Объекты историко-культурного наследия

Проект планировки территории выполнен в соответствии Градостроительным Кодексом РФ ст.45 п.10.

Отношения в области организации, охраны и использования объектов историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с требованиями статей 28, 30,31, 32, 36 Федерального закона №73-ФЗ до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, проведена государственная историко-культурная экспертиза.

Согласно результатам исследования на предмет выявления объектов культурного наследия, Комитетом Республики Татарстан по Охране объектов культурного наследия было выдано Заключение об отсутствии ограничений для территорий, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ № 01-11/3157 от 02.08.2022г.

2.1.2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с письмом Государственного комитета по биологическим ресурсам РТ 3269-исх. от 22.07.2022 испрашиваемые участки не затрагивают особо охраняемые природные территории регионального значения, в соответствии с данными Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан, утверждённого постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520.

2.1.3. Скотомогильники (биотермические ямы) и свалки ТБО

Согласно ответам ГБУ «Заинское районное государственное ветеринарное объединение», ГБУ «Нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение» и  ГБУ «Заинское районное государственное ветеринарное объединение» Кабинета Министров Республики Татарстан по объекту «Реконструкция ДНС-5 НГДУ "Елховнефть"» расположенному на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, сибиреязвенные скотомогильники, биотермические ямы не зарегистрированы.

2.1.4. Водоохранные зоны поверхностных водных объектов

В соответствии с «Водным Кодексом Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г., для каждой реки определяется водоохpанная зона, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохpанных зон устанавливается для pек в зависимости от удаленности их от истока, но не превышает 200 м (согласно «Водному кодексу Российской Федерации», 2006 г.):

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Согласно ответу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан № 8817/10 от 18.07.2022 г., проектируемый объект находится вне границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы близлежащих водных объектов.

Проектируемый объект «Реконструкция ДНС-5 НГДУ "Елховнефть"» не имеет пересечения с водными преградами.

2.1.5. Зоны санитарной охраны питьевых водозаборов

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организация водоснабжения отнесена к полномочиям органов местного самоуправления, также ранее они осуществляли согласование проектов ЗСО согласно Федеральному закону от 30 июня 2003 г. №86-ФЗ.

По данным исполнительного комитета Нижнекамского района Республики Татарстан вблизи территории проектируемых участков водозаборы хозяйственно-питьевой воды отсутствуют.

Границы зон санитарной охраны ближайших питьевых водозаборов поставлены на кадастровый учет (ЗОУИТ 16:30-6.1517, 3 пояс зоны санитарной охраны водозабора скв №4 в н.п. Верхняя Уратьма; ЗОУИТ16:00-6.3495,3 пояс зоны санитарной охраны водозабора скв №3 в н.п. Верхнаяя Уратьма).

Также в непосредственной близости к проектируемому объекту расположены границы поверхностного водного объекта – водоохранная зона р.Уратьма (ЗОУИТ 16:00-6.2486).

2.1.6. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

Согласно ответу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан № 05/4-5337 от 07.07.2022г. земельные участки, расположенные в Азнакаевском, Заинском, Сармановском муниципальных районах Республики Татарстан, для разработки документации по планировке территории по объекту: «Реконструкция ДНС-5 НГДУ "Елховнефть"», в Перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 № 3056-р (в редакции распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан № 438-р от 13.03.2021), отсутствуют.

3. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Настоящей документацией по планировке территории не предусмотрено строительство и реконструкция объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объектов с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Ведомость пересечения подземных коммуникаций

Ведомость пресечения с линиями ЛЭП

Ведомость пересечения с автомобильными дорогами

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объектов с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Настоящей документации по планировке территории не установлены пересечения границ зон планируемого размещения линейного объектов с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами

Проектируемый объект не имеет пересечения с водными объектами.

7. Основные показатели проекта планировки

Площадь отвода земли для линейных сооружений образована территориями полос землеотвода инженерных коммуникаций.

Проектом приняты следующая ширина полос землеотвода для проектируемых инженерных коммуникаций в соответствии с нормами отвода земель – СН 452-73, СН 465-74:

- Нефтепровод – 28 м;

- Воздушная линия электропередачи – 8 м;

Земельные участки, предусмотренные для размещения проектируемых сооружений, имеют следующие характеристики застройки:

- Площадь территории в отношении которой разрабатывается проект планировки – 6407.68 м²;

- Зона планируемого размещения объектов – 2995.08 м².

Приложение А. Задание на проведение инженерных изысканий

Приложение Б. Программа инженерных изысканий

Приложение В. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан № 8817/10 от 18.07.2022г.

Приложение Г. Письмо Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан № 14-6738 от 02.08.2022г.

Приложение Д. Письмо государственного комитета РТ по биологическим ресурсам № 3068-исх от 12.07.2022г.

Приложение Е. Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ № 05/4-5337 от 07.07.2022г.

Приложение Ж. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 05-12-32/5143 от 20.02.2018г.

Приложение З. Письмо Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ №4598/ИсхОрг от 08.07.2022г.

Приложение И. Письмо Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ №4599/ИсхОрг от 08.07.2022г.

Приложение К. Заключение комитета РТ по охране объектов культурного наследия № 01-11/3157 от 02.08.2022 г. Предварительная

Приложение Л. Письмо Главное управление ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан № 10-27/3793 от 06.08.2022г.

Приложение М. Письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан №9076/12 от 22.07.2022г.

Приложение Н. Письмо государственного комитета РТ по биологическим ресурсам №3269-исх от 22.07.2022г.

Приложение Н. Заключение Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) № РТ-ПФО-09-00-36/3275 от 11.11.2021г.

Приложение О. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемых при подготовке проекта планировки территории